II.Présentation De simulateur d’hlicoptere

II.1      Introduction

Les systèmes aéronautiques sont devenus aujourd’hui si difficiles et complexe qu’on ne puisse pas réaliser leurs commandes par des techniques classiques. En effet, des chercheurs automaticiens se sont penchés sur ces problèmes de commande, pour cela Plusieurs  prototypes ont été réalisés dans le but de tester de nouvelles techniques de commande. Le simulateur d’hélicoptère (TRMS) est l’un de ces prototypes sur lequel  nous allons travailler.

Dans ce  chapitre, nous allons d’abord donner un petit aperçu sur le principe du vol des hélicoptères, ensuite nous présentons en détail le simulateur.

II.2	Principe du vol d’un hélicoptère  [site] [samb91][kafi99]

II.2.1     Les forces agissantes sur l’hélicoptère en vol

Nous supposons, pour simplifier la présentation du vol de l’hélicoptère, que les pales du rotor principal décrivant un disque dont l’axe passe par le centre de gravité de l’hélicoptère.

En vol, l’hélicoptère est soumis à trois forces figure II.1 :

- Le poids, appliqué au centre de gravité.

- La force générée par le rotor (portance).

- La traînée générale de l’appareil provoquée en vol de translation, par résistance de l’air sur la structure.

Figure II.1 Forces agissantes sur l’hélicoptère

Pour que l’hélicoptère soit en équilibre, il faut que la résultante du poids et de la traînée soit égale et opposée à la force générée par le rotor. La résultante des forces est alors nulle et le vol est stabilisée : si l’hélicoptère est immobile il le demeure, s’il est soumis à une translation, son mouvement est rectiligne. Le mouvement de l’hélicoptère résulte des variations en intensité et en direction de la portance.

II.2.2 Principe du vol de l’hélicoptère

Le principe du vol est à la fois simple et très compliqué, tout dépend du niveau de sophistication de l’explication. Regardons dans les grandes directions le principe du vol de l’hélicoptère est le suivant :

L’hélice de l’avion assure une traction, elle tire l’avion en se vissant dans l’air comme une vis dans le bois, lorsqu’au décollage l’avion va assez vite son aile génère une portance qui lui permet de voler. figure II.2

Figure II.2 Principe du vol de l’hélicoptère

Le rotor de l’hélicoptère est à la fois l’aile et l’hélice, il assure traction et portance en tournant d’où son appellation rotor.

II.3     Description du simulateur [man1]

Le TRMS (Twin Rotor Mimo System) est un système physique aérodynamique conçu pour le développement et l’implémentation de nouvelles  lois de commandes. Ce-ci inclut, la modélisation de la dynamique du système, l’identification, l’analyse et la conception de divers contrôleurs par des méthodes classiques et modernes. Son comportement ressemble à celui  d'un hélicoptère, de point de vue de commande ; il présente un système non linéaire d'ordre supérieur avec des couplages significatifs.¶

¶Le TRMS est formé de figure II.3:

- une poutre  qui  peut pivoter sur sa base de telle manière qu'elle puisse tourner librement  dans le plan vertical et horizontal.¶

- Deux  propulseurs    (principal et secondaire)  fixées a¶ux deux extrémités de la poutre, ils sont formés d’une hélice, un moteur à courant continu ainsi qu’un bouclier pour des raisons de sécurités

- Un contrepoids fixé sur la tige à son pivot, son rôle est de  diminuer les vibrations (oscillations) de la poutre

- Une tour pour maintenir la poutre

- Une base comprenant des circuits électroniques pour  l’adaptation, synchronisation et filtrage des signaux entrants et sortants

- Un boîtier de marche/arrêt des moteurs

Figure II.3  le simulateur d’hélicoptère TRMS

II.3.1     Quelques caractéristiques de l’hélicoptère de laboratoire :

Le point de repos est défini pour être là où le TRMS s'installe quand aucune entrée n'est donnée aux rotors.

Le point de travail des TRMS est défini pour être lorsque le poutre principale est horizontal et parallèle à l'avant du socle. En appliquant un test de performance du système montre que, dans cette position, les vitesses des rotors sont :

où  ωm  et  ωt  sont les vitesses angulaires du rotor principal et secondaire, respectivement. les points de travails, le modèle peut se transformer sur  ± 2,82 rad dans le plan horizontal et de-1.05 rad à 1.22rad dans le plan vertical, comme indiqué dans la figure II.4

Figure II.4 Le modèle est verrouillé mécaniquement ne peut donc pas se dépasser de plus de  ±2.82rad dans le plan horizontal et de 1,22 à 1.05rad-rad dans le plan vertical.

|  | TRMS point de fonctionnement |  | TRMS dynamique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle | Voltage du moteurr | Vitesses angulaires | Angle dynamique | Vitesses angulaires dynamique |
| θv =0° | 12.8 v | 520 RMP | +1.07/-1.09 rad | +640/-640 RMP |
| θ h=0° | 6.2 v | 530 RMP | +2.67/-3.09 rad | +1060/-1130 RMP |

Tableau II.1  Définition de la dynamique et les points de fonctionnement pour TRMS

Le modèle  du TRMS est multi-variable à deux entrées et deux sorties (MIMO 2*2 ). Les sorties étant l’angle d’élévation et l’angle d’azimut,  les entrées étant les tensions appliquées aux   deux moteurs. L’articulation sphérique permet à la poutre  de pivoter simultanément dans le plan horizontal et vertical,  c’est  un système à deux  degrés de liberté, mais on peut restreindre le mouvement à un degré de liberté par de 2 vis.

figure II.5.

Figure II.5  les deux vis de fixation

L’objectif de commande et de faire pivoter la poutre autour des  deux axes rapidement et avec précision, et cela en variant les forces aérodynamiques des deux propulseurs. Dans un hélicoptère normal la force aérodynamique est commandée en changeant l'angle d'attaque. Néanmoins  dans le TRMS cet angle  est fixé, et les forces aérodynamiques sont commandées en changeant la vitesse des propulseurs.

II.3.2     Propulseurs

Le TRMS possède deux propulseurs, un principal qui agit dans le plan vertical, et l’autre secondaire qui agit dans le plan horizontal. Chaque propulseur est composé d’une hélice. Ces dernières sont entraînés par des moteurs à courant continu (marque MAXON),  couplés avec des tachymètres. La tension de commande  varie entre  , le signe de la tension indique le sens de rotation

II.3.3     Commande des moteurs

Le principe des moteurs électriques à courant continu utilisés est que leurs vitesses de rotation est proportionnelle à la tension qui leur est appliquée. Le mécanisme utilisé est un hacheur, qui est un convertisseur statique alimenté par une source de tension continue  qui produit aux bornes du moteur une tension de valeur moyenne réglable. Ce hacheur  est commandé par des trains d’impulsions (MLI)  qui sont générés  à partir  du signal de commande provenant du PC à travers la carte d’acquisition.

Signal de

commande

Propulseur

Générateur MLI

Hacheur

Figure II.6  schéma synoptique du fonctionnement du propulseur

II.3.4     Les encodeurs optiques

Le TRMS a deux capteurs pour mesurer l’orientation de la poutre dans l’espace, ils se situent à l’intérieur du pivot sphérique de la poutre. Il s’agit de deux encodeurs optiques incrémentaux : le principe de fonctionnement est le suivant figure II.7:

Figure II.7  encodeurs optiques

Les faisceaux lumineux émis par les deux photo diodes  (A et B) passent par deux anneaux de fentes sur le disque. Les fentes ont une différence de phase, de sorte que la tension  des récepteurs (A et B) soient des ondes rectangulaires avec une différence de phase. Le signe de la différence de phase permet de déterminer la direction de la rotation

II.3.5     La base du TRMS

À l’arrière de la base on trouve les différentes connectiques figure II.8:

- Connecteur ON / Off : fiche DIN pour connecter la boite de l’intercepteur ON/OFF des moteurs

- Sélecteur 110/220v

- Fiche d’alimentation 110/220 V

- Connecteur CN1 : il se branche avec le PL1 de la boite d’adaptation, avec une large nappe 40 pistes. Les signaux sont ceux des deux capteurs de positions, c’est  des signaux digitaux sur 16 bits,

- Connecteur CN2 : il se branche avec PL3, avec une nappe 20 pistes. Les signaux sont les tensions de commandes des deux moteurs

- Connecteur CN3 ; il se branche avec PL2, avec une nappe 20 pistes. Les signaux sont ceux des tachymètres

Figure II.8  La base du TRMS

II.3.6     Boîtier marche/arrêt

C’est un petit boîtier avec deux boutons poussoirs pour, l’un vert pour fermer le circuit d’amplification des moteur, et l’autre rouge pour l’ouvrir et couper l’alimentation, son rôle principal est de  protéger les moteurs en cas de mauvaise manœuvre par l’utilisateur. Il est connecté à l’arrière de la base du  TRMS   .

II.3.7     Le (SCSI BOX)

La (SCSI BOX) figure I.8.b a comme rôle d’adapter les signaux entre la carte d’acquisition et les différents connecteurs de la base du  TRMS, et aussi séparer ces différents signaux en fonction de leurs types. La boite dispose de quatre connecteurs :

- un connecteur 68 pin pour connecter le câble global 68 pin SCSI de la carte d’acquisition

- un grand connecteur PL1 pour les entrées digitales des capteurs de positions (deux encodeurs optiques

- un petit connecteur PL2 pour les sorties analogiques (deux tensions de commandes des moteurs )

- un autre petit connecteur PL3 pour les entrées analogiques (retour tachymétrique des deux moteurs )

b

Figure II.9  branchement des différents connecteurs

II.3.8     Carte d’acquisition : ADVANTECH PCI 1711 [pci1711]

C’est une carte d’acquisition universelle qui s’installe sur le port PCI du PC de commande et dispose de connecteurs extérieurs pour des entrées/sorties analogiques et digitaux. Ces principales caractéristiques sont :

- La fonction Plug & play

- 16 entrées analogiques configurables 16 simples (single-ended ) ou source flottante

- Convertisseurs A/D industriels normalisés à approximations successives.

- 12 bits utilisés pour la conversion des entrées analogiques .

- La fréquence maximale d’échantillonnage est de 100KHz.

- Gamme des entées analogiques est programmables et contrôlable par software *.

- Chaque canal à sa gamme individuelle stockée dans la RAM de la carte.

- 2 sorties analogiques (convertisseur D/A ) .

- 16 canaux d’entées digitales .

- 16 canaux de sorties digitales.

- Un compteur/timer programmable .

- Scanne  automatique des gains/canaux.

Son principal rôle dans notre application, c’est qu’elle permet la commande digitale d’un système continu à travers un PC, en convertissant les signaux analogiques en numériques et vice-versa . Dans notre cas, on utilise :

- Deux sorties analogiques (convertisseur D/A) pour délivrer les tensions de commandes de références

- Les entrées digitales des deux encodeurs optiques pour mesurer l’angle d’élévation et d’azimut  de la poutre

- Deux entrées analogiques (convertisseur A/D) pour récupérer le retour tachymétrique des deux moteurs

II.4     Environnement développement   [rtw][rtwintgt][man1]

Ce banc d’essai utilise une approche novatrice d’implémentation, qui jouit d’une flexibilité accrue et d’une architecture totalement ouverte, cette approche est appelée HIL pour « Hardware-Int he-Loop ».  Ou bien « Rapid Prototyping »

Cette approche élimine l’étape entre la synthèse du régulateur en simulation, et son implémentation réelle sur un système embarqué spécialisé. Cette dernière cause des pertes de temps considérables, en testant et en calibrant a nouveau le régulateur implémenté, voici ci-dessous, un petit comparatif entre cette approche et l’approche classique :

Figure II.10 : rapid prototyping VS   processus de développement traditionnel

Avec le « hardware-inthe-loop », on teste  directement le contrôleur qu’on a synthétisé en simulation sur le système physique réel,  avec un simple PC de développement. En effet tous ce qu’on a besoin est :

- un PC standard (pour le développement et pour la commande)

- une carte d’acquisition pour la conversion A/D et D/A

- le système physique à commander

- les logiciels nécessaires

Les logiciels utilisés sont :

- MATLAB : il joue le rôle d’une plateforme, où tous les autres composants s’exécutent, c’est l’environnement le plus utilisé dans le monde par les ingénieurs, il fournit plusieurs routines sophistiquées de calculs numériques     .

- SIMULINK : C’est un langage de haut niveau graphique, avec lequel  on programme avec des objets ou blocks, ces objets peuvent être soit des block standards de bien des blocks spécialisées écrit par l’utilisateur comme des S-functions

- REAL TIME WORKSHOP : c’est le programme le plus important, il génère automatiquement du code source C++ optimisé, à partir du modèle simulink. De plus, ce code est paramétrable pour plusieurs targets (cible) d’implémentation. Dans notre cas le target est un processeur Pentium sous WINDOWS comme système d’exploitation

- Compilateur C++ : il compile le code généré par real time workshop et fait l’édition des liens pour générer un exécutable qui communique avec la cible d’implémentation (target), dans notre cas, le compilateur est VISUAL C++ 6.0 PRO.

- REAL TIME WINDOWS TARGET : Dans le cas d’un environnement WINDOWS, ce petit kernel (noyau), est essentiel, son rôle est prémordial, il assure le temps réel pour notre régulateur. Car WINDOWS est un OS événementiel donc il n’est pas temps réel. Il s’exécute comme un service résident dans le niveau zéro (mode noyau) et intercepte les interruptions matérielles avant WINDOWS, ensuite, Il communique avec l’exécutable du régulateur et interface avec le système physique à travers la carte d’acquisition. Il contrôle donc le flux de données et de signaux du modèle (maintenant exécutable) vers le système physique et vice versa .

On a besoin aussi, des librairies, ou drivers de la carte d’acquisition, pour les intégrer dans notre programme

Voici ci-dessus un schéma [figure II.11] qui illustre la relation qui existe entre les différents modules :

Figure II.11  processus de génération du code exécutable

Et voici un autre schéma [figure II.12] qui illustre les différentes cibles (targets) et les différentes manières dont on peut implémenter notre régulateur

Figure II.12  différentes cibles d’implémentation

Pour passer d’un régulateur  simulé (non temps réel) vers un programme temps réel, il suffit juste d’ajouter dans le modèle de simulation sous SIMULINK, les différents blocs des entrées sorties de la carte d’acquisition (ANALOG INPUT, ANALOG OUTPUT, ENCODER CHANNEL …ex)

Pour notre carte d’acquisition voici la librairie utilisée :

Figure II.13  librairie de la carte d’acquisition

Et voici ci-dessous un exemple complet de commande en temps réel avec MATLAB :

Figure II.14  Exemple d’implémentation d’un contrôleur

En vert : blocs de communications avec la carte d’acquisition, à gauche  les encodeurs et à droite des sorties analogiques (tension de commande)

En rouge : blocs de protection des moteurs, car la tension max est de

En gris : blocs de conversion, car les encodeurs incrémentaux donnent le nombre d’impulsions qu’il faut convertir en radian

En bleu : est la partie essentielle qui est le bloc de notre régulateur. Ce bloc peut être écris par n’importe quel langage, on peut même importé un régulateur déjà écris et l’implémenté,  grâce à l’architecture ouverte de cette approche.

Après compilation du programme, il sera indépendant de MATLAB et SIMULINK, néanmoins, on peut utiliser juste SIMULINK comme interface homme machine, pour visualiser et récupérer les signaux.

II.5     Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d’abord donné le principe du vol d’un hélicoptère réel. Ensuite nous avons présenté une brève description du simulateur (TRMS). Ainsi que  son principe de fonctionnement. Enfin, nous avons expliqué l’environnement de développement utilisé.