Annexe

Figure III.16 :

>> x = [-1:0.01:1]

>> y=600*atan(2*x)

>> p=90.99*x.^6+599.73*x.^5-129.26*x.^4-1238.64*x.^3+63.45*x.^2+1283.41*x

>> plot(x,p,x,y);grid

Figure III.17 :

>> x = [-1:0.01:1]

>> y=1200*atan(3.8*x)

>> p=2020*x.^5-194.69*x.^4-4283.15*x.^3+262.27*x.^2+3796.83*x

>> plot(x,p,x,y);grid

Figure V.2-3-4-5 :

Calcul de les matrices augmentés du modèle et les Ф par MATLAB

Avec de choisir les paramètre suivants Np=20 , Nc=4 et les matrice du model discret (Ad,Bd,Cd,Dd) puis en exécutant ce programme :

function [Phi_Phi,Phi_F,Phi_R,A_e, B_e,C_e] =mpcgain(Ap,Bp,Cp,Nc,Np)

[m1,n1]=size(Cp);

[n1,n_in]=size(Bp);

A_e=eye(n1+m1,n1+m1);

A_e(1:n1,1:n1)=Ap;

A_e(n1+1:n1+m1,1:n1)=Cp*Ap;

B_e=zeros(n1+m1,n_in);

B_e(1:n1,:)=Bp;

B_e(n1+1:n1+m1,:)=Cp*Bp;

C_e=zeros(m1,n1+m1);

C_e(:,n1+1:n1+m1)=eye(m1,m1);

n=n1+m1;

h(1,:)=C_e;

F(1,:)=C_e*A_e;

for kk=2:Np

h(kk,:)=h(kk-1,:)*A_e;

F(kk,:)= F(kk-1,:)*A_e;

end

v=h*B_e;

Phi=zeros(Np,Nc); %déclarer la dimension de Phi

Phi(:,1)=v; % first column of Phi

for i=2:Nc

Phi(:,i)=[zeros(i-1,1);v(1:Np-i+1,1)]; %Toeplitz matrix

end

BarRs=ones(Np,1);

Phi_Phi= Phi'*Phi;

Phi_F= Phi'*F;

Phi_R=Phi'*BarRs;

On obtient :

Program Receding horizon control

%--Définie le modèle linéarisé au point de fonctionnement et les %paramètres de prédiction

Ap=[0 1 0;-3.306623 -0.092466 3.5183718;0 0 0.69832];

Bp=[0;0;0.69832];

Cp=[1 0 0];

Dp=0;

Np=20;%horizon de prédiction

Nc=4; %horizon de la commande

%------------------------------------------------------------------------

[Phi_Phi,Phi_F,Phi_R,A_e, B_e,C_e]= mpcgain(Ap,Bp,Cp,Nc,Np);

%calculer  les Phi et matrice augmenté

[n,n_in]=size(B_e);

xm=[0;0;0]; % état intial

Xf=zeros(n,1);

N_sim=100; % l’interval manipulé

r=0.2*ones(N_sim,1); %référence

u=0; % u(k-1) =0

y=0;

%------------------------------------------------------------------------

for kk=1:N_sim;

DeltaU=inv(Phi_Phi+0.1*eye(Nc,Nc))*(Phi_R*r(kk)-Phi_F*Xf);

deltau=DeltaU(1,1); % l’intégrateur ajouté

u=u+deltau;   % la nouvelle commande

u1(kk)=u;

y1(kk)=y;

xm_old=xm;

xm=Ap*xm+Bp*u; %l’état de système

y=Cp*xm;        %la sortie de système

Xf=[xm-xm_old;y]; % l’état augmenté

End

%----------------------Tracer la commande et la sortie-------------------

k=0:(N_sim-1);

figure

subplot(211)

plot(k,y1) ; grid

xlabel('Time')

legend('Output')

subplot(212)

plot(k,u1) ; grid

xlabel('Time')

legend('Command')