Introduction

L’alimentation en eau potable d’une population se fait par l’utilisation de conduites qui constituent les réseaux. Selon leurs importances, et leurs positions dans le réseau, les conduites prennent différents diamètres, longueurs et matière première de fabrication liée aux conditions de terrain.

Les réseaux de distribution peuvent prendre plusieurs schémas, ces schémas seront choisis selon l’importance de l’agglomération.

Dans la plupart des réseaux de distribution, une forte proportion de l’eau se perd pendant le transport entre les usines de traitement et les points de consommation. Le volume perdu est généralement de 20 à 30 % de la quantité produite.

Dans certains réseaux, en particulier les plus anciens, les pertes peuvent atteindre50 %. Les pertes d’eau peuvent avoir plusieurs causes : fuites, erreurs de mesure, utilisation publique (p.ex. pour la lutte contre les incendies ou le nettoyage des conduites), vol. La cause principale est généralement les fuites.

Les fuites se produisent dans différents éléments du réseau de distribution : conduites de transmission, conduites de distribution, branchements, raccords, vannes, bouches d’incendie.

Les causes principales des fuites sont la corrosion, les défauts des matériaux, les mauvaises installations, une pression d’eau excessive, les coups de bélier, les mouvements de terrain attribuables à la sécheresse ou au gel, ainsi que les vibrations et les charges excessives dues à la circulation.

Les fuites d’eau constituent une perte d’argent et de ressource naturelle précieuse, et elles représentent un danger pour la santé publique. La perte économique principale est le coût de l’eau elle-même, de son traitement et de son transport. Il y a aussi l’endommagement du réseau (érosion de l’assise des conduites, rupture des canalisations) et des fondations des routes ou des bâtiments figure (I.1). Ajoutons à cela les risques pour la santé publique, les

contaminants pouvant s’infiltrer dans les conduites par les endroits où l’eau s’échappe, lorsque la pression baisse dans le réseau.

Les contraintes économiques, les questions de santé publique et le besoin d’économiser l’eau inciten les exploitants

Figure(I.1) : Effet des fuites d’eau

de réseaux à mettre sur pied des programmes de contrôle des fuites.

Les programmes de contrôle systématique des fuites comportent deux grands volets :

les bilans d’eau et la détection des fuites. Ces dernières années, on a fait des efforts importants pour mettre au point des méthodes visant à établir les bilans d’eau ou à détecter les fuites.

Grâce à ces efforts, les exploitants de réseaux disposent maintenant de plusieurs techniques bien établies et d’appareils modernes qui les aident à limiter les pertes d’eau.

Ce chapitre décrit quelques généralités sur les fluides et leurs caractéristiques, ainsi que les différentes canalisations d’eau potable utilisées à cet effet.et la détection de fuite d’eau

1.1 Généralités sur la mécanique des fluides

1.1.1 Définition d’un fluide [1]

On appelle fluide un corps dont les diverses particules peuvent se déplacer ou se déformer sous l’action d’une force très faible. Les liquides et les gaz sont des fluides.

a. Les liquides [2]

Un liquide est un fluide occupant un volume déterminé, ou du moins ce volume ne peut

varier que très peu, et seulement sous l’action de fortes variations de pression ou de température.

b. Les gaz [3]

Très compressible et expansibles indéfiniment (Ils occupent tout le volume qui leur est offert).

1.1.2 Description des canalisations  [4, 5]

La fonction principale d’une canalisation étant d’assurer le transport (courte, moyenne ou à grande distance) d’une masse de fluide (eau, pétrole, gaz…) entre deux ou plusieurs appareils.

C’est un ensemble fonctionnel :

- Aérien, enterré ou en galerie ;

- Formé par des tubes, raccords,  joints, robinetterie et autres accessoires.

Les divers tubes utilisés peuvent être :

-  Métalliques : font, acier et plomb ;

-  A base de ciment : béton armé, béton précontraint et amiante-ciment ;

- En matières plastiques : polyéthylène, PVC.

1.1.3 Vitesse de propagation

Deux cas sont envisagés : le cas des fluides incompressibles (liquides) et le cas des fluides compressibles (gaz).

a. Cas des gaz

La vitesse de propagation est donnée par la relation :

(1.1)

Avec

Température centésimale.

Densité du gaz par rapport à l’air.

b. Cas de liquides

La vitesse de propagation dans ce cas est donnée par la relation :

(1.2)

Avec :  : Masse volumique de fluide.

: Module d’élasticité cubique du fluide.

Diamètre intérieur de la conduite.

Épaisseur de la conduite.

Module d’élasticité du matériau de conduite.

A  titre d’exemple, on a :

1200 à 1300 m/s pour de conduite en acier.

1000 m/s pour de conduite en plomb.

I.2 Définition de l'eau potable

Plusieurs spécialistes ont définie l’eau par différentes manières, mais en général l’eau potable peut être considéré comme une eau ne renfermant en quantités dangereuses ni substances chimique ni germes nocifs pour la santé, en outre elle doit être "aussi agréable à boire que les circonstances le permettent". L'eau potable n'est pas une eau distillée et stérile, elle doit contenir des éléments minéraux en solution (sels, gaz, dissous), qui sont indispensables au bon goût de l'eau et participent à l'équilibre du régime alimentaire, elle peut contenir des microorganismes dans la mesure où ils ne provoquent aucun effet pathogène et ne crée aucun gène au consommateur [6].

I.3 Cycle de l'eau

L'eau ne reste pas à un endroit déterminé de la terre mais comme toutes les substances elle est en perpétuel mouvement. L'eau circule en permanence dans l'atmosphère sur la terre et sous la terre entraînée dans un cycle sans fin. Ce cycle de l'eau est avant tout favorisé par le rayonnement solaire. L'eau s'évapore dans l'atmosphère à partir des mers des lacs et d'autres eaux de surfaces mais aussi à partir du sol et des planètes et devient de la vapeur d'eau qui forme les nuages.

Les nuages sont poussés par le vent, lorsqu'il ils traversent des régions froides, la vapeur d'eau se condense sous forme de pluie de neige ou de grêle. L'eau ainsi retombée ruisselle sur le sol ou s'infiltre dans le sous-sol. Elle vient alors grossir les fleuves ainsi le cycle recommence [6].

I.4 Moyen d’extraction de l’eau

En milieu rural, il arrive que certains villages soient situés de telle façon que leur approvisionnement en eau se fasse entièrement par gravité, à partir de la source. Dans d’autres villages, il est indispensable d’utiliser des pompes pour extraire l’eau des puits, et pour assurer sa circulation dans les conduites de distribution. Le choix de la pompe est très important.

Les types de pompes les plus couramment employés sont :

- Les pompes aspirantes et refoulantes, à bras ou a moteur dont le corps de la pompe est situé à la surface du sol.

- Les motopompes centrifuges, dont le mécanisme est installé à la surface du sol.

- Les pompes aspirantes et refoulantes à bras ou à moteur, destinées aux puits profonds et dont le corps de la pompe est installé à l’intérieur du puis.

- Les turbopompes pour puits profonds, actionnées de la surface ou par un moteur électrique immergé.

I.5Traitement de potabilisation

Les eaux destinées à la consommation humaine, avant leur traitement sont dites eaux brutes qu’elle soit d’origines souterraines ou superficielles. Elles sont habituellement très chargées en particules ou en pollutions diverses.

Si pour une eau brute souterraine, une aération et une désinfection suffisent généralement à la rendre potable, une eau superficielle nécessite, selon sa composition et sa charge en matières en suspension, des procédés de traitement appropriés.

I.6Les procédés classiques de traitement des eaux

Le traitement d’une eau brute dépend de sa qualité, laquelle est fonction de son origine et peut varier dans le temps. L’eau à traiter doit donc être en permanence analysée car il est primordial d’ajuster le traitement d’une eau à sa composition et, si nécessaire, de le moduler dans le temps en fonction de la variation observée de ses divers composants. Il peut arriver cependant qu’une pollution subite ou trop importante oblige l’usine à s’arrêter momentanément.

Le traitement classique et complet d’une eau s’effectue en plusieurs étapes dont certaines ne sont pas nécessaires aux eaux les plus propres.

I.6.1 L’oxydation

Si les eaux à traiter contiennent beaucoup de matières organiques, ou encore de l’ammoniaque, du fer ou du manganèse, une étape d’oxydation préalable est nécessaire. Elle permet d’éliminer plus facilement ces substances au cours de l’étape suivante dite de clarification. On utilise pour cela un oxydant comme le chlore ou l’ozone.

I.6.2 La clarification

La clarification permet l’élimination des particules en suspension. Après son passage à travers des grilles qui retiennent les matières les plus grosses, l’eau est acheminée dans des bassins dits de décantation. Là, sous l’effet de leur poids, les particules gravitent vers le fond où elles se déposent. L’eau décantée est ensuite filtrée à travers une ou plusieurs couches d’un substrat granulaire, comme du sable, qui retient les particules résiduelles, les plus fines.

Pour faciliter cette étape, et en particulier éliminer les particules en suspension de très petites tailles, l’ajout d’un produit chimique (un coagulant) permet à ces particules de s’agglomérer. Plus grosses et plus lourdes, les nouvelles particules sont plus facilement décantées et filtrées. On appelle ce procédé la coagulation/floculation.

I.6.3 La désinfection

En fin de traitement, la désinfection permet l’élimination des micro-organismes pathogènes (bactéries et virus). On utilise pour cela soit un désinfectant chimique comme le chlore ou l’ozone, soit des rayonnements ultraviolets. Il est important que ce traitement persiste tout au long du réseau afin qu’aucun germe ne puisse se développer dans les canalisations où l’eau peut séjourner plusieurs jours.

Enfin, si besoin est, la dureté et l’acidité de l’eau sont corrigées afin de protéger les canalisations de la corrosion ou de l’entartrage. Lorsque cette chaîne traditionnelle de traitement ne suffit pas, ce qui est de plus en plus souvent le cas, compte tenu de la présence de quantités croissantes de certains polluants comme les nitrates et les pesticides, certains traitements spécifiques sont appliqués.

Le procédé d’adsorption sur charbon actif notamment permet d’éliminer, après un éventuel traitement d’oxydation, des polluants organiques dissous comme certains pesticides ou hydrocarbures.

Le charbon actif est utilisé soit sous forme de poudre lors de la floculation, soit en grains dans d’épais lits de filtration. Les molécules organiques, dont la taille a été réduite lors de l’oxydation, pénètrent et se fixent dans les pores du charbon actif.

On utilise aussi parfois un charbon actif dit biologique, lequel possède, adsorbées sur ses parois, des micro-organismes grands consommateurs de matières organiques biodégradables. L’intérêt d’un tel procédé est qu’il permet d’extraire des micropolluants organiques sans employer de produits chimiques.

D’autres techniques ont également été développées en raison de l’augmentation de la teneur en nitrates des eaux brutes. Sont utilisées aujourd’hui dans certaines unités, la dénitratation au moyen de résines échangeuses d’ions qui permettent de remplacer l’ion nitrate par un autre ion sans danger, comme l’ion chlorure ou l’ion carbonate, ou la dénitrification biologique (utilisant des bactéries) qui permet de transformer l’ion nitrate en azote gazeux.

Si tous ces procédés permettent bel et bien d’améliorer significativement la qualité des eaux brutes, l’usage de réactifs chimiques ne va pas sans poser certaines difficultés. C’est le cas par exemple de l’usage du chlore comme désinfectant, longtemps considéré pourtant  comme une véritable panacée.

En effet, en réagissant avec certaines molécules organiques, le chlore peut voir sa concentration dans l'eau diminuer rapidement sur le réseau de distribution, ce qui peut favoriser le développement de micro-organismes. Par ailleurs, ces réactions conduisent à la formation de produits dont certains sont suspectés de toxicité pour l'homme.

Ils font d'ailleurs l'objet de normes spécifiques dans la dernière directive européenne sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, laquelle doit être prochainement  transposée en droit français. Les atouts du chlore demeurent néanmoins réels, puisqu'il constitue toujours la meilleure garantie de préservation de la qualité microbiologique de l'eau durant son transport, de l'usine de traitement jusqu'aux habitations.

L’idéal serait bien sûr de pouvoir traiter l’eau sans avoir recours à des réactifs chimiques : c’est ce que permettent en partie aujourd’hui les procédés de filtration sur membranes.

I.7 Les normes de potabilité de l’eau [06]

Une eau est dite potable lorsque :

- elle est incolore, inodore et sans faut gouts.

- elle ne contient pas de germes parasites ou pathogènes.

- elle contient, dans les limites définies, un certain nombre d’éléments minéraux dont la présence lui confère une saveur agréable et dont l’action bénéfique sur l’organisme humain est prouvée.

- elle ne contient pas d’éléments qui seraient des indices de pollution et d’éléments dont la toxicité est reconnue.

- elle ne contient pas des substances la rendant inutilisable pour le ménage.

- elle ne doit pas être agressive ou entartrant pour les canalisations.

I.8Moyens requis pour l’amélioration de la qualité de l’eau

- Traitement physico-chimique classique des eaux de surface.

- Désinfection des eux avec mise en place de stations de chloration intermédiaires et des pompes doseuse.

- Contrôle de la qualité des produits des traitements et mise en place d’un stock suffisant.

- Mise en place et respect du programme de nettoyage hydrauliques.

- Mise en place d’une procédure de nettoyage et de désinfection des réservoirs, des réseaux, et des conduites nouvellement posées.

- Coordination avec l’autorité sanitaire.

1-9 Origine des altérations de la qualité de l'eau potable

L'eau potable produite dans l'usine doit en effet conserver sa qualité depuis la sortie de l'usine jusqu'au robinet de l'usager.

Une bonne distribution résulte donc d'un transit de l'eau sans aléas tous le long du réseau.

Cette énumération ne traite pas de cas liés à la contamination de l'eau brute ou   de défauts de fonctionnement dans l'unité de production.

Les causes d'altération situées dans les installations privées sont citées à titre d'information puisque ne faisant pas partie intégrante de cette étude

Réservoirs :

- Mauvaise étanchéité de l'ouvrage

- Orifices de ventilation ou voies d'accès mal protégées

- Mauvais entretien (nettoyage notamment)

- Surdimensionnement, points bas courts circuits de l'eau entrée-sortie

- Réservoir exposé à la lumière du jour

- Interventions effectuées en dehors des règles de l'art (désinfection, prélèvements, accès au plan d'eau, ...)

Retours d’eau

- Dépression (pompage intensif sur réseau, rupture de canalisation,...) ou contrepression (mise en pression dans une installation privée, ...)

Environnement extérieur de la conduite

- Fuites, usures au joint et dépression  Perméation

Défauts du Réseau

- Matériau inadéquat pour l'alimentation en eau potable

Interventions sur le réseau

- Désinfection insuffisante à la suite d'une réparation ou d'un renouvellement Manœuvre de réseau, coups de bélier Erreurs de branchement (ex : sur réseau d'eau non potable)

Intrusion de polluants au niveau d’une ventouse (rare)

- Ventouse mal située

Installation Intérieure

- Matériau inadéquat Juxtaposition de matériaux inadéquate Dysfonctionnement des dispositifs de traitement domestiques (surdosage, cartouches saturées ou colonisées par des bactéries, colonisation des zones stagnantes par circuit d'eau chaude

I.10 Choix du type de matériaux

Dans le but de bon choix de type de matériau, on prend en compte les paramètres suivants :

- Le diamètre.

- La pression de service à supportée par le matériau.

- Les conditions de pose.

- Le prix de la conduite

- La durée de vie du matériau.

- La disponibilité de ce dernier sur le marché.

Le choix du matériau utilisé est en fonction de la pression supportée, de l’agressivité du sol et de l’ordre économique (cout et disponibilité sur le marché) aussi que la bonne jonction de la conduite avec les équipements auxiliaires (joints, coudes, vannes,…etc.).

Parmi les matériaux utilisés on peut citer : l’acier, la fonte, le PVC et le PEHD.

I.10.1 Tuyaux en fonte

Ils représentent plusieurs avantages :

- Bonne résistance aux forces internes.

- Bonne résistance à la corrosion.

- Très rigides et solides.

Inconvénients c’est qu’ils sont très lourds, très chers, et ne sont pas disponibles sur le marché.

I.10.2 Tuyaux en acier

Les tuyaux en acier sont plus légers que les tuyaux en fonte, d’où l’économie sur le transport et la pose.

- Bonne résistance aux contraintes (choc et écrasement).

- Leur inconvénient est la corrosion.

I.10.3 Tuyaux en PVC (Polychlorure de Vinyle non Plastifier)

- Bonne résistance à la corrosion.

- Disponible sur le marché.

- Une pose de canalisation facile. Leur inconvénient est le risque de rupture.

I.10.4 Tuyaux en PEHD

- Bonne résistance à la corrosion.

- Disponible sur le marché.

- Une longue durée de vie.

- Faible pertes de charges.

- Résistants aux changements climatiques et à l’écart thermique.

- Résistants aux ondes.

Leur inconvénient est à technique spéciale de montage.

I.11  Influence du choix des matériaux

Les interactions entre l’eau et les matériaux du réseau de distribution, c’est-à-dire le contenant, peuvent être à l’origine de dégradation de la qualité de l’eau distribuée.

Comme on la présenté antérieurement, il faut éviter le contact direct eau /métal (acier, fonte) de façon à lutter contre tout phénomène de corrosion.

Dans les anciens réseaux constitués majoritairement de fonte grise non revêtue intérieurement, des compagnes de nettoyage ont montré que les dépôts recueillis par décantation sont essentiellement constitués de 40% en poids de fer.

Pour tout matériau métallique, la migration de micropolluants dans l’eau liée fondamentalement à des réactions électrochimiques de corrosion, existe aussi bien pour le cuivre (eaux à pH bas, effet tampon faible), le plomb (eaux à pH inferieur à 7,teneur en O2 dissous non négligeable , faible minéralisation),les canalisations en acier galvanisé (après corrosion, on observe la migration de zinc parfois contaminé par le plomb, l’arsenic et le cadmium), et des alliages métalliques qui peuvent reléguer certains éléments les constituants

suivant la qualité en contact :

- Pour les matériaux à base de ciment (béton notamment), avec une eau agressive (sous entendu au carbonate de calcium), la chaux du liant se dissoudra progressivement en entrainant une élévation de la porosité du matériau et une élévation du pH de l’eau sans autre conséquences majeur de la qualité.

- Les joints des réseaux qui constituent aussi le contenant, sont soupçonnés, dans certains cas, de reléguer des substances nutritives dans l’eau pouvant stimuler la croissance bactérienne : c’est l’exemple des joints de fillasse et des presse-étoupes utilisés encore à nos jours.

- Certains matériaux de revêtement interne de grosses conduites ou de réservoirs relégueront pour leur part des polymères, des adjuvants ou des solvants, ce qui se traduira par l’apparition de saveurs désagréables.

Ce phénomène à été observe pour le caoutchouc, la silicone, le PVC, certains polyéthylènes et le revêtement bitumineux.

Les tuyauteries en matières plastiques qui on l’avantage de supprimé les risques de corrosion et de réduire dans certains cas le nombre de joints, donc de fuites, pouvant dans des situations d’emploi particulières entrainer une dégradation de la qualité de l’eau, par exemple dans des zones à risque de pollution par hydrocarbures ou solvants (stations services, industrie à chimie organique…).

En effet, les matériaux plastiques sont, pour certains, perméables à ces produits organiques, qui migrent alors en phase gazeuse ou liquide à travers la paroi des tuyaux (perméabilité). Outre des risques de contaminations chimiques de la qualité de l’eau, ces contaminations constituent parfois, suivant leur biodégradabilité, des nutriments pou la flore bactérienne.

I.12 Le réseau de distribution [07]

Les canalisations doivent être entièrement étanches, et les matériaux de construction utilisés ne doivent pas altérer la qualité de l’eau pour cela on utilisé de la fonte, de l’acier galvanisé, de l’amiante, du ciment, etc.

Une canalisation (ou conduite) ne doit donner ni gout, ni odeur désagréable et ni couleur à l’eau.

La pose des canalisations exige l’observation de certaines règles en général :

- On doit suivre le profil du terrain la tranchée doit être de 50 à 60 Cm de profondeur (protection contre les dommages dus à la circulation et aux intempéries).

- La vitesse de l’eau dans les canalisations doit être normalement : 1m/seconde, et jamais inférieure à 0.60m/seconde afin d’éviter le dépôt de boue.

- La pression dans le réseau doit être suffisante.

Chaque maison doit être branchée sur la conduite de l’eau. Dans le cas d’une possibilité, il faut prévoir des bornes fontaines (une pour 150 à 200 habitants). La distance entre deux bornes fontaines ne doit pas dépasser 300 mètres.

I.13Les type des réseaux de distribution

Les réseaux de distribution sont repartis en trois types :

- Le réseau ramifié.

- Le réseau maillé.

- Le réseau étagé.

I.13.1 Le réseau ramifié

Le réseau ramifié est constitué par une conduite principale et des conduites, secondaires branchées tout le long de la conduite principale. C’est un réseau arborescent qui n’assure aucune distribution du retour, il suffit qu’une panne se produise sur la conduite principal, tout la population à l’aval sera privée d’eau.

I.13.2 Le réseau étagé

Le réseau étagé est caractérisé par des différences de niveau très importantes, ce qui fait que la distribution de l’eau par le réservoir donne des fortes pressions aux points les plus bas (les normes des pressions ne sont pas respectées). En effet, ce système nécessite l’installation d’un réservoir intermédiaire, alimenté par le premier qui permet de régulariser la pression dans le réseau.

I.13.3 Le réseau maillé

Un réseau maillé est constitué d’une série de tronçons, disposés de telle manière qu’il soit possible, de décrire une ou plusieurs boucles fermées, un suivant son tracé. Contrairement aux réseaux ramifiés ; le réseau maillé assure une distribution de retour en cas de panne d’un tronçon.

Ils sont utilisés généralement dans les zones urbanisées et tendent à se généraliser dans les agglomérations, rurales, sous forme associés à des réseaux ramifiés (limitation de nombres de mailles en conservant certaines ramifications).

I.14 Surveillance du réseau complet d’alimentation en eau potable

La surveillance des réseaux d’A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) Comprendra les opérations suivantes :

1- Avoir une connaissance exacte du réseau d’A.E.P., la densité et la répartition géographique de l’habitat.

2- Détermination du nombre, et localisation des systèmes de captage, station  de pompage, réservoirs, systèmes de traitement.

3- Inspection régulière et entretien des puits, sources, galeries d’infiltration, barrages et tout autre système de captage.

4- Entretien des appareillages

- Réglages et petites réparations des moteurs, pompes, appareils de chloration etc.

5- Inspections régulières et entretien du réseau de distribution

- Inspection et entretien des réservoirs

- Inspection et entretien des tuyauteries (conduites) de distribution pour lutter

contre les fuites, corrosion, interconnexion.

- Réparation ou réfection des vieilles tuyauteries (ou conduites).

- Désinfection du réseau avant la mise en service et après les travaux de réparation des conduites.

Entretien des compteurs (réparation, nettoyage)

I.15 Détection de fuites [8]

Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux de distribution de fluides (liquides et gaz) véhiculés dans les canalisations, à permettre de chercher des procédés de surveillance de ces réseaux, il arrive malheureusement que la continuité de ces réseaux soit interrompue : c’est la fuite.

I.15.1. Définition d’une fuite

La fuite est une source de bruit, elle génère des vibrations qui se propagent dans la canalisation ou le fluide (liquides, gaz)  de part et d’autre de point de la conduite.

L’écoulement de fluide sous pression à travers un orifice (fuite) engendre des vibrations acoustiques. Ces vibrations ont une fréquence audible variable de 100 à 3500 Hz et se propagent avec une atténuation plus ou moins rapide le long de la conduite et dans le sol.

I.15.2. Causes et origines de fuites

Les fuites sur les canalisations se produisent aux plusieurs causes ;Il s’agit de:

-   Ruptures de conduites suite aux :

- Erreurs de conceptions ;

- Erreurs de pose ;

- Erreurs d’exploitation ;

- Défauts de fabrication.

-   Corrosions internes et externes sur les conduites.

Il est remarqué que les ruptures des conduites représentent l’origine principale de fuites et qu’en ce qui concerne les réseaux de distribution certains défauts sont dus à l’utilisation de matériaux très divers, et qui ne sont pas compatibles.

La classification de fuites doit toujours se faire en appréciant le danger qu’elles représentent plutôt que la quantité de fluide (liquides et gaz) perdu.

I.15.3. Débit des fuites

Les fuites sont caractérisées quantitativement par le débit du fluide qui s’échappe du confinement. Il s’exprime par le volume qui circule à travers les fuites par unité de temps (l’unité légale étant le mètre cube par seconde).

I.15.4. Recherche des fuites

La réduction du temps compris entre la formation d’une fuite et sa localisation précise est parmi les facteurs  déterminants pour atteindre un bon rendement de réseau.

La détection de fuites sur les canalisations d’eau souterraines s’effectuait jusqu’ici à l’oreille grâce à l’ouïe longuement exercée du « fontainier » qui écoutait sur les bouches d’eau, dans les conditions de bruit ambiant minimal.

Devant tous ces facteurs, la nécessité de réduire les pertes, pousse les exploitants de réseaux de distribution de mettre en place des programmes de contrôle permettant de détecter ces fuites.

Avant toute opération de recherche de fuites (repérage précis) à l’aide des différents procédés, on doit procéder à une pré-localisation de fuites.

I.15.4.1 Pré-localisation des fuites  [9]

La pré-localisation de fuites est réalisée par mesure de niveau du  bruit ou par mesure du débit / pression, et il permet d’une part de classer les secteurs par ordre d’importance des pertes, et d’autre part, compte tenu de l’expérience acquise, de déterminer la cause des pertes à savoir : les pertes dues à des microfissures (fuites sur branchements, joints de   raccordement, …) ou à des ruptures franches de conduites.

I.16 Techniques de détection des fuites

Pour la plupart, il s’agit de tiges d’écoute, des aquaphones, des géophones, ou microphones au sol. Ces appareils sont soit mécaniques soit électroniques. Ils utilisent des mécanismes ou des matériaux sensibles (comme les éléments piézo-électriques) pour capter les vibrations ou les bruits émis par les fuites.

Les appareils électroniques modernes sont munis d’amplificateurs de signaux et de filtres antiparasites pour mettre en relief le signal produit par la fuite. Le mode d’emploi des appareils d’auscultation est généralement simple mais leur efficacité dépend de l’expérience de l’opérateur

I.16.1 Les appareils d’auscultation

Il s’agit des tiges d’écoute, des aquaphones et des géophones, ou microphones au sol

Figure (I.2); ces appareils sont soit mécaniques, soit électroniques. Ils utilisent des mécanismes ou des matériaux sensibles (comme les éléments piézoélectriques) pour capter les vibrations ou les bruits émis par les fuites.

Figure (I.2, a, b) : Les appareils d’auscultation typiques.

Les appareils électroniques modernes sont munis d’amplificateurs de signaux et de filtres antiparasites pour mettre en relief le signal produit par la fuite. Le mode d’emploi des appareils d’auscultation est généralement simple mais leur efficacité dépend de l’expérience de l’opérateur.

I.16.2  Techniques acoustiques de détection - les corrélateurs

Ce sont des appareils portatifs à microprocesseurs qui repèrent précisément et automatiquement les fuites par la méthode de la corrélation croisée. On mesure dans ce cas le

signal acoustique émis par une fuite au moyen de capteurs de vibrations ou hydrophones disposés sur deux points de contact avec la conduite (généralement des bouches d’incendie ou des vannes), ce qui permet de déterminer l’emplacement de la fuite présumé. Les signaux produits par les fuites sont transmis sans fil des capteurs au corrélateur. Dans la plupart des cas, la fuite ne se trouve pas à égale distance des points de mesure. Il existe donc un décalage dans la réception des signaux, ce décalage temporel est calculé au moyen de la fonction de corrélation croisée des signaux produits par la fuite.

Cette fonction donne alors une crête qui coïncide avec le décalage entre les signaux. L’emplacement de la fuite est déterminé au moyen d’une formule algébrique dans laquelle interviennent le décalage, la distance entre les capteurs, et la vitesse de propagation des ondes sonores dans la conduite. La distance entre les capteurs est mesurée directement sur place, ou relevée sur les cartes de réseau de distribution.

La vitesse de propagation le long des conduites de différentes catégories et dimensions, est généralement indiquée par la plupart des appareils vendus dans le commerce; elle peut aussi être calculée facilement sur place.

L’efficacité des méthodes acoustiques de détection des fuites dépend de plusieurs facteurs, dont la taille, le type et la profondeur de la conduite, le type de sol, le niveau de la nappe d’eau, le type et l’importance de la fuite, la pression dans le réseau, les interférences acoustiques, la sensibilité et la plage de fréquences des appareils, le matériau et le diamètre de la conduite, jouent un rôle important dans l’atténuation des signaux émis par les fuites. Par exemple, ceux-ci sont moins atténués dans le cas des conduites en métal que dans celui des tubes en plastique. Plus le diamètre de la conduite est grand, plus l’atténuation est importante, et plus il est difficile de détecter les fuites.

Le diamètre et le matériau de la conduite influent sur les fréquences dominantes des signaux émis par les fuites. Ces fréquences dominantes sont d’autant plus basses que le diamètre de la conduite est grand, ou que son matériau est peu rigide. A cause de ce phénomène, les signaux émis par les fuites peuvent être brouillés par des vibrations de basse fréquence (par exemple : celles produites par des pompes ou par la circulation routière. Les signaux émis par les fuites ont à la surface du sol une intensité qui dépend beaucoup du type de sol et du niveau de la nappe d’eau.

L’expérience montre que les bruits causés par les fuites sont plus audibles sur un terrain sablonneux que sur un sol argileux, et plus audible sur une surface en asphalte ou en béton que sur le gazon. Si la conduite se trouve sous la surface de la nappe d’eau, ces bruits sont étouffés. Les caractéristiques des bruits causés par les fuites varient en fonction du type et de l’importance de celles-ci. Les fissures et les piqûres de corrosion que comportent les parois des conduites produisent des signaux plus intenses et de fréquence plus élevée que s’il s’agit de fuites au niveau des raccords ou des vannes. De façon générale, le signal émis par une fuite est d’autant plus intense que celle-ci est importante, mais cela n’est pas forcément vrai dans le cas de fuites très sérieuses. Plus la pression est élevée dans la conduite; plus les signaux émis par les fuites sont intenses. Il est difficile de détecter les fuites dans des conduites où la pression est inférieure à 1,5 Kgf/ cm2.

Les différents appareils de détection acoustique des fuites présentent de grandes variations aux points de vue sensibilité, plage de fréquence, conditionnement et traitement de signal. Plus le rapport signal - bruit des appareils est élevé, et plus les fuites détectables sont petites. Les appareils acoustiques modernes sont équipés de dispositifs de traitement des signaux (p. ex. filtres et amplificateurs) qui rendent ceux-ci distincts. Les filtres éliminent les bruits dont la fréquence se situe hors de la plage de fréquences dominantes des signaux émis par les fuites. Les amplificateurs augmentent le rapport signal – bruit et rendent audibles les signaux faibles.

I.16.3 Techniques non acoustiques de détection

Parmi les techniques non acoustiques utilisées pour la détection des fuites, on cite:

I.16.3 .1- La technique du Gaz traceur

Cette technique consiste à injecter dans une partie isolée d’une conduite un gaz non toxique, plus léger que l’air et insoluble dans l’eau (ex : l’hélium ou l’hydrogène). Le gaz s’échapper par l’ouverture de la fuite, puis atteint la surface en s’infiltrant à travers le sol et la chaussée. On repère la fuite en balayant la surface du sol située juste au-dessus de la conduite au moyen d’un détecteur de gaz très sensible.

I.16.3 .2- La thermographie

Le principe d’utilisation de la thermographie pour la détection des fuites est le suivant: L’eau s’échappant d’une conduite souterraine modifie les caractéristiques thermiques du sol environnant (ex : elle crée une zone d’absorption thermique plus efficace que le sol environnant). Les anomalies thermiques produites au dessus de la conduite sont décelées par des caméras infrarouges portatives ou embarquées dans un véhicule terrestre ou un avion.

I.16.3 .3- Le Géo radar

Les radars permettent de repérer de deux façons les fuites dans les conduites d’eau enfouies. Ils détectent les vides créés dans le sol par l’eau qui fuit et circule autour de la conduite, ou bien les segments de canalisations qui semblent plus profonds qu’ils ne le soit en réalité, à cause de l’augmentation de la valeur de la constante diélectrique du sol gorgé d’eau, aux alentours de la fuite.

Les ondes du géo radar sont partiellement réfléchies vers la surface du sol lorsqu’elles rencontrent une anomalie dans les propriétés diélectriques (ex. un vide ou une conduite). En balayant la surface du sol, on obtient la taille et la forme de l’objet sur l’écran du radar. Le décalage entre le moment où l’onde est émise et le moment où elle est réfléchie, détermine la profondeur de l’objet qui réfléchit l’onde.

Conclusion

Les fuites sont habituellement la cause principale des pertes qui se produisent dans les réseaux de distribution d’eau. Pour réduire les pertes économiques et les risques pour la santé publique ainsi que pour économiser l’eau, les exploitants de réseaux de distribution d’eau vérifient régulièrement ceux-ci et procèdent a la détection des fuites.les bilans d’eau donnent une idée globale des quantités perdues et permettent de cerner les zones des réseaux ou se produisent des fuites importantes. On détermine l’emplacement exact des fuites au moyen de matériel d’auscultation et d’appareils modernes de corrélation des bruites de fuites. Le matériel est efficace dans le cas des conduites métalliques, il peut être problématique dans le cas des tubes en plastique.les fuites dans les conduites en métal et dans les tubes en plastique peuvent aussi être repérées a l’aide de technique non acoustiques comme celles du gaz traceur, de l’imagerie infrarouge et du géo-radar.cependant,l’utilisation de ces techniques est encore très limitée et leur efficacité n’est pas aussi bien établie que dans le cas des méthodes acoustiques.

Les appareils de détection des fuites utilisés actuellement font l’objet du chapitre suivant.