1 Introduction

Les progrès récentes dans le domaine de communication sans ﬁl et les technologies ’MEMS’ (Micro-electro-mechanical systems) ont permis le développement des micro-composants qui intègrent des dispositifs de captures et de communication sans ﬁl dans un seul circuit, à dimension réduite, et avec un coût raisonnable. Ces composants, communément appelés micro-capteurs, ont favorisé l’idée de développer les réseaux de capteurs basés sur l’eﬀort collaboratif d’un grand nombre de nœuds opérant d’une façon autonome et communiquant entre eux via des transmissions à courte portée. Un réseau de capteurs peut être vu comme un réseau de microsystèmes disséminés dans un espace donné et communicant entre eux via une liaison sans fil. L’espace où agissent les capteurs s’appelle un champ de captage. Ce qui est intéressant dans les réseaux de capteurs, c’est que les nœuds sont souvent composés d’un grand nombre de micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. Pour leurs caractéristiques très variées et leur faible cout de production, les RCSFs sont utilisés dons plusieurs domaines, allant du domaine militaire, médical, en passant par l’industrie, la domotique, etc. pour cela, les RCSFs forment un domaine de recherche très vaste et en pleine croissance. Ainsi, mener u travail de recherche dans ce domaine nécessite la connaissance d’un certain nombre de concepts généraux.

Dans ce chapitre, nous allons présenter un ensemble de généralités sur les réseaux de capteurs, leurs architectures, leurs caractéristiques, leurs classiﬁcations ainsi que leurs domaines d’applications. Nous discuterons les principaux facteurs qui inﬂuencent la conception des réseaux de capteurs. Ensuit la communication et consommation d’énergie.

2 Les capteurs sans fils

Un capteur sans fil est un petit dispositif électronique capable de mesurer une valeur physique environnementale (température, lumière, pression, etc.) et de la communiquer à un centre de contrôle via une station de base. Les progrès conjoints de la microélectronique, des technologies de transmission sans fil et des applications logicielles ont permis de produire à coût raisonnable des micro-capteurs de quelques millimètres cubes de volume, susceptibles de fonctionner en réseaux[07].

3Architecture d’un capteur

Selon le type d’application, il existe une multitude de capteurs sur le marché : capteur de température, d’humidité, de pression, etc. cependant, malgré cette diversité apparente, ils restent dotés d’une architecture matérielle similaire. Un nœud capteur est composé principalement d’une unité de [1] : captage, traitement, communication, et énergie (voire la figure 1.1).

Capteurs             ADCs

Processeur

Unité de stockage

Transceiver

Batterie

Unité d’acquisition

Unité de traitement

Unité de communication

Capteurs             ADCs

Processeur

Unité de stockage

Transceiver

Batterie

Unité d’acquisition

Unité de traitement

Unité de communication

Figure 1.1 L’architecture d’un nœud capteur.

- L’unité d’acquisition : l’unité d’acquisition est composée d’un ou plusieurs capteurs qui vont obtenir des mesures numériques sur les paramètres environnementaux et d’un convertisseur Analogique/Nu-mérique (CAN) qui va convertir l’information relevée et la transmettre à l’unité de traitement.

- L’unité de traitement : l’unité de traitement est composée de deux interfaces, une interface pour l’unité d’acquisition et une interface pour l’unité de transmission. Cette unité est également composée d’un processeur et d’un système d’exploitation spécifique. Elle acquiert les informations en provenance de l’unité d’acquisition et les envoie à l’unité de transmission.

- L’unité de transmission : l’unité de transmission est responsable de toutes les émissions et réceptions de données via un support de communication radio.

- La batterie : un capteur est muni d’une batterie pour alimenter tous ses composants. Cependant, à cause de sa taille réduite, la batterie dont il dispose est limitée et généralement ni remplaçable ni rechargeable.  Pour cela, l’énergie est la ressource la plus précieuse puisqu’elle influe directement sur la durée de vie des capteurs.la batterie est généralement a un contrôleur d'énergie. Elle est responsable de répartir l'énergie disponible aux autres modules et de réduire les dépenses en mettant en veille les composants inactifs par exemple. Cette unité peut aussi gérer des systèmes de rechargement d'énergie à partir de l'environnement observé telles que les cellules solaires, afin d'étendre la durée de vie totale du réseau.

D’autres composants peuvent être ajoutés à un nœud capteur selon leur type d’application, comme un système de localisation (GPS), un composant de mobilité pour le rendre mobile, un générateur d’énergie, etc.la figure suivante montre quelque type des capteurs.

Figure 1.2 quelque type de capteur [8].

4 Définition d’un réseau de capteurs sans fil

Les réseaux de capteurs sans fil (WSNs) [2] sont un type particulier de réseau Ad-hoc, dans lesquels les nœuds sont des. Ils se composent généralement d’un grand nombre de capteurs communicants entre eux via des liens radio pour le partage d’information et le traitement coopératif.  Dans ce type de réseau, les capteurs échangent des informations par exemple sur l’environnement pour construire une vue globale de la région contrôlée, qui est rendue accessible à l’utilisateur externe par un ou plusieurs nœud(s).  Les données collectées par ces capteurs sont acheminées directement ou via les autres capteurs de proche en proche à un « point de collecte », appelé station de base. Cette dernière peut être connectée à une machine puissante via internet ou par satellite. En outre, l’utilisateur peut adresser ses requêtes aux capteurs en précisant l’information d’intérêt.

Collecteur

Collecteur

Champ de captage

Capteurs

E

D

C

B

A

Internet  et

Satellite

Centre  de

Traitement

Utilisateur

Station de base

Champ de captage

Capteurs

E

D

C

B

A

Internet  et

Satellite

Centre  de

Traitement

Utilisateur

Station de base

Figure 1.3 L’architecture d’un réseau de capteur

5 Applications des réseaux de capteurs

La taille de plus en plus réduite des micro-capteurs, le coût de plus en plus faible, la large gamme des types de capteurs disponibles (thermique, optique, vibrations,...) ainsi que le support de communication sans fil utilisé, permettent aux réseaux de capteurs d'envahir plusieurs domaines d'applications [5].

- Applications militaires

Comme dans le cas de plusieurs technologies, le domaine militaire a été un moteur initial pour le développement des réseaux de capteurs. Le déploiement rapide, le coût réduit, l'auto-organisation et la tolérance aux pannes des réseaux de capteurs sont des caractéristiques qui rendent ce type de réseaux un outil appréciable dans un tel domaine. Un réseau de capteurs déployé sur un secteur stratégique ou difficile d'accès, permet par exemple d’y surveiller tous les mouvements (amis ou ennemis), ou d'analyser le terrain avant d'y envoyer des troupes (détection d'agents chimiques, biologiques ou de radiations). Des tests concluants auraient déjà été réalisés par l'armée américaine dans le désert de Californie.

Figure 1.4 réseau de capteur militaire

- Applications médicales et vétérinaire

La surveillance des fonctions vitales d'un organisme vivant pourrait à l'avenir être facilitée par des micro-capteurs avalés ou implantés sous la peau. Des cellules multi-capteurs ou des micro-caméras pouvant être avalées existent déjà, pouvant sans recours à la chirurgie, transmettre des images de l'intérieur d'un corps humain. Une récente étude présente des capteurs fonctionnant dans le corps humain, qui pourraient traiter certaines maladies. Des capteurs pour la surveillance de circulation de sang sur les vaisseaux sanguin de cœur. D'autres ambitieuses applications biomédicales sont aussi présentées, tel que : la surveillance de la glycémie, la surveillance des organes vitaux ou la détection précoce de cancers diagnostic de quelques maladies

Figure 1.5 utilisation médical des capteurs

- Applications environnementales

Des thermo-capteurs peuvent être dispersés à partir d'avions, ballons navires et signaler d’éventuels problèmes environnementaux [5] dans le champ de captage (incendie, pollution, humidité...) permettant d'améliorer la connaissance de l'environnement et l'efficacité des moyens de lutte. Des capteurs pourraient être semés avec les graines par les agriculteurs afin de détecter le stress hydrique des plantes ou le taux de nutriment de l'eau du sol, pour optimiser les apports d'eau et de nutriments ou le drainage et l'irrigation.

- Applications industrielles

Sur les sites industriels, les centrales nucléaires ou dans les pétroliers, des capteurs peuvent être déployés en réseau pour détecter des fuites de produits toxiques (gaz, produits chimiques, éléments radioactifs, pétrole, etc.) et alerter les utilisateurs et secours plus rapidement, pour permettre une intervention efficace.

- Applications à la sécurité

Les altérations dans la structure d'un bâtiment, suite à un séisme ou à un vieillissement, peuvent être détectées par des capteurs intégrés dans les murs ou dans le béton. Un RCSF de mouvements peut constituer un système d'alarme distribué qui sert à détecter les intrusions sur un large secteur.

- Applications domestiques

Avec le développement technologique, les capteurs peuvent être embarqués dans des appareils, tels que les aspirateurs, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs, les magnétoscopes, etc.  Ces capteurs embarqués peuvent interagir entre eux et avec un réseau externe via Internet pour permettre à un utilisateur de contrôler les appareils domestiques localement ou à distance.  Le déploiement des capteurs de mouvement et de température dans les futures maisons dites intelligentes permet d’automatiser plusieurs opérations domestiques telles que : la lumière s’éteint et la musique s’arrête quand la chambre est vide, la climatisation et le chauffage s’ajustent selon les points multiples de mesure, l’alarme est déclenchée par le capteur anti-intrusion quand un étranger veut pénétrer dans la maison.

6 Caractéristiques des réseaux de capteurs sans fil

Les RCSFs sont apparus pour des utilisations spécifiques, ce qui lui donne les caractéristiques suivant [5] :

- Absence d’infrastructure : les réseaux de capteurs n’ont aucune infrastructure préexistante.

- taille importante : un réseau de capteurs peut contenir des milliers de nœuds.

- Interférences : les liens radio ne sont pas isolés, deux transmissions simultanées sur une même fréquence, ou utilisant des fréquences proches, peuvent interférer.

- topologie dynamique : les capteurs peuvent être attachés à des objets mobiles qui se déplacent d’une façon libre et arbitraire rendant ainsi la topologie du réseau fréquemment changeante.

- sécurité physique limitée : les réseaux de capteurs sans fil sont plus touchés par le paramètre de sécurité que les réseaux filaires classiques. Cela se justifie par les contraintes et limitations physiques qui font que le contrôle des données transférées doit être minimisé.

- bande passante limitée : une des caractéristiques primordiales des réseaux basés sur la communication sans fil est l’utilisation d’un médium de communication partagé. Ce partage fait que la bande passante réservée à un nœud est limitée.

- contrainte d’énergie et de stockage et de calcul : la caractéristique la plus critique dans les réseaux de capteurs est la modestie de ses ressources énergétiques car chaque capteur du réseau possède de faibles ressources en termes d’énergie (batterie). Afin de prolonger la durée de vie du réseau, une minimisation des dépenses énergétiques est exigée chez chaque nœud. Ainsi, la capacité de stockage et la puissance de calcul sont limitées dans un capteur.

7 Contraintes de conception des RCSF

Les contraintes de conception sont des facteurs permettant de mesurée la qualité de service d’un réseau de capteur son file. Ces facteurs peuvent être résumés comme suit [5, 6] :

- La tolérance aux pannes : Certains nœuds de capteurs peut échouer ou être bloquée en raison d'un manque de puissance, ou ont subi des dommages physiques ou perturbations de l'environnement. La tolérance aux pannes est la capacité à maintenir des fonctionnalités de réseaux de capteurs sans interruption due à des défaillances de nœuds de capteurs.

- Évolutivité (scalability) : Le nombre de nœuds de capteurs déployés dans l'étude d'un phénomène peut être de l'ordre de centaines ou de milliers, Selon l'application. Ce nombre exige une forte densité ce qui provoque des difficultés de communication et de gestion de réseau.

- Coûts de production : Depuis des réseaux de capteurs se composent d'un grand nombre de nœuds de capteurs, le coût d'un seul nœud est très importante pour justifier le coût global du réseau. Si le coût du réseau est plus cher que le déploiement de capteurs traditionnels, le réseau de capteurs n'est pas aux coûts justifiés. Le coût d'un nœud capteur doit être très basse pour que le réseau de capteurs être réalisable.

- Contraintes matérielles : la principale contrainte matérielle est la taille du capteur. Les autres contraintes sont la consommation d'énergie qui doit être moindre pour que le réseau survive le plus longtemps possible, qu'il s'adapte aux différents environnements (fortes chaleurs, eau...), qu'il soit autonome et très résistant vu qu'il est souvent déployé dans des environnements hostiles.

- La topologie de réseau : les réseaux contient des nombres considérable des nœuds structurée ou disperser aléatoirement. Ces réseaux nécessitent une maintenance de la topologie à cous de mouvement ou panne des nœuds. la maintenance consiste en trois phases : déploiement, post-déploiement (après mouvement) et redéploiement de nœuds additionnels.

- Le média de transmission : Dans un réseau de capteurs, les nœuds communicants via un support sans fil. Ces liens souvent formés par Bluetooth, infrarouge ou un support optique Zig Bee. Pour activer le fonctionnement global de ces réseaux, le support de transmission choisi doit être disponible dans le monde entier.

- L’environnement de déploiement : les nœuds peuvent être déployés tout près de l’objet à surveiller ou en son sein. L’environnement de déploiement peut être à l’intérieur d’une grosse machine, au fond d’un océan, dans un lieu contaminé biologiquement ou chimiquement, dans un champ de bataille, dans une maison ou un immeuble, sur un animal, sur un véhicule, etc. Ces situations très variées engendrent des contraintes très fortes de l’environnement sur les nœuds capteurs.

- La consommation d’énergie : les nœuds capteurs sont alimentés par une source d’énergie (batterie) très limité (<0,5 Ah, 1,2 V).cette ressource est généralement irremplaçable, si quelques nœuds tombent en panne, une situation de disfonctionnement est engendrer, ce qui influencera directement sur la durée de vie de réseau.

8 Classification des réseaux de capteur sans fils

On distingue plusieurs critères pour classifier les RCSFs [8] :

8.1 Selon le mode d’acquisition et de livraison des données à la station de base

La méthode de captage des données dans un RCSF dépend de l'application et de l'importance de la donnée. De ce fait, les RCSF peuvent être catégorisés comme continu (time-driven), événementiel (évent-driven) orienté requête (query-driven) et hybride.

- continu (time-driven) : les nœuds doivent périodiquement (intervalle de temps régulier) envoyer les donnée captées à la station de base, ce type est destiné pour applications de monitoring (feu, météo) afin d'établir des rapports périodiques.

- événementiel (évent-driven) : les capteurs envoient leurs donnée captée lorsqu’il y a un évènement qui se produit, ce type utiliser pour les applications temps réel, qui exige un rapport immédiatement à des changements soudains des valeurs captées

- orienté requête (query-driven) : les capteurs mesurent les valeurs physique des phénomènes et stockent ces valeur don leur mémoire et envoient ces informations seulement lorsqu’ils reçoivent des requêtes de station de base.

- Hybride : ce modèle est la combinaison des modèles précédemment cité utilisé pour les applications multifonctions.

8.2 Selon mode de communication avec le puits

On distingue des réseaux d’un seul saut (single-hop WSNs), ou les nœuds capteurs sont ou voisinage immédiate du puits. Ils envoient alors leurs données captées directement sans passer par des nœuds intermédiaires. Et des réseaux multi-sauts (multi-hop WSNs), ou le puits on de hors de la zone de couverture de plusieurs nœuds capteurs, alors ces nœuds obligée d’utilisé des autre nœuds voisines et ainsi de suite jusqu’à atteindre le puits. Ce type de réseaux a une large gamme d’application mais est difficile à mettre en œuvre.

8.3 Selon la mobilité des composants de réseau

On trouve ici deux catégories des réseaux. Les réseaux dynamique (mobile WSNs), ou on peut avoir les nœuds ou une partie de nœuds changent leurs emplacement selon les besoins. On prend comme exemple d’application, la surveillance des mouvements des animaux. El les réseaux statique (static WSNs). Tous les composants (nœuds et puits) de ce type ont des emplacements fixes, comme par exemple les réseaux de détection de séisme.

8.4 Selon les capacités des nœuds de réseau

Dons ce contexte on distingue des réseaux homogènes et les réseaux hétérogènes. Dons un réseau homogène, tous les composants de réseau ont les mêmes capacités du point de vue énergie, calcule et stockage. Alors que, dons les réseaux hétérogènes il y a des nœuds sophistiqués qui ont plus de capacité de traitement et de communication que les autre nœuds. Cela améliore l’efficacité énergétique et prolonge la durée de vie de réseau. L’avantage de ces réseaux est que les nœuds sophistiqués peuvent être utilisé pour exécuter des tâches spécifiques (chefs de cluster). L’inconvénient major de ce type est qu’il difficile de mettre en place, et que chaque type de nœuds exige programme propre. Ce qui augmente le cout de production.

9Le déploiement

Le déploiement constitue la première étape de la mise en place d'un réseau de capteurs. C'est une étape, tout comme l'analyse des informations collectées par la station de base, que nécessite une intervention humaine. Ce déploiement peut se faire de façon déterministe, c'est-à-dire que la position des capteurs est bien déterminée et donc connue à l'avance, ou de façon aléatoire, et dans ce cas les capteurs son disperser au hasard, puis s’auto-organisent pour former le réseau.

10 TinyOS

TinyOS est un système d’exploitation intégré, modulaire, destiné aux réseaux de capteurs. Cette plate-forme logicielle open-source est composée d’une série d’outils développés par l’Université de Berkeley. En effet, TinyOS est le plus répandu des OS (Operating System) pour les réseaux de capteurs sans fil. Il est utilisé dans les plus grands projets de recherche sur le sujet. Un grand nombre de ces groupes de recherche ou entreprises participent activement au développement de ce OS en fournissant de nouveaux modules, de nouvelles applications, etc. La librairie TinyOS comprend les protocoles réseaux, les services de distribution, les drivers pour capteurs et les outils d’acquisition de données.

Le système TinyOS, ses librairies et ses applications sont écrits en nesC, un nouveau langage pour le développement d’applications orientées composants. Le langage nesC est principalement dédié aux systèmes embarqués comme les réseaux de capteurs. NesC a une syntaxe proche du langage C mais supporte le modèle concurrent de TinyOS ainsi que des mécanismes pour la structuration, le nommage et l’assemblage de composants logiciels en des systèmes réseaux embarqués fiables. L’objectif principal est de permettre aux concepteurs d’applications de construire des composants qui peuvent être composés rapidement en des systèmes complets, concurrents, tout en permettant une vérification profonde à la compilation.

TinyOS définit un nombre important de concepts qui sont exprimés dans nesC. Premièrement, les applications nesC sont construites à partir de composants ayant des interfaces bidirectionnelles bien définies. Deuxièmement, nesC définit un modèle de concurrence basé sur les notions de tâches, les "handlers" d’événements matériels, et la détection des conditions d’accès concurrent aux données au moment de la compilation [9].

11 La communication dons les RCSFs

Comme tous les réseaux, la communication don les RCSFs basé sur une pile protocolaire et des standards transmissions.

11.1 La pile protocolaire

La pile de protocole [2] utilisé par les nœuds évier et le capteur de la Fig. est donnée à la Fig. I.6. Cette pile de protocole combine la puissance et la sensibilisation de routage, intègre les données avec des protocoles de mise en réseau, communique efficacement l'énergie à travers le support sans fil, et encourage les efforts de coopération de nœuds de capteurs.

Couche Application

Couche Transport

Couche réseau

Couche liaison de donnée

Couche physique

Plan de gestion d’énergie

Plan de gestion de la mobilité

Plan de gestion de tache

Couche Application

Couche Transport

Couche réseau

Couche liaison de donnée

Couche physique

Plan de gestion d’énergie

Plan de gestion de la mobilité

Plan de gestion de tache

Figure 1.6 la pile protocolaire pour les RCSFs

La pile de protocolaire est composé de :

- La couche physique : La couche physique répond aux besoins de modulation simple et robuste, le porteuse, la transmission et techniques de réception. Puisque l'environnement est bruyant et le capteur de nœuds peuvent être mobiles.

- La couche liaison de donnée : La couche de liaison de données est chargée du multiplexage de flux de données, la détection des trames de données, d'accès au support et de contrôle d'erreur. Il assure des connections fiables de type point-a-point et point-a-multipoints.

- La couche réseau : La couche de réseau se charge de l'acheminement des données fournies par les capteurs ver le puits prenant en considération l’aspect énergétique, la philosophie des protocoles de routage utilisé dons le monde de RCSF est différent de ceux des réseaux ad-hoc, tous déponds des caractéristiques des RCSFs.

- La couche transport : Cette couche est particulièrement nécessaire lorsque le système est prévu pour être accessible par le biais d'Internet ou d'autres réseaux externes en utilisant l’interface TCP-spliting pour vérifier la compatibilité entre ces deux réseaux communicants. Maintenir le ﬂux de données en cas de nécessité. Généralement cette couche utilisé un protocole de transport plus proche du protocole UDP appelé UDP-Like (User Datagram Protocol Like).

- La couche application : Cette couche assure l'interface avec les applications. Il s'agit donc de la couche la plus proche des utilisateurs, gérée directement par les logiciels. Parmi les protocoles d’application, nous citons : SMP (Sensor Management Protocol) et TADAP (Task Assignement and Data Advertisement Protocol).

- le plan de gestion de puissance : Le plan de gestion d’énergie gère la façon dont un nœud capteur utilise son énergie. Par exemple, le nœud capteur peut éteindre son récepteur après avoir reçu un message d'un de ses voisins. C'est pour éviter d'avoir des messages dupliqués. En outre, lorsque le niveau d’énergie du nœud capteur atteindre un seuil minimale, le capteur indiquée à ses voisins qu'il est ne peuvent pas participer au routage des messages. La puissance restante est réservée pour la détection.

- plan de gestion de mobilité : Ce niveau détecte et enregistre tous les mouvements des nœuds capteurs, de manière à leur permettre de garder continuellement une route vers l’utilisateur ﬁnal, et maintenir une image récente sur les nœuds voisins Cette image est nécessaire pour pouvoir équilibrer l’exécution des tâches et la consommation d’énergie.

- le plan de la gestion des tâches : Lors d’une opération de capture dans une région donnée, les nœuds composant le réseau ne doivent pas obligatoirement travailler avec le même rythme. Cela dépend essentiellement de la nature du capteur, son niveau d’énergie et la région dans laquelle il a été déployé. Pour cela, le niveau de gestion des tâches assure l’équilibrage et la distribution des tâches sur les diﬀérents nœuds du réseau aﬁn d’assurer un travail coopératif et eﬃcace en matière de consommation d’énergie, et par conséquent, prolonger la durée de vie du réseau.

11.2 Les standards de communication pour les RCSFs

11.2.1 L'IEEE 802.15.4

L'IEEE 802.15.4 [5,10] est une norme développée par le groupe de travail 4 d'IEEE 802.15 4, qui spécifie la couche physique et MAC pour WPANs à bas débit. Le but du groupe de travail 4 est « fournir une norme pour un complexité très réduite, le coût très réduit, la puissance d'énergie très réduite, et connectivité radio de bas débit parmi les dispositifs peu coûteux ». Le premier dégagement de la norme d'IEEE 802.15.4 a été fourni en 2003 et est librement distribué. Ce dégagement a été mis à jour en 2006, mais le nouveau dégagement n'est pas encore librement distribué. Son pille protocolaire est simple et flexible, et n'exige pas n'importe quelle infrastructure. La norme a les caractéristiques suivantes :

- Débits de 250 Kbps, de 40 Kbps, et de 20 Kbps.

- Deux modes d'adressage : 16 bits et 64-bit (adressage d'IEEE).

- CSMA -CA pour l'Accès au canal.

- Établissement automatique de réseau par le coordonnateur.

- Gestion de puissance pour assurer la consommation réduit de puissance.

- Environ 16 canaux dans la bande de 2.4 MHz ISM, 10 canaux dans la bande 915 MHz, et 1 canal dans la bande 868 MHz.

La couche physique de la norme d'IEEE 802.15.4 a été spécifiée pour coexister avec d'autres normes d'IEEE pour les réseaux sans fil, par exemple, l'IEEE 802.11 (WLAN) et l'IEEE 802.15.1 (Bluetooth). Elle comporte l'activation et la désactivation de l'émetteur récepteur et de la transmission radio des paquets sur le média physique.

11.2.2 ZigBee

ZigBee [11] est un LP-WPAN (Low Power-Wireless Personal Area Network), un réseau sans-fil à courte portée et à faible consommation énergétique. Autrement dit, c'est un protocole de communication conçu par la ZigBee Alliance basé sur la norme IEEE 802.15.4 qui définit les couches PHY (Physique) et MAC (Medium Acess Control).

Ces produits doivent pouvoir être gérés par un réseau sans ﬁl en utilisant une norme standard globale. ZigBee fonctionne globalement sur la bande de fréquences des 2,4 GHz mais également à 915 MHz en Amérique et à 868 MHz en Europe. Les débits oﬀerts sont : 250 Kbits/s à 2.4 GHz (10 canaux), 40 Kbits/s à 915 MHz (6 canaux) et 20 Kbits/s à 868 MHz (1 canal). ZigBee permet de connecter jusqu’à 255 matériels par réseau sur une portée allant jusqu’à 100 mètres. ZigBee a été ratiﬁée en Août 2003 sous la norme IEEE 802.15.4.
Il est utilisé aussi bien pour des applications grand public telles que celles liées à la domotique, que pour des domaines plus liés aux communications sans fil en milieu industriel. Il se démarque de ses deux principaux concurrents (Wifi et Bluetooth) par sa simplicité d'implémentation et par ses modes de faible consommation énergétique.

12 Consommation d’énergie dans les RCSF

La première étape dans la conception de système énergétique de capteurs consiste à analyser les caractéristiques de consommation d’énergie d'un nœud de capteur sans fil. Cette analyse systématique de l'énergie d'un nœud capteur est extrêmement importante pour identifier les problèmes dans le système énergétique pour permettre une optimisation efficace. L’énergie consommée par un capteur est principalement dûe aux opérations suivantes : la détection, le traitement et la communication [12].

12.1 Energie de capture

Les sources de consommation d'énergie des nœuds pour les opérations de détection ou de capture sont : l’échantillonnage, la conversion analogique-numérique, le traitement de signal et l’activation de la sonde de capture.

12.2 Energie de traitement

L’énergie de traitement est composée de deux sortes d’énergie : l’énergie de commutation et l’énergie de fuite. L’énergie de commutation est déterminée par la tension d’alimentation et la capacité totale commutée au niveau logiciel (en exécutant un logiciel). Par contre, l’énergie de fuite correspond à l’énergie consommée lorsque l’unité de calcul n’effectue aucun traitement. En général, l’énergie de traitement est faible par rapport à celle nécessaire pour la communication.

12.3 Energie de communication

L’énergie de communication se décline en trois parties : l’énergie de réception, l’énergie de l’émission et l’énergie en état de veille. Cette énergie est déterminée par la quantité des données à communiquer et la distance de transmission, ainsi que par les propriétés physiques du module radio. L’émission d’un signal est caractérisée par sa puissance quand la puissance d’émission est élevée, le signal aura une grande portée et l’énergie consommée sera plus élevée. Notons que l’énergie de communication représente la portion la plus grande de l’énergie consommée par un nœud capteur.

Heinzelman et al proposent un modèle radio ﬁgure .Ainsi, les énergies nécessaires pour transmettre Etx (k, d) et recevoir ERx (k, d) des messages de k bits à partir d’un nœud situé à une distance d sont données par :

Pour l’émission :

ETx (k, d) = Eelec*k + ∈amp * k* d2

Pour la réception :

ERx(k) = Eelec*k

Où Eelec est la quantité d'énergie consommée pour un bit. Eamp représente l’énergie requise par bit pour l’ampliﬁcateur de transmission.

La consommation d’énergie dépend de la distance entre l’émetteur et le récepteur et des caractéristiques radios Eelec et Eamp, qui sont choisies lors de phase de conception matérielle.

Transmetteur

Amplificateur

Récepteur

Paquet de K  bit

Paquet de K  bit

d

∈amp * k* d2

émiteur

Etx  (k, d)

Eelec*k

Eelec*k *k

Récepteur

Etx (k, d)

Transmetteur

Amplificateur

Récepteur

Paquet de K  bit

Paquet de K  bit

d

∈amp * k* d2

émiteur

Etx  (k, d)

Eelec*k

Eelec*k *k

Récepteur

Etx (k, d)

Figure I.7 Modèle de consommation d’énergie pour la communication

13 Techniques de minimisation de la consommation d’énergie

Dans les réseaux de capteurs, la consommation d’énergie est très importante puisque généralement les capteurs sont déployés dans des zones inaccessibles. Ainsi, il est difficile voire impossible de remplacer les batteries après leur épuisement. De ce fait, la consommation d’énergie au niveau des capteurs a une grande influence sur la durée de vie du réseau.

Après la description des principales causes de consommation d’énergie dans les RCSF, nous présentons dans ce qui suit les différentes techniques utilisées pour minimiser cette consommation. Ces techniques sont appliquées soit au niveau de la couche liaison soit au niveau de la couche réseau.

L’énergie du capteur selon [07] peut être économisée soit au niveau de la capture, au niveau de traitement ou au niveau de la communication.

- La seule solution apportée pour la minimisation de la consommation d’énergie au niveau de la capture consiste à réduire les fréquences et les durées de captures avec la prenant en compte de la QoS.

- L’énergie de calcul peut être optimisée en utilisant le DVS (Dynamique Voltage Scaling) qui consiste à ajuster de manière adaptative la tension d’alimentation et la fréquence du microprocesseur pour économiser la puissance de calcul sans dégradation des performances. Ou en utilisons L’approche de partitionnement de système qui consiste à transférer un calcul prohibitif en temps de calcul vers une station de base qui n’a pas de contraintes énergétiques et qui possède une grande capacité de calcul.

- La minimisation de la consommation d’énergie pendant la communication est étroitement liée aux protocoles développés pour la couche réseau et la sous-couche MAC. Ces protocoles se basent sur plusieurs techniques : l’agrégation de données, la minimisation de nombre des paquets circuler sur le réseau et leur taille et à la technique CSIP (Collaborative Signal and Information Processing).

14 Conclusion

La communication consomme la plupart de l’énergie de capteur, et aﬁn de prolonger la durée de vie du réseau, il est préférable d’optimiser la communication, en termes d’énergie, entre les nœuds. En raison de la rareté des approvisionnements en énergie dans les réseaux de capteurs, beaucoup d’eﬀorts ont été fournis pour créer des protocoles de routage eﬃcaces qui minimisent la consommation d’énergie pour chaque nœud et qui essaient d’équilibrer cette consommation de manière à ce que tous les nœuds soient inopérants en même temps, c’est-à-dire maximiser la durée de fonctionnement du réseau sans coupures. La présentation des facteurs et des approches de conception de ces protocoles de routages est l’objectif du prochain chapitre.