1 Introduction

Le routage désigne le mécanisme par lequel les données des nœuds expéditeur sont acheminées jusqu’à leur destinataire, même si aucun information sur le chemin complet que les données devront suivre. Dans le cas où le nœud destination se trouve dans la portée de communication du nœud source, le routage devient évident et aucun protocole de routage n’est initié, ce qu’on appelle envoi direct ou à un seul saut. Mais ce cas est généralement rare dans les réseaux de capteurs. Un nœud source peut avoir besoin de transférer des données à un autre nœud qui ne se trouve pas dans sa portée de communication, ce qui exige une stratégie de livraison multi-saut. Le bute major des algorithmes de routage est de réduit le nombre des paquets  circuler (inondation) sur le réseau afin de conservée l’énergie des capteurs et éliminé la congestion, et assure un seul chemin au minimum pour chaque nœud de réseau (connectivité).  Ce chapitre présente l’ensemble des déﬁs qu’il faut prendre en considération lors de la conception d’un protocole de routage pour les RCSFs. Ainsi que les métriques mesurant l’eﬃcacité de ce protocole. Il fournit le principe de diﬀérentes approches de routage dans les RCSFs et une comparaison entre quelque protocole de routage.

2 Les considérations de conception d’un protocole de routage dans les RCSFs

Les réseaux de capteurs imposent des fonctions spéciﬁques et des contraintes sur les ressources, leur eﬃcacité et survivabilité dépendent considérablement de la qualité de leurs protocoles. Aﬁn de concevoir un protocole de routage eﬃcace, nous présentons un certain nombre de considérations qui sont indispensables pour la conception d’un protocole de routage pour les réseaux de capteurs.

2.1 Consommation d’énergie

Les nœuds capteurs peuvent utiliser leur approvisionnement en énergie pour calculer et transmettre l’information dans un environnement sans ﬁl. Pour cela, les techniques de conservation d’énergie lors de la communication et le calcul sont essentielles. En eﬀet, la durée de vie d’un nœud capteur a une forte dépendance avec la durée de vie de la batterie [13]. Dans un réseau de capteurs multi-sauts, chaque nœud joue un rôle dual comme un expéditeur et un routeur des données. Le mal- fonctionnement de quelques nœuds capteurs dû à la défaillance (à cause de la diminution totale d’énergie) peut causer les changements topologiques cruciaux et peut exiger le déplacement des paquets ainsi que la réorganisation du réseau [14].

2.2 Tolérance aux pannes

Quelques nœuds capteurs peuvent être en panne ou être bloqués à cause du manque d’énergie, de dommage physique ou d’interférence environnementale. La défaillance des nœuds capteurs ne devrait pas aﬀecter la tâche globale du réseau de capteurs. Si plusieurs nœuds sont en panne, les protocoles de routage doivent s’adapter à la formation de nouveaux liens et router les données collectées à la station de base. Ceci peut exiger l’activation d’ajustement de puissance et de vitesse de transmission sur les liens existants pour réduire la consommation d’énergie, ou ré-router des paquets à travers des régions du réseau où plus d’énergie sera disponible [15].

2.3 Evolutivité

L’évolutivité est un facteur important dans les réseaux de capteurs sans fil. Une zone de réseau n'est pas toujours statique, elle change selon les besoins des utilisateurs. Tous les nœuds dans le domaine du réseau doivent être évolutifs ou être en mesure de s'adapter aux  changements dans la structure du réseau en fonction de l'utilisateur [16].

2.4 Déploiement des nœuds

Le déploiement des nœuds est une considération importante. Les réseaux de capteurs peuvent être installés d’une manière déterministe ou auto-organisée. Une fois le déploiement du réseau est déterministe, les nœuds sont placés manuellement d’une manière prédéterminée. Le routage pourrait suivre les chemins prédéterminés mais ce n’est pas toujours le cas. Quand le déploiement du réseau est auto-organisé, les nœuds sont dispersés aléatoirement dans la région du phénomène à surveiller. Un autre aspect de déploiement des nœuds est la nature des nœuds puits ainsi que les nœuds chefs des cellules "cluster-heads" [5].

2.5 Modèle de délivrance des données

Les modèles de la livraison de données déterminent quand les données rassemblées par le nœud doivent être fournies. Selon l'application du réseau de capteur, le modèle de la livraison de données au puits peut être continu (time-driven), entraîné par les événements (event-driven), à base d'interrogations (query driven) et hybride [17]. Dans le modèle de livraison continu, chaque capteur envoie des données périodiquement. Dans les modèles entraînés par les événements, la transmission des données est déclenchée quand un événement se produit. Dans les modèles à base d'interrogations, la transmission des données est déclenchée quand la question est produite par puits. Quelques réseaux appliquent un modèle hybride des trois model précédemment cité.

2.6 Agrégation des données

Puisque les nœuds capteurs peuvent produire des données signiﬁcatives et superﬂues, les paquets semblables des diﬀérents nœuds peuvent être agrégés de sorte que le nombre de transmissions soit réduit. L’agrégation de données est la combinaison des données de diﬀérentes sources selon une certaine fonction d’agrégation : suppression, minimum, maximum et moyenne, etc. Cette technique a été employée pour optimiser la consommation d’énergie lors de transfert des données dans un certain nombre de protocoles de routage. Des méthodes de traitement des signaux peuvent également être employées pour l’agrégation des données. Dans ce cas, elle est désignée sous le nom de la fusion de données où un nœud est capable de produire un signal de sortie en employant certaines techniques, telles que beamforming pour combiner les signaux entrants et réduire le bruit dans ces signaux [16].

2.7 Dynamicité du réseau

Il y a trois composants principaux dans un réseau de capteurs. Ce sont les nœuds de captage, puits et l’événement surveillé. Hormis que très peu d'installations qui utilisent des nœuds mobiles, la plupart des architectures de réseau supposent que les nœuds de captage sont stationnaires. D'une part, le soutien de la mobilité des puits ou des cluster-heads (passerelles) est parfois considéré nécessaire. L'acheminement des messages de ou au-delà des nœuds mobiles est plus provocant puisque la stabilité d'itinéraire devient un facteur important d'optimisation, en plus de l'énergie, de la largeur de bande etc. L'événement senti peut être dynamique ou charge statique selon l'application. Par exemple, dans une application cible de détection/dépistage, l'événement (phénomène) est dynamique tandis que la surveillance de forêt pour l'empêchement de feu est un exemple des événements statiques [18].

2.8 Connectivité

La densité élevée des nœuds dans les réseaux de capteurs exclut complètement l’isolement entre eux. Par conséquent, on s’attend à ce que des nœuds de capteurs soient fortement reliés. Ceci, peut ne pas empêcher la topologie du réseau d’être variable et la taille du réseau d’être craintive aux échecs des nœuds capteurs. En outre, la connectivité dépend probablement de la distribution aléatoire des nœuds [16].

2.9 Qualité de service

La qualité du service signifie le service de qualité exigé par l'application, il pourrait être la longueur de duré de vie, des données fiables, de l'efficacité énergétique, et de  localisation conscience, de collaboration-traitant. Ces facteurs affecteront le choix des protocoles de routage pour une application particulière. Dans quelques applications (par exemple une application de surveillance nucléaire) les données devraient être livré au cours d'une certaine période du moment elle est sentie [16].

2.10 Capacité d’un nœud

Dans un réseau de sonde, différent fonctionnalités peuvent être associées aux quelque nœuds. Dans les premiers travaux [16,8], on assume que tous les nœuds de sonde sont homogènes, ayant la capacité égale en termes de calcul, la communication et la puissance. Cependant, selon l'application un nœud peut être consacré à une fonction spéciale particulière telle que le relais, sentant et l'agrégation depuis engager les trois fonctionnalités en même temps sur un nœud pourrait rapidement vidanger l'énergie de ce nœud. Certains des protocoles hiérarchiques proposés dans la littérature indiquent un cluster-heads diﬀérents des capteurs normales. Tandis que quelques réseaux ont sélectionné des faisceau-têtes des sondes déployées, dans d'autres applications une faisceau-tête est plus puissante que les nœuds de sonde en termes d'énergie, largeur de bande et mémoire.

2.11 Media de transmission

Les médias de transmission dans WSNs peuvent être n'importe quelle liaison sans fil de communication. WSNs font face également aux problèmes liés aux canaux sans fil, tels que l'effacement, le bruit et l'interférence. L’utilisation efficace des médias de transmission est liée plus à la couche MAC. La couche  MAC pourrait employer une méthode d'accès au canal appelé accès multiple avec division de temps  (TDMA) ou une méthode  basé sur la contention  pour l'accès au canal telle que CSMA. La méthode de TDMA consomme généralement moins d'énergie que la méthode de CSMA [19]. Le débit des supports de communications sans fil dans WSN est habituellement dans l'ordre de 1-100kbps, qui est bas comparé à d'autres réseaux sans fil. C’est une considération importante pour la conception du protocole de routage.

3 Les approches de routage dans les réseaux de capteurs

Certain  point commun entre Les algorithmes de routage proposé pour les réseaux de capteur sans file permettant de les classifiés suivant  quelque critères.la figure (figure II.1) ci-dessous résume une classification qui se base sur quatre critères : la topologie (structure) de réseau, mode d’établissement de chemin, les paradigmes de communication el selon le mode de fonctionnement de protocole.

Classification des protocoles de routage pour les RCSFs

Plate

Hiérarchique

Localisation géographique

Basé-Négociation

Basé-QoS

Multi-Chemins

Structure de réseau

Fonctionnement de réseau

Proactif

Destination

Source

Hybride

Réactif

Etablissement de la route

Initiateur de communication

Figure 2.1  classification des protocoles de routage pour les RCSFs

3.1 Selon la topologie (structure) de réseau

Les protocoles de routage basés sur la structure du réseau qui détermine l’organisation des nœuds et leurs interconnections  peuvent être classiﬁés en trois catégories : protocoles à plat (Flat based routing), protocoles hiérarchiques (Hierarchic based routing/Clusturing based routing) et protocoles basés sur la localisation géographique (Loca-tion based routing).

3.1.1 Routage à plate

Tous les nœuds dons  un protocole de routage à plate multi-sauts ont le même rôle et ils collaborent entre eux pour accomplir la tâche de routage. Ce type basé sur le principe centré-donnée (data-centric) au les nœuds n’ont pas un identificateur global (adresse MAC au IP) et le routage ne se fait pas en fonction d’une adresse de destination, mais suivant les données disponibles ou niveau des capteurs. Ces données sont propagées de proche en proche pour arriver au nœud puits. Les réseaux à plate caractérisé par un haut niveau de  tolérance aux pannes, la scalabilité du au fonctionnement identique des nœuds, la simplicité des algorithmes de routage qui n’ont pas des partie complexe pour faire le choix des cluster-heads. De plus, ce type de réseaux nécessite un grand nombre des messages de contrôle et les nœuds proches du puits participent plus que les autres aux taches de routage. La figure suivante montrer l’organisation des nœuds dons une topologie plate [20].

Puits

N

N

N

N

N

N

N

N

Figure 2.2 topologie à plate

3.1.2 Routage hiérarchique

Les protocoles du routage hiérarchiques sont chargés généralement grouper  les nœuds et de choisir les chefs des groupes (des cluster-heads) et de déﬁnir la manière dont laquelle les nœuds décident quel cluster-head à joindre (figure). Le but principal de routage hiérarchique est de maintenir l’eﬃcacité de consommation d’énergie des nœuds capteurs en les impliquant dans la communication multi-sauts avec un cluster particulier et en performant l’agrégation de données aﬁn de diminuer le nombre de messages transmis à la destination. La formation des clusters est typiquement basée sur l’énergie réservée dans les nœuds capteurs et de la proximité de ceux-ci au cluster-head. En plus, les nœuds élus comme des cluster-heads consomment plus d’énergie que les autres nœuds dans le réseau. Ce qui exige un changement régulière des cluster-head ou utilisé des nœuds ont des ressources énergétiques plus élevées pour éviter le découpage du réseau en secteurs [24].

Puits

CH

N

N

N

CH

N

N

CH

N

N

Figure 2.3 topologie hiérarchique

3.1.3 Routage basé sur la localisation géographique (location-based)

Plusieurs protocoles de routage dans les réseaux de capteurs nécessitent la localisation des nœuds capteurs. En général, ces informations sont nécessaires pour calculer la distance entre deux nœuds particuliers de sorte que la consommation d’énergie puisse être estimée. Dons cette approche les décisions de routage sont établies selon la position des nœuds. Ce qui nécessite un déploiement d’une solution de positionnement. Puisque il n’y a aucun système d’adressage pour les nœuds dans les réseaux de capteurs (comme les adresses IP) et comme ils sont déployés dans une région d’une manière aléatoire. L’utilisation des GPSs permet d’améliorer la connaissance de la position au centimètre près. Des traitements du signal dans des récepteurs plus sophistiqués permettent d’améliorer la précision de positionnement (résolution de la distance). Dans ce type de routage la requête peut être donc dirigée uniquement vers une région précise, ce qui éliminera le nombre de transmission de manière signiﬁcative. Malgré tout ça Le routage basé sur la localisation géographique n’est pas un bon choix pour les applications qui exigent une livraison ﬁable à des intervalles réguliers des paquets de données [26].

3.2 Selon le fonctionnement du protocole

Le mode de fonctionnement définie la manière avec laquelle les donnée sont propagées sur le réseau. Selon ce critère Les protocoles de routage peuvent être classiﬁés en trois catégories : routage basé sur la négociation (Négociation based routing), routage basé sur la Qualité de Service (QoS based routing), routage basé sur des multi-chemins (Multi-path based routing).

3.2.1 Routage basé sur la négociation

Ce type de routage basé sur des paquets de description des données appelés métadonnées disponible au niveau de capteur. Ces paquetés permettant  d’éliminé les transmissions de données redondantes afin de conserve l’énergie de réseau, et de prendre les décisions de communication en se basant sur les ressources disponibles. L’inconvénient major de la négociation est que les paquets de description peuvent provoquer des situations de congestion ainsi qu’une perte additionnelle d’énergie [22].

3.2.2 Routage basé sur la qualité de service

Dans les protocoles de routage basés sur la QoS, le réseau doit s’équilibrer entre la consommation d’énergie et la qualité de données. En particulier, le réseau doit satisfaire une certaine métrique de QoS, par exemple, le temps de repense, l’énergie et largeur de la bande passante. La prise en compte des délais de transmissions rend les protocoles de cette approche très recommandés à des applications de surveillance (centres nucléaires, monitoring médical, applications militaires, etc.) [23].

3.2.3 Routage basé sur multi-chemin

Dons cette catégorie, les protocoles de routage utilisent des chemins multiples plutôt qu’un chemin simple aﬁn d’augmenter la performance du réseau. La tolérance aux pannes d’un protocole est mesurée par la probabilité qu’un chemin alternatif existe entre une source et une destination quand le chemin primaire soit défaillant. Ceci peut être augmenté en maintenant les chemins multiples entre la source et la destination aux dépens d’une consommation d’énergie et d’une génération du traﬁc. Ces chemins alternatifs sont maintenus par l’envoi périodique des messages. Ce type de routage permettant de distribuer la charge sur le réseau et plus tolérant à la congestion, mais elle reste consomme plus d’énergie [20, 22].

3.3 Selon l’établissement de la route

Suivant la manière de création et de maintenance de routes lors de l’acheminement des données, nous distinguons trois catégories de protocole de routage : proactifs, réactifs et hybrides.

3.3.1 Protocole de routage proactif

Les protocoles de routages proactifs crier et enregistrée les meilleurs chemins existants vers toutes les destinations possibles (qui peuvent représenter l’ensemble de tous les nœuds du réseau) au niveau de chaque nœud du réseau, ce qui accélère l’acheminement des paquettes. Les routes sont sauvegardées mêmes si elles ne sont pas utilisées et indépendamment de l’utilité des routes, ce qui consume l’espace de stucage des capteurs [20].

3.3.2 Protocole de routage réactif

Les protocoles de routage réactifs (dit aussi, les protocoles de routage à la demande) créent et maintiennent des routes selon les besoins. Lorsque le réseau a besoin d’une route, une procédure de découverte de route est lancée. Ce type de routage conservé plus d’énergie par rapport aux protocoles proactifs. Le routage à la demande induit une lenteur à cause de la recherche des chemins, ce qui peut dégrader les performances des applications interactives. Il ne permit pas de connaître au préalable la qualité du chemin (en terme de bande passante, délais, etc) [20].

3.3.3 Protocole hybride

Les protocoles hybrides combinent les deux idées des protocoles proactifs et réactifs. Ils utilisent un protocole proactif pour apprendre le proche voisinage (par exemple le voisinage à deux ou à trois sauts), ainsi, ils disposent des routes immédiatement dans le voisinage. Au-delà de la zone de voisinage, le protocole hybride fait appel à un protocole réactif pour chercher des routes.

3.4 Selon l’initiateur de communication

La communication dans un réseau de capteurs peut être lancée par les nœuds sources ou par les nœuds destinataires.

3.4.1 Communication lancée par la source

Dans les protocoles de communication lancée par la source, les nœuds envoient des données à la destination quand ils les ont capturées. Ces protocoles utilisent les données rapportées avec time-driven ou avec event-driven. Ceci signiﬁe que les données sont envoyées à des intervalles de temps généralement réguliers ou quand les nœuds capturent certains évènements. L’eﬃcacité énergétique de ce type due à l’absence des requêtes qui consomment beaucoup d’énergie générées par le nœud puits [20,5].

3.4.2 Communication lancée par la destination

Les protocoles de communication lancée par la destination utilisent les données rapportées avec query-driven, le puits génère des requêtes afin d’interroger les capteurs, et attendre la réception des données du nœud capteur concerné dans dons le réseau. L’envoi des requêtes décrivant les données requises par le nœud puits élimine les transmissions inutiles. La circulation de messages requêtes de grande taille épuiser les l’énergie des capteurs [22, 5].

4 Métriques pour mesurer l’eﬃcacité des protocoles de routage

Plusieurs métriques utilisées pour mesurer l’efficacité des protocoles de routage [27]. Parmi ces métriques nous citant :

- Le nombre de sauts : représente le nombre des transmissions d’un seul message depuis la source ver la destination (nombre des nœuds traversés par une transmission pendant le transfert des données plus un).

- Le temps de traverser un saut : Cette métrique mesure le temps d’aller-retour des requêtes envoyées aux nœuds voisins. les résultats de ce paramètre être altérés par le temps d’attente "Queuing Delay" ou la charge sur les deux nœuds.

- La différence en temps d’arrivée de deux paquets par saut : Le récepteur calculera la diﬀérence de temps entre la réception des deux paquets.

- La notion du coût "Cost awareness" : le coût représente la quantité d’énergie consommé pour transmettre un message sur un route.

- La notion de puissance "Power Awareness" : on doit attribuer un poids basé sur la distance, sur chaque saut possible entre les nœuds du réseau.

- Le temps du premier nœud à mourir : Cette métrique détermine le temps auquel le premier nœud épuise complètement son énergie.

5 Les principaux protocoles de routage dans les RCSFs

Don cette section, nous présentant les principaux protocoles de routage pour les RCSFs.

5.1 Le protocole SPIN (Sensor Protocol for Information via Negotiation)

SPIN [28] est un protocole à plate, base sur la négociation, leur fonctionnement permet de réduire la charge du réseau. Le protocole SPIN utilise essentiellement trois types de paquets ADV/REQ/DATA. Un nœud voulant émettre une donnée commence par envoyer un paquet ADV (ADVertising). Ce paquet ADV consiste d’une méta-donnée sur les données à émettre. Les méta-données peuvent décrire plusieurs aspects comme le type des données et la localisation de son origine. Les nœuds qui reçoivent ce paquet vérifient si les données les intéressent. Si oui, ils répondent par un paquet REQ (request). Le nœud qui a initié la communication envoie alors un paquet DATA pour chaque réponse REQ reçue (voir la Figure II.4). Un nœud peut parfaitement ne pas répondre aux messages ADV, par exemple dans le but d’économiser son énergie. Ensuite chaque nœud qui fait office de relais peut très bien agréger ses propres donnés aux données qui sont déjà contenues dans le paquet.

Figure 2.4 Fonctionnement du protocole SPIN [28].

Un des avantages de SPIN est que les changements n’ont qu’une inﬂuence locale puisque chaque nœud doit uniquement connaître ses voisins à distance d’un simple saut. SPIN diminue par un facteur de 3,5 la dissipation d’énergie par rapport à l’inondation classique et la négociation par méta-données divise presque par deux les données superﬂues.

Cependant, le mécanisme d’annonce des données ne peut pas garantir la délivrance de ces données. Ce sera le cas si les nœuds qui sont intéressés par les données sont lointains du nœud source et que certains nœuds entre la source et la destination ne sont pas intéressés par ces données.

5.2 La diffusion dirigée (directed diffusion)

La diffusion dirigée [29] est un protocole à plate important dans le routage data-centric des réseaux de capteurs. L'idée vise à diffuser des données aux nœuds en utilisant un schéma de nommage pour les données. La raison principale derrière l'utilisation d'un tel système est de se débarrasser des opérations inutiles de routage de couche réseau afin d'économiser l'énergie. La diffusion dirigée suggère l'utilisation de paires attribut-valeur pour les données et les requêtes des capteurs. Afin de créer une requête, un nœud est défini à l'aide d'une liste de paires attribut-valeur comme le nom des objets, l’intervalle, la durée, la zone géographique, etc. Un paquet est diffusé par ce nœud vers la destination à travers ses voisins. Chaque nœud qui reçoit les paquets peut les stocker pour une utilisation ultérieure. Les paquets stockés sont ensuite utilisés pour comparer les données reçues. La requête contient aussi plusieurs champs de gradient. Un gradient est un lien réponse avec un voisin dont le paquet a été reçu et qui est caractérisé par le débit, la durée et la date d'expiration de données. Ainsi, en utilisant les intérêts et les gradients, les routes sont établies entre la destination et les sources. Plusieurs routes peuvent être établies de telle sorte que l'une d'elle est choisie par renforcement. La destination renvoie le message d'intérêt initial à travers la route choisie. Un intervalle plus petit renforce donc le nœud source sur ce chemin pour envoyer des données plus fréquemment.

Source

Event ce

Puits

Intérêt

(a)  propagation de l’intérêt

Source

Event ce

Puits

Gradients

(b)  Etablissement initiale de gradient

Puits

Source

Event ce

Data

(c)  Délivrance des données sue le lien renforcé

Figure 2.5 Fonctionnement de protocole diffusion direct.

La diﬀusion dirigée présente de nombreux avantages. La méthode du cache présente un grand avantage en termes d’eﬃcacité énergétique et délai de transmission. En outre, les requêtes par diﬀusion directe sont également eﬃcaces en consommation énergétique puisqu’il n’y a aucun besoin de maintenir la topologie globale du réseau. Cependant, la diﬀusion dirigée ne peut pas être appliquée à toutes les applications de réseau de capteurs puisqu’elle est basée sur un modèle à base d’interrogations de délivrance de données. Les applications qui exigent la livraison continue ou périodique de données au destinataire ne fonctionnent pas eﬃcacement avec un modèle sur requête.

5.3 Le routage par Rumor (Rumor Routing)

Le routage par rumeur [30] est une autre variante de la diffusion dirigée. Il est principalement prévu pour les contextes de réseaux dans lesquels les critères géographiques de routage ne sont pas applicables. La diffusion généralement inonde la requête au réseau entier quand aucun critère géographique n’est disponible. Cependant, le plus souvent une faible quantité de données est nécessaire et l’utilisation de l’inondation totale est ainsi inutile. Une approche alternative consiste à inonder les évènements si leur nombre est petit et que le nombre de requêtes est grand. Le routage par rumeur se situe entre l’inondation d’évènement et l’inondation par requête. L’idée consiste à transmettre les requêtes aux nœuds qui ont observé un évènement particulier plutôt que d’inonder le réseau entier pour rechercher des informations sur les occurrences des évènements. Afin d’inonder des évènements dans le réseau, l’algorithme de routage par rumeur utilise les paquets de longue taille collectant un ensemble d’évènements, appelés "agents". Quand un nœud détecte un évènement, il ajoute un tel évènement à sa table locale et construit un agent. Les agents voyagent et propagent dans le réseau des informations sur des évènements locaux aux nœuds éloignés. Quand un nœud produit une requête pour un évènement, les nœuds qui connaissent l’itinéraire peuvent répondre à la requête en se référant à leur table d’évènements. Par conséquent, le coût d’inondation du réseau entier est évité. Le routage par rumeur maintient uniquement une route entre la source et la destination par opposition à la diffusion dirigée où les données peuvent être envoyées par les routes multiples à bas débit.

Le routage par rumeur réalise une économie significative d’énergie par rapport à l’inondation par évènement et peut également assurer la maintenance du routage. Cependant, ce type de routage n’est efficace que lorsque le nombre d’évènements est petit. Pour un grand nombre d’évènements, le coût de maintien des agents et des tables d’évènements dans chaque nœud ne peut pas être compensé s’il n’y a pas assez d’intérêt sur ces évènements de la part d’un destinataire.

5.4 Le protocole LEACH (Low-Energy Adaptive Clusturing Hierarchy)

Le protocole LEACH selon Heinzelman et al [31] comme un nouveau protocole de routage efficace en consommation d’énergie pour les réseaux de capteurs. L’idée consiste à former des groupes "clusters" de nœuds capteurs basés sur l’amplitude du signal reçu et utiliser les cluster-heads élus comme routeurs. Ces cluster-heads collectent les données à partir de tous les nœuds capteurs appartenant à leur cluster, agrègent les données rassemblées par des procédures de fusion, et transmettent ces données directement à la station de base. Les cluster-heads élus demeurent ainsi pour une période de temps appelée "round". Au début de chaque round, chaque nœud détermine la possibilité d’être un cluster-head pendant la période en cour s’il décide de l’être, il annonce sa décision à tous ses nœuds voisins. Les autres nœuds, qui décident de ne pas être cluster-head, se joignent à l’un des cluster-heads élus après recevoir leur décision. La sélection du cluster-heads adéquat se base sur plusieurs paramètres prédéterminés tel que le rapport signal/bruit.

SB

SB

Station de base

Chef de group (CH)

Capteur

Figure 2.6 Fonctionnement de protocole LEACH

Bien que LEACH puisse augmenter la durée de vie du réseau, il présente certaines limitations. LEACH suppose que tous les nœuds puissent transmettre des données avec une grande puissance pour atteindre la station de base et que Chaque nœud a une puissance de calcul lui permettant de supporter différentes couches MAC. Par conséquent, LEACH ne convient pas aux réseaux déployés dans de vastes régions. En outre, LEACH choisit aléatoirement la liste des clusters heads et il ne pose aucune contrainte sur leur distribution ainsi que sur leur niveau d’énergie. Ainsi, les clusters heads peuvent se concentrer dans un même endroit et par conséquent, il pourrait exister des nœuds isolés (sans cluster head) pouvant se déclarer. D’autre part, dans LEACH, l’agrégation des données est centralisée et est exécutée périodiquement.

5.5 Le protocole PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems)

PEGASIS [26] est une version améliorée de LEACH. L’idée principale de PEGASIS est de former une chaîne entre les nœuds de sorte que chaque nœud reçoive de et communique à un voisin proche. Les données collectées sont transmises d’un nœud à un autre qui les agrège jusqu’à ce qu’elles arrivent à un nœud particulier qui les transmet à la station de base. Les nœuds qui transmettent les données à la station de base, sont choisis tour à tour selon une politique round-robin dans le but de réduire l’énergie moyenne dépensée par un nœud durant une période (round). Contrairement à LEACH, PEGASIS évite la formation des clusters et procure à un seul nœud dans la chaîne l’envoi de données à la station de base. D’ailleurs, PEGASIS suppose que les nœuds sont capables de modifier leur puissance de transmission.

PEGASE a montré des gains d’énergie jusqu’à 30% par rapport à LEACH pour diﬀérentes tailles et topologie de réseau. Un tel gain d’exécution est atteint par l’élimination de la surcharge provoquée par formation dynamique de cellules dans LEACH et en diminuant le nombre de transmissions et de réceptions en employant l’agrégation de données. Cependant, PEGASIS introduit un retard excessif des nœuds éloignés dans la chaîne.

5.6 Le protocole GAF (Geographic Adaptative Fidelity)

GAF [26] est un protocole de routage basé sur la localisation eﬃcace en consommation d’énergie. Ce protocole a été initialement destiné aux réseaux ad hoc, néanmoins il peut être appliqué aux réseaux de capteurs. L’idée principale de GAF consiste à éteindre l’ensemble de nœuds inutiles dans le réseau sans aﬀecter le niveau de ﬁdélité de l’opération de routage. Pour cela, le protocole forme une grille virtuelle à travers le champ de capture, où chaque nœud utilise le service GPS pour pouvoir se positionner, et s’associer à un point particulier de la grille construite. Les nœuds se trouvant dans la même zone de la grille sont considérés équivalents en terme de coût lié au routage des paquets. Cette équivalence est par la suite exploitée pour pouvoir mettre en veille certains nœuds associés au même point de la grille aﬁn d’optimiser l’énergie consommée.

Le protocole GAF peut substantiellement augmenter la durée de vie du réseau au fur et à mesure que le nombre de nœuds augmente. Cependant, le système reste assez sommaire, et si le réseau est peu dense (peu de stations par case), l’économie en énergie devient très limitée.

5.7 Le protocole de routage MECN

Minimum Energy Communication Network (MECN) [26] est un protocole de routage qui cherche à établir et à entretenir une énergie minimale pour les réseaux sans fil en utilisant des GPS de faible puissance. MECN utilise une station de base comme destination de l'information, ce qui est toujours le cas pour les réseaux de capteurs. MECN identifie une région de relais pour chaque nœud. La région de relais se compose de nœuds dans une zone périphérique où la transmission à travers ces nœuds est plus économe en énergie que la transmission directe. L'idée principale de MECN est de trouver un sous-réseau qui a moins de nœuds et qui nécessite moins d'énergie pour la transmission entre deux nœuds quelconques. Cela est effectué en utilisant une recherche localisée pour chaque nœud en prenant en considération sa région de relais.

Le protocole MECN peut s’adapter dynamiquement à la mobilité, à la défaillance et au déploiement de nouveaux capteurs. Il propose une approche très eﬃcace dans le calcul des voisins les plus proches, ce qui économise l’énergie. Cependant, il souﬀre de la complexité lors de la découverte des régions de relais ainsi que les clôtures.

6 Classiﬁcation des protocoles de routage dans les RCSFs

Nous présentons ici la classiﬁcation des protocoles de routage dans les RCSFs discutés dans la section précédente. La table (Tab. 3.1) comment ces protocoles s’adaptent aux diﬀérentes catégories.

|  | Structure du réseau | Etablissement de la route | Initiateur de communication | QoS | Multi-chemins | Basé sur la Negotiation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIN | A plate | réactif | source | non | oui | oui |
| Direct Diffusion | A plate | hybride | destination | oui | oui | oui |
| Rumor Routing | A plate | réactif | source | non | non | non |
| LEACH | hiérarchique | proactif | source | non | non | non |
| PEGASIS | hiérarchique | proactif | source | oui | non | non |
| GAF | géographique | proactif | source | non | non | non |
| MECN | géographique | proactif | source | non | non | non |

Table 2.1 classification des protocoles de routage dons les RCSFs

7 Comparaison entre les performances des protocoles de routage

La table (Tab. 3.2) fait la comparé entre les performances des protocoles précédemment cité selon les critères suivant : consommation d’énergie scalabilité, agrégation de donnée et mobilité.

|  | Consommation d’énergie | scalabilité | Agrégation | mobilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIN | limitée | limitée | Oui | possible |
| Direct Diffusion | limitée | limitée | oui | Limitée |
| Rumor Routing | Min | bonne | oui | Très limitée |
| LEACH | Max | bonne | Oui | Puits fixe |
| PEGASIS | Max | bonne | Non | Puits fixe |
| GAF | limitée | bonne | non | Possible |
| MECN | Min | limitée | non | non |

Table 2.2 comparaison entre les protocoles de routage pour les RCSFs

D’après la table ci-dessus (Tab. II.2) établie depuis l’étude des protocoles discutés dans la section précédent, nous avons remarqué que chaque protocole est bon par rapport à des critères de comparaison. Cependant, il est mauvais par rapport à d’autres. Ce qui nous permet de dire qu’il est diﬃcile de concevoir un protocole qui supporte tous ces critères.

8 Conclusion

Les protocoles de routage proposé pour les RCSFs sont donc nombreux, mais ils ont tous un objectif commun : Assurer l’acheminement des données collectées par les nœuds capteurs tout en essayant d’étendre la durée de vie de réseau. Cela nécessite la prise des caractéristiques des RCSFs et des exigences des applications pour lesquelles ces réseaux sont destinés.

Ce chapitre nous a permis de voir les déférentes familles de protocoles de routage dans les réseaux de capteurs. Dans ces derniers la priorité est donnée à la consommation d’énergie. L’étude de ces protocoles nous a permis de les comparer, et de mettre en relief les avantages et les inconvénients des stratégies de routages adoptées par chacun d’eux. Bien que plusieurs de ces stratégies paraissent prometteuses, il existe toujours certains déﬁs qui persistent et néces-sitent leur prise en considération par les protocoles de routage dans les réseaux de capteurs. Nous nous intéressons par la suite à la conception d’un nouveau protocole de routage optimisé   la consommation d’énergie pour les réseaux de capteurs et qui a pour but d’augmenter la durée de vie du réseau.