3.1 Introduction

Les études précédentes élucident que l’énergie est le facteur le plus important et primordiale parmi les contraintes de conception d’un protocole de routage. Le capteur basé sur une ressource énergétique très limitée, des fois irremplaçable ni rechargeable, car il est déployé dans des zones inaccessibles. Pour cela, la durée de vie d’un RCSF est fortement liée à la façon de consommation de l’énergie de ces capteurs.

En terme d’énergie, le module le plus consommateur est le module radio (émission, réception, mode veille). Il est donc nécessaire de diminuer le nombre des bits circulons dans le réseau pour conserver l’énergie des capteurs afin de prolonger la durée de vie de RCSF. Pour ce faire, nous proposons dans ce chapitre le protocole de routage (Collaboration for Energy Conservation Protocol CECP) qui permettant d’éliminer les données redondantes et de réduire la quantité des données circulant sur le réseau.

Notre protocole n’exige pas la connaissance des grandeurs captées par chaque nœud pour prendre une décision sur le phénomène surveillé, et permettant la collaboration de livraison des données alternativement entre deux nœuds adjacentes, ce qui permet de minimiser les données redondantes dans le réseau.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les étapes de fonctionnement de notre protocole de routage de façon détaillée, puis l’évaluer en utilisant le langage de programmation Python.

3.2 Hypothèses

Voici les hypothèses de notre protocole :

H1 : Tous les nœuds de réseau sont homogènes.

H2 : Tous les nœuds de réseau sont statiques.

H3 : Les nœuds sont dispersés de façon aléatoire.

H4 : Les nœuds de réseau sont adressables.

H5 : Le réseau est fiable, c’est-à-dire tous les paquets émis par la source sont reçues par la destinataire.

On se basant sur ces hypothèses, nous proposons donc un protocole de routage utilisant la technique de collaboration entre les nœuds adjacents pour réduire le nombre des paquets circulant sur le réseau afin de minimiser la consommation d’énergie dans le réseau de capteur sans fil. Nous commençons par sa description.

3.3 Description détaillée du protocole proposé

Le déploiement d’un réseau de capteur passe par quatre phases durant son duré de vie : la phase de construction de topologie (phase d‘initialisation), phase de choix des nœuds partenaires, la phase de collection de donnée et la phase de ré-affiliation.

3.3.1 Phase de construction de topologie

La phase de construction de la topologie est la première étape de déploiement de notre protocole. Où les entités du réseau sont organisées dans une topologie arborescente dont le nœud racine représente la station de base qui reçoit toutes les données, et les nœuds extrêmes considérés comme les feuilles de cet arbre. Les nœuds intermédiaires jouent le roule de passerelles. Cette phase consiste à construire le chemin de routage depuis les nœuds jusqu’à la station de base, basant sur la notion de nombre de sauts pour réduire le nombre des retransmissions/réceptions. Pour cela, chaque nœud doit garder les paramètres suivant :

- Sa profondeur (prof) : représente le nombre de sauts qu’un paquet effectuer pour atteindre la station de base (les nombre des nœuds de chemin moins un).

- L’identifiant de son parent (parent_ID) : chaque nœud possède un identifiant, qui lui permettra de réaliser les communications unicast, cette adresse doit être très cours, car il utilisé dans chaque paquet (donnée, control).

Apres le déploiement des nœuds dispersés de façon aléatoire et le positionnement de station de base, la phase de construction de topologie commence par l’inondation de  réseau par un paquet d’initialisation (init-message) diffusé par la station de base, avec une puissance égal ou puissance maximal des nœuds capteur (porte_max) pour garantir que ces derniers peuvent communiquer avec la station de base. Le paquet d’initialisation contient la profondeur et l’adresse d’émetteur.

A la réception, on distingue deux types de récepteurs :

- Récepteur a un seul saut (la profondeur de paquet est zéro) : l’émetteur de paquet est la station de base, le récepteur garder l’identifiant (adresse de source) de paquet comme un identifiant de parent, puis calculer et sauvegarde la distance séparent récepteur et son parent (Distance), incrémente la profondeur de 1 et met le résultat dans le paquet. Ensuite il diffuse un paquet d’initialisation contenant sa profondeur et son identificateur.

- Récepteur a plus d’un saut (la profondeur de l’émetteur de paquet supérieur à zéro) : à la réception du premier paquet d’initialisation, le récepteur garder l’identificateur et met sa profondeur a la profondeur reçu dans le paquet plus un, puis calculer et garder la distance et initialisé un compteur (timer) avec une durée fixe. Avant l’expiration du timer, si le nœud reçoit un paquet d’initialisation, il compare sa profondeur avec c’elle reçut dans le paquet plus un, si elle est plus petite, le nœud remplacé son identificateur de parent par l’adresse de paquet et sa profondeur par la profondeur reçu dans le paquet plus un, si elle est plus grande, le nœud ignoré le paquet. Sinon, si les deux valeurs sont identiques, le nœud choisit le plus proche en terme de la distance calculée. Après l’expiration du timer, le nœud diffuse à son tour un message d’initialisation sur le réseau.

La distance entre le nœud et son parent est calculé à la réception de signale avec la loi de Fresnel donnée par la formule suivante :

D=ϑ2Pt+GtGr16π2Pr

Ou ϑ représente la longueur d’onde, Pt est la puissance d’émission, Pr est la puissance reçu Gt représentant le gain de l’antienne d’émetteur et Gr est le gain de l’antienne de récepteur.

Ce processus continue jusqu’à ce que tous les nœuds de réseau aient leurs parents, sauf s’ils existent des nœuds isolés à cause de la manque de couverture. En plus, chaque nœud de réseau garde les identificateurs des nœuds proches d’une distance (dis_colla) prédéterminée selon l’application (humidité, mouvement, pression, etc) dans le tableau collab_int si ils ont le même parent avec lui, ou dans le tableau collab_ext si ils n’ont pas le même parent avec lui, pour les utilisés dans la phase de choix des nœuds partenaires. La topologie construit dans cette phase n’est pas statique, elle pourra changer tout au long de la durée de vie du réseau à cause de l’endommage physique des nœuds, ou la réduction du niveau d’énergie des nœuds capteurs.

La figure 3.1 représente l’organigramme qui résume la phase d’initialisation au niveau de chaque nœud capteur.

Premier paquet d’initialisation

Garder le prof et ID de parent

Prof-reçu >mon-prof

Nouveau distance˂Distance

Prof-reçu ˂mon-prof

Mis à jour les informations

Réception init-message

Diffusé un paquet d’initialisation

Compteur est expiré

Ignorer le  message

Fin

Initialisation d’un compteur

Prof = 0

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Distance˂dis_colla

Ont le même parent

Garder ID sur collab_int

Garder ID sur collab_ext

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Figure 3.1 : organigramme de la phase d’initialisation

La figure 3.2t illustre la structure de routage hiérarchique générée à la fin de la phase d’initialisation. Les capteurs sont dispersés dans un champ de captage rectangulaire de dimension (800 X 500) m2 et la station de base se trouve au milieu (400m, 250m). La couleur de nœud représente son niveau (profondeur).

Figure 3.2 : la structure de réseau à la fin de la phase d’initialisation.

III.3.2 La phase de choix des nœuds partenaires

La dispersion aléatoire et la densité des nœuds sur le champ de captage, donne une probabilité forte que deux nœuds peuvent prenants des positions très proche et par conséquent captent la même information, ce qui consomme une énergie dupliquer pour livrer une seule information. Pour éliminer ce phénomène, nous proposons un mécanisme assez simple. Chaque nœud se collabore avec un autre nœud proche à une distance prédéterminée, s’il existe, pour livrer l’information, ou un seul nœud fait la transmission dans une période de temps (émission alternative). Le choix des nœuds collaborant entre elles (partenaires) se font selon les deux tableaux collab_int et collab_ext de chaque nœud remplit pendant la phase précédente, ou chaque nœud vérifier les deux tableaux et prend une décision de choisir l’un des trois valeurs (0, 1, 2), de la façon suivant :

- Si la table collab_int contient les éléments : le nœud envoi cette table trier selon la distance à son parent. A la réception de la première table, le nœud parent initialisé un compteur avec une durée fixe. Apres l’expiration de compteur, le parent trier les tables collab_int reçu selon le nombre des éléments de la liste, puis commence avec les nœuds qui ont un seul voisin, affecter la valeur 0 au premier nœud, et la valeur 1 au nœud choisie comme partenaire, puis il supprime les identificateurs des deux nœuds de toutes les tables restantes. Si un nœud a plus d’un voisin le parent choisit le plus proche en terme de la distance. Le parent affecter la valeur 2 aux nœuds non collaborée. A la réception de la repense de parent le nœud met son variable d’émission (émission) à la valeur reçu sur le message de repense.

- Si la table collab_ext contient des éléments : dans ce cas le nœud trie les nœuds de la table selon la distance, puis envoi un paquet de collaboration au premier élément de la table, ce paquet ne contient que l’adresse d’émetteur, et initialise un compteur avec une durée fixe (calculé en terme du porté maximal). Si le récepteur a un partenaire il ignore le message. Sinon il met son variable d’émission (émission) à 0, et repend par un paquet de repense (repense) qui contient seulement l’adresse source et destination. Si l’émetteur reçoit une repense avant l’expiration de compteur, il met son variable d’émission (émission) à 1, et annule le compteur. Sinon, il choisit un autre nœud dans la table. Si le nœud ne trouve pas un partenaire parmi les éléments de la table, il met son variable d’émission (émission) à 2. Une situation d’indéterminisme se provoque si chaqu’un des deux nœuds envois à l’autre un message de collaboration. Qui est reçu le paquet avant loutre ? Qui prend le numéro 1, et qui prend le numéro 0 ? La solution est que chaque nœud compare son identificateur avec l’identificateur de l’émetteur, s’il est supérieur, il ignore le message de demande de collaboration reçue, met son variable d’émission (émission) à 0, et repend par un paquet (repense).

- Si les deux tables contient des éléments : dans ce cas le nœud envoyé ca table colla_int a son parent et initialisé un compteur avec une durée fixe. S’il reçoit une repense avant l’expiration du compteur, le nœud supprime la table pour libérer la mémoire. Sinon, il cherche à un partenaire reposant sur la table colla_ext.

La figure suivante représente un organigramme résument la phase de collaboration au niveau de chaque nœud.

La figure 3.4 détermine les nœuds collaborant entre eux, où chaque deux nœuds avec la même couleur se collaborent entre eux, les nœuds avec la couleur blanche ne se collaborent pas, par ce qu’ils sont loin avec une distance dépassé la distance de collaboration.

Figure 3.4 : la structure de réseau à la fin de la phase de collaboration.

3.3.3 Phase de collection des données

La collection des données désigne la livraison des données captées par les nœuds capteurs à la station de base afin de réaliser des traitements, fait des statistiques et prend des décisions. La phase de collection des données est lancée par la diffusion d’un message de collection des données (collect_msg) par la station de base.

A l’arrivée d’un tel type de message, le nœud diffuse à son tour le message collect_msg, puis initialise un compteur avec une durée fixe (collect_T) quantifie selon l’application qui représente la période de la collection. Au début de chaque période, le nœud vérifié la variable d’émission (émission) qui est initialisée dans la phase précédente. Si elle égale à deux (émission =2), le nœud capte la grandeur physique et l’envoi vers son parent. Sinon, s’il égale à zéro (émission =0), le nœud réalise les mêmes opérations précédentes et met son variable d’émission a la valeur ancien plus un modulo deux (émission= (émission+1) mod2) pour garantir que le nœud changer son variable d’émission entre 0 et 1. Si la variable d’émission égale à 1 (émission=1), le nœud ne fait que modifier son variable d’émission avec l’opération précédant (émission= (émission+1) mod2).

A la réception d’un paquet de donnée des fils, le nœud remplace l’adresse de destination par l’adresse de son parent et transmettre le paquet a la nouvelle destination.

La figure suivante représente l’organigramme résument la phase de collection des

Réception d’un paquet collect_msg

Diffusion d’un paquet collect_msg

Initialisé un compteur collect_T

Emission #1

Capté une valeur

Ignoré

Transmettre le paquet de donnée

Valeur # ancien valeur

Emission=0

Emission = émission+1 mod2

Expiration de collect_T

Réception d’un paquet de donnée

Modifier l’adresse de source et de destination

Transmettre le paquet de reçu

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

données.

Figure 3.5 : organigramme de la phase de collection des données

3.3.4 Phase de ré-affiliation

Durant la phase de ré-affiliation, des changements sont effectuées sur la structure de réseau suit à l’apparition d’un des évènements suivant :

- Diminution du niveau d’énergie de capteur : la ressource énergétique d’un capteur est très limitée, et pour but d’éviter la soudaineté de panne des nœuds et la perte des paquets sur le réseau, surtout si ces nœuds jouant le rôle de passerelle, nous définissants trois niveaux d’énergie :

- Le niveau normal : lorsqu’un nœud possède un niveau d’énergie supérieur au niveau normal, il peut effectuer la transmission de ses propres paquets et le routage des paquets reçus à partir ces fils.

- Le niveau moyen : si un nœud atteindra ce niveau d’énergie, il diffuse un message d’alerte pour informer ces fils qu’ils peuvent choisir un autre parent.

- Le niveau bas : quand un nœud atteindre ce niveau d’énergie il ne peut plus faire du routage, l’énergie restante lui permettre de transmettre ses propre données jusqu’à l’épuisement de son énergie. Le temps avant que le nœud atteindre ce niveau doit être généralement suffisant pour que les nœuds fils trouvons un parent.

- Déploiement d’un nouveau nœud : la panne des nœuds ou la mauvaise distribution des nœuds durant la phase de la dispersion aléatoire de ses derniers, nécessite le déploiement des nouveaux nœuds ce qui entraine la recherche de nouveau parent.

- La panne physique d’un nœud capteur : en plus de la panne causée par l’épuisement d’énergie, un nœud peut tomber en panne cause de la panne d’un de ses composants. Quand un parent tombe en panne, ces fils doivent être trouvés un outre parent. Pour assurer cela, les nœuds transmettent périodiquement un paquet d’existence. Si un nœud n’a pas reçu le paquet d’existence avant l’expiration de le période, le nœud lance un processus de recherche d’un parent. La transmission de ce paquet est arrête si le niveau d’énergie d’un capteur atteindre le niveau bas.

Le processus de recherche d’un parent se fait de la façon suivant : chaque nouveau capteur qui chercher un parent envoi périodiquement un paquet de recherche d’un parent (sersh_father). A la réception de ce paquet par les nœuds déjà attribués sur le réseau, le nœud repend par un paquet d’attribution contient les même informations de paquet d’initialisation avec un champ contient la valeur de collaboration (émission), ou si cette valeur égale à 2 (n’a pas un partenaire) le nœud peut collaborer avec le nœud émetteur, et prenant en considération la contraint énergétique. A la réception des repense le nœud choisit le meilleur parent selon les critères décrites sans la phase d’initialisation.

4 Simulation et Analyse

Nous avons évaluée les performances de notre protocole de routage par la simulation des techniques utilisé pour la minimisation de consommation d’énergie afin de prolonger la durée de vie de réseau de capteur. Nous avons implémentant notre protocole on utilise la bibliothèque des graphes networkx [32] qui intégrer dans le langage de programmation   python [33] utilisé pour réaliser plusieurs travaux [34] [35]. Avant la présentation des résultats, nous somme obliger de présenté les métriques mesurées et les paramètres de simulation.

4.1 La durée de vie de réseau

Selon notre conception, La durée de vie de notre réseau est le temps jusqu’à que le première nœud ne trouve pas un chemin pour atteindre la station de base.

4.2 Les paramètres de simulation

Notre modèle d’expérimentation est établi sur 250 nœuds, dispersés aléatoirement sur une surface rectangulaire de (800m, 500m). Nous assumons que tous les nœuds ont une position fixe durant toute la période de simulation. Les paramètres de notre simulation sont résumés dans le tableau suivant :

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| Localisation de la SB | (400m, 250m) |
| Le nombre des nœuds | 250 |
| Taille des paquets | 100 Byte |
| Porté maximale | 90m |
| Distance de collaboration | 20m |
| Energie initiale des nœuds capteurs | 1 joule |
| Niveau d’énergie nécessaire pour déclencher la fonction de recherche d’un parent | 0.03 joules (3%) |
| Niveau d’énergie nécessaire pour ne plus routé les paquets des fils | 0.02 joules (2%) |
| Eelec | 50 nJ/bit n |
| εfs | 10 pJ/bit/m2 |

Table 3.1 les paramètres de simulation

On utilisant le modèle de consommation d’énergie de W. Heinzelman qui représente l’énergie consommée pour l’émission et la réception, donnée par les formules :

Pour l’émission :

ETx (k, d) = Eelec*k + ∈amp * k* d2

Pour la réception :

ERx(k) = Eelec*k

On trouve que :

ETx (100, d) = (5000+d) nJ

ERx(100)= 5000 nJ

4.3 Résultats de simulation

La simulation conduite évalue les performances de la technique de collaboration et de tolérance aux pannes en terme de la durée de vie de réseau. Les résultats de la simulation sont résumés dans la table 3.2 qui représente l’énergie consommé pondant chaque phase et la table 3.3 qui élucide la performance des techniques proposées.

| Phase | Energie |
| --- | --- |
| Construction de topologie | 0,0215 joule |
| Collaboration | 0,0247 joule |
| Collection des données (1 période) | 0,0111 joule |

Table 3.2 l’énergie consommée dans chaque phase

| Technique utilisé | Durée de vie de réseau (période) |
| --- | --- |
| Modèle de base | 1270 |
| Modèle de base + la collaboration | 1744 |
| Modèle de base + tolérance aux pannes | 2532 |
| Modèle de base +la collaboration et tolérance aux pannes | 3327 |

Table 3.3 l’influence des techniques utilisées sur la durée de vie de réseau

Le modèle de base représente le fonctionnement de protocole sans l’utilisation des mécanismes proposés, la durée de vie de notre réseau en utilisant ce modèle est de 1270 périodes. L’utilisation du mécanisme de tolérance aux pannes avec le modèle de base donne une durée de vie de 1744 périodes, avec un prolongement de 474 périodes (37,3%). La valeur 2532 représente la durée de vie de réseau on utilisant le mécanisme de collaboration avec le modèle de base, c’est-à-dire un prolongement de 1262 périodes (99,3%). L’utilisation des deux mécanismes avec le modèle base donne comme résultat 3327 périodes, ou la dure de vie de réseau est prolongée avec 2057 périodes (162%).

Où le période représente le temps nécessaire pour collecter une information par chaque nœud intéressé par l’émission.

La figure 3.6 clarifié de façon claire les résultats de la table ci-dessus.

Figure 3.6 performance des mécanismes proposés

La densité des nous dans le champ de captage représente une méthode pour assurer la couverture et aussi un mécanisme très efficace pour la tolérance aux pannes, car le nœud peut être trouvé plusieurs chemins pour atteindre la station de base. Malheureusement ce mécanisme augmentera le nombre des paquets circulant sur le réseau, ce qui augmenter la quantité d’énergies consommée et réduire la durée de vie de réseau. Le mécanisme de collaboration proposé permettant de réduire le nombre des paquets circuler dans le réseau.

La table3.4 représente le nombre des nœuds attribué à l’opération de collaboration par rapport les nœuds dispersés sur le champ.

| Nombre des nœuds | Nombre des nœuds collaborés |
| --- | --- |
| 100 | 32 |
| 150 | 50 |
| 200 | 76 |
| 250 | 110 |
| 300 | 154 |
| 350 | 208 |
| 400 | 260 |

Table 3.4 le nombre des nœuds collaborés

La table 3.5 détermine le taux de trafic minimisé si en utilise le mécanisme de collaboration.

| Nombre des nœuds | Taux de trafic éliminé (%) |
| --- | --- |
| 100 | 16.1 |
| 150 | 16.7 |
| 200 | 19 |
| 250 | 22 |
| 300 | 25.7 |
| 350 | 29.7 |
| 400 | 32.5 |

Table 3.5 le taux de trafic éliminé

Les résultats des tables 3.4 et 3.5 n’est pas statique à cause de la dispersion aléatoire des nœuds, c’est-à-dire on peut trouver un taux de trafic éliminé très élevé malgré la réduction de nombre des nœuds, par ce qu’il n’y a pas un équilibrage de la dispersion sur le champ de captage.

La porte des nœuds est un facteur très importants influencera sur la couverture de champ surveillé et la dure de vie de réseau de capteur. Le nœud capteur a une forte possibilité de trouver un chemin substitutionnel pour atteindre la station de bade si il est une portée plus langue. La table 3.4 expliquera la relation de la portée avec la couverture et la durée de vie de réseau, d’expérimentation est établie sur 400 nœuds.

| Portée | Nbr de nœuds isolés | Energie de construction de topologie | Durée de vie |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 142 | 0,0163 | 776 périodes |
| 60 | 0 | 0,0295 | 820 périodes |
| 80 | 0 | 0,0389 | 1161 périodes |
| 100 | 0 | 0,0512 | 780 périodes |

Table 3.6 l’influence de la portée sur la durée de vie de réseau

La première ligne de la table élucide que 143 des nœuds dispersé sont isolés à cause de la manque de la couverture. Le deuxième linge élucide que la portée 60 est suffisant pour l’attribution de tous les nœuds au réseau.la troisième ligne élucide que la portée 80 assuré la couverture, consomme plus d’énergie pour la construction de la topologie, mais elle prolonger la durée de vie de réseau. La dernière ligne élucide qu’il y a un gaspillage de la portée ce qui consomme une grande quantité d’énergie et réduit la durée de vie de réseau.

5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé un protocole de routage pour la minimisation de consommation d’énergie pour les réseaux des capteurs sans fils. Nous avons utilisé un mécanisme de collaboration pour minimisé au maximum le trafic circulons sur le réseau. Et un mécanisme de tolérance aux pannes et tous pour aider notre réseau a reste fonctionnel a longtemps.

Les résultats de simulation démontrent la capacité des techniques utilisées à prolonger la durée de vie de réseau.