I.1 INTRODUCTION:

Le guide d’onde optique est un des fondements du développement de l’optique intégrée dans divers domaines, comme la communication optique, le traitement du signal optique, ou l’informatique optique. Il s’applique dans des fonctions de couplage, de modulation, de multiplexage, d’amplification.[6]

I.2 PROPAGATION D’ONDES PLANES ÉLECTROMAGNETIQUES:

I.2.1 L’ÉQUATION DE MAXWELL :

On sait que le champ électrique e et le champ magnétique h, l’équation de Maxwell dans un milieu homogène s’écrite comme:

∇×e = - µ∂h ∂t    ∇ ×h =   ε∂e ∂t                                                                                                                                  (I.1)

Où ε et µ la permittivité  et la perméabilité de milieu respectivement, ε et µ  sont reliés à des valeurs respectives dans le vide ε0  et µ0 par:

ε=ε0n2  et µ0=µ                                                                                                        (I.2)

avec : ε0=8.854 ×10-12[ F/m]  Où n est l’indice de réfraction

Le nombre d’onde de la lumière dans un milieu est exprimé par:

Г=w  εµ  =w n εμ0 = k n                                                                                  (I.3)

Dans l’équation I.21, w est la fréquence angulaire de champ électromagnétique varié sinusoïdalement dans le temps, k est le nombre d’onde dans le vide est relié avec w par:

K=w μ0ε0 =w/c                                                                                                    (I.4)

C: est la vitesse de la lumière dans le vide donné par:

C=1ε0μ0  =2.9998×108  [m/s]                                                                                              (I.5)

La longueur d’onde de l’onde électromagnétique est obtient par:

λ=cf  = w/kf = 2πk                                                                                               (I.6)

Où f est la fréquence de l’onde et w=2πf

Lorsque les champs électromagnétique e et h sont des fonctions sinusoïdales dans le temps, on peut représente par des amplitudes complexes.

On considère l’onde électromagnétique dont la fréquence angulaire est w et la propagation selon la direction Z, et la constante de propagation est β.

Le champ électrique et magnétique est exprimé par:

e=E(r)e j(w t- β z)                                                                                                         (I.7)

h=H(r)e j(w t-β z)

r est la position dans le plan transverse vers l’axe Z.

En remplace l’équation (1.20) dans les coordonnées cartésien comme suite :

∂Ez  ∂y + j β Ey= – j wµ0Hx                            ∂Hz∂y+ jβHy = – jwε0n2Ex

–∂Ez ∂x – j β Ex = – j w µ0Hy                        – ∂Hz∂x – jβHx=   – jwε0n2Ey                 (I.8)

∂Ey  ∂x – ∂Ex  ∂y = – j w µ0Hz                           ∂Ey  ∂x – ∂Ex  ∂y =  jwε0 n2Hz

Cette équation est la base de l’analyse de surface et les guides d’onde rectangulaire.

Les fibres optiques sont analysés de la propagation d’onde est exprimé par l’équation de Maxwell dans les coordonnées cylindriques comme suite:

1r∂Ez  ∂θ+ j β E θ   = – j wµ0Hr                         1r∂Hz  ∂θ+ j β H θ =  – jwε0n2Er

–∂Ez ∂r – j β Er    = – j w µ0Hθ                        –∂Hz ∂r – j β H r=   – jwε0n2Eθ                          (I.9)

1r  ∂Eθ ∂r –  1r ∂(rEr)  ∂θ = – j w µ0Hz                    1r∂Hr  ∂θ –  1r ∂(rHθ)  ∂θ = jwε0n2Ez

L’étude par l’équation de Maxwell (Equation de champ) est l’étude la plus poussées, qu’il est révélé que l’amplitude du champ et la puissance transmise ou réfléchie dépendent aussi de la polarisation de la lumière à savoir si le champ électrique est polarisé perpendiculairement ou parallèlement au plan d’incidence.

Le mode TE (ondes transverses électriques) correspond à un champ électrique polarisé perpendiculairement au plan d’incidence,

Le mode TM (ondes transverses magnétiques) correspond à un champ électrique polarisé dans le plan d’incidence.

I.2.2 NOTION D’INDICE EFFECTIF :

La constante de propagation β est liée à la vitesse de phase V p par [7]:

VP = C . k / β                                                                                                                      (I.10)

On définit l’indice effectif d’un mode par:

neff = β / k                                                                                                                  (I.11)

L’indice effectif neff  représente la valeur de l’indice de réfraction d’un matériau uniforme, pour que les ondes se propagent avec la même vitesse de phase dans le guide, il décrit le guide on tenant compte des indices des différents matériaux et de la forme du guide pour chaque longueur d’onde et chaque mode de propagation. Si le mode est guidé, n eff  à une valeur comprise entre le plus petit et le plus grand des indices des couches qui constituent le profil d’indice du guide.

I.3 LES PRINCIPES DE L’OPTIQUE GÉOMETRIQUE:

I.3.1 L’INDICE DE RÉFRACTION:

Un milieu est homogène si ses propriétés sont les mêmes en tout point et il est isotrope si elles sont, en un point donné, indépendantes de la direction d’observation.

Dépendant des propriétés du milieu transparent, la vitesse de propagation de la lumière peut varier. Cependant la vitesse de la lumière dans le vide C = 3.108 m/s ne peut être dépassée de sorte que la vitesse V dans un milieu diélectrique donné sera V= C/n. On définit l’indice de réfraction du milieu considéré par [8] :

n=C/V>1                                                                                                      (I.12)

Pour l’air, n = 1,000293

I.3.2 LOIS DE SNELL-DESCARTES :

Etablies en Angleterre par SNELL en 1621 et retrouvées indépendamment en 1637, en France, par DESCARTES d’une manière expérimentale on sait aujourd’hui qu’elles résultent de la nature ondulatoire de la lumière [9].

Si on considère la surface de deux milieux homogènes isotropes ce dispositif constitue un dioptre. Quand on envoie à partir d’une source située dans le premier milieu (1) un faisceau de lumière incidente, l’expérience permet de distinguer de la lumière réfléchie (celle qui revient dans le milieu (1)) et (ou) de la lumière réfractée (celle qui passe dans le milieu (2)).

Figure I.1: Réfraction de la lumière.

Le plan d’incidence est défini par le rayon d’incidence (A1I) et la normale (IN) à la surface de séparation des deux milieux au point d’incidence I. Le rayon incident fait avec la normale au point d’incidence un angle i1, le rayon réfracté fait avec cette même normale un angle i2 et le rayon réfléchi un angle géométrique (inférieur à 90o) noté r. Avec ces conventions on a:

En résume:

1ére LOI : Le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d’incidence.

2eme LOI : Les angles d’incidence et de réflexion sont égaux et de sens contraire:

r=-i1                                                                                                                                                                                              (I.13)

3eme LOI : Pour chaque lumière monochromatique, les sinus des angles d’incidence et de réfraction sont liés par la relation:

n1 sin i1 = n2 sin i2                         	                                                                                                                (I.14)

Où l’angle de réfraction i2 dépend des propriétés du milieu considéré et de la longueur d’onde de la lumière.

Remarque importante: Formellement les lois de la réflexion et de la réfraction se réduisent à n1 sin i1 = n2 sin i2 si on convient de poser n2 = -n1 pour traduire le fait que la lumière se propage en sens contraire après réflexion à la surface de séparation de deux milieux.

I.3.3 ANGLE CRITIQUE DE RÉFRACTION :

Si l’on passe d’un milieu d’indice n1 à un milieu d’indice plus élevé n2 , c à d :

(n1 /n2) <1

On a par la loi de Snell-Descartes:

Sin i1 = (n1 /n2) sin i2 <1                                                                                   (I.15)

Puisque la valeur maximale d’un sinus est limitée pour un angle limite d’incidence d’i1 → 90° par rapport à la normale, on aura un angle maximal i2 dans le milieu d’indice n2 qu’on appelle: L’angle critique de réfraction [10],

I2c =arc sin (n1 /n2)                                                                                                      (I.16)

I.3.4 RÉFLECXION TOTALE INTERNE :

C’est un phénomène particulier dû à la forme de la loi de réfraction de Snell-Descartes. Elle est liée à l’angle d’incidence de la lumière sur la surface de séparation entre deux milieux, si l’on passe d’un milieu d’indice n1 à un milieu d’indice moins élevé

n2 tel que

(n1 /n2) <1, On a par loi de Snell-Descartes :

Sin i1 = (n2/n1) sin i2                                                                                                      (I.17)

Figure 1.2 : Réflexion totale interne.

Puisque: max (sin i2) = 1, on a:

Max (sin i2 ) = (n1/n2 ) <1                                                                                  (I.18)

Si l’angle d’incidence par rapport à la normale est tel que i1 > i1c  avec :

i1c = arc sin (n1 / n2)                                                                                       (I.19)

La lumière n’est plus réfractée mais totalement réfléchie dans le milieu d’indice n1, comme sur la figure (I .2), i1c  est donc l’angle minimal de la réflexion totale interne  c à d que :

Tous les rayons d’angle i tel que : i >arc sin ( n1 /n2 ) subissent une réflexion totale interne.

I.4 APPROCHE GÉOMETRIQUE DES GUIDES D’ONDE:

I.4.1 LA RÉFLEXION DANS UN GUIDE D’ONDE :

Nous donnons dans un premier temps une interprétation du guidage de la lumière fondée sur les rayons optiques, cette approche permet de se faire une idée intuitive du phénomène de guidage optique.

La configuration la plus simple d’un guide d’onde est un empilement de trois couches de matériaux d’indices de réfraction différents: une couche d’un matériau diélectrique 1 d’indice optique n1 correspondante au film (cœur), prise en sandwich entre deux couches confiantes (gaine) d’épaisseur très grande (idéalement infinie) d’indice optique n2 (Figure I.3).

Figure I.3 : La réflexion dans un guide d’onde.

Un rayon lumineux arrivant d’un milieu d’indice n0 pénètre dans un guide. Le principe du guide d’onde repose sur la réflexion totale de la lumière sur les deux interfaces (cœur - gaine). Il existe deux conditions nécessaires pour que le guidage optique d’une onde électromagnétique soit possible. D’abord sur les indices de réfraction: il faut obligatoirement que n1 soit supérieur à n2, ensuite l’injection de la lumière doit être faite dans un cône défini pour avoir une réflexion totale lors de la première réflexion du rayon lumineux sur une des deux interfaces. Nous trouvons l’angle de réflexion totale interne qui permettra la propagation par la loi de Snell-Descartes :

n0 sin θ = n1 sin Ø                                                                                                 (I.20)

La réflexion totale interne à l’interface entre le milieu d’indice n1 et le milieu d’indice n2 se produira pour tout angle (π /2 - Ø) tel que:

n1 sin (π /2 - Ø)≥ n2	                                                                                      (I.21)

Puisque : sin2x + cos2 x =1 on a :

Sin θ ≤ (1/ n0)n12-n22                                                                            (I.22)

L’inégalité établit la valeur maximale de l’angle d’entrée θm  pour que la lumière puisse avoir une réflexion totale à l’intérieur du guide, donc se propager.

L’angle maximal d’entrée est θm tel que:

sin θm = (1/ n0) n12-n22                                                                                (I.23)

Dans le cas où le milieu ambiant est l’air (n0 = 1), on définit un paramètre appelé: l’ouverture numérique géométrique ( numérical aperture NA) par :

NA = sin θm=n12-n22                                 (I.24)

On obtient la condition critique de la réflexion totale interne:

θ ≤  sin-1 n12-n22 ≡ θ max                                                                   (I.25)

Si la différence d’indice (n1 – n2) entre le cœur et la gain est faible (de l’ordre de

(n1 – n2 = 0,01) on peut exprimé :

NA= θ max ≡ n1 2                                                                                   (I.26)

Où ∆  la différence relative d’indice tel que:

∆=n12-n222n12                                                                                                                               (I.27)

I.4.2 FORMATION DES MODES DE GUIDE :

On considère le mécanisme de mode de confinement est indiqué que l’angle Ø n’excède pas l’angle critique (Ø max < l’angle critique) [12].

L’angle arbitraire des rayons lumineux est incapable pour la propagation dans un guide d’onde.

Chaque mode est associé avec les rayons par un angle distinct de propagation, il est donné par l’analyse d’onde électromagnétique, pour cela on décrit la formation des modes avec le tracé de rayon dans les interfaces de guide d’onde qui est représenté dans la (figure 1.4).

Si on considère une propagation d’onde plane selon la direction de Z avec l’angle d’inclination Ø, les fronts de phase de l’onde est perpendiculaire avec le rayon lumineux. La longueur d’onde et le nombre d’onde de la lumière dans un cœur sont: λ1,/n1 et Kn1 (K =2π/λ.,), respectivement où .1., est la longueur d’onde dons le vide.

La constante de propagation selon Z et X, qui donne la phase en relation avec l’axe des Z et des X exprimé respectivement par:

Β = k n1 cos Ø                                                                                                (I.28)

K =k n1 sin Ø                                                                                                 (I.29)

Figure 1.4 : Les rayons lumineux et sont front de phase

Si on considère une différence de phase entre deux rayons lumineux possède la même onde plane (Figure 1.4), le rayon lumineux PQ n’est subisse pas à l’influence de réflexion, d’autre part le rayon RS est réfléchi en deux temps (les interfaces cœur – gain). Cependant les points P et R ou Q et S ayant la même front de phase, les voies optiques PQ et RS (inclure de déphasage de GoosHanchen causée par deux réflexion totale) est égale ou qu’il ne soient des multiples de 2π.

L’équation (I.29) représente l’angle de propagation des rayons lumineux:

tan﴾ kn1 a sin  Ø - mπ2     ﴿ = 2∆sin2 Ø-1                                                                   (I.30)

Où m est un nombre entier. Elle est déterminée par la structure de guide d’onde (l’épaisseur (2a), l’indice de réfraction n1 et la différence de l’indice de réfraction ∆), et la longueur d’onde de source de lumière (nombre d’onde k=2π/λ).

Le champ de distribution optique satisfaire la condition de l’équation (I.30) appel le mode.

Un guide monomode:

Les modes qui avoir un angle Ø minimal dans l’équation (1.30) c à d (m = 0) est monomode.

Se dit des guides dont les dimensions transversales du guide deviennent comparables à la longueur d’onde car il faut alors tenir compte de la diffraction.

Un guide multi mode :

Les modes qui avoir un angle Ø dans l’équation (1.30) large est multi mode c à d (m ≥1).

Se dit des guides dont les dimensions transversales sont grades vis-à-vis de la longueur d’onde.

Les faisceaux lumineux subissent une série de réflexion totale jusqu'à l’extrémité.

L’angle maximal est donné par l’ouverture numérique.

I.4.3 Différents types de Guide d’ondes optiques :

Un guide d’ondes optique est défini comme une structure permettant de confiner et de guider de la lumière. En principe l’effet de confinement dans un guide donne lieu à de grandes densités d’énergie pour de faibles puissances de pompe. Cela ouvre la voie par exemple à la réalisation de lasers avec un seuil d’émission très bas. [11]

Il existe actuellement deux approches qui permettent d’étudier la propagation de la lumière dans un guide d’onde :

Une description géométrique basée sur la théorie des rayons lumineux.

Une méthode plus rigoureuse basée sur la résolution des équations de Maxwell.

Les deux approches montent que, moyennant la réalisation de certaines conditions, la lumière peut se propager dans un guide, grâce au phénomène de la réflexion totale.

Il y a différentes types de géométries de guides optiques :

Guides d’ondes à une dimension (planaires)

Guides d’ondes à deux dimensions (bidimensionnelles).

Elles sont présentées schématiquement dans la (figure I-5). Si la variation d’indice de réfraction en fonction de la profondeur  est abrupte, on parle de guides à saut d’indice, si elle varie graduellement avec la profondeur ce sont des guides à gradient d’indice.

FIGURE. I-5 – Différents types de guides d’onde

I.5: LE GUIDE D’ONDE PLANAIRE:

La configuration la plus simple d'un guide d'onde plan est un empilement de trois couches de matériaux d'indices de réfraction différents. La lumière se propage préférentiellement dans la zone centrale d’indice nf si celle-ci est entourée de deux couches : une couche inférieure de substrat d'indice de réfraction ns  et une couche supérieure de couverture d'indice de réfraction nc     (figure I-6). La lumière est confinée selon l’axe vertical (x) et se propage dans la direction (z). Du fait de l’invariance de cette structure dans  la direction (y), la lumière ne peut être confinée dans cette direction. [2,3]

Figure I .6: Guide d’onde planaire.

Un mode peut être guidé par la couche de milieu n1 si la double condition de réflexion totale aux interfaces n1/ns , n1/n2  donnée par la relation suivante est vérifiée n1> ns , n0.

- La différence d’indice entre le cœur et la couche de superstrat ou de substrat a une influence directe sur le confinement de l’onde électromagnétique dans le cœur si le confinement n’est pas assez fort, une partie de l’onde propagée se retrouve dans le substrat ou dans la couche de couverture et disparaît par absorption.

- Il n’y a pas de confinement latéral selon l’axe y, on parle alors d’un guide d’onde plan ou d’un guide d’onde 1D [13].

Il existe deux types de guides d’onde plane:

- Le guide d’onde symétrique: Si la couche de couverture et le substrat ont un indice de réfraction identique.

- Le guide d’onde asymétrique: Si la couche de couverture et le substrat ont un indice de réfraction différent.

I.6 LE GUIDE D’ONDE A SECTION CIRCULAIRE (FIBRE OPTIQUE) :

I.6.1 DÉFINITION :

Une fibre optique est un guide d’onde optique à symétrie circulaire schématisé sur la figure I. 6. Cette onde optique codée a été préalablement converti à partir d’un signal électrique. Toutes les fibres se composent d’un cœur et d’une gaine, toutes deux des matériaux transparents en verre ou en plastique. Un revêtement protecteur, en plastique souple, entoure la gaine. [14]

Figure I. 7 : Schéma général d’une fibre optique.

Le diamètre du cœur et de la gaine varient selon le type d’utilisation. La lumière se déplace au cœur de la fibre.

Le cœur et la gaine sont des matériaux transparents, il est important que l’indice de réfraction du cœur, n1, soit supérieur à l’indice de réfraction de la gaine optique, n2. Cette information sera plus amplement développée dans la suite de ce chapitre.

I.6.2 PRINCIPE PHYSIQUE :

Le principe physique majeur qui a inspiré la technologie des fibres optiques est ce qu’on appelle «la réflexion totale interne ». Ceci découle de la loi de la réfraction ainsi que celle de la réflexion. La loi correspondant à ce principe est: la loi de Descartes.

Figure I. 8: Loi de Descartes.

La lumière est une onde progressive qui se propage dans les milieux transparents.

Lorsqu’un faisceau lumineux S arrive sur une surface de séparation de deux milieux transparents d’indice de réfraction n1 et n2, il y a simultanément un faisceau réfléchi R1 et un faisceau réfracté R2.

I.6.3 PROPAGATION DANS LA FIBRE OPTIQUE :

Figure I.9: Propagation dans la fibre optique.

Condition de guidage dans le cœur θ1≥ arc sin(n2/n1), sinon le rayon est réfracté dans la gaine de la fibre

Figure I. 10: Angle d'incidence maximal

L’angle d’incidence maximal à l’entrée de la fibre, soit l’ouverture du cône soit l’ouverture du cône d’acceptante, appelée ouverture numérique.

Examinons maintenant comment s’applique ces lois dans la fibre optique et comment fait-on pour que la réflexion totale interne soit respectée. Car le but de la fibre optique est que l’intensité de lumière émise à l’entrée de celle-ci soit, dans son intégralité, autant que possible retrouvée à la sortie.

I.6.4 LES DIFFÉRENTES SORTIES DES FIBRES OPTIQUES :

1.6.4.1 les fibres optiques multi-modes :

On définit le paramètre V (fréquence normalisée) avec a : rayon du cœur (V < 2.405 si monomode)

V=  2πaλ0  n12-n22                                                                                                  (I.31)

Le nombre de modes M est donné par : M = V2/2 (approximation vraie pour un grand  nombre de modes).Seuls certains angles conduisent à des modes. Il est évident que la vitesse d’un mode dépend de l’angle. Le terme « multi-modes » signifie que plusieurs modes peuvent être guidés. Un nombre typique pour une fibre à saut d’indice est de 1000 modes (un mode correspond à un faisceau).[15]

a.  fibre à saut d'indice

Figure I. 11 : Fibre à saut d'indice

Sur la figure 10 on peut trouver les renseignements suivant:

- Les cotations du diamètre de la gaine ainsi que du cœur.

- L’indice de réfraction.

- Un schéma représentant le trajet des faisceaux lumineux dans le cœur de la fibre, ainsi que les impulsions d’entrée et de sortie.

Dans une fibre à saut d’indice Le rayon lumineux a plusieurs manières de se propager dans le cœur de la fibre, chaque mode ayant une vitesse de propagation propre de la fibre (vitesse suivant l’axe de propagation)

C’est le type de fibre le plus simple, directement issue des applications optiques traditionnelles. Dans cette fibre, le cœur est homogène et d’indice n1.

Il est entouré d’une gaine optique d’indice n2 inférieur à n1. Ces indices sont peut différent et doivent être de l’ordre de 1,5.

Quant à la gaine optique, elle joue un rôle actif dans la propagation, et ne doit pas être confondue avec le revêtement de protection déposés sur la fibre. Le rayon est guidé par la réflexion totale au niveau de l’interface cœur-gaine, sinon il est réfracté dans la gaine.

Examinons comment est appliquée la loi de Descartes dans ce type de fibres.

Pour le cas du premier faisceau lumineux(le noir), son faisceau réfracté sera dans le prolongement de la gaine et de la fibre. Donc ce dernier ne sera pas perdu puisqu’il est dans le prolongement du cœur. Le faisceau réfléchi, lui, se propagera dans le cœur. Pour le second, le rouge, du fait que son angle de départ est différent de celui du premier, son faisceau réfracté ne sera plus dans le prolongement de la fibre, par conséquent il va entrer dans la gaine, c’est ici quelle intervient, elle va permettre pour certain faisceau de « récupérer » leurs faisceaux réfractés.

La capacité de transmission de ce type de fibre est d’environ 100 Mbits/s. Cette valeur correspond également à la bande passante. On peut également exprimer la bande passante en Mhz*km. Ici pour la fibre à saut d’indice elle est de 22 Mhz*km. Cette capacité est assez faible car chaque rayon doit parcourir une distance différente. Par conséquent il faut à l’extrémité « attendre » que tous les faisceaux soient arrivés.

b. fibre à gradient d'indice

Figure I.12 : Fibre à gradient d'indice

Leur cœur, contrairement aux fibres à saut d’indice, n’est pas homogène. Leur Cœur est en fait constituer de plusieurs couches de verres dont l’indice de réfraction est différent à chaque couche et l’indice de réfraction diminue de l’axe jusqu’à la gaine. Le guidage est cette fois dû à l’effet du gradient d’indice. Les rayons suivent une trajectoire d’allure sinusoïdale.

La gaine n’intervient pas directement, mais élimine les rayons trop inclinés.

L’avantage avec ce type de fibre est de minimiser la dispersion du temps de propagation entre les rayons.

La valeur de l’indice décroît selon la loi suivante :

n(r) = n1√1 – 2 △ ( ra )2                                                                                             (1.32)

Avec :

△ = (n12-n2 2)/2. n1                                                                                                                                                      (1.33)

n1 : Indice de réfraction du cœur.

n2: Indice de réfraction de la gaine.

r : distance à l’axe.

a: rayon du cœur.

α: l’exposant de profil d’indice.

La bande passante de ce mode de fonctionnement est de 500 Mbits/s ou de 1 GHz*km. Cette capacité est plus élevée que celle du saut d’indice car la distance à parcourir des rayons est plus faible, donc il est possible d’augmenter en fréquence.

1.6.4.2 les fibres monomodes :

Figure I.13 : Fibre monomode

Le but recherché dans cette fibre est que le chemin que doit parcourir le faisceau soit le plus direct possible. Pour cela on réduit fortement le diamètre du cœur qui est dans la plupart des cas inférieur à 10µm. (Figure I.13)

La dispersion modale est quasi nulle. Comme on ne casse pas le faisceau lumineux la bande passante est donc augmentée, environ 100 GHz*km ou de 1000 Mbits/s.

La fibre monomode classique est à saut d’indice. Son diamètre permet la propagation d’un seul mode, le fondamental , comme un seul mode se propage il n’y a pas de différence de vitesse contrairement aux fibres multi-modes.

Le guidage du mode varie avec la longueur d’onde :

- Aux grandes longueurs d’onde le mode est guidé.

- Aux courtes longueurs d’onde, le mode est guidé mais des modes d’ordre supérieur sont guides aussi.

La longueur d’onde de coupure est celle au-dessus de laquelle la fibre devient monomode

λc=2π2.404 a(AN), a=rayon du cœur et AN=ouverture numérique (ON)                              (1.34)

I.6.5 DISPERSION MULTI-MODE DES DIFFÉRENTES FIBRES :

A plusieurs reprises il a été fait mention de dispersion dans les parties précédentes. Dans une fibre multi-modes, la puissance optique se divise en de nombreux modes qui «voyagent» à des vitesses différentes. On observe par conséquent un effet d’élargissement d’impulsion à la fin de la fibre, effet plus sensible dans le cas d’une fibre à saut d’indice.

Dans une fibre à gradient d’indice, les différences de vitesse sont bien inférieures, ce qui s’obtient en augmentant la vélocité des modes d’ordre supérieur pour compenser la longueur de trajet plus importante. Ceci conduit à un élargissement d’impulsion moindre, respectivement à une bande passante plus élevée.

Dans une fibre monomode, toute la puissance optique est transportée via un mode unique. Donc les impulsions d’entrée et de sortie auront la même force. On n’observe aucun élargissement d’impulsion. Par conséquent, la dispersion multi-modes d’une fibre monomode peut être considérée comme négligeable.

I.6.6 LES APPLICATIONS DE LA FIBRE OPTIQUE :

I.6.6.1  Les télécommunications :

De nos jours il faut que les informations se propagent très vite. Pour cela ces dernières sont envoyées par les réseaux qui permettent de mettre en relation un grand nombre de personne. La communication et un échange important d’information sont possibles grâce aux réseaux.

De plus en plus de ces réseaux utilise comme moyen de transmission la fibre optique, son utilisation permet la réception et l’émission de données de manière très rapide et avec une plus grande sûreté de transmission.

En téléphonie, les câbles coaxiaux sont remplacés peu à peu par des fibres optiques. En effet, la fibre optique est plus économique sur longues distances et le nombre de composants est moins important.

La fibre optique a également été retenue dans ce domaine, car sur de longues distances, son affaiblissement faible évite des récepteurs supplémentaires, à la différence du coaxial et des liaisons hertziennes. Le premier réseau urbain en fibre optique date de 1980 à Paris, entre deux centraux électroniques. Les premières commandes ont été passé en 1982 et le début des réalisations massives remonte à 1983.L’utilisation des fibres monomodes débute en 1987.     Actuellement 3/4 des fibres sont installées en région parisienne entre des centraux téléphoniques. Elles fonctionnent sans récepteurs à 34 Mbits/s. Fin 1988 150 000 km de fibres optiques étaient en service et 300 000 km étaient commandés.

I.6.6.2 Les réseaux sous –marins :

Pour répondre à l'explosion de la demande de réseaux de télécommunication à forte capacité, des milliers de kilomètres de câbles sous-marins à fibres optiques sont posés au fond des mers partout dans le monde. Propriété de multiples consortiums et d'entreprises privées, ces câbles relieront, à terme, le moindre recoin de la planète à la société de l'information.

La demande de réseaux large bande (transmission de données à grande vitesse) atteint aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une ampleur sans précédent sous l'effet de deux facteurs d'une part, la croissance inexorable de l'Internet et, d'autre part, la poursuite de la déréglementation des marchés des télécoms.

Le boom de la demande liée au Web a été particulièrement remarquable. En 1998, pour la première fois, le trafic de données à travers l'Atlantique et le Pacifique a été plus important que le trafic téléphonique. La déréglementation des marchés des télécoms a également un impact particulièrement important sur le marché des câbles sous-marins.

Cette libéralisation a suscité l'émergence de plus de 4000 nouveaux opérateurs dans le monde qui ont chacun pour objectif d'offrir à leurs clients une capacité de transmission peu coûteuse et de qualité.

Les réseaux sous-marins offrent les capacités et les débits requis pour transporter le volume de données générées par l'Internet. Certain groupe sont capable d'offrir des solutions intégrées qui associent les réseaux sous-marins aux systèmes terrestres, radio et satellitaires.

I.6.6.3 Applications divers :

La fibre optique est utilisée dans le domaine de la médecine pour filmer des endroits sensibles ou inaccessibles du corps humain, du fait de la réalisation de caméra et de câbles de très petite taille. Avec de la fibre optique on peut calculer la distance d’un objet par rapport à un autre, des vitesses de rotation, des vibrations. Mais tous ces petits systèmes sont plus précis que les autres systèmes de même utilité mais utilisant d’autre technologie de détection.

Pour finir, on peut citer une utilisation qui n’offre aucune utilité à part celle de l’esthétique et de la décoration, ce sont les «fleurs » en fibres optiques dont leurs extrémités brillent de toutes les couleurs.

I.7 LE GUIDE D’ONDE RIB :

1.7.1CONDITIONS GÉOMÉTRIQUES ET OPTIQUES ÉTABLIES PAR

PETERMAN:

Figure I .14: Guide d’onde RIB

W : la largeur du guide.

D : gravure

H : hauteur du guide (h=r H)

r : paramètre du gravure.

ns, nc,  et nf : respectivement les indices de réfraction de la substrat, superstrat et film (couche guidant).

Cette étude s’applique à des guides ruban (plongés) dans la condition :

H=hλ  n12-n22 ≥ 1                                                                                                (1.32) Où λ représente la longueur d’ode de la lumière guidée.

Cette condition indique d’une part que l’indice de réfraction de la couche guidant et l’indice  de la couche tampon inférieure doivent être assez différents, et d’autre part que l’épaisseur de la partie guidant doit être supérieure à la longueur d’onde de la lumière que nous utilisons.

De plus pour obtenir un guidage monomode, Petermann a établi la condition suivante (qui n’est qu’une approximation) :

WH≤0.3+ r1+r2                                                                                              (1.33)

Avec : r = hH < 0.8

à l’égalité :

WH≤0.3+ r1- r2                                                                                            (1.34)

Avec r ≥ 0.5

Cette formule servira de point de départ pour les simulations effectuées, cependant elle a été établie pour des « grands » guides de l’ordre de plusieurs microns de hauteur et dont la seule contrainte est d’être monomode.

De plus, les cas ou le paramètre de gravure r est inférieure à 0.5 n’ont pas été étudiés .il est donc nécessaire et très intéressant de faire varier r sur un grand domaine et il sera montré plus tard que les conditions liées à l’équation ne son pas les respecter tous en conservant les objectifs fixées, c’est-a-dire d’avoir un guide d’onde monomode et insensible à la polarisation.

I.8  LE GUIDE D’ONDE RECTANGULAIRE:

I.8.1 DÉFINITION :

Une onde électromagnétique (OEM) plane incidente se propageant dans un milieu diélectrique et rencontrant un plan conducteur, donne naissance à une onde réfléchie. Les conditions de continuité à la surface de séparation entre un milieu diélectrique et un conducteur parfait imposent que la composante tangentielle du champ électrique et la composante normale du champ magnétique soient nulles.[16].

Figure I .15: Guide d’onde rectangulaire

La propagation selon Oz d’une OEM dans un guide d’onde rectangulaire sera possible si le champ électrique de l’onde incidente est parallèle aux faces sur lesquelles cette onde va se réfléchir successivement .En posant :

λ=2π/β ,  γ=α+j β , k2=γ2+w2εµ=0                                        (I.31)

on peut exprimer les champs sous la forme :

E(x, y, z, t) = E(x, y)e j w t e-y z	                                                                                         (1.32)

H(x, y, z, t) = H(x, y) e j w t e-y z	                                                                                       (1.33)

Le régime le plus général pouvant exister dans un guide est formé de toutes les composantes des champs Ex, Ey, EZ , HX, Hy et Hz. Ce régime peut être considéré comme la superposition de deux ondes :

Une onde telle que  EZ = 0 dite onde Transverse Électrique.

Une onde telle que  HZ = 0 dite onde Transverse Magnétique.

I.8.2 ONDES TRANSVERSES MAGNÉTIQUES(TM):

Hz (x , y)  = 0

E z (x ,y) doit satisfaire :

∂2Ez∂x2  + ∂2 Ez ∂y2  + k2 E z = 0                                                                                     (1.34)

Avec : E z =0 sur les parois du guide.

En écrivant les conditions de continuité sur les parois du guide (largeur a, hauteur b ) , on trouve que l’expression des différentes composantes des champs de l’onde est :

E z (x ,y) = E0 . sinm.π.xa  . sin n.π.y  b .e– α z. e– j(w t –β z) = E z(x, y) =E0*sin m.π.xa .sin n.π.y  b           (1.36)

Ex (x ,y)= -E0*. γK2  . m.πa.cos m.π.xa.sinn.π.y  b ; Ey(x, y)= - E0*. γK2  .  n.πb sinm.π.x  a.cos m.π.yb          (1.36)

Hz (x ,y)=E0* jwεK2  .n.πb.sinm.π.x  a.cos n.π.yb ;Hz (x , y) =-E0* jwεK2 . m.πa.cos m.π.x  a.sinn.π.yb                 (1.37)

I.8.3  ONDES TRANSVERSES ÉLECTRIQUES(TE):

E z(x , y) = 0

Hz(x, y) doit satisfaire :   ∂2 Hz∂x2  + ∂2 Hz ∂y2  + k2 Hz = 0                                                                 (1.38)

Avec ΔHZ / δn = 0  sur les parois du guide.

On trouve que l’expression de différentes composantes des champs de l’onde est :

Hz (x ,y) = H0 cosm.π.xa .cos n.π.y  b . e– α z. e– j( w t –β z) = Hz(x, y) =H0*cos m.π.xa .cos n.π.y  b        (1.37)

Ex (x ,y)= -H0* jwεK2  . n.πbcos m.π.xasinn.π.y  b ; Ey(x, y) =- H0* jwεK2 . m.πb sinn.π.x  acos n.π.yb             (1.38)

Hz (x , y)  = H0*..γK2 .  m.πa . sinm.π.x  a. cos n.π.yb  ; Hy (x , y) =-H0*γK2 . n.πb.cos m.π.x  a.sinn.π.yb     (1.39)

I.9 CONCLUSION:

Dans ce chapitre nous avons étudié les différentes catégories des guides d’ondes optiques (plane, à section circulaire « fibre optique » et le guide d’onde RIB, aussi nous avons vue les principes de l’optique géométrique et l’approche  des guides d’ondes. ensuite on à  étudié comment se propage l’onde plane électromagnétique grâce aux équations de Maxwel.aux quelles se  détermine l'équation d'onde.

Ces guides sont non seulement des outils pédagogiques importants mais aussi des structures essentielles pour la technologie de l'optique intégrée.

Les nouvelles voies de recherche consacrée à ces guides d’ondes, s’orientent vers la mis au points des méthodes de propagation d’onde et de nouveau matériaux magnéto-optiques présentant une forte compatibilité avec les technologies classiques d’optique intégrée. Pour cela, le chapitre suivent est consacré à la présentation et à la définition de l’effet magnéto-optique, matériau, outils de modélisation.