III.1.INTRODUCTION :

Ce chapitre  présente l’étude de l’accorde de phase dans des  guides d’onde optique  SiO2 / ZrO2, dopée  sur  un Substrat de pyrex d’indice (ns = 1.47). Nous agissons pour cella sur les dimension « aspect géométrique » du guide telles que  la hauteur (l'épaisseur h ) et la largeur (W)  ainsi l’indice de réfraction « aspect physique »  du film guidant pour la réalisation de la  biréfringence .Nous avons simulé les  résultats trouvés par le logiciel R Soft  CAD ,utilisons le simulateur Beam PROP ,  L’objectif  de cette étude est de définir les dimensionnement et les indices d'un guide d'onde optique Rectangulaire pour trouver la biréfringence tend vers où égale a zéro.

ІІІ.2.REPRÉSENTATION DU LOGICIEL R SOFT CAD:

ІІІ.2.1 ENVIRONNEMENT DE CAD :

Le RSoft CAD est un programme de base  de R Soft photonique, il permet aux chercheurs et ingénieurs  de crée des  systèmes pour la conception des dispositifs de guide d'onde, des circuits optique et d'autres dispositifs photoniques. Il agit en tant que programme de gestion pour les modules passifs de simulation du dispositif de R Soft : Beam PROP, Full WAVE, Band SOLVE, Grating MOD et Diffract MOD.

Il définit l'entrée de la plus importante exigence par ces programmes : les propriétés matérielles et la géométrie structurale du dispositif photonique à étudier. [23].

III.2.2 LE SIMULATEUR « BeamPROP » :

Beam PROP est le module de propagation intégré avec R Soft CAD, c'est un nouvel outil pour simuler la propagation optique dans le guides d'ondes à 2D et 3D .Au cœur du Beam PROP-3D il y a un programme de calcul extrêmement robuste capable de trouver les solutions  rigoureuses des équations d'ondes de Maxwell, des solutions qui sont complément Vectorielles et entièrement bidirectionnelles, tenant compte de toutes réflexions internes.

Ceci rend Beam PROP capable de modéliser toutes les structures qui sont  difficiles à simuler par d'autres méthodes telles que BPM ( Beam propagation méthod) du fait qu’il est beaucoup plus rapide et plus précis pour une large gamme de dispositifs.

Dans l'algorithme de la méthode de faisceau propagé(BPM), on obtient la propagation pour un seul profil d'entrée par contre dans Beam PROP on obtient les deux récences TE et TM en même temps.

La maîtrise de « Beam PROP» nécessite la maîtrise des fonctions de bas de R Soft CAD, tel que  les nœuds du guide d'ondes, les solutionneurs de mode, trouveur de modes,…etc.

III.2.3 APPLICATION :

Le Beam PROP à des applications à un éventail de dispositifs intègres et de fibre optique, Parmi les plus importantes applications on [23] :

-Dispositifs de WDM (multiplexage optique)

- commutateurs, type  coupleur directionnel (jonction)

- modulateurs, par exemple type de machinateur.

-dispositifs a plusieurs modes de fonctionnement d'interférence.

IIІ.2.4 EXEMPLE D’INSTRUCTION :

Le processus de conception est décompose en 8 étapes dans cet exemple d'instruction.

Notant que pour la plupart des problèmes de conception, ces étapes peuvent être exécutes en même temps et probablement plusieurs fois afin de réaliser le model.

Notre but sera à la disposition d'une structure simple de guide d'ondes

IІI.2.4.1 Motivation :

La puissance d'entrée principale a chacun des  moteurs de simulation de R Soft est la distribution d'indice de  réfraction (X,Z)pour le 2D et (X,Y,Z).pour le 3D ,pour la modulation.

Ceci est détermine par la géométrie des guides d'ondes et leur arrangement, aussi bien  que les propriétés optiques des matériaux composants les guides. C'est la fonction de l'outil de CAD pour permettre a l'utilisateur de spécifier de cette information.

IІI.2.4.2  utilisation des guides d’ondes :

Dans le CAD, n'importe quel nombre des composants fondamentaux du guide d'onde est dans le substrat d'un indice spécifique. ces composants ont la forme : conique ( tapered ) , incurve  (curved ) , S - Bend ou y-jonction (Y- Branched) , des segment de guide d'ondes .

Aussi bien  que des l'objectifs et de polygones définis par l'utilisateurs tels que la différences d'indice entre le noyau du guide d'ondes et le substrat , la largeur du segment du guide d'ondes ,et la géométrie  en coupe du guide d'ondes , a distribution d'indice de réfraction du circuit entier qui est l'indice du substrat (background index) et du distributions spécifiques de chaque composant individuel.

IІI.2.4.3  Dimension de la structure :

On va présenter un guide d'onde a 2D qui correspond a l'arrangement des composants de ceci dans le plan de la propagation optique (X, Z). Ici, X (horizontalement): représente la direction transversale, et z (verticalement): représente la direction longitudinale. La vue 2Dci-dessus correspond naturellement à une 2Dgéométrie composée d'un plan du guide d'ondes. Pour le cas d'une géométrie 3D, la 2D ci-dessus est interprétée comme vue supérieure du guide d'onde, comme serait obtenu en regardant vers le bas sur la surface d'un circuit planaire.

IIІ.2.5.ÉTAPES DE MANIPULATION : [23]

ÉTAPE 1: VUE D'ENSEMBLE DE LA  FENETRE  DE CAD:

Nous commençons le programme de disposition de R Soft CAD par l'intermédiaire du menu de  début .La fenêtre  principale  CAD apparaît (Figure(III.1) .Il y a  un menu barre d’outil      ( toolbar )  supérieur avec des icônes ,  un barre d’outil  latéral . Ces menu et icônes de CAD tiennent compte le fonctionnement  d'édition standard aussi bien que d'autres fonctions communes.

Le menu bar

La barre d'outils

La barre d'état                                                                       F                                                          FigureIII.1 :La fenêtre principale de R Soft CAD.

ÉTAPE 2: CREER UN NOUVEAU CIRCUIT:

Pour créer un nouveau circuit, cliquer sur l'icône  New circuit  dans la barre d'outils supérieur. Alternativement, choisir  File /New du menu. Le dialogue de démarrage apparaît (Figure IIІ. 2).

Ce dialogue donne des informations de base sur le circuit.

Figure III.2 : La fenêtre de démarrage (startup Window )

Écrire les informations vues  dans  (Figure IIІ. 2)  et cliquer sur OK pour continuer. Il faut remplir  la différance d’indice (Index différence), qui est la différence d’indice par défaut entre la couche guidant et de l’indice de substrat (Background indexe). Notant que l’outil de simulation (Simulation Tools) peut être également choisi.

En ce moment, une nouvelle fenêtre de disposition est crée  (Figure IIІ.3) .une grille du même rang est indiquée par des points, et les axes de X et de Z sont indiques par les lignes gris claire.

Pour les structures en 3D, l’axe Y se trouve hors fenêtre. Quand la souris est entrée dans la fenêtre de disposition, le curseur devient un réticule, et l’affichage de même rang. dans la barre d’état indique la position de la souris dans des vraies coordonnées en micromètre (µm).

Figure III.3: Illustration ou des compositions de ou des composantes de guide d’ondes sont ajoutés au circuit

ÉTAPE 3 : DEFINITION DES VARIABLES :

Dans cet exemple, nous allons  simuler un guide d’ondes rectangulaire simple .Afin de placer la longueur du guide d’ondes, nous allons définir une variable. En commence par

Cliquer sur l’icône  (Edit symboles) dans la fenêtre de CAD, le tableau de symbole (Table editor) s’ouvre (Figure III.4)

Figure IIІ.4: Le tableau de l’éditeur des symboles.

Ces symboles correspondent aux arrangements  faits dans le nouveau circuit (New Circuit) de la boite de dialogue ci-dessus. Pour définir un symbole de langueur (length=300)  cliquer sur new symboles, entrer le nom de maintenant apparaître dans symboles-table.

ÉTAPE 4. DESSIN D’UN GUIDE D’ONDE.

Nous pouvons maintenant  commencer à dessiner notre dispositif de guide d’onde. D’abord nous choisissons le type de composant de guide d’ondes que nous voulons, en clique sur l’icône appropriée dans la barre d’outil dans la gauche .pour ce exemple, nous utiliserons le composant droit  du guide d’ondes. Segment  mode  ,qui a été déjà choisi par défaut ,quand nous déplaçons le curseur de réticule au commencent place au coordonnés [X=0,Y=0] .après le pétitionnement du curseur a l’extrémité de la section droite du guide d ondes en utilisant la variable que nous avant définie précédemment.

Nous déplacent le curseur, la ligne  centrale du guide d’ondes est en bleu. Ce processus est appelé « Ruber banding » et la barre d’état d’affichage de coordonnée est sans interruption [mise a jour avec la coordonné de point final]. Quand le curseur est au point final désire, libérer le Botton de la souris et le segment du guide d’onde est dessine [Figure III .5], avec la ligne centrale  montre noire, les bords gauches  et droits en rouge foncé, et l’intérieur en rouge claire.

Figure III.5: Un segment droit de guide d’onde comme il apparait dans la fenêtre.

En général, la prochaine étape serait d’ajouter a la disposition de CAD afin de créé le dispositif désire. Ce processus est d’écrit plus loin dans la section 3D. Pour cet exemple, il n y à  plus  d’éléments a ajouter.

ÉTAPE5: DEPLACER UN GUIDE D’ONDE :

Il y a deux méthodes pour déplacer un guide d’onde dans le CAD :

* Par l’intermédiaire de la souri :

Des composants de guides d’onde peuvent être choisis avec la souris, et peut être traine dans, une nouvelle position .ceci tient compte du mouvement rapide d’un segment du guide d’onde.

* Par l’intermédiaire de la boite de dialogue « segment properties »:

Les coordonnées exactes d’un composant de guide d’onde  peuvent être traines dans une nouvelle  position. Ceci tient compte  du mouvement rapide d’un  segment du guide d’onde.

ÉTAPE 6 : PLACER LES   PROPRIETES DE GUIDE D’ONDE  EXACTEMENT :

Il est souhaitable de placer exactement les propriétés du guide d’ondes afin lavoir de contrôle précis de la définition du guide d’ondes .On peut faire par l intermédiaire de la boite de dialogue de propriétés du segment (Figure III.6).

Ouvrir la boite de propriétés de segment pour ce guide d’onde  par un clique sur le segment dans la fenêtre de CAD (Figure III.6) .cette boite de dialogue permet a l’utilisateur

de place de propriétés du guide d’onde telles que l’indice de réfraction et sa géométrie. Le CAD est un environnement de conception oriente, chaque segment a un boite de dialogue

Avec des propriétés différentes, et donc un ensemble diffèrent de paramètres. Dans notre exemple, nous n’utiliserons pas tous les champs dans ce dialogue.

Figure III.6: La boite de dialogue des propriétés de segment (Properties for segment )

* Réglage de position :

Pour cet exemple, nous allons placer la longueur du guide : 750 µm. Nous utiliserons la longueur  variable précédemment définit et présenterons également le concept des références.

Une référence est une manière d’indiquer une coordonnée du guide d’ondes relativement  à un autre guide.

Afin de placer la langueur  (Length) de ce segment, nous allons placer le curseur au sommet afin de compenser l’offset par la variable length . Dans le type de référence  (type référence) de Z cocher, et on obtient  composant (component) 1 et Sommet (vertex) 0. Le logiciel indique  que le sommet du film (ending vertex) sur l’axe Z de segment #1, peut être indique  que le sommet 0. Cet offset égalera donc la langueur  du segment. Placer l’offset, qui est la langueur dans ce cas, dans la valeur de paramètre qui est égale a la variable «  length ». La boite de dialogue devrait maintenant apparaître  (figure III.6)

* Réglage de l’indice de réfraction :

L’indice de réfraction de ce segment peut être place dans le champ de déférence d’indice. Ce champ est défini relativement a l’indice de substrat  «Background Index »  pour notre structure régler dans le dialogue de démarrage  dans l’étape 2, Dans notre exemple : l’indice de substrat  =1.47pour  λ =1.55µm et la différence d’indice =0.1, ainsi l’indice n réel de la structure sera 1.6. Noté que les  champs de différance d’Indice  pour démarrage  et le sommet du film devraient être placés.

* Réglage des propriétés matérielles du guide :

Des propriétés matérielles additionnelles telles que l’anisotropie non linéarité,  effet de dispersion peuvent  également être placées. Noter  que ces propriétés matérielles ne sont pas valables pour tous les modules de simulation.

ÉTAPE 7 : VERIFICATION DE LA DISPOSITION DU GUIDE D’ONDES :

Il est très utile de calculer la disposition d’indice afin de vérifier la disposition .Ceci ces accompli par l’intermédiaire de l’icône profil d’indice de calcule    . Une clique sur cette icône  ouvrira le dialogue de paramètres de simulation (Figure III. 7).

Figure III.7: Dialogue   de calcul du profil d’indice (computer index profile)

ÉTAPE 8 : EFFECTUER UNE SIMULATION :

C’est  l’étape finale, lorsque la structure est bien définie on doit effectuer la simulation à l’aide de l’outil de simulation de notre choix.

III.3. ETUDE DE L’ACCORDE DE PHASE:

L’objectif de cette étude est de définir les dimensions et l’indice du filme guidant  d’un guide d’onde optique rectangulaire telle que la condition ∆B = BTE –BTM ≅ 0 soit vérifiée.

La configuration la plus simple d'un guide d'onde est un empilement de trois couches de matériaux d'indices de réfraction différents (figure III.8). Notre guide est constitué d’un substrat en Pyrex d'indice de réfraction ns = 1.47, un cœur en SiO2/ZrO2 d'indice variante de

nf = 1.6µm à  nf = 2.0µm  correspondant au film guidant et une couche supérieure de couverture d'indice de réfraction nc = 1.

Le guide d'onde est représenté sur la figure est une structure multicouches. La région guidant à confinement  d’indice nf  est définie transversalement (selon x) par l'épaisseur  h  et (selon y) par la largeur w.

L'onde est injectée à une extrémité de la structure, elle est guidée jusqu'a l'autre extrémité  (selon z).

Figure III.8 : Représentation de la structure

Les calculs sont effectuées tout en fixant l’épaisseur h (5 ; 6; 7et 8µm) et la langueur d’onde 𝜆 = 1.55µm , et une série de simulations  précises a été effectuée pour une largeur w  variant d’un pas de 0.5 µm sachant que l’intervalle  de variation comporte le point d’intersection de l’accorde de phase, afin que l’indice du film guidant varier de 1.6  à 2.0 d’un pas égale à 0.1 .

On remarquons que dans le CAD la fenêtre (III.2) du dialogue de démarrage (start up window ) contienne la différence d’indice ( index différence ) Δn = nf –ns et le pas de calcule du logiciel (compute step )qui se trouve dans la fenêtre (figure III.7) de dialogue de calcule du profil d’indice  égale à 0.5.

Ainsi, la rotation spécifique de faraday θf=200º/cm. Et le calcule du rendement à partir (II.9)

III.4.RÉPARTITION DU CHAMP :

Les composantes du champ électrique E, ou magnétique H, d’une onde se décompose celons les trois directions de l’espace EX, EY , Ez , Hx ,Hy  et Hz .pour un mode guidant , ces composantes du champs E et H doivent êtres localisé dans le guide ou aux abords immédiates de celui-ci .on va voire sur les figures de confinement de l’intensité que les composantes des champs E et H sont assez confinée et les perte sont faible.

III.5. SIMULATION :

A chaque simulation on fait fixer  l’indice du film guidant.

1ere simulation : pour l’indice du film guidant nf=1,6 .

Cette  simulation est effectué pour les quatre valeurs données à l’épaisseur h du film, et une valeur de largeur  variante de  w = 4,2 µm à 8,5 µm pour h= 5µm, et de w = 5,2µm à w = 9,5µm pour h=6µm, et de w = 6,2µm à w = 10,5µm pou h = 7µm, et de w = 7,2µm à w = 11,5µm pou h = 8µm.

- la variation de l’accorde de phase BTE / BTM en fonction de la largeur w :

Figure III.9 : Courbe de l’accorde de phase BTE / BTM

Figure III.10 : Courbe la différence de l’accorde de phase ∆B

- les  rendements des quatre guides :

Figure III.11 : Les rendements R en fonction de W.

- observation :

On observe dans la figure III.9 qu’un point d’intersection entre les courbes  pour chacun des guides.

Pour h=5µm : w intersection= 5,32455µm   et   neff= 1,586505.

Pour h=5µm : w intersection= 5,32455µm   et   B= 6,43115.

Pour h=6µm : w intersection= 6,41848 µm  et  neff= 1,590121.

Pour h=6µm : w intersection= 6,41848µm  et   B= 6,44582102 .

Pour h=7µm : w intersection=7,59456µm  et   neff= 1,59255.

Pour h=7µm : w intersection= 7,59456µm  et   B=6,45566738 .

Pour h=8µm : w intersection= 8,78466µm  et   neff= 1,594209.

Pour h=8µm : w intersection= 8,78466µm  et   B= 6,46239647 .

Ces points sont uniques et présentent une valeur de rendement plus proche de un (Figure III.11).

L’augmentation de largeur du film(w) permet à l’augmentation de l’accorde de phase BTE, BTM  jusqu’une valeur proche de l’indice du film (nf=1,6).

Pour h=5µm : w= 6µm   correspond BTE=6,438675 et BTM =6,438241.

Pour h=6µm : w= 7µm   correspond BTE=6,450908 et BTM =6,450665.

Pour h=7µm : w= 8µm   correspond BTE=6,458999 et BTM =6,458849.

Pour h=8µm : w= 9µm   correspond BTE=6,464739 et BTM =6,4646422.

- répartition du champ :

| BTE | BTM |
| --- | --- |
| H=5µm | H=5µm |
| H=6µm | H=6µm |
| H=7µm | H=7µm |
| H=8µm | H=8µm |

Figure III.12 : Confinement de l’intensité dans le guide pour des polarisations TE et TM

- les valeurs optimales de w, h, Rm, neff :

Le tableau suivante présente les valeurs optimales de w, h, Rm où Rmax  , BTE et BTM pour atteindre l’accord de phase des quatre guides .a partir du figure III.9 et III.12.

| H (µm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W intersection (µm) | 5,32455 | 6,41848 | 7,59456 | 8,78466 |
| BTE | 6,43492986 | 6,44886938 | 6,45739829 | 6,46366 |
| BTM | 6,43466638 | 6,448723449 | 6,45730911 | 6,46360 |
| ¦ BTE - BTM ¦ | 0,0002634878 | 0,00014593201 | 0,0000891806 | 0,00005675133 |
| Rmax | 0,9999566107 | 0,99998669008 | 0,9999950292 | 0,99999798705 |

Tableau III.1 : Les valeurs optimales de la première simulation

- le rendement maximal :

Figure III.13 : Le rendement maximal Rmax en fonction de W

A partir des points optimale on observe que : si la largeur du guide augment (le guide devient multi mode) il existe une valeur de w pour la quel l’accorde de phase tend vers zéro, et le rendement soit maximal.

2eme simulation : pour l’indice du film guidant nf=1,7.

Cette  simulation est effectué pour les quatre valeurs données à l’épaisseur h du film, et une valeur de largeur  variante de  w = 4,4 µm à 8,5 µm pour h= 5µm, et de w = 5,2µm à w = 9,5µm pour h=6µm, et de w = 6,2µm à w = 10,4µm pou h = 7µm , et de w = 7,2µm à w = 11,5µm pou h = 8µm.

- la variation de l’accorde de phase BTE / BTM en fonction de la largeur w :

Figure III.14 : Courbe de biréfringence BTE / BTM.

Figure III.15 : Courbe la différence de l’accorde de phase ∆B

- les  rendements des quatre guides :

Figure III.16 : Les rendements Rm en fonction de W.

- observation :

On observons a la figure III.14 qu’un point d’intersection entre les courbes  pour chacun des guides.

Pour h=5µm : w intersection= 5,25348µm   et   neff= 1,686205.

Pour h=5µm : w intersection= 5,25348µm  et    B=6.83530176.

Pour h=6µm : w intersection= 6,32125µm  et   neff= 1,690007.

Pour h=6µm : w intersection= 6,32125µm  et   B=6.85072561.

Pour h=7µm : w intersection= 7,33874µm  et   neff= 1,692544.

Pour h=7µm : w intersection=7,33874 µm  et   B=6.86100976.

Pour h=8µm : w intersection= 8,51285µm  et   neff= 1.694167.

Pour h=8µm : w intersection= 8,51285µm  et   B=6,86758886.

Ces points sont uniques et présentent une valeur de rendement plus proche que 1 (Figure III.16).

L’augmentation de largeur du film(w) permet à l’augmentation de l’accorde de phase BTE, BTM  jusqu’une valeur proche de l’indice du film (nf=1.67).

Pour h=5µm : w= 6µm   correspond BTE= 6,843242et BTM = 6,8426348.

Pour h=6µm : w= 7µm   correspond BTE= 6,856092et BTM = 6,855764.

Pour h=7µm : w= 8µm   correspond BTE=6,864451 et BTM =6,864248.

Pour h=8µm : w= 9µm   correspond BTE=6,8701751 et BTM =6,870045.

- répartition du champ :

| BTE | BTM |
| --- | --- |
| H=5µm | H=5µm |
| H=6µm | H=6 µm |
| H=7µm | H=7µm |
| H=8µm | H=8µm |

Figure III.17 : Confinement de l’intensité dans le guide pour des polarisations TE et TM

- les valeur optimales de w, h ,Rm ,neff :

Le tableau suivant  présente les valeurs optimales de w, h, Rm où Rmax, BTE et BTM pour atteindre l’accord de phase des quatre guides .a partir des figures III.14, III.17

| H (µm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W intersection (µm) | 5,25348 | 6,32125 | 7,33874 | 8,51285 |
| BTE | 6,8391730 | 6,85395232 | 6,862773103 | 6,869011697 |
| BTM | 6,83877574 | 6,853741533 | 6,862647440 | 6,868934677 |
| ¦ BTE - BTM ¦ | 0,0003972586 | 0,0002107906 | 0,0001256636 | 0,0000770196 |
| Rmax | 0,9999013756 | 0,9999722303 | 0,9999901304 | 0,9999962924 |

Tableau III.2 : Les valeurs optimales de la deuxième  simulation.

- le rendement maximal :

Figure III.18 : le rendement maximale  Rmax en fonction de W

A partir des points optimale on observe que : si la largeur du guide augment (le guide devient multi mode) il existe une valeur de w pour la quel l’accorde de phase égale à zéro, et le rendement soit maximale et égal à 1.

3eme simulation : pour l’indice du film guidant nf=1,8.

Cette  simulation est effectué pour les quatre valeurs données à l’épaisseur h du film, et une valeur de largeur  variante de  w = 4,2 µm à 8,5 µm pour h= 5µm, et de w = 5.2µm à w = 9,5µm pour h=6µm, et de w = 6.2µm à w = 10,5µm pou h = 7µm, et de w = 7.2µm à w = 11,5µm pou h = 8µm.

- la variation de l’accorde de phase BTE / BTM en fonction de la largeur w :

Figure III.19 : Courbe de l’accorde de phase BTE / BTM

Figure III.20 : Courbe la différence de l’accorde de phase ∆B.

- les  rendements des quatre guides :

Figure III.21 : les rendements Rm en fonction de W.

- observation :

On observons a la figure III.19 qu’un point d’intersection entre les courbes  pour chacun des guides.

Pour h=5µm : w intersection= 5,21361µm   et   neff= 1,786402.

Pour h=5µm : w intersection= 5,21361µm  et    B=7,24147884.

Pour h=6µm : w intersection= 6,22257µm  et   neff= 1,790196.

Pour h=6µm : w intersection= 6,22257µm  et   B=7,25685845.

Pour h=7µm : w intersection= 7,24851µm  et   neff= 1,792727.

Pour h=7µm : w intersection=7,24851µm  et   B=7,26711828.

Pour h=8µm : w intersection= 8,35349µm  et   neff= 1,794328.

Pour h=8µm : w intersection= 8,35349µm  et   B=7,2736082.

Ces points sont uniques et présentent une valeur de rendement plus proche de un (Figure III.21).

L’augmentation de largeur du film(w) permet à l’augmentation de l’accorde de phase BTE, BTM jusqu’une valeur proche de l’indice du film (nf=1.8).

Pour h=5µm : w= 6µm   correspond BTE= 7,249407et BTM = 7,248694.

Pour h=6µm : w= 7µm   correspond BTE= 7 ,2622498et BTM = 7,2618728.

Pour h=7µm : w= 8µm   correspond BTE=7,2705274 et BTM =7,2702963.

Pour h=8µm : w= 9µm   correspond BTE=7,2761863 et BTM =7,2760404.

- répartition du champ :

| BTE | BTM |
| --- | --- |
| H=5µm | H=5µm |
| H=6µm | H=6µm |
| H=7µm | H=7µm |
| H=8µm | H=8µm |

Figure III.22 : confinement de l’intensité dans le guide pour des polarisations TE et TM

- les valeur optimales de w, h ,Rm ,neff :

Le tableau suivante présente les valeurs optimales de w, h, Rm où Rmax  , BTE et BTM pour atteindre l’accord de phase des quatre guides .a partir du figure III.19 et III.22.

| H (µm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W intersection (µm) | 5,21361 | 6,22257 | 7,24851 | 8,35349 |
| BTE | 7,24524063 | 7,260097328 | 7,268845142 | 7,275010769 |
| BTM | 7,244746091 | 7,259841947 | 7,268695156 | 7,274913481 |
| ¦BTE-BTM¦ | 0,000494547 | 0,000255381 | 0,000149985 | 0,000097288 |
| Rmax | 0,999847162 | 0,999959239 | 0,999985940 | 0,999994084 |

Tableau III.3 : Les valeurs optimales de la troisième simulation

Figure III.23 : le rendement maximale  Rmax en fonction de W

A partir des points optimale on observe que : si la largeur du guide augment (le guide devient multi mode) il existe une valeur de w pour la quel de l’accorde de phase tend vers zéro, et le rendement soit maximale.

4eme simulation :  pour l’indice du film guidant nf=1.9.

Cette  simulation est effectué pour les quatre valeurs données à l’épaisseur h du film, et une valeur de largeur  variante de  w = 4,2 µm à 8,5 µm pour h= 5µm, et de w = 5.2µm à w = 9,5µm pour h=6µm, et de w = 6.2µm à w = 10,5µm pou h = 7µm, et de w = 7.2µm à w = 11,5µm pou h = 8µm.

- la variation de l’accorde de phase BTE / BTM en fonction de la largeur w :

Figure III.24 : Courbe de l’accorde de phase BTE / BTM

Figure III.25 : Courbe la différence de l’accorde de phase ∆B.

- les  rendements des quatre guides :

Figure III.26 : Les rendements Rm en fonction de W.

- observation :

On observons a la figure III.24 qu’un point d’intersection entre les courbes  pour chacun des guides.

Pour h=5µm : w intersection= 5,17369µm   et   neff= 1,886764.

Pour h=5µm : w intersection= 5,17369µm  et    B=7,648312964.

Pour h=6µm : w intersection= 6,14157µm  et   neff= 1,890481.

Pour h=6µm : w intersection= 6,14157µm  et   B=7,66338044.

Pour h=7µm : w intersection= 7,11356µm  et   neff= 1,892965.

Pour h=7µm : w intersection= 7,11356 µm  et   B=7,67344975.

Pour h=8µm : w intersection= 8,17367µm  et   neff= 1,894524.

Pour h=8µm : w intersection= 8,17367µm  et   B=7,67976942.

Ces points sont uniques et présentent une valeur de rendement plus proche de un (Figure III.26).

L’augmentation de largeur du film(w) permet à l’augmentation de l’accorde de phase BTE, BTM jusqu’une valeur proche de l’indice du film (nf=1.87).

Pour h=5µm : w= 6µm   correspond BTE= 7,6560757et BTM = 7,6552893.

Pour h=6µm : w= 7µm   correspond BTE= 7 ,6686988 et BTM = 7,668285.

Pour h=7µm : w= 8µm   correspond BTE=7,6767778 et BTM =7,6765305.

Pour h=8µm : w= 9µm   correspond BTE=7,6823029 et BTM =7,6821448.

- répartition du champ :

| BTE | BTM |
| --- | --- |
| H=5µm | H=5µm |
| H=6µm | H=6µm |
| H=7µm | H=7µm |
| H=8µm | H=8µm |

Figure III.28 : Confinement de l’intensité dans le guide pour des polarisations TE et TM

- les valeur optimales de w, h , Rm, neff :

Le tableau suivante présente les valeurs optimales de w, h, Rm où Rmax , BTE et BTM pour atteindre l’accord de phase des quatre guides .a partir des figures III.24, III.28.

| H (µm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W intersection (µm) | 5,17369 | 6,14157 | 7,11356 | 8,17367 |
| BTE | 7,651900458 | 7,666566626 | 7,675115809 | 7,68113145 |
| BTM | 7,65133699 | 7,666278815 | 7,674949609 | 7,681022002 |
| ¦BTE-BTM¦ | 0,001587127 | 0,000810690 | 0,000468145 | 0,000308290 |
| Rmax | 0,998428117 | 0,999589406 | 0,999863043 | 0,999940601 |

Tableau III.4 : Les valeurs optimales de la quatrième  simulation

- le rendement maximal :

Figure III.29: le rendement maximal  Rmax en fonction de W

A partir des points optimale on observe que : si la largeur du guide augment (le guide devient multi mode) il existe une valeur de w pour la quel de l’accorde de phase tend vers zéro, et le rendement soit maximale.

5eme simulation : pour l’indice du film guidant nf=2,0.

Cette simulation est effectué pour les quatre valeurs données à l’épaisseur h du film, et une valeur de largeur  variante de  w = 4,2 µm à 8,5 µm pour h= 5µm, et de w = 5,2µm à w = 9,5µm pour h=6µm , et de w = 6,2µm à w = 10,5µm pou h = 7µm  et de w = 7,2µm à w = 11,5µm pou h = 8µm.

- la variation de biréfringence BTE / BTM en fonction de la largeur w :

Figure III.30 : Courbe de l’accorde de phase BTE / BTM

Figure III.31 : Courbe la différence de l’accorde de phase ∆B

- les  rendements des quatre guides :

Figure III.32 : Les rendements Rm en fonction de W.

- observation :

On observe dans la figure III.30 qu’un point d’intersection entre les courbes  pour chacun des guides.

Pour h=5µm : w intersection= 5,06159µm   et   neff= 1,987184.

Pour h=5µm : w intersection= 5,06159µm  et    B=8,0553822.

Pour h=6µm : w intersection= 6,05147µm  et   neff= 1,990796.

Pour h=6µm : w intersection= 6,05147µm  et   B=8,07002405.

Pour h=7µm : w intersection= 5,06159µm  et   neff= 1,993336.

Pour h=7µm : w intersection=5,06159 µm  et   B=8,08032036.

Pour h=8µm : w intersection= 8,09258µm  et   neff= 1,994727.

Pour h=8µm : w intersection= 8,09258µm  et   B=8,08595901.

Ces points sont uniques et présentent une valeur de rendement plus proche à un (Figure III.32).

L’augmentation de largeur du film(w) permet à l’augmentation de l’accorde de phase  BTE, BTM jusqu’une valeur proche de l’indice du film (nf=1.97).

Pour h=5µm : w= 6µm   correspond BTE= 8,0629139et BTM = 8,0620829.

Pour h=6µm : w= 7µm   correspond BTE= 8,0752249 et BTM = 8,0748033.

Pour h=7µm : w= 8µm   correspond BTE=8,0835024 et BTM =8,0832998.

Pour h=8µm : w= 9µm   correspond BTE=8,0884317 et BTM =8,0882655.

- répartition du champ :

| BTE | BTM |
| --- | --- |
| H=5µm | H=5µm |
| H=6µm | H=6µm |
| H=7µm | H=7µm |
| H=8µm | H=8µm |

Figure III.33 : Confinement de l’intensité dans le guide pour des polarisations TE et TM

- les valeur optimales de w, h, Rm ,neff :

Le tableau suivante présente les valeurs optimales de w, h, Rm où Rmax  , BTE et BTM pour atteindre l’accord de phase des quatre guides .a partir du figure III.30 et III.33.

| H (µm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W intersection (µm) | 5,06159 | 6,05147 | 7,02698 | 8,09258 |
| BTE | 8,058783230 | 8,073137265 | 8,082063439 | 8,08726834 |
| BTM | 8,058167072 | 8,072829186 | 8,081949937 | 8,087150792 |
| ¦ BTE - BTM ¦ | 0,001735563 | 0,000867776 | 0,000319709 | 0,000117556 |
| Rmax | 0,998120924 | 0,999529573 | 0,999936120 | 0,999991362 |

Tableau III.5 : Les valeurs optimales de la cinquième simulation

- le rendement maximal :

Figure III.34: le rendement maximal  Rmax en fonction de W

A partir des points optimale on observe que : si la largeur du guide augment (le guide devient multi mode) il existe une valeur de w pour la quel  l’accorde de phase tend vers zéro, et le rendement soit maximale.

III.6 INTERPRITATION DES RESULTATS :

On constate que de l’accorde de phase des modes TE et TM augmente avec la largeur, jusqu’à ce qu’il approche la valeur de l’indice du film guidant. On remarque également aux simulations 1, 2, 3, 4, 5 que l’annulation de l’accorde de phase se produit pour une seule valeur de w (ce qui correspondant   à BTE = BTM   c’est à dire Neff =0, pour chaque guide).

Si  la  largeur  du  guide  augmente  le  guide  devient  multi modes,  on  constate  d’une  manière générale que lorsqu’on augmente la largeur du guide il existe une valeur de w pour la quelle la biréfringence d’indice effectif s’annule.[24-25].

- L’influence de l’indice du film :

La variation de la largeur w correspond au valeurs optimales  on fonction de  l’indice du film guidant  qui est varier  de 1,6 à 2,0 pour chaque un  des  guide qui on le même hauteur h =5 µm, h= 6 µm  et h= 7µm et h= 8µm  , indiquent  les résultats dans la figure III.35

Figure III.35 : L’influence de l’indice du filme nf sur la largeur w

On remarque que la largeur w va diminuée avec l’augmentation de l’indice du filme guidant

Si l’indice du film augmente (1ere, 2eme jusqu’aux 5eme simulations). Il existe un point de l’accorde de phase pour des largeurs w moins que d’autre indice inferieur (w diminuée). se qu’il indique le rôle des propriétés physique du matériaux constitutif du film guidant.

III.7 CONCLUSION:

Nous avons utilisé les dimensions des guides d’onde rectangulaire  optique pour obtenir une valeur de l’accorde de phase nulle pour deux modes de propagation dans un film guidant. Cette condition est nécessaire dans un dispositif magnéto optique et il existe  une valeur de la largeur du guide pour laquelle l’accorde de phase s’annule.

L’objectif de cette simulation est d’étudier l’influence des paramètres géométriques et physique «  indice du matériau » et de l’accorde de phase sur le rendement du guide d’onde optique SiO2 / ZrO2.

Ainsi la variation des propriétés physiques du matériau « indice de réfraction » constituant le film guidant, un autre terme se rajoute à la biréfringence géométrique, c’est la biréfringence intrinsèque ∆ni. Globalement ∆N s’écrit : ∆N=∆ngéo+ ∆ni. [18]