CONCLUSION  GÉNÉRALE

Au cours de ce travail, nous avons étudié les guides d’ondes optiques à base de  SiO2 /ZrO2 , afin de minimiser la valeur de la biréfringence de mode ( maximiser  le rendement  ).

Pour cela, nous agissons sur les dimensions du guide et l’indice du film guidant tels que w la largeur, h la hauteur  du guide et nf  l’indice  du film.

Nous avons exploité  le logiciel RSoft CAD et nous avons trouvé  qu’il existe une seule valeur de largeur du guide w pour la quelle l’accord de phase peut s’annuler. Nous avons par ailleurs calculé le rendement maximal qui assure le confinement  d’un guide d’onde optique rectangulaire.

Pour le rendement maximal Rmax, nous avons comparé les résultats pour différentes dimensions géométriques (largeurs, hauteur) et différents indices du film du guide d’onde optique sachant que la langueur est fixe. On constate que le rendement maximal dépend de la hauteur, la largeur et l’indice du film guidant.

Le logiciel RSoft CAD est utilisé pour visualiser la répartition du champ pour l’accord de phase nulle, c’est-à-dire quand le rendement maximal tend  vers 1.

Les résultats obtenus par simulation sont cohérents avec les travaux de la littérature. Nous  avons  optimisé  les  dimensions du guide d’onde rectangulaire,  magnéto  optique pour  obtenir  une  valeur  de  l’accord de phase  nulle des deux  modes  de propagation dans un film guidant . Cette condition est nécessaire dans un dispositif magnéto optique, et il existe  également une valeur de la largeur du guide pour laquelle l’accord de phase s’annule. Il sera également incontournable de procéder au bon choix des paramètres géométriques et physiques pour l’obtention de l’accord de phase et l’optimisation de la conversion des modes. Cette structure supporte des  modes  assez confinés et donc de faibles pertes. Cela peut être exploité pour la réalisation des guides d’onde optiques performants.