ANNEXE C :

FONCTIONNEMENT  DU CODE  COMPOSER  STUDIO

- CONFIGURATION DU CCS

Le CCS Setup, nous permet de configurer le logiciel CCS IDE afin de travailler sur différents matériels ou cibles du simulateur. En effet, le CCS Setup dispose de plusieurs configurations pour plusieurs familles et une configuration du système est exigé avant de créer une quelconque application, afin de déterminer quels outils seront utilisés par le CCS.

Dès l’installation du CCS, une configuration du simulateur C62x est fournie par défaut.

Pour créer une nouvelle configuration du système on suit les étapes suivantes :

• Etape 1 : On ouvre le CCS Setup en double cliquant sur l’icône du CCS Setup localisée sur

Le bureau.

• Etape 2 : On enlève l’ancienne configuration (ou celle installée par défaut) en cliquant sur

Le bouton « Clear » (effacer) de la boîte de dialogue « Import Configuration ».

• Etape 3 : On clique ensuite sur le bouton « Yes » pour confirmer la commande « Clear ».

• Etape 4 : On sélectionne la configuration standard qu’on veut installer sur la liste

« Available Configuration »,

• Etape 5 : On clique sur le bouton « Import » pour importer notre configuration sélectionnée.

Si cette dernière a plus d’une cible on répète les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que nous sélectionnions une configuration pour chaque cible.

• Etape 6 : On clique sur le bouton «Save and Quit » pour sauvegarder la nouvelle configuration.

• Etape 7 : On clique sur le bouton « Yes » quand le message suivant apparaît : « Start Code

Composer studio on exit ». Le CCS Setup sera fermé et le CCS IDEs’ouvre automatiquement

Utilisant la nouvelle configuration créée.

- Outil de développement

La plateforme C54xx a un outil de développement (Code Composer Studio) sous Windows qui facilite beaucoup le développement des programmes en C ou en assembleur. Donc pour une exploitation efficace de ce type de DSPs, le programmeur doit obligatoirement maîtriser ces outils. Cette partie explique les étapes à suivre pour la création et la gestion des projets d’applications.

2.1 Gestion de projet

2.1.1 Création d’un fichier projet

* Lancement du code composer studio

* Création d’un nouveau projet

* ajouter des fichiers au projet ; généralement les fichiers qui doivent être ajoutés sont :

- fichier source (*.C / *.asm)

- fichier de linkage (*.cmd)

- fichier bibliothèque (*.lib)

2.1.2 Compilation, assemblage et édition de liens

La compilation du projet est faite à l’aide de la commande Build

Si les étapes de compilation, assemblage et édition de liens sont faites sans erreurs, un fichier exécutable (*.out) sera créé dans le répertoire « C:\ti\myprojects\nom de projet \Debug », Il y’a aussi 3 autres commandes permettant la compilation de déférentes manière

Compile file

Incremental build (permet de compiler seulement les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière compilation)

Rebuild All

2.1.3 Editeur intégrer

Pour créer et éditer un nouveau fichier (par exemple fichier assembleur (*.asm), fichier en C (*.c) ou fichier de commande (*.cmd)), la commande New est utilisée pour ouvrir une fenêtre d’édition.

La commande Open est utilisée pour éditer un fichier existant.

2.2 Débuggage intégré

- Chargement d’un programme

Pour tester le programme *.out, il faut d’abord le charger par la commande Load Program.

Une fenêtre Dis-Assembly s’ouvre

Points d’arrêt (break)

Les points d’arrêt servent à arrêter l’exécution d’un programme à une instruction particulière

Ou lorsqu’une condition est remplie.

Pour placer un point d’arrêt sur une instruction, on positionne le curseur devant l’instruction

Désirée dans le fichier source C ou assembleur puis on clique sur l’icône toggle break point, représentée par une main ouverte.

Toggle Break point

Pour supprimer un point d’arrêt cliquer à nouveau sur l’icône toggle break point

- Exécution du programme

La commande run permet de lancer l’exécution du programme. Ce dernier s’exécute jusqu’au

Premier point d’arrêt rencontré.

Commande Run

* Exécution libre, commande run free

La  commande  Run  free  permet de lancer l’exécution d’un programme sans prise en compte les points d’arrêt. L’exécution peut être arrêtée  par la commande Halt.

Commande Halt

- Exécution pas à pas

Trois commandes permet d’exécuter le programme en pas à pas (Debug-StepInto ;

Debug-StepOver et Debug-StepOut.)

- Points sonde  (probe points)

Un point sonde ressemble à un point d’arrêt, il  peut être utilisé pour calculer le temps

D’exécution d’une boucle dans un programme, associer à un fichier pour lire ou écrire un

Échantillon  dans  le  fichier  (Ex : Les fichiers d’entrées/sorties qui peuvent remplacer  les

entrées/sorties  par  exemples  les  convertisseurs  analogique/numérique  et  numérique/analogique),  ets.  La  commande  Debug-Probe  point  ou  l’icône

Permettent d’utiliser les points sondes.

Réinitialisation du processeur :

La commande Debug-Reset arrête l’exécution et initialise tous les registres dans l’état qui  est leur à la mise sous tension du DSP

Fenêtre d’affichage de variables, fenêtre watch

La fenêtre watch sert à visualiser des variables au cours de test de l’application.

- Fenêtre watch

La  commande  View-Watch  Window  ou  l’icône : permettent d’ouvrir une

fenêtre  Watch  .Pour  ajouter  une  variable  dans  une  fenêtre  watch  déjà  ouverte,  On  peut

sélectionner  le  nom  de  la  variable  contenant  un  fichier  source  C  ou  dans  la  fenêtre

Dis-assembly puis en cliquant soit sur le bouton de la souris et en sélectionnant Add to Watch

Window, Soit sur l’icône

- Les graphes

On peut ajouter une fenêtre graphique et tracer un signal par l’utilisation des commandes:

(View-Graph-Time/Frequency; View-Graph-Eye-Diagram; View-Graph-constellation;

View-Graph-Image)