CHAPITRE I

ARCHITECTURES CONVENTIONNELLES DES DSPs

INTRODUCTION

Les processeurs dits DSPs (Digital Signal Processor) sont des types particuliers des processeurs conçus pour des applications spécifique.il sont optimisés pour effectuer le calcul d’algorithmes ayant trait au traitement numérique de signal. Depuis leur apparition dans les années 80, ils ont vu une évolution importante d’exciter de nouvelles applications. En fait, ils ya deux grandes familles de ce type de processeurs : les DSPs à virgule fixe et les DSPs à virgule flottant [1].

Dans ce chapitre nous exposons l’historique des DSP, ses principales caractéristiques et leurs applications dans les systèmes de communication, panorama des DSPs à virgule fixe puisque la majorité des applications de traitement numérique du signal sont implantées au sein d'architectures DSPs à virgule fixe, et ce afin de satisfaire aux contraintes de coût, de consommation, et d'encombrement inhérents aux systèmes de traitement en général, en particulier ceux qui sont embarqués. En effet, la largeur des bus ainsi que la taille des mémoires au sein de ce type d'architectures sont plus faibles, ce qui rend leur prix et leur consommation en matière d'énergie moins importants. Une attention particulière est donnée aux DSPs montrant les différentes générations existantes sur le marché.

A) GENERALITES SUR LES DSPs

1. HISTORIQUE

Lorsque les premiers microprocesseurs ont été conçus au début des années 1970, Il était hors de question de produire des circuits susceptibles de réaliser directement des opérations complexes comme la multiplication ou la division.

La solution utilisée alors, était de décomposer chaque instruction en une suite d’opérations simples, permise par le circuit interne du processeur. C’est ce que l’on appelle le microcodage. Avec ce système, chaque code machine correspond en fait à un micro programme, encodée dans le silicium. L’horloge du processeur détermine en général le nombre de cycles machines réalisées par seconds (par exemple il y a des instructions comme la multiplication, peuvent ainsi demander 36 cycles machines pour certains processeurs).

Une telle approche permet d’améliorer le jeu d’instructions, donc les processeurs disposant d'un jeu d’instructions évolué au prix du nombre de cycles machines par instruction ont été regroupé sous le nom de CISC (Complex Instruction Set Computer), alias calculateurs à jeu d’instructions complexes.

Le problème principal qui se pose avec ces processeurs CISC est que le nombre de cycles nécessaire pour exécuter une instruction est variable dans une large proportion, et rend le calcul de la charge logicielle du processeur très difficile, donc le but recherché était de définir un jeu d’instructions tel que, chacune d’entre elles s’exécute en un seul cycle d’horloge, ce qui conduit Aux processeurs RISC (Reduced Instruction Set Computer) ou calculateurs à jeu d’instructions réduit au début des années 1980.

Un DSP (digital signal processor) est un processeur dédié au traitement des signaux numériques. C'est un microprocesseur RISC dans lequel l’architecture et le jeu d’instructions sont optimisés afin d’obtenir un temps d’exécution le plus petit possible pour l’adapter aux algorithmes de traitement de signal [1].

2. DOMAINES D'APPLICATIONS DES DSPs

Les domaines d'applications du traitement numérique du signal sont nombreux et variés (traitements du son, de l'image, synthèse et reconnaissance vocale, analyse, compression de données, télécommunications, automatisme, etc.). Chacun de ces domaines nécessite un système de traitement numérique, dont le cœur est un ou parfois plusieurs DSP ayant une puissance de traitement adaptée, pour un coût économique approprié.

Les domaines d’applications des DSP les plus courantes sont [2]:

• Télécommunications : modems, multiplexeurs, récepteurs de numérotation DTMF, télécopieurs, codeurs de parole GSM, modems radio, etc.

• Interfaces vocales : codeurs vocaux pour répondeurs, reconnaissance automatique de parole, synthèse vocale, etc.

• Militaire : guidage des missiles, navigation, communications cryptées, traitement radar;

• Multimédias et du grand public : compression des signaux audio (CD), compression des images, cartes multimédias pour PC, synthèse musicale, jeux, etc.

• Médical : compression d'image médicale (IRM, échographie...), traitements des signaux biophysiques (ECG, EEG...), implants cochléaires, équipements de monitoring, etc.

• Electronique automobile : Equipements de contrôle moteur, aide à la navigation, commande vocale, détection de cliquetis pour l’optimisation de l’avance à l'allumage, etc.

- Automatisation et contrôle des processus : la surveillance et commande de la machines, contrôle des moteurs, les robots, les servomécanismes, etc.

• Instrumentation : Analyseurs de spectre, générateurs de fonction, et l’interprétation de signaux sismiques, etc.

3.  CLASSE DES SIGNAUX A TRAITER

Selon le domaine d’application et le type de signal à traiter, la fréquence d’échantillonnage nécessaire est plus ou moins grande. Le temps disponible entre deux échantillons correspond à un nombre n plus ou moins important de temps de cycles Tcycle du DSP: n=Ts/Tcycle .La fréquence d’échantillonnage f s est choisie d’une façon à respecter le théorème de Shannon, [3] : fs ≥ 2fmax

De plus, Pour n donné fs doit être inférieure à 1/nTcycle , le Tableau 1.1 donne quelque exemple des signaux physique.

| Signal | Fréquence d’échantillonnage | Période d’échantillonnage | Nombre de temps de cycle Tcycle entre deux échantillons avec Tcycle =50ns |
| --- | --- | --- | --- |
| Signaux vibratoires | 100 kHz | 10 μs | 200 |
| Parole | 8 kHz | 125 μs | 2500 |
| Audio | 48 kHz | 20.8μs | 417 |
| vidéo | 10 MHz | 100 ns | 2 |

Tableau 1.1, les classes des signaux

A partir du tableau1.1, on comprend que les DSP sont couramment utilisés pour traiter en temps réel les signaux de la bande audio (0 à 20 kHz de largeur de bande), mais que le traitement des signaux vidéo en temps réel reste la plupart du temps du domaine des circuits intégrés dédiés ou d’architecture multi DSP [2].

4. SPECIFICITES DES DSPs

Un DSP est un type particulier de microprocesseur. Il se caractérise par le fait qu'il intègre un ensemble de fonctions spéciales. Ces fonctions sont destinées à le rendre particulièrement performant dans le domaine du traitement numérique du signal.

Comme un microprocesseur classique, un DSP est mis en œuvre en lui associant des mémoires (RAM, ROM) et des périphériques Figure 1.1. Un DSP typique a plutôt vocation à servir dans des systèmes de traitements autonomes. Il se présente donc généralement sous la forme d'un microcontrôleur intégrant, selon les marques et les gammes des constructeurs, des mémoires, des timers, des ports séries synchrones rapides, des contrôleurs DMA, et des divers ports d'E/S.

Fig. 1.1, chaîne complète typique d’un système de traitement numérique du signal

4.1 Principale distinction entre un microprocesseur et un DSP

# La plupart des  processeurs DSPs partagent quelques éléments de base, communs pour exécuter des tâches de hautes performances, répétitives, et numériquement intensives. On peut citer :

- L'opération MAC

Les DSPs jouissent d’une capacité d'exécuter une ou plusieurs opérations de multiplication-accumulation (MAC) en un seul cycle d'instruction. Ce type d’opérations est utile dans les algorithmes impliquant le calcul de produits scalaires de vecteurs, tels que les filtres numériques, la corrélation, la transformé de Fourier rapide (FFT) etc. Pour  réaliser un cycle MAC, les processeurs DSP intègrent un circuit de multiplication-accumulation dans le chemin principal du processeur (Figure 1.2).

Fig1.2, Hardware du MAC

Quelques processeurs DSPs récents fournissent deux ou plusieurs unités de multiplication- accumulation réalisant ainsi des opérations MACs en parallèles. En outre, pour réaliser une série d’opérations de multiplication-accumulation sans débordement arithmétique les DSPs fournissent généralement des bits supplémentaires dits de "garde" dans l'accumulateur.

- Accès mémoire

Un deuxième facteur partagé par les processeurs DSPs est la capacité d'accomplir plusieurs accès en mémoire au cours d’un seul cycle d’instruction. Cela permet au processeur de chercher une instruction tout en cherchant en même temps des opérandes et/ou stocker le résultat d'une instruction précédente en mémoire. C’est là le principe même de l’architecture Harvard. Par exemple, en calculant le produit scalaire de vecteurs pour un filtre RIF, la plupart des DSPs exécutent une opération MAC tout en chargeant les données échantillon et coefficient pour la prochaine opération. Pour supporter plusieurs accès simultanés en mémoire, les DSPs fournissent de multiples bus et mémoires multi accès sur la même puce, et dans certains cas des banques mémoires indépendantes.

- Unités de génération d’adresses

Un troisième dispositif souvent employé dans les processeurs  DSPs est une ou plusieurs unités de génération d'adresse. Une fois que les registres d'adresses appropriés ont été configurés, l'unité de génération d'adresses fonctionne dans le fond (c.-à-d., sans utiliser le chemin de données principal du processeur). La formation des adresses exige des accès aux opérandes en  parallèle avec l'exécution des instructions arithmétiques. Il est à souligner que les processeurs d'usage général exigent souvent des cycles supplémentaires pour produire des adresses requises afin de charger des opérandes. Les unités de génération d'adresses supportent  typiquement un choix des modes d'adressage conçus en fonction des applications de traitement du signal existantes. Différents modes existent :

- Adressage indirect par registre avec post-incrément employé dans les situations où un calcul répétitif est exécuté sur des données stockées  séquentiellement en mémoire.

- Adressage modulo (circulaire), souvent utilisé pour simplifier l'utilisation des buffers circulaires.

- Adressage  bit-reverse supporté par quelques DSPs. Ce type d’adressage permet d’augmenter la vitesse de calcul de certains algorithmes rapides de la transformée de Fourier.

Il est à souligner que beaucoup d'algorithmes impliquent des calculs répétitifs au niveau de boucles. Pour réaliser efficacement ces calculs, une instruction de boucle ou  de répétition est fournie, afin de permette au programmeur de mettre en application une prochaine boucle sans avoir à dépenser de cycles d'instruction supplémentaires pour mettre à jour et examiner le compteur de boucle, ou s'embrancher de nouveau au dessus de la boucle.

- Les Entrés Sorties (I/O)

Pour obtenir un coût bas, des I/O de haute performance existent au niveau de la plupart des processeurs DSPs qui incorporent un ou plusieurs interfaces série ou parallèles d'I/O. Des mécanismes de manipulation spécialisés d'I/O tels que les interruptions et l'accès mémoire direct (DMA) pour permettre à des transferts de données de se poursuivre sans l'interposition du reste du processeur.

4.2 Architecture Mémoire

L’architecture d’un microprocesseur, et donc d’un DSP, est un élément important qui conditionne directement les performances d’un processeur. Il existe deux types fondamentaux de structures dites « Von Neumann » et « Harvard » :

- Structure de Von Neumann

Un microprocesseur basé sur une structure Von Neumann stocke les programmes et les données dans la même zone mémoire .Une instruction contient le code opératoire et l’adresse de l’opérande.

Inconvénient de cette structure : on ne peut lire une donnée ou une instruction en un seul cycle.

Figure.1.3, Architecture de Von Neumann.

- Structure d’Harvard

# Cette structure se distingue de l’architecture Von Neuman par le fait que les mémoires programme et données sont séparées, l’accès à chacune des deux mémoires se fait via un chemin distinct. Cette organisation permet de transférer une instruction et des données simultanément, ce qui améliore les performances.

Figure 1.4, Architecture d’Harvard.

Lorsque la vitesse d’exécution d’un programme est importante, il est préférable d’utiliser la structure de Harvard où la mémoire programme et les mémoires données sont séparées [3].

En effet, la plupart des algorithmes DSP exigent une bande passante mémoire supérieure à celle que peut fournir l’architecture Von Neumann. Pour le filtre FIR par exemple, dans le cas où l’on désire effectuer l’équivalent d’un tap par cycle d’instruction, le processeur doit calculer une multiplication accumulation et accéder plusieurs fois à la mémoire dans la même instruction. Précisément, à chaque tap, le processeur doit :

- charger l’instruction de multiplication – accumulation ;

- lire l’échantillon approprié dans la ligne à retard ;

- lire le coefficient du tap courant ;

- calculer le produit coefficient x échantillon et l’additionner au résultat précédant ;

- écrire l’échantillon lu dans l’emplacement suivant de la ligne retard, afin de décaler les

Échantillons dans la ligne.

Cela représente un total de quatre accès en mémoire par cycle. En pratique, diverses techniques permettent de réduire ce nombre à trois, voire deux accès par cycle, ce qui reste de toute façon au delà de la limite de « 1 accès par cycle » de l’architecture Von Neumann. Un processeur DSP possédant une unité arithmétique capable d’effectuer une opération MAC et utilisant une architecture de ce type, serait inefficace puisque incapable de fournir un échantillon et un coefficient par cycle, nécessaires pour nourrir l’unité MAC.

- Architecture de Harvard modifiée

La structure de HARVARD est cependant pénalisante par le nombre de broches utilisées et le nombre de boîtiers mémoires utilisés. Texas Instrument, comme de nombreux autres constructeurs  utilise une structure de Harvard modifiée, qui consiste à n’utiliser qu’un bus commun pour les accès en mémoire externe (architecture de Von Neumann) et à utiliser une structure de Harvard pour les accès en mémoire interne. Soit à l’intérieur, la puce DSP dispose de deux bus distincts de données et de deux bus distincts d’adresses. Le transfert des données entre les bus externes et internes est effectué par multiplexage temporel.

# Le programmeur est chargé ensuite, si la taille de la mémoire programme ou de la mémoire de données est trop importante, de placer en mémoire interne le bout de programme et de données qui demande une rapidité optimale d’exécution.

Figure 1.5, Structure de Harvard modifiée

5. ARCHITECTURE DES DSPs

L’architecture des DSP est conçue pour traiter efficacement les différentes opérations arithmétiques présentes au sein des applications de traitement du signal. Deux catégories de DSP peuvent être distinguées. Les DSP conventionnels sont basés sur un chemin de données spécialisé caractérisé par des registres dédiés aux unités fonctionnelles. Pour ce type d’architecture, le parallélisme est encodé au sein de l’instruction.

La seconde catégorie correspond aux processeurs possédant du parallélisme au niveau instruction, tels que les processeurs VLIW (Very Long Instruction Word). L’architecture de l’unité de traitement est homogène et est composée d’une ﬁle de registres et de différentes unités fonctionnelles pouvant travailler en parallèle. Le processeur exécute à chaque cycle une instruction globale correspondant à la mise en parallèle de plusieurs instructions partielles commandant chacune une unité fonctionnelle.

Différents éléments de l’unité de traitement des DSP, interviennent au niveau de la précision des calculs réalisés. L’élément principal déterminant la précision des calculs correspond à la largeur des données traitées.
Celle-ci résulte d’un compromis entre la précision et le temps d’exécution de l’opération. Trois catégories d’instructions, correspondant aux instructions arithmétiques classiques, double-précision ou SWP (Sub-Word Parallelism), peuvent être distinguées. Les processeurs DSP possèdent des instructions arithmétiques classiques permettant de réaliser une multiplication suivie d’une addition sans perte d’information.

6. CLASSFICATION DES DSPs

Deux familles principales de DSP se partagent le marché .les premiers sont les DSPs à virgule fixe(les données sont représentées comme étant des nombres fractionnaires à virgule fixe, (exemple -1.0 à +1.0), ou comme des entiers classiques), les seconds sont les DSPs à virgule flottante (les données sont représentées en utilisant une mantisse et un exposant. La représentation de ces nombres s’effectue selon la formule:n = mantisse ×2exposant ).

DSP

Flottant

Fixe

16bits

24bits

32 bits

Les DSPs à virgule fixe sont caractérisés par une architecture simple, est faible consommation, donc moins chère. Tandis que les DSPs à virgule flottante sont caractérisés par une architecture complexe, et une grande puissance de calcul, et plus onéreux pour cela les DSPs à virgule fixe sont le plus utilisés.

Fig.1.6, classification des DSP

7. FORMAT DU CALCUL DES DSPs

D’une manière générale, peut être traités dans le DSP, les mots numériques sont toujours définies selon certain mode de représentation et dans certain format qu’il convient absolument de connaitre si l’on veut que les opérations soient effectuées comme prévu.

7.1  Format en virgule fixe

Ce format est utilisé chaque fois que l’on impose, sur les N bits d’un mot de données, un certain nombre N-K-1 bits pour les puissances de 2 supérieures à 1 (la partie entière), et K le nombre de bits pour les puissances de 2 inferieures à 1 (la partie fractionnaire).

Le nombre x s’écrit alors en représentation suivant :

x=i=0N-K-1bi*2i+j=0Kbj*2j

Pour K=15 on aura format 1.15, Le format 1.15 représenté par la figure suivante :

-20               2-1	               2-15

| Bit de signe b0 | b1 | b2 | ………………………………………………… | b15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Virgule fixe

Fig.1.7, représentation du format 1.15

Le format 1.15 représente une structure de (-1.00, +0.99), et le tableau suivant présent des exemples de représentation au format 1.15

| Nombre réel | Format 1.15 | Equivalence | Erreur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/3 | 0010 1010 1010 1010 | 0.333 3129 | 2.0345*10-5 |
| -1/3 | 1101 0101 0101 0110 | -0.33303129 | -2.0345*10-5 |

Tableau1.2, Exemples de représentation au format 1.15

7.2 Format en virgule flottante

Les données sont représentées en utilisant une mantisse et un exposant. La représentation de ces nombres s’effectue selon la formule suivante :

n = mantisse ×2exposant . Généralement, la mantisse est un nombre fractionnaire (-1.0 à +1.0), et l’exposant est un entier indiquant la place de la virgule en base 2.

Mantisse (24bits)	exposent (8bits)

| -21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | .. | 2-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -27 |  | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bit de  signe  isigne

Signe

Mantisse ×2exposant

Fig.1.8, format de données de DSP à virgule flottant

7.3 Comparaison entre les deux représentations

Pour un nombre de bits N donnée, la représentation des nombres en virgule flottante réalise un compromis entre la dynamique E et la précision M.

En virgule fixe, les opérateurs de traitement sont simples mais il faut surveiller le cadrage des données pour éviter les débordements, tout en conservant un maximum de précision.

En virgule flottante, les opérateurs sont les plus complexes mais en dispose d’une grande dynamique pour une précision minimale donnée et le cadrage des données est moins critique.

- Une étude comparative  faite entre diverses catégories de DSP est représenté au tableau suivant :

| Composant | C10 | C20 | C50 | ADSP2100 | C30 | ADSP-21160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arithmétique | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Flottant | Flottant |
| Long Mots (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Horloge(MHz) | 8.8 | 12 | 50 | 10 | 50 | 100 |
| Puissance (mW) | 0.2 | 1.2 | 525 | 0.6 |  | 40 |
| Critère de choix | Faible Coût | Faible Coût | Haute performance | Faible Coût | Faible Coût | Haute performance |
| RAM Interne (bit) | 144kx16 | 288kx16D 256x16P | 10kx16 | 16x24C | 512k x32 | 4M x32 |
| ROM Interne (bit) | 1.5x16P | - | - | - | - | - |
| Mémoire Externe (bit) | - | 64kx16D 64kx16P | - | 16kx24D 32kx16P | - | 4Gx32 |
| Nombre de bus interne | 1 D 1 P | 1 D 1 P | 2D 1 P | 2 D 2 P | 1D, 1P | 2D, 2P |
| FFT 1024 points (ms) | 69.4 | 31.8 | 2.89 | 7.2 | 3.75 | 0.77 |

Tableau1.3, comparaison entre diverse catégories de DSP

B)  PANORAMA DES DSPs A POINTS FIXE

1. CRITERES DE CHOIX D’UN PROCESSEUR DSP

- Arithmétique de calcul

-  Dynamique des mots

-  Vitesse de calcul

-  Organisation de la mémoire

-  Facilité de développement

-  Appui Multiprocesseur

- Consommation d’énergie

-  Coût

2. LES DSP DE LA FAMILLE TMS320

La famille TMS320  se compose de processeurs à virgule fixe, à virgule flottante et de multiprocesseurs [1], [2], [4]. L’architecture des DSP TMS320 est conçue spécifiquement pour le traitement des signaux en temps réel. Les caractéristiques suivantes font à cette famille le choix idéal pour une large gamme de ¶traitement des applications :¶ ¶

- ensemble d'instructions très flexible ;¶

- flexibilité opérationnelle inhérente ;¶

- exécution à grande vitesse  ¶

- architecture parallèle innovatrice ¶

- rentabilité ¶¶¶

Les DSP TMS320  offrent Des approches plus adaptables aux problèmes de traitement de signal classiques tel que le filtrage que des dispositifs de microprocesseur standard / micro-ordinateur. Ils sont très utiles pour les applications complexes qui exigent souvent l’exécution simultanée de plusieurs opérations.

Les familles les plus récentes des DSP de Texas instrument (Tableau 1.4) sont :

-TMS320C54xx, DSP format fixe

-TMS320C20xx, DSP format fixe

-TMS320C24xx, DSP format fixe

-TMS32OC62xx, DSP format fixe, architecture VLIW (Very long instruction word)

-TMS32OC67xx, DSP format flottante, architecture VLIW

Ces familles sont regroupées en 3 classes appelées plates-formes.

-TMS320C6000, formée des familles C62x et C67x

-TMS320C5000, formée de la famille C50x et des C54x

-TMS320C2000, formée des familles C20x et C24x

Les Principales caractéristiques des 3 plateformes de TMS320 sont données dans le tableau 1.4.

| Application |  |  | Type de DSP | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMS320 DSP hautes performances |  |  |  |  |
| C62xx | Applications exigeantes en vitesse : stations de base des réseaux de communications mobiles, équipement de radiodiffusion, réseaux informatiques |  | 16 bits virgule fixe. Architecture VLIW. | 1200-2400 MIPS |
| C67xx | Applications exigeantes en précision, dynamique et vitesse : Antennes adaptatives des stations de base, imagerie médicale, reconnaissance de parole, graphisme ... |  | 32 bits virgule flottante. architecture VLIW. | 600MFLOPS-1GFLOPS |
| TMS320C5000 DSP optimisés en consommation |  |  |  |  |
| C54xx | Applications de télécommunications exigeantes en coût, en consommation : voix sur IP, alphapages. |  | 16 bits virgule fixe. | 0,54 mW/MIPS 30-200 MIPS |
| TMS320C2000 DSP optimisés pour les applications de contrôle |  |  |  |  |
| C20xx |  | Applications de grands volume en téléphonie, électronique grand public, appareils photos numériques ou contrôleurs de disques durs .... | 16 bits virgule fixe | PLL, UART, timers, mémoire flash intégrée 20-40MIPS |
| C24xx |  | Applications de contrôle moteur, automatisation, robotique, contrôle d'appareils électroménagers... Bon compromis prix/performance | 16 bits virgule fixe | Port série SCI, SPI et CAN, Convertisseur Analogique/numérique 20MIPS |

Tableau 1.4, Principales caractéristiques des 3 familles de TMS320

Fig. 1.9, La famille des DSP TMS320

3. EXEMPLES DE PROCESSEURS DSPs A POINT FIXE

3.1 La famille TMS320C1x [5]

Les DSPs de la première génération sont semblables au TMS320C10. C'est le premier produit par Texas Instruments son architecture de type Harvard sert de nase aux éléments de la famille figure (1.10). Un chemin permet le passage d'informations entre l'espace données et l'espace programme. Réalisé en technologie NMOS, il travaille à une fréquence de 20 MHz avec un temps de cycle de 200ns. Presque toutes les instructions durent un cycle ce qui lui donne une grande  puissance de traitement : 5 MIPS (Méga instructions par seconde). Le multiplieur relié à l'accumulateur réalise efficacement les produits scalaires. Il existe en entrée et sortie de l'accumulateur des registres à décalages. Sur la puce se trouve une ROM de 1536 mots programmable : par masque. Le processeur peut adresser 4k de mémoire externe suivant le mode choisi ; il faut alors des mémoires rapides à un temps d'accès inférieur à 85 ns. Le jeu d'instruction est fixe. Il existe aussi 8 ports d'entrée- sortie multiplexés.

La diffusion de ce produit a ramené son coût à 78,3 Euros l'unité disponible en boîtier DIL, il est facile à développer. On disposera d'ici peu d'une version NMOS à 16 et 25 MHz modifiant dans le même rapport les temps d'exécution. Texas prévoit une version CMOS ne consommant que 100 mW à 20 MHz.

Fig.1.10, Schéma fonctionnel du TMS 32010

3.2 La famille TMS320C2x [6]

Dans cette génération de DSPs, l'architecture interne a été nettement améliorée figure (1.11).

-Le bus de données a été séparé en deux. La première partie manipule les données en lecture et la seconde en écriture. Il dispose de 4 bus au total.

- Le code source de cette deuxième génération est compatible avec ceux de la première génération.

-La durée d'un cycle d'horloge elle aussi a été diminuée, elle se situe entre 25 et 5Ons soit 20 à 40 MIPS.

-La mémoire a plus que doublée, de plus le programme est stocké dans une ROM (Read Only Memory) ou une mémoire FLASH.

-La pile comporte désormais 8 niveaux.

Gère les interruptions.

Les instructions sont encore plus rapides à exécuter. Il est possible par exemple de répéter plusieurs fois une instruction.

- Contient un port série synchrone ou asynchrone

Fig. 1.11, Architecture générale du DSP TMS320C2x

3.3 Le processeur TMS320C50

Le TMS320C50 est un processeur de 16 bits à point fixe, principalement dédié à la téléphonie mobile. Il est de la cinquième génération, construit par Texas Instrument en technologie CMOS, d'où son nom C5x. Il a un temps de cycle de 50ns et représente un bon exemple de l'architecture Harvard modifiée [7].

3.4  Les processeurs de la famille ADSP21xx d’Analog Devices

La famille ADSP 2lxx est à point fixe utilisant des données en 16 bits. Cette famille a évolué très vite en fonction de la diversification des besoins des DSPs. Le cœur des DSPs de la famille ADSP21xx est dédié spécifiquement aux calculs, il contient les ensembles principaux suivants :

− Une ALU (Arithmetic and Logic Unit) permettant les calculs simples du processeur : addition, soustraction, opérations logiques,

− Un MAC (Multiplier and ACcumulator) permettant les calculs de multiplication et d'addition,

− Un BS (Barrel Shifter) permettant le décalage de bits sur 16 ou 32 bits en mode logique et

Arithmétique,

− Un DAG (Data Address Generator), générateur d'adresses de données, un pointeur, indispensable pour la plupart des opérations.

Le processeur ADSP-2100 est le premier né de la famille. Ce processeur fonctionne avec un

Temps de cycle de 125ns, chacune des instructions est exécutable en un seul temps de cycle. Il ne dispose pas de mémoire interne de programme et de donnée. Il est conçu pour accéder à la mémoire externe [8]. Le secret de l’ADSP 2100 réside dans l’intégration totale des fonctions complexes qui sont : une unité arithmétique et logique (ALU) 16 bits, un multiplieur 16 bits et d’un accumulateur de 40 bits, un registre à décalage à barillet 32 bits, deux générateurs d’adresse et un séquenceur de programme figure (1.12). L’ADSP-2100 possède une mémoire cache d’instructions interne (16x24 bits).

Fig.1.12, Architecture interne de l’ADSP-2100

CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons montré l’intérêt de l’utilisation des DSP dans les différents domaines de traitement de signal, en exposant ses avantages qui font une grande utilité dans plusieurs applications.

D’autre part nous avons présenté un panorama des DSP à point fixe et des exemples de ces familles DSPs ont été sujet d’une étude descriptive afin de mettre en évidence les technologies proposées par différentes générations existantes actuellement sur le marché.

D’autre part, autant les DSP sont d’une efficacité redoutable lorsqu’on les utilise en bon escient autant leurs performances s’effondrent dés lors qu’on les sort de ce cadre. L’un des points critiques concerne le volume susceptible d’être traité. La capacité d’adressage des DSP est par nature limitée de quelques dizaines à quelques centaines de Kmots.

La famille TMS320C54x, elle fera l’Object du chapitre suivant.