CHAPITRE II

LA FAMILLE DES DSP TMS320C54x

INTRODUCTION

L’utilisation des techniques numériques a nettement pris le pas sur les techniques analogiques vu leurs nombreux avantages qui ont révolutionné et bouleversé l’électronique.

Et ceci dans de nombreux domaines parmi lesquels on cite : le traitement du signal, les télécommunications, le traitement de la parole, les radars, les applications médicales, la commande,…etc.

L’apparition des microprocesseurs standard, suivis des microcontrôleurs, puis des DSPs (processeurs pour traitement de signal), a rapidement assuré l’avantage des solutions programmées sur les solutions câblées [4].

Les DSPs ont pu satisfaire deux objectifs : le calcul numérique et la notion du temps réel.

Dans ce chapitre il sera question d’une présentation générale de la famille  TMS320C54x, en mettant l’accent sur le DSP TMS320C541 du Texas Instruments, les principales caractéristiques

Puis d’un développement architectural et d’une étude détaillée de leurs différents éléments.

1. LA FAMILLE TMS320C54x

La familleTMS320C54x a été créé pour répondre au marché du téléphone mobile qui demandait un DSP à virgule fixe et une faible consommation, avec un jeu d’instructions adapté aux algorithmes du GSM. Plus généralement, ces DSPs sont bien adaptés aux systèmes embarqués temps réel.

Le DSP TMS320C54x   est un processeur de traitement numérique du signal  à virgule fixe, satisfait les besoins spécifiques aux applications en temps réels [4], [9], [10].

L'unité centrale (CPU) de C54x, avec son architecture de Harvard modifiée, permet une réduction minimale en terme de consommation et un degré élevé de parallélisme. De plus, la souplesse des modes d'adressage et le jeu d’instruction élevé améliorent les performances du système global.

1.1Les avantages des DSPs C54x :

- Architecture de Harvard établie autour d'un bus de programme, trois bus de données, et quatre bus d’adresses pour accroître les performances et la polyvalence ;

- Conception avancée d'unité centrale (CPU), un degré élevé de parallélisme ;

- Un jeu d'instructions fortement spécialisé pour des algorithmes plus rapides et pour optimisée l'opération du langage de haut niveau ;

- Conception d'architecture modulaire  pour le développement rapide des dispositifs ;

- Technologie avancée pour une faible consommation, et utilisation des nouvelles techniques de conception statiques.¶

## 1.2Les composants de la famille TMS320C54x

La famille C54x est aujourd’hui l’une des plus utilisées, en particulier dans le domaine des télécommunications avec les mobiles. Elle possède des bonnes performances en consommation, en vitesse,  et en prix, avec un jeu d'instruction adapté aux algorithmes du GSM notamment. D'autant plus, ce type de DSPs est bien adapté aux systèmes embarqués temps réel. Sont architecture se caractérise par [10] :

- CPU :

- Quatre bus internes et deux générateurs d’adresse ;

- Une ALU 40 bits pouvant travailler en double précision ou en mode dual ;

- Deux accumulateurs 40 bits ;

- Une unité de multiplication et d’addition, avec un multiplieur 17 × 17 bits ;

- Unité de comparaison, sélection, sauvegarde (CSSU), appelée aussi accélérateur de Viterbi ;

- Un calculateur d’exposant en un seul cycle pour faciliter les calculs en format flottant nécessaire dans certaines applications ;

- Un registre à décalage 40 bits ;

- Huit registres auxiliaires et une pile logicielle ;

- Un jeu d’instructions contenant des instructions monocycle spécialisées dans le traitement de signal, comme le filtrage adaptatif ou les filtres symétriques.

- Mémoire :

  - 192 Kmots de 16 bits d’espace mémoire (64 Kmots pour la mémoire    ¶programme, 64 Kmots pour la mémoire données, et 64 Kmots pour les E/S), avec prolongement de la mémoire ¶programme dans le C548, le C549, le C5402, le C541, et le C542.

    - jeu d’instructions :

- opérations de répétition d'une Simple instruction et de répétition de bloc; ¶

- Instructions de déplacement de bloc mémoire pour une meilleure gestion de ¶programme et les données ;

- Instructions avec un long opérande de 32 bits ; ¶

- Les instructions avec 2 ou les 3-opérandes exécutés simultanément ;

- Instructions arithmétiques avec enregistrement et chargement parallèle ;

- Stockage des instructions conditionnelles ;

- Rapidité du retour de l’interruption ;

- périphériques

- Ports séries synchrones ;

- Ports séries synchrones multiplexés en temps TDM pour connecter des DSP en chaîne;

- Ports séries synchrones avec buffer (BSP : Buffred Serial Port) dont la taille peut aller jusqu'à 2 Kmots ;

- Ports séries synchrones multicanaux McBSP (jusqu’à 128 canaux), permettant la connexion directe full-duplex avec des interfaces téléphoniques T1/E1 ou H100 ;

- Un contrôleur de DMA (Direct Memory Access) 6 canaux ;

- Une interface parallèle avec processeur hôte (HPI pour Host Port Interface) ;

- Un timer. Ces composants peuvent être alimentés selon leur référence UC, VC, LC, ou C en    1.8V, 2.5 V, 3.3 V, OU 5 V.

Fig.2.1, architecture du processeur TMS320C54x

2. LE DSP TMS320C541

2.1 Description générale

Le TMS320C541 est le premier membre de la famille TMS320C54x des DSPs à point

Fixe de 16 bits du fabricant américain Texas instruments. L’architecture de cette famille présente une amélioration importante par rapport aux précédentes C2x et C5x. Seuls les périphériques et l’interfaçage du processeur restent classiques [11]. L’architecture de base est de type Harvard modifiée, comprenant un bus pour la mémoire programme, trois bus pour la mémoire de données et quatre bus d’adresse. Les mots de programme et de données sont sur 16 bits ainsi que l’adressage. Celui-ci permet d’accéder à 64 kmots de mémoire programme, 64 kmots de mémoire données et 64 kmots d’entrée/sortie, soit un total de 192 kmots. L’accès simultané au programme et aux données permet de paralléliser les opérations. Il y a 3 lectures et une écriture mémoire qui peuvent être effectuées en un temps de cycle. L’étude de l’architecture du processeur (figure2.2) permet de constater le fort parallélisme de l’unité centrale (CPU). Elle comprend un multiplieur/accumulateur composé d’un multiplieur et d’un additionneur 40 bits. Une unité arithmétique et logique (ALU) sur 40 bits pouvant effectuer différentes opérations  arithmétiques et de manipulation de bits, dont le résultat est stocké au choix dans un des deux accumulateurs 40 bits

Fig.2.2, architecture du processeur TMS320C541

2.2 Caractéristiques principales du TMS320C541

- Quatre bus internes et deux générateurs d’adresse ;

- Une ALU 40 bits pouvant travailler en double précision ou en mode dual ;

- Deux accumulateurs 40 bits ;

- Une unité de multiplication et d’addition, avec un multiplieur 17x17 bits ;

- Un registre à décalage 40 bits ;

- huit registres auxiliaires et une pile logicielle ;

- Un jeu d’instructions contenant des instructions monocycle spécialisées pour le

Traitement de signal, comme le filtrage adaptatif ou les filtres symétriques.

- Un accélérateur de viterbi ;

- Port série synchrone;

- Port série synchrones multiplexés en temps TDM pour connecter des DSP en chaîne ;

- Ports série synchrone multicanaux (McBSP) avec jusqu’à 128 canaux, permettant la connexion directe full-duplex avec des interfaces téléphoniques ;

- Un contrôleur de DMA (Direct Memory Access) 6 canaux ;

2.3 Architecture interne du TMS320C541

L’unité centrale de calcul du TMS320C541 comprend une ALU (Unité Arithmétique et

Logique) sur 40 bits, 2 accumulateurs de 40 bits, un registre à décalage, un multiplieur 17x17

Bits, un additionneur sur 40 bits, une unité de comparaison, sélection et stockage (CSSU), et une unité de génération d’adresses de données et de programme.

- Unité arithmétique et logique (ALU)

Ce bloc effectue des calculs arithmétique et logique sur 40 bits et comporte 2 accumulateurs (A et B), figure (2.3). Les opérations s’effectuent en un seul cycle pour la plupart, et leur résultat est stocké dans les deux accumulateurs. Quelques instructions permettent les calculs de mémoire à mémoire. Les opérandes viennent, pour le premier, soit du registre à décalage soit du bus de données DB, et pour le second, de l’un des 2 accumulateurs, du bus de données CB, ou du registre T. L’ALU comporte un dispositif de détection et de correction de saturation ; selon le mode choisi grâce au bit OVM, le contenu de l’accumulateur sera remplacé ou non par la valeur la plus grande (007FFFFFFFh) ou par la plus négative (FF80000000h), s’il y a saturation. Le bit de retenue (C) set modifié par la plupart des opérations de l’ALU et sert de test pour des opérations de branchement, appel et retour de sous-programme ; ce bit est chargé par les instructions RSBX et SSBX. L’ALU peut fonctionner dans un mode particulier sur 2 mots de 16 bits et effectue alors des opérations duales (2 additions par exemple) simultanément. Ce mode est activé positionnant le bit C16 de ST1 [11,12].

Fig.2.3, Unité Arithmétique et Logique

- Les accumulateurs A et B

Ces accumulateurs servent de destination pour l’ALU aussi bien que pour le

multiplieur/additionneur. Ces 2 accumulateurs sont composés de 3 champs figure (2.4) : un

Accumulateur bas (AL ou BL) qui comporte les 16 bits de point faible, un accumulateur haut

(AH ou BH) qui comporte les 16 bits de point fort et un champ de 8 bits de grade (AG ou BG)

Qui permet d’éviter les saturations lorsque l’on effectue des additions ou des soustractions sur 32 bits. Ces registres sont mappés en mémoire et accessibles ainsi directement par des instructions utilisant la mémoire. Les 17 bits (32 à 16) de l’accumulateur A peuvent servir d’opération au multiplieur/ additionneur. Les accumulateurs (haut et bas) peuvent être sauvegardés en mémoire donnée avec ou sans décalage. Le contenu d’un accumulateur peut être décalé en utilisant le bit de retenue (C) ou non ; selon le type d’instruction, le nombre de bit de décalage peut être stocké dans ASM contenu dans STI (valeur de –16 à +15). Selon la valeur du bit de mode d’extension du signe (SXM). Les décalages à droite se feront avec où sons extension du signe.

L’accumulateur étant sur 40 bits, le contenu des 8 bits de garde (AG ou BG) détermine si la valeur de l’accumulateur sur 32 bits est ou non saturée lors d’une sauvegarde en mémoire. Le bit de contrôle SST (saturation on store) détermine si, lors d’une sauvegarde, la valeur de

L’accumulateur doit être saturé à la valeur extrême sur 32 bits. Les deux accumulateurs sont

Également adaptés au traitement d’instructions particulières plus loin pour le filtrage non récursif et adaptatif ainsi que pour le calcul de la distance euclidienne entre deux vecteurs [12].

Fig.2.4, Accumulateurs A et B

- Registre à décalage

Ce registre de 40 bits, situé au cœur de la CPU, sert à cadrer les données en provenance de la mémoire ou bien la valeur de l’accumulateur avant une opération dans l’ALU. Il permet de cadrer la valeur de l’accumulateur et de le normaliser, notamment avant de le sauvegarder figure (2.5). L’entrée du registre peut être connectée au bus DB pour une donnée sur 16 bits, aux bus DB et CB pour une donnée sur 32 bits ou à l’un des deux accumulateurs sur 40 bits. Sa sortie va vers l’une des entrées de l’ALU ou vers le bus d’écriture EB à travers l’unité de sélection MSW/LSW. Le bit SXM contrôle l’extension du signe des données lors d’un décalage à droite.

Lorsque la valeur du compteur de décalage est positive, le décalage se fait vers la gauche et si

Cette valeur est négative, vers la droite [11].

Fig.2.5, Registre à décalage

La valeur du décalage sera, selon le type d’instruction, contenue dans le champ ASM du registre d’état ST1 ou dans le registre T ou bien spécifiée par une valeur immédiate.

- Le multiplicateur / additionneur

Contrairement aux DSPs des précédentes générations, le multiplieur n’est pas couplé à l’UAL pour les opérations de multiplication/addition très utilisées en traitement numérique du signal, mais possède un additionneur 40 bits dédié. Cela permet l’exécution d’une instruction MAC en un seul microcycle figure (2.6).

Fig.2.6, Architecture du multiplieur/ additionneur

Le multiplieur utilise des mots de 17 bits, chaque mot de 16 bits étant considéré comme un mot de 17 bits avec extension du signe si la multiplication est signée, et avec mise à zéro du bit de point fort (bit 16) si la multiplication est non signée.

- Les registres internes

Le CPU comporte un certain nombre de registres internes faits  pour stocker des adresses, des opérandes ou des résultats de calculs. Parmi ces registres on retrouve :

- Un compteur de programme (PC) : c’est un registre sur 16 bits qui contient à tout moment l’adresse de la prochaine instruction à chercher en mémoire. Le PC est normalement incrémenté après la recherche de chaque instruction. Il est chargé avec une nouvelle adresse par les instructions de branchement ou d’appel de fonction.

-Un pointeur de pile (SP) : le pointeur de pile est utilisé pour les opérations de gestion automatique de la pile. La pile est utilisée en particulier pour l’appel de fonctions et le déclenchement de routines d’interruption. La pile est étudiée en détail plus loin.

-Deux accumulateurs (A et B) : Les deux accumulateurs  sont deux registres de 40 bits. Ils sont faits pour stocker certains arguments des instructions arithmétique et logique, ainsi que les résultats de ces instructions. Le fait que ces accumulateurs aient 40 bits (32 bits+8 bits de garde) leur permet de stocker sans perte d’information le résultat de multiplication 16 x16 bits, et même d’accumuler un nombre important de résultats partiels sans risque de dépassement. Cela est particulièrement intéressant pour les opérations de filtrage ou produit scalaire, ou on doit accumuler un nombre important de produit partiels.

-Un registre temporaire (T) : ce registre de 16 bits contient les résultats temporaires et certains des arguments pour les instructions complexes et les instructions spéciales.

- Trois registres de gestion des répétitions (BRC, RSA, REA) : ces trois registres de 16 bits contiennent le compteur  de répétition, l’adresse de début et l’adresse de fin pour la mise en œuvre des répétitions (boucles) de groupes d’instructions.

-Un registre de masque d’interruptions (IMR) : ce registre contient les masques d’interruptions individuels de toutes les sources d’interruptions possibles (périphériques interne et sources externes).

- Un registre de flags d’interruptions (IFR) : ce registre contient les flags d’interruptions individuels de toutes les sources d’interruptions possibles (périphériques interne et sources externes).

- Un registre de transition (TRN) : ce registre de 16 bits contient l’historique des transitions lors  du décalage de viterbi.

- Un registre d’adressage circulaire (BK) : ce registre de 16 bits contient la taille du buffer pour l’utilisation des modes d’adressages circulaires.

-Huit registres auxiliaires (AR0-AR7) : ces huit registres sont habituellement utilises pour stocker des adresses d’accès à des variables (pour pointer sur ces variables). Ils sont normalement utilisés pour accéder aux données via l’utilisation des modes d’adressages indirects. En pratique, ils peuvent parfaitement être utilisés à d’autres fins, pour exécuter et stocker les résultats de certains calculs simples par exemples.

Fig2.7, registres auxiliaires

- Les registres d’état et de contrôle

Le C541 possède 3 registres de contrôle : ST0, ST1 et PMST. Les deux premiers servent

À configurer le processeur et le PMST est utilisé pour la configuration et le contrôle de la

Mémoire. Ces 3 registres sont mappés en page 0 de la mémoire de données et peuvent être

Exploités par la CPU.

  - RegistreST0

| 15-13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARP | TC | C | OVA | OVB | DP |

| Bit 15-13 | ARP Spécifie le Registre Auxiliaire par défaut en mode comparatif (par défaut: AR0) |
| --- | --- |
| Bit 12 | TC Sert à stocker le résultat d’une opération logique |
| Bit 11 | C Bit de la retenue |
| Bit 10 | OVA Bit de saturation (Ove flow) pour le registre A |
| Bit 9 | OVB Bit de saturation (Over flow) pour le registre B |
| Bit 8-0 | DP Pointeur de la page de la mémoire des données |

Tableau2.1, registre ST0

  - RegistreST1

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAF | CPL | XF | HM | INTM | 0 | OVM | SXM | C16 | FRCT | CMPL | ASM |

| Bit 15 | BRAF | Indique si l’exécution d’une boucle est en cours lors d’une répétition |
| --- | --- | --- |
| Bit 14 | CPL | Indique le registre pointeur de la page des données DP ou SP (par défaut: DP) |
| Bit 13 | XF | Change l’état de la broche XF du DSP qui peut être visualiser sur un oscilloscope |
| Bit 12 | HM | HM Type de fonctionnement du DSP en mode HOLD |
| Bit 11 | INTM | Bit d’autorisation des interruptions non masquées (à0: autorisation; à1: masquage) |
| Bit 10 | 0 | Lu toujours 0 |
| Bit 9 | OVM | Bit pour l’activation mode de saturation |
| Bit 8 | SXM | Bit d’activation du mode d’extension du signe |
| Bit 7 | C16 | C16=1: l ’ALU fonctionne en mode double précision sur 40 bitsC16=0: l’ALU travaille en mode dual sur deux mots de 16 bits |
| Bit 6 | FRCT | Bit de Validation du mode fractionnaire |
| Bit 5 | CMPL | Définit le mode de comparaison pour le registre spécifié par ARP |
| Bits 4-0 | ASM | Spécifie le nombre de décalage (-16 à15) de l’accumulateur |

Tableau2.2, registre ST1

  - Registre PMST

| 15-7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPRT | MP/MC | OVLY | AVIS | DROM | CLOKFF | SMUL | SST |

| Bits 15-7 | IPRT | Sert de pointeur pour les vecteurs d’interruptions et définit la page de 128 mots dans laquelle est déclarée la table des vecteurs d’interruptions (par défaut: IPTR=1FFh et la table des vecteurs d’interruptions commence à l’adresse 1FFh*80h=FF80h) |
| --- | --- | --- |
| Bit 6 | MP/MC | Valide la ROM interne du DSP lorsque ce bit est à1 |
| Bit 5 | OVLY | OVLY = 1: Autorise le mappage de la mémoire RAM à double accès (DARAM) àla fois en espace programme et en escape données OVLY = 0: utilisation d’une mémoire externe (voir organisation de la mémoire) |
| Bit 4 | AVIS | Autorise l’apparition sur les broches du bus d’adresse du DSP des signaux d’adresse du programme interne |
| Bit 3 | DROM | DROM=0: la mémoire F000h-FFFFh (C542) dépend de la broche MP/MCDROM=1: la mémoire F000h-FFFFh (C542) sera la ROM interne et ne dépend pas de la broche MP/MC |
| Bit 2 | CLOKFF | CLKOFF = 0: l’horloge sort sur la broche CLKOUTCLKOFF = 1: désactivation de la sortie de l’horloge (haut impédance de |
| Bit1 | SMUL | Autorise ou non la saturation lors d’une multiplication |
| Bit 0 | SST | Autorise ou non la saturation des sauvées en provenance de l’accumulateur |

Tableau2.3, registre PMST

- Architecture des bus

Le processeur comporte quatre principaux accès aux données :

• le bus programme PB sert à véhiculer les instructions et les coefficients stockés dans la

Mémoire programme, ces données sont adressées par le bus d’adresse de la mémoire programme (PAB).

• Trois bus d’accès aux données sont raccordés à l’unité centrale de calcul, à la mémoire de

Données, aux périphériques, et aux circuits de génération d’adresse (programme et données). Ces bus CB, DB et EB véhiculent les données des éléments adressés par CAB, DAB et EAB

Respectivement. L’ensemble des bus d’adresse et de données est sur 16 bits. Les bus CB et DB (CAB et DAB) ne servent que pour le lecteur des données et EB (EAB) est dédié uniquement à l’écriture. Cette architecture de type Harvard modifiée permet un adressage de deux données et par registre auxiliaire. Le bus PB peut communiquer avec le multiplieur et l’additionneur ou vers l’espace de données (instructions de transfert MVPD et READA). Le TMS320C541 peut également accéder en lecture et en écriture aux périphériques internes via un bus spécial interfacé à travers un échangeur vers les bus DB et EB ; ces accès prennent 2 cycles ou plus.

2.4 Mémoire

Le DSP peut adresser un espace mémoire de 192 Kmots de 16 bits (8 Mmots) incluant mémoire interne et externe .Cet espace correspond à trois espaces spécifiques séparés de 64 Kmots de mémoire programme, 64 Kmots de mémoire de données (data) et 64 Kmots d’entrées/sorties pour le C54x figure (2.8) [11,13] Selon la version du circuit, le type et la taille de la mémoire intégrée dans le circuit sont différents. Chaque circuit comporte de la RAM à double accès (DRAM), de la RAM à simple accès (SRAM) et de la ROM interne. La RAM est généralement réservée aux données mais elle peut aussi être configurée pour faire partie de la zone programme.

•La DARAM interne : RAM à double accès prend en charge deux accès (lecture et écriture) par bloc mémoire en un cycle unique.

• La SARAM interne : RAM à accès unique prend en charge (lecture ou écriture) par bloc mémoire en un seul cycle.

• ROM interne : La ROM offre un stockage de mémoire non volatile pour le programme et la donnée. Cette ROM est à accès unique, seulement une lecture peut être effectuée en un temps. Chaque accès ROM requiert deux cycles.

Selon la version du circuit, le type et la taille de la mémoire intégrée dans le circuit diffèrent.

Fig.2.8, Répartition des adresses et types de mémoire (320C541)

Le Tableau (2.4) donne la répartition des adresses et des types de mémoire des 2 espaces pour le C541. Ce mapping sera différent pour les autres versions du circuit. L’utilisateur trouvera ces informations dans le Référence Set volume1 du circuit, le principe d’accès aux mémoires reste cependant le même.

| Type de mémoire | C541 | C542 | C543 |  | C545 | C546 | C548 | C549 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROM | 28ko | 2ko |  | 2ko | 48ko | 48ko | 2ko | 16ko |
| Program | 20ko | 2ko |  | 2ko | 32ko | 32ko | 2ko | 16ko |
| Program/data | 8ko | 0 |  | 0 | 16ko | 16ko | 0 | 16ko |
| DRAM | 5ko | 10ko |  | 10ko | 6ko | 8ko | 3ko | 8ko |
| SRAM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24ko | 24ko |

Tableau2.4, Organisation de mémoire dans le C54x

2.5 Les périphériques

Le processeur C541 dispose de plusieurs périphériques intégrés auxquels sont associés des registres de contrôle mappés en mémoire. Les périphériques disponibles dépendent de la version du circuit et comprennent :

- Un timer ;

- Un port série synchrone ;

- Plusieurs ports série bufférisés ;

- Un port à multiplexage temporel (TDM) ;

- Un port d’interface hôte (HPI) ;

- Un contrôleur de DMA à 6 canaux.

2.6 Les modes d’adressage

La puissance d’un DSP est liée en partie à ses modes d’adressage, qui permettent un codage des adresses et de l’instruction sur un seul mot (16bits), et rendent ainsi l’exécution possible en un temps de cycle. Cependant, certains modes d’adressage se font obligatoirement sur 2 mots, comme par exemple les initialisations de registres. Le C541 comporte 7 différents types d’adressage [12].

-Adressage immédiat, où la valeur de l’opérande est donnée dans l’instruction.

Une valeur est spécifiée sur 3, 4, 8 ou 9 bits pour un adressage court (instruction codée sur un mot) ou 16 bits pour un adressage long (instruction codée sur 2 mots) .Ce type d’adressage est utilisé lorsque l’on souhaite initialiser un registre.

Ex : LD #75h, A ; L’accumulateur A est chargé avec la valeur 75H, Instruction codée sur 1 mot (adressage court)

-Adressage absolu, où l’adresse de l’opérande est donnée dans l’instruction.

Ex : MVKD VALEUR, AR5 ; le mot situé à l’adresse VALEUR de la mémoire de donnée

Est copié dans la mémoire programme située à l’adresse *AR5

-Adressage par l’accumulateur, le contenu des 16 bits de poids faibles de l’accumulateur sert d’adresse (adresse calculée) qui pointe vers la mémoire programme.

Ex : Si CPL =0 et DP=2 LD 35h, A ; charge A avec le contenu de la mémoire à l’adresse 135h.

Si CPL =1 et SP=423 LD 35h, A ; charge A avec le contenu de la mémoire à l’adresse 458h.

-Adressage direct, où une partie de l’adresse de l’opérande est donnée dans l’instruction, le reste étant dans un pointeur de page par exemple, c’est un adressage par page de 128 mots (7 bits d’adresse pour une page), la page est sélectionnée par un pointeur sur 9 bits (512 pages).

- Adressage indirect, où les adresses des opérandes sont stockées dans des registres auxiliaires.

Ex: MPY *AR2, AR3, A ; multiplication de la donnée à l’adresse contenue AR2

Par celle pontée par AR3 et stockage du résultat en AR2

- L’adressage circulaire, les calculs sur les adresses contenues dans les registres auxiliaires se font modulo une certaine valeur (utile pour l’implémentation de l’algorithme de la FIR).

- L’adressage bit-reverse, utilisé pour les calculs d’adresse de la FFT.

- L’adressage indirect à deux opérandes, les instructions à deux opérandes permettent d’effectuer deux lectures et une écriture en un seul cycle.

2.7 Les interruptions

Ces DSPs possèdent quatre broches externes d’interruption INT0 à INT3 qui sont mémorisées sur le DSP, ce qui permet un fonctionnement asynchrone. A ces interruptions d’usage général, il faut ajouter une broche de reset RS et une broche d’interruption non masquable NMI (Non Masquable Interupt) [14].

Ces interruptions externes peuvent également être forcées par programme grâce à l’instruction INTR. Par ailleurs, des interruptions internes peuvent être générées par des périphériques intégrés : le timer génère TINT, les ports série génèrentRINT0, XINT0, RINT1, et XINT1.

Les broches interruptions externes sont échantillonnées plusieurs fois pour éviter les interruptions générées par du bruit. Il faut que le signal soit à l’état bas pendant trois cycles consécutifs pour qu’il soit pris en compte. Une fois qu’une interruption externe est détectée, les C5xx doivent échantillonner un signal à l’état haut au moins pendant deux cycles consécutifs avant de pouvoir détecter une nouvelle interruption. Les broches d’interruptions sont échantillonnées sur le front montant de CLKOUT1.Si ces interruptions fonctionnent de façon asynchrone, il faut allonger les impulsions sur au moins trois cycles pour garantir trois cycles à l’état bas.

Les interruptions sont vectorisées, la plus prioritaire est le Reset.

2.8 Jeu d’instructions

Le C541 dispose d’une liste très riche en instructions utilisées pour sa programmation en

Assembleur [15]. Dans le C541 chaque ligne de code (instruction) est divisée en quatre champs :

-champ d’étiquette : commence en colonne1, ce champ facultatif sert à insérer une étiquette (adresse symbolique) qui décrit l’adresse de l’instruction qui suite sur la même ligne.

-champ d’opération : commence après le champ d’étiquette, ce champ contient une mnémonique ou une directive, dépendant de si il s’agit d’une ligne d’instruction ou une directive.

-champ d’opérande : commence après le champ de l’opération, ce champ contient la liste d’opérande de l’instruction. Chaque opérande est séparé par une virgule.

-champ de commentaire : commence après le champ de l’opérande, mais doit absolument être séparé par un point-virgule. Tout ce qui est placé après le point-virgule est considéré comme du commentaire.

(Label: mnémonique operande1, operande2; commentaire)

On peut classer les instructions de ce processeur à cinq types des instructions :

-Les instructions arithmétiques : comme ADD, MAC, MAS, MPY, NEG, SUB, ZERO.

Exemples :

ADD : addition à l’accumulateur

ADD Smem, src ; src =Smem+ src

ADDC: addition à l’accumulateur avec retenue

- Les instructions Logiques: comme AND, BIT, BITF, CMPL, CMPM, OR, ROL, ROR, SFTA, SFTC, SFTL, XOR

Exemples :

BIT : test du bit

BIT Xmem, BITC ; bits varie de 0 à 15

BITT: test du bit spécifié par T

BITT Smem

-Les instructions de contrôles : comme B, BC, CALL, CC, IDLE, INTR, NOP, RC, RET

RPT, RPTB, RPTZ, TRAP, XC.

Exemples :

RPT : répète l’instruction suivante

RPTB [D] : répétition de bloc

CALL [D] : appel à un sous-programme

CALL [D] pmad ou CALLD pmad

-Les instructions  de gestion de données (Data Management) : comme LD, MAR, MV (D, K,M,P), ST.

Exemples :

LD : chargement de l’accumulateur avec décalage

LD Smem, dst

LD Smem, TC, dst

-Les instructions des applications spéciales : comme  ABS, ABDST, DELAY, EXP, FIRS

LMS, MAX, MIN, NORM, POLY, RND, SAT

Exemples :

DELAY : déplacement de donnée en mémoire data

DELAY Smem

FIRS : filtre à réponse impulsionnelle fine à coefficients symétrique

FIRS Xmem, Ymem, pmad

LMS : moindre carré

LMS Xmem, Ymem

CONCLUSION

Les DSPs sont des processeurs dédiés signal qui a révolutionné les systèmes embarqués. Ceci grâce à leur architecture particulière et leurs périphériques intégrés qui leur procurent puissance et rapidité. Ce chapitre est dédié à L’architecture interne (matérielle et logicielle), leurs périphériques de processeur utilisé (C541), Les DSPs TMS320C54x sont dédiés pour le traitement de la parole et sont à faible consommation .Ce sont des DSPs travaillant en virgule fixe pour le codage des données réelles et ont des bus de données et d’adresses de 16 bits.

Dans le chapitre suivant, nous exposons propagation et analyse des  erreurs de calcul dans DSP à point fixe.