CHAPITRE III

PROPAGATION ET ANALYSE DES  ERREURS DE CALCUL

INTRODUCTION

Lorsqu’un filtre (TFR) est effectué, des erreurs de quantification interviennent, liées à la longueur nécessairement finie des valeurs numériques codées à l’intérieur du DSP à point fixe sous la forme de mots binaires [16]. Elles impliquent une indétermination sur les résultats qui est ainsi affecté d’un bruit.

Ce chapitre décrit quelques généralités sur le TFR, et les sources d’erreurs de calcul rencontrées.

- TRANSFORMEE DE FOURIER RAPIDE

La transformée de Fourier rapide TFR est simplement un algorithme permettant de réduire le nombre d’opérations, en particulier le nombre de multiplications, pour calculer la TFD. Ce temps de calcul est en effet primordial pour réaliser des systèmes numériques en « temps réel ». Plusieurs algorithmes existent, pour réduire le nombre de multiplications nécessaires au calcul de la transformée de Fourier discrète (DFT). On se limite à celui de COOLEY et TUKEY, qu’est le plus utilisé [17].

Avec  WN=e-j2π/N appelés vecteur de rotation ou  coefficients de la TFR.

Dans tous les cas le calcul d’une FFT se traduit par un temps important. Pour améliorer ces temps de calcul de transformée de Fourier rapide et obtenir des résultats en « temps réel », il est nécessaire d’utiliser des processeurs de traitement de signaux (DSP : Digital Signal Processor). Ces processeurs possèdent des unités de calculs rapides.

  - Algorithme FFT radix-2  entrelacement temporel

D’une manière générale une TFR est réalisée à travers la décomposition d’une TFD en plusieurs TFD plus petites. La base (ou radix)  choisie de l’algorithme indique la puissance du nombre d’échantillons N à traiter. Le principe du radix 2 repose sur la décomposition d’une suite de N points en deux sous-suites de (N/2) point chacune [18]. les deux TDF peuvent être combinées pour donner la TDF de la suit originale. Dans ce cas, soit N une puissance de 2, pour calculer les deux TFD de (N/2) points, il faut 2(N/2)2 =N2 /2 multiplication, d’où une réduction d’un facteur de 2 sur l’évaluation directe. Le processus peut être itéré ainsi en décomposant la TFD de (N/2) point en 2 TFD de (N/4) points, la TFD de (N/4) points en deux  TFD de (N/8) points et ainsi suite de suite jusqu’à décomposition totale de la suite.

Figure 3.1, Représentation schématique de la TFR  à entrelacement temporel Radix 2

  - Procédure de calcul

A entrelacement temporel divise la séquence d’entrée x(n) en deux sous-séquences x1(n) et x2(n), respectivement paire et impaire et composée de (N/2) points chacune [19].

On pose :

x1(n)= x (2n)

x2(n)=x (2n+1)      pour  n=0, 1, 2,…, N/2-1

Soit l’équation :

On remarque queWN2nk=WN/2nk , d’ou l’équation1. Qui devient

Pour  k=0, 1, 2,…, N/2-1

CommeWNk+N/2=-WNk , l’équation  devient comme suit :

Pour  k=0, 1, 2,…, N/2-1

Le processus de décomposition continue, Y(k) et Z(k) peuvent être décomposés à leur Our pour former 4 TFD de N/4 points.

Soit :

Pour  k=0, 1, 2,…, N/4-1

Et

Pour  k=0, 1, 2,…, N/4-1

Où U(k) et V(k) sont des TFD de (N/4) points représentant ainsi les sou-séquences paire et impaire de la séquence x1(n). De même pour R(K) et S(k) qui représentent les sou-séquences de x2(n). D’une manier la procédure de décomposition continue ainsi jusqu’à l’obtention d’une paire d’équation pour deux points seulement.

- ERREURS DE CALCUL DANS UN DSP A POINT FIXE

Par principe un processeur à arithmétique entière (tel que le TMS320C54x) est moins précis qu'un processeur opérant en virgule flottante. Ce dernier dispose d'une dynamique de codage plus importante lui offrant l'avantage d'être plus rapide et plus précis.

A vrai dire lors de tout filtrage numérique (en particulier le calcul d'une TFR) est effectué, des erreurs de quantification se produisent. La longueur nécessairement finie des emplacements mémoire implique une indétermination sur le résultat obtenu qui est ainsi affecte d’un bruit [16].  Trois types d'erreur ont effet sur la précision du résultat:

- erreur d'entrée liée à la résolution du convertisseur Analogique/Numérique.

- erreur des facteurs de rotation (ou coefficients) introduite par le format fixe des emplacements mémoire.

- erreur arithmétique due à la contribution des différentes opérations arithmétiques et Logiques dans l'unité de calcul.

Ces trois types d'erreur se propagent de l'entrée vers la sortie du filtre, le bruit engendré est étroitement lié aux effets de troncature et d'arrondi effectués sur les données en entrée et durant tout le calcul dans l'unité arithmétique et logique. Dans la plupart des cas les effets de troncature et d'arrondi peuvent être modélisés statistiquement en remplaçant chacune des sources d'erreur par un bruit blanc uniformément distribué en amplitude sur un domaine qui dépend du type de quantification résultant. Le plus souvent ces sources d'erreur sont supposées décorrélées et indépendantes du signal d'entrée.

La figure 3.2 ci-dessous représente les sources d'erreurs dans un processeur DSP à virgule fixe.

Fig3.2, Sources d'erreurs dans un DSP à virgule fixe

2.1 Bruit d'entrée

Le Convertisseur Analogique / Numérique (CAN) introduit une erreur de quantification aléatoire que l'on peut considérer comme un bruit blanc. Ce bruit, qui prend source dans le CAN, est amplifié par le filtre numérique et se retrouve en sortie. Il est appelé "bruit d'entrée". Ce bruit se propage comme un bruit blanc. Il est amplifié par le filtre indépendamment de sa structure. Le tableau 3.1 montre les effets de quantification d'un format fixe sur n bits pour un signal d'entrée donné.

| Nombre de bits du CAN affectés à [-1V +1 V [ | N | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de niveaux de quantification | N=2n | 256 | 1024 | 4096 | 65536 | 16777216 |
| Pas de quantification du domaine [- 1 V +1 V [ | Q=2(n-1) (millivolts) | 7.8 mV | 1.9 mV | 0.48 mV | 30 μV | 0.12 μV |
| Erreur maximale de quantification | Q/2=2-n (volts) | 39 mV | 0.95 mV | 0.24 mV | 15 μV | 0.06 μV |
| Valeur efficace du bruit rajouté par la quantification | Q/12 (volt) | 2.26 mV | 0.56 mV | 0.14 mV | 8.8 μV | 0.03 μV |
| Rapport signal sur bruit pour un signal sinusoïdal, exprimant la dynamique atteinte en dB | 20.log⁡[2N-16] =1.76+6.02*n Db | 50dB | 62dB | 74dB | 98dB | 146dB |

Tableau 3.1, Effets de la quantification sur n bits, en format fixe, d'un signal d'entrée dans le domaine [-1 volts + 1 volts [

La quantification du convertisseur est une règle de correspondance entre le nombre infini de valeurs possibles pour xe(t) et le nombre fini de valeurs permises pour xk(t), liée au fait au terme de la conversion où un nombre binaire de longueur finie portera l'information. Elle peut être menée par arrondi (fig. (3.3) diagrammes à gauche) ou le plus souvent, car les circuits sont plus simples, par troncature (fig. (3.3) diagrammes à droite). Dans tous les cas, une erreur de quantification ck est commise; elle correspond à une perte d'information et doit être minimisée par le choix d'un pas de quantification suffisamment faible:

εk=xkt-xe(t)

ε=xk-xe

.

Fig3.3, Quantification par arrondi et par troncature

En réalité, lorsque l'amplitude analogique d'entrée d'un CAN approche d'une zone de transition, le CAN convertit de plus en plus souvent (au rythme de la fréquence d'échantillonnage) l’amplitude analogique dans le nouveau code (adjacent à l'ancien code). Le point de transition correspond à l'amplitude pour laquelle le CAN convertit avec une probabilité égale dans l'un ou l'autre des deux codes adjacents.

Dans le cas de filtre numérique:

e(n), le bruit de quantification;

xe(n), un signal échantillonné (mais non quantifié);

y(n), la sortie d'un filtre numérique.

Fig. 3.4, Bruit de conversion Analogique / Numérique

On peut écrire que y(n) = h(n) * {xe(n) + e(n)} = h(n) * xe(n) + h(n) * e(n).

Du point de vue du filtrage, on peut en conclure que le signal échantillonné et le bruit de quantification seront filtrés exactement de la même façon. Cela ne signifie toutefois que le rapport signal à bruit n'évoluera pas entre l'entrée du filtre et sa sortie, e(n) étant la plupart du temps un bruit blanc, ce qui n'est pas en général xe(n).

Remarque: si un calcul de signal à bruit est nécessaire, il faut savoir que la puissance P d'un signal x(n) est définie comme suit:

P=limN→∞12N+1n=-NNx2(n)

2.2 Bruit des coefficients

Le bruit des coefficients provient de la quantification des coefficients (tableau 3.2) qui fait que certaines valeurs sont accessibles et d'autres non. Chaque "coefficient théorique souhaité" est le plus souvent remplacé par un "coefficient pratique réalisé" plus ou moins "voisin". La différence entre le coefficient souhaité et le coefficient réalisé peut être connue d'avance. Pour l'exemple indiqué au tableau, le coefficient 0,2999 est réalisé par la valeur la plus proche qui est 0,250. L'erreur est bien prévisible. Ce bruit ne se comporte pas comme un bruit blanc et ne se propage pas comme un bruit blanc. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un bruit, mais plutôt d'une incapacité à réaliser la majorité des coefficients avec précision.

• Dans une transformée de Fourier (DFT, FFT), les coefficients en sinus et cosinus ne sont pas réalisés exactement.

• Dans le cas d'une transformée en z, on ne peut pas placer les pôles et zéros exactement où l'on veut, mais seulement en un nombre limité de points alignés et disposés par paquets et par zones.

De tels bruits sont naturellement moindres dans une représentation format flottant, qu'en format fixe.

Tableau 3.2, Exemple de quantification lié à l'emploi sur 4 bits du format binaire complément à deux

Ces considérations doivent nous amener à ne pas demander des performances de filtrage irréalisables. Elles permettent aussi de savoir comment minimiser la différence entre le filtre souhaité et le filtre réalisé, car les coefficients accessibles sont connus.

2.3 Bruit arithmétique ou bruit de calcul

Considérons deux nombres de n bits; l'écriture du résultat de leur addition peut nécessiter un nombre comptant jusqu'à (n+1) bits, et leur multiplication un nombre comptant jusqu'à 2n bits. Les calculs réalisés pour effectuer un traitement numérique, une opération de filtrage par exemple, peuvent donc conduire à deux phénomènes: un dépassement de capacité (sous-entendu de représentation du résultat) ou une troncature.

Pour les DSPs à virgule fixe:

Par exemple, soient (B+1) bits employés pour écrire un nombre représentant en binaire une valeur décimale fractionnaire positive (do = 0) ou négative (do =1).On vérifiera sur cet exemple (en posant Xm= 1) que 011010 correspond à (+0,8125)10 et que 1011010 correspond à (-0,8125)10.

Il est nécessaire de faire appel à des facteurs d’échelle fixe Xm pour représenter les échantillons sous forme fractionnaire. Ces facteurs d’échelle doivent être très précautionneusement calculés a priori, en envisageant tous les cas de figure, non seulement,

Comme en virgule fixe, du point de vue des amplitudes possibles à l’entrée du filtre, mais du point de vue de toutes les éventualités possibles pour les résultats intermédiaires.

- Dans notre cas l’algorithme utilisé c’est la TFR donc dans un premier temps il faut analyser la structure de base de l'algorithme de TFR et faire ainsi le bilan des sources d'erreur.

- STRUCTURE DU CROISILLON ET BILAN DES

SOURCES D'ERREUR

3.1Opérations de base dans un papillon

Les données d'entrée ayant subi les opérations de fenêtrage et d'inversion binaire des indices, sont écrites dans les deux buffers transitoires. Relues, elles sont traitées durant log2N étages successifs. Les résultats intermédiaires sont temporairement stockés dans les mêmes emplacements mémoire où sont testés et renormalisés en cas de dépassement de capacité. Chaque étage est constitué de N/2 croisillons, chaque croisillon commence par la lecture de deux éléments complexes et se termine par l'écriture dans les mêmes emplacements mémoire de deux nouveaux nombres complexes. Tout se passe de la même manière pour le reste des papillons de l'étage en cours [20].

Pour modéliser le croisillon, on introduit les notations suivantes:

: sont les mantisses des données en entrée du croisillon,

: sont les mantisses des données en sortie du croisillon,

: sont les exposants, d'entrée et de sortie de l'étage,

A : est le gain associé aux décaleurs.

La figure 3.5 représente le graphe d'un croisillon situé à un étage i non entaché d'erreurs. On déduit les relations suivantes:

Fig.3.5, Graphe d'un croisillon sans sources d'erreur

En se référant aux notations définies précédemment, le développement des expressions Aboutit aux relations suivantes:

En prenant comme notation (C) = cos et (-S) = - sine

3.2 Bilan des sources d'erreur dans un papillon

Trois types d'erreur complexes peuvent intervenir dans un croisillon:

• les erreurs des échantillons d'entrée du croisillon qui sont définies comme la différence entre les données réelles et les données exactes, on les note e(X) et e(Y),

• l'erreur due à la quantification des facteurs de rotation W et que l'on note e(W),

• les erreurs ed(X) et ed(Y) liées à la quantification des résultats après passage dans le décaleurs, augmentées de l'erreur due aux additionneurs: elles expriment l'erreur arithmétique

Globale en sortie du croisillon.

Le graphe représenté dans la figure 3.6 montre les entrées/sorties d'un croisillon entaché des sources d'erreur énoncées précédemment.

Fig.3.6, Graphe d'un croisillon entaché de bruit

En se référant à la figure 3.6 où les différents types d'erreur sont pris en compte, les relations deviennent:

L'erreur de mantisse en sortie du croisillon s'écrit alors:

Les trois sources d'erreur introduites apparaissent explicitement sous forme d'une erreur totale

En sortie du croisillon.

4. ANALYSE DES ERREURS DANS L'ALGORITHME DE

TRANSFORMEE DE FOURIER RAPIDE

Au cours de cette analyse on admet par hypothèse que les erreurs sont assimilables à un bruit blanc et qu'aucun des échantillons du bloc de données de chacun des étages de la TFR n'est corrélé avec les autres. Les erreurs sont de valeur moyenne nulle et leur moment d'ordre deux est donc égal à leur variance. En adoptant la notation suivante:

Mi=e(i)2   Et   Mij=eij2.

La variance est donc supposée comme égale à l'énergie moyenne et au moment d'ordre deux moyens [21].

4.1 Erreur de quantification d'entrée

Le fenêtrage temporel qui est une opération de pondération des données consiste à calculer le

Vecteur d'entrée Ve sur lequel le calcul de la transformée de Fourier est effectué. Chacun des

Éléments de ce tableau est obtenu par multiplication d'un coefficient de la fenêtre et de

L’échantillon réel stocké en mémoire. Il s'agit à présent d'évaluer la variance de l'erreur de quantification entachant les données d'entrée. La figure 3.7 montre la réalisation de l'opération de fenêtrage par l'intermédiaire d'un produit de deux nombres affectés d'une erreur

De quantification. Soit (X = F.D) un élément du vecteur Ve. Où F est un coefficient de la fenêtre et D la donnée réelle. On note;

e(D) : l'erreur de quantification de la donnée D et MD son moment d'ordre 2;

e(F) : l'erreur de quantification de F et MF son moment d'ordre 2;

eq : l'erreur de quantification due au multiplieur et Mq son moment d'ordre 2;

e(X) : l'erreur totale associée à l'opération de pondération.

Fig. 3.7, Sources d'erreur dans une opération de pondération

L'erreur totale en sortie s’exprimé comme  suit.

Après élimination des termes croisés ainsi que les termes d'ordre 3 négligeables, le moment

D’ordre deux moyens de cette erreur peuvent être obtenu par la relation suivante:

MX=1/2[F2MD+D2MF+Mq]

D2< 1 et le facteur 1/2 est dû au fait que nous calculons la transformée de Fourier des données réelles.

L’erreur de quantification d'entrée est dans la plupart des cas imposée par la résolution du convertisseur A/N. Cette erreur reste donc imposée en entrée et représente la valeur initiale de l'erreur totale obtenue en sortie du filtre de Fourier.

4.2 Erreur de quantification due aux facteurs de rotation

4.2.1 Optimisation de la table trigonométrique des coefficients

La représentation binaire en virgule fixe et en complément à deux est le mode de représentation des données que nous avons adopté pour le traitement réalisé [21]. Dans ce cas tout nombre L, -1≤ L<1 est codé sur (b+ 1) bits et la virgule binaire est située immédiatement à droite du bit de poids le plus fort appelé "bit de signe". Le poids du bit le plus faible qui est 2-b représente le pas de quantification q. Soit Lq la représentation numérique de L, en considérant que l'erreur ε== Lq - L est de densité de probabilité p(ε), son moment d'ordre deux est égal à q212, cependant il reste dépendant du type de quantification rencontré.

Nous avons vu précédemment que pour N échantillons d'entrée, il suffit de log2N étages successifs pour calculer le spectre correspondant. Ces étages diffèrent par la valeur des angles

Des facteurs de rotation utilisés, plus particulièrement pour θ=0 et θ=π/2, c'est-à-dire pour

Wk=l et Wk=-j. La représentation des nombres en complément à deux qui couvre la gamme

(-1, l-q) introduit une erreur de quantification sur le nombre 1 mais pas sur -1. Pour simplifier

La structure de l'algorithme de TFR, nous n'avons pas traité de façon particulière les croisillons opérant sur les angles 0 et π/2. Aussi, les multiplications par cos(0) et sin (π/2) sont-elles effectuées. L'adoption des tables (+cos, +sin) ou (+cos,-sin) entache alors ces opérations d'erreurs; il n'en va pas de même pour la table négative (-cos,-sin) qui permet de réaliser exactement la multiplication par 1 via la multiplication par -1. Les échantillons complexes en sortie du croisillon qui sont décrites selon la table

(+cos,-sin) peuvent être modifiées selon la table (-cos,-sin) par un simple changement de signe et deviennent :

Puisque les données d'entrée sont réelles, tout résultat d'un croisillon obtenu avec θ=0 est à partie imaginaire nulle. Quel que soit le numéro de l'étage d'une TFR à N points réels, on obtient une proportion de P=2-i (avec i=1) résultats nuls qui ne sont pas entachés d'erreur de quantification. Quand aux facteurs de rotation Wk= 1 et Wk=-j, ils prennent des proportions régressives en passant d'un étage i à un étage i+1. Les coefficients Wk s'expriment d'une manière générale selon la relation suivante:

Wk=e-2jπk/N

Avec:    k=N2-i.L   où L= 0, ...2i-1-1  (i≥1 est le numéro de l'étage)

4.2.2 Effets de l'arrondi des facteurs de rotation

Les facteurs de rotation réellement utilisés par le processeur représentent une approximation des coefficients théoriques, dont la valeur de la partie réelle et imaginaire est comprise dans

L’intervalle [-1, +1]. Une quantification à b bits entraîne sur le coefficient Wk une erreur

D’arrondi Δ(n)=δR(n)+jδI(n) tel que l'on ait:

δRn≤2-b  Et  δIn≤2-b

D'après ces relations, il vient l'inégalité suivante:

ξm=Δ(n)≤2.2-b

Un maximum pour ξmest donc fourni par la valeur2.2-b. En pratique les valeurs trouvées

Pour  ξmsont nettement inférieures à ce maximum [58,59]. On trouve ξm= 0.6 2-b pour les

Valeurs de N≥ 64. Dans notre cas (où b=15) le moment d'ordre 2 de cette erreur maximale vaut ξm2= 3,352.10-10en notant toutefois que ξmest nul lors des deux premiers étages quand une table négative (-cos,-sin) est utilisée. D'une manière générale, il apparait clairement que l'erreur de quantification due aux facteurs de rotation est négligeable et que sa contribution au bruit total engendré est faible. Cependant l'utilisation d'une table de coefficients (-cos,-sin) est préférable à l'utilisation d'une table (+cos, +sin) ou (+cos,-sin) [22,23].

4.3 Erreur de quantification arithmétique

Tout calcul numérique est à base d'opérations arithmétiques et logiques. D'une manière

Générale c'est l'erreur arithmétique qui a le plus d'effet sur la précision du résultat. Plusieurs auteurs ont rappelé que lors du calcul d'une TFR, c'est l'erreur arithmétique qui contribue le plus à la dégradation du spectre. Nous nous attachons dans ce paragraphe à analyser cette erreur en mettant l'accent sur les fonctionnalités qu'offre le processeur pour diminuer le bruit de calcul [23].

4.3.1 Erreur de quantification due aux additionneurs

Dans d'autres architectures de processeurs à arithmétique entière, citons entre autres la famille TMS de chez Texas Instruments, il y aurait lieu de faire intervenir une erreur de calcul supplémentaire due à la liaison multiplieur/accumulateur (erreur d'arrondi). La multiplication complexe se réalisant généralement par quatre multiplications réelles, ceci conduit à introduire une puissance de bruit égale à 4∆2(avec ∆=112.2-b ) dans ces architectures où le

multiplieur/accumulateur est à 2B bits (B est le format des données). Le DSP que nous utilisons dispose d'un multiplieur/accumulateur à 40 bits (ou 2B+8 bits) qui permet de réaliser la liaison précédente sans perte de bits donc sans erreur. Il reste tout de même une puissance de bruit d'arrondi due aux additionneurs du croisillon. Cette erreur s'ajoute donc à celle introduite par les décaleurs pour exprimer l'erreur arithmétique globale en sortie du croisillon.

4.3.2 Erreur de quantification due aux décaleurs

Le décalage est une opération d'une nécessité primordiale pour les processeurs opérant en

virgule fixe. Les résultats des calculs intermédiaires sont souvent affectés de décalage dans le but de remédier aux dépassements de capacité.

On sait que les croisillons délivrent des sorties en ajoutant des termes et les résultats obtenus peuvent nécessiter plus de bits que chacune des entrées. Comme solution à ce problème, nous avons employé une technique dite "format flottant par bloc conditionnel". Dans ce paragraphe nous allons essayer de décrire les quelques techniques existantes pour argumenter et mieux justifier ce choix. Généralement il y a trois méthodes qui sont proposées pour éviter les erreurs dues au dépassement [20] :

• Mise à l'échelle des données d'entrée

Dans une TFR à N points (codés sur B bits), le nombre maximal de bits nécessaires pour compenser le dépassement de capacité durant tous les étages est de log2N+1. Cette technique consiste à réserver ces bits comme des bits de garde. Autrement dit. Au lieu de coder les données sur B bits elles le sont sur B-(log2N+ 1) bits. On peut aussi garder la même résolution à B bits, mais dans ce cas il faut prendre un processeur de B+ (log2N + 1) bits, plus complexe, donc plus coûteux. Par exemple pour une TFR à 32 points, il faudra réserver 6 bits pour assurer convenablement le déroulement du calcul sans dépassement. Le problème devient encore plus délicat si on a affaire à une TFR où N est plus grand. En conclusion cette approche paraît grossière et coûteuse.

• Format flottant par bloc inconditionnel

La technique de format flottant par bloc inconditionnel est un autre moyen qui permet de compenser les bits supplémentaires dus à l'évolution des données au cours du calcul. Cette approche consiste à faire des décalages de manière inconditionnelle à la suite de chaque étage excepté le dernier. Les données d'entrée dans ce cas doivent être sur (B-2) bits. En fin de calcul les données perdent un total de (log2N-1) bits dus au décalage. Le nombre de bits perdus au cours du calcul est donc similaire à celui obtenu par la technique précédente. Cependant cette deuxième méthode offre une précision nettement meilleure puisque les données d'entrée sont plus précises.

Le seul inconvénient par rapport à la précédente est la lenteur d'exécution due à des cycles supplémentaires pour le décalage des données.

• Format flottant par bloc conditionnel

Dans cette technique le processus de décalage n'est relancé que s'il y a dépassement, à l'opposé de la technique précédente qui suscite un décalage après chaque étage. A la détection d'un dépassement, la mise à l'échelle ne s'effectue qu'après chaque étage et sur toutes les données obtenues en sortie, la mise à jour de l'exposant du bloc étant alors effectuée. Il suffit d'un dépassement dans un seul croisillon et tout l'étage est concerné. Le grand avantage de cette technique par rapport aux deux autres est la précision des données d'entrée qui reste inaltérable et le décalage conditionnel au dépassement. Ce décalage éventuel joue un rôle important dans la précision des résultats surtout quand les données d'entrée sont de faible amplitude. Dans l'ensemble cette technique paraît plus intéressante, optimise mieux les calculs et diminue plus le bruit, même si elle demeure un peu plus lente par rapport à la précédente. Cette technique a donc été retenue pour la réalisation de l'algorithme de TFR. Dans le but d'optimiser davantage la précision de calcul, l'opération de décalage des blocs de données est effectuée à l'aide d'une opération de multiplication et non de décalage arithmétique afin de bénéficier de la possibilité d'arrondi dont dispose le multiplieur/accumulateur.

CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons présenté l'algorithme de la transformée de 
Fourier, et spécifié les différents types d’erreurs de calcul dans un DSP à point fixe, et l’analyse de ces erreurs dans l’algorithme de la  transformée de Fourier rapide.  Une application à un filtre TFR est effectuée, ou une étude concernant le bruit d’entrée, de calcul et de coefficients est bien décrite. Le chapitre suivant fait l’objet d’une étude en simulation dans le but de vérifier l’effet de ces erreurs de calcul sur un DSP à virgule fixe, le processeur TMS320C541.