CHAPITRE IV

SIMULATION

INTRODUCTION

Ce chapitre est dédié à une étude en simulation des erreurs générées en sortie d’un filtre numérique (TFR) implanté sur DSP à point fixe (TMS320C541). Des tests de fonctionnement et de validation du filtre TFR développé en assembleur, sont d’abord effectuées, une étude en matière de précision est par la suite réalisée pour les différents types d’erreurs de quantification citées précédemment, à savoir l’erreur d’entrée ,de coefficients, et de calcul. Une évaluation de ces erreurs est à projeter sur les analyses théorique et architecturale présentées.

- OUTILS DE DEVELOPPEMENT

Le système de développement du TMS320C541 appelé. Code Composer, permet de développer des applications en assembleur (notre cas) et en langage évolué (langage C) figure (4.1). Dans le cas d’une programmation en langage machine, le programme source est d’abord édité, assemblé, lié par l’éditeur de lien (.OBJ), le programme en code objet est transformé en code exécutable (.OUT) et chargé au niveau du simulateur pour être exécuté (simulation). Le fichier final .OUT, en plus du code objet exécutable, contient tous les Renseignements destinés au programme de chargement pour l'implantation en mémoire.

Le module builder qui définit l’architecture environnante du C541 est nécessaire pour l’exécution du simulateur qui exige une configuration de la mémoire de du DSP. Dans le cas d’une programmation en langage évolué, c’est le compilateur C qui est utilisé.

Fig. 4.1, Procédé de développement

- PROCEDE DE SIMULATION

Pour évaluer la précision de calcul du filtrage opéré par le DSP, il est impératif de valider d’abord le fonctionnement de l’algorithme TFR à implanter. Celui-ci est implanté à la fois sur PC, fonctionnant en virgule flottant, et sur DSP qui utilise plutôt un format en virgule fixe 1.15 complément à deux. Les données d’entrée, tel que  les échantillons du signal d’entrée, les coefficients du TFR, sont génères et présentes à la fois aux deux processeurs (PC et DSP). Une comparaison entre les échantillons fournis en sortie est effectuée pour valider l’algorithme ainsi implanté.

Le procédé de simulation suit le cheminement indiqué à la figure (4.2). La première étape concerne la génération des signaux d’entrée et les coefficients du TFR à l’aide d’une fonction aléatoire. Les échantillons obtenus sont convertis par le PC en formant 1.15 pour être exploites par le DSP. Il y’a ensuite entrée de ces échantillons au niveau du DSP (via simulateur) dans les deux mémoires PM (échantillons de signal d’entrée) et DM (coefficient du filtre (TFR)). Le calcul de la fonction TFR n’est  effectue  alors que lorsque tous les échantillons sont acquis en mémoire. Le résultat exprimant la sortie du filtre est stocké en mémoire DM. Inversement, ces échantillons sont convertis du format 1.15 au format réel, pour être exploites et compares aux échantillons fournies par PC. L’analyse des résultats en matière de précision de calcul représente la dernière étape à effectuer.

Début

Stockage des résultats dans  DM

Calcul de la FFT

Conversion réel/format 1.15

Appel des données à partir de PM, DM

Génération des signaux

Arrêt  DSP

Acquisition des échantillons (signal+coeff)

En mémoire DSP (PM, DM)

Conversion format 1.15/réel

Analyse des résultats (précision)

Initialisation des zones mémoires PM, DM

Encore de données

Calcul sur PC

Calcul sur DSP

Oui

Non

Analyse sur PC

Fig. 4.2, Organigramme de simulation

2.1 Simulation sur PC

Nous avons développé l’algorithme de la FFT en langage C pour l’exécuter sur un PC.

Une fois que le données d’entrées sont inversées, le calcul de la FFT commence .trois boucles imbriquées sont utilisées dans le calcul.

La boucle extérieure (ou boucle d’étage) est exécutée log2N. Chaque exécution la remise à jour des variables représentant le nombre de groupes dans l’étage, le nombre de papillon par groupe et l’exposent du bloc. Les pointeurs des donnes d’entrée sont également mis à jour pour pointer les données du premier papillon dans le premier groupe de l’étage .quand un étage est terminé, le cadrage éventuel en format flottant par bloc est réalise sur les données en place.

La boucle intermédiaire (ou boucle de groupe) est exécutée autant de fois que l’on compte de groupe par étage. Chaque exécution met à jour les pointeurs de données d’entrée pour le groupe suivant.

En fin la boucle papillon, permet le calcul de la structure de base d’une FFT. Ce pendant  les entrées de chacun des papillons deviennent des sorties, autrement dit l’exécution s’effectue en place ou les sorties de chaque étage  écrasent les entrées correspondantes.

En fin de calcul, les composantes fréquentielles (données complexe) des N échantillons se trouvent stockées dans les mêmes buffers que les données d’entrée.

Fig. 4.3, organigramme calcul de la FFT

2.2 Simulation sur le DSP à point fixe

Maintenant que le fonctionnement de l’algorithme de TFR est valide sur PC, nous simulons ce même algorithme sur le processeur DSP utilisé. Le programme édité en assembleur TMS320C541 est structuré autour de trois modules principaux :

- Module d’initialisation de la mémoire.

- Module de génération des signaux d’entrée.

- Module de calcul.

Une fois que les données sont chargées à travers les ports d’E/S du simulateur dans les mémoires, le calcul de l’algorithme est effectué. En programmation assembleur du DSP C541, il importe de souligner que les données présentées au calcul, sont converties d’abord au format fixe 1.15. Le schéma général de la figure 4.4 montre les chemins d’accès des données d’entrée au niveau de processeur DSP utilisé (TMS320C541).

Au niveau du DSP à point fixe, lorsqu’on multiplie deux nombres avec une addition d’un

Troisième, le résultat se trouve représenté dans un format de taille plus importante. La taille des mots peut dépasser le double.

Fig. 4.4, organigramme de simulation sur DSP

- PROCEDE DE TEST

A fin de vérifier les trois types d’erreurs au niveau du filtre TFR  une étude expérimentale de la précision est opérée à travers une comparaison directe entre les résultats fournis par le PC (32 bits) et le DSP (16 bits). L’erreur relative entre le PC et le DSP est évaluée pour un nombre d’échantillons en entrée (n=32, 64, 128, …) et des coefficients (N=16, 32,…), ou les données correspondantes sont comprises entre 0.99 et -1. L’évolution de 1 ‘erreur relative de calcul est à représenter pour les trois types d’erreurs, à savoir l’erreur d’entrée, de coefficients, et l’erreur arithmétique ou de calcul. pour vérifier l’erreur d’entrée, les échantillons du signal sont supposés codés sur 8 bits et  les coefficients sur 16 bits. Pour le cas de l’erreur des coefficients, la règle est plutôt inversée (coefficients sur 8 bits et données d’entrée sur 16 bits) Enfin  pour l’erreur arithmétique, les données correspondant aux échantillons d’entrée et aux  coefficients sont toutes codées sur 16 bits.

- TESTS  DE SIMULATION

En raison de contraintes de temps, on fait la simulation sur PC  seulement, Une étude a été sur un signal aléatoire présenté par un bruit généré par une fonction RANDOM.

L’erreur relative est évaluée pour un nombre d’échantillons en entrée (n=32) et des coefficients (N=16). L’évolution de l‘erreur relative  est à représenter pour  trois types d’erreurs (erreur d’entrée, erreur de coefficients, erreur de troncature). Car les données présentées  en virgule flottante  L’erreur arithmétique n’existe pas (égale zéro).

L’étude des différents types d’erreurs consiste à calculer l’erreur quadratique moyenne (1/Ni=0N-1xi-xci2) et après la valeur efficace.

4 .1 L’erreur d’entrée

Pour  vérifier l’erreur d’entrée  les échantillons du signal d’entrée codés sur 8 bit  et les coefficients du TFR sont codés sur 16 bit.

4.2 L’erreur des coefficients

Cette fois-ci, les échantillons du signal d’entrée sont codés sur 16 bits et les coefficients sont codés sur 8 bits. Pour avoir l’effet de cette dynamique affectée aux coefficients.

1→l’erreur d’entrée

2→l’erreur de coefficients

Fig.4.5, évaluation de  L’erreur d’entrée relative, et L’erreur de coefficients relative.

Il semble après ces tests de simulation que l’erreur d’entrée  est le plus important vis-à-vis

D’erreur  de coefficients.

4.3 L’erreur de troncature

Les données d’entrée et de coefficients sont codées dans ce cas sur 16 bits.

L’étude de cette erreur consiste à tronquer les données d’entrée, on multiple les échantillons

Du signal d’entrée  une fois à 1/2, 1/4, 1/10,1/100, et calcul l’erreur quadratique moyenne (1/Ni=0N-1xi-xtronquéi2) et après la valeur efficace de chaque cas (figure 4.6).

1→ (données d’entrée)/2

2→ (données d’entrée)/4

3→ (données d’entrée)/10

4→ (données d’entrée)/100

Fig.4.6, Evaluation de l’erreur de troncature relative

On voit bien d’après ces résultats, que la précision de calcul diminue de façon proportionnelle quand la dynamique du signal d’entrées diminue.

CONCLUSION

Il s’agit d’une étude en simulation des erreurs générées en sortie d’un filtre TFR  implanté sur DSP à point fixe. Des tests de fonctionnement et de validation de TFR développés en assembleur, sont effectués. Une étude en matière de précision a été par la suite réalisée pour les différents types d’erreurs de quantification citées précédemment, à savoir l’erreur  d’entrée, de calcul, et de coefficients.

Une évaluation de la précision du processeur TMS320C541 à virgule fixe dans le calcul du TFR a donc bien été réalisée. Une comparaison PC/DSP est opérée dans le sens d’une évaluation de cette précision. L’exécution de l’algorithme de TFR à la fois sur PC opérant en virgule flottante et DSP à virgule fixe, a permis de faire une comparaison directe entre les deux processeurs en matière de précision de calcul pour les différents types d’erreurs citées. Le DSP utilisé s’est montré précis pour ce type de calcul, et ce comparativement à une architecture opérant en arithmétique flottante.