INTRODUCTION GENERALE

Le traitement numérique du signal s’est imposé avec le temps comme élément essentiel de la technologie grâce à trois événements : le développement de l’ordinateur, la mise en œuvre d’algorithmes plus complexes et l’avènement des processeurs de signal(DSPs). Ces derniers sont devenus des outils indispensables pour les applications temps réel [1]. Au cours de vingt dernières années, les applications de traitement du signal ont connu un essor important, ou leur présence dans divers domaines a été bien marquée [2]. L’évaluation des applications s’est traduite par une augmentation de la complexité des algorithmes utilisés et une diversification des architectures de calcul proposées.

Deux familles de DSPs ont occupé le marché des microprocesseurs : Les  DSPs à virgule fixe opérant en arithmétique entière, considérés comme moins précis, moins rapide, et moins chère ; et les DSPs à virgule flottant conçus pour être comme plus précis, plus rapide, mais plus onéreux. Le choix entre ces processeurs est un compromis mariant à la fois plusieurs contraintes telles que : le coût, la consommation d’énergie, la précision et la vitesse du calcul. Les contraintes de cout, de consommation d’énergie et de temps réel sont inhérentes aux applications qui requièrent l’utilisation de l’arithmétique virgule fixe [3, 4]. En effet la largeur de données traitées au sien de ces architectures étant plus faible, la précision est à vérifier, et le prix et la consommation sont des plus moindres. La majorité des processeurs DSPs à point fixe manipule des données codées  sur 16 bits [5]. Les operateurs utilisant ce type d’arithmétique étant moins complexes, et les architectures travaillant uniquement en point fixe sont plus rapides. Cependant, l’utilisation de cette arithmétique se traduit par des temps de développement  plus importants, ou à chaque donnée il est nécessaire de définir un format fixe. La dynamique de code  étant réduire, ce format doit être garantir l’absence de débordement pour fournir la précision requise.

En arithmétique en point fixe, des erreurs de quantifications interviennent dans l’utilisation des formats de données liées à la longueur nécessairement finie des valeurs numériques, codées à l’intérieur du processeur sous forme de mots binaires. Elles impliquent une indétermination sur le résultat qui est ainsi affecté d’un bruit. Trois types de quantifications ont effet sur la précision des résultats .une quantification d’entrée liée à la résolution de convertisseur A/N, qui produit une « erreur d’entrée ». Une quantification dans l’unité de calcul (opérations de multiplication, d’addition de décalage) qui produit une « erreur arithmétique».

Une quantification des coefficients qui introduit une « erreur de coefficients». Dans l’utilisation des algorithmes de filtrage (FFT, FIR, IIR, etc.). Ces trois types d’erreurs se propagent de l’entrée vers la sortie lors du calcul [20]. L’utilisation de cette arithmétique conduit à la réalisation de calculs de précision finie, ainsi, une erreur entre le résultat calculé en précision finie et celui obtenu en précision infinie peut être chiffré.

Dans ce travail, nous nous proposons d’évaluer la précision de calcul de façon expérimentale d’un algorithme de FFT implanté dans DSP à point fixe, appelé  TMS320C541. Il s’agit d’un processeur 16 bit chez Texas instruments conçus spécialement  pour les applications de traitement numérique du signal. Une étude en simulation sur l’effet de trois types d’erreurs au niveau de ce filtre, est réalisée.

Le mémoire est axé autour de quatre chapitres qui sont représentés comme suit :

Le premier chapitre présent généralité sur les DSPs, les architectures fonctionnelles ainsi que les principales caractéristiques de quelques principaux DSPs (conventionnelle) à point fixe  existants sur le marché.

Le second chapitre présente plutôt les présentations générales de la famille TMS320 C54x, en mettant l’accent sur le DSP TMS320 C541 du Texas Instruments, les principales caractéristiques

Puis d’un développement architectural et d’une étude détaillée de leurs différents éléments.

Le chapitre trois décrit quelques généralités sur la TFR, et les sources d’erreurs de calcul dans un DSP à point fixe.

Enfin, le quatrième et dernier chapitre présente une étude en simulation de l’algorithme FFT implanté dans le processeur DSP utilisé. Les trois types d’erreurs rencontrées sont testes expérimentalement. Une évaluation des résultats en matière de précision de calcul, est présentée.

Nous terminons par conclusion générale retraçant les étapes du travail présentes réalisé et ses perspectives.