Chapitre III Résultats et Discussions

Chapitre III

Résultats et discussions

III.1 Introduction

Les concepteurs des générateurs photovoltaïques ont besoin d'un outil fiable pour prévoir la production énergétique résultant d’un système PV afin de le dimensionner ou de prendre une décision saine concernant son incorporation dans un site donné.

La caractéristique I-V d’un module PV dépend du niveau d’éclairement, de la température de la cellule ainsi que du vieillissement de l’ensemble PV. De plus, son point de fonctionnement dépend directement de la charge qu’il alimente. L'éclairement affecte principalement le courant produit qui lui est proportionnel, tandis que la température de la cellule affecte la tension produite. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour prévoir exactement la production énergétique.

La simulation numérique de la caractéristique I-V d’un module PV est un outil très efficace pour étudier son comportement dans toutes les conditions. Pour cela, des modèles mathématiques sont utilisés. Dans notre travail on a utilisé un modèle d’une seule diode développé par Cenerg. Ce dernier sert à modéliser la cellule par un circuit électrique équivalent, il tienne compte des phénomènes physiques régissant le fonctionnement de la cellule PV, tel les paramètres extrinsèques (l’éclairement et la température) et les paramètres intrinsèques (les résistances parasites, le facteur d’idéalité, le courant de saturation … etc.).

III.2 Structure de module photovoltaïque

La  tension générée par une cellule photovoltaïque est  toujours faible par rapport aux besoins d’utilisation. Par exemple, la tension générée par une cellule PV en silicium monocristallin fonctionnant au  point de la puissance maximale sous éclairement AM 1.5 G est environ 0.7 Volt. Le courant débité est généralement fonction de la surface de la cellule.  Il est donc nécessaire d’associer ces cellules en série et en parallèle pour adapter la tension et le courant aux besoins de la charge à alimenter.

L’association  de  plusieurs  cellules  PV  en  série et/ou parallèle donne lieu à un  générateur photovoltaïque (GPV) élémentaire. Si les cellules se connectent en série, leurs tensions s’additionnent, augmentant la tension totale du générateur. D’une autre part, si les cellules se connectent en parallèle, c’est le courant qui augmentera. Le tout est appelé un module photovoltaïque. La plupart des modules PV commercialisés actuellement ne comportent que des associations en série de cellules PV (figure III.1-a).

Dans notre travail on a utilisé un module PV qui contient 72 cellules reliées en série en 3 branches (figure III.1-b). On remarque que pour empêcher un ensemble de cellules connectées en série dans une branche d’un générateur PV de recevoir de l’énergie électrique provenant d’autres branches mises en parallèle, il faut connecter une diode en série sur chacune des branches. Ces diodes doivent supporter le courant généré par la branche lorsqu’elle fonctionne normalement.

Le rôle de ces diodes ne se limite pas à protéger les cellules PV car, dans le cas où le générateur débite sur une batterie d’accumulateurs, elles ont aussi la tache d’empêcher un retour de l’énergie stockée lorsque les conditions atmosphériques sont défavorable ou durant la nuit. C’est pour ça qu’elles sont appelées diodes anti retour.

- (b)

Figure III.1 structure d’un module photovoltaïque.

III.2 Simulation du modèle mathématique du dispositif photovoltaïque

Il existe plusieurs modèles mathématiques qui décrivent le fonctionnement d’un dispositif photovoltaïque sous éclairement, certains sont simples ne mettant en œuvre que peu de paramètres, d’autres sont complexes mais décrivent au mieux le dispositif PV. A cause la simplicité on a utilisé le modèle de Cénerg, pour un modèle d’une seule diode.

Le modèle d’une seule diode s’appelle aussi modèle à cinq paramètres car il tient compte de cinq paramètres caractérisant le circuit équivalent d’un dispositif PV. En fait, c’est la généralisation de l’équation II.14, introduisant le nombre de cellules en série qui constituent le dispositif. Nous reprenons donc le circuit équivalent de la figure II.5 pour l’appliquer à tout dispositif PV. Pour la simulation on a utilisé l’environnement MATLAB/SIMULINK®. La figure III.2 montre le schéma de bloc de Matlab utilisé lors de la détermination de l’effet des différents paramètres extrinsèques et intrinsèques du dispositif photovoltaïque.

Figure III.2 : Programme de simulation dans Matlab/Simulink, pour déterminer la caractéristique I-V et P-V du module photovoltaïque PV avec le modèle à une diode.

III.3 caractéristique courant-tension

La caractéristique courant-tension décrit le comportement du module photovoltaïque sous l’influence des conditions standard de qualification des modules photovoltaïque normalisées.

La courbe caractéristique d'une cellule PV (figure III.3) représente la variation du courant qu'elle produit en fonction de la tension aux bornes de la cellule PV depuis le court-circuit (tension nulle correspondant au courant produit maximum) jusqu'au circuit ouvert (courant nul pour une tension maximale aux bornes de la cellule). Cette courbe est établie dans des conditions ambiantes de fonctionnement données (répartition du rayonnement donnée, cellule PV à une température donnée, air ambiant circulant à une vitesse donnée). En effet, le fonctionnement des cellules photovoltaïques dépend des conditions d’ensoleillement et de température à la surface de la cellule. Ainsi, chaque courbe courant-tension correspond  à des conditions spécifiques de fonctionnement. Si par exemple la température de la surface évolue, la courbe n’est plus la même.

Donc les conditions de références G et Tréf sont les conditions extérieures pour lesquelles sont spécifiques les données de base utilisées pour l’établissement du modèle. Les quatre valeurs Vco , Icc ,  Imp , Vmp (figure III.4) sont soient des spécifications du fabricant, toujours données aux STC (standard Test Condition) 1000W/m2, 25 °C, spectre AM1.5, soit des Valeurs issues d’une mesure in-situ du module.

Icc

Vmp

Vco

Vmp

Icc

Vco

Figure III.3 : Caractéristique I-V d’un module photovoltaïque.

Pmax

Imp

Figure III.4 : Caractéristique P-V d’un module photovoltaïque.

III.4 l’Influence de l’éclairement

Une baisse de l’ensoleillement provoque une diminution de la création de pairs électrons trou avec un courant à l’obscurité inchangée. Le courant du panneau solaire étant égal à la soustraction du photo-courant et du courant de diode à l’obscurité, il y’a une baisse du courant solaire Icc proportionnelle à la variation de l’ensoleillement accompagnée d’une très légère diminution de la tension Vco et donc un décalage du point Pmax du panneau solaire vers des puissances inférieures. Les figures III.5 et III.6 représentent les caractéristiques I-V et P-V respectivement d’un panneau photovoltaïque pour une température constante T=25°C et avec un ensoleillement variable.

400 W/m2

700 W/m2

1000 W/m2

Figure III.5 : Caractéristique I-V pour différents éclairements.

400 W/m2

700 W/m2

1000 W/m2

Figure III.6 : Caractéristique P-V pour différents éclairements.

Il est clair que la valeur du courant de court-circuit est directement proportionnelle à l’intensité du rayonnement. Par contre, la tension en circuit ouvert ne varie pas dans les mêmes proportions, mais reste quasiment identique même à faible éclairement.

Ceci implique donc que :

- La puissance optimale de la cellule (Pmax) est pratiquement proportionnelle à l’éclairement.

III.5 L’influence de la température

La  température est un paramètre  important dans  le comportement des cellules photovoltaïques, ne serait-ce que parce qu'une cellule exposée à un rayonnement de 1000 W/m² n'en  transforme en électricité que 12% au plus, le reste (soit : 88%) étant dissipé en  chaleur. Ainsi si la photopile n'est pas correctement ventilée, elle peut monter très haut en température et voir ses performances électriques se dégrader.

Dans cette partie de chapitre, nous allons montrer l'effet de la température sur la caractéristique I-V et P-V en fonction de la température, notons que l'effet de cette dernière est présenté explicitement et implicitement par la dépendance du courant de saturation avec la température équation II.12.

G=1000 W/m2

Figure III.7 : Caractéristique I-V pour différentes températures.

Nous remarquons que la température à une influence négligeable sur la valeur du courant de court-circuit (figure III.7). Par contre, la tension en circuit-ouvert baisse assez fortement lorsque la température augmente, On en déduit donc que le panneau peut fournir une tension correcte, même à faible éclairement, par conséquent la puissance extractible diminue (figure III.8). Lors du dimensionnement d’une installation, la variation de la température du site sera impérativement prise en compte. Il est important de savoir que la puissance du panneau diminue environ de 0,5% par chaque degré d’augmentation de la température de la cellule au-dessus de 25 °C. L'augmentation de la température se traduit au total par une baisse relative de la puissance disponible de -0.66 W/°C.

G=1000 W/m2

Figure III.8 : Caractéristique P-V pour différentes températures.

III.6 Influence des résistances parasites

III.6.1 Influence de la résistance série Rs

La résistance série caractérise les pertes par effets Joule de la résistance propre du semi conducteur et les pertes à travers les grilles de collectes et les mauvais contactes ohmiques de la cellule. Les contactes semi-conducteur électrodes à résistance élevée abaissent appréciablement la tension et le courant de sortie ce qui va limiter le rendement de conversion (figure III.9) [16].

Figure III.9 : Caractéristique I-V pour différentes valeurs de Rs.

La résistance série est gouvernée par la résistivité du matériau, par les résistances de contact des électrodes et par la résistance de la grille collectrice. D’après la figure III.9 on remarque que la résistance série agit sur la pente de la caractéristique dans la zone où la photodiode se comporte comme un générateur de tension. Elle ne modifie pas la tension de circuit-ouvert, mais lorsqu'elle anormalement élevée, elle peut diminuer la valeur du courant de court-circuit. La figure III.10 montre clairement la dépendance de la puissance P à la résistance série Rs.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.10 : Caractéristique P-V pour différentes valeurs de Rs

III.6.2  Influence de la résistance parallèle RSh

La résistance parallèle (ou shunt), Rsh, caractérise les pertes par recombinaison des porteurs dues aux défauts structurales du matériau qui résides dans la région N, P et dans la zone de charge et d’espace (ZCE).

L’existence de fissures et/ou de défauts devient le siège de phénomène physique assimilable à une résistance parallèle RSh. Il s'agit le plus souvent d'une conductance de fuite. La résistance shunt est en général très élevée. L’ordre de grandeur de la résistance parallèle pour une cellule au Silicium : Rsh = 102 à 104 Ω .  La résistance Rsh augmente avec le groupement en série des cellules solaires et diminue avec une connexion parallèle [16].

Dans la caractéristique I-V représentée à la figure III.11, on peut percevoir une anomalie à la lecture de la caractéristique par la présence d'une légère pente au voisinage du point de courant de court-circuit. Une résistance shunt trop faible aura un impact sur la tension de circuit ouvert de la photopile. Donc, une photopile dont la résistance shunt est trop faible ne donnera plus de tension sous faible éclairement. La caractéristique P-V de la figure III.12 confirme bien ces résultats.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.11 Caractéristique I-V pour différentes valeurs de RSh.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Tam=25°C

G=1000 w/M2

Figure III.12 : Caractéristique P-V pour différentes valeurs de RSh.

III.7 Influence du facteur d’idéalité

Le facteur d’idéalité A, est un paramètre technologique propre à la jonction (paramètre intrinsèque). L’effet de leur variation sur la courbe I-V est donné par la figure III.13. Une légère augmentation du facteur d’idéalité induit une augmentation de la tension de circuit  ouvert Vco. Par contre le courant de court-circuit  Icc  n’est pas affecté.

Une légère augmentation du facteur d’idéalité induit aussi une augmentation de la puissance maximal, Pmax (figure III.14). Les points de puissance maximale ne situent pas à la même tension (Vmp) pour la même température ambiante (25 °C) et l’éclairement de         1000 W/m2.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.13 : Caractéristique I-V pour différentes valeurs du facteur d’idéalité.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.14 : Caractéristique P-V pour différentes valeurs du facteur d’idéalité.

III.8 Influence de courant de saturation Is

le courant de saturation un est paramètre technologique propre à la jonction. L’effet de leur variations sur la courbe I-V ressemble à l’effet de la température (figure III.15). l’augmentation  du  courant  de saturation Is provoque une diminution de la tension de circuit-  ouvert Vco et une diminution de la puissance maximal.  Par  contre, le courant de court-circuit  n’est pas affecté.

Une légère augmentation du courant de saturation induit une diminution remarquable de la puissance maximal, Pmax (figure III.16). Les points de puissance maximale ne situent pas à la même tension (Vmp) à la même température ambiante (25 °C) et l’éclairement de 1000 W/m2.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.15 : Caractéristique I-V pour différentes valeurs du courant de saturation.

Tam=25 °C

G=1000 W/m2

Figure III.16 : Caractéristique P-V pour différentes valeurs du courant de saturation.

III.9 Influence du photo-courant Iph

Le dernier effet étudié est l’effet de photo-courant Iph. Dans la figure III.17 on remarque que le courant de court-circuit Icc est diminué lorsqu’on diminué le photo-courant. la diminution  du  photo-courant  provoque  une  diminution  de  la  tension  de  circuit  ouvert Vco. Dans la figure III.18 on remarque une diminution de la puissance maximale lorsqu’on diminué le photo-courant et les points de puissance maximale se situent à peu près à la même tension (Vmp).

Figure III.17 : Caractéristique I-V pour différentes valeurs du photo-courant.

Figure III.18 : Caractéristique P-V pour différentes valeurs du photo-courant.

III.10 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une étude numérique de la simulation par Matlab/Simulink, en utilisant le modèle d’une seule diode développé par Cenerg. Le but visé est de simuler le comportement électrique d’un module PV complètement éclairé par un éclairement AM1.5G.

On a vu qu’on peut étudier l’effet des paramètres extrinsèques et intrinsèques sur la caractéristique I-V et P-V du dispositif photovoltaïque soumis aux différentes conditions de fonctionnement. On a remarqué aussi que les performances du générateur PV sont fortement influencées par les conditions climatiques, particulièrement l’irradiation solaire et la température du module PV. L’ensemble des paramètres étudiés sont : l’irradiation, la température de la jonction, les résistances parasites, le courant de saturation et le facteur d’idéalité. Le principal intérêt de ce modèle réside dans sa simplicité et sa facilité de connaitre les caractéristiques fonctionnelles du dispositif photovoltaïque soumis à différentes conditions climatiques.