Chapitre I Notions sur les systèmes photovoltaïques

Chapitre I

Notions sur les systèmes

photovoltaïques

I.1 Introduction

On distingue plusieurs types de sources d’énergies renouvelables: l’énergie hydroélectrique, l’énergie géothermique, l’énergie éolienne, l’énergie de la biomasse et l’énergie photovoltaïque. Excepté l’énergie géothermique qui provient de la chaleur des profondeurs de la terre, ces sources d’énergie proviennent directement ou indirectement du soleil . Elles sont donc disponibles indéfiniment tant que celui-ci brillera. L’énergie photovoltaïque est la plus jeune des énergies renouvelables, elle a l’avantage d’être non polluante, souple et fiable [4].

I.2 Historique

Les systèmes photovoltaïques sont utilisés depuis 40 ans. Les applications ont commencé avec le programme spatial pour la transmission radio des satellites. Elles se sont poursuivies avec les balises en mer et l'équipement de sites isolés dans tous les pays du monde, en utilisant les batteries pour stocker l'énergie électrique pendant les heures sans soleil [5].

I.2.1 L’histoire du photovoltaïque

1839: le physicien français Edmond Becquerel découvre le processus de l’utilisation de l’ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide. C’est l’effet photovoltaïque.

1875: Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire.

1954: trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites.

1958: une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace.

1973: la première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à l’Université de Delaware.

1983: la première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 4000 km en Australie.

La première cellule photovoltaïque (ou photopile) a été développée aux Etats-Unis en 1954 par les chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photosensibilité du silicium pouvait être augmentée en ajoutant des "impuretés". C'est une technique appelée le "dopage" qui est utilisée pour tous les semi-conducteurs.

Mais en dépit de l'intérêt des scientifiques au cours des années, ce n'est que lors de la course vers l'espace que les cellules ont quitté les laboratoires. En effet, les photopiles représentent la solution idéale pour satisfaire les besoins en électricité à bord des satellites, ainsi que dans tout site isolé. [5]

I.3 Energie solaire

Le rayonnement solaire constitue la ressource énergétique la mieux partagée sur la terre et la plus abondante. La quantité d’énergie libérée par le soleil (captée par la planète terre) pendant une heure pourrait suffire à couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant un an.

Le soleil décharge continuellement une énorme quantité d'énergie radiante dans le système solaire, la terre intercepte une toute petite partie de l’énergie solaire rayonnée dans l’espace. Une moyenne de 1367 watts atteint chaque mètre carré du bord externe de l'atmosphère terrestre (pour une distance moyenne terre-soleil de 150 Millions de km), c’est ce que l’on appelle la constante solaire égale à 1367W/m2. La partie d'énergie reçue sur la surface de la terre dépend de l'épaisseur de l’atmosphère à traverser. Celle-ci est caractérisée par le nombre de masse d'air AM. Le rayonnement qui atteint le niveau de la mer à midi dans un ciel clair est de 1000 W/m2 et est décrit en tant que rayonnement de la masse d'air "1" (ou AM1). Lorsque le soleil se déplace plus bas dans le ciel, la lumière traverse une plus grande épaisseur d'air, perdant plus d'énergie. Puisque le soleil n'est au zénith que durant peu de temps, la masse d'air est donc plus grande en permanence et l'énergie disponible est donc inférieure à 1000 W/m2. [5]

En résumé, la constante solaire est le flux énergétique reçu par une surface unité. Dans notre cas, la valeur qui a été retenue en 1980 est: I0 = 1367 W/m2

1.3.1 Rayonnement solaire

Le rayonnement solaire reçu par la terre en incidence normale avoisine les 1400 W/m² avant d’aborder la couche atmosphérique. En traversant l'atmosphère, le rayonnement solaire subit une atténuation et une modification de son spectre. La couche d'ozone, par exemple, absorbe une partie du rayonnement sur une large bande de l'ultraviolet au visible, et l'oxygène présente deux bandes étroites d'atténuation vers 690 et 760 nm. La vapeur d'eau enfin possède de nombreuses bandes d'absorption dans le visible et encore plus dans l'infrarouge. Le flux énergétique reçu au sol se réduit alors avec un spectre décalé vers le rouge.

Pour tenir compte de l'épaisseur d'atmosphère traversée par le rayonnement solaire incident (Figure 1.1.a), on introduit un coefficient appelé nombre de masse d’air (AM) défini par:

(I.1)

Où θ est l’angle que fait le soleil avec son zénith. Par définition, AM0 correspond aux conditions hors atmosphère. Quand le soleil fait un angle de 48° par rapport au zénith, le rayonnement incident est dit AM1.5. Le nombre de masse d'air caractérise la puissance transportée par le rayonnement solaire et de plus, sert de standard pour quantifier les performances de nouveaux dispositifs photovoltaïques. Les conditions standards de caractérisation sont définis par les normes CEI-60904 de la Commission d’Electrotechnique Internationale (CEI) selon une distribution spectrale AM1.5 global (somme des rayonnements directs et diffus), d'intensité 1000 W/m² et pour une température de cellule de 25°C. Au sol, le rayonnement solaire a au moins deux composantes : une composante directe et une composante diffuse (rayonnement incident diffusé ou réfléchi par un obstacle : nuages, sol) formant le rayonnement global.

La Figure 1.1.b montre le spectre d’émission solaire sous AM1.5 global normalisé à 1000W/m² ainsi que le spectre du rayonnement extraterrestre (AM0) [6]. Notons enfin que pour parler du flux lumineux ou rayonnement reçu par une surface telle une cellule photovoltaïque, le terme d’Eclairement est utilisé.

Figure 1.1 a) Définition du nombre AM,  b) Spectre solaire en fonction  de différentes

valeurs. Air Mass

Les courbes de la figure(1.1.b) représentent le spectre solaire pour différentes valeurs de Air Mass, noté AM. Courbe 1: AM0, courbe 2: AM1, courbe 3: AM1 .5 et courbe 4: AM2. L'indice après AM représente le nombre d'atmosphère traversé, AM0 est donc le spectre solaire hors atmosphère, AM2 est le spectre solaire ayant traversé 2 épaisseurs d'atmosphère (hauteur de 30° du soleil au dessus de l'horizon).

Les longueurs d’ondes du rayonnement solaire terrestre sont comprises entre 0,2 µm (ultra-violet) et 4 µm (infrarouge) avec un maximum d’énergie pour 0,5 µm. 97,5% de l’énergie solaire est comprise entre 0,2 µm et 2,5 µm. De 0,4 µm à 0,78 µm, le spectre correspond au domaine du visible. Les capteurs d’énergie solaire doivent donc être compatibles avec ces longueurs d’ondes pour pouvoir piéger les photons et les restituer sous forme de chaleur ou d’électrons. Le tableau I.1 donne les valeurs énergétiques caractéristiques des photons pour diverses longueurs d’ondes, ainsi que les zones correspondantes au spectre lumineux [7].

| λ (µm) | Eph (eV) | Zone |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 6.2 | Ultra-violet |
| 0.4 | 3.1 | Visible bleu |
| 0.5 | 2.48 | Visible jaune-vert |
| 0.78 | 1.59 | Visible rouge |
| 1 | 1.24 | Infrarouge |
| 2 | 0.62 | Infrarouge |
| 4 | 0.31 | Infrarouge |

Tableau I.1 : Valeurs énergétiques des photons issus du spectre solaire. [7]

Pour que le rayonnement solaire produise un courant électrique dans un matériau donné, faisant alors office de capteur, il faut que les photons soient tout d’abord absorbés par un ou plusieurs matériaux sensibles à la longueur d’onde des photons. Puis, l’énergie des photons excite des électrons, qui sont ensuite collectés afin de constituer un courant électrique global. [7]

I.4 Normalisation

Les conditions standard de qualification des modules photovoltaïques sont:

- Un spectre AM1.5 .

- Un éclairement de 1000W/m2 .

- Une température de 25°C.

Les constructeurs de panneaux solaires spécifient les performances de leur matériel dans les conditions normalisées citées ci-dessus (S.T.C. : Standard Test Conditions).

I.5 Système photovoltaïque

Tout système photovoltaïque peut se composer, comme il est montré sur la figure I-2, en trois parties :

- Une partie de production d’énergie.

- Une partie de contrôle de cette énergie.

- Une partie d’utilisation de l’énergie produite.

On peut ajouter encore des moyens d’entretien du système photovoltaïque comme outil de nettoyage des modules.

I.5.1 La partie utilisation

La partie utilisation se compose de plusieurs récepteurs (utilisateurs), (exemple: éclairage, pompage, ...)

I.5.2 Contrôle d’énergie [8]

La partie contrôle d’énergie est composée d’un système de stockage avec ou sans régulation, plus les câbles de connexion.

a- Rôle du stockage d’énergie

Les batteries assurent les deux principales fonctions, à savoir :

Production	               Contrôle	                  Utilisation

Modules

Régulateur

Batteries

Récepteur

Générateur PV

Figure I.2: Eléments d’un système photovoltaïque.

Figure I.3: Conversion d’énergie solaire.

- Le stockage d’énergie: il permet de satisfaire les besoins malgré le caractère aléatoire de l’énergie solaire reçue.

- Adaptation d’impédance: elle permet de mieux utiliser le champ photovoltaïque:  
en fixant la tension du système, celui-ci reste dans la zone de fonctionnement optimale.

- Principe de fonctionnement des batteries

Le principe de fonctionnement d’un générateur électrochimique est essentiellement basé sur la conversion de l’énergie chimique en énergie électrique. Toute réaction chimique d’oxydoréduction, pourvu qu’elle soit spontanée, c’est-à-dire accompagnée d’une diminution d’énergie libre, est en effet susceptible de donner naissance à un courant électrique lorsqu’elle a lieu dans des conditions appropriées. Pour cela, il faut que l’échange des électrons de valence s’effectue par le canal d’un circuit extérieur au système. Ainsi la combustion libre de l’hydrogène produisant de l’eau et de l’énergie calorifique ne peut donner naissance à un courant électrique car l’échange électronique s’accomplit directement, en quelque sorte par un court-circuitage moléculaire.

c-Contraintes de stockage de l’énergie PV dans un accumulateur au Plomb

Tout d’abord, il est important d’installer les batteries dans un local frais et ventilé pour évacuer par siphonage l’hydrogène plus léger que l’air (un mélange de 4 % d’H2 dans l’air est détonnant). A la mise en service de l’installation, l’expérience montre qu’une surcharge des éléments à 2,45 volts permet d’améliorer nettement la durée de vie. Ces contraintes sont les suivantes :

- Contraintes liées aux cycles de charge/décharge dues au cycle journalier (dont le profil et l’amplitude dépendent de la puissance et de l’énergie fournie par le générateur), par celles demandées par 1 ’utilisateur et par la météorologie (ensoleillement, vent, ...).

- Contraintes liées aux décharges profondes (jusqu’à 60 % de sa capacité) et prolongées, dues à des périodes de faible ensoleillement.

- Contraintes liées aux surcharges d’été prises en charge par la régulation.

- Contraintes liées à l’immobilisation qui ne permettent pas l’homogénéisation de l’électrolyte (stratification due aux recharges successives sans production intense de gaz) et se traduisent par une concentration plus élevée en acide au fond des bacs.

- Contraintes liées à la maintenance, qui peut affecter de manière significative la fiabilité du système. Il est important que les usagers vérifient le bon état de leurs batteries, car le plus souvent la maintenance est leur charge. Les manipulations à effectuer.

concernent la remise à niveau de l’électrolyte avec de l’eau déminéralisée, et le nettoyage des bouchons, car des dépôts conducteurs peuvent entraîner des résistances de fuite entre les bornes. Une recharge d’égalisation des éléments en vue d’équilibrer leur état de charge peut être nécessaire périodiquement. [9]

d- Caractéristiques générales des batteries

Les accumulateurs destinés aux installations photovoltaïques doivent avoir les qualités suivantes :

- être robustes.

- avoir un bon rendement de charge et de décharge.

- avoir une faible résistance interne.

- avoir un taux d’autodécharge faible.

- de maintenance réduite.

- posséder une grande réserve d’électrolyte.

- avoir une duré de vie importante.

- être aptes aux cyclages (en entend par cycle, la décharge de la batterie, quelque soit la profondeur de décharge, suivie d’une recharge).

I.5.3 Production d’énergie

La partie production d’énergie est composée essentiellement d’un ou plusieurs modules, qui réalisent la conversion d’énergie solaire en électricité.

Un panneau photovoltaïque se compose de petites cellules qui produisent une très faible puissance électrique (1 à 3 W) avec une tension continue de moins d’1 V. Ces cellules sont disposées en série pour former un module ou panneau permettant de produire une puissance plus élevée. Les panneaux sont finalement interconnectés entre eux (en série et/ou en parallèle) pour obtenir un champ photovoltaïque.

Dans notre étude on se base sur l’élément de base du système photovoltaïque qui est la cellule solaire.

I.6. Structure et principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

I.6.1. Structure d’une cellule photovoltaïque

Pour obtenir une cellule photovoltaïque il faut réaliser une structure de diode, c'est à dire réaliser une jonction du type p-n dans un matériau de silicium dopé en volume avec un élément tel que le bore qui le rend positif (zone p) et contre-dopé dans une zone superficielle avec du phosphore qui le rend négatif (zone n). Le champ électrique qui règne à la jonction de ces deux zones dopées différemment sépare les charges électriques photo-générées par la lumière solaire (paires d'électrons-trous) et assure leur évacuation du cristal (les électrons par la cathode et les trous par l'anode) sous une tension de l'ordre de 0,5 Volt et un courant continu de l'ordre de 30 mA pour chaque cm2 de capteur sous un ensoleillement maximum de 1 kW/m2. [10]

Figure I.4 : Schéma d’une jonction P-N

Alors la structure d’une cellule solaire est similaire à celle d’une jonction P-N, le courant sous obscurité dans une telle structure est donné par la formule :

(I.2)

Le facteur Is appelé courant inverse de la jonction P-N, a deux composantes :

-le courant de diffusion des porteurs minoritaires, constitué par les électrons de la région P et les trous de la région N qui parviennent à atteindre la zone de charge d’espace par diffusion.

- le courant de génération thermique dû aux paires électrons-trous créées thermiquement dans la zone de charge d’espace.

Le facteur n, compris entre 1 et 2, représentant le coefficient d’idéalité de la jonction P-N, permet de tenir compte des différentes composantes du courant direct circulant dans la jonction P-N :

- les composantes dues aux recombinaisons dans les région N et P constituent les courants de la diffusion des électrons et des trous (n=1).

- la composante due aux recombinaisons dans la zone de charge d’espace constitue le courant de recombinaison de la jonction (n=2).

I.6.2. Principe de fonctionnement

Sous éclairement les paires électrons-trous photogénérées dans la zone de charge d’espace (ZCE) sont instantanément séparées par le champ électrique y régnant (figure I.2). Les trous charges positives se voient accélérés vers la zone P, les électrons charges négatives, vers la zone N. Trous et électrons deviennent alors majoritaires : c’est le photocourant de génération.

Parallèlement, les porteurs minoritaires, trous générés de coté N et électrons générés cotés P, créent un gradient de concentration et diffusent dans le matériau. S’ils atteignent la ZCE sans se recombiner, le champ électrique leur fait traverser la zone dépliée afin d’atteindre la région où ils deviennent majoritaires : c’est le photocourant de diffusion.

La présence de contact ohmique assure la collecte des porteurs d’où la création d’un courant photogénérées Iph, somme des deux contributions précédentes, et qui participe au courant total selon la relation : [11]

(I.3)

La figure suivante donne la représentation schématique d’une cellule photovoltaïque sous éclairement et le diagramme de bandes correspondant.

Figure I.5 : Structure et diagramme de bande d’une cellule photovoltaïque sous éclairement

Comme la longueur de diffusion photogénérée (Ln) d’électron est supérieure à celle des trous photogénérés (Lp), on dope préférentiellement la base de type P. De plus elle est faiblement dopée (1015 a 1016 at/cm3) afin de limiter la recombinaison.

Le fort dopage de la zone N, appelée émetteur, assure l’existence d’un champ électrique suffisant dans la ZCE et minimise la résistance série au niveau du contact métallique.

I.7 la conversion photovoltaïque

Ceci établi, voyons comme se produit cette conversion d'énergie. Elle met en jeu trois phénomènes physiques, intimement liés et simultanés :

- L'absorption de la lumière dans le matériau.

- Le transfert d'énergie des photons aux charges électriques.

- La collecte  des charges.

Il est donc clair qu'un matériau doit avoir des propriétés optiques et électriques spécifiques pour permettre la conversion photovoltaïque

I.7.1  l'absorption de la lumière

Comme on l'a vu plus haut la lumière se compose de photons. Chacun porteur d'une énergie dépendant de sa longueur d'onde (ou couleur du rayon) .ces photons peuvent pénétrer dans certaines matières, et même passer au travers : les objets transparents pour notre œil laissent passer la lumière visible.

Plus généralement, un rayon lumineux qui arrive sur solide peut subir trois événement optiques figure (I.6) [12].

- La réflexion  : la lumière est renvoyée par la surface de l'objet.

- La transmission : la lumière traverse l'objet.

- L'absorption : la lumière pénètre dans l'objet et n'en ressort pas, l'énergie est restituée sous une autre forme.

I (flux incident)=R (réfléchi) + A (absorbé) + T (transmis)

Figure 1.6: Réflexion, transmission et absorption.

Ce sont les propriétés optiques du matériau rencontré qui conditionnent la répartition de ces diverses contributions.

Prenons l'exemple d'un morceau de verre coloré en rouge. Il transmet la lumière rouge, puisque notre œil la perçoit. La partie réfléchie s'élèvera à 8% du flux lumineux, toutes couleurs confondues. Du fait de l'indice de réfraction du verre. Et le reste de la lumière bleue, jaune, etc. sera absorbé dans la matière. Cette absorption sera perceptible au toucher sous éclairement intense car le verre va s'échauffer. En effet, dans la plupart des matériaux, la part absorbée de la lumière est convertie en chaleur, c'est-à-dire en rayonnement infrarouge (de longueur d'onde comprise entre 1 µm, limite rouge du spectre visible, et l mm, début des ondes radio) Dans un matériau photovoltaïque, une partie du flux lumineux absorbé sera restituée sous forme d'énergie électrique. Il faut donc au départ que le matériau ait la capacité d'absorber la lumière visible, puisque c'est ce que l'on cherche à convertir : lumière du soleil ou des autres sources artificielles. On prendra soin également de minimiser les pertes purement optiques par transmission[12].

I.7.2 Le transfert d'énergie des photons aux charges électriques

On va s'intéresser maintenant à la lumière absorbée dans le matériau photovoltaïque et expliquer comment son énergie est convertie en électricité.

Les charges élémentaires qui vont produire le courant électrique sous illumination sont des électrons, charges négatives élémentaires, contenus dans la matière semi-conductrice. Tout solide est en effet constitué d'atomes qui comprennent chacun un noyau (de proton et de neutrons) et un ensemble d'électrons gravitant autour.

Les photons absorbés vont tout simplement transférer leur énergie aux électrons périphériques (les plus éloignés du noyau), leur permettent ainsi de se libérer de l'attraction de leur noyau. Ces électrons libérés sont susceptibles de produire un courant électrique si on les «attire» ensuite vers l'extérieur [12].

En régime permanent, l'électron libéré laisse un « trou » qui se traduit par une charge positive, si cet électron est attiré au dehors, c'est l'électron d'un atome voisin qui va venir combler ce trou, laissant à nouveau un trou, lui-même comblé par un électron voisin et de suite. On génère ainsi une circulation de charges élémentaires, d'électron dans un sens, et de trou dans l'autre sens, ce qui donne un courant électrique.

Ce phénomène physique, dit de photoconductivité, est spécifique aux semi-conducteur car ils comportent des électrons « libérables » ; contrairement à un isolant ou tout les électrons sont fortement liés ; et à un conducteur électrique, dans lequel il existe une forte densité d'électron totalement libre.

On comprend aisément qu'il existe, dépendant du matériau, un « seuil » d'énergie minimum nécessaire à cette « libération » des électrons par les photons. Si ce seuil dépend du matériau, c'est tout simplement parce que la structure électronique est différente pour chaque type d'atome (nombre d'orbites et quantité d'électrons par atome) et donc les énergie mises en également.

On appelle ce seuil le gap optique du matériau ou la largeur de bande interdite. En effet, si le photon a une énergie inférieure, il ne pourra pas créer la paire électron-trou et ne sera pas absorbé. Les propriétés optique et électroniques sont donc intimement liées.

Si un photon a une énergie supérieure ou égale au gap optique, c'est qu'il la longueur d'onde inférieure à une certaine valeur, puisque ces deux grondeurs sont inversement proportionnelles.

(I.4)

ce qui se traduit par :

Figure I.7: Spectre solaire AMO et portions exploitables par le silicium cristallin.

La figure (I.7) permet de visualiser la portion du spectre solaire qui peut être convertie

En énergie électrique dans le cas du silicium cristallin.

Explique maintenant ce qu'il advient de la portion en gris clair, et pour ce faire, nous aurons à une autre représentation du transfert énergétique des photons aux particules chargées Le diagramme de la figure (I.8) représente les différents états d'énergie dans le matériau semi-conducteur.

Figure I-8: Diagramme d'énergie d'un semi-conducteur :

a) Dans l'obscurité .b) Sous illumination.

Dans le domaine d'énergie situé sous le gap optique se trouvent les électrons de valence du matériau, c'est-à-dire ceux qui sont liés aux atomes. Dans la bande de conduction se trouvent ceux qui en été extraits et sont libres de circuler dans le matériau. Elle est donc vide quand le semi-conducteur n'est pas illuminé. Lorsqu'un photon a une énergie suffisante, il est absorbé et fait passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. que se passe-t-il s'il a une énergie supérieur à Eg , Le photon 2 du diagramme (I.8.b) génère une paire électron-trou à un niveau supérieure, mais l'excédent est perdu par un processus de désexcitation spontané qui produit de la chaleur et ramène son énergie à Eg .donc quelle que soit son énergie, pourvu quelle soit supérieur à Eg chaque photon absorbé ne crée qu'une seule pair électron-trou d'énergie Eg.

Puisque l'on connaît l'énergie disponible à chaque longueur d'un spectre solaire donné (AM0 ou AM1,5 par exemple), on peut quantifier la quantité de photons (énergie solaire totale à cette longueur d'onde divisée par l'énergie du photon) et en additionnant tous ces photons calculer le courant et la puissance totale qu'ils peuvent génère, en fonction du gap optique du matériau. Il s'agit de performances électriques purement théoriques, que l'on pourrait qualifier d'«ultimes» : elles ne prennent pas en compte les pertes par réflexion, et supposent que toutes les pairs électron-trou photo-générées sont collectées, ce qui n'est pas le cas, nous le verrons au tableau (HA) suivent:

|  | Silicium cristallin Eg=1,1eV | Arséniure de gallium Eg =1.4 eV |
| --- | --- | --- |
| Courant (mA/cm2) | 53,5 | 39 |
| Puissance (mW/cm2) | 58,8 | 55 |
| rendement | 0,44 | 0,41 |

Tableau I-2: Performances photovoltaïques théorique maximales des semi-     conducteurs pour un rayonnement AM0 d'une puissance de 1350 W/m2.

Ces données sont intéressantes car elles donnent le rendement théorique maximal, que l'on ne pourra jamais dépasser avec les matériaux photovoltaïques dont on dispose à ce jour, et avec l'énergie lumineuse disponible sue terre, celle du soleil. On voit donc qu'à ce jour, il n'est pas possible de convertir plus de 44% du spectre solaire présent au-dessus de l'atmosphère.

Rappelons que cela tient compte de deux types de pertes inévitables.

- L'impossibilité de convertir des photons d'énergie inférieure au gap optique.

- La perte de l'énergie du photon qui dépasse celle de gap optique.

Pour convertir un taux plus élevé d'énergie lumineuse, il faudrait que les tous les photons de la source de lumière aient la même énergie et que l'on dispose d'un matériau dont le gap optique corresponde exactement à cette énergie [12].

I.7.3. La collecte des charges

Pour que les charges libérées par l'illumination soient génératrices d'énergie, il faut qu'elles circulent. Il faut donc les « attirer » hors du matériau semi-conducteur dans un circuit électrique. Sinon, elles se recombinent : l'électron, chargé négativement, neutralisant le « trou», chargé positivement. Autrement dit, les électrons libérés retrouveraient leur état initial à périphérie de leur atome : ce la libérerait de l'énergie thermique (chaleur) mais aucune énergie électrique.

Cette extraction des charges est réalisée au sein d'une jonction créée volontairement dans le semi-conducteur. Le but est d'engendrer un champ électrique à l'intérieur du matériau, qui va entraîner les charges négatives d'un coté et les charges positives de l'autre côté[12].

C'est possible grâce au dopage du semi-conducteur. La jonction d'une photopile au silicium est constituée d'une partie dopée au phosphore (P), dite de type «n», accolée à une partie dopée au bore (B), dite de type «P». C'est à la frontière de ces deux parties que se crée un champ électrique pour séparer les charges positives et négatives.

I.8 Paramètres des cellules photovoltaïques

Une cellule solaire est constituée par une jonction PN, lorsque la surface libre est éclairée les photons d’énergies supérieures à la largeur de la bande interdite Eg peuvent exciter des paires électron-trou dans les régions quasi neutres P et N figure I-6. [13]

Les électrons et les trous créés respectivement dans les régions P et N diffusent et atteignent la zone de charge d’espace, accélérer par le champ électrique interne, ils traversent la zone de transition.

La région N reçoit des électrons et se charge négativement ; la région P accepte des trous et se charge positivement. Si on relie les cotés de la jonction à une charge Rc, un courant I la parcourt et une différence de potentiel apparaît:

(I.5)

Figure I.9: création de paire électron trou par photo excitation

Avec :

Iph : le photo-courant.

Id(V) : courant d’obscurité de la diode.

Cette relation entre les trois grandeurs, I, Iph et Id(V) représente la caractéristique courant tension idéale permettant de déterminer quatre grandeurs caractéristiques principales du fonctionnement des cellules solaires :

- Le courant de court-circuit Icc .

- La tension en circuit ouvert Vco .

- Le facteur de forme FF .

- Le rendement de conversion d’énergie η. [13]

I.8.1 Caractéristique courant tension et schéma équivalent

Il est difficile de donner un caractère source de courant ou de tension à un panneau photovoltaïque sur toute l’étendue de la caractéristique courant tension. Le panneau photovoltaïque est donc à considérer comme une source de puissance. On s’aperçoit alors de l’existence d’un point Pm où la puissance se trouve être maximale. Il est sans aucun doute intéressant de se placer sur ce point pour tirer le maximum d’énergie et ainsi exploiter au mieux la puissance crête installée. Certains régulateurs solaires réalisent donc une adaptation d’impédance pour qu’à chaque instant on se trouve proche de ce point de puissance maximale (Maximum Power Point Tracking (MPPT)). [14]

La caractéristique réelle et le schéma équivalent de la cellule sont représentés sur la

(figure I-10). Les valeurs respectives des divers éléments du schéma équivalent déterminent les performances de la cellule réelle.

Figure I.10 : Caractéristique et schéma équivalent d’une cellule photovoltaïque réelle.

La caractéristique se divise en trois parties :

- La zone (a) où la cellule se comporte comme un générateur de courant Icc proportionnel à l’éclairement,

- La zone (b) où la cellule se comporte comme un générateur de tension Vco.

- La zone (c) où l’impédance interne du générateur varie rapidement. [9]

I.8.2 Courant de court-circuit, ICC

Il s’agit du courant obtenu en court-circuitant les bornes de la cellule (en prenant V= 0 dans le schéma équivalent). Il croît linéairement avec l’intensité d’illumination de la cellule et dépend de la surface éclairée, de la longueur d’onde du rayonnement, de la mobilité des porteurs et de la température.

I.8.3 Tension à circuit ouvert, VCO

La tension à circuit ouvert est obtenue quand le courant qui traverse la cellule est nul. Elle dépend de la barrière d’énergie et de la résistance shunt. Elle décroît avec la température et varie peu avec l’intensité lumineuse.

(I.6)

I.8.4 Facteur de forme, ff

La puissance fournie au circuit extérieur par une cellule photovoltaïque sous éclairement dépend de la résistance de charge (résistance externe placée aux bornes de la cellule). Cette

puissance est maximale (notée Pmax) pour un point de fonctionnement PM (IM,VM ) de la courbe courant-tension (courants compris entre 0 et ICC et tension comprise entre 0 et Vco) (Figure I-10). Ce point PM est obtenu en modifiant la valeur de la résistance externe, quand.

l’aire du rectangle défini par les axes Ox, Oy et les droites x = IM et y= VM passe par un maximum

Le nom "facteur de forme" (fill factor) dérive de la représentation graphique. Il est défini par la relation suivante:

(I.7)

La puissance maximale délivrée à la charge est présentée par le rectangle hachuré

(I.8)

Pm = Vm × Im

I.8.5 Rendement de conversion η

Le rendement, η (efficience) des cellules PV désigne le rendement de conversion en puissance. Il est défini comme étant le rapport entre la puissance maximale délivrée par la cellule et la puissance lumineuse incidente Pin .

(I.9)

Pin: Puissance incidente = P solaire = 100 W/cm2

La densité de puissance incidente égale à

A : section de la cellule

Ce rendement peut être amélioré en augmentant le facteur de forme, le courant de court- circuit et la tension à circuit ouvert.

I.9 Courant d’éclairement [15]

Soient les dimensions de la cellule citées dans la figure (I.8)

Figure  I.7  dimensions de la cellule solaire.

(I.10)

I.9.1 Région quasi neutre de type N
La densité de courant des trous est

(I.11)

(I.12)

Avec:

L’équation de continuité est :

(I.13)

I.9.2 Région quasi neutre de type P

(I.14)

L’équation de densité de courant des électrons est donnée par :

La densité de courant des électrons devient uniquement du courant de diffusion puisque le champ électrique est nul dans cette zone

(I.15)

Avec

L’équation de continuité est:

(I.16)

I.9.3 Région de charge d’espace

(I.17)

Le flux de photons à la profondeur x dans le matériau est :

: Flux incident de longueur d’onde λ =1,24/ E(eV)

R :coefficient de réflexion.

(I.18)

n : indice de réfraction

Le taux de génération de paires électron – trou est égal au taux de dispersion de photons.

(I.20)

(I.19)

:  Coefficient d’absorption

: profondeur d’absorption

: est le rendement quantique, il représente le rapport entre le nombre de paire

électron- trou crées et le nombre de photons absorbés.

I.10 Calcul de photo-courant

I.10.1 Courant de photo-génération

A l’état stationnaire et en négligeant les processus de recombinaison, l’équation de continuité donne :

(I.22)

(I.21)

I.10.2 Courant de diffusion des phototrous dans la région n

Pour x=0, la recombinaison superficielle provenant des défauts se matérialise par une vitesse de recombinaison en surface.

(I.23)

Pour x=xj

Le champ électrique est nul :

(I.24)

Admettant la solution générale:

(I.25)

(I.26)

I.10.3 Courant de diffusion des photoélectrons dans la région p

Le calcul du courant de diffusion sera mené dans cette région de la même façon que dans le cas précédent.

- Pour : x = xj + W

n = 0. Les électrons, qui atteignent ce point, sont propulsés par le champ électrique.

- Pour : x=H:

(I.27)

Sn,   Sp   sont les vitesses de recombinaison superficielle des électrons et des trous respectivement.

(I.28)

I.11 Courant total d’éclairement

(I.29)

La densité totale du courant d’éclairement par longueur d’onde de radiation incidente est la somme des trois régions

I.12 Courant d’obscurité

Les mécanismes de transport des porteurs excédentaires s’assimilent à ceux qui ont été identifiés pour le courant de lumière. Les trois zones de la pile solaire participent à la génération du courant d’obscurité. Du fait de la polarisation en direct de la jonction, les porteurs majoritaires franchissent la barrière de potentiel diffusent et se recombinent dans les zones quasi neutres de type opposé ou ils deviennent alors porteurs minoritaires

Courant d’obscurité dans les régions quasi neutres :

I.12.1 Région quasi neutre n

(I.30)

-Pour

Avec:

Pn0  : La concentration des trous dans la région n à l’équilibre thermodynamique

Nd: La concentration des électrons dans la région n à l’équilibre thermodynamique

I.12.2 Région quasi neutre p

(I.31)

Avec:

(I.32)

La densité de courant d’obscurité des trous Jdq

(I.33)

La densité de courant d’obscurité des trous Jdn

(I.34)

I-13 Principe de fonctionnement d’un système photovoltaïque

L’effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l’énergie lumineuse des rayons solaires en électricité par le biais de la production et du transport dans un matériau semi-conducteur de charges électriques positives et négatives

sous l’effet de la lumière. Ce matériau comporte deux parties, l’une présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit en électrons, dites respectivement dopée de type n et dopée de type p. Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p. La zone initialement dopée n devient chargée positivement, et la zone initialement dopée p chargée négativement. Il se crée donc entre elles un champ électrique qui tend à repousser les électrons dans la zone n et les trous vers la zone p. Une jonction PN a été formée. [5]

Les cellules solaires (photopiles) sont des composants électroniques à semi-conducteur qui, lorsqu’ils sont éclairés par le rayonnement solaire, développent une force électromotrice capable de débiter un courant dans un circuit extérieur.

Figure I.8 : structure de la cellule photovoltaïque

La structure la plus simple d’une cellule photovoltaïque comporte une jonction entre deux zones dopées différemment d’un même matériau (homojonction p-n), ou entre deux matériaux différents (hétérostructures), la moins épaisse étant soumise au flux lumineux. Chacune des régions est reliée à une électrode métallique au moyen d’un contact ohmique de faible résistance. Le principe de fonctionnement peut être décomposé en deux parties : l’absorption de photons et la collecte des porteurs de charges créés.

La première étape de la conversion de la lumière en courant électrique est la génération au sein du semi-conducteur des porteurs de charges que sont les électrons libres et les trous.

I.14 Dispositifs à semi-conducteurs

I.14.1 Rappel

Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la conductivité est intermédiaire entre celle des conducteurs et celle des isolants. Cette conductivité des semi-conducteurs, à la différence de celle des conducteurs et des isolants, dépend fortement de leur pureté, des irrégularités de leur structure, de la température et d'autres quantités physiques et chimiques. Cette propriété représente leur avantage principal puisqu'elle permet la construction de la plupart des composants électroniques ayant des caractéristiques très diversifiées.

A la température de 0 K (-273°C) chaque atome de la grille cristalline est attaché à quatre atomes voisins par la mise en commun de leurs électrons périphériques (liaisons covalentes), assurant la cohésion du cristal. Dans la figure (I-9), les électrons qui participent à ces liaisons sont fortement liés aux atomes de silicium, aucune charge mobile susceptible d'assurer la circulation d'un courant électrique n'existe. La conductivité du silicium est alors très faible.

Cependant l'élévation de la température permet la libération dans la structure, de certains électrons périphériques, par apport d'énergie. De plus, la libération d'un électron provoque l'apparition d'un trou dans la structure cristalline, soit la création d'une paire électron-trou. Par exemple, à la température de 300 K (27°C), il y a 1,45´1010 paires électron-trou dans un centimètre cube de silicium. Ce phénomène est à l'origine de l'augmentation de la conductivité du semi-conducteur. [16]

Figure  I.9 : Semi-conducteur intrinsèque

Figure  I.10 : Semi-conducteur extrinsèque

I.14.2 La jonction P-N

La jonction P-N est un dispositif semi-conducteur constitué d’un cristal dont une partie a été dopée N et l’autre dopée P, les deux parties étant séparées par un plan dit de jonction. Examinons le fonctionnement d’un tel dispositif. Imaginons que l’on sépare la jonction en deux parties et qu’on relie la région N au pôle négatif d’un générateur et la région P au pôle positif (polarisation directe). Les électrons libres de la région N, ainsi que les trous libres de la région P, vont vers la jonction, vu le sens de polarisation. Si les deux parties sont en contact, un courant passe. Les électrons sont injectés dans la région P et les trous dans la région N. On dit qu’il y a injection de porteurs minoritaires. Si l’on polarise la jonction en sens inverse, les électrons allant vers le pôle (+) et les trous vers le pôle (-), ils s’éloignent de la jonction, laissant au voisinage de celle-ci des charges dues aux impuretés ionisées. Mais ces impuretés sont des atomes rigidement liés au réseau cristallin, qui ne peuvent se déplacer. Si l’on met les deux parties en contact, on a au voisinage une région isolante, et la résistance du dispositif en polarisation inverse sera donc très élevée. La jonction P-N joue donc le rôle d’un redresseur laissant passer le courant électrique en polarisation directe et présentant une très forte résistance en polarisation inverse. Si la polarisation est directe, il y a injection de porteurs minoritaires, par exemple des électrons dans la région P , ces électrons ont tendance à se recombiner avec les trous présents en grand nombre dans cette région P, ils le font au bout d’un temps τ appelé durée de vie des porteurs minoritaires.

Cette durée de vie est l’un des paramètres fondamentaux qui détermine la qualité de la jonction. Plus 'r est grand, plus l’effet redresseur est marqué. Le silicium est à ce sujet le meilleur semi-conducteur connu (τ peut atteindre la valeur de 1 milliseconde, alors qu’il est de l’ordre de la microseconde pour la plupart des autres semi-conducteurs). Un autre paramètre important est la longueur de diffusion : l’électron injecté dans la région P diffuse sur une certaine distance L avant de disparaître au bout du temps 'r ; c’est cette longueur moyenne parcourue par les électrons dans la région P qui est appelée longueur de diffusion. Elle est de l’ordre de plusieurs micromètres pour le silicium.

(1)

V

I

Si l’on soumet une jonction P-N de faible épaisseur à un flux lumineux, des paires électron-trou sont créées par les photons dont l’énergie est supérieure à la largeur de la bande interdite du matériau. Il en résulte une augmentation du courant inverse de saturation proportionnelle au flux lumineux. Physiquement, cet effet se traduit de deux manières selon le quadrant de fonctionnement du dispositif : dans le 3ème quadrant, le système fonctionne en récepteur dont la résistance varie fortement avec l’éclairement, c’est la photorésistance ; dans le 4ème quadrant, le système fonctionne en générateur dont le courant de court-circuit est proportionnel à l’éclairement et dont la tension à vide est celle de la diode en polarisation directe ( 0.5 à 0.8 Volts pour Si ) ; c’est la cellule photovoltaïque à jonction P-N.

(2)

Vco

Imax

(3)	(4)

Vmax

Figure I.11 : Caractéristique courant-tension

Nous allons maintenant nous intéresser uniquement au quadrant (4) pour la réalisation de générateurs photovoltaïques à partir de cellules photovoltaïques. Pour cela, nous allons représenter les caractéristiques dans un nouveau repère I = f(V) donné par la figure I-12, où le courant de saturation inverse est compté positivement. ICC représente le courant de court-circuit et VCO la tension en circuit ouvert de la cellule photovoltaïque.

Figure I.12 : Caractéristique I-V dans le nouveau repère

Le schéma équivalent de la cellule photovoltaïque idéale comprend un générateur de courant qui modélise l’éclairement et une diode en parallèle qui modélise la jonction P-N, figure I-13.

I.13 : schéma équivalent d’une cellule PV

I.15 Association des cellules photovoltaïques

I.15.1 Association en série

Dans un groupement en série, les cellules sont traversées par le même courant et la caractéristique résultante du groupement en série est obtenue par adition des tensions à courant donné. [17]

La figure I-14 montre la caractéristique résultante obtenue en associant en série ns cellules identiques.

Figure I.14 : Caractéristique résultante d’un groupement
                                                     en série de ns cellules identiques

I.15.2 Association en parallèle

Les propriétés du groupement en parallèle des cellules sont duales de celles du groupement en série. Ainsi, dans un groupement de cellules connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante de groupement est obtenue par addition des courants à tension donnée. [17]

La figure I-15 montre la caractéristique résultante obtenue en associant en parallèles np cellules identiques.

Figure I.15 : Caractéristique résultante d’un groupement
en parallèle de np cellules identiques

I.15.3 Association hybride (en série et en parallèle)

Selon l’association en série et/ou parallèle de ces cellules, les valeurs du courant de court-circuit total et de la tension à vide totale sont données par les relations:

(I.35)

(I.36)

Avec :

np : nombre des cellule en parallèle.

ns : nombre des cellule en série.

La figure I-16 montre la caractéristique résultante obtenue en associant, en série ns et en parallèle np, cellules identiques.

Figure I.16 : Caractéristique résultante d’un groupement hybride de (np+ ns)
cellules identiques.

Selon l’association en série et/ou parallèle de ces cellules, les valeurs du courant de court-circuit Icc et de la tension à vide Vco sont plus ou moins importantes (figure I-16). La caractéristique d’un générateur PV constitué de plusieurs cellules a une allure générale assimilable à celle d'une cellule élémentaire, sous réserve qu’il n’y ait pas de déséquilibre entre les caractéristiques de chaque cellule (irradiation et température uniformes). [7]

I.16 Conclusion

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d’une partie du rayonnement  solaire  en  énergie  électrique.  Cette  conversion  d’énergie  s’effectue  par  la cellule photovoltaïque (PV) basée sur un phénomène physique appelé effet photovoltaïque.   L’association  de  plusieurs  cellules  PV  en série/parallèle donnent lieu à un générateur photovoltaïque (GPV) qui a une caractéristique courant-tension (I-V) non linéaire présentant un point de puissance maximale.

Dans le chapitre suivant on va étudier les circuits équivalents d’une cellule photovoltaïque et les modèle mathématiques utilisé pour les deux cas possibles : cellule à un seul exponentiel et à double exponentiels.