Chapitre III                                                                 Méthodes  d’extractions et d’identifications 

1. Méthodes d’extraction des principes actifs 

Le mode précis de l’extraction des substances biologiquement actives dépend de leurs structure chimique .Il existe plusieurs techniques d’extraction 

1.1. L’extraction solide-liquide        
Ces méthodes habituellement mettent en jeu la percolation et la macération.
 La percolation consiste à faire passer lentement un solvant à travers une couche de substance, habituellement contenue dans une cartouche de papier épais et poreux ou une pochette de papier filtre.

L’extraction solide-liquide peut aussi être réalisée par un appareil spécial, extracteur de soxhlet. L’avantage de ce type d'extraction est que le solvant condensé, s’accumule dans un réservoir à siphon, ce qui augmente la durée du contact entre le solvant et le produit à extraire. Quand le solvant atteint un certain niveau, il amorce le siphon et retourne dans le ballon en entraînant la substance dissoute [14].

La macération est un procédé discontinu qui consiste à laisser tremper le solide dans un solvant pour en extraire les constituants solubles. Après filtration, le résidu peut être remis dans le récipient d’extraction avec une nouvelle portion de solvant. Au besoin, le processus est répété plusieurs fois [14].

 1. 2.  L'extraction par distillation 

Habituellement on préfère la distillation même si le procédé risque de provoquer une modification de la composition qui est due a la chaleur. La distillation se divise en hydrodistillation, distillation à la vapeur d’eau et distillation par vapeur directe. La plus utilisée est l’hydrodistillation. Dans ce procédé la matière première à traiter est entièrement immergée dans l’eau qui est ensuite portée à ébullition, la vapeur d’eau s’échappant emporte avec elle l’essence à rechercher. Le mélange vapeur- essence est ensuite récupère par condensation sur une surface froide et l’huile essentielle se sépare par différence de densité.
[image: image1.png]



PAGE  
8

