Chapitre I

L'energie eiolienne

I.1.INTRODUTION :

Aujourd'hui, l'énergie éolienne est devenue une réalité mondiale incontournable. L'évolution de la capacité de production d'électricité par éoliennes n'a pas cessé d'augmenter depuis 1980. C'est la source qui progresse le plus rapidement. L'industrie éolienne est en mesure de devenir une industrie énergétique mondiale si on se base sur l'accélération des installations dans la dernière décennie.

L'énergie éolienne  s'est  rapidement développée au cours de ces dix dernières années. Un marché important et compétitif s'est établi à un niveau international imposant à l'industrie le besoin d'améliorer la conception des. Éoliennes dans le but de réduire les  coûts. Il est même prévu que le vent sera la source de production d'électricité la moins chaire .il est Clair qu'actuellement le cout de l'énergie éolienne concurrence celui de l'énergie conventionnelle .grâce a la progression de la productivité et a l'amélioration des rapportes qualité/prix des matériaux, les couts d'installation des éoliennes diminuent d'années en années. [3]

Ce chapitre a pour objectif d’étudier le domaine de l'énergie éolienne  en général, et de présenter  les déférents types d'éoliennes.

I.2. L'ENERGIE RENOUVLABLES (ER) :

Les énergies renouvelables (aussi appelées énergies vertes) correspondent à des sources d’énergie qui sont non seulement issues de phénomènes naturels, mais qui se régénèrent également par elles-mêmes, à l’aide de processus naturels indépendants des humains.

Les énergies renouvelables regroupent un grand nombre de systèmes différents selon la ressource valorisée et la forme d’énergie obtenue.

Les énergies renouvelables sont des énergies de flux : elles se régénèrent en permanence au rythme du soleil et de ses dérivés (le vent, les cours d’eau, les vagues, les courants marins, la chaleur naturelle et la croissance de la biomasse), ainsi que des marées et de la chaleur naturelle de la terre.

Les sources d’énergies renouvelables (soleil, vent, courant d’eau, biomasse ou chaleur naturelle "chaleur interne de la Terre") permettent d’obtenir, après transformation,                       de l’énergie mécanique, de l’électricité, de la chaleur ou un combustible. Couplées à une utilisation rationnelle de l’énergie (URE), elles permettent de réduire la consommation de combustibles d’origine fossile ou fissile, et par conséquent de réduire les impacts environnemental et socio-économique de nos besoins en énergie.

Ces dernières années, les évolutions observées concernent aussi bien l’amélioration des rendements de transformation et la diminution du prix de revient de l’énergie utile produite que la qualité du service énergétique et un confort accru à l’exploitation.

Du côté de la ressource, le potentiel des énergies renouvelables pourrait dépasser largement nos besoins, mais leur contribution dans le bilan énergétique dépend des surfaces mises à disposition, des investissements pour leur équipement et de la réduction de nos consommations.

## I.2.1-Les différents types d’énergies renouvelables:

## I.2.1.1-L’énergie solaire:

L’énergie solaire correspond au type d’énergie que le soleil diffuse dans l’atmosphère par son rayonnement. Il existe un gigantesque réservoir d'énergie solaire situe juste au sud de l'Algérie "Sahara Algérienne", Elle est obtenue grâce à des panneaux solaires et est utilisée par les humains  par deux formes différentes : électrique et thermique.

Les panneaux solaires permettent de transformer les rayons du soleil en électricité,

Ou bien utilisée pour produire de la chaleur (ex.: pour chauffer l’eau d’une maison).

Les panneaux solaires peuvent être installés partout où le soleil brille à longueur d’année, comme c’est le cas pour les pays situés aux abords de la ligne équatoriale,

Figure.I. 1:panneau solaire convertie la radiation solaire en électricité

Figure.I. 2:centrale thermique solaire avec stockage

## a)Avantages de l’utilisation de l’énergie solaire:

- Les panneaux solaires nécessitent très peu d’entretien ;

- Les panneaux solaires réduisent considérablement la facture domestique d’électricité ;

- Les panneaux solaires sont simples et rapides à monter et à installer ;

- Le système est silencieux et sans danger pour les humains ;

- Des formes d’aides gouvernementales peuvent aider à financer l’installation des panneaux.

## b) Inconvénients de l’utilisation de l’énergie solaire:

- Les prix de fabrication et d’installation des panneaux sont assez élevés ;

- Il est impossible d’obtenir une autonomie énergétique complète par le biais de panneaux solaires seulement ;

- Le rendement énergétique est plutôt faible (300 W maximum pour un panneau solaire domestique).

## I.2. 1.2-L’énergie éolienne:

L’énergie éolienne est produite par l’air  en mouvement, par la force du vent. Elle est le fruit de l’action d’aérogénérateurs, de machines électriques mues par le vent et dont la fonction est de produire de l’électricité. Cette énergie peut être obtenue à l’aide d’un dispositif comme un moulin (hélice) à vent mais, de nos jours, ce sont plutôt les éoliennes qui sont utilisées pour générer ce type d’énergie. Celles-ci sont installées dans des endroits où le vent souffle avec intensité (ex. : près des côtes, sur le sommet de collines…) et peuvent produire jusqu’à 4,5 MW lorsqu’elles tournent à puissance maximale, avec un vent de 50 à 60 km/h.

Figure.I. 3: série des éoliennes

## a)Avantages de l’utilisation de l’énergie éolienne:

- L’énergie éolienne ne nécessite aucun carburant, ne génère aucun gaz à effet de serre et ne produit pratiquement aucun déchet ;

- Les frais de fonctionnement sont limités, les coûts de production sont prévisibles et se stabilisent à long terme ;

- La ressource principale – le vent – est à 100% renouvelable et son exploitation ne comporte pratiquement aucun effet néfaste pour l’environnement.

## b) Inconvénients de l’utilisation de l’énergie éolienne:

- Le vent peuvent parfois souffler à des intensités irrégulières ;

- Les éoliennes sont parfois bruyantes et modifient le paysage d’une région (ex.: une déforestation de la zone doit être effectuée) ; La production dépend de l’intensité des vents et non de la demande en énergie

## I.2. 1.3-L’énergie hydraulique:

Constituant près de 6% de la quantité d’énergie produite mondialement, l’énergie hydraulique est fournie par le mouvement de l’eau (généralement les chutes, les marées ou les cours d’eau à grand débit).

On peut obtenir cette forme d’énergie notamment par la construction de barrages hydroélectriques ou d’installations marémotrices, activées par les variations de la marée. Leur fonctionnement est le suivant : le débit de l’eau fait tourner une turbine qui génère un courant électrique, qui sera par la suite transformé en énergie à l’intérieur d’une centrale hydroélectrique.

Figure.I. 4:centrale hydroélectrique avec réservoir et San dérivation

## a)Avantages de l’utilisation de l’énergie hydraulique:

  - L’exploitation de barrages et de centrales hydroélectriques ne génère aucun déchet toxique;

  - Les infrastructures ont une très longue durée de vie et les coûts d’exploitation ne sont pas très élevés;

  - Possibilité d’emmagasiner de l’eau dans les barrages et de produire une énergie de grande qualité très rapidement lors des périodes de forte demande.

## b) Inconvénients de l’utilisation de l’énergie hydraulique:

  - Les coûts d’installation d’une centrale hydroélectrique sont très importants;

  - Il est impossible de garantir que les installations hydroélectriques résisteront aux conditions météorologiques extrêmes;

  - Les écosystèmes aquatiques originels et les débits saisonniers naturels des cours d’eau peuvent être bouleversés par les installations;

  - Inondation de grands espaces fertiles nécessitant souvent le déplacement des populations locales et provoquant des émanations de gaz à effet de serre.

## I.2. 1.4-L’énergie géothermique:

L’énergie géothermique est produite grâce à la chaleur présente dans les profondeurs de la terre, dont le noyau peut atteindre 6000o Celsius. Pour fonctionner convenablement, les systèmes géothermiques ont généralement besoin de cette chaleur ainsi que d’eau qui est acheminée dans des tuyaux souterrains, où elle est réchauffée par la température ambiante pour ensuite être diffusée, par exemple, dans les maisons.

De tels systèmes peuvent être instaurés partout où les sols permettent l’installation de conduits souterrains.

Enfin, les systèmes d’alimentation géothermiques génèrent de 3 à 4 fois plus d’électricité que ce qu’ils consomment pour pouvoir fonctionner.

Figure.I. 5:centre de traction le chaude de l'interne du terre

## a)Avantages de l’utilisation de l’énergie géothermique:

  - L’énergie géothermique peut être utilisée dans de nombreux champs d’application : chauffage des bâtiments, cultures en serre et agriculture, industrie, etc.;

  - L’alimentation en énergie provenant du sol ne dépend pas des conditions atmosphériques et est inépuisable. Elle est donc une source fiable et stable d’approvisionnement;

  - L’énergie géothermique génère très peu d’émissions de gaz à effet de serre.

## b) Inconvénients de l’utilisation de l’énergie géothermique:

  - Les coûts des installations sont généralement plutôt élevés;

  - Les systèmes géothermiques nécessitent une source électrique pour fonctionner et un sol propice à leur installation.

## I.2. 1.5-La bioénergie:

La bioénergie est une énergie dérivée de la combustion de matières organiques, aussi appelées biomasse (bois, résidus agricoles, déchets organiques divers…).

Elle constitue la plus ancienne source d’énergie utilisée par les humaines ; on n’a qu’à penser au bois que l’on fait brûler pour se réchauffer, pour faire la cuisine, pour chauffer l’eau, etc. On peut aussi faire appel à la bioénergie par le biais de l’éthanol produit à partir du maïs, ajouté à l’essence dans un ratio 10% éthanol/90% essence, en tant que carburant pour automobile. On peut transformer la biomasse en énergie à l’aide de nombreux procédés en la brûlant, en la gazéifiant, en la transformant grâce à la biochimie, etc.

Figure.I. 6:unité bio-organique-réutilisation des matières organiques-

## a)Avantages de l’utilisation de la bioénergie:

  - Les ressources naturelles nécessaires sont disponibles en quantités abondantes;

  - La bioénergie génère peu d’émissions polluantes.

## b) Inconvénients de l’utilisation de la bioénergie:

  - La bioénergie possède un faible rendement énergétique ;

  - Utilisation de ressources naturelles précieuses comme source d’énergie plutôt que pour alimenter les humains (ex. : les céréales pour la fabrication de l’éthanol).

Les principales filières d'énergies renouvelables sont reprises dans le tableau suivant.

| Type d'énergie | L'outil utilise | Série d'énergie |
| --- | --- | --- |
| Eolien | Eoliennes sur terre et en mer | Vent →Energie mécanique → Electricité |
| Hydro-énergie | Centrales hydroélectriques | Cours d’eau ou courants marins ou vagues→ Energie mécanique →Electricité |
| Solaire photovoltaïque | Systèmes solaires photovoltaïques | Soleil → Electricité |
| Solaire thermique | Chauffe-eau solaires pour l’eau sanitaire et/ou le chauffage et/ou les piscines ; Réfrigération solaire ; Séchage solaire | Soleil → Chaleur utile (ou froid) |
| Biocarburants | Cultures énergétiques , procédés d’extraction | Biomasse → Carburant |
| Bio-méthanisation | Unités de bio-méthanisation, équipements de combustion ou de cogénération | Biomasse humide → Biogaz → Chaleur utile et/ou électricité |
| Chauffage à la biomasse | Equipements de combustion | Biomasse → Combustible → Chaleur utile |
| Electricité ou cogénération à partir de biomasse | Equipements de cogénération | Biomasse → Combustible → Electricité et si cogénération, chaleur utile |
| Géothermie et chaleur naturelle | Puits géothermiques ou pompes à chaleur | Chaleur naturelle+électricité →Chaleur utile |

Tableau.I. 1:tableau résumé des EnRs

# I.3-LE VENT :

I.3.1-L’origine du Vent:

Le vent est l’expression du déplacement de masses d’air.

L’origine du vent est complexe. On peut cependant dégager 2 phénomènes prédominants :

- La Terre est chauffée par le Soleil. De part la nature même du mouvement terrestre, les pôles reçoivent moins de chaleur que l’équateur.

- Les terres émergées se réchauffent (et refroidissent) plus vite que ne le font les mers et les océans. Le gradient de température ainsi créé entraine un flux de convection atmosphérique. L’énergie contenue dans le vent se trouve principalement à haute altitude, où des vents continus pouvant atteindre des vitesses de 160 km/h apparaissent. L’énergie contenue dans le vent est partiellement transformée en chaleur par friction avec la surface du sol permettant une diffusion de chaleur à travers le globe.

Les vents sont très variables au Nord et au Sud. Les forces éoliennes ne dépassent pas les 120 km/h. Au Sud, ils déplacent chaque année entre 60 et 200 millions de tonnes de poussières dans l'air. Ils soulèvent de (10 à 20 millions de tonnes de sable. En été, le Sirocco, un vent très sec et très chaud (dit le Chehili ou chili), se dirige du sud vers le nord.

La partie saharienne qui couvre plus de 80 % de la superficie de l’Algérie soit environ 2 millions de km², est constituée principalement de regs, d'ergs, d'oasis et de massif montagneux.

Figure.I. 7:Atlas de la vitesse du vent à 10 m

I.3.2-Propriétés du vent:

A cause de la masse et de la vitesse de l'air en mouvement, le vent possède une énergie cinétique.

Considérons par exemple un mètre cube d'air se déplaçant à une vitesse de 10 m/s .Comme un mètre cube d'air possède  une masse d'environ 1,2 kg, l'énergie cinétique emmagasinée est :

EK=12 mv2						 (1. 1)

EK= 1/2 x 1,2 x 10² = 60 J

Si l'on réussit à ralentir cette masse d'air à l'aide d'un dispositif quelconque et à l'amener à l'arrêt complet, on pourra récupérer cette énergie cinétique. C'est justement le rôle d'une turbine éolienne de capter cette énergie mécanique. Cette énergie est transformée en énergie électrique par la génératrice couplée à l'arbre de la turbine.

Considérons maintenant une surface verticale de 1 m 2, traversée par un vent  oufflant à 10 m/s . Cette surface est traversée par un volume d'air de 10 m 3 à chaque seconde. Par conséquent, la puissance disponible par mètre carré de surface, perpendiculaire au vent est :

P=60 j/m3×10m3/s=600j/s=600W

Si l'on généralise ce raisonnement on arrive à la formule suivante qui donne la   puissance approximative du vent en fonction de sa vitesse :

P = 0,6 v3						 (1. 2)

OU :

P = puissance par mètre carré faisant face au vent [W/m 2]

v = vitesse du vent [m/s]

L'équation (1-2) suppose que le dispositif utilisé pour exploiter cette énergie éolienne réussit à stopper continuellement le vent.

En pratique, une turbine éolienne ne peut pas arrêter complètement le vent, si bien que la puissance maximale que l'on peut extraire du vent est d'environ 30 % à 40 % de la puissance donnée par l'équation (1-2).

Afin de donner une idée de la vitesse et de la puissance de différents types de vents, on peut établir la classification grossière suivante :

Vent léger, brise 		3 m/s 16 W/m2

Vent modéré 			7 m/s 0,2 kW/m 2

Vent fort 			12 m/s 1,0 kW/m 2

Tempête 			18 m/s 3,5 kW/m 2

Ouragan			 >32 m/s >20 kW/m2

Les vitesses de vent utilisables par les éoliennes sont comprises entre 5 m/s et 15 m/s. L'énergie éolienne ne coûte absolument rien et ne produit aucune pollution. Cependant, pour exploiter cette énergie, on doit prendre en compte les contraintes suivantes :

- La vitesse du vent peut fluctuer de ± 25 % sur  une période de quelques minutes.

- La direction du vent n'est pas constante ; par conséquent, on doit continuellement réorienter la turbine pour qu'elle reste face au vent, de façon à optimiser la puissance disponible.

- La régularité du vent en direction et en vitesse dépend du site. Pour déterminer les meilleurs gisements éoliens, on doit procéder à des relevés de vitesse et de direction des vents sur une  période d'au moins un an.

- Lorsque la puissance du vent excède la puissance de l'éolienne, on doit agir pour limiter la puissance mécanique de la turbine et la puissance électrique de la génératrice.

- Lors de vents violents, on doit réduire le pas  des hélices de la turbine ou même arrêter complètement l'éolienne afin d'éviter d'endommager  la turbine et la tour qui la supporte.

- En raison de leur grande hauteur, les pales de la turbine constituent une cible naturelle pour la foudre.

- Pendant l'hiver, on doit surveiller l'accumulation  de neige et de verglas.

- Pour exploiter la puissance générée par un parc d'éoliennes, celui-ci doit être raccordé à un réseau  électrique existant suffisamment « fort »  pour maintenir une tension et une fréquence constantes.

Dans les paragraphes qui suivent nous limiterons notre propos aux éoliennes à axe horizontal dont l'hélice est composée de trois pales et dont la puissance nominale est comprise entre 100 kW et 1,5 MW. Cependant, la puissance de certaines éoliennes peut atteindre 5 MW.

# I.4- L’ENERGIE EOLIENNE :

Par définition, l’énergie éolienne est l’énergie produite par le vent. Elle est le fruit de l’action d’aérogénérateurs, de machines électriques mues par le vent et dont la fonction est de produire de l’électricité. L'énergie éolienne dépend surtout de la vitesse du vent et de la surface traversée par les pales, et donc de la taille de l’éolienne. Les éoliennes transforment l’énergie du flux d’air en une énergie mécanique de rotation. Celle-ci actionne l’axe d’une génératrice électrique et, comme c’est le cas avec la dynamo d’un vélo par exemple, le mouvement tournant du rotor crée un couple électromagnétique,  qui produit de l'électricité. En fonction de la vitesse du vent, la puissance électrique effective développée par une éolienne est comprise entre zéro et sa puissance "nominale".

I.4.1- L’éolienne:

I.4.2- Bref historique des éoliennes :

Les premiers exemples de machines permettant l’extraction de la puissance contenue dans le vent ont été trouvés en Perse vers 200 av. JC et ont été introduits dans l’empire romain vers 250 ap. JC. Les premiers moulins à vent ont été construits à Sistan en Afghanistan au 7ème siècle. Ils possédaient un axe de rotation verticale et entre 6 et 12 pales rectangulaires. Ils étaient principalement utilisés pour moudre le grain et dans l’industrie de la cane à sucre. Vers 1180, le développement de l’agriculture entraina une utilisation massive des moulins à vent en Europe de l’Ouest.

Aux Etats-Unis, le développement de l’éolienne pour pomper l’eau a été un facteur déterminant permettant l’exploitation de larges étendues ne possédant pas d’accès facile à l’eau. Elles ont aussi contribuées au développement des réseaux ferrés en pompant l’eau nécessaire aux locomotives à vapeur dans les puits.

L’éolienne multi-pale placée au sommet d'une tour en treillis bois ou acier fut pendant de nombreuses années, un trait majeur du paysage de l'Amérique rurale.

L’éolienne moderne commença à être développée au début des années 1980. Depuis, la technologie n’a cessé de s’améliorer. De nombreuses recherches sont actuellement en cours pour permettre à l’énergie éolienne de pouvoir jouer le rôle qui l’attend dans les prochaines années.

Figure.I. 8: Evolution du diamètre du rotor

Une hélice entraînée en rotation par la force du vent permet la production d’énergie mécanique ou électrique en tout lieu suffisamment venté. L’énergie du vent captée sur les pales entraîne le rotor qui, couplé à une génératrice, convertit l’énergie mécanique en énergie électrique. La quantité d’énergie produite par une éolienne dépend principalement de la vitesse du vent mais aussi de la surface balayée par les pales et de la densité de l’air.

Les éoliennes sont généralement regroupées sur un même site pour constituer ce que l'on appelle un parc d'éoliennes pouvant comprendre jusqu'à une centaine d’unités.

Pour extraire le maximum d'énergie du vent, la vitesse de rotation de la turbine doit être dans un rapport spécifique avec la vitesse du vent. Comme règle de base, mentionnons que la vitesse de l'extrémité des pales doit être comprise entre 4 et 8 fois la vitesse du vent. Comme le vent utilisable peut varier dans une large gamme (5 m/s à 15 m/s), la vitesse de rotation de la turbine devrait idéalement être variable. Cependant, nous verrons que le type de technologie utilisé pour la génération de l'électricité impose parfois une vitesse de rotation constante.

I.4.3-Evolution Mondiale de l’énergie éolienne:

## Depuis 1994, le marché mondial de l’énergie éolienne a augmenté de 30% par an.  L’activité éolienne mondiale est principalement localisée en Europe. La capacité mondiale de production d’énergie éolienne est passée de 10000 MW à 55000 MW de 1998 à 2005.

L’Allemagne reste le leader avec une puissance produite équivalente à la moitié de la production mondiale (18400 MW). L’Espagne avec une croissance annuelle de 28% connaît la plus importante progression sur les 3 dernières années. Les industries et les activités de recherches sont principalement concentrées en Europe. Ainsi, 8 des 10 entreprises éoliennes les plus importantes sont européennes et ont représenté 70% des ventes mondiales d’équipement en 2005.

Figure.I. 9: Evolution de la capacité de production mondiale

La World Wind Energy Association (WWEA) a prédit que la capacité de production mondiale atteindrait 160000MW en 2010.

À l'échelle mondiale la capacité éolienne installée s'est développé très rapidement et les prévisions prévoient que cette évolution se poursuivra. En effet, l’éolien constitue un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de freiner la dépendance des différents acteurs aux produits pétroliers et d’améliorer la fiabilité du réseau électrique. Les importantes capacités de production éolienne installée en Europe, en particulier en Allemagne (18 400 MW), en Espagne (10 027 MW) et au Danemark (3 122 MW) montrent que le vent peut être un moyen de production d’énergie à grande échelle.

I.4.4-Composition d'éolienne:

I.4.4.1-Les pales:

Elles transfèrent la puissance du vent au moyeu du rotor.

Dimensions et tailles: jusqu’à 40m de longs et plus de 2,5 mètres de large.

Matériaux: fibre de verre.

Figure.I. 10: une pale d'éolienne

I.4.4.2-Le moyeu:

Le moyeu est une pièce en acier moulé. Il supporte les pales et relie le rotor à la nacelle. Il fait varier l’angle d’attaque des pales simultanément.

Figure.I. 11:Moyeu lors de son assemblage avec l’arbre.

I.4.4.3-Le rotor:

Le rotor est constitué de 1 à 3 pales et est relié à la nacelle par son moyeu. Il transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

Il  fonctionne de la même manière qu’une hélice d’avion mais avec un sens de rotation inversé.

Figure.I. 12:Rotor et ses 3 pales

I.4.4.4- Boite de vitesse :

La puissance provenant de la rotation du rotor est transmise au générateur par le biais de 2 arbres de transmission et de la boite de vitesse. La solution pratique utilisée, en parallèle avec l’industrie automobile, est la mise en place d’une boite de vitesse. Ainsi la rotation lente et puissante de l’arbre en amont sera transformée en rotation rapide à bas couple en aval de la boite de vitesse, mieux à même d’être utilisée par le générateur.

Figure.I. 13:Multiplicateur.

I.4.4.5- Anémomètre et girouette:

La mesure de la vitesse du vent est habituellement effectuée à l’aide d’un anémomètre. Possédant un axe vertical et 3 coupoles captant le vent et entrainant sa rotation, le nombre de révolutions effectuées est décompté électroniquement. Généralement couplé à une girouette permettant de déterminer la direction du vent, les informations récoltées sont transmises au mécanisme d’orientation pour placer l’éolienne dans la meilleure position.

I.4.4.6- Arbre de transmission:

Il peut avoir 1 ou 2 arbres dans une nacelle.

- 1er arbre: il transmet l’effort fourni par le

- rotor au multiplicateur et tourne à environ 20 tours/minute.

- 2éme arbre: il entraîne la génératrice à 2000  tours/minute.

I.4.4.7- La génératrice:

La génératrice est un alternateur qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. La rotation du rotor induit un champs électromagnétique qui entraîne la création du courant dans le stator de la génératrice. Sa puissance maximale délivre jusqu’à 2500 kW.

Figure.I. 14:Une Génératrice en action.

I.4.4.8- Système d’orientation de la nacelle- pales-:

Les grandes éoliennes utilisent des moteurs électriques ou hydrauliques  pour faire pivoter la nacelle face- contre- au vent. Une girouette, qui détermine l’orientation du vent, va déclencher les moteurs. Deux solutions sont encore en concurrence :l’éolienne à rotor face au vent et l’éolienne à hélice sous le vent. L’éolienne à rotor face au vent nécessite soit une dérive, soit une orientation actionnée par un servomoteur recevant des informations et commandes de la part d’une girouette.

Figure.I. 15:Girouette d’une moyenne éolienne.

Figure.I. 16:éolienne au vent et sous vent

I.4.4.9- Système contrôle-commande:

C’est un dispositif qui surveille l’état et le dispositif d’orientation. En cas de défaillance le système stop l’éolienne et le signal à l’ordinateur de l’opérateur via un modem téléphonique.

Figure.I. 17:Le système actionne le frein  à disque situé sur l’arbre.

Figure.I. 18:Armoire de contrôle

I.4.4.10-La tour:

Elle soutient la nacelle et le rotor.

Matériaux: en béton massif ou en acier (tubulaire).

Dimensions: plus de 80 m de haut et un diamètre

Supérieur à 10m.

Figure.I. 19:Tour en cour de montage.

I.4.4.11-

Fondation:

Les fondations sont au minimum arasées à 1.5m de profondeur laissant la possibilité de reprendre une activité agricole sur le site. Dans certains cas il est envisageable de supprimer l'intégralité de la fondation. Les postes de livraisons présents sur site sont eux aussi retirés et leur fondation entièrement supprimée. Chaque emplacement est ensuite recouvert de terre et rendu à la végétation naturelle ou à une exploitation agricole. Cette dernière étape ne laisse aucune trace significative sur le site de l'existence du parc éolien.

Figure.I. 20:exemplaire de fondation

I.4.4.12-Système de refroidissement:

Les générateurs nécessitent la mise en place d’un système de refroidissement pour leur bon fonctionnement. Dans la plupart des éoliennes, le refroidissement se fait en plaçant le générateur dans un conduit d’air frais.

Certains fabricants utilisent en refroidissement par eau. Cela présente l’avantage d’être plus compact mais nécessite la mise en place d’un radiateur dans la nacelle pour évacuer la chaleur contenu dans le liquide de refroidissement.

I.4.5-Configuration des pales:

L’étude portera sur une éolienne tripale. On définit l’angle azimutal Øi de la pale i comme étant l’angle entre l’axe principal de la pale avec l’axe horizontal passant par l’axe du rotor.

Figure.I. 21: Définition de l’angle azimutal.

I.4.6-Intermittence du vent :

Le plus grand problème de l'énergie éolienne est son caractère intermittent : elle n'est pas produite à la demande, mais selon les conditions météorologiques..

La plupart du temps, la nécessité d'assurer la constance de la production électrique oblige à coupler un parc éolien avec d'autres sources d'électricité disponibles immédiatement, à la demande telles que les énergies hydrauliques (barrages) ou fossiles (centrales à charbon ou à gaz) par exemple. Si bien que, dans l'optique d'un réseau incluant également des énergies fossiles, la production électrique n'est au final pas exempte d'émission de dioxyde de carbone mais néanmoins moins polluante qu'un réseau d'énergie totalement fossile.

Le vent est souvent présentée comme une ressource aléatoire, bien que d'autres estiment qu'à l'échelle de temps de l'ordonnancement d'un réseau électrique la météo soit suffisamment sûre pour que la ressource soit prévisible.

I.4.7- Le mode de fonctionnement d’une éolienne est assez simple :

La figure (1.22) montre une hélice entraînée en rotation par le vent, le vent fait tourner les pales(1) par  son force, entre 10 et 20 tours par minute, permet la production d’énergie mécanique et/ou électrique en tout lieu suffisamment venté. L’énergie du vent captée sur les pales entraîne le rotor (1&2) qui, couplé à une génératrice(7) convertit l’énergie mécanique en énergie électrique a travers d'un arbre  lent(3), et après ça un multiplicateur mécanique-boite vitesse-(4) qui multiple la vitesse de l'arbre lent,  La quantité d’énergie produite par une éolienne dépend principalement de la vitesse du vent mais aussi de la surface balayée par les pales et de la densité de l’air.

Figure.I. 22:le mode de conversion d'énergie-energie vert,energie free-du vent a electricite

Figure. I. 23:Schéma d’une nacelle (modèle NORDEX 1000 ).

I.4.8-Stockage l’énergie électrique:

Une des caractéristiques essentielles de l’énergie du vent étant son intermittence, on pense immédiatement à un dispositif de stockage de l’énergie excédentaire produite pour permettre son  utilisation pendant les périodes d’absence de vent. Seules les batteries au plomb, bien qu’encombrantes, sont bien adaptées aux fluctuations propres aux éoliennes. Pour des puissances plus importantes, des retenues hydrauliques peuvent être envisagées quand la topologie s’y prête. Dans ce cas on installe une turbine entre deux réservoirs haut et bas.

L’énergie éolienne en excès sert alors à remplir le réservoir supérieur dont l’eau sera turbinée pour fournir du courant en pointe. Cette méthode ne peut être envisagée que dans des sites très particuliers et est limitée en puissance par la capacité des réservoirs et la hauteur entre les deux réservoirs. Reste le stockage que l’on pourrait appelé virtuel qui consiste à mettre au crédit de l’énergie éolienne l’hydraulique des barrages à laquelle on n’a pas fait appel pendant des périodes de production éolienne.

À terme, un programme massif de l’éolien nécessiterait donc le développement de nouvelles technologies de stockage ; mais celles-ci n’existent pas aujourd’hui. En particulier, la production d’hydrogène n’apparaît pas être à considérer à l’échelle de temps des programmes éoliens envisages actuellement. La production d’hydrogène nécessite par ailleurs des investissements lourds, techniquement et économiquement mal adaptés à un fonctionnement intermittent et aléatoire.

I.4.8.1-Stocker l'énergie éolienne sous la forme d'hydrogène :

Des expérimentations sont menées pour accumuler l'énergie éolienne en la convertissant en hydrogène stockée sous terre dans de grands réservoirs.

I.4.8.2-Le stockage sous forme d'air comprimé:

Des parcs éoliens seront prochainement couplés avec une centrale de stockage d'air comprimé en Allemagne.

I.4.8.3-Le stockage de l'énergie par remontée de l'eau:

De l'eau est pompée et remontée vers des barrages hydroélectriques.

I.4.8.4-Le stockage de l'énergie avec une batterie géante:

Unité de stockage au sodium:

L'unité de stockage au sodium soufre pèse 80 tonnes et peut stocker une quantité d'énergie de 7,2 MW/heure. De quoi alimenter 500 foyers pendant 7 heures environ. Cependant, son prix est environ 5,4 millions de dollars.

I.4.9-  Durée de Vie:

Une durée de vie couramment utilisée dans l’ingénierie éolienne est de 20 ans.

I.4.10-  Eoliennes installées en mer

Les installations d'éoliennes en mer, éloignées de la côte (installations « offshore »), trouvent leur application lorsque les conditions du vent sont favorables, surtout dans les régions à forte population où il est difficile de trouver des sites terrestres, Ainsi, la production d'électricité éolienne en mer est plus importante qu'à terre à puissance équivalente.

I.4.11-  L'éolien urbain:

L'éolien urbain est un concept qui suppose que l'on peut installer et exploiter des éoliennes en milieu urbain. L’éolienne urbaine recherche des turbines éoliennes compactes capables de proposer une production d'électricité décentralisée, qui s'affranchirait du transport et des pertes générées.

Figure.I. 24:une installation d'éolienne en mer (photo BONUS Energy A/S).

I.4.12-  Technologies de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne:

Cinq méthodes sont utilisées pour produire de l'électricité  à partir du vent :

- Turbine entraînant une génératrice à c.c.

- Turbine entraînant une génératrice asynchrone à vitesse constante

- Turbine entraînant une génératrice asynchrone à vitesse variable

- Turbine entraînant une génératrice asynchrone à double alimentation à vitesse variable

- Turbine entraînant une génératrice synchrone à aimants permanents à vitesse variable

a) Avantages de l’utilisation de l’énergie éolienne:

- L’énergie éolienne ne nécessite aucun carburant, ne génère aucun gaz à effet de serre et ne produit pratiquement aucun déchet.

- Les frais de fonctionnement sont limités, les coûts de production sont prévisibles et se stabilisent à long terme.

- La ressource principale – le vent – est à 100% renouvelable et son exploitation ne comporte pratiquement aucun effet néfaste pour l’environnement.

#### Ne pollue pas les eaux et les sols.

#### Ne nuit pas à la santé.

#### Perturbation de l’économie locale –Tourisme-: les sites D'éoliennes  a attiré des  visiteurs - tourisme sinistré, immobilier dévalué -.

- sans nuire à la qualité de l'air.

- dénaturation des paysages, sites classés et monuments historiques.

b) Désavantages de l’utilisation de l’énergie éolienne:

- Les éoliennes sont parfois bruyantes et modifient le paysage d’une région (ex.: une déforestation de la zone doit être effectuée).

- santé des populations voisines : bruit, infrasons, effet stroboscopique.

- La production dépend de l’intensité des vents et non de la demande en énergie.

- Les éoliennes réchauffent le climat.

- Énergie qui n'est que d’appoint.

- Mitage ou Nuisance visuelle.

- Dépréciation de l’immobilier.

- Le bruit est pris en compte dans les projets éoliens.

- les niveaux de bruit générés par les parcs éoliens sont peu élevés.

- on évite de les implanter à proximité des habitations.

- Interférences hertziennes : La rotation des hélices interfère avec les ondes hertziennes.

- Oiseaux : Les côtes constituent des routes migratoires traditionnelles, et les pales en rotation des hélices constituent un danger pour les oiseaux.

#### Perturbation de la faune, destruction des oiseaux.

#### Effet stroboscopique : les pales d’hélice cachant le soleil à intervalles lents.

#### Perturbation des transmissions : radio FM, télévision, radars.

#### Fragilisation du réseau électrique, black out.

I.4.13- Le programme EnR algérien:

Le programme EnR algérien prévoit dans un premier temps, sur la période 2011-2013, l’installation de la première ferme éolienne d’une puissance de 10 MW à Adrar. Entre 2014 et 2015, deux fermes éoliennes de 20 MW chacune devraient être réalisées.

Des études seront menées pour détecter les emplacements favorables afin de réaliser d’autres projets sur la période 2016-2030 pour une puissance d’environ 1 700 MW.

I.5. CONCLUSION :

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable, idéale selon ressources naturelles chaque éolienne est responsable d'un peu moins de gaz carbonique dans l'atmosphère et elle ne nécessite aucun carburant, donc l'énergie éolienne est une solution pour une énergie net.

Le fonctionnement des grandes éoliennes reste simple mais demande une attention particulière. L'énergie se trouve actuellement devant un besoin réel pour développer la filière d'éolienne, non pas en termes de moyens financiers mais surtout en termes de transfert technologique. L'Europe possède déjà une grande avance technologique dans ce domaine. Un partenariat entre les pays de la rive sud  de L'Europe  et l'Algérie pourra voire le jour d'ici quelques années et ceci dans l'intérêt de tous  les peuples de la région.

Ce chapitre a fait l’objet de quelques définitions et généralités sur l'énergie éolienne. Nous avons rappelé les différentes caractéristiques générales et les caractéristiques de l'éolienne comme énergie renouvelable. Les réseaux de neurones artificiels (RNAs), une des méthodes de connaissance particulièrement choisie comme une technique de prédiction de vitesse du vent  sera présentée dans le chapitre suivant.