Chapitre III

APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES RBF POUR LA PREDICTION DE LA VITESSE DU VENT EN ALGERIE

# III.1-INTRODUTION :

Le travail présenté dans ce chapitre a pour objectif l’évaluation et la mise en œuvre de la technique des réseaux de neurones artificiels (RNAs) utilisé dans le domaine de la reconnaissance de formes appliquée pour la prédiction de la vitesse du vent.

Il s’agit d’abord de réaliser un programme MATLAB qui se base sur une technique neuronale.

La première partie de ce chapitre consiste à développer un programme MATLAB basé sur un réseau de neurones permettant de prédire la vitesse du vent en fonction des entrées spécifiques telle que:

- Latitude;

- Longitude;

- Altitude;

- Température moyenne ;

- Température maximum ;

- Température minimum ;

Et la sortie désirée est la vitesse du vent, les paramètres d’entrée d’un réseau RNA donné la prédiction de vitesse de vent.

Une étude en simulation permettra de valider et d’évaluer les performances de calcul de ce réseau. Ce travail est prévu dans le but de voir que nos réseaux sont adaptables à l’application indiquée.

Alors  l’objectif essentiel de ce travail est la prédiction de la vitesse du vent utilisant des paramètres géographiques et météorologique comme entrées pour le prédicateur à concevoir.

Une étude en simulation est effectuée pour valider et évaluer les performances de calcul des réseaux utilisés.  Il s’agit de vérifier la robustesse des réseaux RNAs appliqués et évaluer les différents espaces de recherches pour les variables d’entrées.

# III.2- Les réseaux de neurones à base radiale :

Les réseaux de neurones à base radiale (ou RBF en anglais pour « Radial Basis Function ») sont une classe particulière des réseaux de neurones multicouches. [13]

Couche cachée de cellules à fonction d’activation radiale (e.g. gaussienne) et Couche de sortie (combinaison linéaire sur la couche cachée)

III.2.1- Présentation des réseaux RBF :

Les réseaux de neurones RBFs, sont principalement utilisés pour résoudre des problèmes d’approximation de fonctions « fonction d’un système inconnu à partir des donnes prés donnes  »dans des espaces de grandes dimensions,  Ils sont lus adaptés, en raison d’apprentissage local, Ce type d’apprentissage peut rendre le processus d’entrainement bien plus rapide que dans le cas d’un "MLP", qui apprend de façon globale.

III.2.2- Architecture générale d’un réseau RBF:

Lors de l’étape de construction du réseau, il y a quatre paramètres principaux à régler :

- Le nombre de neurones RBF.

- La position des centres des gaussiennes de chacun des neurones.

- La largeur de ces gaussiennes.

- Le poids des connexions entre les neurones RBF et le(s) neurone(s) de sortie.

Un réseau de neurone de type RBF est un architecture a une seule couche cachée :

- Le nombre des couches cachées :

Un réseau RBF ne peut contenir qu’une   seule couche cachée, fixée pour tous les problèmes à étudier.

- La fonction d’activation :

une fonction dite a base radiale centrée d’un point et munie d’un rayon.

- Les poids synaptiques :

Les poids entre la couche d’entrée et la couche cachée dans les modèles neuronaux de type RBF sont toujours d’une valeur d’unité, c’est-à-dire que l’information inscrite sur la couche d’entrée sera retransmise sans distorsion vers les neurones de la couche cachée.

- La fonction de sortie :

Généralement une simple fonction linéaire qui renvoie une sommation pondérée des valeurs calculées par les neurones de la couche cachée. Bien sur, ce n’est pas toujours.

- Le sens des connexions :

Les connexions entre les couches suivent le même sens, on peut dire qu’elles ne sont

pas récurrentes, et chaque neurone est entièrement connecté vers les neurones de la

couche suivante.

- L’apprentissage :

Pour calculer les poids de la couche de sortie, on utilise un apprentissage supervisé.

Figure (III. 1) Architecture d’un Réseau de Neurone RBF

III.2.3- La fonction a base radiale

Les fonctions à base radiale (ou RBF), sont apparus à la fin des années 80 comme de nouvelles variantes des réseaux de neurones.

la fonction gaussienne reste cependant la plus utilisée. [14],[15].

Sa forme générale de La fonction gaussienne est donnée par :

H(x)=exp (-|x-c|2/2μ2)						(III.1)

Avec y est une entrée scalaire, et μ>0.

C :le centre

μ :le rayon .

Figure (III. 2) : Quelques fonctions radiales

III.2.4- L’etape de determination des poids du RBF:

Une fois le nombre et la position des centroïdes et la largeur des gaussiennes fixés, les poids de chacune des connexions (RBF-output) peuvent être calculé par l’équation matricielle suivante : [14], [15]

f(x1-c1)f(x2-c1)⋯f(x1-cM)f(x2-cM)⋮⋱⋮f(xN-c1)⋯f(xN-cM) w1w2⋮wM= y1y2⋮yN 				 (III.2)

Avec f(x) = EXP(x 2/ (2* B2))   , la gaussienne.

La matrice colonne Y, les outputs attendus

M, le nombre de centroïdes.

N, le nombre d’exemples dans la base d’apprentissage.

L’équation précédente est de la forme : AW=Y avec A est une matrice M*N.

Pour une première opération, on peut simplifier cette équation par : w=A-1y

III.2.5-  Avantages et inconvénients des réseaux RBF :

- la construction d'un réseau RBF est rapide et facile, et c'est là le principal avantage de la technique [14],[15].

- faiblesse Sur les données dans des espaces de grande dimension (beaucoup de

variables d'entrée). Cette faiblesse est propre à toutes les techniques locales.

- Sur des données très bruitées. La reconstruction locale de la fonction empêche

le réseau de "moyenner" le bruit sur tout l'espace (comparez avec la Régression Linéaire, dont l'objectif est justement de moyenner le bruit sur les données).

- leurs tendances à s’adapter à des problèmes complexes grâce à leur grande capacité de calcul et d’apprentissage.

- Ils sont l’objet d’utilisation dans les différents domaines tels que : La reconnaissance des formes et le traitement des images.

- Le grand avantage caractérisé dans les réseaux de neurones à base radiale est que ces

- les plus simples à utiliser et les plus rapides.

III.3-La construction du réseau de neurones :

La construction d’un réseau est basée essentiellement sur la détermination de certains paramètres qui doivent être estimés a partir des donnée d’apprentissage et de validation.

Parmi ces paramètres on cite :

-type  de fonction de Transfer du système

-variation de structure du système -la modification de structure de réseau-

-type des donne d’apprentissage et de teste - quantité  de donne et ca précision et le pas d’échantillonnage des donne -

III.4-Base de données expérimentale :

Les données sont extraites expérimentalement à partir de 7 stations météorologiques dans le territoire Algérien couvrant les 4 directions nord, sud, est et oust (voir Table III.1).

| Location | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrar | 27.88 | -0.28 | 263 |
| Annaba | 36.83 | 7.81 | 4 |
| Batna | 35.75 | 6.18 | 1052 |
| Bechar | 31.5 | -2.23 | 773 |
| Chlef | 36.21 | 1.33 | 143 |
| Oran | 35.63 | -0.6 | 90 |
| Tamanrasset | 22.8 | 5.46 | 1377 |

Le Tableau (III.1) renseigne sur les différents paramètres réels d’entrée du système.

Figure (III. 3)  Carte representant les régions etudiée.

III.4.1-Les paramètres météorologiques d’entrée:

Le temps(Mois)

Température

Moyenne C°

Figure (III. 4) La courbe de la température moyenne en fonction du temps

Le temps(Mois)

Température

maximale C°

Figure (III. 5) Courbe de la température maximale en fonction du temps

Le temps(Mois)

Température

minimale C°

Figure (III. 6) Courbe de la température minimale en fonction du temps

III.4.2-Répartition des données

NT

NV

NT

Apprentissage

Validation

Test

Nombre total des échantillons

Figure (III. 7) répartition des données

Avant de construire un modèle, les échantillons sont souvent subdivisés en «apprentissage», «validation» et «test» des ensembles. La distinction entre ces sous-ensembles est cruciales, mais les termes "de validation" et "test" ensembles sont souvent confondues dans la littérature.

III.4.2.1-L'ensemble d'apprentissage

L'ensemble d'apprentissage est utilisé pour former ou construire un modèle. Par exemple, dans la régression linéaire, l'ensemble d'apprentissage est utilisé pour ajuster le modèle de régression linéaire, c'est à dire pour calculer les coefficients de régression. Dans un modèle de réseau neuronal, l'ensemble d'apprentissage est utilisée pour obtenir les poids de réseau.

III.4.2.2-L'ensemble de validation

L'ensemble de validation est souvent utilisé pour affiner les modèles. Par exemple, nous pourrions essayer des modèles de réseaux neuronaux avec des architectures différentes (par exemple un nombre différent de neurones dans la couche cachée de RBF) et de tester la précision de chacun sur l’ensemble de validation parmi les architectures concurrentes.

III.4.2.3-L'ensemble de test

Quand un modèle est finalement choisi, son exactitude sur l'ensemble de validation est toujours une estimation optimiste de la façon dont il se comporterait en ayant des données inconnues. C'est parce que le modèle final est sorti comme le gagnant parmi les modèles concurrents basés sur le fait que son exactitude sur l'ensemble de validation est la plus élevée. Ainsi, nous avons besoin de mettre de côté encore une autre partie des données qui est utilisées ni dans l’apprentissage, ni dans la validation. Cet ensemble est connu sous le nom de l'ensemble de test. La précision du modèle sur les données de test donne une estimation réaliste de la performance du modèle sur des données complètement inconnues.

III.5-Recherche de la structure optimale des RBFs :

III.5.1-Espace de recherche groupé :

III.5.1.1-Espace de recherche (1-5 neurones) :

L’erreur

Nombre des neurones

Figure (III. 8) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de 5 itérations

Dans ce cas le nombre optimal a été obtenu utilisant 5 neurones dans la couche cachée avec une erreur de  0.4143 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Le temps(Mois)

Température  C°

Figure (III. 9) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu (5 itérations)

III.5.1.2-Espace de recherche (1-10 neurones) :

Nombre des neurones

L’erreur

Figure (III. 10) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (1-10)

Dans ce cas le nombre optimal a été obtenu utilisant 10 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4189 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Température  C°

Le temps(Mois)

Figure (III. 11) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu (espace 10)

III.5.1.3-Espace de recherche (1-50 neurones) :

Nombre des neurones

L’erreur

Figure (III. 12) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (1-50)

Dans ce cas le nombre optimal a été obtenu utilisant 39 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4034 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Température  C°

Le temps(Mois)

Figure (III. 13) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu (espace 50)

III.5.1.4- Espace de recherche (1-100 neurones) :

Nombre des neurones

L’erreur

Figure (III. 14) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (1-100)

Dans ce cas le nombre optimal a été obtenu utilisant 39 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4034 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Température  C°

Le temps(Mois)

Figure (III. 15) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu (espace 100)

III.5.2-Espace de recherche partitionné :

III.5.2.1- Espace de recherche (1-5 neurones) :

L’erreur

Nombre des neurones

Figure (III. 16) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (1-5)

Dans ce cas, la recherche est faite en cherchant sur des espaces réduits de taille variable. Le nombre optimal a été obtenu utilisant 5 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4143 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Le temps(Mois)

Température  C°

Figure (III. 17) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu (espace 1-5)

III.5.2.2- Espace de recherche (5-10 neurones) :

Nombre des neurones

L’erreur

Figure (III. 18) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (5-10)

Dans ce cas, la recherche est faite sur l’espace entre (5 et 10 neurones). Le nombre optimal a été obtenu utilisant 10 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4189  pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Température  C°

Le temps(Mois)

Figure (III. 19) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu  	(espace 5-10)

L’erreur

III.5.2.3- Espace de recherche (10-50 neurones) :

Nombre des neurones

Figure (III. 20) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (10-50)

Dans ce cas, la recherche est faite sur l’espace entre (10 et 50 neurones). Le nombre optimal a été obtenu utilisant 39 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4034 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Le temps(Mois)

Température  C°

Figure (III. 21) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu		 (espace 10-50)

III.5.2.4- Espace de recherche (50-100 neurones) :

Nombre des neurones

L’erreur

Figure (III. 22) variation de l'erreur en fonction de nombre du neurone dans le cas de l’espace de recherche (50-100)

Dans ce cas, la recherche est faite sur l’espace entre (50 et 100 neurones). Le nombre optimal a été obtenu utilisant 50 neurones dans la couche cachée avec une erreur de 0.4311 pour l’ensemble de test. La courbe réelle et la courbe prédite par notre réseau sont illustrées dans la figure suivante :

Le temps(Mois)

Température  C°

Figure (III. 23) la réponse du système en rouge  et la valeur mesurée en bleu           (espace 50-100)

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenu :

| Base de données | Espace de recherche groupé | Nombre optimal de neurones | RMSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Base réelle de 831 vecteurs TR=400 VL=200 TST=231 | 1-5 | 5 | 0.4143 |
|  | 1-10 | 10 | 0.4145 |
|  | 1-50 | 39 | 0.4034 |
|  | 1-100 | 39 | 0.4034 |

Tableau(III.2) résultats de prédiction

Figure(III.24) architecture estimé  du RNA(RBF)

Figure(III.25) architecture estimé  du RNA(RBF)

La fonction de nous système est donne par la relation suivante :

y=i=1pe-( j=1nwijxi-cj )22μj2

« Fonction non linière caractérisée par tris intermédiaires   - w - μ -c »

La relation est caractérisée par les intermédiaires suivantes :

n : Nombre d’entré « max d’entre » :

xj : Les entré du système :

p : Nombre de neurone :

wij : Les poids des connexions entre l’entre  et le réseau :

cj : Le centre de fonction d’activation de chaque neurone  « le décalage par rapport a zéro » :

μj : Le taux d’amortissement de chaque neurone :

III.6- Conclusion

Le développement qu’ont connu les réseaux de neurones artificiels a suscité un grand enthousiasme mais aussi des critiques. Pour de nombreuses taches et problèmes en recherche et technologie, tel que la reconnaissance de formes. Dans notre travail on a utilisé les réseaux de neurones à radial de bases motivé par le fait que leur architecture est simple avec un temps de calcul très réduit par rapport a ce qui va être lorsque on utilise les réseaux perceptrons multicouches.