CRISTAUX PHONONIQUES

II.1.Introduction

Imaginez une forêt dans laquelle des arbres seraient plantés suivant un plan régulier parfaitement périodique. Dans cette forêt, le diamètre des troncs varie fort peu d'un arbre à ses voisins et la distance qui les sépare est partout rigoureusement la même. La structure périodique bidimensionnelle que forment les arbres est intuitivement similaire à un arrangement parfaitement ordonné des atomes dans un cristal, pour peu que l'on fasse abstraction de la différence d'échelle. Un promeneur suivant un chemin tracé dans cette forêt aurait la surprise de constater que les sons lui parviennent déformés. Plus précisément, d'un orchestre jouant à proximité, il entendrait distinctement les sons graves des contrebasses ou les sons aigus des violons, mais s'apercevrait que toute une partie du spectre sonore entre ces deux extrêmes manque à l'appel ! Cette atténuation d'une certaine bande de fréquence est la signature de l'existence d'une bande interdite pour le son, elle-même conséquence de l'arrangement périodique des arbres. Une telle forêt est un exemple de ce que les physiciens nomment un cristal phononique [14].

II.2. Définition de Cristal phononique

Un cristal phononique est une structure périodique de matériaux ayant des propriétés élastiques différentes. La (Figure II.1) montre quelques exemples de cristaux phononiques tridimensionnels (3D) ou bidimensionnels (2D) qui ont fait l'objet de la plupart des études menées pendant ces 20 dernières années.

Figure II.1 : Cristaux phononiques constitués de répétitions périodiques d'inclusions de matériau B dans une matrice en matériau A. (a) cristal phononique tridimensionnel, (a')cristal phononique bidimensionnel à ondes de volume,

(b) cristal phononique à ondes de surface et (c)cristal phononique à ondes de Lamb [15]

II.3.Généralités sur les cristaux phononiques

II.3.1. Historiques sur les cristaux phononiques

Les cristaux phononiques sont les analogues élastiques des matériaux à bandes interdites photoniques et ont été proposé en 1993 par Kushwaha et ses collègues de l’Université de Lille en France. Ce sont des matériaux composites constitués de réseaux périodiques d'inclusions à une, deux ou trois dimensions insérées dans une matrice. Dans le domaine de fréquence d’une bande interdite, un cristal phononique se comporte comme un miroir acoustique parfaitement réfléchissant. Un excellent isolant phonique est alors obtenu si la bande interdite apparaît pour les plus basses des fréquences audibles (de 2Hz à 20 kHz).

II.3.2. Cristal phononique à une dimension

Un cristal phononique unidimensionnel est un composite stratifié obtenu en empilant en alternance des couches de matériaux de caractéristiques physiques différentes (propriétés élastiques différentes). Dans ces structures unidimensionnelles, les domaines de fréquence où les bandes interdites apparaissent dépendent de la direction de propagation de l’onde incidente. Ces cristaux phononiques unidimensionnels conduisent à de nombreuses applications dans l’isolation acoustique à basse fréquence. En raison de leurs structures, il est facile d’obtenir de grandes bandes interdites. La (Figure II.2) montre un cristal phononique unidimensionnel composé de deux matériaux différents A et B.

Figure II.2:Représentation schématique d’un cristal phononique unidimensionnel.

II.3.3. Cristal phononique deux dimensions

Dans le cas d'un cristal phononique bidimensionnel, les inclusions sont des cylindres de section quelconque que l'on peut disposer par exemple suivant un réseau carré ou triangulaire (Figure II.3). Les inclusions peuvent aussi être composées d'un matériau différent de celui de la matrice qui peut être de simples trous. L'essentiel est que la diffusion (l’interférence) de sondes acoustiques et/ou élastiques sur ces inclusions soit très efficace.

Figure II.3: Représentation schématique d’un cristal phononique à deux dimensions

On distingue plusieurs classes de cristaux phononiques selon la nature physique des constituants, tels que les composites solide/solide (respectivement fluide/fluide) dont tous les constituants sont des solides (respectivement fluides) et les composites mixtes formés à la fois de solides et de fluides [14].

II.4. Structures de bandes et bandes interdites phononiques

Dans les études qui traitent de la propagation des ondes dans un milieu quelconque, l'objectif est de cerner le comportement de celles-ci en termes de relation entre la fréquence et le vecteur d'onde en fonction des autres paramètres liés au milieu de la propagation. Cette relation est appelée relation de dispersion. Dans un milieu élastique homogène, par exemple, cette relation peut être simple et linéaire :

k V ……………………………………………………………………………………(II.1)

V représentant la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu, qui dépend directement des propriétés élastiques et de la densité de ce dernier ; Dans ce cas, nous ne sommes pas en présence de dispersion de l'onde. Cette dernière a lieu quand la relation entre la fréquence et le vecteur d'onde devient plus complexe, où la vitesse de phase et celle de groupe peuvent être distinguées.

Afin de comprendre les comportements des ondes élastiques/acoustiques dans les milieux périodiques, les chercheurs se sont depuis toujours intéressés à calculer les relations de dispersion, qu'ils représentent sous forme de courbes reliant la fréquence au vecteur d'onde suivant différentes directions de propagation. Cette forme de visualisation du comportement dispersif est appelée « structure de bandes phononique ». En effet, en exploitant la périodicité élastique du cristal phononique, le théorème de Bloch précise que chaque onde solution qui se propage dans le cristal phononique, est le produit d'une onde plane et d’une fonction périodique. Le calcul de la structure de bande se limite donc à une zone réduite de l'espace des vecteurs d'onde: une cellule de périodicité appelée zone de Brillouin comme dans le cas des états d'énergies électroniques dans une structure cristalline périodique d'un matériau. Ainsi, la structure de bande phononiques présente les différents modes de propagation possibles des ondes élastiques qui diffusent dans le cristal phononique.

La principale propriété remarquable qu'offrent les cristaux phononiques est la possibilité de création de bandes interdites au niveau de la structure de bande. Une bande interdite se présente dans ce cas sous forme d'un intervalle de fréquences où aucun lien n'est défini entre la fréquence et le vecteur d'onde. La (figure II.4) a, b ,c respectivement agouche ver droite présente un exemple de structure de bande phononique pour un cristal phononique bidimensionnel à ondes de Lamb (semblable à celui de la (Figure II.4(c)) constitué d'un arrangement carré périodique d'inclusions cylindriques en or dans une plaque d'époxy d'épaisseur e=0.25a, a étant la périodicité de la structure. Cette structure de bande est calculée puis représentée suivant les trois directions de propagation X, XM et M, axes principaux de symétrie de la première zone de Brillouin, déterminés par le vecteur d’ondek.

Figure II.4 : Exemple de calcul de structure de bandes aux axes principaux de symétrie de la première zone de Brillouin pour un cristal photoniques à ondes de Lamb.

Les premières études menées sur les systèmes phononiques ont permis de mettre en évidence le mécanisme responsable de la création des bandes interdites, à savoir la diffusion de Bragg. Tamura et al. étaient parmi les premiers à étudier en détail le mécanisme de réflexion de Bragg dans un cristal phononique unidimensionnel. Ils ont ainsi montré la possibilité d’avoir un cristal phononique se comportant comme une barrière pour les modes longitudinaux et transverses dans des intervalles de fréquences bien déterminés dans toute la première zone irréductible de Brillouin. De plus, ils ont mis en évidence une forte atténuation des ondes à ces intervalles lors de leur transmission dans le cristal phononique. Par la suite, d'innombrables travaux se sont attelés à étudier l'ouverture de bandes interdites par le mécanisme de Bragg dans différents systèmes phononiques, tout en explorant l'influence des paramètres géométriques et physiques sur le comportement de ces bandes prohibant toute propagation. Ainsi, et de manière générale, il est bien établi que ce type de bandes interdites dépend fortement de la périodicité et de la symétrie des cristaux phononiques. En outre, les ondes ayant leur fréquence dans la bande interdite ont une longueur d'onde de l'ordre de la périodicité de la structure phononique. Enfin, le cristal phononique adopte le même comportement dispersif indépendamment de sa périodicité, et les fréquences d’ouverture des bandes interdites sont inversement proportionnelles à la périodicité de la structure phononique [15].

II.5. Expérience sur la sculpture de Sempere

La première mesures expérimentales furent effectuée en 1995, Rosa Martinez-Sala, et ses collègues (J. Sancho, J. Sanchez, V. V. Gomez, J. J. Llinares, F. Meseguer) de l'université de Valence ont en effet employé comme objet de travail une sculpture minimaliste de l'artiste espagnol Eusebio Sempere exposée dans les jardins de la Juan March Fundation à Madrid (Figure II.5) ont déterminé expérimentalement les propriétés de filtrage sonore, en disposant des microphones autour de la sculpture constituée de cylindres en acier de 2,9 cm de diamètre disposés selon un réseau carré de 10 cm de paramètre de maille.

Figure II.5: Sculpture minimaliste de l’artiste Eusebio Semper.

Leurs mesures ont montré l'atténuation du signal transmis dans une fine gamme de fréquence autour de 2 kHz. L’atténuation réside dans les interférences entre les multiples ondes diffusées par les tubes d'acier. Du fait de la disposition périodique de ces tubes, ces interférences peuvent être constructives ou destructives suivant la fréquence des ondes. Dans le cas où les interférences sont destructives, on parle de bande interdite car les ondes acoustiques sont rapidement atténuées à la traversée des cristaux phononiques. Des études théoriques postérieure montrent qu’il ne s’agit pas de bandes interdites totales, mais plutôt de pseudo-gaps (bande interdite directionnelles) car l’atténuation introduite par la structure dépend de la direction du vecteur d’onde incident [14][16].

II.6.Écartement du gap phononique

Comme nous l’avons indiqué dans les sections antécédentes, les ondes élastiques ou acoustiques se propagent dans les structures périodiques souvent appelés cristaux phononiques. Ces derniers sont composés d’un milieu élastique, par exemple, réseau périodique de cylindres dans un système bidimensionnel insérés dans une matrice de propriété élastique différente. Bien que, ces structures n’interdisent la propagation des ondes acoustiques élastiques que dans le plan du réseau et non dans l’espace, elles sont des structures à bandes interdites phononiques. Elles se prêtent plus aisément à la réalisation de guides d’ondes et de filtres acoustiques.

Cependant, l’écartement de la bande interdite phononique dépend fortement de la symétrie et de la forme du diffuseur ainsi que de son orientation. Cette dépendance est une caractéristique commune aux cristaux phononiques et photoniques. L’effet de la forme et de la symétrie des diffuseurs sur le gap phononique d’un cristal phononique bidimensionnel a été étudié récemment par Kuang. Par ailleurs, les cristaux phononiques peuvent être façonnés dans plusieurs réseaux principalement, hexagonaux, triangulaires et carrés ; les diffuseurs prennent des formes multiples notamment hexagones, cercles, triangles et carrés, telle que le montre la (Figure II.6).

Néanmoins, pour une symétrie donnée du réseau, l’écart de la bande interdite phononique apparait et même plus large lorsque la forme et l’orientation des diffuseurs correspondaient à celles du réseau, c'est-à-dire des diffuseurs de forme hexagonale insérés dans un réseau hexagonal, des diffuseurs de forme carrée insérées dans un réseau carré, des diffuseurs de forme rectangulaire insérées dans un réseau rectangulaire…etc.

Figure II.6: Modèles des cristaux phononiques basés sur les différents types de

réseaux couplant les différentes formes de diffuseurs : (a, b, c et d) réseaux

carrés de paramètre a ;(e, f, g et h) réseaux rectangulaire de paramètres L1 et

L2 ; (i, j, k, et l) réseaux triangulaire de paramètre a. en (a, b, c) les diffuseurs

sous forme de cercle de rayon r0 ;en (b, f, j) hexagone régulière de longueur

latéral b ; en (c, j, k) carré ; en (d, h, l) rectangle de longueur l1 et l2 .

De plus, pour une forme donnée de diffuseur, le gap se manifeste également plus large et ceci lorsque le réseau a la plus grande coordination, car la symétrie du cristal n’est pas réduite par les diffuseurs, à ce moment le gap phononique peut être contrôlé en ajustant l’orientation et la taille des diffuseurs. À cet effet, des études ont été effectuées dans le but de voir l’influence de certains paramètres structurels des tiges (inclusions) et de la matrice en particulier la densité de masse sur la bande interdite phononique, alors deux classes de cristaux phononiques se présentent ; ceux avec des tiges de haute densité insérés dans une matrice de faible densité, et ceux avec des tiges de faible densité noyées dans une matrice de haute densité. Par conséquent l’écartement du gap phononique apparait plus notable dans les structures contenant des diffuseurs de haute densité noyés dans une matrice de faible densité ; ce qui n’est pas le cas dans la seconde classe dont le gap apparait plus étroit.

Les paramètres régissant les cristaux phononiques bidimensionnels ont fait l’objet d’études approfondies ; Economou, Sigalas, Kushwaha et Halevi établissent quelques règles de base pour le dimensionnement de structures bidimensionnelles à bandes interdites complètes. Les paramètres ayant une influence significative sont la topologie du réseau, le contraste de vitesse et de densité et la fraction volumique des inclusions.

La topologie cermet, constituée de diffuseurs isolés, semble généralement préférable à la topologie réseau, dans laquelle les diffuseurs sont interconnectés. Diminuer la symétrie de la maille semble généralement fournir de bons résultats : un arrangement cubique à faces centrées est a priori plus favorable qu’un arrangement cubique simple ou centré. En ce qui concerne les composites solide-solide, un contraste de densité important est crucial pour l’apparition de bandes interdites totales. Plus spécifiquement, des diffuseurs de forte densité dans une matrice de faible densité semblent favorables, alors que c’est l’opposé pour les composites liquide-liquide. Quant à la fraction volumique optimale d’apparition d’une large bande interdite absolue (définie par le rapport de sa largeur sur sa fréquence centrale), s’étend de 10 à 50 %, et dépend fortement des autres paramètres [14].

II.7.Equation  de propagation dans les solides

Les déformations engendrées par le passage de l'onde impliquent des variation de pression le long de l'axe Ox. La pression acoustique p(x) est différente de p(x+dx ) par conséquent, la force qui s'exerce sur la section en x est différente de celle s'exerçant en x+dx(Figue II.7)

Figure II.7: présentation de forces exercées sur une tranche d'échantillon.

Or nous savons, d'après le principe fondamental de la dynamique, que la somme des forces s'appliquant sur un système est égale au produit de masse de ce système par l'accélération qu’il subit. Dans notre cas, la masse du système équivaut à la masse volumique ρ multipliée par le volume sdx

L'accélération correspondant à la dérivée par rapport au temps de la vitesse particulaire Vp et à la dérivée seconde du déplacement u, s'écrit:

γp=∂vp∂t=∂2u∂t2…………………………….…………………………………………........(II.2)

Concernant la somme des forces, elle s'exprime comme:

f=fx-fdx=spx-px+dx=s[px-(px+∂p∂xdx)=-s∂p∂xdx………..………….(II.3)

avec:

f=mγp………………………………………………………………...…………….…(II.4)

En remplacement (II.2) et (II.3) dans (II.4),sachant que la masse du système :

m=ρsdx  avec sdx est le volume et ρ représente la densité.

-s∂p∂xdx=ρsdx∂2du∂t2………………………………………………..…………………….(II.5)

Ce qui donne [14]:

-∂p∂x=ρ∂2u∂t2 Avec p=-1x∂u∂x

Donc on obtient:

∂2u∂x2=ρx∂2u∂t2………………………………………………………………....……………..(II.6)

Cette dernière représente l'équation de propagation  des ultrasons dans un échantillon avec x:compressibilité du milieu.

II.8.l'impédance acoustique

Lors de la propagation des ondes ultrasonores, les particules subissent un déplacement vibratoire sinusoïdal  autour de leur position de repos.par conséquent leur densité varie en faisant apparaitre des régions plus denses et d'autres moins denses qu'à l'état de repos. Le rapport de ces suppressions et dépressions par la célérité acoustique définit la notion d'impédance.

L'impédance est exprime dans le cas d'une incidence normale par la relation :

z=∂p(x,t)ύ(x,t)=pvύ(x,t)ύ(x,t)=pv………………………..…………...………………………..….(II.7)

Si l'incidence est oblique la relation de l'impédance devient:

z=ρvcosθ………………………………………………..……………………………..…....(II.8)

II.9. Indice acoustique

L'indice acoustique utilisé dans ce travail est donné par la loi de snell-Descartes  sinθ1sinθ2=v1v=n……………………………………………...…………………………..…..(II.9)

Figure II.8:propagation d'une onde dans deux milieux différents.

Avec  v1 (m/s):la vitesse du son dans l’air ( 340m /s).

v (m/s):la vitesse du  son transversale dans le milieu.

Le rapport  v1v représente l'indice acoustique v1v=n…………..……………………….…(II.10)

Sachant que l'impédance acoustique  z=ρv……………………..……………………...(II.11)

z : Impédances

ρ : Densités volumiques

Ce qui donne: v=zρ………...………………………………………………..…………...(II.12)

En remplacement l'équation (II.12) dans (II.11) on obtient:

n=ρvz…………………………………………………………………………….………(II.13)

II.10.Conclusion

La principale propriété des CP, qui a tant passionné les chercheurs, est leur capacité dispersive remarquable pour les ondes acoustiques/élastiques, pouvant donner lieu à des bandes interdites phononiques. Ces intervalles de fréquences où le CP adopte un comportement de « barrière » pour les ondes, offrent des solutions très convoitées en matière d’applications. Ces dernières concernent essentiellement deux axes :

Les applications hautes fréquences, par le biais de la conception de dispositifs phononiques miniaturisés pour des fins d’utilisation dans le domaine des radio-télécommunications :

Filtrage, démultiplexage, capteurs etc.; les bandes interdites utilisées dans ce cas peuvent être de différentes origines

Et les applications basses fréquences pour l’isolation sonore, systèmes antisismiques, invisibilité acoustique …

Ce genre d’applications nécessite donc la présence des cristaux phononiques à résonance locale, ou des méta matériaux acoustiques qui offrent la possibilité d’atténuation de l’onde par le mécanisme de résonance locale [15].