II.1  Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter des notions générales concernant la modélisation et simulation des composants de semi –conducteurs en en utilisant SPICE dans un premier temps, puis dans un deuxième temps le langage de description matérielle : VHDL-AMS. Nous présenterons également quelques résultats de simulation donnés par ces deux outils.

II.2 Modélisation numérique :

Exemple d’un décodeur 2 vers 4.

Un décodeur est un circuit combinatoire qui a N entrées et 2N sorties, pour notre exemple on a un décodeur 2 - 4 (2 entrées et 4 sorties). Le décodeur que nous avons présenté est réalisée avec des portes ‘‘inverseur’’ et ‘‘AND’’ (voir la figure II.1), son code sous VHDL est représenté sur yul’encadré II.1.

| IN0 | IN1 | D0 | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tableau II.1 : Table de vérité

Figure II.1 : Décodeur 2/4

Encadré II.1: Code VHDL d’un décodeur

a):Signaux d’entrées.

Figure II.2: Résultats de simulation d’un décodeur 2/4. Par VHDL-AMS

II.3 Exemple de modélisation de quelques composants élémentaires :

Par différents exemples nous allons montrer les premières applications des nouveaux objets introduits ainsi que leurs utilisations dans leurs contextes [4].

a) Résistance discrète :

IR  (t)= UR (t)/R                                    UR (t) =R IR (t)

ENTITY resistor IS

GENERIC (résistance: real: = 1.0);                   -- On declare l’entité dune

PORT (TERMINAL n1, n2 : electrical);               simple résistance, on est obligé

END resistor                                                             de déclarer  une valeur par

ARCHITECTURE behav OF resistor IS                          défaut.

QUANTITY r_e across r_i through n1 to n2;

BEGIN

r_i == r_e/résistance;                                               -- Calcul classique du courant à

END behav;

Encadré II.2: modélisation de résistance

b) Capacité discrète :

IC(t) = C. (d/dt) UC(t)                                                                                                                   UC(t) = (1/C) ∫ iC(t)dt   + Uc0

ENTITY capacitor IS

GENERIC (capacité : real := 10.0e-9);  -- On déclare l’entité d’une

PORT (TERMINAL n1, n2 : electrical);                    simple capacité, on est

END capacitor;               obligé de déclarer une

ARCHITECTURE behav OF capacitor IS       valeur par défaut.

QUANTITY c_e across c_i through n1 to n2;

BEGIN

C_i == capacité*c_e’Dot;                                          --  Calcul classique du courant

END behav;                                                                             à travers une capacité.

Encadré II.3: modélisation de Capacité

c) Inductance :

IL = (1/L) ∫UL(t)dt

UL(t) = L. (di/dt)

ENTITY inductor IS

GENERIC (L : real := 1.0);              -- valeur par défaut obligatoire.

PORT (TERMINAL n1, n2: electrical);

END

ARCHITECTURE behav OF inductor IS

QUANTITY L_e across L_i through n1 to n2;

BEGIN

L_i == (L_e’Integ)/L;                                              -- utilisation de la QUANTITY

END behav;                                                                             implicite Q’Integ.

Encadré II.4: modélisation de Inductance

II.3.1 l’instruction (Test bench du circuit) :

Le processus d’analyse permet d’extraire ou de vérifier les propriétés d’un système. La simulation est un type d’analyse dynamique pour lequel le modèle est soumis à un ensemble de stimulais. Ceci génère un certain nombre de réponses qui permettent d’extraire des propriétés du modèle est donc du système simulé.  Un modèle exécutable définit une procédure de calcul qui a pour effet de (simuler) un ensemble de propriétés d'un système. C'est un simulateur, usuellement réalisé sous la forme d'un programme logiciel, qui calcule des réponses à des stimulais appliqués de l'extérieur du modèle. Un modèle de test (test bench) encapsule le générateur de stimulais, le modèle à tester et le traitement des réponses [7].

II.3.2 Instructions simultanées :

Les instructions simultanées sont utilisées pour indiquer des équations différentielles et algébriques. Elles sont permises dans tout le corps des instructions d’un bloc.

a) l’instruction simultanée simple :

Nous avons déjà rencontré de telles instructions dans les exemples du paragraphe précédent

«Exemple de syntaxe». Ces instructions sont représentées par

le symbole : ‘’ = ‘’.

Syntaxe :

Expression == expression;

b) l’instruction simultanée IF :

Exemple de syntaxe :

IF condition USE

Partie simultanée

ELSIF condition USE                                              -- Plusieurs structures      ELSIF       partie simultanée       peuvent s’enchaîner sans

ELSE          aucune restriction.

Partie simultanée

END USE

Les expressions explicites de l’instruction IF sont celles de la partie simultanée qui doit être effectuée selon les résultats des conditions [4].

II.4 Résultat de simulation d’un circuit RLC :

Il existe plusieurs types de circuits RL, RC, RLC. A titre d’exemple nous présentons le résultat de simulation d’un circuit RLC série (figure II.3), les résultats de modélisation sous VHDL-AMS sont présentés sur la figure II.4.(a), et sous PSPICE sont présentés sur la figure II.4.(b). Les valeurs numériques sont les mêmes pour les deux applications:

R = 1KΩ                                L = 10 nH                          C = 1 nF

Figure II.3: Circuit RLC série.

Le circuit RLC considéré est défini sous SPICE par la net liste de l’encadré II.5, et sous VHDL AMS avec le code représenté sur l’encadré II.6.

Encadré II.5: La net liste de SPICE qui représente le circuit de la figure II.3

* source RLC

R_R      N00824N005950  1k

L_L        N005950 N006171  10nH

V_V1        N00824 0

+SIN 1 10v 500 hz 0 0 0

C_C         N006171 0  1n

Encadré II.5: La net liste de SPICE qui représente le circuit de la figure II.3

--definition de source de tension                                                                                                       ENTITY source is

END;                                                                                                                                    ARCHITECTURE behavioral OF voltage is

END;                                                                                                                                                          -- definition de la résistance ENTITY resistor is END resistor                                                           ARCHITECTURE behav of resistor is                         …                                                                     END behav;                                                                                                                                                -- definition de la capacity ENTITY capacitor is     …                                                                            END capacitor;                                                                                                               ARCHITECTURE behav of capacitor is                                                                                            END behav;                                                                                                                                    -- definition de l’inductance                                                                                                                ENTITY inductor is                                                                                                                                     …                                                                                                                                                          END  inductor;                                                                                                                ARCHITECTURE behav of inductor is                                                                                        END behav;                                                                                                                                           --TEST BENCH                                                                                                                                 Entity circuit is

End;                                                                                                                                                   Architecture behavioral of circuit is                                                                                                    Terminal n1, n2, n3: ELECTRICAL;

Begin                                                                                                                                                 vsrc: entity voltage      (behavioral)  port map (n1, electrical_ground);                                                                 r1:    entity resistor   (behavioral)  port map (n1, n2);                                                                            l1:    entity inductor  (behavioral)  port map (n2, n3);                                                                          c1:   entity capacitor (behavioral)  port map (n3, electrical_ground);

End;

Encadré II.6: Code VHDL-AMS du le circuit de la figure II.3

Pour la description en langage VHDL-AMS de ce circuit, nous utilisons les principes de la conception hiérarchique à partir des composants élémentaires résistance, capacité et inductance. Par ailleurs, la définition des paramètres R, C et L comme générique (instruction Genséric), c’est à dire fixés seulement lors de la simulation dans un composant de hiérarchie supérieure, permet d’obtenir une description générique et réutilisable.

Figure II.4(a): Résultat de simulation par VHDL-AMS d’un circuit RLC série

Figure II.4.(b) : Résultat de simulation par PSPICE d’un circuit RLC série.

A partir de ces figures nous pouvons constater que le VHDL-AMS est capable de nous fournir des résultats comparables à ceux donnés par SPICE.

II.5 Les différents niveaux d’abstraction :

Grâce à la modélisation VHDL-AMS, il est possible d’utiliser trois types de modélisation VHDL-AMS : modélisation fonctionnelle, comportementale, et physique. Nous appliquons ces types de modélisation pour le circuit redresseur suivant :

Figure II.5: Circuit de redressement

II.5.1 Les modèles fonctionnels :

Ceux-ci ne sont pas spécifiques à une technologie particulière. Ils remplissent en quelque sorte une fonction mathématique, valable pour .Ceux-ci ne sont pas spécifiques à une technologie particulière. Ils remplissent en quelque sorte une fonction mathématique, valable pour toute technologie; c’est le schéma bloc de l’automaticien. Ces modèles peuvent être considérés comme des utilitaires, mais nous verrons également qu’ils peuvent servir de base à la spécification fonctionnelle [4]. L’encadré II.7, représente à titre d’exemple, le code VHDL-AMS pour une diode travaillant en redressement mono-alternance (figure II.5)

ENTITY Diode IS

END;                                                                                                                         ARCHITECTURE functionally OF Diode IS                                                                         Constant    iss   : real := 192.1e-12;  --parameters de la diode                                                    Constant    rs1   : real := 0.1;                                                                                                          constant    n     : real := 1.0;                                                                                                                 constant    vt    : real := 0.0258;                                                                                                      terminal n1,n2: ELECTRICAL;                                                                                                   quantity v_in     across i_out   through n1 TO electrical_ground;                                                      quantity u_D      across i_D     through n1 TO n2;           --diode                                                       quantity u_r1000  across i_r1000 through n2 TO electrical_ground;                                                   BEGIN                                                                                                                                       v_in==1000.0 * sin (314.0 * now * 10.0); -- The sinusoidal voltage source equation                                                                                i_r1000    == u_r1000/0.001;       -- resistor                                                                                                 i_D == iss*(exp ((u_D - rs1*i_D)/(n * vt)) - 1.0);  -- diode

END;

Encadré II.7: Code VHDL-AMS du modèle  fonctionnel de la diode de la  figure II.5

II.5.2 Les modèles comportementaux :

Ces modèles décrivent le comportement du composant par un bloc comportemental. Le rôle du composant dans un circuit donné comme le redressement dans notre exemple. C’est en effet dans un modèle comportemental qui sera décrit des phénomènes de nature diverse mais ayant de fortes interactions:

- Interactions numériques- analogiques dans le domaine électrique.

- Interactions multi-technologiques dont l’étude est basée sur l’analogie avec l’électricité [4].

ENTITY Diode IS                                                                                                                                END;                                                                                                                                        ARCHITECTURE behavioral OF Diode IS                                                                                       Terminal  n1, n2: electrical;                                                                                                           Quantity     v_in     across i_out   through n1 TO electrical_ground;                                             quantity     u_D      across i_D     through n1 TO n2;                                                                                                     Quantity     u_r1000  across i_r1000 through n2 TO electrical_ground;                                                                               BEGIN                                                                                                                                   v_in==1000.0 * sin (314.0 * now * 10.0); -- The sinusoidal voltage source equation.             i_r1000    == u_r1000/0.001;       -- resistor                                                                                       If   v_in > 0.00 use        -- diode                                                                                                                   u_D == 0.0;                                                                                                                                       else         i_D == 0.0;                                                                                                                                                           End use;                                                                                                                                              END;

Encadré II.8: Code VHDL-AMS du modèle comportemental  de la diode de la figure II.5

II.5.3 Les modèles physiques :

Ils se rapprochent des modèles de dispositifs de type SPICE, Ces modèles issus de la description de la physique du système sont analogues aux modèles phénoménologiques. Mais malheureusement ces modèles nécessitent la connaissance de tous les paramètres internes et externes du composant. Ceci reste une limite sérieuse pour ce type de modèles [4].

Figure II.6: Simulation comportementale et fonctionnelle  de la diode en redressement.

Nous remarquons que l’amplitude du signal redressé dans le cas de la modélisation comportementale est plus supérieure que celui de la modélisation fonctionnelle. Cette différence est dùe à la chute de tension qui existe aux bornes de la résistance interne de la diode. En effet, dans la modélisation comportementale nous avons considéré la diode comme un interrupteur parfait donc de résistance interne nulle.

II.6 Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté deux types de modélisation : SPICE et VHDL-AMS. Nous nous apercevons que SPICE ne peut pas répondre aux besoins de la multi-technologie et la multi-abstraction d’une manière simple.

Nous portons notre choix pour le reste de notre travail sur le langage VHDL-AMS. Nous avons alors présenté des exemples de simulation de composants discrets sous ce même langage. La différence entre les niveaux d’abstraction (fonctionnelle et comportementale) existant est illustrée sur l’exemple de la diode en redressement.