C H A P I T R E

# 3

RAPPELS THEORIQUES

INTRODUCTION

La théorie de la commande est une branche de la théorie des systèmes dynamiques. Son but premier est de manipuler les variables d'entrée u(t) d'un système donné et manière à asservir les variables de sortie  y( t ) à une trajectoire de référence yr (t ) , appelée consigne [SepOl].

Figure III.1 : Déduire l'entrée en fonction d'une sortie de référence

D'un point de vue mathématique, il s'agit d'un problème d'inversion. Si un modèle du système est connu avec grande précision, le calcul d'un modèle inverse  permet le calcul de l'entrée  à appliquer au système pour obtenir un asservissement parfait [SepOl].

Figure III.2 : Inversion du système pour déduire l'entrée

Dans ce chapitre nous allons introduire des rappels théoriques sur les différentes techniques de commandes non linéaires qu’on va appliquer par la suite à notre système. Nous commencerons par la commande classique (PID), la commande parla logique floue et enfin la commande à structure variable.

COMMANDE PID CLASSIQUE

INTRODUCTION : [SITE]

Le régulateur PID est le plus répandu pour la commande des systèmes continus. Une littérature extrêmement riche a été consacrée aux méthodes de calcul et d’ajustement des paramètres de ce régulateur [LAN02].

Le régulateur PID effectue un traitement de l'écart E entre la grandeur de consigne et la grandeur de sortie (régulée). Il comprend trois actions [HAM04] ; [JAN98]:

Un régulateur PID ( proportionnel intégral dérivé) est un organe de contrôle permettant d’effectuer une régulation en boucle fermée d’un système industriel. C’est le régulateur le plus utilisé dans l’industrie, et il permet de contrôler un grand nombre de procédés.

PRINCIPE GENERAL [SITE]

## L'erreur observée est la différence entre la consigne et la mesure. Le PID permet 3 actions en fonction de cette erreur :

- Une action Proportionnelle : l'erreur est multipliée par un gain G

- Une action Intégrale : l'erreur est intégrée sur un intervalle de temps s, puis multipliée par un gain Ti

- Une action Dérivée : l'erreur est dérivée suivant un temps s, puis multipliée par un gain Td

Il existe plusieurs architectures possibles pour combiner les 3 effets (série, parallèle ou mixte), on présente ici une architecture parallèle

Figure III.3 : Schéma illustre le principe général

ACTION PROPORTIONNELLE : [SITE]

L'action Proportionnelle corrige de manière instantanée, donc rapide, tout écart de la

grandeur à régler, elle permet de vaincre les grandes inerties du système. Afin de diminuer

l'écart de réglage et rendre le système plus rapide et énergique, on augmente le gain (on

diminue la bande proportionnelle) mais avec risque  de dépassement et d'oscillation, on est

limité par la stabilité du système. Si elle est faible, on a une réponse lente.

Le régulateur P est utilisé lorsqu’on désire régler un paramètre dont la précision n'est pas

importante, exemple : régler le niveau dans un bac de stockage.

Action Integrale :  [SITE]

L'action intégrale complète l'action proportionnelle. Si on a une variation brusque de la

Consigne l'action de commande est plus progressive  que la proportionnelle. Elle permet

d'annuler l'écart en statique (erreur de position). En dynamique, on a un ralentissement du

transitoire et une augmentation de l'instabilité.

Afin de rendre le système plus dynamique (diminuer  le temps de réponse), on diminue

l'action intégrale mais, ceci provoque l'augmentation du déphasage ce qui provoque

l'instabilité en état fermé.

L'action intégrale est utilisée lorsque on désire avoir en régime permanent, une précision parfaite, en outre, elle permet de filtrer la variable à régler d'où l'utilité pour le réglage des variables bruitées telles que la pression. La contribution du terme intégral (parfois appelé reset) est proportionnelle à la fois l'ampleur de l'erreur et la durée de l'erreur. Résumant l'erreur instantanée au fil du temps (intégration de l'erreur) donne le décalage cumulé qui aurait dû être corrigée plus tôt. L'erreur accumulée est ensuite multiplié par le gain intégral et ajouté à la sortie du régulateur. L'ampleur de la contribution du terme partie intégrante de l'action de contrôle global est déterminé par le gain intégral, Ki.

Le terme intégral est donné par:

(III.1)

action dérivée : [SITE]

Effet d'anticipation par prise en compte du sens de variation de l'écart E. L'action

dérivée, en compensant les inerties dues au temps mort et rattrapant le déphasage créé par la

fonction intégrale, accélère et augmente la rapidité de la réponse du système et améliore la

stabilité de la boucle fermée, en permettant notamment un amortissement rapide des

oscillations dues à l'apparition d'une perturbation ou à une variation subite de la consigne

Dans la pratique, l'action dérivée est appliquée aux variations de la grandeur à régler

seule et non de l'écart mesure consigne afin d'éviter les à-coups dus à une variation subite de

la consigne.

L'action D est utilisée dans l'industrie pour le réglage des variables lentes, elle n'est pas

recommandée pour le réglage d'une variable bruitée ou trop dynamique. En dérivant un bruit,

son amplitude risque de devenir plus importante que celle du signal utile.

Le tableau ci dessus récapitule les effets de chaque action sur la réponse du système:

Tableau III.4: Effets de chaque action (P, I, D) sur la réponse  du système

Figure III.5: Réponse indicielle du système

Les paramètres du PID influencent la réponse du système de la manière suivante :

G : Lorsque G augmente, le temps de montée (rise time) est plus court mais il y a un dépassement plus important. Le temps d'établissement varie peu et l'erreur statique se trouve améliorée.

: Lorsque  augmente, le temps de montée est plus court mais il y a un dépassement plus important. Le temps d'établissement au régime stationnaire s'allonge mais dans ce cas on assure une erreur statique nulle. Donc plus ce paramètre est élevé, plus la réponse du système est ralentie.

: Lorsque Td augmente, le temps de montée change peu mais le dépassement diminue. Le temps d'établissement au régime stationnaire est meilleur. Pas d'influences sur l'erreur statique. Si ce paramètre est trop élevé dans un premier temps il stabilise le système en le ralentissant trop mais dans un deuxième temps le régulateur anticipe trop et un système à temps mort élevé devient rapidement instable.

Pour ces trois paramètres, le réglage au-delà d'un seuil trop élevé a pour effet d'engendrer une oscillation du système de plus en plus importante menant à l'instabilité.

L'analyse du système avec un PID est très simple mais sa conception peut être délicate, voire difficile, car il n'existe pas de méthode unique pour résoudre ce problème. Il faut trouver des compromis, le régulateur idéal n'existe pas. En général on se fixe un cahier des charges à respecter sur la robustesse, le dépassement et le temps d'établissement du régime stationnaire. Les méthodes de réglage les plus utilisées en théorie sont la méthode de Ziegler-Nichols, la méthode de P. Naslin (polynômes normaux à amortissement réglable), la méthode du lieu de Nyquist inverse (utilise le diagramme de Nyquist).

Dans la pratique, les professionnels utilisent soit l'identification par modèle de Broïda pour les systèmes stables ou le modèle intégrateur retardé pour les systèmes instables soit la méthode par approches successives qui n'est pas pifométrique mais répond à une procédure rigoureuse: On règle d'abord l'action P seule pour avoir un dépassement de 10 à 15% puis l'action dérivée de façon à "raboter" au mieux le dépassement précédent puis on ajuste enfin si nécessaire l'action intégrale en se fixant un dépassement final compris entre 5 et 10%.

Dans environ 15% des cas les performances d'un PID peuvent devenir insuffisantes en raison de la présence d'un retard trop important dans le modèle du procédé, on fait alors appel à d'autres algorithmes de réglage (notamment : régulateur PIR ou à modèle interne ou à retour d'état).

Ce type de régulateur est actuellement  performant. Il est en effet d’une grande stabilité,

et a une vitesse de régulation beaucoup plus rapide.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le principe et la synthèse du régulateur PID

classique dans l’espace discret et les résultats de simulation de notre système selon les

variations des coefficients de le chaleur spécifique et la vitesses de coulée ainsi que la

présence du bruit blanc.

DESCRIPTION DE LA COMMANDE PID [SITE]

De nombreux problèmes de commande peuvent être traités à l’aide d’une

commande PID (proportionnelle, intégrale,  dérivée), tant que les exigences de

performances ne sont pas élevées. L’algorithme PID est un régulateur standard pour

la commande des procédés. Il est aussi la base de nombreux systèmes de

commande. La version classique de l’algorithme peut s’écrire sous la forme suivant.

(III.2)

Étant respectivement la valeur de la référence et la sortie du procédé.

(III.3)

étant respectivement la valeur de la référence et la sortie du procédé.

Le diagramme   fonctionnel    pour ce   type de commande    est représenté   par   la

Figure

Figure III.6 : schéma fonctionnel de la commande PID

De nombreuses méthodes de recherche  des paramètres de régulateur PID

pour les systèmes linéaires sont basées sur la réponse transitoire. La règle de

Ziegler et Nichols (1942) [Zieg 42] est une méthode empirique qui permet de

déterminer les paramètres du régulateur à partir de la réponse soit à un échelon de

consigne, soit lors du phénomène de pompage.

Dans notre cas les coefficients du régulateur sont ajustés au vu des résultats

obtenus en simulation.

commande par logique floue

C’est à Lotfi Zadeh, spécialiste renommé en automatique et en théorie des systèmes, à l'université de Berkeley, que revient le mérite d'avoir établi les bases théoriques de la logique floue. L'intérêt de la logique floue réside dans sa capacité à traiter l'imprécis, l'incertain et le vague. Elle est issue de la capacité de l'homme à décider et agir de façon pertinente malgré le flou des connaissances disponibles. En effet, la logique floue a été introduite pour approcher le raisonnement humain à l'aide d'une représentation adéquate des connaissances.

notion de base sur la logique floue [kos 92][buh94]

Dans cette section, nous allons voir les concepts de la théorie de la logique floue nécessaires pour la conception des régulateurs flous.

ensembles ordinaires

Etant donné un ensemble de référence X, on peut distinguer les éléments de X qui appartiennent une certaine classe de X et ceux qui n’y appartiennent pas. Cette classe est alors un sous ensemble de X (au sens habituel de la théorie des ensembles), on le qualifie de classique ou d’ordinaire. Pour un ensemble ordinaire X, on peut définir la fonction d’appartenance  telle que :

(III.4)

ensemble flou

Soit X nue collection continue ou discrète d’objets dénotés, X  est appelé univers de discours et x représente l’élément générique de X.

Un ensemble flou peut être vu comme une généralisation du concept d’ensemble ordinaire dont la fonction d’appartenance prend seulement deux valeurs (ensemble booléen). Ainsi sur un univers de discours X, un sous ensemble flou A est caractérisé par une fonction d’appartenance  prenant ses valeurs dans l’intervalle [0,1], alors l’ensemble flou A dans X est défini par l’ensemble des pairs (élément générique, degrés d’appartenance).

(III.5)

Variables linguistiques

# La description d’une certaine situation, d’un phénomène ou d’un procédé contient en général des expressions linguistiques (floues), comme : chaud, froid , grand, petit,…etc.

# Les expressions de ce genre forment les valeurs d’une variable linguistique, qu’on appelle valeurs floues qu’on peut représenter par des fonctions d’appartenances.

Fonction D’appartenance [Jim93]

Afin de permettre un traitement numérique des variables linguistiques dans la prise de décisions doues sur calculateur, une définition des variables linguistiques à l'aide de fonctions d'appartenance s'impose, Dans ce contexte, on associe à chaque valeur de la variable linguistique une fonction d'appartenance désignée par  où x est la variable linguistique, tandis que A indique l'ensemble concerné. Une valeur précise de , sera désignée par le degré ou le facteur d'appartenance. Il est a noter que l'ensemble des éléments de x pour lesquels, est appelé support de A, Le plus souvent, on utilise pour les fonctions d'appartenance les fonctions suivantes :

- Fonction triangulaire

Elle est définie par trois paramètres {a ,b, c}, qui déterminent les coordonnées des trois sommets.

(III.6)

- Fonction trapézoïdale

Elle est définie par quatre paramètres {a, b, c, d

(III.7)

- Fonction gaussienne

Elle est définie par deux paramètres

(III.8)

- Fonction sigmoïde

Une fonction sigmoïde est définie par deux paramètres {a, c}

(III.9)

Raisonnement Flou

Les ensembles flous et la théorie des possibilités sont des éléments importants de la représentation des connaissances imparfaitement définies. Pour raisonner sur de telles connaissances, la logique classique ne suffit pas. On utilise la logique floue lorsque les connaissances sont imprécises, vagues et éventuellement incertaines. Voici  quelques définitions utilisées :

Soit x une variable linguistique et A une caractéristique :

Définition 1 (proposition)

Une proposition floue est définie à partir d’une variable linguistique (x, T(x), X) par la qualification :       ’’  x  est  A ’’.

Définition 2 (conjonction)

La conjonction de deux propositions floues est réalisée par l’opérateur ET par exemple :                    ’’ x1 est A1 ET x2 est A2  ’’

Définition 3 (disjonction)

La disjonction de deux propositions floues est réalisée par l’opérateur OU par exemple :                    ’’ x1 est A1 OU x2 est A2  ’’

Définition 4 (implication)

L’implication entre deux propositions floues définie aussi une proposition floue que l’on peut exprimer par :                ’’ x1 est A1  ALORS  x2 est A2  ’’

Plus généralement, on peut construire des propositions floues par conjonction, disjonction ou implication portant sur des propositions floues élémentaires.

Définition 5 (règle floue)

Une règle floue est une proposition floue utilisant une implication entre deux propositions floues quelconques. Par exemple :

’’ SI x1 est A1 ET x2 est A2  ALORS x3 est A3 ’’

où :        ’’ x1 est A1 ET x2 est A2’’  est  la prémisse de la règle

et ’’x3 est A3’’  est sa conclusion.

En utilisant les règles de composition d’inférence, nous pouvons formaliser une procédure d’inférence, appelé raisonnement flou sur l’ensemble des règles (Si-Alors).

Commande Par La Logique Floue [Buh94]

La commande par logique floue est le domaine dans lequel il existe le plus de réalisation effective, en particulier industrielle. Son but est de traiter des problèmes de commande de processus, le plus souvent à partir des connaissances des experts.

controleur flou

La configuration de base d’un contrôleur flou(fig.III.2)  comprend les éléments suivants

Fuzzification

C’est la partie du contrôleur flou chargé de convertir les grandeurs physiques en variables linguistiques.

Base de règles

Elle contient les définitions des termes utilisés dans la commande et l’ensemble des règles caractérisant la cible de la command et décrivant la conduite de l’expert.

Inference

L’inférence transforme à l’aide du jeu de règles (en manipulant la base de règles). La partie floue issue de la fuzzification en une nouvelle partie floue qui caractérise la sortie du contrôleur.

Defuzzification

la défuzzification consiste à convertir la partie floue issue de l’inférence en une grandeur physique.

Plusieurs stratégies de défuzzification sont utilisées:

- Méthode du maximum :

La commande est égale à la valeur dont le degré d’appartenance est le plus fort.

- Méthode de la moyenne des maximas :

La commande sera égale à la moyenne des valeurs dont le degrés d’appartenance est maximal.

- Méthode du centre de gravité:

C’est la méthode la plus utilisée dans les contrôleurs flous. Dans celle-ci la commande sera égale au centre de gravité de l’ensemble flou de sortie, on obtient donc pour :

- Univers de discours discret

(III.10)

- univers de discours continu

(III.11)

flou                                                                 flou

Base de connaissance

Base de règle

Base de donnée

Unité de prise de décision

Défuzzification

Fuzzification

Entrée

Sorite

non floue

non floue

Figure III.7 : Architecture générale d’un contrôleur flou

Types De Régulateurs Flous

Il existe plusieurs types de régulateurs flous, qu’il différent de mécanisme d’inférence utilisé, dont on cite: régulateur de Mamdani, de Sugeno, … etc.

regulateur de type mamdani

Mamdani fut le premier à utiliser la logique floue pour la synthèse de commande. Il utilise le minimum comme opérateur de jonction et l’implication pour représenter le graphe flou associé à chaque règle et l’opérateur maximum pour l’agrégation. Dans la règle i :

Si x1 est A1 et … et xn est An  Alors y est Bi

où Bi sont des sous ensembles flous. Les Bi forment en général une partition de l’univers de sortie.

Regulateur De Type Sugeno

Dans les régulateurs de ce type, les conclusions des règles ne sont symboliques (i.e. représentées par des sous ensembles flous) mais une fonction des entrées, par exemple :       bi=f( x1, … ,xn)

où f(.) est généralement une fonction polynomiale.

Et la sortie du régulateur est donnée par :

(III.12)

où les sont les valeurs de vérité de chaque règle pour i=1 à n .

Notons que la sortie donnée par le régulateur est en effet la variation du signal de commande.

procede lors de la conception d’un reglage par logique floue

Le procédé à suivre lors de la conception d’un réglage par logique floue est assez différent de celui d’un réglage conventionnel. La figure III.4 en montre les étapes principales.

Etude et description

Du système à régler

Détermination

De la stratégie de réglage

implémentation

Test sur

L’installation

Modification

de la stratégie de réglage

Figure III.8 : Procédé lors de la conception d’un réglage par logique floue.

commande a structure variable

Les lois de commande classique tel que  PID donnent de bons résultats dans le cas des systèmes linéaires à paramètres constants. Pour des systèmes non linéaires ou ayant des paramètres non constants, ces lois de commande classique peuvent être insuffisantes car elles sont non robustes. Les lois de commande dite à structure variable constituent une bonne solution à ces problèmes. La commande à structure variable (CSV) est par nature une commande non linéaire. La caractéristique principale des systèmes à structure variable est que leur loi de commande se modifie d’une manière discontinue.

Les commutations de la commande s'effectuent en fonction des variables d'état, utilisées pour créer une "variété" ou "surface" dite de glissement dont le but est de forcer la dynamique du système de correspondre avec celle définie par l'équation de la surface. Quand l'état est maintenu sur cette surface, le système est dit en régime glissant. Ainsi tant que les conditions de glissement sont assurées, la dynamique du système reste insensible aux variations des paramètres du processus, aux erreurs de modélisation (dans une gamme qui reste plus large par rapport à celle des approches classiques de l'automatique), et à certaines perturbations.

Ce mode de glissement est souvent qualifié d’idéal du fait qu’il requiert pour exister, une fréquence de commutation infiniment grande. De fait, tout système de commande comprend des imperfections telles que retards, hystérésis, qui imposent une fréquence de commutation finie. La trajectoire d’état oscille alors dans un voisinage de la surface de glissement, phénomène appelé chattering ou broutement.

Figure III.9: phénomène du chattering

Ce  type de systèmes a en général deux modes de fonctionnement :

- Le mode non glissant, (reaching mode) ou encore mode d’accès.

- Le mode glissant, (sliding mode).

Le Mode Glissant

L’étude du régime glissant d’un système de commande à structure variable sous-entend la définition et l’étude de problèmes particuliers tels que :

- Choix de la surface de glissement.

- Existence et unicité des solutions en régime glissant (commande équivalente).

- Invariance du régime glissant vis à vis d’incertitudes paramétriques et/ou perturbations.

choix De La Surface Du Glissement [Slot92]

Le choix de la surface de glissement concerne le nombre nécessaire ainsi que la forme de ces  dernières, ces deux facteurs sont en fonction de l’application et l’objectif visé.

Soit le système défini par l’équation d’état suivante :

(III.13)

Il faut choisir m surfaces de glissement pour un vecteur u de dimension m. En ce qui concerne la forme de la surface, deux possibilités se présentent, soit dans le plan de phase ou dans l’espace d’état, pour ce dernier, on trouve la méthode connue par « loi de commutation par retour d’état ».  Celle-ci utilise les concepts de la commande par retour d’état pour synthétiser la loi de commutation, la loi de commutation est donnée par la forme suivante :

(III.14)

Avec :

Vecteur d’état du système.

Matrice des gains définissant la dynamique de la surface de glissement , donc :

(III.15)

Dans le cas du traitement dans l’espace de phase, la fonction de commutation est une fonction scalaire, telle que la variable à régler glisse sur cette surface pour atteindre l’origine du plan de phase. Ainsi la surface S(x) représente le comportement dynamique désiré du système.

J.J Slotine [slot] propose une forme d’équation générale pour déterminer la surface de glissement qui assure la convergence d’une variable x à sa valeur de consigne.

(III.16)

x : 	variable à commander.

e(x) :    l’erreur de poursuite .

:     Une constante positive qui interprétera la dynamique de la surface

r :        le degré relatif de système.

Degre Relatif

Nous introduisons maintenant la notion de degré relatif d'un système. C'est une notion très importante car elle est à la base d'une condition nécessaire et suffisante permettant d'affirmer ou d'infirmer le fait que le système soit linéarisable de manière exacte.

Définition

Le degré relatif (noté r) d'un système SISO peut être défini de manière intuitive comme étant le  nombre minimum de fois qu'il faut dériver par rapport au temps l'expression de la sortie (y) pour voir apparaître explicitement l'entrée (u) :

(III.17)

Remarque

Le degré relatif n'est pas défini en les points x de l'espace d'état tels que a(x) = 0.

est une équation différentielle linéaire dont l’unique solution est e(x)=0, pour un choix convenable du gain . La linéarisation exacte de l’erreur consiste à forcer sa dynamique d’être une dynamique d’un système linéaire autonome d’ordre r.

Figure III.10 : Linéarisation exacte de l’erreur

Condition d’existence du régime glissant [slot92][[buhl86][pau04]

Les systèmes de commande à structure variable sont modélisés par des équations différentielles présentant des discontinuités, (dans le second membre), du fait de la commutation de la commande. Ils ne satisfont donc pas les résultats conventionnels d’existence et d’unicité de la théorie des équations différentielles ordinaires. La question est de savoir si le système a un comportement dynamique unique quand s(x)=0.  Différentes méthodes de prolongement par continuité ont été proposées. Toutefois, une des approches les plus anciennes et les plus formalisées mathématiquement est la méthode développée par FILIPPOV. Elle constitue une théorie mathématique systématique pour les équations différentielles avec discontinuités. Elle possède néanmoins l’inconvénient de s’appliquer au cas mono entrée. Dans le cas multi entrées, la méthode de la commande équivalente peut être considérée comme une extension formelle de cette dernière.

Pour développer cette technique, on considère le modèle d’état

On suppose que la trajectoire d’état atteint l’hypersurface de glissement à l’instant  et qu’un mode glissant existe pour Cela implique

(III.18)

Ce qui conduit après substitution de  à écrire :

(III.19)

Où ³ est la commande équivalente qui résout l’équation. Cette commande étant supposée connue et introduite dans l’équation du modèle, on obtient alors le modèle du comportement du système sur la surface de glissement en supposant que la condition initiale vérifie

Le calcul de la commande équivalente est possible si  est inversible pour tout t et x. Alors,

(III.20)

Ainsi, pour donner, le modèle du système sur la surface de glissement est:

(III.21)

Il est remarquable de constater que les dynamiques du système en mode glissant sont d’ordre inférieur au système original. Cette réduction d’ordre est aisément explicable par le nombre de variables d’état contraintes par la relation

Principe d’invariance [Wall89]

Le développement d’une forme générale de la commande a structure variable, nécessite le modèle du système,  la forme générale du modèle est donné par :

(III.22)

L’équation   représente le modèle exact du système, qui en réalité ni jamais connu complètement. En conséquence, un modèle nominal ou approximatif du système déterminé analytiquement et/ou expérimentalement est utilisé pour développer une loi de commande. La différence entre le modèle exact et nominal a un impact direct sur les performances de la commande.

La capacité de la commande de maintenir la stabilité en présence de grandes erreurs de modélisations est appelé « stabilité robuste », pour les commandes linéaires, l’une des méthodes pour assurer la stabilité robuste est d‘estimer l’amplitude et la forme de l’erreur de modélisation, et après examiner les réponses fréquentielles de la boucle fermée (modèle nominal inclus) et l’erreur de modélisation pour garantir que le critère de la stabilité robuste est toujours vérifié.

Pour le mode de glissement, la stabilité robuste vis-à-vis des erreurs de modélisation est automatiquement garantie en introduisant explicitement l’estimation des amplitudes erreurs de modélisations dans la loi de commande. Les deux, commande linéaires et commande par mode glissants, requiert l’estimation de l’erreur de modélisation, c’est  comment les considérer qui diffère. Les performances se dégradent quand l’erreur augmente dans les deux cas.

Pour les modes glissants, la modélisation des erreurs ainsi que les perturbations est souvent spécifiée par une majoration comme suit : la différence entre  nominal et réel peut être représenté par :

(III.23)

Où  est valeur nominale. L’amplitude de l’incertitude est bornée par :

(III.24)

L’incertitude bornée du terme  est spécifiée par,  avec :

(III.25)

Où  est la valeur nominale. De même la majoration sur la perturbation, d(t), est caractérisée par :

(III.26)

Majoration de la perturbation inclus aussi, toute dynamique non modélisée, non linéarités non  structurée et les variations paramétrique en dehors de

Les majorations sur les erreurs de modélisation et les perturbations () sont utilisés pour définir le gain K pour le mode non glissant

Le mode non glissant [dec88][utk77]

Le mode préliminaire au mode glissant, partant d’une condition initiale quelconque pour atteindre la surface de glissement est appelé « attractivité » ou mode non glissant, (reaching mode en anglais). La définition complète de ce mode nécessite la définition d’une condition d’attractivité  ainsi que la définition de la loi de commande non linéaire et de sa structure.

Conditions d’attractivité

Cette condition est en fait la condition sous laquelle le mode de glissement existe et sous laquelle la trajectoire d’état va effectivement atteindre la surface de glissement en un temps fini. Deux  types de conditions d’accès à la surface de glissement sont présentés.

Approche directe

Cette approche est la plus ancienne, elle a été proposée par EMILYANOV et UTKIN. Elle est globale mais ne garantit pas en revanche un temps d’accès fini.

(III.27)

- Où bien

(III.28)

Cette condition est toutefois difficile à utiliser pour faire la synthèse de la loi de commande, Particulièrement dans le cas d’un système multi entrées.

approche de lyapunov

¨	Il s’agit de formuler une fonction scalaire définie positive V(x)>0 pour les variable d’état du système, et de choisir la loi de commutation qui fera décroître cette fonction. Elle est utilisée pour estimer les performances de la commande, l’étude de la robustesse, et pour garantir la stabilité des systèmes non linéaires.

(III.29)

En définissant la fonction de lyapunov par

(III.30)

Pour que la fonction de lyapunov décroisse, il suffit d’assurer que sa dérivée est négative.

Ceci est vérifie si :

(III.31)

Cette équation explique que le carré de la distance vers la surface, mesurée par, diminue tout le temps, contraignant ainsi la trajectoire du système à se diriger vers la surface des deux cotés. Cette condition de convergence suppose un régime de glissement idéal.

Dans le cas d’un régime glissant pratique, la condition de convergence prend la forme suivante :

(III.32)

Où  est une constante, qui définira le temps de convergence vers la surface de glissement

Figure III.11 Trajectoire de l’état vis-à-vis de la surface de glissement

Figure III.11 Définition de la fonction signe

Figure III.12 Définition de la fonction signe

Elimination du phénomène de chattering [slot92][wall89]

Le problème des régimes glissants est que la commande est discontinue sur la surface de glissement et par conséquent, elle va commuter régulièrement ceci à chaque traversée de cette surface, ceci à une fréquence infinie, une telle commande, en plus d’être difficile à réaliser en pratique, peut ne pas être directement applicable au système. Pour remédier à ce problème, la fonction discontinue est remplacée par une fonction continue. Ceci au voisinage de la  surface de glissement puis on procédera à un lissage de la commande.

sat

sat

1

1

Si

Si

2

1

-1

-1

b) Fonction SAT avec deux seuils (zone morte)

a) Fonction SAT avec un seuil

Figure III.13  : Fonction « SAT »

Ces deux fonctions sont définies par :

a) :                                                                        b):

(III.33)               (III.34)

On peut aussi donner la fonction de Smooth ou sigmoïde :

Figure III.14 : Fonction  « Smooth ».

(III.35)

Optimisation non linéaire sans contraintes [SITE]

Histoire

Le jour du Nouvel An de 1801, l'astronome italien Giuseppe Piazzi a découvert l'astéroïde Cérès. Il a alors pu suivre sa trajectoire durant 40 jours. Durant cette année, plusieurs scientifiques ont tenté de prédire sa trajectoire sur la base des observations de Piazzi (à cette époque, la résolution des équations non linéaires de Kepler de la cinématique est un problème très difficile). La plupart des prédictions furent erronées; et le seul calcul suffisamment précis pour permettre à Zach, un astronome allemand, de localiser à nouveau Cérès à la fin de l'année, fut celui de Carl Friedrich Gauss, alors âgé de 24 ans (il avait déjà réalisé l'élaboration des concepts fondamentaux en 1795, lorsqu'il était alors âgé de 18 ans). Mais sa méthode des moindres carrés ne fut publiée qu'en 1809, lorsqu'elle parut dans le tome 2 de ses travaux sur la Mécanique céleste , Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium. Le mathématicien français Adrien-Marie Legendre a développé indépendamment la même méthode en 1805. Le mathématicien américain Robert Adrain a publié en 1808 une formulation de la méthode.

En 1829, Gauss a pu donner les raisons de l'efficacité de cette méthode ; en effet, la méthode des moindres carrés est justement optimale à l'égard de bien des critères. Cet argument est maintenant connu sous le nom du théorème de Gauss-Markov.

La méthode des moindres carrés, indépendamment élaborée par Legendre en 1805 et Gauss en 1809, permet de comparer des données expérimentales, généralement entachées d’erreurs de mesure, à un modèle mathématique censé décrire ces données.

Ce modèle peut prendre diverses formes. Il peut s’agir de lois de conservation que les quantités mesurées doivent respecter. La méthode des moindres carrés permet alors de minimiser l’impact des erreurs expérimentales en « ajoutant de l’information » dans le processus de mesure.

Figure III.15 : Présentation de la méthode

Définition du critère des moindres carrés

Pour rappel, dans le cas linéaire, le critère des moindres carrés s’exprime comme suit :

(III.36)

Dans le cas non linéaire, ce critère devient :

(III.37)

Ou :  et    (III.38)

Pour l’exemple, ce critère devient :

(III.39)

Minimisation du critère des moindres carrés

La méthode d’estimation des moindres carrés consiste à rechercher les valeurs des

paramètres qui minimisent le critère des moindres carré S(.). Une technique de résolution consiste à dériver le critère par rapport aux paramètres et rechercher les solutions qui annulent ces dérivées. Dans le cas linéaire le problème est simple car les dérivées forment un système de p équations linéaires à p inconnues en b, les équations normales :

(III.40)

Solution :

Dans le cas des modèles non linéaires, les équations normales se dérivent comme suit :

(III.41)

On peut les réexprimer sous forme matricielle en :

(III.42)

Ou  est la matrice Nxp dont l’élément (i,j) est la dérivée partielle

Les équations normales à résoudre ont une forme très semblable au cas linéaire mais sont

Malheureusement non linéaires en et ne peuvent la plupart du temps se résoudre

analytiquement.

Pour l’exemple ci-dessous, les équations normales se dérivent comme suit :

(III.43)

Méthode numérique de Gauss-Newton de résolution des équations normales

Quand des solutions analytiques des équations normales n’existent pas, elles seront résolues numériquement au moyen d’un algorithme itératif. Nous présentons ici la méthode de Gauss-Newton qui se base sur une linéarisation de la fonction f(x ; ). Cette méthode n’est pas toujours optimale mais elle donne une bonne idée des techniques en jeu.

La fonction f(x; ) peut s’approximer au premier ordre par un développement de Taylor

autour de

(III.44)

ou en notation matricielle

Si on remplace f() par cette approximation dans S(), la fonction des moindres carrés à

minimiser devient :

(III.45)

S() est donc approximée ici par une fonction de second ordre.

Pour l’exemple cette approximation donne :

Si on dérive cette approximation de S() par rapport à  et l’annule, on obtient :

(III.46)

Le système d’équation résultant est linéaire en  et a pour solution :

(III.47)

Cette dernière équation va être utilisée comme base pour l’algorithme itératif de recherche de :

(III.48)

Pour l’exemple, la formule itérative est :

(III.49)

Cette formule itérative s’utilise au départ d’une solution 0 et est appliquée jusqu’à obtenir une convergence de ou de S().

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons vus les notions de base des commandes, classique (PID), floue et la commande par mode de glissement. Nous avons vus qu’il y a pas une méthode systématique pour la synthèse d’un régulateur flou, comme elle n’est pas basée sur un modèle mathématique, mais elle demande de l’expertise (bonne connaissance du système à commandé), en plus cette commande ne permet pas de prévoir la stabilité du système à commandé.

En fin, nous avons vu que la commande par mode de glissement, qui est une commande non linéaire  robuste, elle consiste à amener le système à une surface dite de glissement, sur laquelle les objectifs de commande sont réalisables, et le maintenir sur cette surface. Nous avons vu aussi que le plus grand problème de cette commande, est le phénomène de chattering, et les solutions proposées pour l’éliminer. Dans le chapitre qui suit on s’intéresse à l’application de ces commandes sur le TRMS.

‎III	Rappels théoriques ………………………………………………………………..………39

III.1	Introduction…………………………………………………………………..……39

III.2	 commande PID classique……………………………………..………………..40.

III.2.1		Introduction : [site]…………………………………………….. 40

III.2.2		Principe général [site]………………………………………….40

III.2.2.1 	Action proportionnelle : [site]……………………….. 41

‎			III.2.2.2 	Action intégrale :  [site]………………………………. 41

‎			III.2.2.3	Action dérivée :  [site]………………………………… 42

‎		III.2.3		Description de la commande PID [site]…………………… ..44

III.3	commande par logique floue…………………………………………………….45

III.3.1		Notion de base sur la logique floue [KOS 92][buh94]…….46

‎			III.3.1.1	 Ensembles ordinaires……………………………..…..46

‎			III.3.1.2	Ensemble flou………………………………………..….46

‎			III.3.1.3	Variables linguistiques…………………………………46

III.3.1.4	 Fonction d’appartenance [Jim93]   ………………... 46

‎		III.3.2		Raisonnement flou ……………………………….……….........47

‎		III.3.3		Commande par la logique floue [buh94] …………………... 48

III.3.3.1	Contrôleur flou……………………………………........ 48

III.3.4		Types de régulateurs flous…………………………………...…50

‎			III.3.4.1	Régulateur de type Mamdani………………………… 50

‎			III.3.4.2	Régulateur de type Sugeno…………………………....  50

III.3.5		Procédé lors de la conception d’un réglage par logique floue51

‎III.4 	Commande a structure variable………………………………………………..51

‎		III.4.1		Le mode glissant………………………………………………..52

‎			III.4.1.1          Choix de la surface du glissement [slot92]…………52

III.4.1.2	Degré relatif         ……………………………………..54

III.4.1.3	Condition d’existence du régime glissant          [slot92][[buhl86][pau04]54

‎			III.4.1.4	 Principe d’invariance [Wall89]..…..…………… ... 54

‎		III.4.2 		Le mode non glissant [dec88][utk77]……….………..…….. 55

‎			III.4.2.1	Conditions d’attractivité………………..………….…56

‎			III.4.2.2	Approche directe………………………...….…………57

‎			III.4.2.3	Approche de LYAPUNOV…………………………….58

‎		III.4.3     Elimination du phénomène de chattering  [slot92][wall89]……. 59

‎	III.5Optimisation non linéaire sans contraintes [SITE] …………………………..61

‎		III.5.1		Histoire……………………………………………………………..61

‎		III.5.2‎		Définition du critère des moindres carrés................................62

III.5.3		Minimisation du critère des moindres carrés…………………62

III.5.4		Méthode numérique de Gauss-Newton de résolution des.

équations normales………………………………………………………………..63

‎	III.6	Conclusion……………………………………………………………………………65