### Introduction

Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d'autres termes, la conductivité électrique d'un semi-conducteur est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants [2].

L’objectif de ce chapitre est de présenter les différents types des transistors en commençant par les transistors classiques (bipolaires) et par ordre chronologique aux différents transistors à effet de champ et de montrer leurs avantages et inconvénients et domaines d’utilisations. Cette partie est  éclaircie par une description géométrique et physique lors de traitement de ces différents transistors. La dernière partie est dédiée, à un panorama  des différents transistors actuels tels que : JFET, MOSFET, MESFET et les HEMT.

### Les Semi-conducteurs

#### I.2.1. Structure des semi-conducteurs [2]

La structure du silicium et du germanium est la même que celle du diamant.

Fig. I.2. Représentation sur un plan

Fig. I.1.  La structure du diamant

Chaque atome est lié à 4 voisins placés aux sommets d’un tétraèdre par une liaison covalente : Ces éléments sont  « tétravalents ».

La figure I.2  correspond à une représentation sur un plan de la structure. Les traits présentent les électrons de valence.

La théorie des bandes appliquée aux semi-conducteurs amène à considérer une bande de valence entièrement pleine qui est séparée d’une bande de conduction par une bande interdite distante de l’énergie ΔE. Si on apporte une énergie thermique ou lumineuse suffisante à un électron, il peut passer de la bande de valence à la bande de conduction avec une probabilité P proportionnelle à :

P ≈ exp (–ΔE / kT)                                                                               (I.1)

ΔE : Ecart en énergie séparant les deux bandes.

T : Température absolue [K°].

k = 1,38.10-23  [JK-1] : Constante de Boltzmann.

Pour T = 300 K°, La grandeur  kT = 0,0025 eV

eV : Electron-volt

Quelques valeurs de base du gap

Pour le diamant  ΔE = 7 eV ; Silicium ΔE = 1,12 eV ;

Germanium   ΔE = 0,7 eV.

Dans un semi-conducteur, ΔE est assez faible pour autoriser, à température ambiante, le passage d’un petit nombre d’électrons de la bande de valence vers la bande de conduction.

#### I.2.2. Semi-conducteurs dopés ou extrinsèques

Dans un matériau pur, on introduit des impuretés par dopage. Pour que celui-ci soit contrôlable, il faut que le degré de pureté initial global soit supérieur au taux du dopage. Les taux de dopage utilisés sont de l’ordre de  10-8 à 10-11. Une mole de silicium (28 g) correspond à 6,023. 1023 Atomes et la densité du silicium est voisine de 7 : 1 cm3 de silicium contient donc environ 1,5. 1023 Atomes. Avec un taux de dopage de l’ordre10-10, il y a environ 1,5. 10-13Atomes d’impureté par cm3 [2].

#### I.2.3. Dopage de type N

On introduit dans la matrice de silicium des atomes d’impuretés pentavalents tels que le phosphore P, l’arsenic As et l’antimoine Sb.

Chaque atome d’impureté amène un électron de valence supplémentaire. Cet électron est peu lié au noyau (E ≈ 0,01 eV) et passe aisément dans la bande de conduction. La conductivité du matériau (conductivité extrinsèque) devient à cause du taux de dopage, très supérieure à celle du matériau pur. Les atomes pentavalents ou donneurs deviennent des ions positifs après le passage des électrons excédentaires dans la bande de conduction.

Les données numériques précédentes montrent que le nombre des électrons dans le matériau, fonction du taux de dopage, est supérieur au nombre des trous, fonction de la température, d’un facteur supérieur à 103. La conduction dite de type N (négative) est assurée par des électrons.

Les électrons sont les porteurs majoritaires [3].

#### I.2.4. Dopage de type P

On introduit dans le réseau une impureté trivalente : bore B, aluminium Al, gallium Ga, indium In. Il manque à l’impureté un électron de valence pour assurer les 4 liaisons avec les atomes de silicium voisins. Un faible apport d’énergie (≈ 0,05 eV) suffit pour qu’un électron d’un silicium voisin soit capté par l’impureté : il y a formation d’un trou peu lié et donc mobile. Les atomes trivalents (accepteurs) deviennent des ions négatifs par capture d’un électron. Compte tenu des taux de dopage, ces trous sont beaucoup plus nombreux que les porteurs intrinsèques du cristal pur. La conduction de type P (positive) est assurée par des trous. Les trous sont les porteurs majoritaires [3].

### I.3. La jonction P-N [1][2]

Une jonction P-N est créé par la mise en contact d'un semi-conducteur dopé N et d'un semi-conducteur dopé P. La jonction entraîne l'égalisation des niveaux de Fermi par décalage des bandes. Si l'on applique une tension positive du côté de la région P, les porteurs majoritaires positifs (les trous) sont repoussés vers la jonction. Dans le même temps, les porteurs majoritaires négatifs du côté N (les électrons) sont attirés vers la jonction. Arrivés à la jonction, soit les porteurs se recombinent (un électron tombe dans un trou) en émettant un photon éventuellement visible (LED), soit ces porteurs continuent leur course au travers de l'autre semi-conducteur jusqu'à atteindre l'électrode opposée : le courant circule, son intensité varie en exponentielle de la tension. Si la différence de potentiel est inversée, les porteurs majoritaires des deux côtés s'éloignent de la jonction, bloquant ainsi le passage du courant à son niveau. Ce comportement asymétrique est utilisé notamment pour redresser le courant alternatif.

La jonction P-N est à la base du composant électronique nommé diode, qui ne permet le passage du courant électrique que dans un seul sens. De manière similaire, une troisième région peut être dopée pour former des doubles jonctions N-P-N ou P-N-P qui forment les transistors bipolaires. Dans ce cas-là, les deux semi-conducteurs de même type sont appelés l'émetteur et le collecteur. Le semi-conducteur situé entre l'émetteur et le collecteur est appelé la base, et a une épaisseur de l'ordre du micromètre. Lorsqu'on polarise la jonction émetteur-base en direct, celle-ci est passante alors que la jonction base-collecteur est bloquée. Cependant la base est assez fine pour permettre aux nombreux porteurs majoritaires injectés depuis l'émetteur (fortement dopé) de la traverser avant d'avoir le temps de se recombiner. Ils se retrouvent ainsi dans le collecteur, produisant un courant contrôlé par ce courant de base.

### I.4. Le transistor bipolaire

Historiquement, le transistor bipolaire est le premier composant actif à semi-conducteur. Il a été inventé par Bardeen et Brattain en 1948. La théorie a été élaborée par Schokley en 1949 et le premier transistor a vu le jour en 1951.

#### I.4.1. Structure et description

Un transistor bipolaire est un élément semi-conducteur constitué de deux jonctions PN tête-bêche présentant une région commune appelée base. Le collecteur et l'émetteur sont respectivement les deux régions restantes. Il peut y avoir deux types de transistors suivant que la région centrale est de type N ou P. Par exemple, la figure I.3 présente une structure NPN polarisée dans son mode de fonctionnement dit « normal » ainsi que sa représentation schématique [3].

Fig. I.3. Structure d’un transistor bipolaire

L'interaction forte entre la jonction émetteur-base et la jonction base-collecteur, induite par une faible épaisseur de base, est à l'origine de l'effet transistor. Ce dernier consiste à engendrer (comme le montre la Figure I.3 un courant dans la jonction base-collecteur polarisée en inverse, par l'injection de porteurs minoritaires (ci-dessus des électrons) dans la base à partir de la jonction émetteur-base polarisée en direct. Pour cela, les porteurs minoritaires injectés dans la base par l'émetteur doivent se recombiner le moins possible. Il est donc nécessaire que l'épaisseur de base soit très inférieure à la longueur de diffusion des porteurs minoritaires.

Le transistor bipolaire possède différents régimes de fonctionnement qui diffèrent suivant les polarisations appliquées aux bornes des jonctions base-émetteur (BE) et base-collecteur (BC). On distingue les modes de fonctionnement suivants [3][4] :

- Normal : les jonctions BE et BC sont polarisées respectivement en direct et en inverse,

- Saturé : les jonctions BE et BC sont toutes deux polarisées en direct,

- Bloqué : les jonctions BE et BC sont toutes deux polarisées en inverse,

- Inverse : les jonctions BE et BC sont polarisées respectivement en inverse et en direct.

#### I.4.2. Contraintes et domaines d’utilisation

le transistor bipolaire  nous permet de contrôler un courant (ou une tension) sur une des électrodes de sorties (le collecteur) grâce à une électrode d'entrée (la base), on peut l’utilisé aussi comme amplificateur de signal ; et pour stabiliser une tension, moduler un signal ainsi que de nombreuses autres utilisations [2].

### I.5. Le Transistor à Effet de Champ à Jonction (JFET)

Le concept d'un semi-conducteur à triode comme structure similaire au transistor à effet de champ à jonction (JFET) a été proposée, la première fois, par Jules Lilienfeld dans trois révélations de brevet au alentour de 1925, suivis d'un brevet semblable par Oskar Heil en 1935. Cependant, un dispositif fonctionnant réellement est demeuré évasif pendant une période d'encore 25 années principalement dues à la difficulté de développer une surface semi-conductrice propre. Après ces années, les efforts cumulatifs d'un certain nombre de chercheurs aux laboratoires de Bell comprenant Atalla, Bardeen, Brattain, brun, Derick, Frosch, Gibney, Hoerni, Kahng, Ligenza, Shockley, Spitzer, et Warner ont lentement mené à la réalisation de ce dispositif [5].

#### I.5.1. Structure et Description

Le transistor JFET (Junction Field Effect Transistor) est un composant de structure plane. Il est constitué par une mince couche de matériau semi-conducteur de type N (pour un JFET canal N), sur un substrat de type P. Une diffusion de type P+ à la surface de la couche réalise l'électrode de la grille et constituant ainsi une jonction P+N verticale figure I.4. Deux diffusions N+, aux extrémités du canal, permettent d'assurer les contacts ohmiques de source et de drain [1].

Fig. I.4.  Transistor JFET à canal N et symboles

des deux types de JFET

#### I.5.2. Principe de fonctionnement du JFET

Dans le transistor à effet de champ à jonction (JFET), la variation de la tension de polarisation permet la modulation de la largeur de la zone de charge d’espace de la jonction latérale "P+N". Autrement dit, la variation de la polarisation module la variation de la section conductrice du canal. Sans polarisation, il peut y avoir une zone de désertion (déplétion) sur une certaine profondeur dans le canal. La désertion est liée à différents paramètres tels que le matériau de la grille et les propriétés d'interface [6][1].

Pour une tension drain source Vds nulle, la variation de la tension grille Vgs module la profondeur de la zone de désertion, et donc la partie conductrice du canal. Pour une polarisation Vgs < 0 (et Vds ≈ 0 volt), la zone de désertion se développe plus profondément dans le canal, provoquant le rétrécissement de celuici et donc une augmentation de sa résistance. Pour une tension Vgs = Vp (tension de pincement), la zone de charge d’espace occupe la totalité du canal. La résistance entre drain et source devient très élevée.

Pour une tension Vds non nulle et une tension Vgs négative, on a un canal conducteur. Un courant Ids circule entre le drain et la source. Si Vds devient de plus en plus positive, le champ électrique à travers le canal augmente ainsi que la vitesse des électrons. La distribution de tension à travers le canal aura pour conséquence une différence de potentiel entre la grille et le canal sur la longueur de celui-ci. Ceci explique la différence observée pour la profondeur de la zone de désertion le long du canal, qui augmente vers le drain Figure I.5.

Si la tension Vds atteint la valeur Vdsat (tension de saturation), le régime de pincement apparaît. Le courant Ids atteint sa valeur de saturation. L'augmentation de la tension Vds au-delà de Vdsat n'affecte pas l'évolution du courant Ids qui garde une valeur relativement constante [6][1].

Fig. I.5. Comportement du JFET en fonction de VD pour VG <0

#### I.5.3. Contraintes et Domaines D’utilisation

La forte impédance d’entrée des JFET (plusieurs dizaines, voire centaines de mégohms) associée à un faible bruit propre, rend ces transistors particulièrement bien adaptés à l’amplification des faibles signaux sous forte impédance.

En commutation, ils présentent par rapport aux transistors bipolaires certains avantages, comme un gain en puissance plus élevé et une impédance d’entrée aux faibles fréquences beaucoup plus forte, ce qui permet de réaliser de grandes constantes de temps avec des capacités assez faibles (réalisation de monostables ou d’astables) [6].

### I.6. Le transistor à Effet de Champ A Grille Isolée (MOSFET)

Le principe de fonctionnement du transistor (MOSFET) métal oxyde semi-conducteurs à effet de champ a été décrit pour la première fois par Lilienfield en 1930 [7]. En décembre 1947, John Bardeen et Walter H. Brattain réalisaient le premier transistor en germanium [8].

Avec William B. Shockley le transistor à jonction et la théorie associée sont développées aux Bell Laboratoires en 1951. En 1958, Jack Kilby invente le circuit intégré en fabriquant cinq composants sur le même substrat [8]. C’est en 1960 que Kahng et Attala ont présenté le premier transistor MOS sur Silicium qui reste aujourd’hui le semi-conducteur généralement le plus utilisé, vu la qualité inégalée de l’interface créait par le silicium et l’oxyde de silicium (SiO2), qui sert d’isolant. Peu après, l'élaboration de la technologie CMOS assura le futur commercial et technologique du MOSFET en électronique intégrée (mémoires, microprocesseurs, circuits logiques) grâce à une géométrie simple et une consommation pouvant être très faible.

#### I.6.1. Structure et Description

Le MOSFET, acronyme anglais de Métal Oxide Semi-conducteur Field Effect Transistor, en français Transistor à Effet de Champ (à grille) Métal-Oxyde, Comme tous les transistors ou même les tubes à vide, le MOSFET module le courant qui le traverse à l'aide d'un signal appliqué à son électrode d'entrée ou grille. La structure du transistor MOSFET comprend un isolant (silice SiO2), deux îlots, de type opposé à celui du substrat, la source et le drain, délimitent la région active du dispositif qui se situe précisément sous l’électrode de grille. L'intensité du courant circulant entre la source et le drain est commandée par la tension entre la grille et le substrat. Très souvent les électrodes de source et de substrat sont électriquement reliées [7][8].

Les deux types fondamentaux du MOSFET sont les MOSFET à appauvrissement D-MOSFET, et les MOSFET à enrichissement E-MOSFET. Dans chaque type de MOSFET, on peut distinguer le MOSFET canal N (le courant provient du déplacement d'électrons) et le MOSFET canal P (le courant provient du déplacement des trous). Les transistors MOS à enrichissement sont bloqués sans tension de commande sur la grille (NORMALLY OFF), ils deviennent passants à partir d'une certaine tension de grille VTH. Plus |VGS|> |VTH|, plus le E-MOS devient passant. Les transistors MOS à appauvrissement sont passants sans tension de commande sur la grille (NORMALLY ON), ils deviennent de moins en moins conducteurs au fur et à mesure que la tension de commande augmente pour finalement se bloquer au delà d'une tension de blocage VGSof [8].

Fig. I.6. Structure du MOS

à enrichissement canal N

Fig. I.7. Structure du MOS

à appauvrissement canal N

#### I.6.2. Principe de fonctionnement du MOSFET

La figure ci-dessus figure I.8 illustre parfaitement le principe d'un transistor MOS à canal N. La source et le drain sont de type N+ (hachures obliques) et la grille est isolée du semi-conducteur par une couche d'oxyde.

Lorsque la grille est polarisée positivement elle crée à l'interface diélectrique semi-conducteur une couche dite d'inversion (hachures verticales) comportant un grand nombre d'électrons (porteurs minoritaires de la zone P), dès que Vgs est supérieure à une valeur de seuil VT cette couche est suffisamment importante pour créer un canal conducteur entre les deux zones N+. Mais ceci suppose que le potentiel au drain soit très inférieur à ce seuil. La relation liant Id à Vds est linéaire et le canal se comporte comme une simple résistance [7][8].

Fig. I.8. Principe d'un MOSFET à canal N : les zones hachurées

sont de type N

Si Vds croit, alors on obtient un effet de pincement analogue à celui constaté dans le JFET, illustré figure I.9, car la capacité du fait du potentiel positif appliqué sur le drain est moins polarisée de ce côté. Ce qui en d'autres termes revient à dire que la couche d'inversion présente une épaisseur non uniforme et décroissante de la source vers le drain. Pour une valeur de Vds = Vdsat on atteint la limite du pincement [7][8].

Fig. I.9. Pincement du canal en fonction de Vd

#### I.6.3. ontraintes et domaines d’utilisation

La grille étant isolée, la résistance d’entrée du transistor MOS est très élevée (de 1011 Ω à 1015 Ω), et la capacité grille-source étant très faible, ces transistors sont extrêmement sensibles aux charges électrostatiques qui peuvent provoquer le claquage de la couche de silice. Il faut donc intégrer des dispositifs de protection contre les surtensions (le plus souvent, deux diodes tête-bêche placées entre grille et source). En raison de leurs très petites dimensions, de leur faible consommation et de leur facilité d’intégration, le domaine privilégié d’emploi des transistors MOS est celui des circuits intégrés (mémoires, microprocesseurs, circuits logiques) [9].

Certes, ces dispositifs sont encore moins rapides, Malgré que des progrès spectaculaires ont été effectués en vue de la miniaturisation des transistors MOS et plus particulièrement la diminution de la longueur du canal, ce qui a permis d'augmenter la densité d'intégration et la vitesse de fonctionnement des circuits mais cette réduction de dimensions à engendrer des phénomènes parasites (modification de la tension de seuil, augmentation du phénomène des porteurs chauds, …) qui détériorent les caractéristiques courant tension.

Toutefois, les technologues ont imaginé des procédés de fabrication particuliers en vue de conserver ces caractéristiques (Technologie SOI, NMOS, CMOS, VMOS, …), par exemple les transistors de type VMOS (à grille particulière en forme de V) permettent des applications de puissance (plusieurs dizaines de watts) jusqu’à des fréquences très élevées (plusieurs milliers de mégahertz) [11].

### I.7. Le transistor à Effet de Champ à Contact Schottky (MESFET)

Le MESFET (MEtal Semi-conducteur Field Effect Transistor) fut le premier composant à être fabriqué à partir d'un composé III-V. En 1966 Carver Mead [6] proposa en premier lieu de remplacer le Silicium des premiers FET par un semi-conducteur III-V tel que l'Arséniure de Gallium (GaAs), puis réalisé par Hoop [6]. Cette évolution au niveau matériau a permis l'utilisation des MESFET aux fréquences micro-ondes, et depuis cette date de nombreux travaux ont été effectués pour réaliser des transistors de plus en plus performants à base de matériau à grand gap. Les premiers résultats obtenus avec un MESFET au carbure de silicium (4H-SiC) datent de 1994.

#### I.7.1. Structure et Description [5][6]

Dans l’état de l’art aujourd’hui, la structure du Transistor à effet de champ à contact Schottky repose sur une couche active (canal) directement implantée dans le substrat semi-isolant. Ensuite, la grille en métal réfractaire est déposée pour matérialiser le contact Schottky. Puis les zones N+ sont implantées en se servant du métal comme d'un masque pour obtenir deux zones d'accès auto alignées sur la grille.

La figure I.10 présente une coupe schématique d'un MESFET. La structure présentée met en évidence les différentes couches utilisées pour sa réalisation.

La couche active est généralement une couche du type N qui repose sur un substrat semi-isolant. Les contacts de source et de drain sont des contacts ohmiques contrairement au contact Schottky de grille.

Fig. I.10. Vue en coupe du MESFET GaAs implanté auto-aligné

#### I.7.2. Principe de fonctionnement [12]

La base du fonctionnement d'un MESFET est la possibilité de moduler l'épaisseur du canal sous la grille figure I.11. Le contact de grille est de type Schottky. Une couche dépeuplée d'électrons libres, appelée zone de charge d'espace (ZCE), se crée sous la grille. Aucun courant ne peut traverser cette couche. La région où le courant peut circuler est donc réduite à la fraction de la couche active non dépeuplée. En régime de fonctionnement normal le drain est polarisé positivement par rapport à la source, tandis que la grille est polarisée négativement, toujours par rapport à la source.

Fig. I.11. Vue en coupe et polarisation d'un MESFET

- A tension de drain fixée, la polarisation négative de la grille a pour effet d'augmenter la pénétration de la zone de charge d'espace dans la couche active, diminuant ainsi le passage du courant. Lorsque la tension de grille est suffisamment négative, la ZCE vient complètement obstruer le canal (en pointillé sur la figure I.11), ne laissant plus passer le courant. Le transistor est alors dit « pincé » et la tension appliquée sur la grille est alors appelée tension de pincement (Vp).

- A tension de grille fixée, l'augmentation de la tension positive de drain crée un champ électrique dans le canal. Ce champ entraîne les électrons de la source vers la grille, établissant ainsi un courant Ids (drain-source).

- Avec l'accroissement de la tension de drain, la section de la zone dépeuplée (zone de charge d'espace) commence à se déformer en devenant beaucoup plus importante côté drain que côté source. Ce resserrement du canal provoque un ralentissement de la croissance du courant de drain. Arrivé à un certain stade, l'augmentation de la tension Vds n'a quasiment plus aucune influence sur le courant. On nomme le courant de saturation (Idsat), lorsque le courant de drain (Ids) du transistor commence à rentrer dans la zone de saturation pour une tension de polarisation de grille Vgs nulle.

#### I.7.3. Contraintes et domaines d’utilisation

Le MESFET GaAs est longtemps resté le composant à effet de champ prépondérant pour l’amplification de puissance micro-onde. En effet, les propriétés de transport électronique de l’Arséniure de Gallium permettent d’obtenir des densités de porteurs dont la vitesse moyenne dans le canal est bien supérieure à celle du Silicium. Avantage supplémentaire, le GaAs permet le dépôt de contacts ohmiques de bonne qualité par rapport à la plupart des autres composés III-V. Pour fournir une puissance élevée, le FET doit pouvoir délivrer un courant drain-source Ids le plus élevé possible tout en supportant des tensions Vds de grande amplitude. Cependant, l’obtention d’un fort courant Ids nécessite l’emploi de dopages élevés qui entraînent une dégradation de la tension de claquage. D’autre part, si l’on veut privilégier un fonctionnement à de très hautes fréquences, il convient de réduire la longueur de grille. La nécessité de garder un facteur d’aspect (le rapport entre la longueur de grille et l’épaisseur de la couche active) raisonnable contraint alors à diminuer l’épaisseur de cette couche active, ce qui se traduit par une diminution de courant drain-source [12].

Pour des applications de forte puissance, des MESFET utilisant des matériaux dits à «Grand gap » présentent des caractéristiques intéressantes. Ainsi, l’utilisation du Carbure de Silicium SiC permet d’obtenir des performances élevées grâce à un champ de claquage huit fois plus élevée et une conductivité thermique trois fois plus élevée que le Silicium. Ces propriétés permettent d’utiliser les composants avec des tensions très élevées, de plusieurs dizaines de volts et à haute température. Compte tenu de ces performances, le domaine d’utilisation privilégié de ces composants est l’amplification de très forte puissance (Objectif > 100W) pour l’émission en station de base par exemple [11][12].

### I.8. LE TRANSISTOR HEMT

Les premiers transistors HEMT (High Electron Mobility Transistor) sont apparus en 1980 (Fujitsu, Thomson). En 1985, le HEMT est présenté comme un composant micro-onde unique ayant les plus faibles caractéristiques en bruit au monde [12].

Initialement, ce transistor était utilisé dans un radiotélescope à Nobeyama, Japon, qui présente un diamètre de 45 mètres. En refroidissant le composant à la température de l’hélium liquide, il est possible de capter un signal provenant d’une molécule interstellaire située à mille années lumières de la Terre. Plus tard, le HEMT sera implanté dans des récepteurs de télévision pour capter les signaux des satellites géostationnaires (36000km d’altitude). Puis petit à petit, ce composant se fera une place dans notre quotidien. Le HEMT constitue une évolution majeure du MESFET et a pris le pas sur ce dernier depuis le début des années 1990 [8].

#### I.8.1. Structure et Description

Fig. I.12. Structure de principe d’un HEMT classique associée à son diagramme

de bande d’énergie

La figure I.12 représente la structure de couches ainsi que le diagramme de bande d’énergie d’un HEMT classique utilisant le GaAs et l’AlGaAs comme couches actives. La couche de surface utilise l’AlGaAs fortement dopé N avec un grand gap se comportant ainsi comme un isolant. En revanche, le canal, non dopé, est composé d’un matériau à faible gap (GaAs). De ce fait, des électrons libres diffusent de l’AlGaAs vers la couche GaAs laissant la zone N de grand gap déplétée et donc chargée positivement. Ces électrons s’accumulent à l’hétérointerface (grand gap / petit gap) formant ainsi un gaz d’électrons à deux dimensions plus ou moins profond suivant la polarisation de la tension de grille. Les propriétés de transport de ce gaz d’électrons sont considérablement supérieures à celles des électrons libres dans un MESFET classique puisque le canal se situe dans une zone non dopée à très forte mobilité. De plus, les collisions entre électrons n’ont que rarement lieu en raison de défauts peu nombreux. Pour ces différentes raisons, le HEMT est un dispositif à très fort gain et à très faible bruit HF [13][8].

#### I.8.2. Principe de fonctionnement

La structure des couches des HEMT est réalisée de façon à séparer physiquement les électrons libres dans le canal des donneurs ionisés, ceci afin d’augmenter la mobilité des électrons par la réduction de la répartition des impuretés ionisées. Ainsi la différence essentielle entre les MESFET et les HEMT se situe au niveau du principe même du contrôle du courant dans le canal.

Alors que dans le cas du MESFET, l'électrode de grille contrôle la section du canal disponible pour la conduction, dans le cas du HEMT, elle contrôle la densité d'un gaz d'électrons libres dans une zone non dopée située sous l'hétérointerface qui constitue le canal du transistor.

Le gaz d’électrons étant créé, il est possible de contrôler la densité de porteurs dans le canal par l’intermédiaire de la tension appliquée sur la grille. La figure I.13 présente les diagrammes de bande de la zone située sous la grille en fonction de la polarisation de grille appliquée. Lorsque la tension Vgs augmente, le puits de potentiel devient de plus en plus profond, permettant à un nombre plus grand d’électrons de diffuser dans le GaAs. Comme pour le MESFET, la tension Vds crée un champ électrique dans le canal qui entraîne les électrons de la source vers le drain, formant ainsi un courant Ids (drain-source). Pour des tensions de grille suffisamment négatives, la densité de porteurs dans le canal devient négligeable et aucun courant significatif ne circule dans le canal. Le HEMT est alors pincé. L’évolution du courant de drain en fonction de la tension de drain et pour différentes valeurs de la tension de grille est sensiblement la même que pour le MESFET. De plus, un effet de saturation de courant intervient également pour le HEMT. Il provient de la limite de vélocité des électrons [13].

Fig. I.13. Influence de la polarisation de grille sur le diagramme de bande.

#### I.8.3. Contraintes et domaines d’utilisation

Si le HEMT a permis des utilisations en fréquence bien plus hautes que celles du MESFET, sa limite fréquentielle est de l’ordre de 60-70 GHz. Cette limite est principalement due aux propriétés de transport du matériau intrinsèque, c’est-à-dire l’Arséniure de Gallium. De plus le HEMT génère un bruit basse fréquence élevé. Il est le composant privilégié pour des applications de puissance hautes fréquences ainsi que pour des applications à faible bruit telles que les circuits de pré-amplification des satellites ou encore les oscillateurs. En conséquence pour satisfaire aux besoins sans cesse croissants de montée en fréquence, l’idée de base a été de remplacer le GaAs du canal par un autre matériau à faible gap autorisant une vitesse Vs à fort champ électrique la plus élevée possible : l’InGaAs. Les récents progrès technologiques en matière d’épitaxie ont donc donné naissance à un nouveau type de transistor à hétérojonction : le HEMT pseudomorphique (PHEMT) [6].

### I.9. CONCLUSION

Après avoir rappelé la structure physique et le principe de fonctionnement des différents Semi-conducteurs, transistor bipolaire et transistors à effet de champ (JFET, MOSFET, MESFET et des HEMT), et à travers une analyse de leurs performances pour des différentes applications , nous nous sommes particulièrement intéressés au transistors MESFET à base de GaN qui se sont présentés comme éléments encourageants, vue leurs performances impressionnantes qui sont dû aux propriétés du matériaux  en particulier pour les hautes fréquences. Une étude détaillée des transistors MESFET double grille fera l’objet du chapitre suivant.