- Introduction

Au cours des dernières années, les transistors à effet de champ (FET)  à base de GaN ont émergé comme un candidat prometteur pour le fonctionnement en hautes fréquences, les applications des micro-ondes à haute température et de l'électronique de puissance [2].

La performance impressionnante de ces dispositifs  est dû aux propriétés du matériau, comme champ de claquage élevée, et la haute  vitesse de saturation d'électrons  et relativement la haute mobilité des électrons. En raison de l'énergie de bande interdite de GaN un gap de (3,47 eV à 300 K°) l'apparition de courants de fuite se produit généralement à des températures beaucoup plus élevées que dans le GaAs. Cela fournit un avantage potentiel pour le GaN [1],[2].

- Caractéristiques des éléments III-Nitrures

- Les propriétés structurales

La structure cristalline wurtzite, nommée d'après le minéral wurtzite, est la structure cristalline de nombreux composés binaires. Elle fait partie du système cristallin hexagonal. Le prototype chimique adopté par convention est le sulfure de zinc (ZnS), bien que le minéral wurtzite soit un composé poly-atomique (à cause des impuretés). La structure cristalline wurtzite est décrite par la désignation Strukturbericht B4 et le symbole de Pearson hP4. Le numéro du groupe d'espace correspondant est 186 (selon la classification de l'union internationale de cristallographie) ou P63mc (selon la notation d'Hermann-Mauguin).

Parmi les composés qui peuvent adopter la structure wurtzite, en dehors de la wurtzite elle-même, on peut citer : AgI, ZnO, CdS, CdSe, α-SiC, GaN, AlN, BN et d'autres semi-conducteurs. Dans la plupart de ces composés, la wurtzite n'est pas la forme préférentielle du cristal ordinaire, mais cette structure peut être favorisée dans les formes nanocristallines du matériau [14].

Dans le cas des matériaux qui ont plus d'une structure cristalline, le préfixe « w- » est parfois ajouté à la formule brute pour indiquer la structure cristalline wurtzite, comme pour le w-BN. Chacun des deux types d'atome forme un sous-réseau de type hcp (de l'anglais hexagonal close-packed). Lorsqu'elles sont vues ensemble, les positions atomiques sont les mêmes que celles de la lonsdaléite (diamant hexagonal). Chaque atome a une coordinence tétraédrique.

La structure wurtzite est non-centrosymétrique (c'est-à-dire sans symétrie centrale). À cause de cela, les cristaux de type wurtzite peuvent posséder (et possèdent souvent) des propriétés telles que la piézoélectricité et la pyroélectricité, que les cristaux centrosymétriques n'ont pas. Les figures ci-dessous présentent les structures cristallines wurtzite [15].

- (b)                                             (c)

La structure wurtzite      La maille élémentaire de la wurtzite         La structure cristalline

hexagonale

Fig. II.1. Les différentes structures wurtzite

Les éléments III-Nitrures peuvent être cristallisés suivant deux formes différentes : Le polytype thermodynamiquement stable c’est la structure wurtzite (hexagonale). Le polytype  thermodynamiquement métastable donc la structure zinc blende (cubique). Elles sont obtenues en choisissant des conditions de croissance adaptées. Nous présentons ici les deux structures cristallographiques et les constantes de maille de chacune des deux phases du GaN.

Les paramètres de maille du GaN comparés à d’autres matériaux à base de nitrures sont présentés sur le tableau II.1 [15] où l’indice ‘0’ correspond à la maille équilibrée non contrainte à la température ambiante.

| Matériaux | Idéal | AlN | GaN | InN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 (Å) | - | 3.112 | 3.189 | 3.54 |
| c0 (Å) | - | 4.982 | 5.185 | 5.705 |
| c0/a0 (exp) | - | 1.6010 | 1.6259 | 1.6116 |
| c0/a0 (cal) | 1.6330 | 1.6190 | 1.6336 | 1.6270 |
| u0 | 0.375 | 0.380 | 0.376 | 0.377 |

Tableau II.1.  Paramètres de la maille wurtzite pour les éléments III-V à 300K°

- Le Nitrure de Gallium

Le GaN présente la particularité d’être un matériau pyroélectrique et piézoélectrique.

Cette spécificité permet de réaliser des transistors HEMT de type AlGaN/GaN dont la densité d’électrons à l’interface peut aisément dépasser 1.5 ×1013 cm-2 sans dopage intentionnel de la barrière AlGaN [14]. De plus, les propriétés remarquables du GaN, telles que sa bande interdite large et directe (3.44 eV), sa grande stabilité thermique et ses très bonnes propriétés mécaniques et physiques, le rendent un matériau intéressant en vue d’applications en opto et microélectronique. En effet, les caractéristiques propres du matériau GaN en font un candidat de choix pour les applications hautes puissances et hautes fréquences avec en particulier un champ de claquage très important [15].

- Les propriétés électroniques du GaN

Le nitrure de gallium est un semi-conducteur à large gap direct de 3.44eV, ce qui permet aux dispositifs à base de GaN, tels que les HEMTs, de supporter un champ électrique interne en moyenne cinq fois supérieur que celui du Si et du GaAs. Sa tension de claquage élevée qui est supérieure à 50V (elle est de l’ordre de 30V pour le GaAs) est un attribut souhaité pour les applications de haute puissance [16].

Les propriétés électroniques du matériau GaN sont montrées sur le tableau I-2 comparées avec d’autres semi-conducteurs usuellement utilisés [15],[16] :

| Matériaux | Si | GaAs | SiC | GaN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constante diélectrique | 11.9 | 13.1 | 9.7 | 9.0 |
| Energie du gap (eV) | 1.12 | 1.43 | 3.3 | 3.45 |  |
| Champ de claquage (MV/cm) | 0.3×106 | 0.4×106 | 2×106 | >2.5×106 |
| Vitesse de saturation (cm/s) | 1×107 | 2×107 | 2×107 | 2.2×107 |
| Mobilité électronique (cm2/V.s) | 1500 | 4500 | 800 | 1250 |
| Conductivité thermique (W/cm.K°) | 1.5 | 0.46 | 4.9 | 1.7 |

Tableau II.2. Propriétés électroniques du GaN comparées à d’autres matériaux utilisés

- Les propriétés électriques du GaN

- La polarisation

La présence d’un champ de polarisation spontanée et piézoélectrique est l’une des propriétés physiques originales des composés semiconducteurs III-N de structure wurtzite, crû par épitaxie le long de la direction < 0001 >, qui a des conséquences pour les applications électroniques. L’importance de la polarisation totale dans les composés nitrures présente un grand intérêt comparativement à d’autres semiconducteurs composés III-V tel que le GaAs.

- La polarisation spontanée

Compte tenue de l’électronégativité, que possède l’azote par rapport aux autres éléments du groupe V tels que le gallium et l’indium, lui permet d’attirer plus fortement vers lui les électrons dans la liaison Ga-N. Le nuage électronique ne sera plus symétrique et le barycentre des charges électriques ne sera plus situé au centre des deux atomes (Ga, N). On dit d’une telle liaison qu’elle est polarisée car elle agit comme si elle possédait un pôle positif et un pôle négatif. Ce même effet existe pour le GaAs et InP de structure zinc blende mais relativement faible parce que leurs liaisons ioniques sont faibles. L’atome de gallium associé aux quatre atomes d’azote voisins forme des dipôles (figure II.2) tel que [17] :

i=14Pi=PSP                                                                  (II.1)

Il y a apparition d’une succession de dipôles orientés dans la direction <0001> et création d’un champ électrique dans le sens opposé à cette polarisation, le matériau possède ainsi une polarisation suivant l’axe c. A contrainte nulle, une polarisation spontanée PSP existe, mentionnée dans le tableau II.3 [17].

Fig.II.2.  Polarisation spontanée dans le GaN

La structure cristalline du GaN possède une symétrie suivant l’axe c faisant que le gradient de polarisation (VP= -σ =0) et la densité de charges en volume soient nuls.

| Matériaux | AlN | GaN | InN |
| --- | --- | --- | --- |
| c0a0 | 1.6010 | 1.6259 | 1.6116 |
| PSP(cm2) | -0.081 | -0.029 | -0.032 |

Tableau II.3.  Effets de la maille non idéale sur la polarisation

spontanée dans les matériaux III-nitrures.

- La polarisation piézoélectrique

La polarisation piézoélectrique est due au mécanisme de contrainte présent dans le cristal. C’est à dire si le facteur d’idéalité des mailles  c0a0  du matériau GaN a changé suivant un impact extérieur, un changement aura lieu dans la polarisation du cristal à cause de la forte ionisation de la liaison Ga-N. Alors, si une pression est appliquée, les paramètres de la maille idéale c0 et a0   changent pour accommoder cette pression, ce qui implique une variation dans la polarisation. Cette dernière, toujours présente dans les cristaux contraints à base de nitrure, est additionnelle à la polarisation spontanée et cette polarisation piézoélectrique est notée PPZ.

La polarisation piézoélectrique est donnée par la formule suivante [15],[16] :

PPZ=2a-a0a0e31-e33c13c33                                                                             (II.2)

Où :

c13, c33 : Constantes élastiques.

e31, e33 : Coefficients piézoélectriques.

Ԑ0= a-a0a0: représente les contraintes assumées dans le plan latérale.

a0, c0 : Constantes de maille d’un matériau relaxé.

a : Constante de maille d’un matériau contraint.

Le tableau II.3 représente les différents paramètres de la polarisation piézoélectrique pour des matériaux à base de nitrure y compris le GaN.

- Le fonctionnement d’un MESFET

Le fonctionnement d'un MESFET est similaire à celle du JFET, mais la seule différence est en MESFET un contact métal semi-conducteur est utilisé à l'entrée au lieu d'une jonction pn d'un JFET Un dispositif MESFET est sollicité par l'application de deux tensions, VGS et VDS [7]. Ces tensions sont utilisées pour contrôler Ids, qui est présent entre le drain et la source du dispositif, en faisant varier le champ électrique à l'intérieur du canal. Les modifications du champ en modifiant le potentiel appliqué, donnant lieu à trois régions distinctes dans les caractéristiques IV du dispositif à savoir:

- Zone linéaire ;

- Zone de saturation ;

- Zone pincement ;

Pour simuler la dépendance de Ids sur VGS et VDS, la distribution du champ à l'intérieur du canal, qui dépend de la géométrie du dispositif, doit être connue [18].

Les micro-ondes MESFET sont des longueurs de grille submicronique ; appelés dispositifs de canal court ayant LG <a. Considérant que les dispositifs de basse fréquence ayant LG > a sont appelés dispositifs de canal long [19].

# Modèle de canal long

Les MESFET fabriqués en employant la condition LG > a sont appelés dispositifs a canal long et le modèle qui décrit le comportement de ces dispositifs est appelé aussi modèle de canal long. Il a été d'abord présenté par Shockley en 1951 [18]. Pour décrire le mécanisme de base impliqués dans le modèle Shockley, envisager une vue en coupe transversale d'un MESFET GaAs représenté sur la figure II.3. Dans cette figure LG est la longueur du canal, h est la largeur d'appauvrissement, V (x) est la chute de tension au-dessous de la grille, a est l'épaisseur épi-couche, Wd et Ws représenter la largeur de l'appauvrissement du côté drain et  source du dispositif respectivement, et A (x) est la hauteur de canal disponible défini comme

A (x) = a – h(x)                                                                                                     (II.3)

Ici, A (x) est une fonction de x, parce que les électrons s’écoulent à partir de la source au drain.

Grille

Fig.II.3. Une vue en section transversale d'un canal GaAs MESFET biaisée.

Donnant lieu à une chute de tension V (x) le long du canal qui varie de zéro a la fin de la source au Vds sur le côté du drain du dispositif. La différence de potentiel entre la grille et le canal en un point x quelconque est donnée comme
                             V1=-Vgs+V(x)                                                                                 (II.4)
Ici  est la hauteur de barrière Schottky.

Afin de calculer la largeur de la couche d'appauvrissement formée par la barrière de Schottky, il est supposé que la jonction est brusque et tous les atomes donneurs (ND) sont ionisés [21]. Dans ces conditions, l'équation de Poisson bidimensionnelle peut être écrite comme

(II.5)

Si l'on suppose aussi que la variation du potentiel sur la longueur du canal est négligeable par rapport à champ y dirigé, l’équation (II.5) peut être modifiée comme

(II.6)

En résolvant l'équation (II.5) on peut évaluer le potentiel associé à la région d'appauvrissement dans les conditions aux limites de dispositif comme [20]

(II.7)

Lorsque Vgs et Vds sont différent de zéro, puis d n’est pas uniforme et il est en fonction de x et peut être écrit à l'aide des équations (II.4) et (II.7)

(II.8)

La largeur d'appauvrissement Wd et Ws peuvent être déterminées en laissant V (x) = Vds au côté drain et V (x) = 0 au côté source du dispositif, respectivement. Ainsi,

(II.9)

ET

(II.10)

En augmentant l'amplitude de la tension appliquée, la valeur de A (x) décroît au point qu'il passe effectivement à zéro. La tension à laquelle A (x) = 0 est appelée tension de pincement ou la tension de seuil, VT et représentée comme

(II.11)

(II.12)

Si x la mobilité directe des porteurs libres est donnée par μ et en supposant que la largeur de l'appareil est Z, alors on peut écrire le courant de canal comme

Après l'intégration de l'équation (II.12) sur la longueur du canal nous obtenons

(II.13)

Où IP est le courant de saturation donné par

(II.14)

Lorsque le courant sature Vds  ≥ Vsat et Vgs ≠ VT sa valeur est constante, mais différente de zéro, alors qu'à Vds ≥Vsat et VGS = VT sa magnitude tend vers zéro.

L'équation (II.13) représente le modèle à canal longue qui est également connu comme le Modèle Shockley. L'équation représente les caractéristiques linéaire I-V d'un MESFET comme le montre la Figure II.4 Dans cette région Vds << Vgs, par conséquent, en appliquant le rapprochement binomiale, l'équation (II.12) se réduit à

(II.15)

L'expression ci-dessus montre la variation linéaire de Ids en fonction de Vds.

Dans un dispositif à canal long, la saturation se produit lorsque le canal pincées-off en raison du Vds appliquée, et à ce point le courant devient indépendante de Vds sous des conditions idéales [20],[21]. Ainsi,

(II.16)

En substituant cette condition dans l'équation (II.13), la valeur correspondante est Ids

(II.17)

Cela représente les caractéristiques d'un MESFET dans la zone de saturation de fonctionnement à canal longue, La combinaison des équations (II.12) et (II.17) génère à la fois un champ des caractéristiques dans la région linéaire ainsi que la région de saturation de l'opération comme le montre la Figure II.4.

Fig.II.4. Caractéristiques I-V typiques d'un MESFET

Transconductance, gm d'un dispositif après le début de saturation est donnée par

(II.18)

La conductance de sortie, gd, dans la région de saturation est définie comme

(II.19)

Ceci montre que l'amplitude de gd est plus élevée lorsque le courant de canal est plus élevé.

Une valeur élevée de gd est une caractéristique indésirable, l'expression représente que sa valeur pourrait être contrôlée en contrôlant VT d'un dispositif.

- Modèle de canal court

Les dispositifs ayant la longueur LG < a sont appelés dispositifs à canal court et le modèle décrivant les caractéristiques I-V de tels dispositifs est appelé modèle court canal. Selon le modèle de Shockley, le courant de saturation dans les FETs à canal long se produit lorsque le canal est pincé au niveau du côté drain-grille, tandis que dans micro-ondes MESFETs cela est dû à la vitesse de saturation. L'importance de la dépendance de domaine de la mobilité d'électrons pour la compréhension de la saturation actuelle dans les  FETs a été mentionnée par Das et Ross. Ce concept a été développé pour des nombreux modèles théoriques qui sont utilisés pour décrire les caractéristiques de FET et d'interpréter les résultats expérimentaux [19], [20].

Comme le montre la Figure II.3, la largeur du canal actif disponible pour le passage du courant est donnée par

(II.20)

En supposant que x le champ électrique, Ex est uniforme le long du canal et que Vds augmente à partir de zéro, la valeur de Ex augmente également jusqu'à la saturation, Es est obtenue avant le pincement. Après cela, les porteurs vont dériver avec la vitesse de saturation, Vs, et en conséquence IDS sature. Ainsi, le courant de saturation de transistors MESFET est donnée par

(II.21)

A partir des équations (II.18) et (II.19), nous obtenons

(II.22)

Ou

(II.23)

Une valeur typique de V (x) où la saturation se produit est d'environ 0,4 V [20].

Dans la région de saturation, gm de dispositif à canal court est donc donnée par

(II.24)

Et Dans  la saturation région, gd est également définie comme

(II.25)

- Les FETs Double grille

La structure d’un double grille FET (DG FET) permettre  un effet d'échelle plus agressive aussi les effets canal courtes sont réprimées par le doublement de la commande de grille. Il ya eu plusieurs variations proposées pour la structure DGFET, mais la plupart d'entre eux souffrent de la complexité du processus [20].

Fig.II.5. Structure FET Double grille

- MESFET double grille

Les MESFET double grille (DGMESFET) ont été couramment utilisé à très haute fréquence dans de nombreuses applications différentes tels que des amplificateurs de gain contrôlés, multiplicateurs de fréquence, les multiplexeurs et les répartiteurs de puissance, [14].

En général, un DGMESFET est essentiellement modélisé comme une connexion en cascade de deux MESFET à une seule grille (SGMESFET)  FET1 et  FET2 comme le montre la figure II.6, où chaque partie d’un FET a un générateur de courant. Cette configuration améliore l'impédance de sortie, réduit la capacité de rétroaction les effets de canal court par rapport à ceux observés dans les FETs avec une seul  grille [15].

Fig.II.6. Schéma symbolique de: (a) DGMESFET

(b) Circuit Cascade de deux SGMESFET.

- Développement du model

Pour une longueur de grille submicronique du transistor MESFET, la solution de l'équation de Poisson pour une structure DG GaN-MESFET satisfaire les conditions aux limites appropriées sont nécessaires pour modéliser les effets de canal court. La structure proposée du transistor DG GaN-MESFET est illustrée sur la figure II.7 La structure est symétrique avec doubles grilles métalliques.

Fig.II.7.  La structure d'un transistor DG GaN-MESFET

L’équation de poisson pour la zone active est donnée par :

(II.26)

Où  est le potentiel électrostatique,  est la permittivité diélectrique du GaN, q est la charge d’électron, représente la concentration de dopage de la zone active. Les conditions aux limites pour  sont trouvés en satisfaisant la continuité du potentiel à l’interface (grille métallique/ GaN) et  à l’interface coté source / drain sont données par:

(II.28)

(II.29)

(II.30)

(II.31)

Avec                     		                	                                            (II.32)

Où  est le potentiel de la barrière de Schottky,  est la tension appliquée grille-source,  représente la tension du substrat,  est la tension appliquée drain-source.

Pour trouver la solution analytique de l’équation (II.26), on applique le principe de superposition [21] et on écrit comme la somme de deux termes ; qui est la solution de l’équation de poisson en 1D dans la direction perpendiculaire au canal et  est la solution résiduelle de l’équation différentielle en 2D.

Après l’application des conditions aux limites et la technique de séparation de variable [28], la forme finale du potentiel est donnée en série de Fourier par :

(II.33)

Avec                                                                             (II.33,a)

(II.33, b)

(II.33, c)

(II.33, d)

- Le facteur sous le seuil [21]

Pour l’optimisation d’un modèle analytique du facteur sous-seuil afin d’étudier le comportement du transistor DG GaN-MESFET à canal court.

On se basant sur le modèle compact du GaN-MESFET et la définition du facteur sous-seuil, un nouveau modèle compact de ce dernier dans la structure DG GaN-MESFET peut être défini comme:

(II.34)

Avec

(II.35)

Donc, le facteur sous le seuil peut être donné par la forme suivante :

(II.36)

Où

(II.37)

Avec

(II.38)

Où  sont des paramètres à optimisés.

En utilisant l’équation (II.33) et (II.35), et après quelques manipulations mathématiques, le modèle compact de la tension de seuil du DG GaN-MESFET à canal court est défini comme :

(II.39)

Où  représente la tension de seuil pour le canal long donné par :

Le second terme  représente la dégradation de la tension de seuil due aux effets à canal court.  Il est noté que ce paramètre peut être négligé dans le cas où la longueur du canal est plus supérieure de l’épaisseur de la couche active du GaN (a). Cependant, dans le cas du canal long, la tension de seuil dans l’équation (III-12) peut être simplifiée comme    .

- Conclusion

Les Transistors utilisant des matériaux III-V peuvent offrir des performances élevées en termes de haut débit des circuits et de faible puissance. Cependant, pour profiter pleinement de la forte mobilité des  matériaux de canaux à large bande interdite, des nouvelles structures de dispositifs, tels que les DG FETs ainsi que l'ingénierie de souche seront nécessaires, afin de parvenir à de forts courants d'entraînement tout en maintenant une faible fuite à l'état bloqué. Nous avons traité dans ce chapitre les équations de la structure proposé qui dépend essentiellement  du facteur sous seuil. Ce dernier fera l’objet de notre travail dans les prochains chapitres. Afin d’optimiser le facteur sous seuil on a besoin utilisé des techniques performants .Ces derniers vont être traité dans le prochain chapitre.