- Introduction

Le but de ce chapitre est l’utilisation de la technique évolutionnaire (AG) et la méthode de Levenberg-Marquardt pour l’optimisation du facteur sous-seuil. Dans notre cas, le problème de modélisation peut être transformé au problème d'optimisation et l’utilisation des techniques d'optimisation. Le but par conséquent est de rechercher les paramètres optimaux du facteur sous-seuil. Les résultats obtenus par notre approche évolutionnaire (AG) seront comparés avec ceux obtenus par la méthode de Levenberg-Marquardt.

- L'algorithme génétique

Les stratégies conventionnelles d'extraction de paramètres, telles que les méthodes de gradient ou les méthodes directes fournirent une succession des optimums locaux. Ailleurs, la méthode d’extraction de paramètres par les AGs fournit des solutions optimales globales du modèle analytique du dispositif étudié.

L’application des AGs exige la détermination de quatre paramètres fondamentaux: représentation de chromosome (population), les opérateurs génétiques (mutation et croisement), initialisation, fonction de sélection, critère d’arrêt et l’évaluation de la fonction fitness.

Dans ce travail, les paramètres de modèle analytique (4 paramètres) sont traités comme des chromosomes pour les GAs, ces paramètres sont optimisés par la minimisation de la fonction fitness.

- Modélisation et optimisation du facteur sous le seuil

Dans cette application, on présente l’applicabilité des algorithmes génétiques pour l’étude et l’optimisation d’un modèle analytique du facteur sous-seuil, après l’étude du comportement du transistor DG GaN-MESFET à canal court dans le deuxième chapitre. Le facteur sous-seuil peut être défini comme:

(IV.1)

(IV.2)

Avec

(IV.3)

L'optimisation du facteur sous le seuil S équation (IV.1) se fait par l'optimisation du paramètre équation (IV.2) qu’il faudra minimiser afin d’obtenir la meilleur solution dans la population pour assure la précision de notre modèle analytique pour étudier le comportement du DG GaN-MESFET  à canal court.

La fonction fitness f utilisée pour l’évaluation des chromosomes et l’ajustement des paramètres est définie par:

f = min                                                                                                        (IV.4)

L’organigramme de l’approche évolutionnaire proposé pour trouver les résultats optimaux et convenables est présenté par la figure 4.1. Le procédé d'optimisation arrête le calcul évolutionnaire lorsque le critère d'arrêt soit satisfait.

Model analytique du facteur sous- seuil

Optimisation des

Paramètres en utilisant AG

Critère d’arrêt

Satisfait

GenMax=1800

FIN

Model optimisé du facteur sous-seuil et tension de seuil

Fig. IV.1. Organigramme de processus d'optimisation par AG.

- Résultats et discutions

Pour minimiser la fonction fitness (l’expression IV.2), des règles de la boîte d’outil de GA du Matlab (ToolBox) sont utilisées. Une population initiale de 20 candidats aléatoires est produite et évoluée pour 2000 générations. ¶Plus précisément, 10 paires de parents sont choisies par sélection uniforme à chaque itération.¶ ¶Chacun de ces 10 couples produit deux enfants à l'aide de deux croisements. Ces 20 enfants font appliquer uniformément et les enfants sont alors marqués pour la fonction fitness. Pour cette configuration, la fonction fitness était 1.9986.10-32.

Les paramètres utilisés dans cette étude sont résumés dans le tableau IV.1.

| Paramètres de AG | Valeurs |
| --- | --- |
| La taille de la population | 20 |
| Le nombre Maximum de générations | 1800 |
| Type de la fonction fitness | proportionnel |
| La sélection | Tournoi |
| Le croisement | Dispersé |
| La mutation | Uniforme |
| Taux de mutation | 0.1 |
| Taux de reproduction | 0.1 |

Tableau IV.1. Paramètres utilisés dans l'algorithme génétique

¶¶¶Pour la configuration obtenue de GA, nos résultats après le processus d’optimisation sont récapitulés dans le tableau IV.2.

¶

| Paramètres optimisés | Valeurs |
| --- | --- |
| L (µm) | 0.984 |
| a (µm) | 0.031 |
| Nd(cm-3) | 0.960 1016 |
| Vbi (V) | 0.941 |

Tableau IV.2.  Valeurs des paramètres optimisés avec l’AG

Tableau IV.2 résume les paramètres obtenus de notre modèle analytique du facteur sous-seuil. Il est important de noter que le processus de calcul pour l’AG  est effectué dans l'environnement de MATLAB.

| L (µm) | a (µm) | Nd(cm-3) | Vbi (V) | S(mV/dec) | Vth(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.999 | 0.022 | 0.961 1016 | 0.948 | 88.2001 | 0.9480 |
| 0.972 | 0.021 | 0.25 1016 | 0.941 | 89.237 | 0.9410 |
| 0.984 | 0.031 | 0.960 1016 | 0.968 | 62.985 | 0.9680 |
| 0.998 | 0.016 | 1.43 1016 | 0.7 | 89.4319 | 0.7000 |
| 0.997 | 0.024 | 0.28 1016 | 0.965 | 82.1438 | 0.9650 |

Tableau IV.3.  Effet de la conception optimale sur les paramètres

du régime sous-seuil

- Levenberg-marquardt

Pour l’optimisation du facteur sous -seuil avec la méthode de Levenberg-Marquardt (LM), on a utilisé la fonction FINDMINIMUM du logiciel Mathematica.

Pour minimiser la fonction on a utilisé les options suivantes :

| La précision | Automatique |
| --- | --- |
| L’évaluation | Aucune |
| Gradient | Automatique |
| Itérations Max | Automatique |
| Méthode | Levenberg-Marquardt |

Tableau IV.4.  Paramètres utilisés dans la fonction FINDMINIMUM

- La précision : est une option pour les diverses opérations numériques qui précise le nombre de chiffres de précision efficaces devraient être recherchées dans le résultat final.

- Gradient : est une option pour FindMinimum et des fonctions liées qui spécifient le vecteur gradient pour assumer la fonction étant extrémiste.

- Itérations Max : est une option qui spécifie le nombre maximal d'itérations qui devraient être essayées dans diverses fonctions et des algorithmes intégrés.

- Méthode : est une option pour les diverses fonctions de l'algorithme qui spécifie quelles méthodes ils devraient utiliser.

Organigramme de processus d'optimisation pour trouver les résultats optimaux et convenables est présenté par la figure IV.2.

Construction de la fonctionnelle

Initialisation des paramèters

µ0, θ 0, ν0, ε0, kmax

Calcul préliminaire de ym0, ε0,  J0  .

Calcul iterative et calcul de

μk+1=μkν .

Test de convergence

Model optimisé du facteur sous-seuil et tension de seuil

Fig. IV.2. Organigramme de processus d'optimisation par LM.

- Résultats et discutions

Les résultats obtenus par algorithme de levenberg Marquardt implémenté dans l’environnement de programmation Mathematica sont résumé dans le tableau ci-dessous

| Paramètres optimisés | Valeurs |
| --- | --- |
| L (µm) | 0.766972 |
| a (µm) | 0.643476 |
| Nd(cm-3) |  |
| Vbi (V) | 0.964763 |

Tableau IV.5.  Valeurs des paramètres optimisés avec LM.

| L (µm) | a (µm) | Nd(cm-3) | Vbi (V) | S(mV/dec) | Vth(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.766972 | 0.643476 | 2.803 1016 | 0.964763 | 23.7155 | 0.9680 |

Tableau IV.6.  Les paramètres du régime sous-seuil par l’optimisation LM

- Conclusion

L’objectif de notre travail était d’optimiser les paramètres électriques (Vbi et Nd) et géométriques (L et a) du paramètre de dégradation dû aux effets à canal court (∆S) qui influe directement sur le facteur sous le seuil et également sur le courant sous seuil pour étudier le comportement du transistor DG GaN-MESFET à canal court. La comparaison entre les résultats obtenue par les deux méthodes (Algorithme génétique AG et levenberg-Marquardt LM) a montrée qu’il y a une convergence pour les paramètres L, Vbi et Nd et une divergence concernant le paramètre a. Cette dernière observation montre l’efficacité de la technique d’algorithme génétique à l'étude du comportement des transistors DG MESFET à base de GaN.