# CHAPITRE I

Modélisation et simulation de la machine asynchrone

# Introduction

L'intérêt de l'utilisation des machines électriques à courant alternatif est d'éliminer les inconvénients des machines à courant continu (maintenance coûteuse, prix élevé, lieu d'installation inapproprié) tout en gardant les avantages (grande plage de variation de vitesse, stabilité de fonctionnement et facilité de la commande).

Lorsque nous voulons étudier une commande particulière d'un système quelconque, l'une des parties les plus importantes est la modélisation du système en équation. En effet, la machine asynchrone n'est pas un système simple car, de nombreux phénomènes complexes interviennent dans son fonctionnement, comme la saturation, les courants de Foucault,….

Cependant, nous n'allons pas tenir compte de ces phénomènes car, d'une  part, leur formulation mathématique est difficile, voire même impossible, d'autre part, leur incidence sur le comportement de la machine est considérée comme négligeable, ceci du moins, dans certaines conditions. Nous obtenons des équations simples, qui traduisent facilement le fonctionnement de la machine.

Nous commençons donc, dans un premier temps, par citer les hypothèses simplificatrices  ensuite nous donnerons les équations qui traduisent le modèle réel de la machine (machine triphasée) après une brève mise au point de certaines conventions.

Nous présenterons ensuite, le modèle général de Park, duquel, nous déduirons, après un choix judicieux du repère d'observation, le modèle de la machine alimentée en tension [4].

# I.1. Généralités sur la machine asynchrone triphasée

## I.1.1. Définition

Une machine asynchrone est une machine à courant alternatif dont la vitesse du rotor et la vitesse du champ magnétique tournant ne sont pas égales .Le rotor est toujours en retard par rapport à la vitesse du champ statorique. La machine asynchrone est dite machine à induction car l’énergie transférée du stator au rotor ou inversement se fait par induction électromagnétique [5].

## I.1.2. Description de la machine

Une MAS comporte une partie fixe, dite le stator, constituée par des empilages de tôles à faible taux de perte, supportant des bobinages symétriques triphasées, alimentés en alternatif triphasé et une partie mobile, dite rotor, qui n'est pas alimentée, elle est en court-circuit et peut être de deux types:

- Bobinée à bague, munie d’un enroulement généralement triphasé, connectée à des bagues sur lesquelles frottent des balais.

- A cage d'écureuil, formée d'un ensemble de bagues conductrices reliées entre elles à chaque extrémité par des anneaux (généralement en cuivre) [6]

## I.1.3. Hypothèses simplificatrices

La machine asynchrone, avec la répartition de ses enroulements et sa géométrie propre est très complexe pour se prêter à une analyse tenant compte de sa configuration exacte, alors il est nécessaire d'adopter des hypothèses simplificatrices [6]

- Entrefer constant, effet d'encoche négligé.

- Pas de variations des résistances des enroulements rotoriques et statoriques en fonction de la température

- La saturation du circuit magnétique, l’hystérésis, les courants de Foucault et l'effet de peau sont négligeables.

- On admet que la f.m.m créé par chacune des phases des deux armatures est à répartition sinusoïdale.

# I.2. Modélisation de la machine asynchrone

## I.2.1. Modèle de la MAS triphasée

La MAS triphasée est représentée  schématiquement par (Figure (I.1))

- Trois enroulements statoriques fixes décalés de 120° dans l’espace et traversés par trois

courants variables.

- Trois enroulements rotoriques identiques décalés dans l’espace de 120°. Ces enroulements

sont court-circuités et la tension à leurs bornes est nulle.

θ est l'angle électrique entre l'axe de première phase statorique et la première phase rotorique.

Figure I.1.a Représentation schématique d'une machine asynchrone triphasée [3].

Figure I.1.b Représentation schématique d'une machine asynchrone triphasée [7].

En prenant en compte les hypothèses simplificatrices citées précédemment, les équations que décrit le fonctionnement de la machine sont [6]

### I.2.1.1 Equations électriques

vsavsbvscvravrbvrc=Rs000000Rs000000Rs000000Rr000000Rr000000Rr.isaisbiscirairbirc+ ddtФsaФsbФscФraФrbФrc                                           I-1

Ou de manière plus raccourcie.

vsabc=Rs.Isabc+d/dtФsabc                                                                         I-2

vrabc=Rr.Irabc+d/dtФrabc                                                                          I-3

Avec :

Rs, Rr ; Les résistances par phase respectivement du stator, et du rotor.

Et :

vsabc=vsavsbvsct       : vecteur de tension statorique.

vrabc=vravrbvrct       : vecteur de tension rotorique.

isabc=isaisbisct           : vecteur de courant statorique.

irabc=irairbirct           : vecteur de courant rotorique.

Ainsi que pour les vecteurs des flux :

Фsabc=ФsaФsbФsct         : vecteur de flux statorique.

Фrabc=ФraФrbФrct          : vecteur de flux rotorique.

### I.2.1.2 Equations magnétiques

Maintenant, nous devons exprimer les grandeurs magnétiques au stator et au rotor :

ФsaФsbФscФraФrbФrc=LsMsMsM1M2M3MsLsMsM3M1M2MsMsLsM2M3M1M1M2M3LrMrMrM3M1M2MrLrMrM2M3M1MrMrLrisaisbiscirairbirc                                                       I-4

Ou de manière plus raccourcie :

Фsabc=  Lss.Isabc+Msr.Irabc                                                              I-5

Фrabc=  Lrr.Irabc+Mrs.Isabc                                                               I-6

Pour l’écriture condensée, on met :

Ou :

[  Lss ]    : Matrice d’inductances statoriques.

[ Lrr ]     : Matrice d’inductances rotoriques.

Ls               : Inductance propre d’une phase statorique.

Lr          : Inductance propre d’une phase rotorique.

Ms          : Inductance mutuelle entre phases statoriques.

Mr           : Inductance mutuelle entre phases rotoriques.

On aura :

[M sr] : Matrice des inductances mutuelles du couplage entre stator- rotor.

M0          : Maximum de l’inductance mutuelle entre la phase du stator et la phase correspondante du rotor.

### I.2.1.3. Equations mécaniques

L’étude des caractéristiques de la machine asynchrone fait introduire la variation non seulement des paramètres électriques (tension, courant) mais aussi des paramètres mécaniques (couple, vitesse) :

Cem= pIsabctd/dtMsrIrabc                                                              I-7

L’équation du mouvement de la machine est :

J.dΩ/dt= Cem-Cr-f.Ω                                                                                     I-8

## I.2.2. Modélisation de la MAS dans le repère de Park

La  transformation de Park consiste à transformer les enroulements statoriques et rotoriques (a,b,c) en enroulements orthogonaux équivalents (d,q) tournant avec le Rotor.  Elle rend les équations de la MAS plus simples ce qui facilite leur étude et leur analyse [6].

Figure I.2 Modélisation de la machine asynchrone dans le repère de Park. [6].

Dans la théorie de Park, on utilise la transformation unique pour les courants, tensions et flux.

Les matrices de Park, directe et inverse,  sont données par les expressions suivantes :

[P]=23cos⁡(Ѳ)cos⁡(Ѳ-2π/3)cos⁡(Ѳ+2π/3)-sin⁡(Ѳ)-sin⁡(Ѳ-2π/3)-sin⁡(Ѳ+2π/3)1/21/21/2                        I-9

Le facteur (23) est là pour conserver la puissance électrique instantanée.

[P]-1=23cos⁡(Ѳ)-sin⁡(Ѳ)1/2cos⁡(Ѳ-2π/3)-sin⁡(Ѳ-2π/3)1/2cos⁡(Ѳ+2π/3)-sin⁡(Ѳ+2π/3)1/2                        I-10

L’application de la transformation de Park aux modèles matriciels électriques, et magnétiques permet d’obtenir les équations suivantes:

### I.2.2.1 Equations électriques

Vsd=Rs.Isd+dФsd/dt-ωobc.Фsq                                                                                  I-11

Vsq=Rs.Isq+dФsq/dt+ωobc.Фsd                                                                                I-12

Vrd=Rr.Ird+dФrd/dt-(ωobc-ω).Фrq                                                                         I-13

Vrq=Rr.Irq+dФrq/dt+(ωobc-ω).Фrd                                            I-14

### I.2.2.2 Equations magnétiques

Фsd =Ls. Isd+M. Ird                                                                                           I-15

Фsq =Ls. Isq+M. Irq                                                       I-16

Фrd =Lr. Ird+M. Isd                                                        I-17

Фrq =Lr. Irq+M.Isq                                                               I-18

Ls=ls-M et Lr=lr-MInductance cyclique propre du stator et du rotor.

M 3/2) M0 ; Inductance cyclique mutuelle stator-rotor.

### I.2.2.3 Equations mécaniques

Le couple électromécanique devient :

Cem=PMLr( Фrd. Isq- Фrq. Isd)                                                   I-19

# I.3. Différents repères

Il existe différentes possibilités pour le choix de l’orientation du repère d’axe (u,v) qui dépendent généralement des objectifs de l’application. On peut choisir le référentiel le mieux adapté aux problèmes posés. Le choix se ramène pratiquement à trois référentiels Orthogonaux présentés dans la figure suivante [8] :

- Référence des axes (α, β) : système biphasé à axes orthogonaux   (         )

- Référence des axes (d, q) : système biphasé à axes orthogonaux  (ــ ــ ــ ــ)

- Référence des axes (x, y) : système biphasé à axes orthogonaux  (           )

Figure I.3 Définition des axes réels du moteur asynchrone triphasé par rapport aux différents référentiels.

: Vitesse électrique de rotation du repère lié au champ tournant.

: Vitesse électrique de glissement.

: Vitesse électrique de rotation du rotor par rapport au stator.

# I.4.Représentation d’état du modèle de la MAS

# La forme générale de l’équation d’état s’écrit de la façon suivante [5] :

[X] = [A]*[X] + [B]*[U]

Avec:

X=[isd,α isd,β ϕsd,α ϕsd,β]     U=vsd,α  vsd,β

Pour le référentiel lié au champ tournant (d – q), on a:

A=-RtσLs-ωsMTr0ωs-RtσLs0MTrMσLsLrTr-MσLsLrω-1Tr-ωs-ωMσLsLrω-MσLsLrTrωs-ω-1Tr                                         I-20

B=1σLs001σLs0000                                                               I-21

Et pour le référentiel lié au stator (α-β), la matrice [A] devient :

A=-RtσLs0MTr00-RtσLs0MTrMσLsLrTr-MσLsLrω-1TrωMσLsLrωMσLsLrTr-ω-1Tr                                            I-22

σ= 1-M^2LrLs          : Coefficient de dispersion total.

Tr= LrRr               : Constante de temps rotorique.

Rt= Rs +M^2LrTr     : Résistance totale ramenée au stator.

[A]                   : Matrice d’état qui caractérise le système.

[B]                   : Matrice d’entrée

La simulation sera faite dans les deux référentiels (d - q) et (α - β). Pour un essai en charge nominale après un démarrage à vide.

Les tensions d’alimentation sont supposées parfaitement sinusoïdales d'amplitudes égales et constantes, elles peuvent être présentées comme suit:

Vsa = 2 Vs sin(ωst)           Vsb = 2 Vs sin(ωst - 2π3)           Vsc = 2 Vs sin(ωst + 2π3)                                                 I-23

Avec :

Vs   : Valeur efficace de tension.

ωs : Pulsation d’alimentation.

# I.5. Résultats de simulation de la machine asynchrone

- Démarrage à vide (Cr=0N.m)

Figure I.4 Résultats la de simulation de MAS à vide.

# Simulation avec une charge à t=0.5s (Cr=10N.m)

Figure I.5 Résultats de la simulation de MAS avec une charge.

# I.6. Modélisation de l’alimentation

## I.6.1. Modélisation de l’onduleur de tension

Le réglage de la vitesse du rotor d’une machine asynchrone se réalise logiquement par action simultanée sur la fréquence et la tension statorique. Par conséquent, pour se donner les moyens de cette action, il faut disposer d’une source d’alimentation capable de délivrer une tension d’amplitude et  fréquence réglable en valeur instantanée.

L’onduleur de tension est un convertisseur statique constitué de cellules de commutation généralement à transistors où à thyristor GTO pour les grandes puissances.

Le principe de fonctionnement s’exprime par le séquencement imposé aux interrupteurs statiques qui réalisent la modulation de largeur des impulsions de tension appliquées aux enroulements statoriques de la machine.

Les trois cellules de commutation formant un onduleur triphasé sont bidirectionnelles avec courant dans l’hypothèse réaliste de la conduction continue, on montre que chaque groupe transistor-diode, assemblé en parallèle forme un interrupteur (demi bras) bicommandable (commandé à l’ouverture et à la fermeture). Chaque demi bras possède son complémentaire Figure (I.6) [9].

Figure I.6 Représentation schématique d’un onduleur de tension [9].

### 1.6.1.1 Fonction de commutation

Les commutations établies par les interrupteurs, supposés idéaux, sont décrites par une fonction de connexion. Cette dernière décrit leurs états ouvert ou fermé. Chaque interrupteur K xi est associé à une fonction de connexion S xi, telle que :

I-24

Avec  x=a,b,c : Indicateur de phase;  i=1, 2 : Numéro de l’interrupteur du bras x

### I.6.1.2 Commande complémentaire des interrupteurs

Sachant que la fermeture où l’ouverture simultanée des deux interrupteurs du même bras conduit au risque de destruction du condensateur et des composants semi-conducteurs soit par surintensité soit par surtension, il est indispensable de réaliser une commande complémentaire entre les deux interrupteurs Kx1 et Kx2, ce qui conduit à la relation logique suivante :

I-25

### I.6.1.3 Tension de sortie

L’onduleur de tension à deux niveaux délivre deux niveaux de tensions Uf2 ou -Uf2 suivant la fonction de connexion Sx1 comme illustré dans l’équation (I.26).

I-26

Avec : v xo c’est la tension simple entre la phase x et le point milieu o.

L’équation (I.26) peut être écrite sous la forme suivante :

I-27

Les trois tensions phases-point milieu v ao, v bo et v co sont exprimées par :

I-28

Les tensions composées entre phases vab, vbc et vca deviennent donc :

I-29

Les grandeurs que l'on souhaite contrôler grâce à l'onduleur sont les tensions simples côté charge (va, vb et vc). Pour une charge triphasée équilibrée, ces tensions vérifient la relation suivante :

I-30

Les tensions phases-neutre sont données, en fonction des tensions composées et des tensions phases-point milieu, par:

I-31

Et en fonction des fonctions de connexions par :

I-32

avec:

: C’est la tension d'alimentation continue de l'onduleur.

Pour la génération des signaux logiques, il existe plusieurs techniques de commande telles que la stratégie MLI et régulateur à hystérésis.

### I.6.1.4 Commande des onduleurs par commande à hystérésis

Pour chaque bras de l’onduleur, les interrupteurs T; et T’; (i = 1, 2, 3) sont reliés, l’un à la sortie d’un comparateur à hystérésis, l’autre à cette même sortie via un inverseur où le changement de signe de la différence entre le courant de référence et le courant mesuré n’entraîne pas instantanément le basculement du comparateur à cause de l’effet de l’hystérésis, c’est-à-dire que le courant mesuré évolue en augmentant jusqu’à ce que DI soit égale à h (h est la largeur de la bande d’hystérésis). Le comparateur bascule ou l’autre interrupteur rentre en conduction à son tour en tant que DI < h.

Le contrôle des courants par régulateurs à hystérésis force le courant de phase à suivre le courant de référence. L’imposition des courants sinusoïdaux à la machine garantit un couple électromagnétique non fluctuant. L’approche la plus simple qui réalise la comparaison entre le courant de phase mesurée et le courant de référence est illustrée par la (figure .7).

Les conditions de commutation des trois commutateurs statiques Si (i=1, 2,3) de l’onduleur sont définies en terme des états logiques S; et correspondent de la façon suivante [10]:

si=-1 si ii≥iref+∆i

si=1 si ii≤iref+∆i

si=Si-1 si ii=iref

ii (i=1, 2, 3): 	représentent les	 courants	 des phases	 statoriques 	(ia, ib, ic).

iref (i=1, 2, 3): représentent les courants de référence des trois bras de l’onduleur

Figure I.7 illustration de la bande de courant à hystérésis [10]

### I.6.1.5  Stratégies des MLI  (stratégies Triangulo-Sinusoïdale)

La commande MLI permet d’avoir une tension ou du courant de sortie de plusieurs créneaux rectangulaires de largeurs convenables. Le but est d’améliorer la qualité des signaux de sortie en minimisant l’effet harmonique. Pour déterminer les instants d’amorçage nécessaires, on génère dans les circuits de commande une onde sinusoïdale de référence, à la fréquence désirée (basse fréquence) et on la compare à l’onde triangulaire, Tri (haute fréquence)[11].

Trois catégories de M. L. I. ont été développées.

- Les modulations sinus-triangulaires effectuant la comparaison d’un signal de référence à une porteuse, en général triangulaire.  Comme  le montre  la  Figure  (I.8)

- Les modulations pré-calculées pour lesquelles les angles de commutations sont calculés hors ligne afin d’annuler certaines composantes du spectre fréquentiel.

- Les modulations post-calculées encore appelées M. L. I. régulières symétriques ou

M. L. I. vectorielles dans lesquelles les angles de commutations sont calculés en lignes.

Cette stratégie est caractérisée par deux paramètres :

- Indice de modulation  m : c’est le rapport de la fréquence  de la porteuse à la fréquence de la référence f  ().

- Taux de modulation r : c’est le rapport de l’amplitude de la tension de référenceà la valeur crête de la porteuse (). En fonctionnement normal.

Figure I.8 la modulation Triangulo-Sinusoïdale

I.1.7. Simulation de l’ensemble onduleur machine

Zoom

Zoom

- Démarrage à vide avec application d’une charge à (t>2.5 & t<4) (Cr=10N.m)

Figure I.9 Résultats de simulation de la MAS sous charge nominale (Cr=10 N.m) après un démarrage à vide.

Zoom

Zoom

- Inversion de la vitesse

Figure I.10 Résultats de Simulation  de la MAS alimentée en tension et en inversant le sens de rotation

# I.1.8. Interprétation des résultats de simulation

Dans la première étape on a simulé numériquement le fonctionnement de la machine asynchrone alimentée directement par le réseau standard 220/380V, 50HZ et sans l’application de perturbation (Cr= 0) et avec l’application de perturbation (Cr= 10) à t=0.5.

L’examen des courbes de la figure (I-4) permet de constater que le démarrage à vide avec une  tension nominale permet d’avoir:

Aux premiers instants, les courants statoriques présentent des oscillations successives autour de zéro, mais qui disparaissent rapidement au bout de quelques alternances (environs de 0.2s), le régime permanent est atteint, ces oscillations peuvent être à l’origine de la destruction de la machine par échauffement en cas de répétitions successives.

L'allure de la caractéristique de vitesse  présente un accroissement presque linéaire, puis se    stabilise à la valeur désirée. Après un temps d'environs "0.25 S", la vitesse de rotation s'établit à une valeur proche de la vitesse de synchronisme.

Pendant le régime transitoire, le couple est fortement pulsatoire, présente aux premiers instants de démarrage des battements importants suivis d’un nombre d’oscillations avant de se stabiliser à zéro.

Dans la deuxième étape, une perturbation du couple (Cr=10N.m) est appliquée à l’arbre du moteur à (t>2.5 & t<4) et les résultats de simulation sont regroupés dans la figure (I-9):

Lors de l’application de la charge,  le couple électromagnétique rejoint sa valeur de référence pour compenser cette  sollicitation avec une réponse quasiment instantanée avant de se stabiliser à la valeur de couple résistant. On constate une décroissance de vitesse rotorique qui se traduit par un glissement très fort. Les courants statoriques évoluent selon la charge appliquée à l’arbre du moteur.

Dans la troisième étape, la simulation est effectuée pour un changement de rotation à une vitesse de (-1300 tr/min), et les résultats obtenus sont donnés par la Figure (I.10)

Le couple électromagnétique présente un nombre d’oscillations avant de se stabiliser à  zéro. Le courant prend  des oscillations avec une amplitude plus importante puis garde la même forme sinusoïdale du début. Le flux est diminué puis garde la même forme du début.

# Conclusion

Dans ce chapitre nous avons pu établir le modèle mathématique de la machine asynchrone.                  La complexité de ce modèle a été réduite moyennant un certain nombre d'hypothèses simplificatrices et grâce à l'application de la transformation de Park qui ramène la machine triphasée en une machine diphasée équivalente.

La simulation de la machine asynchrone, effectuée par le logiciel MATLAB donne des résultats en boucles ouvertes sans aucun contrôle, cependant l’augmentation de la charge entraîne une diminution de la vitesse.

Ensuite nous avons présenté la simulation de la machine asynchrone associée à un onduleur triphasé commandé par  régulateur à hystérésis.