CHAPITRE II

Commande par Logique floue de la machine asynchrone

# Introduction

Les bases théoriques de la logique floue ont été établies en 1965 par le professeur Lotfi Zadeh dans son article "fuzzy set ". A cette époque, cette théorie n’a pas été prise au sérieux. Dés 1975, on trouve les premières applications au niveau des systèmes de réglage. A partir de 1985, ce sont les Japonais qui commencèrent à utiliser la logique floue dans les produits industriels pour résoudre des problèmes de réglage et de commande.

Le contrôleur flou apparaît utile pour tous systèmes complexes et non linéaires dans lesquels la modélisation est difficile ou impossible, ainsi que pour tous domaines où un flou persiste. Son intérêt réside dans sa capacité de traiter l’imprécis, l’incertain et le vague.

Dans ce chapitre en donne un aperçu général  sur les ensembles flous et un aperçu général sur la logique floue, ainsi que son application pour le réglage de la vitesse de la machine asynchrone triphasée.

# II.1. Rappels des principes de la logique floue

Les systèmes réels sont généralement non linéaires. Leurs modèles sont exprimés sous forme d’un produit de fonctions non linéaires connus à l’aide de paramètres (constants et/ou lentement variables) inconnus. Malheureusement, il est souvent difficile, voire impossible de décrire tous les phénomènes mis en jeu dans un système à partir de fonctions non linéaires connues, notamment pour un système physique complexe. Une solution à ce problème peut être envisagée à partir d’une représentation de la dynamique du système non linéaire par un système flou ou les relations entre les entrées, les sorties et les états sont exprimées par des règles floues de type « SI-ALORS »[3]

## II.1.1 Notions de base d’un ensemble flou

La notion d’ensembles flous permet de traiter les situations intermédiaires entre le tout et le rien, et d’utiliser les valeurs approximatives (« environ 40 ans ») et les catégories aux limites mal définies (comme « vieux » ou « jeunes »), qui sont très souvent rencontrées dans le monde physique , c’est-à-dire, qui ne possèdent pas de critères d’appartenance bien définis.

Mathématiquement, un ensemble flou A sur un univers de discours X peut être représenté comme un ensemble de paires ordonnées ou μA(x) est une fonction d’appartenance définie comme suit [3] :

μAx=0≤b≤1 si x∈A0                 si x≠A 				II-1

## II.1.2 Caractéristiques d’un ensemble flou

Un ensemble flou A dans l’univers X possède les caractéristiques suivantes [3] :

- Support : est un sous-ensemble ordinaire de X dont chacun de ses éléments a un degré d’appartenance non nul par rapport à A.

suppA=x∈X; μAx≠0				        II-2

- Noyau : est un sous-ensemble ordinaire de X dont chacun de ses éléments a un degré d’appartenance égal à 1.

kerA=x∈X; μAx≠1  				        II-3

Si le noyau n’est pas vide (kerA≠0), on dit que l’ensemble flou A est normalisé.

- Hauteur : est le plus grand degré d’appartenance de A

HA=maxμAx;x∈X					        II-4

- Cardinal : le cardinal d’un ensemble flou A de support fini est  égal à la somme de degrés d’appartenance des éléments de ce support.

CardA= x∈supp'A)μAx				        II-5

Dans le cas d’un support infini, le cardinal de A est donné comme suit :

CardA=x μAxdmx avec x dmx=1			II-6

II.1.3 Variables linguistiques

Les variables linguistiques sont des variables non numériques et servent à modéliser les connaissances imprécises d’une variable dont sa valeur précise peut être inconnue.

Elles décrivent les états (ou les situations) des phénomènes (ou des procédés) par des mots, des phrases ou des expressions dans un langage naturel ou artificiel, par exemple :

Quelque, peu, beaucoup, froid, chaud, tiède,…..

Une variable linguistique appelée aussi attribut linguistique peut être définie à partir du triplet (x,U,Tx) où x représente une variable classique (âge, température,….) définie sur l’univers de discours et U et Tx est un ensemble composé de sous-ensembles flous de U caractérisantx. Ces sous ensembles flous de Tx sont souvent associés par une valeur ou un terme linguistique (étiquette).

II.1.4 Fonctions d’appartenance

La variable linguistique x varie dans un domaine appelé univers de discours qui est partagé en sous-ensembles flous de façon que dans chaque zone il a une situation dominante. Ces zones sont décrites par des fonctions appelées fonctions d’appartenance et permettent un traitement numérique des variables linguistiques dans la prise de décisions flous sur calculateur. Dans ce contexte, on associe à chaque valeur de la variable linguistique une fonction d’appartenance comprise dans l’intervalle0,1.

En général, la forme des fonctions  d’appartenance peuvent avoir différentes formes :

- Fonction triangulaire : elle est définie par trois paramètres a,b,c

μx=x-ab-a  si x∈ a,bc-xc-b  si x∈ b,c0          ailleurs					II-7

Figure II.1 Représentation de la fonction triangulaire

- Fonction trapézoïdale : elle est définie par quatre paramètres {a, b, c, d} :

μx=x-ab-a   si x ∈[a,b]1      si x ∈[b,c]d-xd-c si x ∈[c,d]0  ailleur 				II-8

Figure II.2 Représentation de la fonction trapézoïdale

- Fonction gaussienne : elle est définie par deux paramètres {m,s}

μx=exp⁡-x-m2s2

où m : Centre de la gaussienne

et s : Sa largeur

Figure II.3 Représentation de la fonction gaussienne

## II.1.4 Règles floues

Les variables linguistiques définies par des fonctions d’appartenance sont liées entre elles par des règles permettant de tirer des conclusions, on parle alors de déductions floues ou inférences. Ces règles floues sont élaborées à partir de la connaissance du système issue très souvent de l’observation expérimentale. Elles permettent de décrire l’évolution du système.

Les règles floues, qui sont des objets linguistiques, doivent être mises sous forme de relations floues qui sont des objets mathématiques.

- Définition : une règle floue est une relation entre deux proportions floues ayant chacune un rôle particulier, par exemple

R:Si x est A  alors y est B

Où la première proposition (x est A) est appelée prémisse de la règle alors que la seconde proposition (y est B) est la conclusion.

- Activation d’une règle floue : une règle ne peut être activée (c’est-à-dire, intervenir dans le processus d’inférence) que lorsque la valeur de vérité de la proposition floue constituant sa prémisse est non nulle.

- Implication floue : la relation R entre la prémisse et la conclusion de la règle « Si x est A  alors y est B » est déterminée par une implication floue dont le degré de vérité est défini par une fonction d’appartenance μR qui dépend de degrés de vérité μAet μB de chacune des deux propositions élémentaires comme suit :

μRx,y=imp(μAx,μBx)

- Agrégation de propositions floues : une proposition floue élémentaire est souvent insuffisante pour représenter l’ensemble des informations à manipuler. Plusieurs propositions floues peuvent alors être combinées pour enrichir et détailler la représentation. Ainsi, on considère un ensemble de proposition floue, du genre :

SI x est A1 et y est B1 Alors z est C1  P1SI x est A2 et y est B2 Alors z est C2  P2…..SI x est An et y est Bn Alors z est Cn  Pn

Pour déterminer le sous ensemble flou, solution de la conjonction des n propositions, il faut utiliser un opérateur d’agrégation Λ (généralement, l’opérateur Λ est réalisé par l’opérateur (OU) permettant de faire la synthèse des solutions de chaque Pi,i=1,..,n

Le sous ensemble résultant est défini comme suit :

μp=Λ(μp1,μp2,…,μpn)

Où μpi=impμAix et μBi(y),μCi, i=1,…,n

Les opérateurs de calcul « et » et « imp » sont réalisés par les normes triangulaires (t-normes), et l’opérateur «Λ » par les conormes triangulaires (t-conormes) comme le montre le tableau suivant

Tableau II-1 : Les t-normes et t-concormes.

|  | t-normes | t-conormes |
| --- | --- | --- |
| Zadeh (1973) | min⁡(x,y) | max⁡(x,y) |
| Bandler (1980) | x.y | x+y-x.y |
| Giles (1976) | maxx+y-1,0 | minx+y,1 |
| Weber (1983) | x,si y=1y,si x=10, sinon | x,si y=0y,si x=01, sinon |
| Hamacher (1978) γ > 0 | x.yγ+(1-γ)(x+y-x.y) | x+y-2-γx.y1-1-γx.y |
| Dubois et Prade (1986), α ∈0,1 | x.ymax⁡(x,y,α) | x+y-x.y-minx,y,1-αmax1-x,1-y,α |
| Mamdani | min⁡(x,y) | maxx,y |
| Larsen | x.y | max⁡(x,y) |

# II.2. Commande par logique floue

Bien que la logique floue possède un champ d’application extrêmement vaste (commande, classification, aide à la décision, base de données imprécises,…). Nous nous intéressons ici qu’à son utilisation dans le cadre de la commande, c’est-à-dire, traiter les problèmes de commande du  processus avec une approche différente de l’automatique classique, le plus souvent à partir des connaissances des experts ou d’opérateurs qualifiés travaillant sur le processus.

II.2.1. Propriétés d’une commande par logique floue

Les propriétés essentielles d’une commande par logique floue peuvent être résumées dans les points suivants

- Aptitude à commander convenablement les systèmes avec un comportement dynamique compliqué  ou  difficile à modéliser ou inconnu.

- La clarté des règles qui sont facilement compréhensibles par les personnes expérimentés.

- La commande est simple à réaliser.

- Dans la plupart du temps un petit nombre de règles suffit à décrire le système.

- Cet outil permet de concevoir des commandes non linéaires qui sont réputées robustes.

## II.2.2. Structure de base d’un régulateur flou

Un régulateur flou peut être vu comme un système expert simple fonctionnant à partir d’une représentation des connaissances basées  sur les ensembles flous. Il est décrit dans la figure II-4

Basé de connaissances

Fuzzification

(interface avec le flou)

Défuzzification

(interface avec le non flou)

Moteur d’inférence (raisonnement flou)

Système commandé

Figure II.4 configuration générale d’un contrôleur flou [12]

### II.2.2.1 Fuzzification

La fuzzification est le premier traitement qui entre en compte dans la structure d'un système flou. Elle consiste à donner un degré d'appartenance à une valeur réelle d'entrée en fonction  des ensembles flous. Dans un système flou, il faut rendre floues (fuzzifier) les entrées et les sorties du système. Pour le système flou, la fuzzification des variables est une étape importante du processus de mise en œuvre. Les caractéristiques de cette étape sont habituellement déterminées par des experts ou des opérateurs qualifiés travaillant sur le processus et recourant le plus souvent à leurs connaissances. De plus, les performances du système flou seront influencées par la fuzzification (Flaus, 1994). Les étapes de la fuzzification consistent à :

1. Etablir les variables linguistiques;

2. Etablir les quantificateurs flous (nombre de valeurs linguistiques);

3. Attribuer une signification numérique à chaque quantificateur flou: fonction d’appartenance [13].

Il existe deux types de fuzzification généralement utilisés à savoir : La fuzzification singleton et la fuzzification non-singleton [3].

- Fuzzification par singleton

Cette démarche est utilisée lorsque la valeur fournie par le capteur est supposée précise

- Fuzzification non singleton

Dans cette démarche, on considère que le capteur peut engendrer une erreur de la mesure

ou être exposé à un bruit.

Figure II.5 Représentation schématique représente la différence entre singleton.

### II.2.2.2 Base de connaissances

La conception d’une base de connaissances représente la phase de la conception des

systèmes flous. Elle comprend la base de données et la base des règles floues

- La base de données

La base de données consiste à définir les ensembles flous des variables d'entrées et de sorties, la partition de l’espace flou d’entrées et de sorties, et le choix des fonctions d'appartenance qui décrivent les ensembles flous des variables d'entrées et de sorties. Bien qu’il n’existe pas de règles précises pour la définition de la forme des fonctions d’appartenance, quelques directives générales seront données, afin de faciliter un premier choix:

- Le nombre de partitions de l’univers de discours dépend de l’application et de la qualité du réglage désirée.

- Ces fonctions d’appartenance peuvent être symétriques par rapport à l’axe des ordonnées, et distribuées de manière équidistante, c'est-à-dire, les maximums des différents ensembles sont écartés d’une manière équidistante.

- Pour les variables d'entrée, il faut éviter les lacunes (l’intersection entre deux prédicats « consécutifs » est non nulle) ou un chevauchement insuffisant « excessif » entre les fonctions d'appartenance. Cela provoque des zones de non intervention des régulateurs.

- La base des règles floues

La description de la commande dans le cas d’un contrôle de procédé, se fait par l’intermédiaire de règles floues. Comme nous l’avons vu précédemment, ces règles flous permettent de coder la connaissance d’un expert sur la commande du processus en termes linguistiques  sous la forme générale suivante « si prémisse alors conclusion », où les prémisses portent sur les entrées du contrôleur flou et les conclusions sur les sorties. Le nombre des règles flous dépendent, notamment, de la partition des univers de discours des variables d'entrées et de sorties. Afin de garantir la couverture uniforme de l’univers du discours et d’éviter les indécisions ou les confusions entre les règles, on doit respecter certaines conditions pour assurer le bon fonctionnement de ce dernier:

- La complétude : une base de règles d’un système flou est dite complète, s’il existe

au moins une règle floue activée pour chaque vecteur d’entrée. Afin d’assurer cette propriété,

les fonctions d’appartenance doivent couvrir toutes les plages possibles des variables d’entrées.

- La consistance : une base de règles d’un système flou est dite inconsistante, s’il

existe deux règles floues ayant la même prémisse mais des conclusions différentes. La propriété de consistance permet d’éviter les contradictions dans une base de règles.

### II.2.2.3 Moteur d’inférence

Le moteur d’inférence floue transforme, à l’aide des techniques de raisonnement flou, la partie floue issue de la fuzzification en une nouvelle partie floue afin de définir l'ensemble flou caractérisant la commande. En fait, le mécanisme d’inférence combine les règles floues pour effectuer une transformation à partir des ensembles flous dans l’espace d’entrée vers des ensembles flous dans l’espace de sortie. Il existe plusieurs méthodes d'inférence utilisées dans la littérature, parmi elles, on cite :

- Méthode d'inférence MAX-MIN ;

- Méthode d'inférence MAX-PROD ;

- Méthode d'inférence SOMME-PROD.

- Méthode d’inférence MAX-MIN (Mamdani)

La méthode d’inférence max-min est réalisée au niveau de la condition, l’opérateur « ET » par la formation du minimum. La conclusion dans chaque règle, introduite par « ALORS » est réalisée par la formation du minimum. Enfin l’opérateur « OU » qui lie les différentes règles est réalisé par la formation du maximum.

- Méthode d'inférence MAX-PROD (Larsen)

La méthode d’inférence max-produit est réalisée, au niveau de la condition, l’opérateur

« ET » par la formation du produit. La conclusion dans chaque règle, introduite par « ALORS » est réalisée par la formation du produit. L’opérateur « OU », qui lie les différentes règles, est réalisé par la formation du maximum.

- Méthode d'inférence SOMME-PROD (Sugeno)

Dans cette méthode, l'opérateur "ET" est réalisé par le produit, de même que la conclusion "ALORS". Cependant, l'opérateur "OU" est réalisé par la valeur moyenne des degrés d'appartenance intervenant dans l'inférence.

### II.2.2.4 Défuzzification

La dernière étape, mais non la moindre, est la défuzzification. Le système d'inférence fournit une sortie floue par l'évaluation des règles à la suite d'une ou plusieurs entrées réelles. Se pose alors le problème de lui donner une représentation floue approximative ou une valeur précise, c'est la défuzzification. La défuzzification est généralement l'une des tâches les plus gourmandes en temps d'opération du traitement flou.

Il existe de nombreuses méthodes de défuzzification, mais seulement quatre sont pratiquées. Les méthodes les plus couramment utilisées sont [14]:

- Méthode du maximum ;

- Méthode de la moyenne des maximas ;

- Méthode du centre de gravité ;

- Méthode de hauteurs pondérées.

• Méthode du maxima

Dans ce cas le défuzzificateur représente la valeur maximale de la fonction d’appartenance résultante issue de l’inférence. Cependant, cette méthode représente des inconvénients lorsqu’il y a  plusieurs valeurs pour lesquelles la fonction d’appartenance résultante est maximale.

• Méthode de la moyenne des maximas

Le défuzzificateur examine l’ensemble flou qui détermine les valeurs pour lesquelles la fonction d ‘appartenance est maximale, ensuite se fait le calcul de la moyenne de ces valeurs comme résultat de défuzzification.

• Méthode du centre de gravité

Le défuzzificateur détermine le centre de gravité y et utilise cette valeur comme sortie du système flou. Ceci est donné par :

y=yμBydyμBydy						II-9

L’intégrale au dénominateur donne la surface, tandis que l’intégrale au numérateur correspond au moment de la surface. Il est à noter que cette méthode est généralement difficile à calculer. De ce fait, cette méthode est la plus coûteuse en terme de temps de calcul.

• Méthode des hauteurs pondérées

Le défuzzificateur d’abord évalue μBkyen yket calcule ensuite la sortie du système flou par :

y=k=1MμBkyykk=1MμBky						II-10

Où : yk dénote le centre de gravité de l’ensemble flou Bk

L’équation ci-dessus est facile à utiliser. Cependant, son inconvénient réside dans le fait qu’elle n’utilise pas la forme entière de la fonction d’appartenance. Elle n’utilise que le centre yk du support de la fonction d’appartenance de la conclusion, et ceci sans tenir compte du fait que la fonction d’appartenance soit étroite ou large. Y

# II.3. Application de la logique floue à la commande de la machine asynchrone

Dans cette section, nous présentons deux types de régulateurs flous pour le réglage de la vitesse d’une MAS à savoir : Le régulateur de type  Mamdani  et le régulateur de type Sugeno.

## II.3.1. Régulateur de type MAMDANI

En 1974, E.H. Mamdani est le premier qui a appliqué la technique de réglage par la logique floue utilisant le premier régulateur flou, celle-ci est construite d’un organe de décision utilisant des règles subjectives et imprécises données par des experts qui connaissent bien le système.

### II.3.1.1. Synthèse du régulateur

La majorité des régulateurs utilisent le schéma simple proposé par Mamdani pour les systèmes MIMO multi-entrées/multi-sorties. Ce schéma est représenté par la figure (II.6) suivante :

y

Ge

Calcul de

Fuzzification

Base de règles

Inférence

Défuzzification

Processus

-

Figure II.6 schéma bloc de régulation par régulateur flou[14].

D’après ce schéma le système est composé :

- D’un bloc de fuzzification utilisé pour convertir l’erreur et sa variation en valeurs floues ;

- Des règles du régulateur  flou ;

- D’un bloc de défuzzification utilisé pour convertir la variation de la commande floue en valeur numérique ;

- D’un bloc intégrateur.

Les méthodes choisies pour le succès des algorithmes flous permettent de formuler un ensemble de décisions en termes linguistiques, utilisant les ensembles flous pour décrire l’amplitude de l’erreur, de sa variation et de la commande appropriée. En combinant ces règles, on peut dresser des tables de décisions permettant de donner les valeurs de la sortie du régulateur correspondant aux situations d’intérêt.

Les facteurs d’échelle doivent être choisis sur la base de l’étude du système de sorte que, lors de petits phénomènes transitoires, le domaine admissible pour l’erreur et sa variation ne soit pas dépassé.

La configuration d’un système flou multi-entrées  multi-sorties de type Mamdani permet de représenter une relation non linéaire entre un ensemble d’entrées, noté, et une sortie, avec ……….. et.

Cette relation est décrite par un ensemble de règles floues de la forme suivante:

RK : SIestet…………….et est ALORS  est       (K=1………M)

Où   ; avec, j=1,………. , i=1,…………n sont des ensembles flous définis sur , des ensembles flous définis dans , et  M=est le nombre total des règles du système flou, i.e. la base de connaissance comporte toutes les combinaisons possibles des ensembles flous des variables d’entrées.

Si on choisit la fuzzification singleton et que l’on considère le connecteur « ET » comme le produit algébrique, le degré de vérité ou d’activation de chaque règle est donné par:

; {}                                     II-11

Avec   la fonction d’appartenance associée à l’ensemble flou.

En utilisant la méthode de défuzzification du centre de gravité, la sortie finale du système flou est donnée par:

II-12

Les avantages du système flou de Mamdani peuvent être résumés par les points suivants:

- La simplicité  dans la représentation des règles floues : Dans ce type de système les conséquences aussi bien que les prémisses des règles floues prennent la forme d’ensembles flous, ce qui les rend facile à interpréter.

- La flexibilité dans l’implémentation : Ceci est dû à la liberté dans le choix des formes d’implication floues, du fuzzification et du défuzzificateur.

Le principal inconvénient de ce type de système est le nombre élevé de règles floues surtout lorsque le système est non linéaire et complexe.

## II.3.2. Régulateur de la vitesse

Pour le réglage de la vitesse d’un moteur asynchrone, on utilise une structure à deux régulateurs de même type (régulateur de type Mamdani). Ces régulateurs sont le régulateur flou de vitesse et le régulateur  flou de flux.

Les sorties des deux régulateurs sont les courants statoriques de référence suivant l’axe q et d      (), et après la transformation inverse de Park on aboutit aux courants réels statoriques qui donnent la vitesse réelle du moteur.

La structure globale de cette commande est représentée par la figure (II.7).

ias    ibs   ics

-

-

Park-1

Régulateur flou du flux

Estimateur du flux

MAS

Régulateur flou  de vitesse

Park

Onduleur de                 tension à hystérésis

p

-

Figure II.7 structure globale du réglage de vitesse par la logique floue de la MAS [14].

Les deux régulateurs possèdent des fonctions d’appartenance identiques ;  la différence réside dans les gains de normalisation (facteurs d’échelle).

Le calcul de la commande pour les deux régulateurs est le même. Il se déroule comme suit:

- Echantillonner la sortie

- Calculer l’erreur notée par  :

=consigne –sortie	                                                     II-13

- Calculer la variation de cette erreur notée par  :

II-14

Où :  est l’erreur à l’instant précédent.

- Calculer les valeurs de normalisation de   et  par :

II-15

Où :  et  représentent les facteurs d’échelle (normalisation). On fait varier ces facteurs jusqu'à ce que l’on trouve un phénomène transitoire de réglage convenable. En effet, ces derniers ont un grand effet sur les performances de la commande.

5-  calculer la variation de la commande

Pour cela on parcourt les étapes suivantes :

  - Fuzzification :

Calculer les degrés d’appartenance de  et  pour les différentes classes à l’aide de leurs fonctions d’appartenance.

  - Inférence floue :

Calculer les fonctions d'appartenance résultante de la variable linguistique  à

chacune de ces classes.

  - Défuzzification:

Par cette étape se fait le retour aux grandeurs de sorties réelles. Il s'agit de calculer, à partir des degrés d'appartenance, tous les ensembles flous de la variable de sortie, et l'abscisse qui correspond à la valeur de cette sortie. Différentes méthodes sont utilisées, parmi elles la méthode du centre de gravité de la fonction d'appartenance

résultante de l'inférence correspond à la valeur de sortie du régulateur  qui est:

II-16

Avec: : degré d'activation de la k règle

: L’abscisse du centre de gravité de la k classe

6-Calculer la sortie physique de la commande par:

=                                                        II-17

Où

: Gain associé à la commande

: Variation de la commande

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la conception d'un régulateur flou pour la commande de la vitesse d'un moteur asynchrone. Comme mentionné précédemment dans la théorie de la logique floue, le nombre de combinaisons et de variantes est quasiment infini. Devant ce large éventail, notre choix sera d'abord imposé par la simplicité de mise en œuvre.

Nous recherchons un régulateur flou que l'on peut implanter au sein de ce type de commande.

Une des contraintes est la limitation du temps de calcul tout en conservant les propriétés du régulateur flou.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, nous avons retenu pour le régulateur:

- Un nombre limité à trois ou sept ensembles flous pour chaque variable;

- Des variables d'entrée dont les fonctions d'appartenance des ensembles flous sont de formes triangulaires;

- Des singletons pour les fonctions d'appartenance de la variable de sortie;

- Des gains variables à l'entrée et à la sortie du régulateur permettant d'ajuster son fonctionnement et de varier sa plage de sensibilité [14].

### II.3.2.1 Régulateur à sept ensembles flous

Dans le cas du régulateur à trois ensembles flous, les réglages se font surtout par l'action sur les facteurs d'échelle et à la sortie du régulateur. Par contre, si on passe à un nombre plus important d'ensembles flous, sept par exemple, un choix plus large s'offre notamment sur la matrice d'inférence et la répartition des fonctions d'appartenance. insiste bien sur le fait que ce n'est pas le choix des opérateurs  pour réaliser l'inférence qui est important mais plutôt la matrice d'inférence elle-même et surtout, la répartition des fonctions d'appartenance sur l'univers de discours. On peut en effet obtenir des caractéristiques non linéaires très prononcées. Cependant l'optimisation pour une application donnée peut être longue et fastidieuse. Il convient de ne faire varier que la forme ou la distribution des fonctions d'appartenance,  soit des variables d'entrée, soit de la sortie, sinon on peut aboutir à une certaine compensation des régulateurs envisagés.

Nous avons utilisé dans cette partie une répartition uniforme des fonctions d'appartenance sur l'univers du  discours des entrées et des sorties.  Les fonctions sont symétriques par rapport à zéro comme montré à la figure (II.8) [14]:

Figure II.8 : Fonctions d'appartenance des différentes variables linguistiques

En utilisant les directives de synthèse de règles données dans la section précédente. La matrice d'inférence obtenue sera décrite par le tableau (II.3) suivant:

| e e | NG | NM | NP | ZE | PP | PM | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | NG | NG | NG | NG | NM | NP | ZE |
| NM | NG | NG | NG | NM | NP | ZE | ## PP |
| NP | NG | NG | NM | NP | ZE | PP | PM |
| ZE | NG | NM | NP | ZE | PP | PM | PG |
| PP | NM | NP | ZE | PP | PM | PG | PG |
| PM | NP | ZE | PP | PM | PG | PG | PG |
| PG | ZE | PP | PM | PG | ## PG | PG | ## PG |

Tableau II.2 : Base de règles

Les ensembles flous sont notés comme suit:

- NG : Négatif grand

- NM : Négatif moyen

- NP   : Négatif petit

- ZE   : Environ zéro

- PP    : Positif petit

- PM : Positif moyen

- PG   : Positif grand

### II.3.2.2 Résultats de simulation

Dans cette partie, nous simulons le comportement dynamique de la machine asynchrone lors d’un démarrage pour une consigne de 1000 tr/min avec variation de charge et puis lors d’une inversion du sens de marche de 1000 tr/min à -1000 tr/min avec le régulateur flou de type Mamdani à sept ensembles flous de formes triangulaires appliqués aux variables d’entrées et des singletons pour la variable de sortie. Il apparaît, suite aux différents résultats présentés aux figures (II.11.a) et (II.11.b), que les performances de poursuite de la consigne sont satisfaisantes et le rejet de la perturbation est très rapide.

Figure II.9.a : Comportement dynamique de la MAS lors d’un démarrage avec variation de la charge

Figure II.9.b : Comportement dynamique de la MAS lors d’une inversion du sens de la marche.

## II.3.3. Régulateur de type SUGENO

Dans la section précédente, nous avons présenté les régulateurs flous à conclusion symbolique, appelés régulateurs de type Mamdani. Ces régulateurs utilisent en effet des conclusions symboliques de même nature que les prémisses et l'obtention de meilleures performances pour ce type de régulateur dû à l'augmentation de nombres de classes. Cependant l'augmentation du nombre de règles rend difficile  l'obtention de ces règles et augmente aussi le temps de traitement. Donc, pour diminuer le temps de calcul, il faut réduire la taille du régulateur en minimisant le nombre de règles constituant la base de connaissance.

Pour résoudre ce problème, Sugeno et ses collaborateurs ont proposé des systèmes flous à conclusion fonctionnelle ou système flou de Takagi-Sugeno (TS). Ces régulateurs cherchaient à développer une méthode systématique de génération des règles floues à partir d'un ensemble de données entrée-sortie [14]. La méthode de Sugeno en diffère au niveau de la définition de la variable de sortie et, par conséquent, des méthodes de défuzzification [15].

Notons par  les entrées du système flou, et par  y  sa sortie.  Pour chaque  est associe  ensembles flous dans, tel que pour , il existe au moins un degré d'appartenance , ou  i=1,2,……,n et j=1,2,……..,. La base de règles du système flou comporte  règles flous de la forme:

: SI  est et ………………..et est ALORS  	                           II-18

Où   et    est une fonction numérique

Dans l'espace de sortie. En général   est une fonction polynomiale en fonction des variables d'entrées.

Si  est une fonction linéaire de la forme :

II-19

Alors nous avons  un système flou de Takagi-Sugeno d'ordre 1 (TS1).

Si par contre,   est un polynôme d'ordre zéro, i.e.

=                                                                                II-20

On a donc un système flou de Takagi-Sugeno d'ordre zéro (TS0).

Etant  donné que chaque règle possède une conclusion numérique, la sortie totale du système flou est obtenue par le calcul d'une moyenne pondérée, et de cette manière, le temps consommé par la procédure de défuzzification est évité. En fait, la sortie du système flou est donnée par la relation suivante:

II-21

,

qui représente le degré de confiance ou d'activation de la règle .

Dans le cas d'un système flou TS1, la sortie est donnée par:

II-22

Et dans le cas d'un système flou TS0, la sortie se simplifie à

y(x)=                                                                       II-23

### II.3.3.1  Conception d'un régulateur flou

La conception d'un régulateur  flou revient à déterminer sa structure et le choix de ces paramètres (phase d'acquisition). La conception d'un régulateur flou nécessite le choix des paramètres suivants [14]:

- définition des variables d'E/S du système ;

- choix de la partition floue, c'est-à-dire, l’association d'un ensemble de termes linguistiques caractérisés par des fonctions d'appartenance définies sur des univers de discours appropriés pour chaque variable d'E/S ;

- la forme des fonctions d'appartenance de l'espace d'E/S (triangulaire, gaussienne,…..etc) ;

- la base de règles ;

- le choix de la méthode d'inférence et de la stratégie de défuzzification.

Les systèmes flous utilisés pour la commande des procèdes industriels sont caractérisés approximativement et qualitativement par la pensée humaine cependant leurs performances sont liées à deux facteurs importants:

- la disponibilité de l'expertise (le savoir-faire) ;

- La validité des techniques d'acquisition de connaissances et la justesse des données acquises.

L'inconvénient majeur de l'approche traditionnelle pour la conception des régulateurs flous réside au niveau de l'obtention des connaissances auprès d'un expert humain. Pour palier à ce problème, la recherche c'est orientée vers l'élaboration des techniques optimales et systématiques pour la conception de ces régulateurs. La solution apportée est l'introduction de la notion d'extraction automatique des connaissances sans besoin relatif de l'expert.

Les méthodes d'extraction automatique des connaissances sont basées sur l'apprentissage pour déduire l'information suffisante afin de  traiter un problème quelconque.

### II.3.3.2  Algorithme d'apprentissage

La détermination  des paramètres d'un régulateur flou de Sugeno constitue la phase la plus délicate dans sa conception, compte tenu du nombre important des paramètres à déterminer (paramètres des prémisses et des conséquences).

Pour estimer les paramètres des réseaux neuronaux, on applique un algorithme d'apprentissage basé sur le filtre de Kalman étendu.

Soit un régulateur flou de Sugeno caractérisé par un ensemble de données entrée-sortie       () et un vecteur de paramètres  regroupant tous les paramètres des prémisses ainsi des conséquences. Ces paramètres sont ajustables afin d'approcher la sortie du régulateur flou du mieux possible à la sortie désirée. L’application du filtre de Kalman étendu consiste à linéariser à tout instant la sortie du régulateur autour du vecteur  estimé. Ceci revient à écrire:

=

II-24

La  forme de la solution est :

II-25

Où                                                                    II-26

Avec  est le vecteur des paramètres de prémisse et de conséquence

Pour notre cas, les entrées du réseau sont l'erreur et sa variation. Celles-ci sont caractérisées par trois ensembles flous de type gaussien : NG, ZE et PG, définis par l'expression suivante:

Où  	                         II-27

Où  sont la moyenne et  l'inverse de la variance.

Les règles floues, combinant l'erreur et sa variation données à la sortie du régulateur, sont groupées dans le tableau (II.3):

| e e | NG | ZE | PG |
| --- | --- | --- | --- |
| NG |  |  |  |
| ZE |  |  |  |
| PG |  |  |  |

Tableau II.3 : Règles d'inférence floue.

Pour la partie conséquence, les entrées sont les mêmes que celles de la partie prémisse.

Le régulateur flou de Sugeno du premier ordre ayant neuf règles qui prennent la forme suivante :

Si (e est) et (est) alors                   avec i=1 : 9

La sortie du régulateur flou de Sugeno est donnée par la relation suivante :

Y=        avec  ;

Où   les paramètres (c, v, , , ) sont des paramètres ajustables.

La figure (II.13) montre une représentation schématique, sous forme d'un réseau, d'un système flou TS1 à deux entrées et de deux ensembles flous pour chaque variable.

Figure II.10 : Représentation d’un système  flou de Takagi-Sugeno d’ordre 1 [14].

Dans notre travail,  l’erreur est la différence entre la sortie du régulateur  flou de Mamdani qui est caractérisé par sept ensembles flous de type triangulaire  pour chacune des variables linguistiques d’entrée et de sortie, et la sortie du régulateur flou de Sugeno avec trois ensembles flous de type gaussienne pour les variables linguistiques de l’erreur et de sa variation.

Pour l’apprentissage, la méthode appliquée est le calcul du gradient

Avec   est le vecteur des paramètres des prémisses et des conséquences. Par conséquent nous avons :

II-28

Où

II-29

II-30

;   ;                                II-31

### II.3.3.3  Résultats de simulation

Afin de réduire la taille du régulateur, nous avons proposé un régulateur de type Sugeno construit uniquement de trois fonctions d’appartenance et un ensemble de neuf règles servant à la commande avec l’élimination de l’étape de défuzzification. Ce régulateur est appliqué au réglage de la vitesse d’une machine asynchrone.

Les figures (II.11.a) et (II.11.b) donnent le comportement dynamique de la machine lors du démarrage avec variation de la charge ainsi que  lors d’une inversion du sens de rotation.

Les résultats obtenus montrent une bonne performance du réglage. En effet, la vitesse suit sa référence au bout de 0.2s, le courant statorique est bien limité durant le régime transitoire.

Le flux rotorique est maintenu, il suit sa valeur de référence suivant l’axe ( d ) avec une composante en quadrature ( q ) nulle.

La comparaison, entre ces résultats et ceux obtenus par l’utilisation des régulateurs flous de type Mamdani, relève que les réponses dynamiques de la machine sont identiques ce qui montre l’efficacité de l’algorithme d’apprentissage utilisé.

Figure II.11.a : Comportement dynamique de la MAS lors d’un démarrage avec variation de la charge

Figure II.11.b : Comportement dynamique de la MAS lors d’une inversion du sens de la marche.

Figure II.11.c : Comportement dynamique de la MAS lors d’un démarrage avec variations paramétriques

## II.3.4. Robustesse

Pour tester la robustesse de la commande par logique floue, nous avons fait un changement paramétrique sur la résistance rotorique, sur les inductances rotoriques et statorique ainsi que sur l’inductance mutuelle, la résistance rotorique est augmentée de 50%, les inductances sont diminuées de 20%.

La figure (II.11.c) donne le comportement du système lors de démarrage dans le cas du réglage de vitesse appliqué sur un régulateur flou de type Sugeno.

Les résultats obtenus montrent une forte robustesse en présence des variations paramétriques et la dynamique de poursuite de la consigne n’est pas affectée par la variation paramétrique introduite sur le système.

# Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé des méthodes variées de la commande par logique floue pour le réglage de vitesse d’une machine asynchrone dont le but d’obtenir de bonnes  performances tout en réduisant la taille des régulateurs flous utilisés.

Le choix de la commande par logique floue présente plusieurs avantages : raisonnement proche du celui de l’homme c'est-à-dire traite l’imprécis, l’incertain et le vague, sa capacité à commander des systèmes non linéaires, obtention de meilleures performances dynamiques et ses qualités intrinsèques de robustesse.

Dans la commande par logique floue, la description linguistique de l’expertise de l’être humain est représentée sous forme de règles floues afin de commander le système. Dans ce sens, deux types de régulateurs ont été utilisés dans  ce chapitre, le premier est un régulateur flou basé sur le mode de raisonnement de Mamdani, le deuxième régulateur est basé sur le raisonnement de Sugeno où ses sorties dépendent, comme un polynôme d’ordre 1, de ses entrées.

D’après les résultats obtenus,  nous pouvons conclure que la commande par logique floue pour le réglage de vitesse d’une machine asynchrone par l’utilisation des deux types de régulateurs nous donne de meilleures performances aussi bien en présence de perturbations ainsi que lors d’une inversion du sens de rotation.