CHAPITER III

# Commande adaptative floue basée sur la minimisation d’erreur filtrée

# Introduction

L’application des régulateurs à base de connaissances linguistiques, constitue un outil puissant pour la commande des processus complexes. La synthèse de la majorité de ces régulateurs est basée principalement sur l’expérience de l’opérateur ou de l’ingénieur du processus dont dépendent fortement les performances du régulateur.

La grande partie des travaux dévolue aux régulateurs à base des connaissances linguistiques a été consacrée au développement de régulateurs particuliers destinés à des applications spécifiques.

Ces travaux n’offrent pas une méthodologie de synthèse permettant une analyse générale des performances des schémas de commande, en particulier leur stabilité.

Plusieurs travaux sont orientés vers la combinaison des systèmes flous avec des techniques de commande telles que la commande adaptative. Dans ces schémas de commande,  le système flou intervient pour l’approximation de fonctions non linéaires.

Le principal objet de la commande adaptative est la synthèse de lois d’adaptation, pour l’ajustement automatique des régulateurs des boucles de commande afin de réaliser ou de maintenir un certain niveau de performances.

Dans ce chapitre nous nous intéressons aux schémas de commande floue adaptative indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée. Cette technique est une approche parmi les commandes floues adaptatives indirectes « figure III-1 ». La stabilité globale a été étudiée à l'aide de la théorie de Lyapunov [16] .Cette dernière pour l’obtention des lois d’adaptation.

Figure III.1 : schéma représentant les différentes techniques de la commande floue adaptative

# III.1.Commande floue adaptative basée sur la minimisation de l’erreur filtrée

Dans cette section nous avons proposé une approche de commande floue adaptative où l’ajustement des paramètres s’effectue par la minimisation de l’erreur filtrée

# III.1 Identification du système à régler par les systèmes flous

Considérons un système non linéaire MIMO dont l’équation dynamique est donnée par [17]:

xi=fx+gxu ; i=1,…..m, 				III-1

Avec x=[x1….xm ]T et u=[u1,…..,um]T sont supposée bornés et mesurables.

Pour élaborer le modèle d’identification, les fonctions fixet gix sont replacées par des systèmes flous tels que :

xi=fix+gixui+εi 		 			III-2

Où εi est l’erreur de reconstruction.

Dans le cas où les paramètres prémisses seraient fixés à priori, les deux systèmes flous peuvent être écrits sous la forme suivante :

fix;θfi=Wfi(x)θfi	                        	          	III-3

gix;θgi=Wgi(x)θgi					III-4

Le modèle d’identification utilisé est donné par :

xi=-αixi+αixi-βixi+βixi+fix;θfi+gi(x;θgi)ui			III-5

Les paramètres des systèmes flous sont ajustés par la loi d’adaptation suivante :

θfi=ηfiWfiTxefi-kiefiθfi	       			      III-6

θgi=ηgiWgiTxegiui-kiefiθgi				      III-7

Où ηfi,ηgi et ki sont des constantes positives alors que efiest l’erreur filtrée, elle est donnée par :

efit=eit+σiei(t)		        		             III-8

Avec :

eit=xit-xi(t)	           				           	III-9

Et σiest une constante positive.

Le schéma d’identification est donné par la figure III-1

--

x

u

A.A.P

Système

s=fx+gxu

g(x;θg)

αs+β

s+σ

1s2+αs+β

f(x;θf)

x

Figure III.2 : modèle d’identification basée sur la minimisation de l’erreur filtrée [17].

# III.2 Preuve de la bornitude de l’erreur d’identification

En utilisant l’équation III-1 et le modèle d’identification III-5, la dynamique de l’erreur est donnée par [17] :

ei+αi ei+βiei=Wfixθfi+Wgixθgiui+εi			  III-10

Où θfiet θgisont les erreurs paramétriques, elles sont données par :

θfi=θfi-θfi Et  θgi=θgi-θgi

Les coefficients α, β et σ sont choisis de telle sorte que la fonction de transfert suivante soit strictement réelle positive

Fis=s+σs2+αi+βi		                     	        III-11

Avec cette positivité réelle stricte de Fis , nous assurons l’existence des matrices symétriques définies positives Pi et des matrices définies positives Qi tel que

AiT Pi+Pi Ai=-Qi

Pi Bi=CiT;   i=1,…,m			               III-12

Où les matrices Ai,Bi et Ci sont les matrices de la réalisation dans l’espace d’état de l’équation d’erreur filtrée III-10 avec :

YiT=ei  ei		                		           III-13

Ai=01-β-α

Bi=01

Ci=σ1	                                                      III-14

L’écriture matricielle de l’équation III-10 sous forme d’état est :

Yi=AiYi+BiWfix θfi+Wgix θgiui+εi			  III-15

efi=Ci Yi		            	                       III-16

Pour utiliser la théorie de la stabilité de Lyapunov,  est introduite la fonction de Lyapunov suivante [16] [17] :

V=YiTPiYi+θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi		              III-16

En différentiant la fonction V par rapport au temps, il vient :

V=YiTPiYi+YiTPiYi-2θfiTηfi-1 θfi-2θgiTηgi-1θgi		   III-17

En utilisant les équations III-15 nous obtenons :

V=YiTPiAi+AiTPi+2YiTPiBiWfixθfi+Wgixθgiui+εi-2θfiTηfi-1 θfi-2θgiTηgi-1θgi   III-18

A partir des équations III-16 III-12 l’expression de la dérivée de V devient :

V=-YiTQiYi+2efiTWfixθfi+Wgixθgiui+εi-2θfiTηfi-1 θfi-2θgiTηgi-1θgi     III-20

Nous remplaçons θfiet θgi par ses expressions, il vient :

V=-YiTQiYi+2kiefiθfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi+2efiεi 	 III-21

D’où :

V=-YiTQiYi+2kiCiYi θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi+εiki 	           	III-22

Sachant que :

θTθ=12θTθ-12θTθ-12θTθ			                  III-23

Donc il vient :

V=-YiTQiYi+2kiCiYi θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi-θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi+2εiki 	                      III-24

Si la condition suivante est vérifiée :

θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi≥θfiTηfi-1 θfi+θgiTηgi-1θgi+2εiki		III-25

Nous aurons :

V≤0

Ce qui constitue une garantie de la bornitude de l’erreur d’identification du schéma proposé.

# III.3 Calcul de la commande

Pour assurer un amortissement critique de la dynamique de l’erreur de poursuite,  la loi de commande est donnée par :

ui=gix;θgi-1vi-fix;θfi  				III-26

Avec :

vi=xid+λixid-xi et  λi est une constant positive

# III.4  Réglage de vitesse

Pour le réglage de la vitesse d’un moteur asynchrone, on utilise une structure à deux régulateurs de même type. Ces régulateurs sont le régulateur flou de vitesse et le régulateur  flou de flux.

Les sorties des deux régulateurs sont les courants statoriques de référence suivant l’axe q et d      (), et après la transformation inverse de Park on aboutit aux courants réels statoriques qui donnent la vitesse réelle du moteur.

fΦ;θf gΦ;θg

fΩ;θf

gΩ;θg

Bloc d’adaptation 2

Estimation des fonctions fΦ;θf gΦ;θg et des  paramètres  θf θg

Contrôleur flou

de flux

Contrôleur flou de vitesse

MAS

Park-1

Ond

À

Hyst

Estimateur de flux

Park

Bloc d’adaptation 1

Estimation des fonctionsfΩ;θf gΩ;θg et  des paramètres θf θg

Calcul de

Figure III.3 le principe de la commande floue adaptative indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée lors du réglage de la machine asynchrone

Le modèle d’identification choisi est de la forme suivante :

Ω=-αΩ+αΩ-βΩ+βΩ+fΩ;θf+gΩ;θgiq

Φ=-αΦ+αΦ-βΦ+βΦ+fΦ;θf+gΦ;θgiq	          	      III-27

Les deux systèmes flous f. et g(.)sont caractérisés par une seule entrée.

Trois fonctions d’appartenance sont attribuées à cette entrée.

Pour établir une loi d’adaptation des paramètres internes des systèmes flous, nous fixons les paramètres des prémisses, et les seules paramètres ajustables sont ceux des conséquences, donc les systèmes flous f. et g(.) peuvent être écrits sous la forme suivante :

fΩ;θf=WfΩθf             	fΦ;θf=WfΦθf

gΩ;θg=WgΩθg 	           gΦ;θg=WgΦθg	                              III-28

Les paramètres θf et θg sont ajustés par la loi d’adaptation suivante :

θf=ηfΩWfTΩef-kΩefθg      ;       θf=ηfΦWfTΦef-kΦefθg

θg=ηgΩWgTΩefiqsref-kΩefθg ;  θf=ηfΦWfTΦefiqsref-kΦefθg	            III-30

Où ef est l’erreur filtrée, son expression est donnée par :

efΩ=Ω-Ω+σΩ-Ω

efΦ=Φ-Φ+σΦ-Φ

Où ηfΩ,ηgΩ et kΩ sont des constantes positives

Les contrôleurs flous adaptatifs fournissent les courants iqsref, idsref désirés ; ces dernier à la forme suivante :

iqsref=vΩ-fΩ;θfgΩ;θg     idsref=vΦ-fΦ;θfgΦ;θg        	 	III-31

Avec :

vΩ=Ωref+λΩref-Ω

vΦ=Φref+λΦref-Φ

# III.5 Simulation numérique

Pour montrer les performances de l’algorithme de commande proposée, nous  avons testé par simulation numérique les coefficients de réglage qui ont donné satisfaction et sont regroupés dans le tableau III-1

Tableau III-1 : coefficients de réglage de la vitesse

| ηfΩ ηfΦ | ηgΩ ηgΦ | kΩ kΦ | α | β | σ | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | 0.5 | 5 | 0.000085 | 0.000085 | 10.85 |

## III.5.1 Comportement dynamique avec variation de charge

Figure III.4 : Comportement dynamique avec variation de charge.

## III.5.2 Comportement dynamique avec inversion de vitesse

Figure III.5 : Comportement dynamique avec inversion de vitesse

## III.5.3 Comportement dynamique avec variation paramétrique

Figure III.6 : Comportement dynamique avec variation paramétrique

# III.6. Interprétation des résultats

Les figures (III-4), (III-5) illustrent respectivement les réponses obtenues lors d’un démarrage de la machine asynchrone pour une consigne de vitesse 209rad/s avec variation de la charge et lors d’une inversion du sens de marche. Nous pouvons constater que la vitesse suit parfaitement sa référence, le rejet de la perturbation est rapide et le flux rotorique est aligné sur l’axe (d).

Pour tester la robustesse de ce schéma de commande en présence des variations paramétriques, nous avons imposé les mêmes variations que dans les essais précédents. Nous pouvons conclure, d’après les résultats illustrés sur la figure (III-6), que la commande floue adaptative indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée  présente une forte robustesse en présence des variations paramétriques. La dynamique de poursuite de la consigne ainsi que le découplage de la machine ne sont pas affectés par ces variations, ce qui prouve la capacité d’adaptation de la commande proposée.

# Conclusion

Dans ce chapitre, on a étudié la commande floue adaptative indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée. Cette méthode ne nécessite aucune information structurelle ou paramétrique sur le modèle dynamique de la machine. Les systèmes flous sont utilisés pour approximer les fonctions non linéaires continues

Les résultats obtenus ainsi que les différents tests ont montré que cette technique présente de bonnes performances en présence des perturbations de charge et inversion du sens de marche. La vitesse suit sa référence, le flux rotorique suit sa valeur de référence suivant l’axe d  avec une composante nulle suivant l’axe q, l’augmentation du couple électromagnétique en présence du couple résistant ce qui a conduit à une bonne accélération du moteur.

La technique de commande floue adaptative indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée est aussi testée pour  les variations paramétriques du système. Les résultats enregistrés, nous ont permis de juger que cette technique présente une forte robustesse en présence des variations paramétriques.