INTRODUCTION GENERALE

La machine  asynchrone, très appréciée dans les applications industrielles par sa grande robustesse électromécanique, son faible coût et sa très bonne standardisation, pour être utilisée dans des systèmes d’entraînements à vitesse variable, impose des structures de contrôle spécifique performant. Ces systèmes d’entraînements intègrent l’alimentation, le convertisseur statique, la machine et la commande. Cette dernière est indispensable au fonctionnement de l’ensemble. Malgré tous ces avantages, la commande de la machine asynchrone reste une des plus complexes comparativement à celle de la machine à courant continu, car son modèle mathématique est non linéaire et fortement couplé, ce qui est à l'opposé de sa simplicité structurelle. Mais, depuis une trentaine d'années, des commandes ont été mises au point pour pouvoir réaliser un contrôle découplé de la machine asynchrone par l'utilisation de repères appropriés [1][2].

Contrairement à l’automatique linéaire, l’automatique non linéaire ne dispose pas de solutions universelles ni pour l’analyse des systèmes ni pour la conception de leurs contrôleurs. La plupart des approches de commande non linéaires exigent la connaissance d’un modèle mathématique du système. Les performances assurées seront directement liées à l’exactitude du modèle utilisé. En effet, l’obtention d’un modèle mathématique à la fois précis, pertinent et simple à exploiter, peut être parfois difficile et complexe. Pour résoudre ces problèmes, l’utilisation des contrôleurs basés sur l’expertise humaine peut être une alternative. Parmi ces approches, on trouve la commande par logique floue qui ne nécessite pas la connaissance du modèle mathématique du processus à commander ; ainsi elle exploite les informations linguistiques de l’expert humain. En plus, les systèmes flous ont la capacité d’approximer n’importe quelle fonction non linéaire inconnue avec un degré de précision donné. Le plus souvent les régulateurs flous sont utilisés dans des systèmes qui possèdent des variations inconnues intrinsèques. L’objectif est donc de conserver de bonnes performances du système global en adaptant le régulateur en fonction des variations du système [3].

La commande adaptative floue a été largement utilisée avec succès dans la littérature pour résoudre le problème de la commande des systèmes non linéaires. Ces systèmes sont caractérisés par des entrées de commande qui apparaissent linéairement dans l'équation d'état du système. Le cas mono-entrée mono-sortie (SISO) a été largement traité dans la littérature, alors que le cas multi-entrées multi-sorties (MIMO) l’a été moins. Conceptuellement il y a deux approches distinctes formulées pour la commande adaptative floue: l’approche directe et l’approche indirecte. Dans l’approche directe, les systèmes flous sont utilisés pour approximer un contrôleur idéal inconnu. En revanche, l’approche indirecte exploite les systèmes flous pour estimer la dynamique inconnue du système non linéaire à commander afin de synthétiser des lois de commande basées sur ces estimations [3]

Objectif du mémoire :

L’objectif principal de ce travail est l’application d’une commande adaptative floue indirecte. Cette dernière est basée sur la minimisation d’erreur filtrée pour commander la vitesse d’une machine asynchrone

Structure du mémoire :

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire est regroupé en trois chapitres :

Dans le premier chapitre, nous présentons la structure générale d’une machine asynchrone, la modélisation et la simulation de cette machine avec un onduleur.

Au deuxième chapitre, nous faisons un rappel général sur les systèmes flous et nous  présentons la structure générale d’un contrôleur flou avec les différents types  « régulateur de type MAMDANI et régulateur de type SUGENO ».

Dans le troisième chapitre, nous proposons  une commande adaptative floue indirecte basée sur la minimisation d’erreur filtrée pour une classe de systèmes non linéaires MIMO. Cette commande a pour but de résoudre le problème de réglage de vitesse, tout en assurant la stabilité et la robustesse.

Le bilan des travaux réalisés, dans le cadre de ce travail, et les perspectives envisagées sont donnés en conclusion.