ANNEXES

ANNEXE A : Le protocole de routage LEACH

ANNEXE B : L’installation du protocole LEACH

dans le simulateur NS-2

ANNEXE A : Le protocole de routage LEACH

A.1 Principe de fonctionnement

LEACH (LowEnergy Adaptive Clustering Hierarch) est un protocole auto-organisateur basé sur le clustering adaptatif, qui utilise la rotation randomisée des ClusterHeads pour distribuer équitablement la charge d'énergie entre les nœuds capteurs dans le réseau. Il est considéré comme étant l'une des premières approches de routage hiérarchique basées sur le clustering. LEACH est fondé sur deux hypothèses de base :

- la station de base est fixe et est placée loin des capteurs.

- Tous les nœuds du réseau sont homogènes et limités en énergie.

LEACH est exécuté en deux phases : la phase « set-up » et la phase « steady-state » suivant la Figure A.1. Dans la première phase, les ClusterHeads sont sélectionnés et les clusters sont formés, et dans la seconde phase, le transfert de données vers la station de base aura lieu. Durant la première phase, le processus d’élection des ClusterHeads est déclenché pour choisir les futurs ClusterHeads. Ainsi, une fraction prédéterminée de nœuds s’élisent comme ClusterHeads selon le schéma d’exécution suivant : durant une période T, un nœud n choisit un nombre aléatoire nb dont la valeur est comprise entre 0 et 1 (0 < nb < 1). Si le nombre nb est inférieur à une valeur seuil Pi(t)alors le nœud n deviendra ClusterHead durant la période courante, sinon le nœud n devrait rejoindre le ClusterHead le plus proche dans son voisinage. Donc la probabilité de devenir ClusterHead pour chaque nœud i est :

Où N est le nombre total de nœuds dans le réseau, K est le nombre de ClusterHeads désirés, ce nombre fixe et inchangé durant tous les rounds doit être choisi soigneusement. On estime que le pourcentage optimal du nombre de CH désirés devrait être de 5% à 15% du nombre total de nœuds. Si ce pourcentage n’est pas respecté, cela mènera à une grande dissipation d’énergie dans le réseau. En effet, si le nombre de CH est très élevé, on aura un nombre important de nœuds (CH) qui  se consacrent aux tâches très couteuses en ressources énergétiques. Ainsi, on aura une dissipation d’énergie considérable dans le réseau. De plus, si le nombre de CH est très petit, ces derniers vont gérer des groupes de grandes tailles. Ainsi, ces CH s’épuiseront rapidement à cause de travail important qui leur est demandés.

Apres qu’un nœud soit élu comme ClusterHead, il informe les autres nœuds non-CH de son nouveau rôle par la diffusion d’un message d’avertissement ADV contenant l’identificateur du CH en utilisant le protocole CSMA pour éviter les collisions entre les ClusterHeads.

Pour former les clusters, chaque nœud non-CH recevant des messages ADV choisit le CH à rejoindre en se basant sur l’amplitude la plus forte de tous les signaux reçus ou sur une décision aléatoire en cas d’égalité. Chaque membre informe son CH par l’envoie d’un message d’appartenance Join-REQ.

Apres la formation de clusters, chaque CH joue le rôle de centre de commande et crée un ordonnanceur TDMA et assigne à chaque nœud membre une tranche de temps durant laquelle il peut transmettre ses données. Frame est l’ensemble des tranches assignées aux membres d’un groupe. Par ailleurs, afin de minimiser les interférences entre les transmissions dans des groupes adjacents, chaque CH choisit aléatoirement un code dans une liste de codes de propagation CDMA. Il le transmet par la suite à ses membres afin de l’utiliser pour leurs transmissions.

Figure A.1 : Formation de clusters dans LEACH.

Durant la deuxième phase, qui est plus longue que la précédente, les nœuds non-CH captent les évènements de l’environnement et en utilisant l’ordonnanceur TDMA ils émettent leurs données captées à leurs CHs pendant leurs propres tranches.

Après un certain temps prédéterminé, le réseau va passer à un nouveau round. Ce processus est répété jusqu’à ce que tous les nœuds du réseau seront élus CH, une seule fois, tout au long des rounds précédents. Dans ce cas, le round est réinitialisé à 0.

Cependant, bien que LEACH puisse augmenter la durée de vie du réseau, il présente certaines limitations. LEACH suppose que tous les nœuds puissent transmettre des données avec une grande puissance pour atteindre la station de base et que chaque nœud a une puissance de calcul lui permettant de supporter différentes couches MAC. Par conséquent, LEACH ne convient pas aux réseaux déployés dans de vastes régions. En outre, LEACH choisit aléatoirement la liste des ClusterHeads et il ne pose aucune contrainte sur leur distribution ainsi que sur leur niveau d’énergie. Ainsi, les ClusterHeads peuvent se concentrer dans un même endroit et par conséquent, il pourrait exister des nœuds isolés (sans ClusterHead) pouvant se déclarer. D’autre part, dans LEACH, l’agrégation des données est centralisée et est exécutée périodiquement. Or, dans certains cas, la transmission périodique des données pourrait ne pas être nécessaire, ce qui épuise rapidement l’énergie limitée des capteurs. Le protocole TDMA dans LEACH permet aux nœuds non-CH d’éteindre leurs interfaces de communication en dehors de leurs tranches ce qui permet d’économiser l’énergie, ce qui n’est pas le cas des nœuds CH qui doivent laisser leurs interfaces fonctionner durant tout le round pour collecter les données de tous ses membres afin de les agréger et les envoyer à la station de base.

ANNEXEB :L’installation du protocole LEACH dans le simulateur NS-2

B.1  Préparation de l’environnement d’implémentation :

L’implémentation du protocole LEACH passe par plusieurs étapes :

La préparation de l’environnement d’implémentation consiste à installer le simulateur de réseau NS2  sous le système d’exploitation LINUX UBUNTU10-04 LTS. Nous avons choisi la version NS2.34 puisqu’elle prend en considération la topologie des réseaux sans fil. L’installation de NS2.34 sous LINUX UBUNTU10-04 s’effectue en plusieurs étapes qui se résument en :

Taper les commandes suivant dans l’invite de commande :

- Mise à jour des sources :

- sudo apt-get update

- Installation des bibliothèquesnécessaires :

- sudo apt-get install build-essential autoconfautomakelibxmu-dev

- Installation du simulateur proprement dite:

- tar –xf ns-allinone-2.34.tar.gz

- cd ns-allinone-2.34

- ./install

- cd ns-2.34

- ./validate

- L’édition des variables d’environnement :

- gedit ~/.bashrc

- source /.bashrc

- ns

% ………l'installation est terminée avec succès.

Copier le suivant dans le fichier texte bashrc avec la modification de path ou le chemin et enregistrer :

# LD_LIBRARY_PATH

OTCL_LIB=/home/ns-allinone-2.34/otcl-1.13

NS2_LIB=/home/ns-allinone-2.34/lib

X11_LIB=/usr/X11R6/lib

USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_LIB:$USR_LOCAL_LIB

# TCL_LIBRARY

TCL_LIB=/home/ns-allinone-2.34/tcl8.4.18/library

USR_LIB=/usr/lib

export

TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB

# PATH

XGRAPH=/home/ns-allinone-2.34/bin:/home/ns-allinone-2.34/tcl8.4.18/unix:/home/ns-allinone-2.34/tk8.4.18/unix

NS=/home/ns-allinone-2.34/ns-2.34/ NAM=/home/ns-allinone-2.34/nam-1.14/

PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM

B.2  L’installation du protocole LEACH :

On suppose que le simulateur NS-2 et le compilateur gcc-4.3 sont déjà installés sur le système.

- Télécharger et mettre le package “ns-234-leach.tar.gz” dans le répertoire “/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34″.

- Télécharger et mettre le fichier bash “leach-setup.sh” dans le répertoire “/home/ mon-répertoire /ns-allinone-2.34/ns-2.34″.

- Remplaçons les chemins  “/opt/ns-allinone-2.34/ns-2.34” dans le fichier “leach-setup.sh” par nos propres chemins “/notre-chemin/ns-allinone-2.34/ns-2.34”

- Plaçons-nous dans le répertoire “/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34″ et patchons le fichier “leach-setup.sh” en exécutant ces commandes:

mon-répertoire@ubuntu-10.04:~$ cd /home/ mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34/

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/ mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ bash leach-setup.sh

- Remplaçons tout chemin “…/ns-allinone-2.34″ par “notre-chemin/ns-allinone-2.34″ dans les deux fichiers ”Makefile” et ”Makefile.in” se trouvant dans le repertoire “/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34″

- Modifions les fichiers “Makefile” et “Makefile.in” tel que :

CC = gcc-4.3

CPP = g++-4.3

- Exécutons les commandes suivantes :

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$. /configure

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make clean

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make

- Un message d’erreur s’affichera :

“trace/cmu-trace.cc: In member function ‘void CMUTrace::format(Packet*, const char*)’: trace/cmu-trace.cc:1327: error: ‘format_rca’ was not declared in this scope trace/cmu-trace.cc: At global scope: trace/cmu-trace.cc:1523: error: no ‘void CMUTrace::format_rca(Packet*, int)’ member function declared in class ‘CMUTrace’ make: *** [trace/cmu-trace.o] Error 1″

Nous réglons le problem par l’ajout des lignes suivantes au fichier cmu-trace.h:

// A partir de la ligne 165
#ifdefMIT_uAMPS
voidformat_rca(Packet *p, int offset);
#define ADV_CHAR ‘A’
#define REQ_CHAR ‘R’
#define DATA_CHAR ‘D’

#endif

Et ajoutons ces lignes au fichier ns-default.tcl (ligne 765):

# ——————————————————
Phy/WirelessPhy set alive_ 1
Phy/WirelessPhy set Efriss_amp_ 100e-12
Phy/WirelessPhy set Etwo_ray_amp_ 0.013e-12

Phy/WirelessPhy set EXcvr_ 50e-9
Phy/WirelessPhy set sleep_ 0
Phy/WirelessPhy set ss_ 1 
Phy/WirelessPhy set dist_ 0
# ——————————————————

Finalement, on exécute ces commandes encore :

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ ./configure

mon-répèrtoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make clean

mon-répèrtoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make

- Pour tester le protocole LEACH on exécute la commande :

mon-répertoire @ubuntu-10.04:/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ ./test

- On trouve une erreur dans le fichier “leach.err” et pour régler ça, on fait ces modifications :

- Remplaçons les lignes de 12 à 15du fichier “ns-allione-2.34/ns-2.34/mit/uAMPS/sims/uamps.tcl” par :

source mit/rca/ns-ranode.tcl

source mit/uAMPS/ns-bsapp.tcl

source mit/uAMPS/extras.tcl

source mit/uAMPS/stats.tcl

et les lignes de 20 à 22 par :

sourcemit/rca/resources/ns-resource-manager.tcl

sourcemit/rca/resources/ns-energy-resource.tcl

sourcemit/rca/resources/ns-neighbor-resource.tcl

- Remplaçons maintenant $env(RCA_LIBRARY) et $env(uAMPS_LIBRARY) par mit/rca et mit/uAMPS respectivement dans les fichiers suivants: ns-allione-2.34/ns-2.34/mit/uAMPS/sims/leach.tcl ns-allione-2.34/ns-2.34/mit/uAMPS/sims/leach-c.tcl

- Finalement on execute ces commandes :

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ ./configure

mon-répèrtoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make clean

mon-répèrtoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répèrtoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ make

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ ./validate

mon-répertoire@ubuntu-10.04:/home/mon-répertoire/ns-allinone-2.34/ns-2.34$ ./leach-test

LEACH est maintenant installé, et on peut lire les sorties de simulation dans : ns-allione-2.27/ns-2.27/mit/leach_sims/leach.out