I. CHAPITRE 1

Présentation des RCSF

  - Introduction

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une miniaturisation du matériel informatique. Cette tendance à la miniaturisation a apporté une nouvelle génération de réseaux informatiques présentant des défis importants et produisant en masse des systèmes d’une taille extrêmement réduite et embarquant toutes les unités nécessaires (calcul, mémoire, radio,… etc.) et pour un coût raisonnable. Les réseaux de capteurs sans fil sont constitués de nœuds disposant de peu d’énergie avec des capacités limitées de traitement et de transmission, ils sont capables de générer et d’échanger des données d’une manière autonome et complètement transparente pour les utilisateurs. Les réseaux de capteurs représentent actuellement un nouveau domaine, en plein développement, émergeant des innovations des technologies de communication.

Dans ce chapitre nous allons introduire et faire une description générale des réseaux de capteurs sans fil en présentant leurs architectures, caractéristiques, leurs domaines d’applications variés et les approches de routage dans ces réseaux.

  - Qu’est-ce qu’un capteur sans fil

Un capteur sans fil est un petit dispositif électronique capable de mesurer une valeur physique environnementale (température, lumière, pression, etc.) et de la communiquer à un centre de contrôle via une station de base (voir la figure 1.1). Les progrès conjoints de la microélectronique, des technologies de transmission sans fil et des applications logicielles ont permis de produire à coût raisonnable des micro-capteurs de quelques millimètres cubes de volume, susceptibles de fonctionner en réseaux.

Figure 1.1 : Exemples de Capteurs.

Un capteur est composé de quatre unités de base (voir figure 1.2) :

1. L’unité d’acquisition : elle est généralement composée de deux sous-unités qui sont les capteurs et les convertisseurs analogique-numérique ADCs (Analog-Digital Converter). Les capteurs obtiennent des mesures sur les paramètres environnementaux et les transforment en signaux analogiques. Les ADCs convertissent ces signaux analogiques en signaux numériques.

2. L’unité de traitement : elle est composée de deux interfaces qui sont une interface avec l’unité d’acquisition et une autre avec le module de transmission. Elle contrôle les procédures permettant au nœud de collaborer avec les autres nœuds pour réaliser les tâches d’acquisition et stocker les données collectées.

3. Un module de communication (Transceiver) : il est composé d’un émetteur/récepteur permettant la communication entre les différents nœuds du réseau via un support de communication radio.

4. Batterie : elle alimente les unités que nous avons citées et elle n’est généralement ni rechargeable ni remplaçable. La capacité d’énergie limitée au niveau des capteurs représente la contrainte principale lors de conception de protocoles pour les réseaux de capteurs. [01]

Figure 2 : Les composants d’un nœud capteur. [27]

Le module radio est la source la plus consommatrice de la réserve énergétique d’un nœud capteur (voir la figure 1.3), ce qui nécessite de prendre des mécanismes efficaces pour limiter le travail de ce module tout en gardant un niveau raisonnable de service.

Figure 1.3 : Taux de consommation d’énergie des différents modules d’un capteur.

  - Les applications des réseaux de capteurs

Les réseaux de capteurs peuvent se révéler très utiles dans de nombreuses applications lorsqu’il s’agit de collecter et de traiter des informations provenant de l’environnement. Parmi les domaines où ces réseaux peuvent offrir les meilleures contributions, nous citons les domaines :

- Le domaine militaire : détection et collecte d'informations sur la position de l'ennemi, surveillance des zones hostiles (contaminées), détection d'agents chimiques, bactériologiques...

Par exemple : si on est en guerre on veut connaître les mouvements de l’ennemi, il est plus raisonnable de ne pas aller sur le terrain, il suffit simplement de survoler la zone à couvrir et de déployé les capteurs de l’hélicoptère afin qu’ils collectent les données et les transmettent à la station de base. Comme ça on aura une idée sur les mouvements de l’ennemi.

- L'environnement : pour la détection des feux de forêt, pour le contrôle de la qualité de l'eau ou de l'air.

- Le bâtiment : lors de tremblements de terre, pour aider les secouristes à retrouver les victimes (capteurs emprisonnés dans le béton à la construction qui détectent le niveau de bruit).

- Le domaine de l'industrie : gestion des stocks.

- Le domaine des transports : gestion du trafic.

- Le domaine médical : pour contrôler le rythme cardiaque, l’oxygénation du sang et le pouls du patient,…etc.

Par exemple :

On peut placer sur le corps d’un patient des capteurs qui surveille constamment sa température, sa fréquence cardiaque, l’oxygénation du sang et son pouls.

Un émetteur-récepteur transmet les données à une station de base branché à un ordinateur personnel ou poste des soins infirmier ou même à un assistant numérique.

Figure 1.4 : Exemple d’application des RCSF dans le domaine de la médecine.

  - Architecture d'un RCSF

Tous les capteurs respectent globalement la même architecture basée sur un noyau central autour duquel s’articulent les différentes interfaces d’entrée-sortie, de communication et d’alimentation. La figure 4 montre un exemple d’un réseau de capteurs.

Comme monté dans la figure 1.5, un RCSF est composé d'un ensemble de nœuds capteurs qui sont organisés en champs «Sensor Fields». Chacun de ces nœuds a la capacité de collecter des données et de les transférer au nœud passerelle par l'intermédiaire d'une architecture multi-sauts. Le nœud passerelle transmet ensuite ces données par Internet ou par satellite à l'ordinateur central «Gestionnaire de tâches» pour analyser ces données et prendre des décisions.

Figure 1.5 : Exemple de réseaux de capteurs. [16]

  - Plates-formes pour les RCSF

Parmi les standards les plus aptes à être exploités dans les réseaux de capteurs sans-fil se retrouvent la double pile protocolaire Bluetooth/Zigbee. La technique Bluetooth, dont Ericsson a initié le projet en 1994, a été standardisée sous la norme IEEE 802.4.15 et a comme but la création et le maintien de réseaux à portée personnelle, PAN (Personal Area Network). Un tel réseau est utilisé pour le transfert de données à bas débit à faible distance entre appareils compatibles. Malheureusement, le grand défaut de cette technique est sa trop grande consommation d'énergie et ne peut donc pas être utilisée par des capteurs qui sont alimentés par une batterie et qui idéalement devraient fonctionner durant plusieurs années. Le standard ZigBee combiné avec IEEE 802.15.4 offre des caractéristiques qui répondent encore mieux aux besoins des réseaux de capteurs en termes d’économies d’énergie. ZigBee offre des débits de données moindres, mais il consomme également nettement moins que Bluetooth. Un petit débit de données n’est pas handicapant pour un réseau de capteurs où les fréquences de transmission ne sont pas importantes. Malgré tout, la tendance actuelle des constructeurs est d’employer des techniques propriétaires qui ont pour avantage d'être spécifiquement optimisées pour une utilisation précise, mais qui ont comme gros inconvénient de ne pas être compatibles entre elles.

  - Logiciels pour les RCSF

Le domaine des capteurs sans fil se dirige donc vers un grand essor et de très nombreux nouveaux produits risquent d’inonder les marchés ces prochaines années. D’autant plus que des techniques "open-source" s’associent à ce succès avéré, comme par exemple TinyOS qui a été développé à l'Université de Berkeley. TinyOS est un système d'exploitation "open source" conçu pour les capteurs embarqués sans-fil qui est actuellement utilisé par plus de 500 universités et centres de recherche dans le monde. La réalisation de programmes sur cette plateforme s'effectue exclusivement en langage NesC. La particularité principale de ce système est sa taille extrêmement réduite en termes de mémoire (quelques kilooctets).

  - Consommation d’énergie dans les RCSF

La première étape dans la conception de système énergétique de capteurs consiste à analyser les caractéristiques de consommation d’énergie d'un nœud de capteur sans fil. Cette analyse systématique de l'énergie d'un nœud capteur est extrêmement importante pour identifier les problèmes dans le système énergétique pour permettre une optimisation efficace. L’énergie consommée par un capteur est principalement due aux opérations suivantes : la détection, le traitement et la communication. [02]

    - Energie de capture

Les sources de consommation d'énergie des nœuds pour les opérations de détection ou de capture sont : l’échantillonnage, la conversion analogique-numérique, le traitement de signal et l’activation de la sonde de capture. [03]

    - Energie de traitement

L’énergie de traitement est composée de deux sortes d’énergie: l’énergie de commutation et l’énergie de fuite. L’énergie de commutation est déterminée par la tension d’alimentation et la capacité totale commutée au niveau logiciel (en exécutant un logiciel). Par contre, l’énergie de fuite correspond à l’énergie consommée lorsque l’unité de calcul n’effectue aucun traitement. En général, l’énergie de traitement est faible par rapport à celle nécessaire pour la communication.

    - Energie de communication

L’énergie de communication se décline en trois parties : l’énergie de réception, l’énergie de l’émission et l’énergie en état de veille. Cette énergie est déterminée par la quantité des données à communiquer et la distance de transmission, ainsi que par les propriétés physiques du module radio. L’émission d’un signal est caractérisée par sa puissance ; quand la puissance d’émission est élevée, le signal aura une grande portée et l’énergie consommée sera plus élevée. Notons que l’énergie de communication représente la portion la plus grande de l’énergie consommée par un nœud capteur.

  - Routage dans les réseaux de capteurs

Récemment, les protocoles de routage conçus pour les RCSF ont été largement étudiés. Les méthodes employées peuvent être classifiées suivant plusieurs critères qui sont illustrés dans le tableau suivant :

| Type de classification | Classes |
| --- | --- |
| Paradigme de communication | Centré-nœuds |
|  | Centré-données |
|  | Basé-localisation |
|  | Basé-QoS |
| Topologie du réseau | Hiérarchiques |
|  | Plates |
| Méthode d’établissement de routes | Proactifs |
|  | Réactifs |
|  | Hybrides |

Tab 1.1 : Taxonomie des protocoles de routage.

    - Classification selon les paradigmes de communication

Le paradigme de communication est déterminé par les contraintes sous lesquelles les nœuds du réseau sont interrogés. Dans les RCSF, il peut être classé comme étant centré-nœuds, centré-données, basés-localisation. Il existe également quelques protocoles basés sur la qualité de service, qui tentent de garantir certaines exigences des applications au moment du routage [04].

      - Centré-nœuds

Ce modèle est utilisé dans les réseaux conventionnels où il est important de connaître les nœuds communicants. Cependant, ce paradigme ne reflète pas la vision des RCSF quant à leurs applications où la donnée transmise est plus importante que l’émetteur. Néanmoins, le paradigme centré-nœuds n’est pas totalement écarté, car certaines applications nécessitent une interrogation individuelle des nœuds [05].

      - Centré-données

Ce modèle est utilisé dans les réseaux où il n’existe pas un système d'identification global, et cela dans presque toutes les applications des RCSF. En effet, il n'est généralement pas possible d'attribuer les identificateurs globaux (comme les adresses IP) pour chaque nœud à cause de nombre élevé de capteurs déployés. Ainsi, l'identité de chaque nœud n'est pas aussi importante que les données qui lui sont associées. Ce manque d'identification, avec le déploiement aléatoire des nœuds, font qu'il est difficile de sélectionner un ensemble de nœuds pour être interrogé. Par conséquent, les données sont généralement transmises de chaque nœud avec un taux important de redondances à l'intérieur de la région de déploiement. Ainsi, des protocoles de routage centrés-données ont été proposés pour être en mesure de sélectionner un bon ensemble de nœuds demandés, sans l'utilisation d'identifiants globaux. Ils visent également à utiliser l'agrégation de données pour éviter le gaspillage d'énergie dû aux redondances de données [06].

      - Basé-localisation

Ce paradigme est utilisé dans les applications où il est plus intéressant d’interroger le système en se basant sur la localisation des nœuds, et où on peut tirer profit des positions des nœuds pour prendre des décisions qui minimisent le nombre de messages transmis pendant le routage. Avant d’envoyer ses données à un nœud destination, le nœud source utilise un mécanisme pour déterminer sa localisation. Il est donc nécessaire de se pencher sur une solution de localisation géographique dont le degré de précision dépend de l’application visée.[07, 08]Il existe deux techniques de localisation : absolue où on peut utiliser un système GPS (Global Positioning System) [09], ou, relative où les nœuds sont localisés approximativement suivant la direction ou la durée lors d’une transmission [10].

      - Basé-QoS

Les protocoles de routage basés-QoS sont utilisés dans les applications qui ont des exigences temps-réel. Par exemple, dans le domaine de la sécurité, la détection d’intrusion doit être acheminée au plus bref délai vers le nœud puits. Ce type de protocoles essaye de répondre à quelques exigences de qualité de service (délais de transmission ou niveau de fiabilité) et doit faire l’équilibre avec la consommation d’énergie [11].

    - Classification selon la topologie du réseau

La topologie détermine l’organisation logique adaptée par les protocoles de routage afin d’exécuter les différentes opérations de découverte de routes et de transmission de données. Elle joue un rôle significatif dans le fonctionnement d’un protocole. La topologie peut être hiérarchique ou plate [12].

      - Topologie plate

Dans cette topologie tous les nœuds sont considérés homogènes et communiquent entre eux sans aucun autre intermédiaire, et seul le nœud puits est chargé de la collecte de données issues des différents nœuds capteurs afin de les transmettre vers les centres de traitement. Au cas où la destination ne fait pas partie du voisinage de la source, les données seront transmises en utilisant des sauts multiples comme l’illustre la figure 1.6.

Figure 1.6 : Topologie plate. [16]

Les topologies plates sont caractérisées par la simplicité des algorithmes exécutés par les protocoles de routage. Et comme les RCSF souffrent des changements brusques de la topologie, une organisation plate permet la possibilité de construire différents chemins des sources vers le nœud puits. Cependant, les réseaux plats présentent des inconvénients comme celui défini par le problème de Hot spot. En effet, tous les nœuds sont homogènes et il n’y a que le nœud puits qui est chargé de la récolte d’informations, et, ces dernières passent forcément par les nœuds qui entourent le nœud puits et qui seront de ce fait épuisés. Par ailleurs, les nœuds doivent accomplir plusieurs tâches en même temps ce qui pourrait rapidement épuiser leurs ressources énergétiques et dégrader ainsi les performances du réseau. Plusieurs protocoles rentrent dans cette catégorie comme: Directed Diffusion [12]et SAR (Sequential Assignment Routing) [13].

      - Topologie hiérarchique

Les réseaux hiérarchiques associent des rôles différents aux nœuds du réseau. Ils supposent des nœuds spéciaux plus puissants que les autres qui sont chargés d'effectuer les tâches les plus coûteuses en termes d’énergie afin d'alléger la charge sur les nœuds plus contraints en ressources énergétiques qui se consacrent uniquement au captage. De ce fait, des ensembles de ces derniers sont construits et gérés par les nœuds spéciaux appelés chefs d’ensembles (voir figure 1.7). Dans ce cas, le routage devient plus simple, puisqu’il s’agit de passer par les chefs pour atteindre le nœud puits qui leur sont directement attachés.

Figure 1.7 : topologie hiérarchique. [16]

L’avantage du routage hiérarchique est que les données d’un ensemble vont être combinées par le chef d’ensemble avant leur arrivée au nœud puits ce qui allège le travail de ce dernier, ainsi que celui des nœuds qui l’entourent. De plus, contrairement aux réseaux plats, un réseau hiérarchique possède une forte scalabilité. En effet, l’ajout des nœuds ne dégrade pas les performances du réseau car le réseau peut gérer seulement les nouveaux nœuds (par exemple, en les groupant et les associant à un chef d’ensemble) sans qu’il affecte tous les nœuds restants du réseau. Cependant, les nœuds élus comme chefs d’ensembles consomment plus d'énergie que les autres nœuds. S’ils jouent toujours le rôle d’un chef d’ensemble, ils vont être épuisés à un moment donné. Par conséquent, le réseau va être divisé ce qui implique le découpage du réseau en secteurs inaccessibles. Parmi les protocoles qui utilisent cette topologie: LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [14].

    - Classification selon la méthode d’établissement de routes

Suivant la manière de création et de maintenance de routes lors de l'acheminement des données, les protocoles de routage peuvent être séparés en catégories : protocoles proactifs, réactifs ou hybrides [15].

      - Protocoles proactifs

Ces protocoles établissent au préalable les meilleures routes pour chaque nœud vers toutes les destinations possibles. Dans ces protocoles une vision globale de l’état de réseau est maintenue en permanence grâce à une gestion périodique des tables de routage et l’échange des messages de contrôle. Ceci induit un contrôle excessif ce qui peut être  un problème lorsque le réseau agrandit. De plus, ils présentent un autre inconvénient dû à la sauvegarde des routes même si elles ne sont pas utilisées.

      - Protocoles réactifs

Les protocoles maintiennent des routes à la demande. Lorsque le réseau a besoin d’une route, une procédure de découverte est lancée. Une fois la route n’est plus utilisée, elle sera immédiatement détruite ce qui permet une conservation d’énergie. Cependant, le routage à la demande induit une lenteur à cause de la durée nécessaire à rechercher les chemins, ce qui peut dégrader les performances des applications interactives.

      - Protocoles hybrides

Dans ces protocoles les deux techniques précédentes sont combinées en utilisant les  méthodes proactives pour l’établissement de la route dans le proche voisinage (à deux ou trois sauts) et des méthodes réactives au-delà de la zone de voisinage.

  - Conclusion

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons défini ce qu’est un réseau de capteurs sans fil. Puis, nous avons décrit brièvement un réseau de capteur, ses applications, son architecture, la consommation d’énergie dans ce type des réseaux. Dans la fin de ce chapitre, nous avons résumé les protocoles de routage utilisés dans ces réseaux en se basant sur une taxonomie selon trois classifications principales : le paradigme de communication, la topologie du réseau, la méthode d’établissement des routes.

Dans le prochain chapitre, nous allons donner une introduction à la sécurité énergétique des RCSF et présenter les différents types d’attaques d’épuisement d’énergie qui peuvent être conduites au niveau de chaque couche protocolaire d’un nœud capteur.