II. CHAPITRE 2

Attaques d’épuisement d’énergie dans les RCSF

2.1 Introduction

Vu que les réseaux de capteurs sont utilisés dans un nombre important d’applications, et les informations transportées par ces réseaux sont généralement sensibles, la protection des applications des RCSF des différents types d’attaques de déni de service comme déni de sommeil, collision, épuisement d’énergie, brouillage (jamming) est une préoccupation majeure dans la conception de ces réseaux.

Pas comme dans les réseaux traditionnels, la sécurité dans les RCSF est plus complexe dû à la limitation des capacités des traitements et de stockage des nœuds et l’intention de conserver l’énergie pour maximiser la durée de vie du réseau.

Etant donné la limitation énergétique des RCSF, ils sont susceptibles de plusieurs types d’attaques contre leur sécurité qui visent à épuiser la ressource la plus critique : l’énergie, et ces attaques peuvent être conduites au niveau de toutes les couches de communication, ce qui peut absolument rendre la durée de vie du réseau beaucoup plus réduite. Comprendre ces différentes attaques est primordial pour le développement de bons mécanismes de sécurité.

Dans ce qui suit nous allons présenter les attaques les plus susceptibles contre la sécurité énergétique d’un RCSF allant du plus bas au plus haut dans l’architecture protocolaire. Vu que ces attaques sont essentiellement concentrées sur les trois couches basses, notre présentation sera focalisée sur ces trois couches, et la présentation sera faite par la modélisation des comportements des attaques en langage UML qui est assez convenable pour l’analyse de ces comportements.

2.2 Architecture de communication dans les RCSF

La pile des protocoles utilisée par un nœud collecteur ou capteur est donnée dans la figure 2.1. Cette pile combine l’énergie et le routage, intègre les données avec les protocoles réseaux, communique efficacement à travers un medium sans fil et promeut des efforts coopératifs entre les nœuds capteurs.

La pile consiste en couches application, transport, réseau, liaison de données, physique et trois plans de gestion d’énergie, de mobilité et de tâche.

Figure 2.1: La pile protocolaire dans les RCSF. [18]

1. La couche physique : doit assurer des techniques d’émission, de réception et de modulation de données d’une manière robuste.

2. La couche de liaison de données : comme l’environnement des réseaux de capteurs est bruyant et les nœuds peuvent être mobiles, la couche de liaison de données doit garantir une faible consommation d’énergie et un taux de collision 8 minimum entre les données diffusées par les nœuds voisins.

3. La couche réseau : s’occupe du routage des données fournies par la couche transport.

4. La couche transport : quant à elle, sert à maintenir le flux de données en cas de nécessité dans les applications utilisées, particulièrement lors d’une connexion avec Internet.

5. La couche application : suivant la fonctionnalité des capteurs, différentes applications peuvent être utilisées et bâties sur cette couche. [17]

Les plans de gestion d’énergie, de mobilité et de tâche contrôlent l’énergie, mouvement et la distribution de tâche au sein d’un nœud capteur. Ces plans aident les nœuds capteurs à coordonner la tâche de captage et minimiser la consommation d’énergie. Ils sont donc nécessaires pour que les nœuds capteurs puissent collaborer ensemble, acheminer les données dans un réseau mobile et partager les ressources entre eux en utilisant efficacement l’énergie disponible. Ainsi, le réseau peut prolonger sa durée de vie.

2.3 Sécurité dans les réseaux RCSF

Les propriétés des réseaux de capteurs permettent une grande facilité de production et de déploiement, mais aussi rendent le système global de communication assez « fragile » à un certain nombre de défaillances. Afin d'assurer un déploiement à large échelle de cette technologie, il est nécessaire de pallier les problèmes de sécurité aux différents niveaux d'une architecture RCSF.

Les principaux problèmes de sécurité dans les RCSF émergent à partir des propriétés qui les rendent efficaces et attrayants, qui sont:

La limitation de ressources: l'énergie est peut-être la contrainte la plus forte aux capacités d'un nœud capteur. La réserve d'énergie de chaque nœud doit être conservée pour prolonger sa durée de vie et ainsi que celle de l'ensemble du réseau. Dans la plupart du temps, l'information transmise est redondante vus que les capteurs sont généralement géographiquement co-localisés. La plupart de cette énergie peut donc être économisée par agrégation de données. Cela exige une attention particulière à détecter l'injection de fausses données ou la modification défectueuse de données, lors des opérations d'agrégation au niveau des nœuds intermédiaires.

La communication sans fils multi-sauts: en plus de fournir un déploiement simple, la communication sans fil a l'avantage d'offrir l'accès à des endroits difficilement accessibles tels que des terrains désastreux et hostiles.

Malheureusement, la portée de la communication radio des "motes" est limitée en raison de considérations énergétiques. La communication multi sauts est donc indispensable pour la diffusion des données dans un RCSF. Cela introduit de nombreuses failles de sécurité à deux niveaux différents:

Attaque de la construction et maintenance des routes, et attaque des données utiles par injection, la modification ou la suppression de paquets. En outre, la communication sans fil introduit d'autres vulnérabilités à la couche liaison en ouvrant la porte à des attaques de brouillage et de style déni de service par épuisement des batteries.[18]

2.4 Les attaques d’épuisement d’énergie dans les RCSF

La batterie dans les RCSF constitue la ressource la plus critique pour un nœud capteur tant qu’elle est le seul fournisseur d’énergieà toutes ses composantes électroniques, donc toutes tentative d’attaquer cette ressource aura comme conséquence une paralysée partielle ou totale du réseau. La conception et la réalisation de bons mécanismes qui permettent se protéger contre ces attaques est difficile vu que  cette attaque peut être conduite à travers de multiples couches dans l’architecture de communication des nœuds : physique, MAC, réseau, etc.

2.4.1 Les attaques au niveau Physique

L’attaque la plus difficile dans ce niveau est le brouillage. Lors d'une attaque de brouillage, l'adversaire tente de transmettre des signaux à l'antenne de réception à la même fréquence qu’utilise l'émetteur, provoquant ainsi des interférences radio. Cette attaque est surtout utilisée par un ordinateur portable, qui contient plus d'énergie, pour perturber en permanence le réseau. Le brouillage peut également être fait avec un simple nœud capteur provoquant un dommage partiel qui peut être aussi fatale à un RCSF. Différentes stratégies peuvent être suivies lors de la conduite d’une attaque de brouillage par exemple le brouillage peut être constant en émettant en permanence un signal radio perturbant, ou aléatoire lorsque l’attaquant bascule entre l’état de brouillage et de sommeil dans le but d’économiser l'énergie ou réactif où l’attaquant déclenche la transmission seulement lorsqu'il détecte l'activité du canal radio et reste calme pendant l’inactivité du canal.

De nombreuses solutions ont été proposées pour se défendre contre ces attaques de brouillage. Les défenses typiques impliquent l’utilisation de la technique FHSS, qui consiste en la commutation rapide lors de l’envoie de données entre plusieurs canaux. Une autre technique aussi utilisée appelée DSSS consiste en l’utilisation d’une bande de fréquence beaucoup plus grande qu’il est nécessaire pour coder le signal utile en utilisant un code aléatoire connu seulement par les correspondants. La Technique FHSS n’est utilisée que dans les applications militaires en raison de la complexité et du coût, par exemple le MICA2  est le seul capteur connu par sa capacité à commuter efficacement entre deux fréquences et chaque fréquence supplémentaire aura besoin de traitement supplémentaire ce qui n’est pas envisageable pour un capteur déjà limité.[19]

2.4.2Les attaques au niveau MAC

La couche MAC joue un rôle important dans le fonctionnement des RCSF tant qu’elle est responsable de la gestion de la radio du nœud qui est la source principale de la consommation d’énergie. Ces responsabilités la rendent vulnérable aux attaques comme collision, épuisement, qui provoquent une consommation plus rapide de la réserve énergétique (épuisement) ainsi que une grande latence dans le réseau. Avant de présenter les attaques d’épuisement d’énergie à ce niveau, il est primordial de décrire brièvement les principaux protocoles MAC et leur fonctionnement.

- Protocoles du niveau MAC

Plusieurs protocoles MAC pour les réseaux de capteurs sans fil ont été proposés, et de nombreux états de l’art et introductions aux protocoles MAC sont disponibles dans la littérature. La plupart d’entre eux mettent en œuvre un régime avec un faible duty-cycle pour gérer la consommation d’énergie. Ce qui suit sont les protocoles MAC les plus communs classés en trois catégories : les protocoles fondés sur TDMA, les protocoles utilisant la contention et les protocoles hybrides.

- Protocoles MAC reposant sur TDMA

Dans les protocoles MAC fondés sur la méthode TDMA le temps est divisé en trames (périodiques) et chaque trame se compose d’un certain nombre de slots de temps. A chaque nœud est attribué un ou plusieurs slots par trame, selon un certain algorithme d’ordonnancement. Il utilise ces slots pour l’émission/réception de paquets de/vers d’autres nœuds.

Dans de nombreux cas, les nœuds sont regroupés pour former des clusters avec un ClusterHead qui est chargé d’attribuer les slots de temps pour les nœuds de son cluster. Un exemple connu et efficace de ce type est le protocole TRAMA. [16]

- Protocoles MAC avec contention

Les protocoles avec contention sont les plus populaires et représentent la majorité des protocoles MAC proposés pour les réseaux de capteurs sans fil. Ils assurent le duty-cycle par une intégration étroite des fonctionnalités d’accès au canal avec un régime sleep/wakeup. Deux protocoles très célèbres de cette famille sont S-MAC et B-MAC. [16]

- Protocoles MAC hybrides

Les protocoles hybrides tentent de combiner les points forts des protocoles MAC fondés sur TDMA et ceux avec contention tout en compensant leurs faiblesses. Ces protocoles fonctionnent selon un modèle de trafic variable, lorsque un nombre restreint de nœuds transmettent, une approche avec contention est utilisée, cependant, quand un grand nombre de nœuds transmettent, une approche basée sur TDMA sera utilisée. Un exemple phare de cette famille est le protocole Z-MAC. [20]

Comme il y a plusieurs approches adoptées dans la conception des protocoles MAC, les attaques qui visent à perturber le fonctionnement de ces protocoles seront nombreuses. Ce qui suit sont les principales attaques d’épuisement d’énergie qui peuvent être conduites dans cette couche.

      - L'attaque Collision

L'attaque de collision peut être facilement lancée par un nœud compromis. Dans ce type d’attaque le nœud malveillant ne suit pas les règles du protocole MAC et provoque des collisions avec les transmissions des nœuds voisins par l'envoi d'un petit paquet de bruit. Cette attaque ne consomme pas beaucoup d'énergie de l'attaquant, mais peut causer beaucoup de perturbations dans le fonctionnement du réseau. Il est difficile de détecter cette attaque en raison de la nature de l’environnement sans fil.

16: envoyer paquets de bruit

3 : envoyer paquets de bruit

Nœud 4

Attaquant

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3 : Malveillant

8 : Collision

15 : Collision

1 : Initialiser l’attaque

2 : envoyer paquets de bruit

6 : RTS

11 : RTS

13 : envoyer paquets de données

4 : envoyer paquets de bruit

5 : évènement détecté

7 : envoyer paquets de bruit

9 : envoyer paquets de bruit

10 : évènement détecté

12 : RTS

14: envoyer paquets de bruit

Figure 2.2 : Diagramme de séquence pour l’attaque Collision. [26]

2.4.2.2  L’attaque Unintelligent Replay

Dans le cas de l'attaque Unintelligent Replay, l'attaquant n'a pas de connaissance sur le  protocole MAC et n’a aucune capacité à pénétrer le réseau. Ici, les événements enregistrés  sont rejoués dans le réseau ce qui empêchent les nœuds d'entrer en mode sleep et faire perdre beaucoup d’énergie du à la réception et au traitement des paquets supplémentaires.

Si les nœuds ne sont pas équipés d'un mécanisme anti-rejeu, cette attaque peut causer le relais du trafic rejoué à travers tout le réseau, en consommant d’énergie de tous les nœuds situés sur le chemin vers la destination. Le rejeu des événements a un effet indésirable sur la durée de vie du réseau et la performance globale du RCSF.

Attaquant

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4 : Malveillant

3 : envoyer paquet de contrôle de données

4 : relayer le message reçu

5 : relayer le message reçu

1 : initialiser l’attaque

7 : renvoyer paquet de contrôle de données

8 : relayer le message reçu

9 : relayer le message reçu

2:évènement détecté

6 : rejouer l’événement

Figure 2.3 : Diagramme de séquence pour l’attaque unintelligent replay.[26]

2.4.2.3  L'attaque Unauthenticated Broadcast

Lors d'une attaque Unauthenticated Broadcast, l'attaquant a une pleine connaissance sur le protocole MAC, mais ne dispose pas de la capacité à pénétrer le réseau. Ici, l'attaquant diffuse le trafic non authentifié dans le réseau en suivant toutes les règles du protocole MAC. Ces messages inutiles non authentifiés diffusés vont perturber le fonctionnement du mécanisme sleep-listen et mettre la plupart des nœuds en mode écoute (listen) pour une autre période supplémentaire, ce comportement augmente la consommation d'énergie et la réduction de la durée de vie du réseau.

Attaquant

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3 : Malveillant

Nœud 4

1 : initialiser l’attaque

2 : évènement détecté

3.1 : paquet broadcast

3.2 : paquet broadcast

3.3 : paquet broadcast

4 : Authentification échouée

11 : Collision

6 : événement détecté

9 : Authentification échouée

12 : Authentification échouée

8.1 : paquet broadcast

8.2 : paquet broadcast

8.3 : paquet broadcast

10 : Envoyer message

5 : Authentification échouée

7 : évènement détecté

Figure 2.4 : Diagramme de séquence pour l’attaque unauthenticated broadcast.[26]

2.4.2.4  L’Attaque full Domination

Ici, l'attaquant a une connaissance complète du protocole de couche MAC ainsi que la capacité à pénétrer le réseau. Ce type d'attaque est l'un des plus destructeurs contre un réseau RCSF que l'attaquant a la capacité de produire du trafic légitime. Ces attaques sont conduites en utilisant un ou plusieurs nœuds compromis dans le réseau. Toutes les protocoles le la couche MAC sont vulnérables à ce genre d'attaque.

8 : évènement détecté

Attaquant

Nœud 1

Nœud 2 : malveillant

Nœud 3

Nœud 4 : Malveillant

1 : initialiser l’attaque

1 : initialiser l’attaque

3.1 : message broadcast

3.1 : message broadcast

3.1 : message broadcast

4 : évènement détecté

5.1 : message broadcast

5.3 : message broadcast

5.2 : message broadcast

6 : rejouer l’événement

10 : Collision

7.3 : message broadcast

7.1 : message broadcast

7.2 : messagebroadcast

9 : envoyer données

2 : événement détecté

Figure 2.5 : Diagramme de séquence pour l’attaque full domination.[26]

2.4.2.5  L'attaque Exhaustion

L'attaquant qui commence une attaque Exhaustion dispose d’une connaissance suffisante sur le protocole MAC ainsi que la capacité de pénétration du réseau. Ces attaques sont possibles seulement en cas des réseaux dont le protocole MAC est de type  demande d'envoi (RTS) / clair à émettre (CTS). Dans cette attaque, le nœud malveillant envoie un RTS à un nœud cible et si ce dernier répond avec un CTS, le nœud malveillant renvoie plusieurs RTS à plusieurs reprises ce qui empêchera le nœud cible de passer en mode Sleep et épuise l'énergie totale du nœud. Ces attaques ont une incidence sur la durée de vie du nœud et peut aussi partitionner le réseau.

Attaquant

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4 : Malveillant

2 : évènement détecté

5 : évènement détecté

3 : RTS

4 : CTS

6 : envoyer données

7 : RTS

8 : CTS

9 : RTS répété

N : RTS répété

1 : initialiser l’attaque

Figure 2.6 : Diagramme de séquence pour l’attaque exhaustion.[26]

2.4.3Les attaques au niveau Réseau

La troisième couche fournit aux couches supérieures le service d’acheminement des données vers un destinataire. La couche réseau permet la transmission des données à travers différents nœuds et résout les problèmes de routage. Etant données que le problème de routage est résolu selon différentes approches les attaques contre l’énergie dans cette couche ne sont pas commune et chaque protocole de routage est vulnérable aux attaques spécifiques aux ses mécanismes de fonctionnement. Dans ce travail nous allons prendre le protocole LEACH comme protocole d’étude. Il est un protocole de routage hiérarchique développé dans le but de conserver l’énergie à travers l’utilisation des points chefs (ClusterHeads) qui sont seuls à contacter la station de base.

2.5 LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

Heinzelman et al. ont proposé un algorithme de clustering distribué appelé LEACH pour le routage dans les réseaux de capteurs homogènes. LEACH choisit aléatoirement les nœuds ClusterHeads et attribue ce rôle aux différents nœuds selon la politique de gestion Round-Robin (c’est-à-dire tourniquet) pour garantir une dissipation équitable d’énergie entre les nœuds. Dans le but de réduire la quantité d’informations transmises à la station de base, les ClusterHeads agrègent les données capturées par les nœuds membres qui appartiennent à leur propre cluster, et envoient un paquet agrégé à la station de base.

2.5.1Attaques et contremesures pour LEACH

Le protocole LEACH est soumis à plusieurs types d’attaques. Généralement, elles peuvent paralyser le réseau en visant seulement les CH car ils sont considérés comme les points les plus vulnérables dans le réseau. Les outils cryptographiques sont un premier point de sécurité qui mène à diminuer les effets des menaces contre le réseau.

      - Inhibiting Node Discovery

Après leur déploiement, les nœuds capteurs doivent passer à la découverte de leurs voisins. Un attaquant peut empêcher certains nœuds d’exécuter cette opération, par exemple, par brouillage. Cela fait croire aux autres nœuds que la densité du réseau a diminué. Dans ce cas, un petit nombre de CH est nécessaire pour satisfaire le pourcentage K de CH désirés et cela conduit évidemment à la dissipation d'énergie.

Une contremesure permet à chaque nœud de s’assurer que les nœuds qui l’ont découvert le reconnaissent toujours. [25]

      - Cluster set-up Channel Blocking

Au cours de la formation de groupes, chaque nœud non-CH doit annoncer le groupe qu’il veut rejoindre au moyen d'un protocole MAC CDMA. Ce dernier utilise des canaux de transmission qui peuvent être ciblés par un attaquant. En effet, celui-ci transmet des données continuellement à travers ces canaux pour bloquer l’accès. Donc, des nœuds peuvent ne pas être en mesure de joindre un groupe et ils réessayent d’accéder à chaque fois au canal. Par conséquent, leurs ressources énergétiques seront diminuées. [25]

      - Forged Base Station

En l’absence des outils d’authentification, un attaquant peut usurper l'identité du nœud puits. L'attaquant place un nœud puits malveillant avec un signal plus fort que celui du nœud puits original. Donc, les CH vont transmettre leurs données au nœud puits avec une puissance plus faible. En conséquence, les données ne peuvent pas atteindre ce dernier. Dans le cas où elles peuvent l’atteindre, il peut aussi les modifier ou les supprimer. Une contremesure est de préprogrammer tous les nœuds du réseau avec la position du nœud puits. [25]

      - Spoofed Cluster Head

Cette attaque combine deux variantes d’attaques : Hello Floods et SinkHole. Un nœud malicieux peut générer un signal (sous forme des paquets Hello) ayant une plus grande puissance de signal par rapport à tous les signaux des CH légitimes. Cela lui permet de devenir un CH pour un grand nombre de nœuds du réseau, éventuellement, le réseau en entier (ce qui est une attaque de type SinkHole). Le CH malicieux peut ainsi modifier, supprimer les paquets de données. De plus, il peut créer un faux ordonnanceur TDMA qui cause des collisions entre les différentes transmissions des nœuds.

Cette attaque peut être détectée si les nœuds non-CH se souviennent des fréquences avec lesquelles les nœuds deviennent CH. Donc, un nœud élu CH ne va pas générer une fréquence plus élevée que celles générées dans les rounds précédents. Une autre solution vise à fixer, avant la formation des groupes, un certain seuil de fréquence qui doit être le plus élevé dans le réseau. Ainsi, les nœuds éviteront de joindre les CH malicieux qui utilisent une fréquence plus élevée que le seuil proposé. Cependant, cette solution n’est pas autant efficace si des nœuds malicieux peuvent engendrer des fréquences inférieures et très proches de la fréquence seuil. [25]

      - Supported Cluster Head

Un attaquant peut déployer des répéteurs radio dans le réseau pour amplifier les signaux des annonces des CH. Les nœuds non-CH vont être trompés car ils peuvent choisir des CH qui ne sont pas les plus proches à eux. Par conséquent, les nœuds non-CH, qui se sont trompés en joignant à des CH très éloignés, vont renforcer leur puissance de transmission pour pouvoir atteindre leurs CH ce qui mène à une très grande dissipation de leurs ressources énergétiques. Toutefois, des nœuds non-CH n’ont pas toujours la capacité de renforcer leurs puissances. Ainsi, ils ne peuvent pas atteindre leurs CH ce qui induit à des pertes de paquets de données. Une contremesure est de se souvenir des forces des signaux de chaque nœud qui veut devenir un CH. Cela impose plus de capacité de stockage et de calcul pour les nœuds, mais sert à augmenter la robustesse du réseau. [25]

      - Ghost Nodes

Dans le cas où le pourcentage de nombre des CH désirés n’est pas déterminé au préalable, un nœud malveillant peut se faire passer comme plusieurs nœuds illusionnés (des nœuds fantômes qui n’existent pas en réalité), et vise donc à augmenter le nombre total de nœuds dans le réseau. Par conséquent, le nombre de nœuds nécessitant d’être CH va être aussi augmenté pour bien satisfaire ce pourcentage ce qui entraînera une dissipation d'énergie. [25]

      - Brute-force jamming attack

Comme le protocole LEACH est basé sur le regroupement des nœuds, un attaquant suffit de brouiller une petite partie du réseau. En effet, il est plus intéressant de brouiller les canaux liant les CH et le nœud puits. De plus, il ne sera pas possible de brouiller tout le réseau si l’attaquant n’est pas puissant. Le brouillage pourra être persistant si le réseau ne réagit pas à ce type d’attaques. Ce qui permet à l’attaquant d’utiliser efficacement ses approvisionnements en énergie. Une contremesure pour éviter le brouillage est d’utiliser les méthodes d’étalement du spectre. Cela ne fait que rendre plus difficile pour un attaquant de brouiller le réseau, parce qu'il aura besoin d'allouer encore plus de ressources. [25]

      - Neighbors Interference

Afin de minimiser les interférences entre les groupes construits, ces derniers doivent utiliser des différents codes CDMA. Si un CH est malveillant, il pourra utiliser un même code CDMA utilisé par les autres CH voisins, ou bien d’utiliser un code CDMA invalide dans le but d’interférer les autres nœuds. Ainsi, c’est une attaque qui peut être utilisée afin de supprimer les données d'une certaine région du réseau sans l'utilisation de signaux de brouillage. [25]

      - Flooding (Inondation)

Cette attaque consiste à inonder le nœud CH par des paquets de données corrompus, afin de forcer celui-ci à consommer une énergie supplémentaire pour traiter ces données inutilement dans le but d’épuiser sa réserve énergétique.

  - Conclusion.

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté les attaques d’épuisement d’énergie au niveau physique et qu’elles sont difficile à contourner, dans la deuxième partie, nous avons présenté  celles au niveau MAC, et finalement nous avons fini par la présentation des différents types d’attaques qui peuvent être conduites dans la couche réseau, en prenant le protocole LEACH comme un cas d’étude.

Dans le chapitre suivant, nous allons monter l’influence de ces attaques sur un RCSF en modélisant deux types ; SpoofedCH et Inondation et en simulant leurs comportement dans un RSCF utilisant comme mécanisme de routage le protocole LEACH.