Chapitre I :     Les écoulements souterrains

Introduction:

Ce chapitre traite une grande partie de la physique de l'écoulement souterrain .Pour étudier la recharge naturelle ou recharge artificielle d'un aquifère, il importe dès le départ de définir les notions nécessaires à la compréhension des phénomènes physiques impliqués. Toutes ces notions sont introduites dans ce chapitre.

I .1 .Différents types d’eau dans une roche:

I .1.1. Eau gravitaire et eau de rétention:

L'eau gravitaire est la fraction de l'eau souterraine soumise à la seule force de gravité. C'est elle qui circule dans un aquifère et alimente les exutoires. On peut l'extraire d'un échantillon de roche par égouttage. Son volume dépend de la granulométrie de l'échantillon : il est le plus grand pour des grains grossiers (il y a 3 fois plus d'eau gravitaire dans un gravier que dans un sable fin).

L'eau de rétention est la fraction de l'eau maintenue dans les vides et la surface des grains par des forces supérieures à celle de la gravité. Elle n'est pas mobilisable. Les forces d'attraction moléculaires, consécutives de la polarité de la molécule d'eau, peuvent atteindre 200 000 fois celle de la gravité. On distingue l'eau adsorbée et l'eau pelliculaire.

Figure I.1: Eau gravitaire et eau de rétention

Eau liée = eau pelliculaire + eau adsorbée → Eau ne pouvant pas s’écouler librement dans la roche

Eau gravitaire = eau libre  → Eau pouvant s’écouler librement sous l’effet de la gravité

I .2 Le milieu souterrain

I .2.1.  Nappes et aquifère

I .2.1.1. Un aquifère : est une formation rocheuse poreuse et perméable capable d’emmagasiner et de fournir une quantité appréciable d’eau souterraine. C’est un contenant.

La partie d’un aquifère où les pores et les fractures sont totalement occupées par l’eau forme la zone saturée de l’aquifère. Dans la zone non saturée les pores et les fractures contiennent de l’air et de l’eau.

L’eau de la zone saturée d’un aquifère, eau capable de s’écouler et qu’on peut capter, forme une nappe d’eau [11].

Figure I.2. Zone saturée et zone non saturée dans un aquifère

I .2.1.2. Nappe d'eau souterraine : masse d'eau continue et mobile contenue dans une formation géologique.

- Nappe : contient l’eau souterraine

- Aquifère: contenant dans lequel l’eau souterraine circule [11].

I .2.1.3. Nappe phréatique : nappe d’eau dénotant l’extrémité supérieur de la zone de saturation en l’absence d’un horizon imperméable sous-jacent; correspond au niveau auquel l’eau se stabilise dans un puits perforé dans un aquifère libre. La nappe phréatique c’est une nappe peu profonde [11].

I.2.2. classification des aquifères:

La classification des nappes aquifères peut se faire selon différents critères :

- des critères piézométriques (niveau d'eau).

- des critères lithologiques.

I.2.2.1.Classification selon des critères lithologiques:

Outre la nature de la formation géologique (sable, grès, calcaire, ...), la cohérence de la roche permet de distinguer, les Aquifères suivantes :

- Aquifères alluvionnaires.

- Aquifères à Milieux fissurés.

- Aquifères  karstiques.

- Aquifères alluvionnaires

Elles se trouvent dans les roches meubles (constituées de sables, de graviers, de galets,....).

- Remplissage alluvionnaire

- Battement de nappes

- Définition possible d’une surface piézométrique (hauteur d’eau pour les nappes libres)

- L’eau passe entre les particules qui constituent la roche.

- Milieux fissurés

- l’eau passe entre les fractures (les fissures) de la roche.

- Aquifères  karstiques

- Eau circulant dans des chenaux sur différents niveaux

- Calcite composante minérale essentielle [13].

A. Aquifères alluvionnaires                   b. Milieux fissurés                                    c. Aquifères  karstiques

Figure I.3. Exemples d’aquifères

I.2.2.2. Classification des aquifères (Classification selon des critères piézométriques):

On peut classer les aquifères selon les critères piézométriques comme suit:

a) Les nappes libres.

b) Les nappes captives.

c) Les nappes semi-captives.

d) les nappes semi-libres.

I .2.2.2.1. Aquifères à nappe libre

Une nappe est libre si elle se trouve dans un aquifère qui a une zone non saturée et que sa surface peut monter et descendre librement en fonction des entrées et des sorties d’eau.Une nappe libre superficielle, qu’on peut donc exploiter avec un puits simple, est dite phréatique.

Figure I.4. Schéma de l'aquifère a nappe libre

I .2.2.2.2. Aquifères à nappe captive

Dans une nappe captive, la formation aquifère est surmontée d'une couche imperméable. Son niveau piézomètrique s'équilibre systématiquement au-dessus du toit de la formation aquifère

Figure I.5. Schéma de l'aquifère a nappe captive

I .2.2.2.3. Nappe semi-captive:

unité géologique partiellement ou totalement saturée, située entre un plancher « semi-imperméable » et un plafond « semi-imperméable ».

I .2.2.2.4. Nappe semi-libre:

unité géologique partiellement saturée, où il existe une surface sur laquelle la pression de l’eau est égale à la pression atmosphérique, et limitée par un plancher « semi-imperméable ».

I .2.3. Une nappe artésienne:

On appelle artésienne une nappe captive dont la surface piézométrique passe au-dessus du niveau du sol en certains endroits.

L’eau jaillit toute seule d’un puits creusé à l’un de ces endroits puisqu’elle devrait monter jusqu’à la surface piézométrique pour réussir à équilibrer la pression qui la pousse vers le haut. On a un puits sans pompage, un puits artésien.

Figure I.6. Schéma de l'aquifère à nappe captive (artésienne).

I .3. Puits d’observation et piézomètre

I .3.1. Puits d’observation :

Puits sans pompage servant à mesurer l’élévation de la nappe phréatique ou de la surface piézométrique et à échantillonner les eaux souterraines.  Un puits d’observation est généralement de plus grand diamètre et crépine sur la totalité de l’épaisseur de l’aquifère [11].

I .3.2. Piézomètre:

- Un instrument utilisé pour mesurer la charge hydraulique à un point donné dans le sous-sol;

- Un puits sans pompage généralement de petit diamètre, utilisé pour mesurer l’élévation de la nappe phréatique ou de la surface piézométrique.

- Crépine sur une plus courte section qu’un puits d’observation.

I .3.3. La surface piézométrique

- Surface imaginaire coïncident avec la pression hydrostatique de l’eau dans un  aquifère donné [11].

Figure I.7. Schéma de l'aquifère a nappe captive (artésienne).

I .4.Propriétés hydrauliques des aquifères:

Pour caractériser les principales propriétés hydrauliques des nappes, on utilise les paramètres suivants.

I .4.1.Conductivité hydraulique:

La conductivité hydraulique est le coefficient de perméabilité de Darcy. C’est le paramètre mesurant dans une direction de l’écoulement la perméabilité d’un milieu poreux vis-à-vis de l’eau, pour une densité et une viscosité cinématique constante.

K=ρμgk                                                               (I.1)

K : est la conductivité hydraulique et k est la perméabilité.

ρ: La masse volumique d'eau

μ : La viscosité dynamique.

k :La perméabilité.

g : la gravité.

I .4.1. 1.  Notion de perméabilité:

C’est un paramètre caractérisant le milieu poreux dans une direction. On mesure dans cette direction la perméabilité du milieu vis-à-vis d’un fluide homogène quelconque, indépendamment des caractéristiques du fluide.

Figure I.8.Les valeurs de coefficient de perméabilité selon le type de la formation aquifère.

I .4.2.Transmissivité  :

La transmissivité des aquifères représente, similairement à la conductivité hydraulique, la capacité d'un aquifère à permettre l'écoulement horizontal de l'eau sur toute son épaisseur (figure I.9). Dans le cas d'un aquifère supposé homogène et possédant une valeur unique de conductivité hydraulique, la transmissivité sera uniquement le produit de la conductivité hydraulique par l'épaisseur saturée de l'aquifère. Sa dimension de base est le m2 /s.

T (m2/s) =K (m/s).e(m) 	                                   (I.2)

Pour traiter des situations où l'écoulement n'est pas nécessairement horizontal et l'aquifère n'est pas homogène et isotrope, il faut définir la conductivité hydraulique équivalente dans la direction d'écoulement.

Figure I.9. Conductivité/Transmissivité d'un aquifère [7].

I .4.3. Coefficient d'emmagasinement

Le coefficient d'emmagasinement est défini comme le volume d'eau libéré ou emmagasiné à  travers une surface d'aire égale à l'unité, pour une unité de variation de la charge hydraulique normale à cette surface. I1 est désigné par le symbole S, sans dimension [10].

Figure .I.10. Libération de l'eau gravitaire [7].

Le coefficient d'emmagasinement des zones captives d'une nappe  dépend de l'élasticité des roches et de l'eau, et sa grandeur est de l'ordre de  10⁴  à 10⁶

Le coefficient d'emmagasinement des nappes libres équivaut en pratique  à la porosité efficace (celle des pores ouverts) de la roche, car dans une nappe libre les effets de l'élasticité de la roche et de l'eau sont généralement négligeables.

I .4.4.Porosité totale : [7]

La porosité totale est le rapport des volumes des vides ou des pores avec le volume total de l’échantillon, elle est donnée en %.            n=VvVt                                                               (I.3)

I .4.5.Porosité efficace : [7]

La porosité efficace est le rapport du volume d'eau gravitaire au volume total de la roche saturée en eau:

Porosité efficace, ne (%) = volume eau gravitaire / volume total.

ne=VeVt                                                                                                                               (I.4)

Un terrain drainé donne une porosité efficace (eau gravitaire).

L’eau de rétention donne la porosité résiduelle (eau capillaire).

La somme de ces deux porosités donne la porosité totale.

| sols | Sables et graviers | Sables fins | Grès | Craie | Calcaire massif Fissuré | Argiles | Schistes | Granite fissuré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porosité effective de la roche(%) | 15 à 25 | 10 à 15 | 2 à 15 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 2 | 0.1 à 0.2 | 0,1 à 0.2 |

Tableau I.1. Valeurs de la porosité efficace pour les principaux réservoirs [14].

I .4.6. La teneur en eau volumique: [7]

Dans les milieux non saturés, nous définissons la teneur en eau volumique comme suit:

  Volume d’eau contenue dans un échantillonvolume total de l’échantillon                                                                (I.5)

I .5. Mesure de la perméabilité

L'eau se déplace à travers le sol en réponse à un gradient de la charge hydraulique totale (H), à une vitesse proportionnelle au gradient. La caractéristique la plus importante pour l'écoulement est la perméabilité (k) qui décrit la facilite avec laquelle l‘eau peut se déplacer à travers le milieu. [12].

I .5.1. Mesure de la perméabilité en laboratoire

Le principe de la mesure consiste à relier le débit q traversant un échantillon cylindrique de sol saturé (écoulement uniforme) à la charge h sous laquelle se produit  l’écoulement suivant l'ordre de grandeur de la perméabilité du sol étudié on sera amené à travailler sous charge constante (perméabilités élevées  →  k > 10-5m /s) ou sous charge variable (faibles perméabilités →k < 10-5 m/s) [12].

I .5.1.1. Perméamétre à charge constante

Le niveau de l‘eau dans le réservoir étant maintenu constant, on a, en prenant le plan de Référence au niveau de sortie de l’eau .

k=qs Lh                                                                                            (I.6)

S : section de l'échantillon

q=Qt                Q : volume d’eau recueilli pendant le  temps t.

I .5.1.2. Perméamètre à charge variable :

k=sS Lt lnh1h2                                                               (I.7)

a) Perméamètre à charge constante                          b) Perméamètre à charge variable.

Figure .I.11. Mesure de la perméabilité en laboratoire [12].

Comme précédemment on observe, pour les deux perméamètres, que la perte de charge totale à travers l’échantillon est égale à la différence entre le niveau de l’eau à l'entrée et le niveau de l'eau à la sortie de l'échantillon [12].

I .5.2.Perméabilité des terrains stratifiés :

La figure suivante montre la configuration des sols stratifiés pour le calcul de coefficient de perméabilité équivalent. Dans les terrains stratifiés, la perméabilité est plus grande parallèlement à la stratification que perpendiculairement [12].

Écoulement parallèle                                                                Écoulement perpendiculaire                                                                                                                                                 au plan de stratification                                                           au plan de stratification

Kh=1Hi=1nKiHi                                               Kv=Hi=1nHiKi

Figure I.12. Calcul du coefficient de perméabilité équivalent en terrain stratifié. [12].

I .5.3.Mesure de la perméabilité  in- situ :

La mesure de k en laboratoire est intéressante lorsque l‘homogénéité du massif de sol est suffisante pour qu'un échantillon soit représentatif. C'est rarement le cas, sauf dans le cas de couches argileuses ou de matériaux mis en œuvre  dans les ouvrages tels que digues et barrages en terre (matériaux de qualité contrôlée à la mise en œuvre). Dans le bas de problèmes courants tels que rabattements de nappe en milieu perméable, l’hétérogénéité nécessite l'emploi d'autres méthodes (pompages, ...) [12].

I .5.3.1. Essai de pompage :

L'essai consiste rabattre, par pompage, la surface piézométrique d'une nappe. La perméabilité du sol est telle que le pompage provoque un rabattement de la surface piézométrique en quelques heures. Pour ce la on fore un puits à travers la formation perméable jusqu'au substratum. Le puits est crépine sur toute la hauteur traversant la nappe ; des piézomètres sont mis en place.

On pompe alors avec un débit constant q  jusqu'à ce que l‘on ait atteint un régime permanent. On mesure le débit pompé ainsi que le niveau de l'eau dans le puits et dans les piézomètres.

k=qlnRrπ (H2-h2)                                                                                    (I.8)

q:débit de pompe

R: Le rayon d'action

r: Le rayon de puits (puits circulaire)

H: Lépaisseur de la nappe

h: La hauteur de l‘eau dans le puits

Le rayon d'action est obtenu par observation du niveau de la nappe à l‘aide  d’au moins trois piézomètres lignés. La durée de l'essai est de l'ordre d’une journée.

L'essai de pompage donne la valeur globale de k [12].

I .6. Caractéristique physique du milieu perméable :

Le milieu perméable présente trois couples de caractéristiques physiques:

a) continuité ou discontinuité;

b) isotropie ou anisotropie;

c) homogénéité ou hétérogénéité [14].

I .6.1. Continuité ou discontinuité:

Le milieu perméable, comportant des vides interconnectés dans le sens de l’écoulement, est dit continu. Les roches meubles, pourvues de pores et les roches compactes, découpées par un réseau de microfissures, constituent des milieux continus. Par contre les roches compactes à macro fissures et karstiques sont des milieux discontinus [14].

I .6.2. Isotropie ou anisotropie:

Un milieu est dit isotrope lorsque ses caractéristiques physiques (granulométrie en particulier) sont constantes dans les trois directions de l’espace. Dans le cas contraire, il est anisotrope [14].

I .6.3. Homogénéité ou hétérogénéité:

Un milieu est homogène lorsqu’il présente, en tous points dans le sens de l’écoulement, des caractéristiques physiques constantes. Dans le cas contraire, le milieu est hétérogène. Un milieu homogène peut être isotrope ou anisotrope.  En revanche un milieu hétérogène est toujours anisotrope [14].

I .7. Éléments d'hydraulique souterraine

I .7. 1. Hypothèses lors de l'étude de l'écoulement de l'eau dans les sols :

L'étude de l'écoulement de l’eau dans les sols repose sur les trois hypothèses suivantes.

  - sol saturé.

  - eau + grains incompressibles.

  - phase liquide continue.

Figure I.13. Éléments d'hydraulique souterraine [12].

I .7. 2. Condition de continuité

S i les grains restent fixes et eau + grains incompressibles donc  Vw  reste le même. pendant dt , dV1 entre et dV2 sort

dV1 = dV2                                                                                                               (I.9)

La condition de continuité dV1 = dV2 s’écrit donc après simplification:

∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=div v=0                               (I.10)

div v=0       C'est la loi de conservation en volume [12].

I .7. 3. Vitesse de l’eau dans le sol [12] :

Figure I.14. Vitesse de l’eau dans le sol.

vitesse fictive ou apparente (utilisée pour les calculs)

Mouvement global du fluide.                   v=qS                                                                          (I.11)

q: Le débit de l'eau s'écoulant dans un tube de sol au travers d'une surface d'aire totale S (grains+

vides).

En réalité,l'eau ne circule que dans les vides, entre les grains.

On définit une vitesse moyenne réelle notée v ', définie par: v =qSv                            (I.12)

Soit n la porosité du milieu  n= VVVt=Sv .HS .H=SvS                                                     (I.13)

Sv= n .s      (n: porosité)                                                                                                  (I.14)

Donc la vitesse réelle moyenne :              v =qSv=qn S                                                        (I.15)

v =Vn                                                              (I.16)

I .8. Charge hydraulique:

Pour décrire les mouvements des fluides en mécanique des fluides, on utilise la notion de charge hydraulique. Pour l’écoulement de l’eau, la charge hydraulique h a pour expression :

La charge hydraulique = Énergie potentielle      +     énergie cinétique

HM =zM+hMγw+vM22g                                                                                                             (I.17)

zM+hMγw     :  Énergie potentielle

vM22g    :   Énergie cinétique

HM: Énergie d'une particule fluide de masse unité (exprimée en mètre d'eau)

zM : cote du point M par rapport à un plan horizontal de référence.

hM : pression de l'eau interstitielle en M  (hM = 0 si sol non saturé) ;

vM : vitesse de l'eau.

γw: Poids volumique de l'eau       γw=ρ.g (=10 kN/m³);

Dans les sols, vM est très faible par rapport aux autres termes, car la vitesse d’écoulement de l‘eau est toujours faible

vM22g   est négligeable

HM =ZM+hMγW                  (Charge de position)                                                                    (I.18) HM  Valeur relative dépendant de la position du plan de référence

La charge hydraulique est mesurée en un point donné par l’altitude du niveau atteint par l’eau dans un tube piézométrique placé au point considéré par rapport au plan de référence [12].

I .8.1.  Notion de perte de charge

Pertes de charges entre 2 points le long de l'écoulement

• la charge H1 au point M et la charge H2 au point N

- si H1 = H2 → pas d'écoulement et nappe phréatique en équilibre

- si H1 > H2 → écoulement de M vers N et perte de charge (Énergie perdue par frottement)

dH= (H1 - H2)                                                      (I.19)

I .9. Le gradient hydraulique

Le gradient hydraulique est la différence de niveau piézométrique entre deux points de la surface piézométrique, par unité de longueur, mesurée le long d'une ligne de courant. Il est assimilable à la pente de la surface piézométrique.

Dans la pratique, le gradient hydraulique est calculé sur le terrain à l'aide des niveaux piézométriques mesurés dans deux ouvrages d'observation, alignés sur une ligne de courant. L’un amont h1, l'autre aval h2, séparés d'une distance L (voir figure I.15).

Le rapport (H2 – H1)L est le gradient hydraulique.

Gradient hydraulique dans le sol (entre 1et 2)     i =  perte de chargelogueur traversée                           (I.20)

Figure I.15. Calcul du gradient hydraulique sur le terrain[14].

Le gradient hydraulique                        i= dHdx                                                               (I.21)

La charge  hydraulique HM : est fonction des coordonnées x, y et z de M. Donc le gradient hydraulique en M est le vecteur i de composante :

i= ∂H∂x  ∂H∂y  ∂H∂z =-grad H                                                                                                      (I.22)

Lorsque dans un écoulement le gradient hydraulique est le même en tout point, l’écoulement est dit uniforme [12].

On utilise également les cartes piézométriques en mesurant la distance entre deux courbes  iso  piézométrique (figure I.16).

Figure I.16. Calcul du gradient hydraulique par la carte piézométrique [14].

I.10. Types d’écoulement :

La gravité est la force externe principale qui contrôle l’écoulement de l’eau souterraine dans les interstices des roches; l’écoulement peut être laminaire ou turbulent [15].

I.10.1. Écoulement laminaire et écoulement turbulent :

Dans un écoulement laminaire, chaque particule du fluide se déplace en formant des lames ou couches entre lesquelles il n’y a pas de mélange. Par contre, dans le cas de l’écoulement turbulent, les particules se déplacent en formant des tourbillons de tailles différentes accompagnés d’un mélange ou brassage intensif des particules fluides [15].

I.10.2. Écoulement uniforme :

L’écoulement est dit uniforme si l’accélération convective est nulle ; la vitesse ne dépend donc pas de la position dans l’espace. Par conséquent, dans un écoulement uniforme, les vecteurs vitesses sont parallèles en tout point [15].

I.10.3. Écoulement permanent et écoulement transitoire :

Si, en un point donné du milieu, la vitesse d’écoulement reste constante à tout instant, c'est-à-dire que l’accélération est nulle, l’écoulement est dit permanent. La vitesse ne dépend pas du temps mais peut varier d’un point à l’autre dans l’espace. Si la charge hydraulique ne change pas dans le temps, l’écoulement naturel est nécessairement permanent. Par contre, cet équilibre peut être rompu par des facteurs naturels ou artificiels, comme le pompage dans les puits. Ces conditions de non équilibre induisent alors un écoulement transitoire, où la vitesse d’écoulement en un point donné change en valeur et/ ou en direction dans le temps [15].

I.11. La loi de Darcy:

I.11.1. Expérience de Darcy :

Les expériences des Darcy, qui sont à la base de l'hydraulique souterraine. La loi, établie  expérimentalement, peut être étendue au cas d'un écoulement monodimensionnel de  direction quelconque. La loi de Darcy exprime que la vitesse de décharge est proportionnelle au gradient hydraulique:

V=k.i                                                                                                           (I.23)

La circulation de l‘eau  s’effectue en régime laminaire. Le coefficient k  ainsi introduit  est une caractéristique du sol  étudié. Il est appelé coefficient de perméabilité. Sa dimension est celle d’une vitesse puisque i est sans dimension [12].

Figure I.17. Expérience de Darcy

le débit s'écoulant au travers de la section d'une nappe aquifère comprise entre deux couches imperméables peut être estimé à partir de la loi de Darcy .

Q=K.A.                                                                       (I.24)

Avec :     Q : débit en m³/s .
               K : conductivité hydraulique (m/s) dépendant du matériau poreux .
               A : section considérée de l'aquifère (m²).

Avec:    A=e.b
             e : épaisseur de l'aquifère (m).
             b : extension latérale de l'aquifère (m).

∆h : différence de hauteur d'eau entre l'amont et l'aval (m).
               L : distance entre le point amont et le point aval (m).

I.11.2. Généralisation de la loi de Darcy :

I.11.2.1. Milieu homogène et isotrope ; Le coefficient de perméabilité k a la même valeur en tous point et dans toutes les directions.

La loi de Darcy généralisée exprime que la vecteur vitesse de décharge et le gradient hydraulique sont proportionne: [12]

V=k i=-k grad h=grad –kh                                  (I.25)

Le tableau I.2 donne quelques valeurs du coefficient de perméabilité pour des matériaux divers

| Type de sol | Coefficient de perméabilité (m/s) | Perméabilité |
| --- | --- | --- |
| Graves Sables Limons et sables argileux Argiles | 10-3< k < 1 10-5< k < 10-3 10-9< k < 10-3 10-13< k < 10-9 | très élevée assez élevée faible pratiquement imperméable |

Tableau I.2.Valeurs du coefficient de perméabilité [12].

I.11.2.2. Milieu homogène et anisotrope : [12].

Dans ce cas le vecteur gradient hydraulique et vitesse de décharge ne sont plus colinéaires. Ils se déduisent l'un de l'autre par un opérateur linéaire : le tenseur de perméabilité (k) indépendant de  x, y et z.

k=kxkxykxzkyxkykyzkzxkzykz                                                (I.26)

I.15. Écoulements tridimensionnels  à symétrie de révolution Hydraulique des puits

On rencontre de tels écoulements lors de la réalisation de pompages dans la nappe phréatique Les applications pratiques des pompages sont les suivantes: alimentation en eau, rabattement des nappes  et essais de perméabilité in situ [12].

I.15.1. Équation de l’écoulement

I1 y a deux sortes d'équation de l'écoulement: celles du régime permanent et celles du régime transitoire [4].

I.15.1.1 Régime transitoire

Le régime transitoire, ou de non-équilibre, se produit entre le début du pompage et le moment où l'on atteint le régime permanent.

Dans la réalité, on considérera que l'écoulement vers un puits est en régime transitoire tant que, dans les piézomètres, l'évolution des rabattements causés par le pompage seul est mesurable dans le temps, ou bien tant que le gradient hydraulique varie de façon mesurable [10].

I.15.1.2 Régime permanent

Le régime est permanent quand i1 y a équilibre entre le débit sortant du puits et le débit entrant par ailleurs dans la nappe.

On dira que le régime permanent si, dans les piézomètres, l'évolution du rabattement dans le temps devient négligeable, ou si le gradient hydraulique devient constant aux abords du puits [10].

I.15.2. Hypothèses de calcul (en régime permanent) :

Soit un massif perméable, isotrope, de perméabilité k, baigné par une nappe libre d'épaisseur H, reposant sur un substratum imperméable (fig.18). Supposons que l'on fore un puits circulaire vertical, de rayon r, traversant complètement la couche  perméable jusqu'au substratum. Le puits est crépine de manière à ce que les parois ne s'éboulent pas .On pompe alors dans le puits à débit constant q. La hauteur de l‘eau dans le puits est notée h.

Dans le cas où la nappe phréatique a une grande épaisseur au repos, un régime permanent  s'établit en une journée environ. La surface libre de la nappe présente  alors une dépression en forme d'entonnoir, centrée sur le puits et se raccordant à  une distance R de l'axe du puits à la surface initiale de la nappe. Le rabattement de la nappe n'affecte donc qu'une portion du massif perméable située à l‘intérieur du cylindre vertical de rayon R, appelé rayon d'alimentation ou rayon d'action.

Le problème est de révolution autour de l'axe du puits. La figure ci-après représente une section du massif par un plan diamétral  vertical. Le rabattement  δ en un point d'abscisse x est donné par la différence de cote entre les points de la surface libre  situés à la verticale de x avant et après pompage. [12].

Figure I.18. Rabattement de nappe libre [12].

I.15. 3. Pompage en régime permanent (formule de dupuit) [12]:

Soit un point M quelconque de la surface libre de coordonnées x e t z.

On peut alors écrire :             v≈vx   et     vx=kdzdx                                                        (I.27)

q=S .vx                                                                                   (I.28)

S=2π.x.z                                                                              (I.29)

q=S.vx=2π.x.z.k.dzdx                                                  (I.30)

I.15.4. Puits dans une nappe libre (fig.1 8)

Puisque l’eau est incompressible et que le régime est permanent q, est égal au débit pompé             dans le puits [2]                               q=π .k.H2-h2ln(Rr )                                                             (I.31)

I.15.4.1. Equation de la surface libre

En intégrant l'équation(I.30)entre le rayon du puits et le point courant on obtient l'équation de la méridienne: [12]

Z2=h2+qπ.k lnxr                                                            (I.35)

I.15.5. Puits dans une nappe captive

On ne considère plus la surface de la nappe mais la surface piézométrique. Le débit à considérer entre dans le cylindre de surface S, de rayon x et de hauteur constante [8].

q=2π.k.e.H-hlnRr                                                                                 (I.36)

Figure I.19.Rabattement de nappe captive [8]

Conclusion:

Nous avons présenté dans ce chapitre les notions de base essentielles à notre étude. Ces notions recouvrent des caractéristiques propres au milieux poreux.

Ces caractéristiques peuvent être divisées en caractéristiques physiques et en caractéristiques hydrodynamiques ou hydrauliques. Nous retiendrons en général que les aquifères sont des milieux poreux qui peuvent être classés selon plusieurs critères. Les principaux types de nappes sont les nappes libres et les nappes captives. Dans notre étude on s'intéresse seulement à la nappe libre.