Chapitre II : La recharge des nappes

II.1. Introduction:

Le terme de recharge désigne le processus par lequel un aquifère reçoit un apport d’eau, soit d’un autre aquifère saturé, soit de sa partie non saturée.

L’estimation de la recharge est effectuée soit à partir de suivis hydriques, soit à partir de données hydrochimiques. Les premières sont généralement basées sur le calcul de bilans de masses d’eau en relation avec les propriétés hydriques du sol.

II.2. Types de recharge:

La recharge des nappes souterraines peut se faire naturellement ou artificiellement.

II.2.1. Recharge naturelle des nappes d'eau souterraines:

On admet généralement que l'alimentation naturelle des aquifères s'effectue suivant les mécanismes suivants :

- par infiltration directe des précipitations aux aires d'affleurement.

- par percolation latérale à partir des eaux de surface.

- à travers la contribution d'eau en provenance d'autres aquifères.

- par alimentations diverses. [17]

II.2.1.1. La recharge directe:

La notion de «recharge directe » des aquifères est liées à celle de «1'infiltration efficace», généralement définie comme la part de la pluie qui échappe à l'évapotranspiration et au ruissellement pour rejoindre la nappe [17].

Figure II.1 Rôle des pluies efficaces dans la distribution au sol et dans le sol [16].

II.2.1.2. La recharge indirecte:

On entend par « recharge indirecte », celle qui provient de la percolation latérale des eaux de surface.

En zones tempérées, au pied des chaînes montagneuses, la recharge (favorisée par le fort gradient hydraulique et la forte transrnissivité des relais alluvionnaires) s'effectue principalement par ce mécanisme.

Ce mécanisme de recharge revêt également une grande importance en milieu semi-aride.     En milieu aride, les exemples de recharge de grands aquifères sédimentaires par les eaux du réseau de surface sont par contre extrêmement limités, voire inexistants.

La recharge à partir des rivières est limitée aux seules nappes alluviales contenues dans le lit majeur des cours d'eau. [17].

II.2.1.3. La drainance:

C'est les transferts d'eau entre aquifères. La drainance exige deux conditions :

Présence d'une formation hydrogéologique semi-perméable.

Une différence de charge ∆h .

La figure II.2  représente ce phénomène et montre les échanges d'eau avec l'aquifère superposé ou sous-jacent [14].

Figure II.2. Drainance et aquifère bicouche [14].

II.2.1.4. Alimentations diverses:

L'alimentation peut également provenir de zones latérales par exemple par des nappes de pente, ou par le sous-écoulement à partir d'une roche encaissante karst fiée très en charge [17].

II.2.2.La recharge artificielle des aquifères :

II.2.2.1.définition :

Il s'agit d'un processus consistant à accroître les quantités d'eau qui alimentent naturellement les nappes. L'opération comprend donc intervention de l'homme et introduction d'eau dans un aquifère. Cela se traduit soit par un effet volumétrique -emmagasinement d'eau - soit par un effet piézométrique- remise en pression -soit par les deux.

Donc un vrai projet de recharge correspondrait, lui, à une action sur l'un des organes d'entrée -l'alimentation - d'une nappe et plus spécialement à la création d'une nouvelle limite alimentée.

II.2.2.2. Objectifs de la recharge artificielle des nappes:

Les buts globaux de la recharge artificielle des nappes sont :

- la satisfaction des besoins en eau croissants et la lutte contre l'intrusion d'eau salée.

- l'utilisation, la conservation et la distribution des ressources en eau ainsi que leur contrôle et protection.

- le stockage souterrain de résidus liquides en est également un aspect, bien qu'on puisse difficilement le prendre pour une opération d'alimentation. [17]

II.2.2.3. Inconvénients de la recharge artificielle des nappes:

Pour faire à peu près le tour de la question, il reste à signaler les problèmes spéciaux auxquels la recharge permet de faire face :

- drainage d'une nappe phréatique par injection dans des couches profondes;

- réduction du débit d'une rivière;

- régulation thermique d'une ressource en eau ;

- le stockage souterrain des résidus liquides peut provoquer des risques sur le sous-sol on raison de la nature physico-chimiques de ces résidus liquides comme la détérioration de gisements minéraux et la dégradation d'eaux souterraines. [17]

II.2.2.4.moyens de recharge artificielles des nappes:

On dispose généralement trois moyens de recharge artificielle des nappes (voir figure II.3):

- Recharge directe depuis la surface.

- Recharge directe de subsurface.

- Combinaison des méthodes de surfaces et de subsurface. [6]

II.2.2.4.1. Recharge directe depuis la surface:

De nombreuses méthodes ont été développées afin de réintroduire artificiellement des eaux de surface dans un aquifère depuis la surface, parmi lesquelles en site:

- Dérivation de rivières;

- Fossés et sillons;

- Irrigation intensive;

- Recharge par aspersion;

- Aménagement de cours d’eau ;

- bassins d’infiltration. [6]

II.2.2.4.2. Recharge directe de subsurface :

fosses et puits ;

inondation de cavités naturelles ;

épandage souterrain;

forage d’injection. [6]

Abaissement

du niveau

piézométrique             forage              forage           bassin              fossé      	aménagement

d'exploitation  d'injection	d'infiltration	d'infiltration	 des berges

Cours d'eau

Relèvement du niveau

Aquifère                           Alimentation

naturelle

Substratum

Figure II.3.différents méthodes de recharge artificielle des nappes. [9]

II.2.2.5.le choix des différents moyens utilisé pour la recharge artificielle des nappes:

II.2.2.5. 1.Recharge directe depuis la surface:

L'application de cette méthode est souvent recherchée en raison de coûts généralement plus avantageux et de problèmes d'opération et entretien moins complexes. [6]

II.2.2.5.2.Recharge directe de subsurface:

On a généralement recours à cette dernière lorsque le sol est séparé des aquifères par des couches imperméables, lorsqu'il est difficile de créer des aménagements de surface ou lorsqu'on ne peut ou ne veut, pour des raisons techniques ou économiques, recharger des nappes captives dans leur zone d'alimentation. [6]

II.2.2.6. Description de quelques méthodes de recharge artificielle:

II.2.2.6.1. Recharge par injection directe dans les forages ou les puits pour atteindre la nappe:

Cette méthode d'alimentation se fait par l'intermédiaire d'ouvrage dont la conception est identique à celle des ouvrages de pompage pour atteindre directement  l'horizon imperméable. [6]

II.2.2.6.2. Recharge depuis la surface par infiltration des eaux à travers les filtres naturelle du sol:

C'est la méthode la plus simple pour obtenir des débits élevés avec un minimum d’aménagement physique sur le terrain. En effet, les surfaces nécessaires sont très importantes ce qui signifie une mobilisation de terrain très étendue, donc des coûts d’acquisition élevés. Par contre, les charges d’exploitation seront beaucoup plus faibles que dans le cas d’une injection directe. Par ailleurs, le pouvoir d’autoépuration du sol joue un rôle prépondérant grâce à l’utilisation du réacteur du sol de la zone non saturée avec des vitesses d’infiltration peuvent varier de quelques centimètres à quelques mètres par jour et la hauteur du bassin sera plus de 0.4 mètres. [6]

II.2.2.6.3 Recharge depuis la surface en utilisation des eaux usées pour la réalimentation:

La réutilisation partielle et non contrôlée d’eau usée, comme source d’eau brute, pour faire de l’eau potable est un phénomène très courant.

Le cas le plus fréquent est représenté par l’utilisation d’eau de rivière avec la présence des rejets de station. Les eaux usées présentent une source intéressante pour lutter contre un problème comme celui de l’intrusion marine. [6]

II.2.2.6.4. Recharge depuis la surface par l’aménagement des cours d’eau:

Dans le but d’augmenter l’infiltration des eaux provenant des précipitations, un aménagement par des seuils installés le long des cours d’eau afin de briser l’énergie cinétique et diminuer la vitesse d’écoulement de ces eaux et en favorisant l’infiltration [6].

II.3.Méthodes d'estimation de la recharge des nappes:

II.3.1.Méthode du bilan hydrologique:

Il s'agit de calculer le taux de recharge annuelle en surface du sol, partir de l'infiltration efficace dans le sol. [22]

II.3.2.Techniques géochimiques:

- Technique des isotopes radioactifs.

- L’estimation de la recharge en utilisant le bilan de masse du Cl (chlorure).

- Technique des isotopes stables.

- Comparaison entres les trois méthodes géochimiques [22]

II.3.3.Méthode hydrodynamique:

Dans la méthode hydrodynamique, la recharge est déterminée par le calcul de flux de l’eau souterraine. Ce flux est déterminé par des mesures séparées du gradient hydraulique et de la conductivité hydraulique. [22]

II.3.4.L’estimation de la recharge par des modèles numériques :

La modélisation numérique des recharges des nappes a déjà fait l'objet de nombreuses recherches. Plusieurs modèles numériques sont développés afin d'évaluer le taux de recharge des nappes et de définir le mécanisme de ce processus.

La modélisation d'aquifère par un maillage rectangulaire en régime transitoire pour le calcul de la recharge est utilisée avec la méthode des différences finies et celle des éléments finis. [22]

Conclusion:

La recharge peut se faire naturellement surtout par infiltration des précipitations ou artificiellement par divers moyens dont le but surtout de satisfaire les besoins en eau et de lutter contre l'intrusion marine.

On a vu aussi que le processus de recharge peut être quantifié par plusieurs méthodes et techniques. Certains de ces méthodes sont de type hydrologique, d'autre sont de caractères géochimiques ou hydrodynamiques et certains d'autres sont basées sur des modèles numériques.