Chapitre III : Modèle mathématique

Introduction :

Les modèles mathématiques en hydrogéologie consistent en une ou plusieurs équations différentielles dérivées de la physique, laquelle décrit des processus dynamiques tels que l'écoulement de l'eau.

Le problème technique majeur consiste à résoudre l'équation différentielle en définissant des conditions initiales et des conditions aux limites. Ces dernières décrivent les influences externes qui conditionnent les processus, telles que les infiltrations par les précipitations, les infiltrations par les zones en contact avec des eaux de surface, l'évapotranspiration, les sources de pollution, etc.

III.1 Ecoulement en milieu poreux, modèle de nappe libre, formulation 2-D par intégration verticale:

III.1 .1.Modèle théorique, 3-D, isotrope:

III.1 .1.1. Loi de Darcy :

La loi de Darcy exprime la proportionnalité enter la vitesse percolation et le gradient hydraulique. La charge  hydraulique set la mesure de l’énergie totale ce qui la somme de l’énergie potentielle (énergie de pression) et l’énergie cinétique. La vitesse apparente se projette sur les trois axe ce qui nous donne l’expression de ses trois composantes :

u=-k∂h∂x                                                                                                (III.1)

v=-k∂h∂y                                                                                                 (III.2)

w=-k∂h∂z                                                                                                (III.3)

Avec : K : la perméabilité et h; La charge  hydraulique qui s’exprime dans un environnement soumis à la gravite terrestre g, par :

hx,y,z=px,y,zγ+z+v22g                                                                   (III.4)

γ : est le poids volumique de l’eau et p la pression en tout point du domaine.

III.1 .1.2. Conservation de la masse d’un fluide incompressible :

Equation de continuité :

div v=0                                                                               (III.5)

∂u∂x+∂v∂y+∂w∂z=0                                                               (III.6)

III.1 .1.3.Equation de base :

En combinant l’équation de continuité et les relations de Darcy, on obtient :

∂∂xk∂h∂x+∂∂yk∂h∂y+∂∂zk∂h∂z=0                                                                                     (III.7)

Ce qui constitue le point de départ du développement du modèle  2-D

III.2.Intégration verticale, formulation en valeur moyenne sur la verticale :

III.2.1.Définition des moyennes :

Ux,y,t=1Zs-Z0   Z0x,yZsx,y,t ux,y,t   dz                                                 (III.8)

En posons

Zs-Z0=e                                                                                                                                    (III.9)

On peut écrire :

Ux,y,t=1eZ0x,yZsx,y,tux,y,tdz                                                                         (III.10)

Vx,y,t=1eZ0x,yZsx,y,tvx,y,tdz                                                                           (III.11)

Wx,y,t=1eZ0x,yZsx,y,twx,y,tdz                                                                      (III.12)

Figure III.1:Représentation schématique de principe de l'intégration verticale.

III.2.2.Intégration verticale

Nous intégrons selon z chaque terme de l’équation(IV.6)en appliquant la règle de Leibniz :

z0zsdiv vdz=∂∂xz0zsux,y,z,tdz-us∂zs∂x+u0∂z0∂x+

∂∂yz0zsvx,y,z,tdz-vs∂zs∂y+v0∂z0∂y+ws-w0                            (III.13)

Avec     us=ux,y,zs,t et  u0=ux,y,z0,t

de même, vs=ux,y,zs,t et  v0=vx,y,z0,t,

III.2.3.Condition aux limites en z :

Au fond : Une particule de fluide doit suivre la   forme du fond si celui-ci est imperméable. Il en découle que l’orientation du vecteur vitesse doit être la même que celle de la pente du fond.

Figure III.2.:Représentation schématique du vecteur vitesse au fond

tanα=w01u0=∂z0∂x                                                                                                                            (III.14)

tanβ=w01w02v0=∂z0∂y                                                                                                                    (III.15)

w0=w01+w02                                                                                                                                  (III.16)

En considérant les deux axes du plan x y, il vient :    w0=u0∂z0∂x+v0∂z0∂y                                                                                                  (III.17)

En surface : il faut tenir compte que celle-ci peut changer de position verticale dans le temps, elle a donc une vitesse verticale qui peu s’exprimer, en repère lagrangien, comme la dérivée.

ws=Sdzsdt=S∂zs∂t+∂xs∂t∂zs∂x+∂ys∂t∂zs∂y                                                                                   (III.18)

Le coefficient d’emmagasinement S tient compte du fait que nous somme dans un milieu poreux et qu’un débit vertical provoquera une augmentation du volume  d’eau correspondante mais que                 la surface libre atteindra une position qui devra tenir compte du sol.

En posant              S=voleauvoltotal                                                                                                           (III.19)

En fait, si on considère le débit qui traverse un volume prismatique orienté en z et de section A,       on peut écrire :

qz=wA=Voleau∆t                                                                                                                              (III.20)

Voleau=∆z ×A×voleauvoltotal=∆z ×A×S                                                                                     (IV.21)

qz=wA=∆z ×A×Sdt=S∆z∆t A                                                                                                 (III.22)

D’où la limite:              w=Sdzdt                                                                                                   (III.23)

En appliquant le même raisonnement dans les autres directions, il devient :

ws=S∂zs∂t+us∂zs∂x+∂zs∂y+Is                                                                             (III.24)

w0=u0∂z0∂x+v0∂z0∂y+I0                                                                                     (III.25)

En introduisant ces conditions dans l’expression de l’équation de continuité intégrée selon z,

On obtient :           ∂∂xeu+∂∂yev+S∂zs∂t+Is-I0=0                                                 (III.26)

Sachant que dans la direction x :

eu=z0zsudz=z0zs-k∂h∂xdz                                                                                        (III.27)

En appliquant la règle de Leibniz :

z0zs-k∂h∂xdz=-k∂∂xz0zshdz-hs∂zs∂x+h0∂z0∂x                                            (III.28)

e=zs-z0                                                                                                                                              (III.9)

=-k∂∂xeH-hs∂zs∂x+h0∂z0∂x                                                             (III.29)

=-ke∂H∂x+H∂e∂x-hs∂zs∂x+h0∂z0∂x                                                     (III.30)

=-ke∂H∂x+H∂zs∂x-H∂z0∂x+hs∂zs∂x+h0∂z0∂x                         (III.31)

En négligeant l’énergie cinétique, la charge hydraulique devient la hauteur piézoélectrique qui, par hypothèse, pour un modèle intégré sur la verticale, est constante selon z,

D’où :

H=hs=h0                                                                                                                            (III.32)

D’autre part, puisque cette hauteur est constante selon z, on peut aussi écrire :

H=zs	                                                                                                                                       (III.33)

Enfin le modèle s’écrit :

S∂zs∂t-∂∂xke∂zs∂x-∂∂yke∂zs∂y=Is-I0                                                     (III.34)

En régime transitoire

S∂zs∂t-ke∂2zs∂x2+∂2zs∂y2=Is-I0                                                                          (III.35)

En régime permanent 
-ke∂2zs∂x2+∂2zs∂y2=0                                                                           (III.36)

III.3. Condition aux limites :

III.3.1. Dirichlet (Valeurs imposées ):

Pour ce type de conditions aux limites, une valeur (constante ou variable dans le temps)  de potentiel h est imposée sur une portion de la limite du domaine considéré. En hydrogéologie, nous imposons une valeur de la charge hydraulique. Dans les aquifères, le cas le plus courant de limite de type Dirichlet est celui de corps d'eau (lacs, marécages, cours d'eau) en contact avec l'aquifère. Souvent on suppose que le pompage dans un puits d'un aquifère étendu, n'a pas d'influence sur la charge loin du puits. Le potentiel imposé peut être une fonction de l'espace et du temps, connue et imposée.

III.3.2.Conditions de flux :

Le gradient hydraulique peut être imposé une partie du contour.

Des conditions de gradient nul permettent de spécifier l’imperméable dune portion du contour ou condition de symétrie. Par ailleurs, combiné à la transmissivité ke, il permet de définir un débit unitaire normal à la frontière.

III.3.2.1.Limites aux débits prescrits: Type Newman:

Pour ce type de conditions aux limites, une valeur de flux q est imposée sur la portion de la limite du domaine considéré. Ce type de condition est le plus souvent utilisé en spécifiant une valeur de flux égale à zéro (flux nul) pour représenter une limite imperméable ou fermée ou un axe de symétrie dans le domaine considéré.

• Condition limite de type Newman :

∂H∂x=0                                                                                     (III.37)

III.4. Les conditions initiales:

Les conditions initiales (nécessaires pour résoudre l’équation d'écoulement en régime transitoire) spécifient la distribution initiale du potentiel dans tout le domaine considéré au temps zéro. Cette valeur doit être définie pour que le problème soit déterminé.

III.5. Termes de source :

Ces termes représentent soit la recharge de la nappe par infiltration à partir de la surface ou encore la perte par percolation dans des couche profondes.

Dans le présent modèle, ils peuvent être spécifiés comme des constants locaux nœuds par nœud. Toutefois des formulations plus compliquées, comme une perte dépendante de la charge piézométrique pourrait sans problème être envisage.

- On peut établir l'équation de diffusivité

Ske∂zs∂t=∂2zs∂x2+∂2zs∂y2+Is-I0                                                          (III.38)

Qu’on peut écrire sous la forme :

Ske∂zs∂t+Qke=∂2zs∂x2+∂2zs∂y2                                                                                             (III.39)

# S : coefficient d'emmagasinement

# Q > 0 débit prélevé par unité de surface de la nappe.

# Q < 0 débit injecté.

L’équation  (IV.39) C’est  l’équation générale de Boussinesq

- Lorsque cette équation est utilisée pour résoudre un problème d'écoulement permanent dans un sol isotrope. Elle se résume à l’équation de Laplace .∇2H=0.

∂2zs∂x2+∂2zs∂y2=0                                                                                         (III.40)