I.1 INTRODUCTION

Une antenne est un transducteur entre la ligne de transmission connectée à un générateur et le milieu ou l’onde rayonne. Ainsi on peut définir une antenne en émission ou en réception selon son mode de fonctionnement. Une antenne reliée à une ligne de transmission et rayonnant en espace libre peut être considérée comme un dispositif de couplage entre une onde guidée le long de la ligne et une onde rayonnée dans l’espace. Par conséquent, une antenne est un dispositif qui permet de recevoir et d’émettre les ondes radioélectriques. Elle transforme l’énergie guidée en énergie rayonnée et vice versa. Ce dispositif est en général réciproque. Lorsqu’il est utilisé pour transmettre l’énergie électromagnétique d’une source radioélectrique vers le milieu de propagation, on l’appelle antenne d’émission. Par contre, lorsqu’il est utilisé en sens inverse, on l’appelle antenne de réception. L’antenne a plusieurs rôles dont les principaux sont les suivants :

- Permettre une adaptation correcte entre l’équipement radioélectrique et le milieu de propagation.

- Assurer la transmission ou la réception de l’énergie dans directions privilégiées.

- Transmettre le plus fidèlement possible une information.

Par ailleurs, afin de décrire les caractéristique et les performances des antennes, divers paramètres sont utilisés. Ces paramètres sont classés en deux groupes. Le premier groupe caractérise l’antenne comme un élément de circuit électrique et le second groupe s’intéresse à ses propriétés de rayonnement, tel que le diagramme de rayonnement, la directivité et le gain. Enfin précisons que la notion de puissance rayonnée joue un rôle important dans l’étude des antennes.

I.2 Mécanisme de rayonnement

Le mécanisme de rayonnement d’antenne se comprend aisément à partir de sa forme géométrique. Lorsqu’on excite la ligne d’alimentation avec une source RF, une onde électromagnétique va se propager sur cette ligne puis va rencontre l’élément rayonnant (de largeur plus grande que la ligne, donc plus apte à rayonner …). Une distribution de charge va s’établir à l’interface substrat / plan de masse, sur et sous l’élément rayonnant. Montre cette distribution dans le cas particulier ou l’antenne rayonne le plus efficacement c'est-à-dire lorsqu’elle devient résonante (la longueur de l’élément rayonnant est un multiple de la demi- longueur d’onde guidée). Le cas présenté correspond au mode fondamental de l’antenne.  [1].

I .3 Caractéristiques  électriques

Les paramètres électriques définissent l’antenne comme élément du circuit dans lequel elle est connectée. Ils permettent d’valeur la charge apportée par l’antenne au circuit d’excitation et, ainsi, de caractériser l’efficacité du transfert de puissance entre le système radioélectrique et le milieu de propagation. Plusieurs paramètres peuvent servir à cette caractérisation.

I .3 .1 Impédance d’entrée de l’antenne

En ce qui concerne l’émission et conformément à la théorie des circuits linéaires, l’antenne peut être représentée par un dipôle d’impédance d’entrée complexe.

Zef=Ref+jXe(f)                                                                         (I .1)

Chargeant é la sortie  du circuit émetteur, modélisé par une source d’impédance interne :

Zsf=Rsf+jXsf                                                                          (I .2)

Précisons  fest la fréquence de résonance de l’antenne.

Figure I. 1  schéma équivalent du dispositif a l’émission ((A, A’)) [2]

D’une part, la partie réelle de l’impédance d’entrée  Ref caractérise la puissance dissipée par l’antenne sous forme de rayonnement et de pertes diverses dans sa structure (effet joule, onde de surface, etc.) et d’autre part, la partie imaginaire Xe(f), d’interprétation plus délicate est liée à la puissance réactive concentrée au voisinage immédiat de au déphasage.

I .3 .2  Paramètres S

La matrice S est une matrice d’onde [3]. Nous donnons sa définition pour un quadripôle, sa généralisation étant alors évidente. On considère le quadripôle de la figure (I.2)

a1

b2

b1

a2

Figure I.2  quadripôle [2].

La matrice reliant les ondes réfléchies b1et b2 aux ondes incidentes a1et a2s’écrite de la façon suivante :

b1b2=S11S12S21S22a1a2

Où

b1=S11a1+S12a2

b2=S21a1+S22a2

Les paramètres Sij de la matrice sont appelés paramètres S

- Signification physique des  paramètres S

La Signification des paramètres  S est la suivante :

S11=b1a1a2=0  C’est le coefficient de réflexion à l’entrée, la sortie étant adaptée.

S21=b2a1a2=0 C’est le coefficient de transmission entrée → sortie, la sortie étant adaptée.

S22=b2a2a1=0 C’est le coefficient de réflexion en sortie, l’entrée  étant adaptée.

S12=b1a2a1=0 C’est le coefficient de transmission sortie → entrée, l’entrée étant adaptée.

- Coefficient de réflexion

La discontinuité présentée par l’antenne peut être caractérisée par le coefficient de réflexion. Ce coefficient est alors lié à l’impédance d’entrée de l’antenne par la relation classique :

S11f=Zef-Z0Zef+Z0                                                                          (I.3)

Où  Z0 est impédance de normalisation  généralement égale à 50 ohms. Ce paramètre permet de caractériser l’adaptation de l’antenne qui est idéale lorsqueS11f=0, c'est-à-dire lorsque l’impédance d’entrée de l’antenne vaut :

Zef=Z0                                                                                    (I.4)

I .3.3  Surface caractéristique de rayonnement

Etant donnée une antenne alimentée avec une puissance donnée, appelle « surface caractéristique de rayonnement » la surface fermée obtenue en portant, à partir d’un point pris comme origine, un vecteur dont la longueur est une fonction simple du champ crée à une distance constante de l’antenne dans la direction du vecteur.

Cette fonction simple peut être le champ lui-même, le carré du champ ou logarithme du champ.

I .3 .4 Diagramme de rayonnement

Comme il est généralement difficile de représenter (et même de calculer) la surface caractéristique de rayonnement d'une antenne, on se contente de représenter des coupes de cette surface. Ces coupes, appelées Diagrammes de Rayonnement (ou de directivité) sont généralement des coupes planes passant par l'origine.

Les diagrammes de rayonnement peuvent être tracés en coordonnées polaires. Si les antennes présentent un angle d'ouverture très faible (cas des antennes hyperfréquences), on représente le diagramme en coordonnées cartésiennes. Ci-dessous  présente les définitions des principaux paramètres associés à un diagramme de rayonnement :

(a) : polaire                               (b) : cartésien

Figure I.3  Représentation du diagramme de rayonnement d’une antenne [4]

I .3 .5  Directivité

La  directivité  D(θ,φ) d’une  antenne dans  une  direction  (θ,φ)  est le rapport  entre  la  puissance  rayonnée dans une direction donnée P(θ,φ) et la puissance que rayonnerait une   antenne isotrope.

D=θ,φ=P(θ,φ)PR4π=4πP(θ,φ)PR                                                          (I .6)

I .3 .6 Ouverture

Si Gm  est le gain maximal d’une antenne donnée dans un plan bien déterminé, alors son ouverture dans ce plan est l’angle qui se trouve entre deux directions de ce plan ayant la moitié du gain maximal (gain à –3 dB).

I .3 .7 Résistance de rayonnement

En fait, lorsqu’elle capte de l’énergie, l’antenne est parcourue par les courants. Une partie de l’énergie incidente est alors « re rayonnement »  et l’onde ainsi crée vient perturber localement l’onde incident .ces pertes par rayonnement font apparaitre une partie réelle dans l’impédance équivalente de l’antenne.

Rr=2WI0I0*                                                                                                 (I.7)

I .3 .8 Densité de puissance

La densité de puissance est l’expression de l’énergie disponible en réception en un point de l’espace. Sr dépend de la puissance  Pe fournie à l’antenne d’émission, du gain  Ge  de cette antenne et la distance entre l’émetteur et le point considéré l’expression est :

Sr=PeGe4πd2                                                                                                (I.8)

I .3 .9 Bande d’utilisation

Du point de vue d’utilisation, une antenne peut toujours être considérée comme un filtre passe bande. La définition de la bande d’utilisation fait intervenir des notions très diverses, elle peut être limitée :

- Par le TOS maximal admissible (désadaptation de l’antenne par rapport aux systèmes d’émission et/ou de réception), par exemple TOS < 2 ;

- Par la variation du gain de l’antenne.

- Par la déformation du diagramme de rayonnement en fonction de la fréquence.

Pour les antennes constituées d’éléments rayonnant résonants (dipôles demi-onde, antenne microstrip) qui ont une bande d’utilisation faible, on définit la largeur de bande en % comme B% =100*(Fs-FI)/Fc(typiquement B%=10 à 20% où

- Fc est la fréquence centrale d’utilisation pour laquelle l’antenne est conçue.

- Fs et FI les fréquences limites supérieur et inférieures.

I .3 .10  Gain

Le  gain  G(θ,φ)  d’une  antenne  dans  une  direction  (θ,φ)  est  le  rapport  entre  la  puissance  rayonnée dans une direction donnée P(θ,φ) sur la puissance que rayonnerait une antenne isotrope sans  pertes.  En  général,  le  gain  G  correspond  au  gain  dans  la  direction   de  rayonnement  maximal(θ0,φ0).  Cette  propriété  caractérise  la  capacité  d’une  antenne  à  focaliser  la  puissance  rayonnée  dans  une  direction.

G=θ,φ=4πP(θ,φ)PA⇛G=4πP(θ0,φ0)PA                                (I .9)

Si  l’antenne  est  omnidirectionnelle  et  sans  pertes,  son  gain  vaut  1  ou  0  dB.  Le  gain  est  généralement  exprimé  en  dB ou  en  dBi car  une  antenne isotrope  est  utilisée comme  référence.  On  trouve  aussi  parfois  le  gain  exprimé  en  dBd,  lorsqu’une  antenne  dipôle  est  utilisée  comme référence.

I .3 .11  Rendement

Le  rendement  η  d’une  antenne  traduit  sa  capacité  à  transmettre  la  puissance  électrique  en  entrée  PA  sous  forme  de  puissance  rayonnée  PR.  On  le  définit  comme  le  rapport  entre  la  puissance  totale rayonnée par une antenne et la puissance qui lui est fournie. Le rendement est lié aux pertes dans  le réseau de polarisation et dans les éléments rayonnants.

PR=η.PA⇛G=η.D                                                            (I.10)

I .3 .12  Polarisation

On dit qu’une onde plane (de structure identique a celle présentée) présente une polarisation rectiligne, puisque le champ électrique est constamment dirigé dans la même direction. Le plan de ce champ est le plan de polarisation, souvent appelé plan  E, tandis que le plan qui lui est perpendiculaire est nommé plan  H, (car il est parallèle au champ magnétique).

Cette polarisation rectiligne pourra être horizontale ou verticale. Il existe d’autres types de polarisation, non rectiligne dont :

- Polarisation circulaire, obtenue par des éléments rayonnants alimentés par des courants de même fréquence déphasés entre eux de 90°. Dans ce type de polarisation, le vecteur électrique « tourne  » a une vitesse angulaire égale à la pulsation de l’onde. Selon de rotation, la polarisation est dite circulaire gauche ou circulaire droite.

- Polarisation elliptique, obtenue par des éléments rayonnants alimentés par des courants de même fréquence déphasés entre eux d’une valeur différente de 90°. [5]

I .4 Les type d’une antenne

I .4.1  Dipôle

Le dipôle est le type d’antenne le plus utilisé. Il est simple à réaliser : généralement un conducteur linéaire de longueur égale à une demi-longueur d’onde ou moins. Les dipôles sont d’ailleurs les seules antennes concevables lors- que la longueur d’onde devient grande. Ses

Principales caractéristiques sont les suivantes

Figure I.4 antenne dipôle

L’antenne dipôle est très utilisée en radiodiffusion car :

- Gain =1.64=2 .1dBi.

- Directivité:

Pour un dipôle << λ /2 : 1,5 (soit 1,76 dB).

Pour un dipôle λ /2 : 1,64 (soit 2,15 dB).

- Le diagramme, qui est de révolution par rapport à l’axe du dipôle, est donné par la ﬁgure I.4, avec:

Pour le dipôle court :

f1=sinθ                                                                                 (I .11)

Pour le dipôle λ /2 :

f2θ=cos⁡(π2cosθ)sinθ                                                                     (I .12)

θ Étant l’angle de la direction donnée avec l’axe du dipôle. Cela donne des largeurs à 3 dB respectivement de 90°et 78°.

- Impédance :

L’impédance Z (Ω) d’un dipôle λ /2 très ﬁn est donnée par :

Z = 73 + j 42,5                                                                    (I .13)

Figure I.5  Diagrammes de rayonnement d’antenne dipôle [6]

I .4 .2 Monopôle

Le monopôle est un cylindre conducteur perpendiculaire à un plan réflecteur. Il est équivalent au dipôle de longueur double sans plan réflecteur. Ses principales caractéristiques sont les suivantes.

Figure I.6 antenne monopole

- Diagramme de rayonnement : il est identique à celui du dipôle λ /2 (ﬁgure I.5), courbe f2(θ)), soit :

fθ=cos⁡(π2cosθ)sinθ                                                                       (I .14)

Pour le rayonnement dans le demi-plan supérieur (et 0 pour le demi- plan inférieur) Directivité : elle est égale au double de celle d’un dipôle λ /2 (en raison du rayonnement dans un seul demi-espace), soit 3,28 (4,64 dB).

- Impédance : elle est la moitié de celle du dipôle λ /2, soit d’après la relation (I.15) :

Z = (36,5 + j · 21) Ω.                                                  (I .15)

Figure I.7  Diagrammes de rayonnement d’antenne Monopôle [6].

I .4 .3 Antenne Yagi

L’antenne  Yagi (ou Yagi- Uda)  est  une  antenne  couramment employée pour la réception de la télévision.  Il  s’agit  d’un  exemple  de  réseau  d’antennes  formé  de  N  dipôles  colinéaires  équidistantes.  Les  dipôles  sont  orientés  le  long  d’un  axe qui est pointé vers l’émetteur de télévision. La mise en réseau  est à l’origine d’un rayonnement longitudinal.

Ce réseau est comparable à celui que l’on vient de traiter. Excepté  qu’en  l’absence  de  déphasage  entre  les  excitations  de  chaque   antenne, le rayonnement est transversal. Les dipôles de l’antenne  Yagi  sont  alimentés  avec  une  amplitude  constante,  mais  avec  un  déphasage constant. [4].

Figure I.8 antenne yagi

Cette antenne a beaucoup d’avantages, ce qui explique son usage intensif :

- Gain élevé.

- coût de fabrication réduit.

- faible prise au vent.

- La  directivité est de 12 dB environ, la largeur de bande est de 10 %. Ce type d’antenne peut se calculer avec une bonne approximation en utilisant les impédances mutuelles des divers éléments.

Figure I.9  Diagrammes de rayonnement d’antenne yagi [7].

I .4 . 4 Antenne imprimée ou patch

Sous forme la plus fondamentale, une antenne microstrip d’une pièce métallique rayonnante sur un coté (patch) du substrat diélectrique et un plan de masse de l’autre coté. Le patch est généralement fabriqué à base d’un matériau conducteur tel que le cuivre ou l’or et il peut prendre n’importe quelle forme possible. Le patch rayonnant et les lignes d’alimentation sont habituellement photogravés sur le substrat diélectrique. Ses principales caractéristiques sont les suivantes.

Figure I.10 antenne patch

- Les antennes patch sont utilisées dans de  nombreuses applications à partir des bandes VHF.

- Impédance du patch :

Z=Z0twεr                                                                             (I.16)

Avec Z0 impédance du vide (377 Ω).

- Directivité : de l’ordre de 4 (6 dB).

- Bande passante : faible, quelques pour-cent.

- Gain= (28 dB)

Figure I.11  Diagrammes de rayonnement d’antenne patch [7].

I .5 Conclusion

Dans ce chapitre on a présenté un bref aperçu sur les antennes qui sont généralement à la base de propagation des ondes électromagnétique dans l’air. Cependant, il est toute fois difficile de maitriser le principe de rayonnement si on n’exige pas des formes particulières d’antennes comme les réseaux d’antennes (réseau linéaire) qui sera l’objet du chapitre suivant.