II .1 Introduction

Dans les dernières années une évolution très grande est connue dans le domaine des télécommunications, ce qui a fait une pollution électromagnétique. Ce problème exigé d’augmenter la capacité d’un système et diminuer les interférences et les signaux non utiles. L’antenne est le dispositif concerné par cette tache. Pour améliorer les caractéristiques d’une antenne, on l’utiliser dans  un groupement connu par le réseau d’antenne. Ce réseau peut prendre plusieurs formes.  A fin de contrôler le diagramme  de rayonnement suivant les changements dans l’environnement.

II .2 Réseau d’antennes

Un réseau d’antennes est un ensemble d’éléments rayonnants identique, disposés selon une géométrie et destinés à émettre ou recevoir la même fréquence.

En agissant sur la pondération en amplitude et en phase du signal appliqué ou reçu par chaque élément, on peut obtenir un diagramme de rayonnement particulier, par exemple très directif, ou sur un solide donné, ou encore présentant une réjection de direction particulières. Ainsi, le diagramme de rayonnement du réseau dépend du type de configuration, du nombre d’éléments dans cette  Configuration, de la distance inter – éléments et du diagramme de rayonnement d’élément de base.

La commande électronique de la pondération permet d’obtenir un « balayage électronique » dans l’espace, ce qui évite le recours à des antennes à orientation mécanique.

Généralement, ce réseau est utilisé pour donné un plus de degrés de liberté au concepteur pour répondre au besoin de l’environnement [8].

II .3 Les différentes configurations

II .3.1 Réseau d’antennes linéaire

C’est  la forme la plus utilisée et la plus étudiée (figure II. 1(a)), à cause de sa simplicité. D’un ensemble d’antennes élémentaires, alignées sur une droite et séparés par une distance donnée appelée « le pas ». L’espacement entre les sources agit sur le nombre de lobes principaux. Il n’y a qu’un seul lobe principal si l’espacement inter élément inferieur λ  avec le nombre des antennes. La loi de répartition des courants d’alimentation (amplitudes et phases), entre les diverses antennes élémentaires, agit principalement sur le niveau des lobes secondaires (side lobe level).

II .3.2 Réseau d’antennes circulaire

En raison de leur géométrie, ces réseaux sont éminemment convenables pour les applications radar est les communications sans fil où on désire une couverture de 360°dans le plan azimutal. Ce sont des réseaux dont les antennes élémentaires sont situées sur un cercle, comme le montre la figure  (II. 1(b)).

II .3.3 Réseau d’antennes planaire

Si les antennes élémentaires sont réparties sur un plan (figure II. 1(c)) et si elles sont disposées aux sommets d’une grille rectangulaire, le réseau plan est dit régulier.

Ces réseaux ne sont utilisés que pour le rayonnement de type transversal. On peut faire un balayage du lobe principal, en modifiant les déphasages entre les diverses antennes comme pour le réseau linéaire.

(c)

(a)

(b)

Figure II. 1 différente configuration géométrique des réseaux, linéaires (a), Planaires (b) et circulaire (c). [1]

II. 3. 4 Réseau conformé

Un réseau conformé est un réseau (ﬁgure  II. 2) disposé sur une surface non plane soit pour des raisons d’aérodynamique (réseau implanté sur une fusée ou sur un avion...), soit pour des raisons d’une meilleure adaptation à une mission donnée (le cylindre, par exemple, pour un balayage sur 360o). [6].

Figure II. 2  Réseau conformé [6]

II.4 Etude analytique du réseau quelconque

On se donne un repère dans l’espace d’origine O où chaque point de l’espace P est caractérisé par le vecteur r=OP.

Dans la solution des équations de Maxwell dans l’espace illimité, le champ de rayonnement, qui peut être exprimé en termes de potentiels vecteurs (magnétiques et électriques, se simplifie si la distance entre la région de la source rayonnant et le point d’observation est très grande (r≫r'max).

Les vecteurs  r et  r-r' sont alors considérés en parallèle et

r-r'≈ r-r'.cosξ                                                                             (II. 1)

Un réseau d’antennes est constitué d’un ensemble de N source élémentaires émettant chacune champ électromagnétique. Son champ électrique peut s’écrire sous la forme

ξ: C’est la permittivité

En x,y,z=e-jkrr.Aenx',y',z'.Inexpjkr'ncosξn                      (II. 2)

Le terme Aen est le diagramme élément qui caractérise le nième élément et indique son comportement en termes de polarisation et d’orientation du champ électrique.

In Est le courent d’alimentation (amplitude et phase) de l’élément n. le champ électrique total, obtenu par l’adition des champs de tous les éléments de réseau est

Ex,y,z=e-jkrr.n=1NAenx',y',z'.Inexpjkr'ncosξn                (II. 3)

La région de la source.

X

Y

Z

-

P(x, y, z)

Point de Source (x ’, y’, z’)

ζ

r’

Figure II.3  Représentation d’une antenne élémentaire dans un système de coordonnés cartésienne.

Dans un réseau, généralement, les différents éléments sont considérés identiques et orientés dans une même direction, dans ce cas l’équation (II. 3) Peut devenir

Ex,y,z=e-jkrr.Ae.n=1NInexpjkr'ncosξn                               (II. 4)

Le facteur de réseau AF est :

AF=n=1NInexpjkr'ncosξn                                                               (II. 5)

Les diagrammes de rayonnement du réseau sont généralement représentent par la variation de l’amplitude du champ électrique, à une distance constante « r », ces diagramme sont usuellement normalisés par rapport à la valeur maximale.

D’après les équations (II. 4) et (II. 5) on peut exprimer le champ électrique rayonné par

Ex,y,z=Ed'un seul élément.AF                                                   (II. 6)

C’est le principe de multiplication des diagrammes d’un réseau d’éléments identique.

II .5 Etude analytique d’un réseau linéaire

Afin de faciliter l’étude, on suppose que le réseau linéaire est constitué de N élément équidistants, avec un espacement d, disposés le long de l’axe Z, selon la figure (II. 4).

(x, y, z)

d

θ

Y

X

Z

Figure II. 4  Schéma d’un réseau linéaire le long l’axe Z [9]

Le facteur de réseau ne dépendra que de θ (pas de variation selon  ∅ ), et d’après le modèle précédent (réseau quelconque) on constate que  x'=y'=0, z'=n-1d et z=r.cos θ Donc, on peut réduire l’équation (II. 5) à

AF=n=1NInexpjn-1kd cosθ                                                        (II. 7.a)

D’une manière générale  In=In⁡(-jβn) .

Sion suppose que le système d’alimentation a un déphasage progressif β, c’est-a-dire βn=n-1.β, le facteur de réseau devient

AF=n=1NInexp[jn-1kd cosθ-β]                                            (II. 7.b)

Où  β=kd cosθ

A θ=θ0 l’exponentielle est nulle et toutes les contributions s’ajoutent algébriquement et donnent une valeur maximal qui correspond à du lobe principal. Cette condition est aussi vérifiée si

kdcosθ-β=2π ou θ=arccos⁡1kd2 π-β                                      (II. 8)

Mais dans ce cas, on obtient des crêtes périodicité (grating lobes), qu’on peut toujours éviter grâce à un choix approprié de l’espacement inter éléments ( λd>1). Les lobes de périodicité restent, donc, en dehors de la région visible.

L’équation (II. 7.b) peut prendre la forme suivante :

AF=n=1NInexpjn-1Ψ                                                                   (II. 9)

OùΨ=kdcosθ-β. On note que par la variation de θ0 on peut contrôler la direction de rayonnement de notre réseau.

La relation (II. 9) du facteur de réseau, peut aussi s’écrire sous la forme suivante (afin de simplifier les calculs, on pose :(∀ n : In=1)

AF.ejΨ=n=1NejnΨ                                                                                 (II. 10)

AF.ejΨ-AF=ejNΨ-1                                                                           (II. 11)

AF=ejNΨ-1ejΨ-1=ejN2Ψ-e-jN2ΨejΨ2ejΨ2   -  e-jΨ2                                                                    (II. 12)

AF=ejN-12Ψ sin⁡(N2Ψ)sin⁡(Ψ2)                                                                                    (II. 13)

Finalement, le facteur de réseau peut prendre la forme

AF=sin⁡(N2Ψ)sin⁡(Ψ2)                                                                                              (II. 14)

Si Ψ est très faible, on peut écrire AF comme suit

AF=sin⁡(N2Ψ)⁡(Ψ2)                                                                                             (II. 15)

La valeur maximale du facteur de réseau N sa forme normalisée est alors :

AF=1Nsin⁡(N2Ψ)⁡(Ψ2)                                                                                         (II. 16)

Conclusion

L’utilisation d’un réseau d’antennes libéré l’antenne de ses inconvénient et augmente le degré de liberté. Où il ya beaucoup de réalisation sont possible à cause des nombreuse variables à contrôler, mais le chois optimum dépendra du type d’application et des performances de la méthode d’optimisation choisie (algorithme génétique, fourmis artificielle, invasive weed optimisation).