IV.1 Introduction

Dans ce problème d’optimisation, le paramètre à varier est la distance inter éléments dans un réseau d’antennes linéaire.

La méthode utilisée dans cette étude est très récente, pour cela on utilise quelques exemples avec la comparaison par ceux équidistants.

Pour chaque exemple, on considère que les éléments sont isotropes et alimentés d’une manière similaire.

Pour chaque exécution, les paramètres de la méthode d’optimisation sont fixés comme nous l’indique :

Nombre des itérations=20 ;

Nombre des plants=200 ;

L’index de modulation : index=3.

Le nombre maximal des plantes dans la colonie est fixé par 400.

Pour l’écart type, il prend une valeur initiale 1 et une valeur finale 0 .001. Pour garantir une convergence non prématurée.

Pour les paramètres de reproduction, le nombre des grains pour chaque plante mère est fixé entre 0 et 5.

Comme on a vue dans le chapitre précédent (problématique) on va poser une contrainte sur le nombre des éléments dans le réseau comme suite :

N=2M (nombre paire) avec  une symétrie entre les deux parties de réseau ce qui réduit la dimension du problème à N /2  Afin de  gêner un demi temps de calcule et de convergence.

Dans les exemples suivant, on va faire une comparaison entre un réseau linéaire équidistant et un réseau linéaire non-équidistant en termes de niveau de lobes secondaires.

IV.2 Exemple1

Pour un nombre des éléments N=16 ;

Le diagramme de rayonnement trouvé pour cet exemple est montré dans la figure suivante :

Figure IV.1  Le diagramme de rayonnement optimal pour un réseau d’antennes de 16 éléments (NLS=-45.53dB).

Figure IV.2 Evaluation de l’écart type durant l’optimisation pour l’exemple de la figure IV.1

Les distances  inter-éléments optimal pour cette configuration en fonction de  longueur d'onde

Sont :

D1=0.1943 ;    D2=0.5198 ;   D3= 0.2537 ;    D4=0.4496 ;   D5= 0.3911 ;    D6=0.4009 ;   D7= 0.7293 ;    D8=0.7982 ;

Donc les autre 07 distances sont extraits à partir de la symétrie.

Le niveau de lobes secondaire est atteint sous de -45,53 dB. Ce résultat est très acceptable lorsqu’on le compare avec des résultats trouvés dans la littérature pour des autres méthodes telles que l’algorithme génétique (-26,04). [15].

L’angle d’ouverture (beamwidth) a  –3dB est égal 0.07 rad.

Dans la figure suivante, on utilise le même réseau précédant (N=16), mais avec une distribution uniforme (équidistant).

Figure IV.3  Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 16-élément avec l'espacement  uniforme (d=λ).¶

Voir qu’il ya un lobe arrière de même taille que le lobe principal pour un espacement de d=λ.

En plus des lobes secondaire en -25dB. On note ici, qu’il ya une forte réduction au niveau de lobes secondaire.

Figure IV.4  Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 16-élément avec l'espacement uniforme (d=λ/2).¶

Pour cet exemple, les lobes arrière sont disparus pour un espacement d=λ/2.

IV .3 Exemple2

Pour un nombre des éléments N=32 ;

Le diagramme de rayonnement trouvé pour cet exemple est montré dans la figure suivante

Figure IV.5 le diagramme de rayonnement optimal pour un réseau d’antennes de 32 éléments (NLS = -41,17 dB).

Figure IV.6 Evaluation de l’écart type durant l’optimisation pour l’exemple de la figure IV.4

Les distances optimale inter-éléments pour cette configuration dans les longueurs d'onde sont :

D1= 0.5028 ;    D2= 0.7149 ;    D3=1.0072 ;   D4= 0.7928 ;    D5=0.5704 ;    D6=0.6572 ;    D7=0.6233 ;   D8= 0.3860 ;    D9=0.9555 ;    D10=0.8228 ;    D11=1.0271    D12=0.8660    D13=1.0162 ;    D14=0.9149 ;    D15=0.9118 ;    D16=1.0746 ;

Donc les autre 15 distances sont extraits à partir de la symétrie.

Le niveau de lobes secondaire est atteint sous de -41,17 dB. Ce résultat est très acceptable lorsqu’on le compare avec des résultats trouvés dans la littérature pour des autres méthodes telles que l’algorithme génétique [15].

L’angle d’ouverture (beamwidth) a –3dB est égal à 0.02 rad.

Equidistant N=32 ; d=λ

Figure IV.7  Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 32-élément avec l'espacement uniforme (d=λ).¶

De même que celle précédente (exemple N=16), les lobes arrière sont toujours existent pour d=λ.

Figure IV.8  Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 32-élément avec l'espacement uniforme (d=λ/2).¶

Voir que les lobes arrières sont disparus, mais le niveau de lobes secondaires est reste toujours haut (-30dB)

IV .4 Exemple 3

Pour un nombre des éléments N=48;

Le diagramme de rayonnement trouvé pour cet exemple est montré dans la figure suivante :

Figure IV.9  le diagramme de rayonnement optimal pour un réseau d’antennes de 48 éléments (NLS=-43.29 dB).

Figure IV.10  Evaluation de l’écart type durant l’optimisation pour l’exemple de la figure IV.9

Les distances optimale inter-éléments pour cette configuration dans les longueurs d'onde sont :

D1=0.2742 ;    D2=0.3341 ;    D3=0.7466 ;    D4=0.6146 ;    D5=0.7132 ;   D6= 0.7573 ; D7= 0.6307 ;    D8=0.9843 ;    D9=1.0623 ;   D10=0.6718 ;    D11=0.5703 ;    D12=0.9873 ;    D13=0.8398 ;    D14=0.9961 ;    D15=0.775 ;   D16=1.1150 ;    D17=0.8437 ;    D18=1.0194 ;    D19=1.0724 ;    D20=0.6701 ;    D21=1.0717 ;    D22=1.0937 ;    D23=0.6802 ;    D24=1.0049 ;

Donc les autre 23 distances sont extraits à partir de la symétrie.

Le niveau de lobes secondaire est atteint sous de -43.29 dB. Ce résultat est très acceptable lorsqu’on le compare avec des résultats trouvés dans la littérature pour des autres méthodes telles que l’algorithme génétique [15].

L’angle d’ouverture (beamwidth) a –3dB ets égal 0.02 rad.

Equidistant  d=λ ; N=48

Figure IV.11  Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 48-élément avec l'espacement uniforme (d=λ).¶

De même que celle précédente (exemple N=32), les lobes arrière sont toujours existent pour une distance d=λ.

Dans la figure suivante est pour un réseau d’antennes de N= 48 élément équidistant mais d= 0.5λ

Figure IV.12   Diagrammes  de rayonnement pour un réseau 48-élément avec l'espacement uniforme (d=λ/2).

Voir que les lobes arrière sont aussi disparus pour cet exemple.

Conclusion

La simulation présentée a été réussie avec des résultats intéressants. Ces résultats sont très importants et ainsi que les commentaires présentées donnent une idée sur l’objectif de notre étude.

La comparaison, pour les trois(03) exemples, montre la supériorité et la performance de la méthode d’optimisation utilisée. ¶