I .INTRODUCTION :

Dans les dernières années une évolution très grande est connue dans le domaine des télécommunications, ce qui a fait une pollution électromagnétique. Ce problème  peut exiges d’augmenter la capacité d’un système et diminuer les interférences et les signaux non utiles. L’antenne est le dispositif concerné par cette tâche. Pour améliorer les caractéristiques d’une antenne, on l’utilise dans un groupement connu par le réseau d’antennes. Ce réseau peut prendre plusieurs formes.

Afin de Controller le diagramme de rayonnement pour suivre les changements l'environnement, en  temps réel d'alimentation de chaque élément dans le réseau cette technique est connue par technique d'alimentation d'un réseau d'antenne

II. Réseau d’antennes :

Un réseau d’antennes est un ensemble d’éléments rayonnants identique, disposés selon une géométrie et destinés à émettre ou recevoir la même fréquence.

En agissant sur la pondération en amplitude et en phase du signal appliqué ou reçu par chaque élément, on peut obtenir un diagramme de rayonnement particulier, par exemple très directif, ou sur un solide donné, ou encore présentant une réjection de direction particulières. Ainsi, le diagramme de rayonnement du réseau dépend du type de configuration, du nombre d’éléments dans cette  Configuration, de la distance inter – éléments et du diagramme de rayonnement d’élément de base.

La commande électronique de la pondération permet d’obtenir un « balayage électronique » dans l’espace, ce qui évite le recours à des antennes à orientation mécanique.

Généralement, ce réseau est utilisé pour donner un plus de degrés de liberté au concepteur pour répondre au besoin de l’environnement [8].

II .1 Les différentes configurations:

II .1.1 Réseau d’antennes linéaire :

C’est  la forme la plus utilisée et la étudiée (figII.1), à cause de sa simplicité. D’un ensemble d’antennes élémentaires, alignées sur une droit et séparés par une distance donnée appelée « le pas ». L’espacement entre les sources agit sur le nombre de lobes principaux. Il n’y a qu’un seul lobe principal si l’espacement avec le nombre des antennes. La loi de répartition des courants d’alimentation (amplitudes et phases), entre les diverses antennes élémentaires, agit principalement sur le niveau des lobes secondaires (side lobe level).

II .1.2 Réseau d’antennes planaire :

Si les antennes élémentaires sont réparties sur un plan  et si elles sont disposées aux sommets d’une grille rectangulaire, le réseau plan est dit régulier.

Ces réseaux ne sont utilisés que pour le rayonnement de type transversal. On peut faire un balayage du lobe principal, en modifiant les déphasages entre les diverses antennes comme pour le réseau linéaire.

II .1.3 Réseau d’antennes circulaire:

En raison de leur géométrie, ces réseaux sont éminemment convenables pour les applications radar est les communications sans fil où on désire une couverture de 360°dans le plan azimutal.

Ce sont des réseaux dont les antennes élémentaires sont situées sur un cercle, comme le montre la figure  (II.1).

Figure II.1 : différentes configurations géométriques des réseaux, linéaires (a), Planaires (b) et circulaire (c)

III. Choix de l’alimentation :

Pour l'alimentation de l'antenne, nous avons  choisi le couplage par proximité. En effet, L’utilisation d’une alimentation micro ruban crée une discontinuité entre la Ligne micro ruban et l’élément rayonnant. Ceci  augmente le coefficient de réflexion  S11 Par suite l’adaptation de l’impédance d’entrée de l’antenne se dégrade. De  plus cette méthode Donne une bande plus étroite Les deux autres méthodes possibles, à savoir l’alimentation par fente ou l’alimentation Par sonde coaxiale, malgré leur large bande, sont compliquées et donc ne vérifient pas la Contrainte de simplicité de la structure.[9]

Finalement, le couplage par proximité réuni t la simplicité et la large bande. Son Inconvénient est le rayonnement parasite de la  partie non masquée de la ligne d’alimentation. Dans notre application, ce point n’a pas beaucoup  d’influence et sera minimisé par la suite.

L'impédance de cette ligne est donnée par:

Z0=    60εrln⁡(8hV+V4h)120πεrVh+1.393+0.667ln⁡(Vh+1.444)                            (II.1)

ε r =coefficient de permittivité relative effective

III.1  Réseau d'alimentation

Le réseau d'alimentation de l'antenne aura pour l'objectif d'amener  l'énergie aux différents sources en respectant les lois pondération .la technique la plus simple consiste à alimenter les éléments rayonnants par des lignes micro ruban deux types d'alimentation sont communément:

a)  Alimentation série

une ligne de transmission excite en série les élément rayonnant la loi des phase impose une longueur de ligne donnée  entre  deux  élément  consécutifs  la  réseau  est dit  résonnant  lorsque  les élément sont excite en phase cette longueur est un multiple de la longueur d'onde guidée dans la ligne

b)  Alimentation parallèle

Le circuit d'alimentation possède une entrée et n élément rayonnants en sortie la puissance est divisée entre les n élément avec  la distribution désirée.

Figure II.2 Modalités d’alimentation d’un réseau d’alimentation [8]

IV. technique d'alimentation

IV .1 Matrice de Blass

a) Introduction

Nous avons jugé utile de dédier un chapitre de ce rapport à cette matrice, car elle est assez particulière. En fait, la matrice de Blass présente une flexibilité totale sur la définition des lois d’alimentation à la fois en amplitude et en phase. Elle peut donc être utilisée pour produire des lois d’alimentation orthogonales ou même uniformes en phases, en fonction des contraintes que l’on s’impose dans sa conception. Par contre, comme nous allons le voir dans ce chapitre, son dimensionnement est relativement complexe, et il n’existe à ce jour aucune formulation mathématique permettant une conception systématique optimale maximisant le rendement pour un ensemble de lois d’alimentation donné lorsque plus de deux faisceaux doivent être produits (en pratique, une optimisation numérique des paramètres de la matrice est souvent effectuée mais cette approche ne garantit pas l’obtention d’un optimum global). Néanmoins, il est intéressant d’approfondir cette solution car elle nous servira dans notre étude des matrices de Nolen.

b) Composants de base

Avant de décrire la matrice de Blass en elle-même, nous commençons par introduire les composants de base nécessaires. Il s’agit de composants passifs et sans pertes possédant

4 ports : deux entrées et deux sorties. Ces composants sont généralement appelés coupleurs directionnels et peuvent être représentés par le schéma fonctionnel de la Figure II.3 Sur cette figure, les ports 1 et 4 sont les entrées, tandis que les ports 2 et 3 sont les sorties.

Porte 2

Porte 1                                                                Porte 3

Porte 4

Figure II.3  schéma fonctionnel d'un coupleur directionnel [10]

Un  coupleur  directionnel  est  habituellement  dimensionné  pour  que  tous  les  ports soient adaptés, les entrées (respectivement les sorties) soient découplées entre elles, et l’ensemble de l’énergie entrant dans un port d’entrée est distribuée sans pertes vers les deux sorties (de façon équilibrée ou non). Ces propriétés se traduisent de la manière suivante sur les

Paramètres S  :

S11=0S14=0S122 +S132=1                                                               (II.2)

Les deux entrées étant symétriques, on peut obtenir un jeu de conditions similaires en

Intervertissant l'indice 1 et 4. Une écriture élégante de la matrice  S  est obtenue en

Introduisant le paramètre de couplage C  tel que

S= 0     jsinθcjsinθc0 cosθc0 0cosθccosθc00cosθc   0jsinθcjsinc0

Il est important de noter que l’intervalle des valeurs possibles pour C

Dépendant de la technologie utilisée. Par exemple, un coupleur directionnel dit coupleur à branches [31], dont le schéma fonctionnel est présenté sur la Figure 13, permet des valeurs de couplage plutôt proches de l’équilibre (autour de -3dB). Ce coupleur peut être réalisé en technologie imprimée ou guide d’onde. Selon les notations et pour une alimentation en port 1, le port 2 est le port direct, le port 3 est le port couplé et le port 4 est le port isolé. D’autres types de coupleurs peuvent être utilisés pour des couplages plus faibles, donc des sorties plus déséquilibrées. En technologie imprimée, on peut par exemple utiliser des lignes couplées, tel qu’illustré sur II.3. La particularité de ce coupleur réside dans l’agencement des ports, qui est différent d’un coupleur à branches.

En effet, le port couplé (port 3) se trouve du même côté que le port d’entrée (port 1). En technologie guide d’onde et équivalent, on peut utiliser des coupleurs à fentes, tel qu’illustré sur la Figure .II.3 Sur ce dernier exemple, il est important de savoir qu’avec des fentes plus grandes ou plus nombreuses ou en modifiant l’orientation relative des guides, il est possible d’augmenter le coefficient de couplage et donc de concevoir des coupleurs plus équilibrés [11]

Porte 1	Z01,l1	porte2

Z02,l2                                                                        Z02,l2

Porte 4	Z01,l1	porte 3

Figure II.4 schéma fonctionnel d'un coupleur à branches [11]

Porte 3	                       porte 4

Porte 1                             porte 2

Figure II.5  Exemple de coupleur directionnel à lignes couplées[11]

Figure II.6  Exemple de coupleur directionnel à fentes [11]

● Pour un grand réseau, la disposition d’intercommunication du circuit est simple car il n’y a pas de croisements (ce sont les coupleurs qui en font offices) et pas de circuit multicouche nécessaire (procédé de fabrication aisé)

●Les faisceaux formés sont produits en jouant sur les rapports de couplage des coupleurs directionnel (la pondération en amplitude est possible pour chaque faisceau)

● Le temps de retard assure une certaine constance des faisceaux avec la fréquence.

Néanmoins les désavantages qu’elle offre sont de loin plus conséquents et empêchent bien souvent de la sélectionner.

● La conception devient complexe avec un nombre d’éléments de réseau et/ou d’entrée important car, pour chaque port d’entrée de la matrice, les coupleurs directifs diffèrent, leurs coefficients de couplage varient

● Le nombre de coupleurs devient très important ce qui implique un coût élevé.

● Plus le nombre de faisceaux augmente, plus l’interaction entre les différentes lignes transverses est grande, ce qui rend les réseaux beaucoup plus difficiles à concevoir.

c) Applications de la matrice de Blass

La matrice de Blass autorise l’usage de diverses technologies. Ainsi des versions en guide d’ondes ont vu le jour, comme par exemple pour des applications d’imagerie satellite à l’aide d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) dont l’antenne génère deux faisceaux simultanés à partir de la même ouverture fonctionnant à 5,3 GHz Dernièrement une réalisation optique de la matrice de Blass basée sur une structure en guide d’ondes de substrat opérant entre 18 et 26 GHz, a été menée pour un système photonique de réseau d’antennes à déphasage

Enfin, un nouveau concept d'antennes  incorpore un répartiteur de faisceaux et un réseau d'éléments rayonnants dans un dispositif simple et planaire. Cette intégration des composants diminue considérablement la complexité de la construction. L'action de formation de faisceaux  ressemble à celle de la matrice de Blass, bien que l'utilisation de réseaux d'antennes résonnants en série par couplage électromagnétique nécessite la disparition des coupleurs directionnels et impose une bande passante plus faible

IV .2. La matrice de Butler

a) Introduction

La matrice de Butler est sûrement un des répartiteurs de faisceaux les plus pratiqués. C’est un circuit réciproque passif symétrique à N ports d’entrées et N ports de sorties qui pilote N éléments rayonnants produisant N faisceaux orthogonaux différents .C’est un système parallèle, contrairement à la matrice de Blass (système série), qui est composé de jonctions qui connectent les ports d'entrée aux ports de sortie par des lignes de transmission de longueur de chemin égal. Ainsi un signal d'entrée est à plusieurs reprises divisé sans perte jusqu'aux ports de sortie ; le schéma d’une matrice de Butler est identique avec celui d’une FFT (Fast FourierTransform). Les pondérations en sortie sont données par :

Bnm= ej{n-N+12m-N+122πN}N                                                         (II.3)

Bnm : représente l’amplitude du champ

Nième : élément  rayonnant, m : le port

N : est le nombre d’éléments rayonnants.

Comme la matrice de Butler standard est limitée aux puissances de deux pour  le  nombre d’entrée et de sorties, des terminaisons par des ports factices  ont été suggérées. Par la suite, l’introduction d’hybrides 180° a réduit de façon significative le nombre de déphaseurs. On distinguera alors deux types de matrices de Butler binaires :

● Les matrices standards, employant des hybrides 90°, dont les faisceaux générés sont situés de part et d'autres de la normale au plan contenant les éléments rayonnants.

● les matrices non standards, employant des hybrides 180°, dont les faisceaux générés sont aussi situés de part et d'autre de la normale au plan contenant les éléments rayonnants, mais possédant un faisceau supplémentaire dans l'axe principal correspondant à la normale au réseau d’antennes.

Figure II.7:Schéma système d'une matrice de Butler.

Figure II.8. Schématiques des matrices de Butler 4x4 : (a) matrice non standard, (b) matrice standard

b) Propriétés de la matrice de Butler

Habituellement, on considère que la matrice est constituée de deux éléments : des diviseurs de puissance passifs à 4 ports - plus communément appelés coupleurs ou jonctions hybrides - et des déphaseurs fixes (lignes à retard). Mais un troisième élément indispensable doit être ajouté : les croisements.

La matrice standard utilise donc H hybrides (-3 dB, 90°), P déphaseurs fixes égaux aux multiples entiers de π/N et C croisements dont les nombres sont donnés par les formules suivantes :

H = N/2 * Log2(N)                                                      (II.4)

P = N/2 * [Log2(N)-1]                                            (II.5)

C=k=1log2(N)N2(2k-1-1)]                                    (II.6)

La matrice non standard utilise H’ hybrides (3 dB, 180°), P’ déphaseurs fixes égaux aux multiples entiers de 2π/N et C’ croisements dont les nombres sont donnés par les formules suivantes :

H'=H

P=k=1log2(N)N2-2(k-1)                                            (II.7)

C'=C

Les signaux alimentés à chaque port d'entrée sont divisés en signaux d'amplitudes égales aux N ports de sortie. Le réseau combine les signaux dans N chemins différents pour produire N faisceaux. Le dépointage de ces N faisceaux est alors donné par la formule :

φm=2πdλ0sinφm                                                             (II.8)

Où

d : distance entre éléments rayonnants

θm : angle fait par le faisceau m avec la normale au réseau d’antennes

λ0: longueur d'onde dans l'air

ϕ0 : gradient de phase entre deux éléments rayonnants consécutifs

c) Avantages et inconvénients de la matrice de Butler

La matrice de Butler possède plusieurs avantages

● Les faisceaux générés sont orthogonaux (combinaison optimale)

● La matrice emploie peu de composants et son architecture est simple (les coupleurs sont tous identiques dans une matrice binaire)

● La matrice est sans perte, si l’on ne tient pas compte des pertes d’insertions des coupleurs et déphaseurs

●Le niveau des chevauchements des faisceaux est constant sur l’angle de balayage qu’elle fournit avec la fréquence. Cela permet une bonne couverture avec un gain maximum

● La matrice est une FFT, elle possède le nombre minimum de composants et une longueur de chemin minimale parmi tous les réseaux de formation de faisceaux à excitation uniforme

● La conception est rendue plus facile grâce à la symétrie de sa topologie Malgré tout ceci, elle renferme de nombreux inconvénients.

● Les niveaux des lobes secondaires sont fixés dès que le nombre de faisceaux désiré est choisi (on peut toutefois contourner ce problème en choisissant une matrice plus imposante et en disposant des ports d’entrée factices)

● Le nombre de composants devient vite considérable avec un nombre élevé de faisceaux souhaité (au-delà de 8 faisceaux généralement le système devient vite une « usine à gaz »)

● Le pointage et l’ouverture à mi- puissance du faisceau varient avec la fréquence

● Le nombre de croisements croît à une vitesse prodigieuse avec celui des faisceaux (pour une matrice alimentant 8 faisceaux, déjà 16 croisements sont nécessaires).

d) Applications

Les matrices de Butler ont souvent été pratiquées dans les télécommunications satellites. Au niveau des transpondeurs de satellites commerciaux (répéteurs multicanaux), l’insertion d’amplificateurs non linéaires identiques entre deux matrices mises en bout à bout à apporter une réduction non négligeable d’interférence IMP (intermodulation Product(. On les retrouve dans les satellites géostationnaires, tel qu’INMARSAT-3 pour les systèmes de communications mobiles, où l’utilisation de matrices 4x4 en technologie strip-line opérant à 1,542 GHz amène jusqu’à une puissance maximale de 20 W les signaux vers une ou plusieurs antenne. A cette liste, on peut ajouter les satellites à orbites basses, tel que les systèmes IRIDIUM créés par Motorola qui assurent une desserte globale pour une clientèle effectuant surtout des appels internationaux. La matrice de Butler a alors à générer jusqu’à 16 faisceaux simultanément en transmission avec un minimum de pertes .Ou encore des satellites PCS (Personal Communication System) adoptant une technologie HTS (High-Température Super conductive) pour ses matrices de Butler 8x8 afin de réduire leurs tailles et de diminuer leurs pertes .Des systèmes antennaires à balise TACAN (Tactical Air Navigation) opérant entre 962et 1213 MHz ont donné lieu à une augmentation de la bande passante de la matrice de Butler (26 %) au moyen de lignes de Schifman. De nouvelles architectures de matrices ont vu le jour pour des communications sans fil de type LANS ou ATMS monté sur des PDA (Personal Digital Assistant) très en vogue aujourd’hui autour de la fréquence de 19 GHz en technologie micro ruban. Dernièrement, comme pour les matrices de Blass, des matrices de Butler optiques ont été inventée.

Dans le cas de systèmes GSM (Global System Mobile) fonctionnant autour de 900 MHz aussi bien pour des stations de base de type PCS utilisant des systèmes AMRC que pour des communications d’intérieur (indoor) autour de 60 GHz ,les matrices de Butler sont présentes et offrent un bon compromis au niveau des couvertures, du nombre de faisceaux. L’expérience le montre.

IV .3. La matrice de Nolen

La matrice de Nolen peut être vue comme combinaison d’une matrice de Butler et d’une matrice de Blass, les N éléments d’une antenne sont couplés à M ports de faisceau comme représenté au, (FigureII.9). Comme la matrice de Blass, la matrice de Nolen peut alimenter un nombre d’antennes différent du nombre d'orientations de faisceaux. La matrice de Nolen est composée de déphaseurs et de coupleurs. Elle est une représentation générale de la transformé discrète de Fourrier. Comme la matrice de Blass, elle est rarement utilisée à cause de ses pièces coûteuses, et des difficultés de l’ajustement de réseau.

Figure II.9: Schéma représentatif de matrice de Nolen

VII. COMPARAISON DES MATRICES ETUDIEES AVEC LES MATRICES DE BUTLER

VII.1. CONSIDERATIONS GENERALES

VII.1.1 Rendement de puissance

Avant  d’aborder  quelques  exemples  de  matrices  de  Butler,  nous  rappelons  quelques éléments  de  comparaison  immédiats  entre  les  matrices  de  Butler  et  celles  de  Blass  et Nolen. En  premier  lieu,  il  est  à  noter  que  les  matrices  de  Blass  dissipent  de  la  puissance  dans des  charges  adaptées,  contrairement  aux  matrices  de  Butler  et  de  Nolen  qui  sont Théoriquement  sans  pertes.  Lorsque le  dimensionnement  de  la  matrice  de  Blass  est  peu adapté,  que  ce  soit  par  un  nombre  d’éléments  rayonnants  relativement  faible  et/ou  une contrainte  sur  les  coupleurs  directionnels  relativement  forte,  les  pertes  dans  les  charges Adaptées peuvent atteindre des niveaux rédhibitoires. Nous avons vu dans la section 4.3.2 Un exemple de dimensionnement où le rendement était à peine supérieur à 50%.

En  ce partie,  les  matrices  de  Butler  et  de  Nolen  étant  sans  pertes,  elles  ne  peuvent produire  simultanément  que  des  faisceaux  orthogonaux,  ce  qui  impose  une  contrainte Forte sur la forme des faisceaux si ce mode de fonctionnement est souhaité.

VII.1.1.2 Nombre de composants

Un  autre  élément  de  comparaison  est  le  nombre  de  composants  nécessaires  à  la Conception de la matrice. On rappelle qu’avec nos notations, le réseau à faisceau multiple est  associé  à  un  réseau  linéaire  de N antennes  élémentaires  et  est  dimensionné  pour Produire M faisceaux. Une contrainte majeure des matrices de Butler est que nous avons nécessairement  autant  de  faisceaux  que  d’éléments  rayonnants,  soit  M=N Avec  les  matrices  de  Blass  et  de  Nolen,  il  est  possible  de  concevoir  des  réseaux  d’alimentation avec un nombre de faisceaux  M tel que M  ≤N (cette condition découle naturellement de L’indépendance des faisceaux).

Egalement, le concept de matrice de Butler implique un nombre de faisceau qui soit                une puissance  de 2 + N doit  donc  s’écrit  sous  la  forme 2" ce  qui  n’est  pas  le  cas  avec  les matrices de Blass et de Nolen.

Enfin, une matrice de Butler nécessite Nn/2 coupleurs directionnels, une matrice de Blass en utilise  NM  et une matrice de Nolen M (2N – M + 1)/2  Pour ce qui est des déphaseurs une matrice de Butler utilisant des coupleurs directionnels  3dB /900  nécessite N (n – 1)/2 déphaseurs.  Pour  ce  qui  est  des  matrices  de  Blass  et  de  Nolen,  elles utilisent  autant  de Déphaseurs que de coupleurs directionnels. Ces quelques formules sont illustrées par un cas concret, à savoir  N=M=32 reporté dans  le tableau

Tableau II.1 COMPARAISON DES MATRICES ETUDIEES AVEC LES MATRICES DE   BUTLER

| MATRICES 32*32 | NOMBRE DE COUPLEURS DIRECTIONNELS | NOMBR DE DEPHASEURS |
| --- | --- | --- |
| MATRICE DE BUTLER MATRICE DE BLASS MATRICE DE NOLEN | 80 1024 528 | 64 1024 528 |

Conclusion

La matrice de Blass peut être intéressante lorsque le nombre de faisceaux est considérable de plus cette matrice 2 à 3 au-delà le nombre des composant devient très important de plus cette matrice est   capable de générer des faisceaux formés.

La matrice de Butler peut produire un nombre plus important de faisceaux de grande qualité avec peu de composants. En comparaison avec la matrice de Blass, elle possède  des faisceaux orthogonaux ce qui implique moins des pertes comme nous l'avons vu c'est par conséquent elle sera le meilleur choix pour les réseaux d'alimentation   en technologie micro ruban.

Tout fois le principal inconvénient sera les croissement le  chapitre suivant abordera en plus  de détail sur les composantes et les propriétés la matrice de Butler