I- INTRODUCTION

Lors du chapitre précédent, nous avons opté pour la matrice de Butler comme dispositif passif à multiples faisceaux pour la suite de ce contexte. Le choix de cette technique d’alimentation est à partir de la comparaison avec des différents autres techniques trouvée dans la littérature.

La suite de ce mémoire implique une étude des matrices de Butler standard (sans faisceau dans l’axe) et non standard (avec faisceau dans l’axe). Nous verrons donc dans un premier temps les composants nécessaires au bon fonctionnement d’un système qui sont au nombre de trois, à savoir : les coupleurs -3dB, les déphaseurs et les croisements.

Pour chacun de ces éléments, plusieurs types de configurations  micro rubans  trouvés dans la littérature, sont soulignés.

A posteriori, les matrices de Butler génériques (2x2) puis 4x4 et 8x8 seront étudiées. Le nombre de faisceaux disponibles et les combinaisons des faisceaux seront abordés ainsi que l’influence du pas d’un réseau linéaire sur les lobes de réseaux et sur la dynamique des lobes secondaires. Les différentes remarques apportées, que ce soit au sujet des recouvrements des faisceaux, des valeurs de gradients de phase ou encore de leurs formes matricielles, nous amèneront à une analyse générale de la matrice de Butler NxN  [12].

II- Les composants intrinsèques à la matrice de Butler

La matrice de Butler est constituée de trois composants que sont les coupleurs 3-dB, les déphaseurs et les croisements. Ces éléments sont maintenant examinés en technologie imprimée micro ruban.

II-1 Les coupleurs -3dB

Les coupleurs directifs sont des dispositifs passifs disposant de quatre ports et permettant aux sorties de recueillir une puissance proportionnelle à l’entrée : ce sont des diviseurs de puissance. On pourra distinguer les grandes classes de coupleurs directifs (fig. III-1) que sont les coupleurs par proximité (contra-directif) et les coupleurs à jonctions (Co-directif).

Figure III.1 Exemples de coupleurs directifs en technologie micro ruban, (a) à jonctions, (b) par proximité [12]

Coupleurs -3dB à jonctions en échelle (Figure. III.1(a)), appelés aussi coupleurs hybrides, ou hybrides tout simplement, et aux coupleurs -3dB à jonctions en anneau. En effet dans une matrice de Butler, ce sont des coupleurs (-3dB, 90°)  .Co directifs et des coupleurs (-3dB, 180°) contra directifs qui sont employés. Ces deux types de coupleur -3dB, respectivement à déphasage 90° et 180° employés dans les matrices de Butler standard et non standard vont maintenant être examiné.

a) Le coupleur (-3dB, 90°) à jonctions ou hybride

Le coupleur hybride est étudié en détail dans. Son rôle est de diviser la puissance d’entrée et de la répartir équitablement en amplitude sur les deux ports de sortie, le dernier port étant isolé grâce à une charge 50 Ω en général. Cependant ces deux ports de sortie sont déphasés de 90° l’un de l’autre. Ce déphasage est dû au tronçon de ligne de longueur quart d’onde (λg/4) entre les ports 3 et 4 (Figure III.2).

Figure III.2  Coupleurs hybrides, (a) en échelle, (b) en anneau.

Les différents tronçons quarts d’onde sont présents pour assurer l’adaptation d’impédance. Il y a deux types de tronçons de ligne quarte d’onde. Entre les ports 1 et 2

Et entre les ports 3 et 4 nous avons une ligne quart d’onde d’impédance caractéristique Z0 équivalente à celle des ports d’entrée et de sorties du coupleur. Enfin, entre les ports 1 et 3 et entre les ports 2 et 4, nous avons une ligne quart d’onde d’impédance caractéristique Z0/ 2 pour obtenir le couplage de -3dB. Le changement de la valeur de l’impédance caractéristique de ces tronçons donne lieu à une répartition différente de puissance. On peut ainsi assez facilement recueillir des couplages compris entre 3 et 9 dB, au-delà des problèmes technologiques se posent notamment pour la réalisation des lignes de forte impédance caractéristique (en effet, nous verrons plus tard que le fait d’augmenter l’impédance caractéristique d’une ligne micro ruban, diminue de façon importante sa largeur physique et donc accentue la difficulté de sa réalisation).Ce coupleur est employé généralement de deux manières différentes dans une matrice de Butler : en diviseur de puissance (Figure.III.3(a)) ou en combineur de puissance (Figure. III.3(b)), selon que l’on soit en émission ou en réception.

Figure III.3 Fonctionnement du coupleur (-3dB, 90°), (a) en diviseur d'onde de puissance, (b) en combineur de puissance

b) Le coupleur (-3dB, 180°) en anneau

Cet hybride (Figure.III.4) est composé d’une structure annulaire de circonférence d’une fois et demi la longueur d’onde guidée (λg) des lignes micro rubans employées [], avec une disposition de quatre ports. Les conditions de conception indiquent que le rapport de la puissance divisée peut atteindre au maximum 9 dB

Figure III.4 Coupleur (-3 dB, 180°), (a) schéma explicatif, (b) version micro ruban de la structure [12]

En posant :

- Y0 : admittance d’entrée et de sortie du dispositif

- Y1 : première admittance annulaire

- Y2 : seconde admittance annulaire

On obtient les relations suivantes :

●Conditions d’adaptation : a² + b² = 1 ou Y1² + Y2² = Y0²

●rapport de la puissance divisée : (a / b)²

Ainsi pour un coupleur 3 dB et une admittance Y0 = 1/Z0, on a :

● Z2 = 3 .Z0 (soit pour Z0 = 50 Ω, Z1 = 86,6 Ω)

● Z1 = 3/ 2 .Z0 (soit pour Z0 = 50 Ω, Z1 = 61,2 Ω)

On notera que, contrairement au coupleur (-3dB, 90°), le coupleur (-3dB, 180°) n’est pas symétrique, aussi selon le port d’entrée choisi le déphasage aura lieu ou pas (si l’on choisit l’entrée 1, On a un déphasage de 180° entre les ports de sortie 3 et 4).

II-2 Les déphaseurs fixes

Le terme « fixe » est utilisé pour parler des déphaseurs passifs en technologie planaire ; c’est-à-dire les lignes de transmission à retard de phase. Alors, pour créer un retard de phase θ avec une ligne micro ruban par rapport à une autre, il suffit d’ajouter une longueur de ligne supplémentaire ΔL de telle manière que : ΔL = θ . λg/360.

Figure III.5  Equivalence d’un déphasage crée à l’aide de lignes à retard de phase en technologie micro ruban.

II-3 Les croisements

Dans une matrice de Butler 4x4, il existe deux croisements. Plusieurs manières de les réaliser en technologie micro ruban sont possibles.

L’utilisation de la technique de pont produit des couplages indésirables entre les lignes de croisement et une perte de la symétrie de l'ensemble de la structure lorsque l’on monte en fréquence [12]. Une étude a été faite pour substituer ce type de croisement à une version entièrement planaire de la matrice de Butler sans pont. Elle consiste à remplacer le croisement par deux jonctions hybrides (-3dB, 90°) mis bout à bout (fig. III-6). Ce type de jonction est appelé aussi coupleur 0 dB.

Figure III.6  Schématique du coupleur 0 dB.

III- Faisceaux disponibles  pour  une  matrice de Butler

Maintenant que les bases des composants d’une matrice de Butler en technologie micro ruban sont établies, les caractéristiques propres à la matrice peuvent être abordées, à savoir les gradients de phase reçus en sortie de la matrice en fonction du signal appliqué à une ou plusieurs de ses entrées.

Dans un cas simple, l’évolution de l’apport de ce gradient sur le dépointage d’un réseau linéaire sera analysée.

Dans un premier temps, la version générique (2x2), puis la version 4x4, 8x8, et NxN sont considérées. Pour chacune d’elle, un modèle de la version standard (sans faisceau dans l’axe) et non standard (avec faisceau dans l’axe) est avancé. Pour chaque matrice un réseau linéaire régulier de pas d, variant de 0,4 λ 0 à λ 0, avec une antenne imprimée carrée employée comme source élémentaire rayonnante (directivité 6,5 dB) et fonctionnant sur son mode principal à 41,5 GHz, est adopté. Les faisceaux  correspondants aux ports d'entrée sont numérotés avec les lettres L (Left) et R (Right) faisant référence aux côtés gauche et droit, respectivement de l'axe principal. Ainsi les faisceaux 0 et R-L font références aux faisceaux dans l’axe et aux faisceaux rasants, quasiment à l’horizontal appelé aussi à rayonnement longitudinal.

III-1 Version générique de la matrice de Butler

La matrice de Butler 2x2 est la version générique. Si l’on se réfère aux formules du premier chapitre, elle ne contient pas de croisement, pas de déphaseur et un seul coupleur 3 dB. La matrice de Butler 2x2 est par conséquent un simple coupleur 3-dB.

L’analyse qui est présentée ici (tableau III-1) regroupe en détail les propriétés et les performances de cette version générique sous la forme de schémas, tableaux et graphiques pour l’alimentation d’un réseau linéaire de deux éléments imprimés carrés fonctionnant à la fréquence centrale de 41,5 GHz.

Cette étude est découpée en deux parties : les matrices standards employant les coupleurs (-3 dB, 90°) et les matrices non-standards offrant un faisceau dans la direction de la normale au réseau d’antennes. Pour chaque version est présentée :

●Un schéma simplifié de la matrice avec la correspondance de ses ports d’accès aux faisceaux obtenus grâce à un jeu de couleurs.

●L’expression matricielle de sa fonction de transfert sans perte.

● Les gradients de phase obtenus sur ses ports de sortie lors de l’alimentation de ses ports d’entrée.

La prise de connaissance de ses caractéristiques et de ses performances permettra de déterminer le pas du réseau d à choisir pour un cahier des charges donné (notamment pour une couverture du système généralement fixé à 120°)

Tableau.III.1 Représentation de la matrice de Butler 2x2[12].

| MATRICE DE BUTLER 2X2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| version standard (sans faisceau dans l’axe) | version non standard (avec faisceau dans l’axe) |  |
| Résultats sous forme matricielle |  |  |
| MBS2*2=12ej.0°e-j.90°e-j.90°eJ.0° |  | MBS2*2=12ej.0°e-J.180°eJ.0°ej.0° |
| Gradients de phase correspondant aux voies de sorties |  |  |
| Voie 1L : - 90° Voie 1R : + 90° |  | Voie 1R-L : 180° Voie 0 : 0° |
| Evolution du dépointage en fonction du pas du réseau d |  |  |

III-2 La matrice de Butler 4x4

Cette matrice emploie quatre coupleurs 3 dB, deux croisements et un ou deux déphaseurs selon que se place dans le cas d’une matrice non standard ou standard. En outre elle offre plus de faisceaux que la précédente, cependant son circuit est bien plus complexe à réaliser.

Tableau.III.2 Représentation de la matrice de Butler 4x4 [12].

| MATRICE DE BUTLER 4X4 |  |
| --- | --- |
| version standard (sans faisceau dans l’axe) | version non standard (avec faisceau dans l’axe) |
| Résultats sous forme matricielle |  |
| Gradients de phase correspondant aux voies de sorties |  |
| Voie 2L : - 135° Voie 1L : - 45° Voie 1R : + 45° Voie 2R : + 135° | Voie 1L : - 90° Voie 1R : + 90° Voie 1R-L : 180° Voie 0 : 0° |

| Evolution du dépointage en fonction du pas du réseau d |  |
| --- | --- |

- Performances et propriétés de la matrice de Butler 4x4

Cette analyse de la matrice de Butler 4x4 est présentée de la même manière que sa version générique (même découpage : standard et non-standard, schémas, forme matricielle, évolutions, …) et elle est récapitulée sous la forme du tableau II-2.

Ces différentes analyses font apparaître des points très intéressants :

● Les valeurs des déphaseurs sont des multiples de π/4 pour la matrice utilisant des coupleurs (-3dB, 90°) et de π/2 pour celle utilisant des coupleurs (-3dB, 180°).

● La présence des lobes de réseaux peut être évitée ou du moins atténuée au vu de l’évolution de la dynamique des lobes secondaires en fonction du pas du réseau.

● Le pas du réseau fixe la couverture du système et sa directivité. Par exemple pour une matrice standard, un pas de réseau d fixé à 0,45 λ0 offre une dynamique des lobes secondaires maximale pour une couverture globale d’environ 150°, mais il présente aussi une directivité minime. Au contraire pour une valeur de d à 0,7 λ 0 on obtient une couverture globale moindre, d’environ 90°, mais une directivité maximale pour les voies 1R et 1L.

● Un compromis doit être trouvé entre la zone à balayer par le système et la directivité à fournir. Pour une matrice standard, un bon compromis est donné pour un pas de réseau d situé entre 0,45 λ

0 et 0,7 λ 0. Pour une matrice non-standard, le pas de réseau d se situe légèrement au-dessus entre 0,55 λ

0 et 0,8 λ 0.

● Le recouvrement des faisceaux est quasi constant et égal a -3,6 dB. Ces dispositifs sont donc très intéressants, d’autant plus qu’ils peuvent être employés de façon à obtenir un balayage électronique (commutation séquentielle des faisceaux), mais aussi de façon à obtenir une combinaison de faisceaux par l’intermédiaire d’une combinaison des signaux d’entrée de la matrice. Ces combinaisons vont maintenant faire l’objet d’une étude plus détaillée dans la prochaine partie.

III-3 Les matrices de Butler 8x8

La matrice de Butler d’ordre 8 offre la possibilité de piloter 8 faisceaux. Elle est constituée de 12 coupleurs 3 dB, 16 croisements et de 8 déphaseurs pour la matrice standard et de seulement 5 déphaseurs pour la matrice non standard. Beaucoup plus complexe que celle d’ordre 4, elle présente néanmoins des caractéristiques plus attrayantes. Comme pour les cas des versions génériques et d’ordre 4, les propriétés et les performances de ce dispositif seront présentées sous forme de synthèse dans des tableaux.

Tableau.III.3 Représentation de la matrice de Butler 8x8 [12].

| MATRICE DE BUTLER 8X8 version standard (sans faisceau dans l’axe) |  |
| --- | --- |
| Résultats sous forme matricielle |  |
| Gradients de phase correspondant aux voies de sorties |  |
| Voie 1L : - 22,5° Voie 2L : - 67,5° Voie 3L : - 112,5° Voie 4L : - 157,5° | Voie 1R : + 22,5° Voie 2R : + 67,5° Voie 3R : + 112,5° Voie 4R : + 157,5° |
| Evolution du dépointage en fonction du pas du réseau d |  |

IV- Généralisation des matrices de Butler d’ordre N

Ce paragraphe est consacré à la méthode de conception d’une matrice de Butler d’ordre N où N est une puissance de deux, tel que N = 2n. Ce nombre n représente le nombre de niveaux de coupleurs utilisés dans la matrice. Le nombre de coupleurs par niveau équivaut à la moitié de l’ordre de la matrice, N/2. Par exemple pour une matrice 8x8,    n = 3 et par conséquent, cette matrice possèdeذ trois niveaux de quatre coupleurs 3 dB, soit douze coupleurs au total. La conception est à la fois donnée pour des matrices employant des coupleurs (-3dB, 90°) et des coupleurs (-3dB, 180°).

IV-1 Procédure de conception pour des matrices utilisant des coupleurs           (-3dB, 90°)

La position et le nombre de coupleurs étant maintenant connus, il nous reste à déterminer, les positions et les valeurs des déphaseurs, ainsi que les gradients de phase à la sortie de la matrice.

a) Positions et valeurs des déphaseurs dans la matrice

Comme nous avons pu le constater, les valeurs des déphaseurs sont des multiples de π/N et vu que la matrice est symétrique, seulement la moitié de celle-ci est analysée. Il y a (n-1) niveaux de N/2 déphaseurs, soit un total de N.(n-1)/2 déphaseurs. La procédure complète a déjà fait l’objet d’un article. Les valeurs et les positions des déphaseurs sont relatées dans le tableau suivant

Tableau .III.4 Positions et valeurs des déphaseurs dans une matrice standard [12].

N.B : Il faut multiplier par (-1) les valeurs des déphaseurs procurées par le tableau précédent.

b) Valeur des gradients de phase en sortie

Ces valeurs sont récapitulées dans le tableau III-6. On s’aperçoit que, lorsque l’on associe par paire les entrées consécutives, la somme de leur gradient de phase est égale à N. De plus, l’addition d’une entrée paire avec son entrée consécutive impaire obéit à une suite logique : 3N/2, 3N/4, 3N/2, 3N/8, 3N/2, 3N/4, 3N/2, 3N/16, etc. C'est-à-dire qu’une fois sur deux la somme est égale à 3N/2, une fois sur quatre la somme est égale à 3N/4, une fois sur huit la somme est égale à 3N/8, etc.

Exemple : pour une matrice 8x8, N = 8 et on a comme gradients de phase :

- voie 1, faisceau 1R, gradient + 1 (* π/8), soit 22,5°

- voie 2, faisceau 4L, gradient - 7 (* π/8), soit -157,5°

- voie 3, faisceau 3R, gradient + 5 (* π/8), soit 112,5°

- voie 4, faisceau 2L, gradient - 3 (* π/8), soit -67,5°

- voie 5, faisceau 2R, gradient + 3 (* π/8), soit 67,5°

- voie 6, faisceau 3L, gradient - 5 (* π/8), soit -112,5°

- voie 7, faisceau 4L, gradient + 7 (* π/8), soit 157,5°

- voie 8, faisceau 1L, gradient - 1 (* π/8), soit -22,5°

De plus, les sommes des paires sont bien égales à N = 8 (1 + 7 et 5 + 3), à 3N/2 = 12    (7 + 5) et à 3N/4 = 6 (3 + 3).

Tableau .III.5 Valeurs des gradients de phase, exprimée en multiple de π/N, jusqu’à une matrice de Butler 32x32[12].

De manière générale, les gradients de phase pour une matrice utilisant des coupleurs    (3 dB, 90°) sont de la forme :

ϕ = ±(2m-1).π/N avec m∈ [1, N/2] (m entier)                        (III-1)

On a vu précédemment, pour un réseau d’antennes linéaire  de pas d,  que de longueur d’onde λ et d’angle de dépointage θ, on avait le gradient de phase qui était relié par la formule suivante

θ=sin-1λdφ2π                                       (III-2)

Par conséquent, on a :

θ=±sin-1λd2m-12N , avec mϵ1,N2 (m entier)                           (III-3)

Conclusion

Dans ce chapitre on a étudié la matrice de Butler à la lumière de ces composantes tels que les coupleurs, les croisements et les déphaseurs avec plusieurs formes 2x2, 4x4 et 8x8 et manière générale NxN ce qui traduit la robustesse, la souplesse et l’efficacité de la matrice de Butler pour les différents applications des réseaux antennes imprimées.