.INTRUDUCTION I

Durant ces dernières années, le développement des techniques rigoureuses permettant de résoudre les équations de Maxwell a introduit et imposé des outils informatiques électromagnétiques. Ces outils sont de plus en plus utilisés dans l'analyse et la conception des dispositifs hyperfréquences utilisés dans les applications micro-ondes.

Notre projet est basé sur une de simulation de matrice de Butler à diverses fréquences à l'aide d'un simulateur électromagnétique qui s'appelle ADS Momentum version 2009.

I.1Modélisation de la matrice de Butler par  ADS Momentum

Afin de pouvoir modéliser le fonctionnement de structure étudiée  on a procédé par la méthode suivante pour représenter notre structure  à l'aide de l'outil Momentum:

- Création  du  substrat  diélectrique  :  définir  les  différentes  couches  de  substrats

Diélectriques et de métallisation.

- Création  du  dessin  des  différentes  couches  actives  :  représenter  la  zone  de métallisation de la ligne d'alimentation, l'élément rayonnant et l'élément parasite.

- Maillage de la structure : fixer le degré de précision des calculs, ce qui influera sur la Durée de la simulation. Afin de bien modéliser les effets de bord, on affine le maillage sur les bords.

- Simulations :

Définir les fréquences extrêmes de la simulation.

Présentation des résultats.

Visualiser les principaux paramètres ( S11 , diagramme de rayonnement, Polarisation et gain)

Les étapes principales de"ADS Momentum"

Les étapes principales de "ADS Momentum " sont illustrées dans l'organigramme suivant :

Paramètre et dimension de l'objet

Excitation des ports

L'analyse sur une  gamme de fréquence

Résultats

Design

Vérification

Figure IV.1  organigramme des différentes étapes d'un ADS Momentum

3.1. Simulation par le schéma du circuit layout

3.1.1. Système de conception avancée

La  Conception est réalisée en utilisant le système de conception avancée qui comprend des schémas et layout comme nous l'indique par la figure suivante:

Figure IV.2 layout schématique

Si   on lance ADS  momentun la premiere interface qui apparaitra la montre la figure ci-dessous :

Figure VI.3 L'interface graphique d'ADS Momentum

Tout le travail  de conception doit être fait dans un annuaire de projet. Le fonctionnement dans un annuaire de projet vous permet d'organiser des dossiers liés dans une structure de dossier déterminée d'avance. Ceci a déterminé d'avance la structure de dossier consiste en une série de sous-répertoires qui contiennent des types différents de dossiers. Ces sous-répertoires sont utilisés dans la manière suivante :

• Les réseaux contiennent les informations de schéma et tracé de même que les informations ont eu besoin de pour simuler.

• Les données sont l'emplacement d'annuaire par défaut pour les données et les dossiers de données de production a utilisé ou produit par le simulateur.

• Mom_dsn contient des conceptions créées avec le HP le simulateur électromagnétique planaire, l'Elan.

• La Synthèse contient des conceptions créées avec le filtre de DSP et les outils de synthèse. • La Vérification contient des dossiers produits par le Marqueur de Règle de Conception (DRC), utilisé avec le tracé.

Crée un Nouveau Projet

Figure IV.4 la fenêtre pour nommer l'objet

1. Choisir le File>New Project Projet et une boîte de dialogue apparaissent. Par défaut, le chemin est réglé à votre annuaire de mise en route.

2. Fournir un nom pour votre nouveau projet par exemple projectname_prj.

3. Choisir OK Le chemin et le nom de projet apparaissent au fond de la fenêtre principale.

4. Par défaut, la fenêtre schématique est Automatiquement affichée quand vous créez un projet. Vous pouvez commencer à construire votre schéma dans cette fenêtre – le saut pour sectionner 2,3 créer un schéma. Les autres façons d'ouvrir la fenêtre de conception est discutée dans la prochaine section.

Figure IV.5 la création des paramètres de coupleur

Ici, la taille de cellule est le même pour toutes les  parties  de la géométrie, sauf les bords autour de chacun primitif

Les portes

1

Figure VI.6  Les composants de cellule

1 - porte

2 - la Ligne de Calibrage

3 - Mailles

4 -Mailles de Bord.

En général, les petits modèles sont plus précis mais prend plus de temps pour résoudre

La ligne de calibrage est automatiquement dessinée quand le port plus est défini sur ceci plus tard.

Pour établir une simulation : choisir le type de coup de balai et entrer les valeurs.

Mettre en place le balayage adaptatif et simuler.
Une. Cliquez Momentum> Simulation> S-paramètres pour ouvrir la commande de simulation boîte de dialogue. Définissez les valeurs suivantes indiquées ici:
Type de balayage E est adaptatif. le Start Freq = 1 GHz, Stop Freq = 7 GHz et Points d'échantillonnage Limiter = 4. Cliquez sur Ajouter à la liste Plan de fréquences.

Figure IV.7  L’extraction d'une gamme de fréquence

Figure IV.8  La Simulation automatique des paramètre S

A la fin, un message vous indiquera là la simulation est complète et l'ensemble de données est écrit.

Figure IV.9  le message qui indique la complète de simulation

I.2 Simulation de la matrice de Butler

Dans notre étude, la matrice de Butler 4*4 est conçue, sa structure est illustrée dans la figure suivante. La structure étudiée est excitée par une ligne micro-ruban. Cette matrice est utilisée pour alimenter un réseau d'antennes sous le technique multifaisceau (beamforming).

Figure IV.10 un schéma de la matrice de Butler 4*4.

Comme en a déjà vu dans le schéma ci-dessus, la matrice de Butler est constituée par les composants suivant : des coupleurs, des déphaseurs et des croisements. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette matrice, on doit étudier chaque composante isolée aux autres Afin de voir l'adaptation de circuit sur la fréquence d'utilisation entonnant en compte les paramètres S.

- les coupleurs

Le coupleur est conçu, à l’aide ADS Momentum, en utilisant son schéma et son layout comme nous le montrons dans les figures suivantes (figure IV.2 pour le schéma et figure IV.3 pour le layout)

Figure IV.11 le schéma d’un coupleur hybride.

Figure IV.12 le layout du coupleur hybride présenté dans la figure IV.12.

Le paramètre S résultant de l’exemple conçu par l'ADS Momentum est présenté dans la figure suivant:

Figure VI.12  les amplitudes des paramètres S du coupleur hybride

Figure IV.13: les phases des paramètres S du coupleur hybride

On peut résume les résultats ci-dessus concernant le coupleur hybride par :

Le coefficient de réflexion présent une valeur de -12.38 dB d’amplitude et -44° de phase pour une fréquence de 6.1GHz.

Le couplage entre les portes 1 & 2 prend une valeur de -6 dB/-140° et de -3 dB/140° entre les portes 1 & 4.

L’isolation entre les portes 1 & 3  est approximativement -9 dB.

Tableau IV.1  résultats de l'amplitude et la phase de coupleur hybride

| paramètre S | Paramètre | Amplitude | Phase (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| S [1,1] | Retour loss | -12,38 | -44 |
| S [2,1] | Couplage | -6,45 | -160,75 |
| S [3,1] | Couplage | -2,71 | 125,31 |
| S [4,1] | Isolation | -8,28 | 160,75 |

Analyse du coupleur hybride

Le coefficient de réflexion, S(1,1) de l'énergie de transmise est approximativement égal -12.38 dB.

Le return loss RL= 20 log [r]

Donc : -12=20 log [r]  c.-à-d. R=0.25 et l'énergie transmise est égale à :

[1-(r2)] 100%=93.36%

- Les croisements

Le schéma d’un croisement conçu par l’ADS est présenté dans la figure suivante :

Figure IV.14 Le schéma d’un croisement par ADS Momentum 2009.

Figure IV.15 Le layout d’un croisement par ADS Momentum 2009.

Le paramètre S résultant de l’exemple conçu par l'ADS Momentum est présenté dans les  figures suivant:

Figure IV.16 les amplitudes des paramètres S de croisement

Figure IV.17 les phases des paramètres S de croisement

On peut résume les résultats ci-dessus concernant le croisement par :

Le coefficient de réflexion présent une valeur de -20 dB d’amplitude et -49,9° de phase pour une fréquence de 5,3GHz.

Le couplage entre les portes 1 & 2 prend une valeur de -6,3 dB/-60° et de -11,98 dB/55° entre les portes 1 & 4.

L’isolation entre les portes 1 & 3  est approximativement -3,2Db et 125° de phase.

Tableau IV.2 résultats de l'amplitude et la phase de croisement

| S-paramètre | Paramètre | Amplitude | Phase (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| S [1,1] | Retour loss | 20 | -49,9 |
| S [2,1] | Couplage | -6,3 | -60 |
| S [3,1] | Couplage | -3,2 | -125 |
| S [4,1] | Isolation | -11,98 | -55 |

Analyse de croisement

Le coefficient de réflexion, S(1,1) et l'énergie de transmission est bien est égal -20 dB.

Le return loss RL= 20 log [r]

Donc : -20=20 log [r] c.-à-d. R=0.1  et l'énergie transmise = [1-(r2)] 100%=99%

c) Les déphaseurs

Le schéma d'une matrice de Butler 4*4 conçue par l’ADS est présenté dans la figure suivante :

Figure IV.18 Le schéma d’un déphaseur par ADS Momentum 2009.

Figure IV.19 Le layout d’un déphaseur par ADS Momentum 2009.

Les paramètres S résultant de l’exemple conçu par l'ADS Momentum sont présentés dans les figures suivant:

Figure IV.20 les amplitudes des paramètres S d'un déphaseur

Figure IV.21 les phases des paramètres S d'un déphaseur

On peut résume les résultats ci-dessus concernant le croisement par :

Le coefficient de réflexion présent une valeur de -20.11 dB d’amplitude et 118.1° de phase pour une fréquence de 3.37GHz.

Le couplage entre les portes 1 & 2 prend une valeur de -13.5 dB/-137.6°

Tableau VI.1  résultats de l'amplitude et la phase d'un déphaseur

| S-paramètre | Paramètre | Amplitude | Phase (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| S [1,1] | Isolation | -20.11 | 118.1° |
| S [2,1] | couplage | -13.5 | -137.6° |

Analyse de croisement

Le coefficient de réflexion, S(1,1) et l'énergie de transmission est bien est égal -20 dB.

Le return loss RL= 20 log [r]

Donc : -20.11=20 log [r] c.-à-d. R=0.1  et l'énergie transmise = [1-(r2)] 100%=99.1%

La matrice de Butler 4*4

Le schéma d'une matrice de Butler 4*4 conçue par l’ADS est présenté dans la figure suivante :

Figure IV.22 Le schéma d’une matrice de Butler 4*4  par ADS Momentum 2009.

Figure IV.23 Le layout d’une matrice de Butler 4* 4 par ADS Momentum 2009.

Les paramètres S résultant de l’exemple conçu par l'ADS Momentum sont présentés dans les figures suivant:

Figure IV.24 les amplitudes des paramètres S de la matrice de Butler 4*4  conçue

Figure IV.25: les amplitudes des paramètres S de la matrice de Butler 4*4  conçue (suite)

Figure IV.27 les phases des paramètres S de la matrice de Butler 4*4  conçue

Figure IV.28: les phases des paramètres S de la matrice de Butler 4*4  conçue (suite)

On peut résumer les résultats ci-dessus concernant la matrice de Butler 4*4  par :

Le coefficient de réflexion présent une valeur de -43,43 dB d’amplitude et -170° de phase pour une fréquence de 1,9 GHz.

L’isolation entre les portes 1 & 2 prend une valeur de -43,91 dB/-51,56° et de -41,8dB/-4,8° entre les portes 1 & 3 et de -48dB /44,2° entre les portes 1 & 4.

Le couplage entre les portes 1 & 5  est approximativement -40,6 et 147° de phase  et de -41,71 dB/17,9° entre les portes 1 & 6 17,9° et de -0,7 dB/13,8° et -52,82dB/11,31° entre les portes 1 & 7,1 & 8  sont respectivement.

Tableau IV.3 résultats de quelques paramètres S de la matrice de Butler 4*4.

| S-paramètre | Paramètre | L'amplitude | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| S [1,1] | Retour loss | -43,43 | -170 |
| S [2,1] | Isolation | -43,91 | 51,56 |
| S [3,1] | Isolation | -41,3 | -4,8 |
| S [4,1] | Isolation | -48 | 44,2 |
| S [5,1] | Couplage | -40,60 | 147,3 |
| S [6,1] | Couplage | -41,71 | 17,9 |
| S [7,1] | Couplage | -0,7 | 13,8 |
| S [8,1] | Couplage | -52,82 | 11,31 |

Analyse de matrice de Butler 4*4

Le coefficient de réflexion, S(1,1) et l'énergie de transmission est bien est égal -43.43 dB.

Le return loss RL= 20 log [r]

Donc : -43.43=20 log [r]

C.-à-d.=0.006

L'énergie de transmission = [1-(r2)] 100%=99.99%

Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté la méthode de conception d'un objet EM (coupleur, déphaseur, ….) par le simulateur ADS Momentum 2009. Afin de familiariser avec l’ADS Momentum, une présentation étape par étape était faite. Les résultats obtenus sont pour la matrice de Butler et aussi pour ces éléments constituant. La fréquence opérationnelle est 2.10 GHz ce qui fait cette matrice apte pour faire le beamforming d’un réseau d’antennes spécifie pour le réseau mobile.