CHAPITRE II

PRESENTATION   DE

L’ OUVRAGE

CHAPITRE II : PRESENTATION   DEL’OUVRAGE

2-1 PRSENTATION  DE L’ OUVRAGE :

Notre projet consiste à concevoire un pont capable de franchir une valleé de 54 m et faire son étude compléte , l’ ouvrage doit assurer la continuté d ‘ un route.

Dans la valleé se trouve une riviére de faible courant la profondeur maximale de la valleé par rapport au niveau  de la route et sol de 10 m onviron .

Le raport géotechnique preuve que le  sol est graveleux composede

- Une couche de cailloux

- Une couche de sables

- Une couche de graviersi

Quelque fois ces trois élement sont aggloméres par un sorte de limm qui en fait un véritable béton .d ‘autre fois ils sont composés de partie menues et moullées , ils moffrent aucune consistance , quand ces terrains sont durs et consistants ils peuvent suporter avec sécurite jusqua 8 bars donc on adapte

Comme contrainte admissible de sol 4.5 bars

Les terrains graveleux sont incompressible et infoullable ,aprés avoire étudié  la site , mais avons retonu le choise d un pont en béton armé dont les caractéristique sont la structure isostatique constitue de trois tranée égales de  18 m de longeur donc un totale de 54 m .

La largeur de pont est  11 m soit 1.5 pour chaque trotoires de 8 m de largeur pour la chaussée

Chaque travée comporte 2 poutres sur monte la dalle ( haurdis ) de 15 cm d’ epaisseur se reposant sur langerant , ces dermers premment appuit sur les entretoioses

Les poutre sont reliés transversalement par des entretoise sont considéres comme une poutre appuyeé entre les poutres maitresses destignes à renforcé la rigidite transversale.

Les different element de tablier sont étudies dans l’ordre suivant :

- Tottoirs

- Dalle

- Longeront

- Entretoises

- Poutre principales ( maitresses)

- Les charges permanentes et les sur charges sont transmises au sol par l ‘ intermédiaire de la deux piles et deux culeés .

2-2 MATERIAUX  UTILISES

1)Partie en béton :

Les calcus sont fait suvent les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armeé suivant

La méthodes des etats –limites dit regles  <<BAEL>> 83 .

- Cas de fissuration :

Lafissuration est préjudiciable .

Lafissuration est considerée  comme préjudiciable lorsque les Element en cause sont exposés aux intempéries ou à des condensation ou peuvent étre alternativement moyés et emargés en eau douces

- Dosage de béton :

Pour assurer  un bon enrobage et une bonne protection des armaturs  . le béton doits étre d’autant plus dosé en ciment que les armatures sont plus mambreuses et divéres dans les cas de pieces moyenment au fortoment armés , les dosages usuels entre 350 et 400 kg de ciment par metre cube de béton , on peut remarquer en autre que l augmentation du dosage en ciment constitue un moyen d augmenter la résistance du béton .

Puisque un pont est considére comme une piéce moyenne ment armées on a pris un dosage de 350 kg \m3

- Résistance à la compression de béton :

La résistance  a la compression de béton à l’ age de 28 jours  Fc28= 25 Mpa (N\mm2 )

Le choix de cette valeur est pris d’aprés BAEL 83  cette résistance superieur peut étre attainte moyennement  une sélection rigereuse des matériaux utilisés elles sont normalement reserveés aux structures exceptionnelles .

- Résistance carectéristique à la traction du béton :

La resistance  carectéristique à la traction du béton à j jour moteé Ftj est conventionellement définie par la relation Ftj = 0.6+0.06Fcj

La formule est valable pour les valeur de Fcj<40Mpa

Doù : Ftj = 0.6+0.06 x 25 = 2.1 Mpa .

- Contrainte ultime de béton en compréssion :

est Contrainte sur un distance de 08Yu pour les  zones comprimées dont la largeur est croissante ou constante vers les fibres les plus comprimés

ɣb : coefficient qui pour objet de tenir compte de la dispesition de la résistance du béton ainsi que --------- defaut localisés

ɣb  = 1.5 d’où          бbc=0.85 x 251.5     =  14.17    ~ 14.20

- contrainte  limite de service du béton en compréssion   :

la contrainte de  compression des béton est limité à 0.6 Fcj dans tous les cas où la section étudié comporte une partie comprimé en doit vérifier que sous la sollicitation de service la plus défavorable la contrainte maximale du béton comprime   б bc  ne dépasse pas  0.6 Fcj

б bc  ≤ 0.6Fc28 = б b =0.6 x25 =1.5 Mpa

2) partie en acier :

a ) Classification : armateur pour béton armé [ barres en hautes adherences FeE40  et Fe 50 ] on a pris Fe 40

b) Diamétre des armateurs : la fissuration est considere comme préjudiciable donc le diamétre des armateur est au moins égale à 6 mm.

c) Nuances   :

les  acier à béton présentant différentes  nuance  qui corespondent à leur qualité de limite élastique et de résistance acier à Haute adherence FeE40 . le caractairemécanique servant de base aux calculs justificatifs est la limite d’élasticité garantie

Fe = 400Mpa

d) Module d’élasticité :

Le module d’élasticité longitudinale de l acier est pris égale à ES=200.000 Mpa

e ) contrainte limite ultime :

б s =Feɣs   = 4001.15   =  348  Mpa

ɣs : est engeneral égale  à 1.15

f ) contrainte limite de srvice :

la contrainte limite de traction des armatures cas de fissuration est préjudisiable  ( milieu humide intenperies )

б s = la plus petite des deux valeurs  [limite admissible  ] :

ɳ    est un << coefficient de fissuration  >>   qui depend de plus ou moins bonne adherence : ɳ=1.6 pour les acier H.A   [ fissuration plus fines ]

б s = min ( 23  400 ; 150 x 1.6 ) = min (267 ; 240 ) = 240 Mpa

2-3  PROGRAMME  DES  SURCHERGES :

Des pont routier les surcharges à prender on compte pour le calcul des ponts sont définies par les réglements ,

- Surcharge de chauseé :

Deux systémes de surcharges A et B peuvent  ètre disposés sur les chausseés des ouvrages d’art ces systémes sont indépendants

a)Systéme de surcharge A :  il sagit d’une charge Adont la masse est donnés par la formule :      A(l) = 230 +36000l+12            (Kg/m2)

L : étant la longueur chargeé exprimeé en m ,

pas étre affeté par Cette charge tient compte des majoration pour l effet  dynamique elle ne doit le coefficient de majoration dynamique  FIG -1-

- Régles de détermination des zons surcharges :

Transversalement :

il faut chargé en nombre entier de vois de serculation d’où  la définition du coefficient de repartition transversale  ɳ     en traveé

ɳ    = n  [ 1m  +   L a maxai2   ]

n : mombre de voies chargeés

m : nombre des poutre

e : excentricite de la résultante des surcharges appliqués

a max : entraxes des poutre de rive

a i :entraxes des poutre de rive puis celle qui suivent directement

- Nombre de voies de circulation : « n »,

n=Lc3   : Lc : largeur chargeable  7.5 m = 2.5 donc 2 voies

- Largeur d ‘une voies  « v »

V = LRn    LR : largeur routable   =  8 m .   v=82  = 4 m

On  la surcharge A(L) doit étre multiplieé par la coefficients a1 et a2 définis comme suit :

| Classe du pont | Coefficient a1 |  |  |  |  | Coefficient a2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 voie | 2 voie | 3 voie | 4 voie | 5 voie |  |
| 1 er classe :LA ≥ 7m | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.70 | 3.5 ⁄ v |
| 2em classe :5m≤ LA≤7m | 1 | 0.9 |  |  |  | 3 ⁄ v |
| 3eme classe :LA≤5m | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 2.75 ⁄ v |

Tableau 2.1 : Coefficient a1  et  a2

Longitudinalement :

zones surcharge sont déterminés par des lignes d’influence la longueur « L » est la somme des longueurs  surchargés  et on cherche le cas de chargement le plus défavorable pour chaque section considereé .

b)-systéme de surcharge  B :

le systéme de surcharge B comprend trois systémes d nt il aura lieu d’examiner independament les effets pour chaque élement de l ouvrage .

b1)- le systéme Bc   :  se compose de 2 camions   types

-Sens transversale :

On dispose sur la chausseé au plus des files de camions que la chaussé comporte de voie de sirculation

- sens longitudinal :

le nomber de camion par convoies est limite à 2.

Dans la sens transversal : dans la systéme de surcharge on calculer les coefficients de répartition transversale

dans la sens longitudinale : la distance entre deux camion dans la méme file est détermine l’éffet le plusdéfafourable  avec minimum de 4.5 m .

Tous les camions sont orientes dans le méme sens l’effait ces surcharge est aussi ditermineé par les lignes d’ infliences

Les valeur des surcharges du systéme Bc sont multiplier par coefficient Bc :

| Nombre de fils voies |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Du Pont | 1er | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.7 |
|  | 2em | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  | 3eme | 1.0 | 0.80 |  |  |  |

Tableau 2.2 : coefficient Bc

Cette charge doit étre multiplie par le coefficient de magoration dynamique

b2)- le systéme Bt :

se compose de groupes de deux essieux  dénommés essieux tandent :

un tanden le long de tout le pont et deux tandens au plus sont disposés de front :

le coenfficient Bt per le quel doit étre multiplée cette surcharge

| Classe du pont | 1er | 2eme |
| --- | --- | --- |
| Coefficient bt | 1.0 | 0.9 |

Tableau 2.3 : coefficient Bt

Cette surcharge doit étre aussi multipliée par la coenfficient de majoration dynamique

b-3)-  route isale Br de 10 t :

le rectangle d’impact peut étre placé n importe où sur la largeur routable

b-4)- surcharge militaire :

on considére le systéme MC120

Figure 2.1

dans le sens transversale  on dispose un seul convoie de MC120  quelque soit la largeur de la chaussée

dans la sens longitudinale : le nombre de convoie est illimite il faut un intervalle de 60 m environ .

les surcharge militaire sont suxceptibles de coefficient de majoration dynamique

Surcharge de trottoirs :

Elle sont pas effectées de coefficient de majoration dynamique .

Les surcharges  à considerer sont suivvent le cas de :

Calcul de tablier :

Une surcharge de 450  Kg/m2  diposeé tout en longeur qu ‘en largeur pour prendre l’effet maximale

ces effets porront se cumuler avec ceux du systéme B .

une roue isoleé de bt (sens les trottoirs en bordure des chausseés ) . seulement dont le surface d’ impact sera un carré de 0.25 m de coté et qui sera dispose dans le position le plus defavorable ; les effets de cette surcharge ne se cumuleront pas avec ceux des autre surcharge de chaussée ou du trottoire  .

Pour le celeul des poutres :

Une surcharge de   150 Kg/m2  sera appliqueé sur le trottoire de maniére a crées l’effet maximal .

Répartition hourizontale des surcharges :

a)-Effort de freinage :

Effort de freinage  n interessent  generalement pas la stabilité des tablié mais  ils interessent la stabilité  des appuis  (pile + culeé ) et la résistence des apparails d’appuis l ‘effort de frienage  croit avec la surface  chargé , l’effet le plus defavorable n ‘est pas forcement atenue

Un charge la longueur du tablier

L’effort de frienage dùr  a  A(L)

Le (c.p.c)  permet d’ écrire

H A(l) = S Al  .  L20 +  0.005 B                   B = L . l

L : longueur   chargée

l : largeur comprend un nombre entiers de voies de sirculation

b)-Effort de freinage dùr a Bc  .

Chaque essieu  peut develloper un effort de freinage égale à son poids parmi les camions (Bc) que l’on peut placer sur louvrage ; un seul sera supposé freiner

c)-Effort de vont  -c-p-a (art 14 )

Le vent souffle hourizontalement  dans une direction normale à l’axe  longitudinale de la chaussée , il développe  sur toute surface frappée normalement une pression . de P (N/m2)

Lorsque le vent souffle , le pont n’est suppose porter aucune charge de chaussée ou de trottoir et Les efforts du vent et des charges ne sont pas susceptible de se cumuler

H V = 0.3 t/m2   - (région 1)

d)-Charge sismique (c-p-c art 15 )

Dans la régions sujetter  aux seisme les ponts doivent étre conçus pour résister aux charges sismique

Les charges sismiques sont a classer  parmit les actions accidentelle .

3 – calculer des coefficient de majoration dynamique :

Il ya lieu de prendre en consideration le fait que , les surcharge etant appliqueés rapidement ,les effors sont  plus grands que si ces surcharges etaient appliqués d’une maniére lente et qu ‘ on autre  il ya production de choes ; on tient compte de ces phenoménes en multiplient les charges indiquées pour le systéme B par un coefficient superieur est donné à pour  un élement d’ouvrge par la formle

δ  =  1+  0.41+0.2L   0.61+4 GQ

G : la charge permanent .

Q : charge reculante

L : longueur  , exprimeé en métre

a--  pour le tablier

entraxe de l’ àme des poutres de rives

L :  inf [Lp .Lp ]  inf   [18 .  7,5]

L : sup [LB  .  LR ]  = sup [8  . 7,5 ]

Donc  on prend : L=8 m

G : poids propre du tablier de  8  x 8

Poids propre de dalle   :  0.25 x 2.5 x 8 = 3 t/ml

Poids de revétement   : 0.11  x 2.2 x 8  = 1.936 t/ml

G = 4.936  t/ml

Le poids sur un  8 m

G = 4.936 x  8 = 39.49  t

Systéme Bc   :          s  =  30 t

S = s x  Bc x  n       s  =  30 t

n  =  2                         pour  premiér classe  2  voie

bc  =  1.1      →           bc =1.1

bt = 1

S  =  30 x  2  x  1.1  =  66  t

δBc  =  1  +  0.41+0.2 x 8   +  0.61.4  x  39.4966     =   1.33

Sx δBc = 66 t + 1.33  =  87.78  t

Systéme  Bt    :   S  =  32  t

S  =  n  x  s  x  bt  =  2  x  32  x  1  =  64  t

δBt  =  1  +   0.41+0.2  x 8    +  0.61 +  4  x  39  .4964     =   1.327

S  x δBt  =  64  x  1.327  =  84 .928  t

Systéme Br    :   s  =  10  t

δBr =  1+  +   0.41+0.2  x 8    +  0.61 +  4  x  39  .4910      =  1.19

S  x δBr  =  10  x  1.19  =  119  t

Systéme Mc 120     :   s  =  110 t

δMc120 =  1+  +   0.41+0.2  x 8    +  0.61 +  4  x  39  .49110    =  1.4

S  x δ Mc 120     =   110  x  1.4   =  154   t

PREDIMENSIONNEMENT

2-4 Generalité :

Le probléme de dimensionement des poutres en béton est posé trop souvent de la façon suivant :

Apartir des caractairistique de l’ouvrage tell que la portée l’importance de l’intensite des charges d’ exploitation  on peut determiner les caractaristique géometrique des sections du béton a fin de reprendre à certaints critéres de résistonce et déconomée

2-5  prédimencionnement du tablier :

la tablier est la partie sensiblement horizontale du pont situe sous la voie portée qui comprend les élement porteur

2-5-1  poutre Maitresse :

10)

La hauteur hp = (112 ÷ 116 ) L2   : avec L : longueur de travée  =  18m

D’onc           hp = (112 ÷ 116 ) 18m  =  (1.5  ÷1.225   )

On prend   hp =  1.5 m

Puisque on à la portée  L = 18 m > 16 m  donc on doit prevoir  un talon afin de loger les armateurs le plus bas possible hauteur du talon → t : doit étre egale au moins à 25 cm poresque  l’on puisse disposer lits d ‘armateur  on prend  t = 30 cm

20)

epaisseur de l’ame  =  b0= (13+ 15  ) hp =  (13+ 15  ) 1.5  =  0.5 ÷ 0.3

On prend bL  =  0.4  m .

30)

largeur  de la table de compression

Figure 2.2

b=  2 x L t 10  +  b0

avec  LT = 8 m

b= 2 x 8 10  +  0.4  =  2 m

l’ epaisseur de Haurdis  =  0.15  m

Les caractéristiques géometrique de la poutre maitresse

- La répartition des efforts

Le déplacement  U2  donné par

U2  =   H X T2 a b   =  30  x 10816 x 50  x 55   =  50

Figure 2.3

| Derigmatim Des sections | Z (m) | Z’ | B(cm2) | S∆-A3 | I∆=SBZ | IG | ID’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 7.5 | 10 | 950 | 14625 | 146250 | ⁄ | 292500 |
| A2 | 1.67 | 1.67 | 75 | 125125 | 209.1675 | 208.33 | 626.67 |
| A3 | 116.67 | 116.67 | 50 | 58335 | 680594.445 | 555.56 | 1361744.45 |
| A4 | 135 | 135 | 300 | 40500 | 5467500 | 45000 | 1098.0000 |
| A5 | 75 | 100 | 6000 | 450000 | 45000000 | - | 4500.000 |
|  |  |  | 10750 | 672167.5 |  |  | 57634871.12 |

Tableau 2.4 : répartition des efforts

V ‘  =  S∆   =  572167.5  =  53.22 m

I’G  =  I ∆' -  BV   =  57634871.12 – 1070 x 53.22  =  570627512 cm2

2-5-2 . Entretoire :

1) la hauteur de l’ entretoire est déterminée par he :

He  =  0.8 hp  =  0.8 x 15  =  1.2 m .

2) l épaisseur de l’ àme de l’entretoire :

B0e =13 ÷ 15 he  =  1.23÷1.25   =   0.4 ~ 0.24

On shoisit b0E = 40  cm

3) -largeur  de la table   :

Figure 2.4

be = 2 LT10  + b0E =  2 2.810  + 0.4   =   20 m

4) -entraxe  des entretoires :

h2  =  6+10   on prend  he   =  6 m

2-5-3 . Longerens

- L’ hauteur  de longerons : h1  =  110÷l15lt =  110÷l15 B = (0.8 ÷0.53  )

On choisit hL  = 0.7  m

- L’epaisseur de l’ame

B0e   =  15÷13hl  =  15÷130.7    =  0.14 ÷ 0.23

Vu que 0.23 est une valeur faible pour l’ame de L’ame   de longerons  on choisit  b0L   =  0.4 m

3 – Largeur de la table

bL  =  2  Lt10   b0L   =  2 . 810  +  0.4  =  2.00  m  .

Figure 2.5