Partie I: Généralité sur l’érosion hydrique, le transport solide et l’envasement

I. I .1- L’érosion hydrique :

I. I .1.1- Généralité :

D’une manière générale, l’érosion des sols correspond au “détachement ” et au “transport” des particules de sol, par différents agents (gravité, eau, vent, glace), de leur emplacement d’origine à un endroit de “dépôt” à l’aval. Dans tous les cas, ces mouvements de sol sont des processus discontinus à fortes variations spatio-temporelles, difficiles à décrire sous forme d’équations mathématiques.

I.I.1.2- Les principaux agents de l’érosion hydrique :

I.I.1.2.1- Intensité et agressivité des précipitations :

La désagrégation de la structure et le détachement des particules sous l’impact des gouttes de pluie résultent du “travail” exercé par les gouttes à la surface du sol. Il est donc lié à l’énergie cinétique des gouttes Ec.

Ec = ½ m.V2

Où :

EC : l’énergie cinétique

m : la masse de la goutte

v : la viteese (m/s)

L’agressivité des pluies. Il existe d’ailleurs une relation empirique reliant l’intensité d’une pluie et son énergie cinétique (Remy,J.C.et al. 1998).

Ec = 11.9 + 8.73log Ip

Avec :

EC : l’énergie cinétique

IP : intensité de pluie en mm/h.

L’impact direct des gouttes de pluie provoque non seulement le délitage et la fragmentation des agrégats du sol, mais également l’entraînement et la projection des particules dans toutes les directions. Ce rejaillissement peut être important. Plusieurs chercheurs ont essayé de quantifier cette masse de sol détachée (Dp) expérimentalement. Les relations obtenues sont en général de la forme (Poessen, J. 1984).

Dp = a . Ec.b

Avec :

Dp : la masse détachée

a , b : des coefficients dépendent essentiellement de la texture et de la structure du sol.

I .I.1.2.2- Le ruissellement :

Le ruissellement apparaît dès que l’intensité d’une pluie devient supérieure à la vitesse d’infiltration du sol. Il est nettement plus élevé sur sol nu que sous cultures.

D’une manière générale, il est admis que la vitesse du ruissellement est le paramètre prépondérant de l’action érosive du ruissellement superficiel. En 1965, Meyer a proposé la relation suivante pour évaluer cette vitesse (Meyer, L.D. 1965) :

VR = (I0.33.QR0.33) / n0.66

Où

VR : vitesse de ruissellement

I : pente du terrain

QR : Débit du ruissellement

n : rugosité du sol.

Les facteurs qui régissent le ruissellement sont principalement :

- L’infiltration

- Détention superficielle et rugosité du sol

- Pente et longueur de pente

- Le couvert végétal

I .I.1.3- Formes de manifestation de l’érosion hydrique :

I .I.1 .3.1- Erosion en nappe :

Elle est caractérisée par une eau de ruissellement sans griffes ou rigoles visibles. Sous l'effet de l'impact des gouttes de pluies (effet splash), les particules sont arrachées et restent maintenues en suspension par la turbulence.

L’érosion en nappe dépend de :

- L'intensité maximale des pluies qui déclenchent le ruissellement.

- L'énergie cinétique des pluies qui détachent les particules.

La durée des pluies et/ou l'humidité avant les pluies

I.I.1.3.2- Erosion linéaire

Elle se manifeste lorsque la concentration des eaux conduit à la formation de chenaux de dimension croissante : griffes (quelques centimètres de profondeur), rigoles (incision dans la couche labourée), ravines (incision dépassant la couche labourée).

a)- Erosion en griffes et rigoles : Elle se produit lorsque l’écoulement d’eau se concentre et choisit son passage. Dès qu’une griffe s’établit, l’eau de ruissellement tend à se réunir, et plus elle se creuse plus il y a appel d’eau dans la rigole.

b)- Erosion par ravinement :

Les ravines suivent la ligne de plus grande pente des versants. Puisque le ruissellement provenant des versant peut atteindre 50 à 80% durant les averses exceptionnelles tombant sur les terres battues ou compactées, l’essentiel du transport solide provient des ravines et des oueds (Heush, B. 1970 ; Arabi, M. et al. 1991).

I .I.2- LE TRANSPORT SOLIDE :

Le transport solide représente l’entraînement de granulats sous l’action d’un écoulement fluide. Il existe dans différents phénomènes physiques, naturels ou industriels, et constitue un écoulement  à surface libre ou en charge.

I .I.2.1- Les différentes modes de transports solides :

Le mode de transport dépend essentiellement d’un paramètre fondamental : la taille du sédiment transporté.

I .I.2.1.1- Le transport solide par charriage :

Le transport solide par charriage, représente la progression de sédiments grossiers (sables, gravier, galets et blocs), de diamètre supérieur à 1 mm, qui se déplacent par roulement ou glissement, au voisinage immédiat du fond du cours d’eau, et parcourent des distances relativement petites et discontinues dans le temps et dans l’espace.

Pour quelques bassins versants le taux de charriage a été estimé à 12.5 % de la suspension (Djebbi, M. 1990)

I .I.2.1.2- Le transport solide en suspension :

Le transport solide en suspension représente le transport de sédiments fins (argiles, limons, sables fins), de taille micronique, maintenues en suspension sur toute la hauteur de la masse liquide du cours d’eau, sous l’action des fluctuations turbulentes de l’écoulement. Les sédiments se déplacent sur des grandes distances et le débit solide croît de l’amont vers l’aval.

Quelques valeurs indicatives, permettent de délimiter les deux modes de transport.

Ces valeurs utilisent le rapport entre vitesse de l’écoulement V sur le lit du cours d’eau, et la vitesse W de chute des particules,.(Graf, 1971)

- V/ W > 0.10   début de transport par charriage.

- V/W > 0.40   début de transport en suspension

I .I.2.1.3- Le transport solide en dissolution :

Il concerne les matières transportées en solution dans l’eau venant de l’érosion chimique des bassins versants, des pollutions anthropiques et des apports atmosphériques. Cette troisième partie ne représente qu’une infime partie de débit global solide.

I .I.3  L’ENVASEMENT :

L’envasement est un résultat de transport solide :

I .I.4- Conclusion :

Dans un cours d’eau naturel, le débit solide en suspension est superieur au débit solide par charriage, dans la littérature, ce dernier est estimé généralement à 30% du débit solide en suspension. Les conséquences désastreuses de ce phénomène exigent une prise en charge sérieuse de l’estimation des deux modes de transport, une analyse granulométrique des sediments transportés ainsi qu’une contification des éléments dissouts et du même ordre d’importance.ainsi qu’à sugerrer des solutions

PARTIE II : Aperçu général sur le B.V d’Oued el Abiod

I. II.1  Les bassins versants Algériens :

Le Gouvernement Algérien, dans le cadre de sa nouvelle politique de l'eau, a créé en août 1996 cinq Agences de Bassin Hydrographique regroupant les 17 bassins versants du pays. Les ressources renouvelables en eau superficielle totalisent environ 9.8 km3/an pour l’ensemble du pays dont le Sahara, le bassin le plus grand, ne renferme que 0.6 km3/an. Les ressources en eau souterraine renouvelables contenues dans les nappes du nord du pays sont estimées à près de 1.5 km3/an. (Ghenim A., Terfous A., et Seddini A., 2007).

Le sud du pays se caractérise par l’existence de ressources en eau souterraines très importantes provenant des nappes du continental intercalaire et du complexe terminal. Si l’on considère qu’il n’existe pas de partie commune entre eaux de surface et eaux souterraines, les ressources totales renouvelables S’élèvent à 11.3 km3/an, les ressources exploitables sont évaluées à 7.9 km3/an. (Ghenim A., Terfous A., et Seddini A., 2007).

Figure (I.II.1) : Les bassins versants algériens.

I .II.2  Situation géographique du B.V d’Oued el Abiod :

Le bassin versant Oued el Abiod est situé dans le massif des Aurès. Il fait partie du grand bassin hydrologique de Chott Melghir qui se compose de trois principaux oueds (sous- bassin): oued el Abiod ; oued Chenawra et oued Tkout formant par leur confluence oued Ghassira.

Oued  labiod est formé par la réunion des torrents descendants des raides pentes de Chelia (2328m) et Ichemoul (2100m). Après avoir traversé Tighanimine, il s’encaisse dans les canyons de Rhoufi et les gorges de Mchouneche, puis s’ouvre une voie vers la plaine Saharienne jusqu’aux gorges de Foum el Gherza. Le bassin versant est caractérisé par sa dissymétrie, une partie montagneuse au Nord à plus de 2000 m (Chelia) et une autre basse au Sud (295m El Habel).Il s'étale sur une superficie de 1300 Km² circonscrite par un périmètre de 218Km.

Le b.v objet d'étude est situé à 60km au Sud-Est de la wilaya de Batna, il englobe 6 Communes et 3 Daïras qui s’étendent de Khenchela (Nord-est) jusqu’à Biskra (Sud-ouest) selon les coordonnées Lambert suivantes :

| x1 = 858 | x2 = 836 | x3=820 | x4=797 |
| --- | --- | --- | --- |
| y1 =237 | y2 =203 | y3=251 | y4=183 |

Et selon les coordonnées géographiques suivantes :

| X1 | X2 | X3 |  |  | X4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitude De Greenwich | 4G81'60" | 4G54'44" |  | 4G49'39" | 4G1'15" |  |

Ainsi que :

| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- |
| latitude | 39G25'23" |  | 39G29'65" | 38G96'30" | 38G77'85" |

Figure (I.II.2) : Présentation du bassin versant Oued el Abiod

I. II.3- Couvert végétal :

La végétation joue un rôle essentiel dans la protection du sol. Elle exerce une protection mécanique directe sur l’écoulement fluviale, en diminuant la force vive des eaux et en favorisant leur infiltration. Cette résistance à l’écoulement est d’autant plus grande que le couvert végétal est plus dense. Elle fournit une quantité appréciable d’humus qui joue le rôle de ciment et maintient la structure en grumeaux. Enfin elle donne de l’ombre, ce qui conserve l’humidité et l’activité biologique nécessaire à l’équilibre du sol. L’infiltration en profondeur est facilitée par les fissurations préparées, au sein du sol, par le réseau des racines.

Après saturation des sols les eaux qui ruissellent rencontrent des obstacles qui les obligent à ralentir leur vitesse, l’ensemble se traduit par un large étalement des crues. La régularisation des régimes des sources et des rivières, le maintient des matériaux sur les pentes.

Les formations végétales protègent donc le sol, mais n’empêchent pas totalement l’érosion dite naturelle. Elle est toujours très faible. Le paysage végétal du bassin d’Oued El- Abiod a été largement dégradé et défraîchi en montagne. Le taux de boisement est estimé à 50%. L’effet dévastateur du aux conséquences de la guerre d’indépendance est à signaler. Les belles forêts sont localisées sur le versant Nord entre 1600m et 2000m composé de cèdre sur 1400ha environ. Le reste de la surface boisée se partage entre chêne vert pin d’Alep, plus particulièrement entre 1400m et 1000m, quant aux basses vallées elles opposent déjà leurs rubans de palmeraies aménagés en terrasses à la nudité du Désert, le jardinage des oasis est associé à d’autre pratiques culturales notamment, la céréaliculture dont l’irrigation est assurée par des dérivations de l’Oued et d’épandage de crues.

Figure (I.II.3) : Carte d'occupation du sol dans le bassin versant.              (source : Haoues )

L’absence du couvert végétal dans certaines zones a favorisé un ruissellement violant et donc l’érosion sera plus ou moins importante. Pour une meilleure évaluation des risques qui menacent notre bassin versant, on à opté pour la division de ce dernier suivant les caractéristiques dominantes et leur influence sur le comportement du bassin versant

I. II.4- CADRE GEOLOGIQUE :

Le massif des Aurès constitue l’extrémité orientale de la chaîne Atlasique ; séparant ainsi les hautes plaines constantinoises du Sahara. Comportant les plus hauts sommets dans la partie Est du méridien d’Alger. Le plus haut sommet dans ce massif est située à Dj Chélia et exactement à « Irfen’Keltoume » avec une altitude de 2328 m. Limité au nord par le bassin du

Néogène de Timgad le long d’une ligne qui va de Batna à Khenchela. A l’est les monts de Nememcha qui limitent ce massif sans discontinuité évidente sauf, un abaissement sensible des sommets sans dépasser la côte 1800 m. Au sud la plate forme saharienne, cette limite est bien  marquée par la flexure sud Atlasique. A l’Ouest les deux bassins Néogène le Hodna et son annexe El Outaya. Stratigraphiquement, il est constitué de dépôts détritiques du crétacé inférieur ; des dépôts argilo carbonatés du crétacé supérieur et du jurassique ; les sédiments

tertiaires sont à dominante carbonatée, du Paléocène jusqu’à l’Eocène moyen, tandis que le Néogène est essentiellement détritique.

I. II.5.- STRATIGRAPHIE :

La région d’Oued el Abiod présente une série stratigraphique qui s’échelonne du Jurassique au Quaternaire faisant 6000 m d’épaisseur environs. Le Cénomanien à lui seul fait 1000 m et le Sénonien 2000 m. Selon les travaux de R. LAFFITTE (1939).

La description lithologique des deux affleurements est comme suit :

Figure (I.II-4) : Carte géologique de la vallée d’Oued el Abiod

(Source : L’auteur, 2009 ; d’après R.Laffitte, 1939).

Figure (I .II.5) : Coupe géologique du bassin versant (D’après Laffitte 1939).

I. II.6- Les Caractéristiques lithologiques :

La série lithologique est surmontée en dis concordance par des formations plus récentes appartenant essentiellement au Miocène et au Pliocène caractérisées par des conglomérats, des argiles et des sables. Ces dernières se localisent surtout vers le Sud du b.v.

| Formations | Résistance à l’érosion | Perméabilité |
| --- | --- | --- |
| Calcaire fissuré | Très résistant | perméable |
| dolomie | Très résistant | imperméable |
| grés | Très résistant | Semi-perméable |
| Calcaire-gréseux | résistant | Semi-perméable |
| Calcaire-marneux | résistant | Semi-perméable |
| Quaternaire | Résistance | moyenne perméable |
| marne | Non résistant | Perméabilité faible |
| galets | Résistance | moyenne perméable |
| graviers | Résistance | moyenne perméable |
| éboulis | Résistance | moyenne perméable |

Tableau (I. II.1) Les caractéristiques des matériaux du b.v.

Théoriquement, la répartition lithologique du b.v. montre des zones à érodibilité moyenne à faible au Nord et d’autres secteurs à érodibilité forte au sud en raison de la lithologie favorable qui coïncide avec l’absence du couvert végétal, ce qui favorise un ruissellement violant et donc l’érosion sera plus ou moins importante. Pour une meilleure évaluation des risques qui menacent notre b.v, on à opté pour la division de ce dernier suivant les caractéristiques dominantes et leur influence sur le comportement du b.v.

Figure (I .II.6) : Carte lithologique du bassin versant Oued el Abiod.

I. II.7 Conclusion :

Le bassin versant de l’Oued el Abiod représente l’un des plus grands bassins du massif des Aurès (Est Algérien) sur une superficie de près de 1300 km².

De par ses dimensions et ses composantes naturelles, il représente les caractéristiques d’une zone semi-aride favorable à une érosion accentuée : pentes raides, couvert végétal dégradé, relief dont la nature lithologique est favorable à la dégradation et des pluies plus au moins torrentielles et irrégulières, engendrant des répercussions directes à l'amont, par des pertes de sols et des ravinements intenses, et à l'aval, par l'envasement du barrage Foum el gherza.

PARTIE III : Caractéristiques morphologiques du B.V

I. III.1 Définition :   L’ensemble des caractéristiques de ce bassin versant d'Oued el Abiod ont été représentées dans le tableau suivant :

| Caractéristiques | Symboles | Unité | Valeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface | A | Km² | 1300 |
| Périmètre | P | Km | 217.71 |
| Longueur du bassin versant | LBV | Km | 81.43 |
| Longueur du talweg principal | LCP | Km | 103.35 |
| Longueur maximale | Lmax | Km | 104.84 |
| Largeur du bassin versant | l | Km | 15.96 |
| Indice de compacité de Gravelius | KG |  | 1.69 |
| L’altitude maximale | ZMAX | m | 3228 |
| L’altitude minimale | ZMIN | m | 150 |
| l'altitude à 95% | Z95% | m | 536.34 |
| l'altitude à 50% | Z50% | m | 1383.47 |
| l'altitude à 5% | Z5% | m | 1978.70 |
| L'altitude moyenne | Hmoy | m | 1143 |
| La dénivelée simple | D | m | 1443 |
| Longueur du rectangle équivalent | Lrec | Km | 95.20 |
| Largeur du rectangle équivalent | lrec | Km | 13.66 |
| Pente moyenne | im | m/Km | 19.78 |
| Indice de pente de Roche | IP | m/Km | 13 .53 |
| Indice de pente global | Ig | m/Km | 15.16 |
| Dénivelée spécifique | Ds | m | 546.6 |
| pente moyenne d’un cours d’eau principal | I | m/Km | 13.60 |
| Densité de drainage | Dd | Km-1 | 3.8 |
| La densité hydrographique | F | Km-² | 10.83 |
| rapport de confluence des cours d’eau | RC |  | 3.91 |
| rapport des langueurs des cours d’eau | RL |  | 2.00 |
| Le coefficient d’élancement | CE |  | 0.39 |
| Coefficient de torrentialité | Ct |  | 26.00 |
| Temps de concentration: | tc | heures | 12 |
| Vitesse de concentration | vc | Km/h | 8.71 |

Tableau (I .III.1) : récapitulatif des caractéristiques du B.V d'Oued el Abiod.

I.III.2- Conclusion :

Les résultats des caractéristiques morphométriques, montrent que  Le bassin versant de l’Oued Abiod représente une superficie de près de 1 300 km² ; il a une forme allongée (KG=1.69), Avec une dénivelée spécifique (DS = 546.6 m) indique un bassin a relief très fort.

Ces résultats montrent aussi que la densité de drainage est importante (Dd=3.8km/km2) caractérise un réseau hydrographique bien développé, de plus le coefficient de torrentialité semble assez élevé ceci est due certainement au nombre considérable de talwegs. Quant au temps de concentration, il semble important (long) puisque le temps qu’a mis une particule d’eau pour arriver au point le plus éloigné de l’exutoire est 12 h. Ceci, explique la complication des chenaux qui traversent les différentes structures et formations d’une part et la forme allongée du bassin versant de l’autre, sachant que la longueur du talweg principale est de 103km.

PARTIE IV: Etude climatique et hydrologique.

I.IV.1 Introduction :

Le bassin objet d’étude est caractérisé par un climat semi-aride dont les caractéristiques se manifestent par un hiver froid à frais et un été très chaud et sec. L’irrégularité et la diminution des précipitations s’affirment en allant de plus en plus vers le Sud, par ailleurs l’allongement de la saison sèche se répercute sur le couvert végétal et impose ainsi, une sélection naturelle des espèces les plus adaptées à ces conditions.

I.IV.2. Les Précipitations moyennes annuelles :

On dispose des données concernant les 4 stations pluviométriques dont le fonctionnement date de 1969 ainsi que la station hydrométrique qui a fonctionné depuis 1947.

Les variations des pluies moyennes annuelles de ces stations sont représentées comme suit :

Figure (I.IV.1) : Précipitations moyennes annuelles.

I.IV.2.1-Calcul de la pluie moyenne annuelle sur l’ensemble du B.V:

a)-La méthode arithmétique :

P=PiN ……………...

P : pluie moyenne sur l’ensemble du bassin versant (mm).

Pi : hauteur de pluie moyenne d’une station donnée (mm).

N : nombre de station.

| Station | Code | P moyennes annuelles (mm) |
| --- | --- | --- |
| Tkout | 061505 | 245.304 |
| Tifelfel | 061511 | 142.431 |
| Barrage | 061601 | 116.845 |
| Médina | 061503 | 416.82 |
| Précipitation moyenne des 04 stations |  | 230.35 |

Tableau (I.IV.1) : Précipitation moyenne annuelles.

Cette méthode ne reflète pas souvent la quantité réelle des pluies qui se sont abattues sur la totalité du bassin versant, pour cela on recourt à d’autres méthodes plus faibles.

b)- Méthode des isohyètes :

Une courbe isohyète est l’ensemble des points sur lesquels est tombée la même hauteur de pluie pendant une période déterminée. Pour pouvoir tracer les isohyètes avec un maximum d’exactitude, il faut que le réseau des pluviomètres soit très dense, en couvrant toute la superficie du bassin, on peut tenir compte des stations situées dans les bassins voisins.

Les cartes isohyètes sont tracées en joignant les points d’égales précipitations. Ceci nécessite une très bonne connaissance de l’environnement général du bassin versant.

La pluie moyenne sur la surface S est donnée par la moyenne pondérée

P=i=1i=n Si PiST ..............

Figure (I.IV.2) : La carte des isohyètes

| N° | Isohyètes des hauteurs (mm) | Zone d’influence Si(Km²) | Pi | Si*Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | >600 | 27.20 | 660.80 | 17973,76 |
| 2 | 600-500 | 70.40 | 550.60 | 38762,24 |
| 3 | 500-400 | 112 | 483.10 | 54107,2 |
| 4 | 400-300 | 150.80 | 388 | 58510,4 |
| 5 | 300-200 | 207.60 | 298.50 | 61968,6 |
| 6 | 200-150 | 566 | 186.70 | 105672,2 |
| 7 | <150 | 163.30 | 186.50 | 30455,45 |
| P | 283 mm |  |  |  |

Tableau (I.IV.2) Estimation de la lame d’eau par la méthode des isohyètes.

Parmi les deux méthodes nous retenons la méthode des isohyètes en raison de sa précision, relativement acceptable, pour évaluer la moyenne du bassin versant :

P =283 mm

I.IV.2.2 Les précipitations moyennes mensuelles :

On dispose des données concernant les trois stations (Tkout, Tifelfel et F.Gherza), avec une période allant de 1960 à 2005.

| Mois | TKOUT (mm) | TIFELFEL (mm) | FOUM EL- GHERZA (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sep | 27,50 | 16,50 | 12,04 |
| Oct | 25 | 16,80 | 9,33 |
| Nov | 23,70 | 14,50 | 16,51 |
| Dec | 17,10 | 9,40 | 8,04 |
| Jan | 16,60 | 8,55 | 16,26 |
| Fev | 16,40 | 14,80 | 9,24 |
| Mar | 27,60 | 18,25 | 14,95 |
| Avr | 23,60 | 16,30 | 11,83 |
| Mai | 23,20 | 11,90 | 8,36 |
| Jui | 15,20 | 6,40 | 5,83 |
| Juil | 5,80 | 1,80 | 0,52 |
| Aou | 16,90 | 9,90 | 3,93 |

Source : A.N.R.H

Tableau (I.IV.3) : Précipitations moyennes mensuelles.

Figure (I.IV.3) : Variation de la précipitation moyenne mensuelle.

Le bassin objet d’étude est caractérisé par l’irrégularité et la diminution des précipitations qui s’affirment en allant de plus en plus vers le Sud (climat aride

I.IV.3- Etude hydrologique :

I.IV.3.1- Etude des crues :

Pour l’étude de ce volet, nous disposons de deux séries d’observations acquises auprès des services de l’A.N.B.T. La première série date de 1938 / 1951 (ancienne) et la série récente qui date de 1975 / 2006. Pour la série ancienne, et malgré le manque d’informations sur les crues de l’Oued El Abiod, il est à noter que ces dernières étaient nombreuses et catastrophiques d’après les témoignages. Quant à la série récente, nous disposons de relevés parsemés sur 30ans (1977/2006), avec des débits par fois considérables (237m³/s jusqu’à 3400³m/s). C’est le cas de la crue du 03/04Mai 2006, qui à causé beaucoup de dégâts et ravagé de vastes terrains agricoles. Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques des crues observés à la station de M’chounèche et au site du barrage :

| Année | Date de la crue | Q journalier (m³/s) | Q max (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1977/1978 | 26.08.78 | 28 | 237 |
| 1978/1979 | 03.09.79 | 73.40 | 283 |
| 1980/1981 | 25.06.81 | 53.9 | 297 |
| 1982/1983 | 11.09.82 | 49.3 | 305 |
| 1982/1983 | 03.11.82 | 94.2 | 222 |
| 1983/1984 | 29.08.84 | 28.3 | 247 |
| 2001 | 30.09.01 | 140.12 | 425.556 |
| 2004 | 29/ 30.03.04 | 155 | 1080 |
| 2004 | 15/16.04.04 | 144.5 | 510 |
| 2006 | 03/04.05.06 | 160 | 3400 |

Tableau (I.IV.4) : Caractéristiques des crues.                   (Source : A.N.B.)

I.IV.3.2 Etude de l’apport liquide :

Cette étude sera basée uniquement sur les données hydrométriques acquises auprès des services de l’A.N.R.H d’ Alger, la station est situé à l’exutoire du bassin versant et dispose d’une série d’observations de 23 ans (1971-1994).

.

| Année | Apport (hm³) | Q,max (m³/s) | Lame d’eau (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1971/1972 | 17,96 | 0,69 | 13,82 |
| 1972/1973 | 32,51 | 1,03 | 25,01 |
| 1973/1974 | 8,77 | 0,28 | 6,75 |
| 1974/1975 | 13,32 | 0,43 | 10,25 |
| 1975/1976 | 18,00 | 0,58 | 13,85 |
| 1976/1977 | 39,44 | 1,29 | 30,34 |
| 1977/1978 | 7,86 | 0,30 | 6,05 |
| 1978/1979 | 7,26 | 0,23 | 5,58 |
| 1979/1980 | 21,81 | 0,67 | 16,78 |
| 1980/1981 | 15,66 | 1,33 | 12,05 |
| 1981/1982 | 4,60 | 0,60 | 3,54 |
| 1982/1983 | 9,49 | 1,19 | 7,30 |
| 1983/1984 | 6,54 | 0,30 | 5,03 |
| 1984/1985 | 12,31 | 0,67 | 9,47 |
| 1985/1986 | 10,10 | 0,43 | 7,77 |
| 1986/1987 | 9,49 | 0,50 | 7,30 |
| 1987/1988 | 3,53 | 0,12 | 2,72 |
| 1988/1989 | 8,99 | 0,28 | 6,92 |
| 1989/1990 | 19,84 | 0,64 | 15,26 |
| 1990/1991 | 5,50 | 0,17 | 4,23 |
| 1991/1992 | 3,58 | 0,11 | 2,75 |
| 1992/1993 | 4,33 | 1,37 | 3,33 |
| 1993/1994 | 3,10 | 0,10 | 2,38 |
| La moyenne | 12,35 |  | 9,50 |

Tableau (I.IV.5) Les données hydrométriques de M’chounèche             Source : A.N.R.H.

Figure (I.IV.6) La variation dans le temps des apports liquides annuels.

Cet apport se repartie durant l’année comme suit :

| Mois | sep | oct. | nov. | déc. | jan | fév. | mar. | avar | mai | juin | juil. | aout | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al hm3 | 2,56 | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 1,17 | 0,95 | 1,31 | 1,31 | 1,02 | 0,73 | 0,23 | 0,42 | 12.35 |
| Al (%) | 20,75 | 8,83 | 6,65 | 6,05 | 9,49 | 7,68 | 10,59 | 10,61 | 8,26 | 5,88 | 1,86 | 3,36 | 100 |

Tableau (I.IV.7) Répartition mensuel des apports liquides.

A partir de cette répartition mensuelle  on déduit que  la majorité des apports liquides appartiennent dans le mois  de septembre (20.75%), la valeur la plus faible a été enregistrée dans le mois de juillet, pour les autres mois l’apport liquide était moyen.

I.IV.3.4 Estimation de l’apport liquide et la lame d’eau écoulée :

| La formule | Le(mm) | A(hm 3 ) |
| --- | --- | --- |
| Formule de samie | 17.11 | 22.24 |
| Formule d’ANRH | 10.89 | 14.16 |
| La formule d’Adjel-Smail | 28.07 | 36.50 |
| Formule de Goutagne | 31.62 | 41.10 |
| Formule de SOGREAH | 17.24 | 22.4 |
| Formule de MALLET-GAUTIER | 10.90 | 14.18 |
| Formule de l’DERY I | 9.95 | 12.94 |

Tableau (I.IV.8) Estimation de l’apport liquide et la lame d’eau écoulée

Le : la lame (mm)

A : surface

I.IV.4 Conclusion :

Le bassin versant oued El Abiod est caractérisé par un climat semi-aride à aride vers l’exutoire dont les caractéristiques se manifestent par un hiver froid à frais et un été très chaud et sec. L’irrégularité et la diminution des précipitations s’affirment en allant de plus en plus vers le Sud. L’apport liquide est irrégulier dont il se varie d’un mois à l’autre tel que le mois de septembre qui caractérise par son apport le plus fort dont il provient des crues brusques ce qui va provoquer un transport solide important.

PARTIE V : Estimation  du transport solide dans le B.V.

I.V.1- Introduction :

L’étude des transports solides du bassin versant d’oued el Abiod, se heurte à l’insuffisance des données, aussi bien qualitatives que quantitatives. Dans ce bassin caractérisé par l’irrégularité de la pluviométrie, des averses torrentielles, par un couvert végétal souvent discontinu, l’érosion est très active, essentiellement sur les pentes fortes et les berges des oueds.

I.V.2- Evaluation des apports solides en utilisant les données de turbidité disponibles :

I. V.2.1 les valeurs des apports liquides, solides au niveau de la station de “ m’chouneche“ :

| Année | Al (hm³) | Lame d’eau écoulée (mm) | As (T) | Ass (T/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979-1980 | 24,354 | 18,734 | 1728312,15 | 1329,47 |
| 1980-1981 | 24,026 | 18,481 | 1591928,09 | 1224,56 |
| 1981-1982 | 2,320 | 1,785 | 213092,31 | 163,92 |
| 1982-1983 | 9,471 | 7,286 | 338300,59 | 260,23 |
| 1983-1984 | 2,582 | 1,986 | 109249,99 | 84,04 |
| 1984-1985 | 0,346 | 0,266 | 8748,64 | 6,73 |
| 1985-1986 | 3,933 | 3,025 | 113952,43 | 87,66 |
| 1986-1987 | 8,395 | 6,457 | 191730,44 | 147,48 |
| 1987-1988 | 0,076 | 0,058 | 967,41 | 0,74 |
| 1988-1989 | 2,884 | 2,219 | 70086,15 | 53,91 |
| 1989-1990 | 9,113 | 7,010 | 401389,84 | 308,76 |
| 1990-1991 | 0,282 | 0,217 | 7468,44 | 5,74 |
| 1991-1992 | 0,232 | 0,178 | 5543,48 | 4,26 |
| 1992-1993 | 0,181 | 0,139 | 3618,51 | 2,78 |
| 1993-1994 | 0,038 | 0,029 | 39,36 | 0,03 |
| 1994-1995 | 0,014 | 0,011 | 7,59 | 0,01 |
| moy | 5,515 | 4,243 | 299027,21 | 230,02 |

Tableau (I .V.1) :apports liquides et solid

I.V.2.2    Variations moyennes annuelles des Apports solides d’oued el Abiod (1979/1994) :

I.V.3- Modélisation des apports solides en fonction des apports liquides :

I.V.3.1- A l’échelle annuelle :

Modèles annuelle reliant les apports solides aux apports liquides.

| a | b | Coefficient de corrélation | Modéle |
| --- | --- | --- | --- |
| 19297,48 | 1,48 | 0.945705 | As=19297.48 Al 1.48 |

I.V.4- Evaluation des apports solides en utilisant les données des apports liquides :

| Mois | Al hm3 | Al (%) | As (T) | As (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sep | 2,56 | 20,71 | 124980,97 | 40,80 |
| Oct | 1,09 | 8,82 | 28364,80 | 9,26 |
| Nov | 0,82 | 6,63 | 22787,14 | 7,44 |
| Déc | 0,75 | 6,07 | 65,45 | 0,02 |
| Jan | 1,17 | 9,47 | 1,54 | 0,00 |
| Fév | 0,95 | 7,69 | 16064,84 | 5,24 |
| Mars | 1,31 | 10,60 | 28366,86 | 9,26 |
| Avr | 1,31 | 10,60 | 23488,11 | 7,67 |
| Mai | 1,02 | 8,25 | 26392,14 | 8,62 |
| Juin | 0,73 | 5,91 | 24795,49 | 8,09 |
| Juil | 0,23 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
| Aout | 0,42 | 3,40 | 11004,11 | 3,59 |
| Total | 12,36 | 100,00 | 306311,45 | 100,00 |

Tableau (I.V.7) : Evaluation des apports solides.

Comparaison apport-solide apport liquide.

I.V.5- Evaluation saisonnière des apports solides en utilisant les données des apports liquides :

| Saison | AL (hm3) | AL (%) | As (T) | As (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sep+oct+nov | 4.47 | 36.16 | 176132.91 | 57.5 |
| Dec+janv+fév | 2.87 | 23.23 | 16131.83 | 5.26 |
| Mars+avr+mai | 3.64 | 29.45 | 78247.11 | 25.55 |
| Jui+juil+aout | 1.38 | 11.17 | 35799.6 | 11.68 |
| total | 12.36 | 100 | 306311,45 | 100 |

Comparaison apport-solide apport liquide : (Saisonnière).

I.V.6- Conclusion :

De part ce chapitre nous concluons que le modèle de puissance explique bien la variation des apports solides en suspension en fonction des apports liquide en citant As=a.Alb.

Les modèles mensuels ont donné des résultats plus précis que ceux des modèles annuels car elle est plus détaillée que l’annuelle.

Le facteur b explique plutôt l’influence de l’écoulement ou l’état hydrologique du bassin, le facteur a exprimerait l’état du sol.(Bouannani.2004).

Les résultats obtenus à partir des données de turbidité disponibles et la modélisation apports liquide-solide ont permis d’avoir des valeurs proches. Les formules empiriques donnent des résultats plus différents et loin de la réalité. Ce qui montre que la modélisation apport liquide-1solide est plus efficace et donne des résultats proches de la réalité qui nous permet de combler les lacunes et une bonne estimation.