II.1. Introduction :

Dans le cadre du cours Ressources hydriques, le laminage hydrologique a précédemment été utilisé pour étudier la propagation du débit dans un cours d'eau. Les avantages et limites de cette approche ont d'ailleurs été présentés au chapitre 6 des notes de cours, de même que

Quelques méthodes de laminage hydrologique. Toutefois, les niveaux d'eau sont parfois un élément primordial pour la prévision des inondations, la gestion des cours d'eau et des plaines inondables, ainsi que pour la conception de certains ouvrages en milieu hydrique.

L'approche hydraulique, dont la théorie est présentée au chapitre 7 des notes de cours, devient alors nécessaire afin de calculer la hauteur d'eau atteinte par l’écoulement dans des Conditions spécifiques.

HEC -RAS est un logiciel intégré pour l'analyse hydraulique qui permet de simuler Les écoulements à surface libre. Il a été conçu par le Hydrologic Engineering Center de l’U.S Army Corps of Engineers. Il s'agit d'une nouvelle version d'un modèle hydraulique Auparavant nommé HEC-2, qui comporte maintenant une interface graphique permettant d’éditer, modifier et visualiser les données d'entrée, de même qu'observer les résultats obtenus. Il est présentement utilisé dans plusieurs firmes d'ingénierie et organismes

Gouvernementaux. La version 3.1.3 de HEC-RAS permet de simuler les écoulements permanents et non permanents, le transport de sédiments et certaines fonctions facilitant la Conception d'ouvrages hydrauliques.

ce guide d'utilisation est destiné à la réalisation de l'étude hydraulique requise à                               l'intérieur du projet de session effectué par les étudiants dans le cadre du cours de Ressources Hydriques. Il ne constitue pas un guide d'utilisation exhaustif pour l'emploi de HEC-RAS, Mais bien un résumé des principales fonctions qui seront utiles aux étudiants pour la  réalisation de  leur projet.

Volontairement, peu de notions théoriques sont intégrées dans ce document, dans le butd’alléger le contenu de ce document. Toutefois, avant d’utiliser un logiciel de calcul des écoulements à surface libre, il est primordial de connaître certaines notions théoriques qui

Sont notamment présentes dans les notes de cours. Des ouvrages plus complets sont énumérés en référence et pourront aussi être consultes pour plus de détails. Ce guide présente d'abord le principe de fonctionnement de HEC-RAS et les principaux Menus du logiciel. Par la suite, les principales étapes requises pour la modélisation hydraulique sont énumérées, tout en réalisant un exemple d'application. Finalement, Différentes possibilités poux consulté les résultats obtenus sont proposées à la dernière Section.

Figure(II.1) : la fenêtre principale de HAC-RAS

II.1. 1 Un aperçu de HEC-RAS :

Après avoir utilisé HEC-HMS, vous êtes maintenant familiers avec certains aspects de la

Modélisation et certaines similitudes peuvent d'ailleurs être faites entre ce logiciel ex HEC-

RAS. Tout comme pour HEC-HMS, HEC-RAS utilise le concept de projet afin de réaliser

Une simulation du comportement hydraulique d’un cours d’eau. Tex que défini par HEC-

RAS, un projet est un ensemble de fichiers permettant de simuler le comportement

Hydraulique d'un cours d’eau pour diverses conditions. La notion de Projet comprend

Également xx ensemble d'autres termes qui lui sont associés et ceux-ci sont expliqués à la

Première section. Pax la suite, l'environnement de HEC-RAS est présenté brièvement, soit

Les principales fenêtres et les menus.

Terminologie utilisée :

Avec HEC-RAS, un ensemble de fichiers, que l'on nomme Projet, sont requis pour

Effectuer l'analyse hydraulique d'un cours d'eau. Une terminologie particulière est employée

Pour définir chacune de ces composantes. Les définitions sont présentées à la page suivante

Et la figure ci-dessous illustre la hiérarchie des fichiers d'un projet.

Figure : Schéma des fichiers d'un projet

Projet (Project) :

Le fichier Projet contient le titre et la description du projet, le système

D’unités utilisé et les liens vers toux les fichiers qui lui sont associés. Il contient aussi les Variables par défaut qui peuvent être définies par l’usager et une référence au dernier Plan Utilisé (voir la description d'un Plan plus bas). Il comporte l'extension .PRJ.

Géométrie (Geometry) :

Ce fichier contient toutes les informations géométriques sur lx

Cours d'eau analysé, soit le schéma arborescent, les sections transversales, la distance entre

Chaque section, les coefficients de Manning et s'il y a lieu, les structures présences (ponts, Ponceaux).

Un projet peut comporter plusieurs géométries afin d'analyser différentes

Variantes (par exemple avec ou sans obstruction dans la rivière). Les fichiers peuvent ainsi

Comporter l'extension .G01 à G.99.

Débit (Flow) :

Le fichier Débit est utilisé pour simuler les écoulements permanents. Il

Contient le nombre de Profile devant être calculés, les données de débit pour chacun d'eux

Et les conditions limites pour chaque tronçon. Un Profile désigne l'ensemble des niveaux

D’eau calculés poux des conditions particulières de débit. De la même façon que

Précédemment, l'extension du fichier peut être de .x01 à .F99.

Plan (Plan) :

Un fichier Plan contient un titre et une description du plan, de façon similaire

Aux informations d'un Projet. Il contient de plus la référence aux fichiers Géométrie et

Débit associés à ce Plan. Le concept de Plan permet ainsi de simuler différentes

Combinaisons de géométrie et de débit qui peuvent être nécessaires dans le cadre d’une

Étude hydraulique. Il y a un fichier .P** pour chaque Plan et ceux-ci peuvent comporter

L’extension .P01 à .P99.

Simulation (Run) :

Le fichier simulation contient toutes les données nécessaires à

L’exécution d'une simulation, définie x l'intérieur d'un Plan. Ce fichier est automatiquement

Créé par HAC-RAS lorsqu'une simulation est lancée. Son extension peut être .R01 à .R99.

Par exemple, le fichier .R01 correspond au Plan .P01

Résultats (Output) : Toux les résultats d'une simulation sont contenus dans le fichier

Output. Les fichiers de résultats possèdent l’extension. O01 à. O99 et leur numérotation est également associée à celle des fichiers Plan.

Tous les fichiers créés à l'intérieur d'un même projet comportent le même nom, soit celui

Défini au départ par l'usager. Seule l'extension diffère et les différentes extensions des fichiers sont automatiquement créées par HEC-RAS et ne doivent  pas être modifiées. Pour les fichiers dont l'extension inclut un nombre, celui-ci correspond à l'ordre dans lequel les fichiers ont été sauvegardés. La numérotation des fichiers Plan, Run et Output est également liée entre eux.

II.2.Arrière plan de modèle utilisateurs :

Une description de modèle HAC-RAS et son utilisation est donnée dans un exemple de site il y aura peu d’instruction l’hydraulique pour déterminer les paramètres d’entrée de l’ordinateur .l’utilisateur aurait du prendre un premier cours où l’écoulement hydraulique sont discutés .un certain nombre de références (Chow 1995). Français (1985), linsley, et ses collaborateurs 1992 sont données des fins d’examen.

II.3.Analysais  hydraulique :

Le modèle HEC-RAS peut gérer un réseau complet de canaux, un système de branchement ou un tronçon de révère unique.

Le composant de flux constant est capable de modélisation eau régime sous-critique, supercritique et mixtes profils de la surface.

La solution de l’équation unidimensionnelle de l’énergie est utilisée comme la base procédure de calcul.

Le débit dans les canaux normaux et synthétiques est estimé par l’utilisation de l’équation unidimensionnelle de Manning.

Pertes d’énergie sont évaluées par le frottement.

II.4.Exigences relatives aux données :

La fonction du programme HAC-RAS est déterminée des altitudes de surface de l’eau dans tout l’endroit d’intérêt.

Les données nécessaire pour effectuer ces calcules sont séparées en données géométrique et fluidité (condition aux limites).

II.4.1Données géométriques :

Les données géométrique de base consistent à établir comment les divers tronçons de rivière sont connectes (revires schéma du réseau)

- Donnes de coupe transversale atteindre des longueurs

- Coefficients des pertes d’énergie (perte de fonction, perte de contraction et d’expansion)

- Information de croisement de flux

- Donnes sur la structure hydraulique (ponts .ponceaux...ect)

Seront traites de ce module.

II.5.Schéma de réseau de la rivière :

Le schéma définit comment les divers tronçons de la rivière.

Le programme peut gêner simple modules de portée unique ou des réseaux complexes .le réseau hydrographique schématique est développée par le dessin et relient les différents tronçons du système dans l’éditeur des données géométriques.

- Chaque portée de rivière sur le schéma  est donnée un identificateur unique.

- Chaque  section de choix dans le tronçon doit utilise unique

II.6.Géométrie de coupe transversale :

Géométrie de frontière pour l’analyse de l’écoulement dans les cours d’eau naturels est spécifique en termes de surface du sol profils (coupes transversales) et les distances mesurées entre eux (atteindre des longueurs)

La section efficace doit être perpendiculaire à la ligne de flux prévus et étendre à travers la plaine entière (ces croix section peuvent être courbées ou tordues).

Les section efficaces sont exige aux endroits ou les  chargements se produisent dans  la décharge de pente, de forme ou de rugosité ;à endroits où levées commencent ou se terminent et aux ponts ou les structures de contrôle comme les déversoirs.

Chaque coupe est identifie par une étiquette de Reach et la gare fluviale.

II.7.Atteindre les longueurs :

La longueur de portée (distances entre les sections efficaces) doit être  mesurée le long  de la trajectoire prévue du centre de masse de gauche et de droite lors de crues et le centre du chenal (ces distances peuvent être courbées).

II.8.Flux des données Junction :

Données de Junction se composent d’une longueur de portée à travers les angles de Junction et affluent (seulement si l’élan équation est sélectionnée).

II.9.Condition aux limites :

Condition aux limites sont nécessaire pour établir les départ  eau surface élévations aux extrémités de réseau hydrographie.

II.10.Les exemples de HAC-RAS :

II.10.1.Profil de surface :

Dans cette exemple la détermination de l’inondation d’un flux de données et illustrée

- En utilisant le nouveau projet à partir du fichier menu dans la fenêtre principale de HAC-RAS

- Sélectionnez un disque, puis sélectionnez un chemin d’accès en double cliquant dans la zone de répertoire data

- Le système français d’unités est la valeur par défaut .pour utilisé le système métrique sélectionnez le système d’unité de l’option de menu de la fenêtre principale de HEC-RAS pour passe de système anglais.

- Dans la fenêtre des données géométrique, cliquez sur l’outil atteindre de la rivière avec la souris et tirer la rivière  suivante schéma en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en faisant glisser la portée dans la direction du débit (figure 2)

Double cliquez sue la souris pour mettre fin a la portée.

- Cliquez sur l’outil de coupe transversale sur cote gauche de la fenêtre de données géométriques

- Dans la fenêtre donnée de coupe transversale (figure3) cliquez sur le menu déroulant de Reach pour choisir la portée d’entrée des données de coupe transversales.

Figure (II.10.1.2): geometric data –base geometry data (donnée geometique)

- Sélectionnez  ajouter une nouvelle section dans le menu des données de coupe transversales et entre le nom de station de rivière

Figure(II.10.1.3) : données de coupe transversale

Entres les données de station et élévation transversales, atteindre en aval des longueurs des valeurs de n de Manning, station de banque main Channel, coefficient de contraction et expansion et une description facultative (figure4)

Les coupes devient être prises en perpendiculaire  à l’écoulement la section X-   Y coordonnées choisies comme suit :

*a pour la première station, a partir de la gauche de ruisseau en aval de la recherche.

*entrez une longueur nulle dans la colonne de station et son élévations correspondante cette station sera au-dessus de la zone principale de canal et le débit .longueurs de station de la suite B sont mesure dans la première station.

* entrez le correspondant altitude de chaque station C   la dernière station est sur la valle de la rivière.

Figure (II.10.1.4): example of gross section data entry

*Sélectionnez  l’option de sortie profondeur critique dans le menu de l’analyse de flux constant de liste déroulant options fenêtre

*Chosiez toujours critique calculée, puis appuyez sur OK.

Figure (II. 10.1.5): steady flow analysis

Pour l’écoulement supercritique, selectionez une condition aux limites en amont pour une circulation sous-critique, entrez une condition aux limites en aval  pour une circulation mixte en amont et en aval.

Figure(II.10.1.6): flux constant de la condition aux limites

Dans la fenêtre principale de l ’HAC-RAS ,sélectionnez les profils de surface de l’eau dans le déroulant menu afin de visualiser voir le profil de surface de l’eau pour une portée entier ou plusieurs tronçons (figure )pour inclure la profondeur critique dans le profil , sélectionnez un variables dans l’abaissent options le menu de la profil de fenêtre de trace ,cliquez sur la profondeur  critique est appuyez sur OK, pour modifier la portée affichée sélectionnez tronçons.

Figure (II.10.1.7): fenêtre de profil de surface de l’eau

- dans la fenêtre principale de l’HAC-RAS, sélectionnez erreur avertir les notes sommaires de vue tirer vers le bas menu est appuyez sue fermer lorsque terminer.

Figure (II.10.1.8): résume des erreurs et des avertissements

II.10.2. intégration des ponts dans une analyse HEC-RAS :

Dans cet exemple, la détermination de l’envahissement du flux dans l’exemple1 avec un passage du pont dans les tronçons supérieurs du ruisseau de winnmuesset  entre les sections 4et 5 est illustrée.

- Ouvrez le projet examiniez à la section 3 de cet tutoriel.

- Créer une copie de ce projet avec un nouveau nom en choisissant et enregistre le projet.

Choisissez  ajouter un pont ou ponceau dans le menu des données pont de liste déroulant option fenêtre  et entre dans la station dans le ruisseau de winimuesset

La fenêtre des données ponceau pont change pour indique la  place et les stations aval directement agacentes  au pont de la station indiqué.

Figure(II.10.2.1) : bridge river station 4-5

Choisissez l’outil de pont/ chaussée depuis la fenêtre de donnes de ponceau /éditer le tablier du pont

La distance entre la coupe transversale en amont et le pont est 1pied.

La largeur de tablier dub pont est de 19 pieds.

La haute de chaussée est à 625 pieds pour plus de simplicité.

Figure(II.10.2.2) : pont/chaussée éditeur des données

II. II. Aperçu  sur logiciel  HAC- HMS :

II. II. 1Introduction :

Familiariser avec le programme et apprendre les concepts de base de l'organisation du programme, les composants de données, et des pistes de simulation.
Comprendre les différents éléments hydrologiques et les méthodes disponibles pour chacun.
Voir les différents types de visualisation des résultats et des résumés statistiques.
Aperçu des fonctionnalités avancées.

II. II. 2 Portée du programme :

- Conçu pour simuler l'hydrologie des bassins versants. :
*Modélisation des eaux de surface.
*De la météorologie à l'exutoire du bassin

- Trousse à outils des options. :
  *Modélisation généralisée.
   *Choix de modèles mathématiques.
   *Les outils d'analyse

- .Interface utilisateur graphique :
    *Carte du bassin versant.
    * Point-and-édit. pour entrer et mettre à jour les données.
    * Graphique et le tableau affiche des résultats de simulation

- Limitations de programme :

- Les modèles déterministes

- Découplé modèles.
*  Évapotranspiration-infiltration.
*Infiltration-débit de base

- .Aucune interaction de l'aquifère

- .Les valeurs des paramètres constants.

- Les systèmes de flux dendritiques

II. II. 3 Project :

- Conteneur pour des composants principaux.
   * Modèle de bassin.
  *  Modèle météorologique.
  *   Spécifications de contrôle.

- Détient également des composants supplémentaires.
 * Jauges de séries chronologiques.
 * Couplé fonctions de données.
 * Les ensembles de données de la grille.

- Fournit des outils d'analyse.
  * L'estimation des paramètres en utilisant la théorie d'optimisation.
  * Une analyse en profondeur de la zone de tempête de fréquence.
  *  Sous-répertoire

Figure :         Program Layout

II. II. 4 Gestion des données :

- Les données de configuration et des paramètres.
       * Les fichiers contenus dans le répertoire du projet.
       * Créé automatiquement sauvegardés, chargés etc.

- Les données du système de stockage HEC-DSS.
    * Les données chronologiques et appariés peuvent être saisies ou récupérées à partir des fichiers externes manuellement.
    *  Grille de données ne peuvent être récupérées à partir des fichiers externes.
    * Tous les résultats de séries chronologiques calculées lors d'une simulation.

- Traitement automatique des données.
    *  Conversion d'unités.
    *  Interpolation ou d'accumulation.

Figure : les éléments  hydrologique

Infiltration sous-bassin :

- Méthodes de taux de perte:
 -Déficit constant. 
 - Exponentielle.                                    
-Vert Ampt.
-Quadrillée déficit constant.
-SCS quadrillée.
-SMA quadrillée.
-Constante initiale.                                      Figure : Infiltration sous-bassin
-SCS numéro de courbe.
-Smith Par lange.

-Compte de l'humidité

Atteindre :

Méthodes de routage: 
-onde cinématique                                     
-Lag
-Plus modifiés
-Muskingum                                                            figure : Reach                                                
-Muskingum-Cunge
-enjambeur échelonner
-Gain / perte méthodes:                                                
-Constant.

Réservoir :

- Méthodes de routage :
-Courbe de stockage.
-Ouvrages de vidange.         
-Communiqué divulgué.

- Structures possibles:
-Évacuateur vanné (0 à 10).
-Over flow (0 à 10).
-Sortie (0 à 10).
-Pompe (0 à 10).
-Pause Dam (0 ou 1)

Figure : Table Elément Time-Séries

Figure : graphe des éléments de sous-bassin

Figure : élément  Tableau récapitulatif

II. II. 5 Estimation des paramètres :

Outil automatisé pour l'estimation des paramètres lorsque le débit observé est disponible.
"Fonction objectif" indique dans quelle mesure les hydro grammes de débit calculées et observées correspondent.
"Méthode de recherche" utilise la fonction objective en entrée d'un algorithme qui détermine la façon d'ajuster les valeurs des paramètres pour trouver la correspondance optimale.
Peut fournir de bonnes estimations pour certains paramètres:
Infiltration conditions et les paramètres initiaux.
Paramètres d'hydro grammes unitaires.
Le débit de base des conditions initiales et les paramètres.
Certains paramètres de routage.

II. II. 6 Conclusion :

HEC-Géo hms  peut utiliser des modèles numériques de terrain pour délimiter les sous-bassins et d'identifier les tronçons de cours d'eau. Il peut également utiliser des données supplémentaires telles que les bases de données des sols et l'utilisation des terres pour aider les paramètres d'estimation de manière automatisée.