III.1.Exécution d'une analyse de transport de sédiments :

Ce chapitre montre comment effectuer une analyse lit mobile le transport des sédiments avec HEC-RAS. Un modèle de sédiments nécessite un fichier de géométrie, un fichier quasi-un steady flow, un fichier de sédiments et un fichier de plan sédiments analyse. Instructions sur la création d'un fichier de géométrie peut être trouvée dans le chapitre 6 du Manuel de l'utilisateur. Les trois autres fichiers sont décrits dans ce chapitre

III.1.1.Saisie et modification des données des sédiments :

Une fois les données géométriques sont entrés, le modeleur peut pénétrer dans les données sur les sédiments nécessaires pour développer un modèle lit mobile le transport des sédiments. Cependant, il est suggéré que le premier modeleur exécuter une série de profils en utilisant l'option de débit stable analyse. Cela permettra au modélisateur de résoudre tous les problèmes avec les calculs hydrauliques des rivières, et de développer un modèle hydraulique robuste  avant de tenter les calculs à lit mobile.

Figure :(III.1) L'éditeur de données des sédiments

III.1.2.Conditions initiales et les paramètres de transport :

L'éditeur de données des sédiments comporte deux onglets. L'onglet par défaut lorsque la fenêtre 
apparaît est des conditions initiales et les paramètres de transport
. De cet éditeur, l'utilisateur peut préciser: la fonction de transport, méthode de tri, la méthode de la vitesse de chute, le volume de contrôle des sédiments et la gradation lit associé à chaque section.

III.1.2.A. Fonction de transport :
Une fonction de transport peut être sélectionnée dans le menu déroulant situé en haut de  la forme. Il existe actuellement sept fonctions de transport à choisir parmi: 
•  Ackers et blanc 
• Angleterre et Hansen 
• Copeland forme de Laursen 
• Meyer, Peter et Muller 
• Toffaleti 
• Yang (sable et gravier eqns.) 
• Wilcock

III.1.2.B. Avertissement :
Résultats de transport des sédiments sont fortement dépendantes de ce qui fonction de transport est choisi. Examinez attentivement la gamme des hypothèses, 
conditions hydrauliques et de tailles de grains pour lesquels chaque méthode a été développée,  et sélectionnez la méthode développée dans des conditions qui représentent le mieux  le système d'intérêt.

III.1.2.C. Méthode de tri : 
Sélectionnez une méthode de tri pour calculer épaisseur de la couche active et lit à la verticale 
hypothèses de suivi de couches. Deux méthodes sont actuellement disponibles: 
• Exner 5 - Un modèle à trois couches lit actif qui comprend la capacité de 
formant une couche de surface grossière qui limitera l'érosion du plus profond matériau 
blindage lit simulant ainsi (méthode par défaut). 
• Active Layer- Il s'agit d'une approche en deux simplifiée lit couche active. La 
épaisseur de couche active est réglé égal à la d90 de la couche. Cette 
hypothèse est seulement appropriée pour des lits de gravier et est destiné à être utilisé 
Avec  le Procédé de transport Wilcock en particulier Ces méthodes peuvent être choisies parmi la liste déroulante intitulée Tri  Méthode

III.2.E. all Méthodes de vitesse :
Plusieurs méthodes sont disponibles pour la vitesse de chute informatique et l'utilisateur doit 
sélectionner l'algorithme le plus approprié. Les options incluent: 
• Rubis 
• Toffaleti 
• Van Rijn 
• Rapport 12 (méthode par défaut à HEC-6) 
III.1.3.Profondeur maximale ou minimale d'altitude :

Dans le Conditions initiales et les paramètres de transport (Initial Conditions and Transport Paramètres)  onglet est une grille avec un dossier correspondant à chaque section dans le modèle, y compris les colonnes identifiant associé rivière, Reach, la station de la rivière et inverser. Ces sections peuvent être filtrés avec la rivière: et Reach: les listes déroulantes de se concentrer sur l'affichage d'une rivière étude particulière ou la portée. Dans le sédiment HEC-RAS 
cadre, un volume de contrôle des sédiments est associé à chaque section transversale 
comme le montre la. Le volume de commande commence à mi-distance entre la section transversale suivant situé en amont et se termine mi-distance jusqu'à les avals prochaines sections efficaces. La largeur et l'épaisseur verticale de la commande de volume, cependant, doit être spécifiée par l'utilisateur. L'étendue verticale du volume de contrôle est représentée par la ligne pointillée dans le profil et les parcelles section transversale dans la 
sédiments éditeur de données (Figure 17-1).

L'épaisseur verticale du volume de contrôle des sédiments peuvent être spécifiées dans 
ou l'autre des colonnes intitulées Max ou Min Profondeur Elev
. La colonne Profondeur Max permet à l'utilisateur de régler la profondeur de contrôle du volume en tant que distance en dessous de l'original inverti du canal. Lorsque cette option est utilisée, le logiciel va calculer l'élévation minimale érodable que le canal d'origine inverti 
élévation moins la Profondeur max. 
La deuxième option, Min Elev, permet à l'utilisateur d'entrer une élévation dessous duquel le modèle ne peut pas s'éroder. Cette option est souvent utilisée pour spécifier un contrôle du substratum rocheux, la structure de contrôle de qualité, un fond canal, ou d'une doublure canal de béton. 
Le modèle permettra l'érosion aussi longtemps que le thalweg dépasse cette altitude. 
Toutefois, si le thalweg section descend à l'altitude minimale, pas de matériel supplémentaire de dégradation entraînement ou le canal se fera.

III.1.4.Mobile Limites Section de la Croix (Mobile Cross Section Limites) :

La largeur est la dimension finale requise pour chaque volume de contrôle des sédiments. 
Les limites latérales de l'érosion et de dépôt sont précisées dans la gauche et les colonnes Sta Sta droite. HEC-RAS permettra dépôt de se produire le long du périmètre entier mouillé d'une section transversale, mais ne fera que éroder le canal entre définies limites Nb de mobiles. Étant donné que les stations à lit mobile sont fixées, il doit y avoir un point de la station d'élévation à cet endroit sur la section transversale. S'il n'ya pas déjà un point de la station d'élévation, le programme sera automatiquement ajouter une HEC-RAS ne élever ou abaisser en contact avec les points de section transversale entre ces limites latérales. Limites latérales devraient être sélectionnés avec soin pour s'assurer que le dépôt ne doit pas causer une élévation dans le canal de s'élever au-dessus des stations de la banque, à moins que physiquement justifiée. Les banques utilisent pour le bouton Etendu permet à l'utilisateur de fixer les limites de lit érodables aux stations principales banques de canaux que l'estimation initiale.

III.1.4.1.Gradation de lit (Bed  gradation) :
Chaque section doit avoir une gradation lit associé. HEC-RAS exige d'abord la création de modèles de matériaux du lit de gradation. Ensuite, les modèles de gradation lit peut être associée à la gamme appropriée de sections transversales utilisant des capteurs et des fonctionnalités glisser-déposer. Modèles de gradation de lit: Pour attribuer des gradations lit à la section transversale, tout d'abord créer des modèles de gradation lit. Dans de nombreuses applications, ces modèles seront correspondent à des échantillons individuels lit prises à la portée du projet. Les modèles sont créés et modifiés en appuyant sur le bouton Définir / Modifier Bed gradation qui va lancer la boîte de dialogue illustrée à la figure 17-3. La gradation de l'échantillon lit peut être entrée dans une des deux formes en basculant entre les boutons radio au bas du formulaire: 
Finer%: telle que une courbe de gradation lit cumulatif avec plus fine pour cent associée à la moyenne géométrique de chaque classe de grain. Le diamètre indiqué pour chaque classe de grain est la borne supérieure de cette classe de grain et les valeurs doivent être saisies en pourcentages. (Par exemple car cela est spécifié dans Finer pourcentage, 50% devrait être entrée en tant que 50 et non de 0,5)

III.1.4.2.Fraction classe grains / Poids: de la fraction d'échantillonnage de chaque classe de grain est spécifié. (Par exemple, si 20% de l'échantillon est du sable amende, d'entrée la valeur 20). Ces valeurs seront normalisées afin valeurs n'ont pas d'ajouter jusqu'à un ou de 100% et peut être entrée sous forme de masses simples si l'on préfère. Le diamètre de grain borne supérieure est associée à chaque classe du grain dans délimiter la gamme de la classe. Figure 17-3. Éditeur de modèle de gradation. Sélection d'un modèle: Après les modèles de sédiments sont définis, ils sont disponibles dans un menu déroulant la liste de sélection dans la colonne de gradation lit de la grille de données des sédiments. 
En cliquant sur une cellule de la colonne de gradation Bed  génère une liste déroulante des modèles définis échantillons lit (Figure 17-4a). Un échantillon lit simple est souvent associée à de multiples sections. Par conséquent, une fois sélectionné, un échantillon peut être facilement copié dans plusieurs cellules en plaçant le pointeur de la souris sur le coin en bas à droite de la cellule sélectionnée et en faisant glisser verticalement (Figure 17-4b). 17-5

Figure (III.2) : Éditeur de modèle de gradation

III.1.4.3.Sélection d'un modèle: 
     Après les modèles de sédiments sont définis, ils sont disponibles dans un menu déroulant la liste de sélection dans la colonne de gradation lit de sédiments de données de la grille. 
En cliquant sur une cellule de la colonne de gradation Bed génère une liste déroulante des modèles définis échantillons lit (Figure III-4a). Un échantillon lit simple est souvent associée à de multiples sections. Par conséquent, une fois sélectionné, un échantillon peut être facilement copié dans plusieurs cellules en plaçant le pointeur de la souris sur le coin en bas à droite de la cellule sélectionnée et en faisant glisser verticalement (Figure III-4b)

Figure(III.4) :   Illustration du processus d'associer des exemples de modèles avec des sections transversales

III.1.5.Interpolation: 
       Dans le cas où le canal géologie justifie les hypothèses de transitions graduelles de gradation lit entre les échantillons de l'option d'interpoler entre spécifiées modèles progressifs est disponible. Pour interpoler, sélectionnez les modèles appropriés de gradation d'Nb de pour les sections connus croisées, laissant les autres lignes de la Gradation Chambres d' 
champ vide (Figure 17-5). Ensuite, appuyez sur le bouton Interpoler gradations sur l'éditeur de données des sédiments (Figure 17-1).

Figure(III.5) : Processus d'interpolation de gradation

HEC-RAS interpoler une gradation lit à toute station qui se produit entre deux gradations définies au sein d'une portée et d'écrire "interpolée" dans le domaine de la gradation de lit pour ces nœuds. Si une section transversale se produit entre l'une de gradation définie et, soit l'extrémité amont ou en aval de la portée, le gabarit plus proche de gradation sera copié au nœud comme représenté dans les deux premiers champs de (une) (b) (Figure III-5b)

III.1.6.Conditions aux limites des sédiments 
      Sur les conditions aux limites sur l'onglet, les sédiments loa des peut être spécifié dans une variété d'emplacements et les formats comme le montre la Figure 17-6. Le formulaire sera automatiquement la liste des limites externes du modèle. Conditions aux limites de sédiments doivent être spécifiées pour toutes les conditions aux limites externes.

Figure (III.6) : Les conditions aux limites  onglet de l'éditeur de données sur les sédiments

Bien que HEC-RAS automatiquement la liste des frontières extérieures, l'utilisateur doit spécifier les emplacements internes, où les conditions aux limites de sédiments sont nécessaires. Pour ajouter une frontière interne, appuyez sur la Situation des sédiments Ajouter frontière (s) sur le bouton, ce qui lancera le sélecteur de station de la rivière l'illustre la figure 17-7. Un ou plusieurs de ces stations fluviales peuvent être sélectionnés en double-cliquant sur la liste ou de choisir l'emplacement tout en appuyant sur le bouton de commande ou de quart de travail. Les stations peuvent être retirées de la liste choisie l'emplacement en double-cliquant sur eux ou en appuyant sur le bouton Effacer la liste sélectionnée. Lorsque les lieux sont sélectionnés, ils apparaissent dans l'éditeur de données des sédiments et la désignation du type de charge sera initialement vide. Conditions aux limites de sédiments sont choisies en sélectionnant la cellule de grille associée à l'emplacement d'intérêt. Basé sur les propriétés de l'emplacement donné, différents sédiments conditions aux limites boutons seront disponibles. Choisissez parmi les boutons disponibles aux limites de type sédiments état en vue de définir la condition limite et commencer à entrer des données

Figure (III.7) : Editeur pour la sélection d'un débit plus tard, al charge

Emplacement de la frontière

III.1.6.1Saisie de données observées :
Élévations observées peuvent être saisies dans HEC-RAS qui permet la comparaison avec les profils du lit simulées ou d'autres paramètres connus. Sélection des données observées dans le menu Options de l'éditeur de données des sédiments va ouvrir la boîte de dialogue les données observées. Les données observées peuvent être saisis pour un ou plusieurs sections (Figure 17-

Capacités actuelles des sédiments dans HEC-RAS sont basées sur quasi-in stationnaires hydraulique. L'approche quasi-instable se rapproche d'un hydro gramme d'écoulement par une série de profils de débit constant associés avec des durées de flux correspondants. Parce que ce type d'analyse nécessite des renseignements différents de flux constant ou instable, une boîte de dialogue d'écoulement séparé quasi-instable (Figure III.9) est disponible en sélectionnant quasi-instabilité de l'écoulement dans le menu Edition de la principale HEC-RAS de dialogue ou en appuyant sur la Quasi-instable bouton de raccourci de débit

Figure (III.9): De dialogue d'écoulement quasi-instable

III.1.6.2Conditions aux limites :

Plusieurs conditions aux limites différentes sont disponibles dans HEC-RAS. Chaque limite amont (la section la plus en amont d'une durée indéterminée en amont atteindre) doit avoir une condition à la limite d'écoulement en série spécifié. Option frontières internes comprennent des séries de flux latéral et uniforme des séries de flux latéral. Chaque limite aval (la section en aval la plus transversale d'un ouvert fin aval portée) peut être soit: Time Séries scène, Rating Curve, ou la profondeur normale. 
 III.1.6.3  Série de débit :
L'éditeur d'écoulement quasi-instable listera automatiquement les sections qui correspondent à chaque condition à la limite externe. Spécifications limites extérieures sont nécessaires pour exécuter une analyse de sédiments dans HEC-RAS. Pour une limite amont externe une série de flux doit être sélectionné. Cliquez sur le champ vierge Boudry condition de type associé au nœud en amont et puis appuyez sur le bouton Série Débit pour ouvrir l'éditeur des séries de flux

III.1.6.4 Série de débit :
      L'éditeur de séries de flux est représenté dans la figure 17-15. Depuis quasi-délit instable peut avoir irréguliers pas de temps (variable), chaque flux spécifié doit également être accompagnée par une durée (sur laquelle le débit est constant).

En outre, un pas de temps de calcul doit être entré pour chaque enregistrement (voir 
discussion ci-dessous).

Figure (III.10): Éditeur de la série de flux (oued deghou)

Figure (III.10): Éditeur de la série de flux (oued ghassira)

Figure (III.10): Éditeur de la série de flux (oued labiod)

Figure (III.10): Éditeur de la série de flux (oued tkout)

Durée d'écoulement: Pour approcher un hydro gramme de débit comme une série de flux réguliers, chaque profil d'écoulement stable doit avoir une durée d'écoulement. La durée est ensuite rompue vers le haut dans une série d'incréments computationnels sur laquelle le routage des sédiments se produit. En raison de la nature non-linéaire de mouvement des sédiments alluviaux, le transport est généralement concentré au cours de grands événements de débit de pointe. Ces événements sont généralement d'une durée relativement courte et se caractérisent par l'évolution rapide du débit. En raison de cette non-linéarité, un pas de temps irréguliers est souhaitable. Les faibles débits, ce qui correspond au transport de petite ou moyenne (ou le changement de lit), sont souvent approchées avec des pas de temps de grande taille. Plus de détails (étape shortertime) est bénéfique, toutefois, au cours du grand débit et les régions de transport élevés de l'hydro gramme. 
Durées de débit sont spécifiés dans la colonne correspondante de la grille de données. Chaque fois (en heures) représente la durée de l'écoulement de cette partie de l'hydro gramme. Tous les champs dans le flux de données quasi-instable grille autoriser les valeurs à être traîn_kkié à d'autres cellules. Par conséquent, les données pour les parties de l'enregistrement de flux ayant même pas de temps peuvent être saisies qu'une seule fois et traîné sur la région pertinente.

Les durées d'écoulement pour différentes conditions aux limites ne doivent pas nécessairement correspondre. Si les conditions aux limites ont pas de temps différents HEC-RAS va calculer et d'utiliser l'étape la plus petite commune à tous les temps limites.

III.1.6.5 Incrément de calcul:

Quasi-instable modélisation est basée sur l'hypothèse que les changements dans la géométrie lit entre les calculs des paramètres hydrauliques ne suffisent pas à altérer l'hydrodynamique (c.-à-le profil des eaux de surface globale) sensiblement. Cela signifie que l'hydrodynamique ("calculs" de remous) n’a pas besoin d'être calculée aussi souvent que les calculs de transport des sédiments, ce qui raccourcit le temps d'exécution du programme. Cependant, la stabilité du modèle des sédiments et la précision dépendent de la façon dont le changement se produit entre les lits beaucoup mises à jour de la géométrie et les mises à jour géométrie effet avoir sur les vitesses et les profondeurs pour un volume de contrôle donné. Si la géométrie du canal est mis à jour trop rarement, trop de matériel pourrait être érodée ou déposés dans un pas de temps donné, ce qui provoque le modèle à plus de corriger dans le prochain pas de temps, produire des oscillations et des instabilités dans le modèle.

Par conséquent, la durée de chaque flux est souvent subdivisée en incréments de calcul  Bathymétrie du modèle sera mise à jour à la fin de chacun des incréments de calcul. En outre, les profondeurs et les vitesses d'écoulement sont recalculées. Ces hydrauliques sont basées sur la forme nouvelle section, mais il utilise toujours l'élévation des eaux de surface qui a été déterminée à partir de l'hydrodynamique antérieures. Toutefois, si une section de l'expérience plus d'un pied 0,1 (une variable modifiable) à la verticale de changement depuis la dernière fois l'hydrodynamique ont été calculés, puis l'hydrodynamique sera recalculé.

Par exemple, dans l'enregistrement du flux première figure  le débit est constant pour 100,8 heures, mais la géométrie du modèle et des paramètres hydrauliques sont recalculées toutes les 24 heures, tandis que dans le dossier 18, le débit est de 1160 pi pour 6,72 heures avec la géométrie et de l'hydrodynamique calculés toutes les 36 secondes (0,01 heures) du temps du modèle.

Lorsque les débits sont grandes et de transport est importante, mises à jour bathymétrie plus seront nécessaires et les augmentations de calcul plus petits devraient être sélectionnés. Pour de très grandes valeurs, ces augmentations peuvent avoir besoin d'être très petit pour que le modèle soit stable. Alors que par incréments de calcul petits augmentera moment de l'exécution, re-calcul la géométrie et de l'hydraulique trop rarement (par incréments de calcul par exemple qui sont trop grands) est la source la plus fréquente de l'instabilité du modèle. Même si le modèle ne manque pas, des inexactitudes graves peuvent être introduites en sélectionnant des intervalles de calcul qui sont trop grands.

Pour les calculs de transport des sédiments, l'utilisateur est nécessaire pour créer un fichier plan. Un plan de sédiments comprend un fichier de géométrie (gxx.), Un fichier dessédiments(zxx.),Un fichier de flux (quasi instable: Qxx), et certains régimes d'options au niveau des données. La boîte de dialogue plan, qui sert aussi de la fenêtre de calcul, peut être consulté en sélectionnant l'analyse des sédiments dans le menu Exécuter de la principale HEC-RAS de dialogue ou en appuyant sur le bouton Analyse des sédiments. Lorsque cette option est sélectionnée, la fenêtre d'analyse des sédiments Transports apparaîtra comme le montre la figure 17-21. Comme avec écoulement non permanent, une fenêtre de temps doit également être spécifiée pour l'analyse des sédiments. Cela nécessite des dates de début étude fin ainsi que les heures de début et de fin d'horloge (8760) dans la fenêtre.

Figure (III.14): Fenêtre d'analyse des sédiments

III.1.6.6Options de calcul des sédiments et tolérances

Il existe plusieurs paramètres et des coefficients de modèle dans le menu Options de la boîte de dialogue Analyse des sédiments que l'utilisateur peut changer. Beaucoup d'entre eux sont les mêmes que l'on trouve dans la boîte de dialogue Analyse des flux de Steady et la documentation de ceux-ci peuvent être trouvés au chapitre 7 du Manuel de l'utilisateur. Cependant, il ya d'autres options qui sont les sédiments spécifique. Options spécifiques incluent les sédiments options de calcul sédiments et les options de sortie Tolérances transport de sédiments et de l'énergie articles pente de menu disponibles dans le menu Options de la fenêtre d'analyse des sédiments Transports. Lorsque cette option est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, comme indiqué dans la figure 17 21.

III.1.6.7Options de calcul

Itérations de change de lit: La Bourse de Bed itérations variable (facteur de SPI à HEC-6) est le nombre d'itérations des algorithmes de tri et le blindage sera effectuer par incrément de calcul pour tenir compte des changements dans la disponibilité matériau du lit. Itérations de tri et le blindage sont importants pour suivre limitation de l'offre afin de maintenir le modèle de plus de prévision de l'érosion. Cependant, ils ont également affecter de manière significative des temps d'exécution. HEC-RAS permet à l'utilisateur de spécifier entre 1 et 50 itérations. Alors que la valeur par défaut est fixée à 10 itérations, il est généralement préférable de commencer avec un nombre élevé et de réduire le nombre de calculs aussi loin que possible sans changer les résultats. (Figure III.15)

Figure (III.15) : Options de calcul des sédiments et de dialogue tolérances

III.1.6.8Définir le nombre de variables :

L'utilisateur peut contrôler le nombre de variables de sortie, ainsi que la fréquence à laquelle HEC-RAS les générer. Le nombre de variables est contrôlé par la sélection du niveau de sortie. Le niveau de sortie peut être choisi dans la fenêtre Options de sortie des sédiments. Le niveau de sortie par défaut est 4, qui génère un fichier de déclaration 14 variables à chaque pas de temps. Cependant, les fichiers de sortie des sédiments peut être très grande, de l'ordre de Go, et peut avoir de la difficulté de chargement de sortie pour de longues courses dans les téléspectateurs à cette taille. Par conséquent, les variables de sortie plus ou moins peuvent être demandés par la sélection du niveau de sortie approprié (Figure III.16). Aux niveaux 5 et 6 variables de sortie sont représentés plusieurs par classe de grain. Depuis, il ya jusqu'à vingt classes de grains actifs, ce qui peut augmenter la taille du fichier de sortie de manière significative.

III.1.6 .9Conclusion :

Conclusion :

HEC RAS c’est un logiciel qui étude plusieurs  domaine dans les filières hydraulique a partir des ces domaines domaine des transports solide  est l’érosion spécifique

Donc HEC RAS   c’est un logiciel très compliqué dans le calcul des sédiments est donne plusieurs résultats et plusieurs solution pour le phénomène de l’envasement des