Chapitre III : Simulation du phénomène du coup de bélier par la méthode des caractéristiques

# III.1. Introduction :

La méthode des caractéristiques consiste à écrire les deux équations aux dérivées partielles du mouvement dans les axes liés aux trajectoires des perturbations. Ces équations sont exprimées en forme de différences finies en utilisant un intervalle de temps dt bien spécifié. Les solutions sont obtenues à l’aide d’un calculateur. La méthode présente certains avantages dont on citera :

- Les conditions aux limites sont facilement programmables.

- La stabilité de la solution est assurée.

- Les systèmes les plus complexes peuvent être manipulés facilement.

- La programmation des équations est très aisée.

En effet lorsqu’un réseau multi branches est composé de plusieurs conduites avec des propriétés différentes, de termes non linéaires des équations principales sont importants, ou encore dans le cas des écoulements diphasiques, ce qui nécessite d’utiliser autres méthodes qui peuvent résoudre ce genre de problème (schémas explicites ou implicites).

III.2.  Exposé mathématique de la méthode des caractéristiques :

Soit à résoudre un système d’équations (III.1) liant les dérivées partielles de deux fonctions f (x, y) et g (x, y).

(1)

(III.1)

(2)

Où les coefficients peuvent dépendre de (x), (y), (f),et (g) mais pas des dérivées de (f) ni (g).

Ecrivant un système d’équation aux dérivées totales :

(III.2)

et écrivons que les systèmes (III.1) et (III.2) de quatre équations, ne définissent pas les quatre inconnues (, ,) de manière unique, seulement s’il est linéairement indépendant.

La combinaison linéaire des deux équations du système (III.1) est nulle, ce qui implique :

ou:

Finalement, on obtient l'équation:

(III.3)

Le système (III.2) définit de manière unique les fonctions (  ), donc elles sont linéairement dépendantes.

Si on divise le système (III.2) par (dy), on obtient:

(III.4)

# Nous obtenons deux équations linéairement dépendantes:

En comparant l'équation (III.3) avec les termes de cette dernière équation, on tire :

(III.5)

En résolvant la dernière équation à droite, on trouve les valeurs de ( ) grâce auxquelles les courbes caractéristiques seront définies.

Par suite, il suffit de remplacer ( ) par chacune de ses valeurs (s'il y en a plusieurs) dans l'équation (III.3).

C'est-à-dire que finalement, on obtient le système suivant:

(III.6)

Ainsi, on obtient pour chaque valeur de (), un système d'équations, permettant de résoudre le système (III.1) suivant les courbes caractéristiques d'équations:

Soit (), la courbe sur laquelle les fonctions (f) et (g) sont connues (fig. III -1). A partir de chaque point (Mi) (appartenant à cette courbe), sont issues deux caractéristiques, de pentes (dx / dy) avec:

et ( i  ) : la racine de l'équation (III.6.2).

Si i=1 ou i=2 , l'équation  admet deux racines.

Fig III -2

( )

(a+ )

(a- )

Pi

Mi + 1

Mi

Figure III.1 : courbe des fonctions

Considérons le point (Pi), intersection des caractéristiques de type (a+) issue de (Mi) et (a-) issue de (Mi+1) : nous pouvons, à l'aide des équations (III.6-1) et (III.6-2) déterminer ses coordonnées ainsi que les valeurs de (f) et (g).

III.3. Hypothèses de base et problème posé :

Considérons une conduite (CD) (figure II.1) alimentée en (C) par un réservoir dont la surface libre est à la pression atmosphérique et terminée en (D) par une vanne.

D

##### H

Z

z

h

b

B

C

+

M

Le coup de bélier prenant naissance en (D), nous compterons positivement le long de la conduite (DC), les distances (X), en remontant l’extrémité amont (C) (l’origine des axe est D).

Figure III.2 : caractéristique Conduite gravitaire

Nous supposerons que :

1°- Le réservoir est suffisamment grand pour que le niveau de l’eau y reste constant pendant la durée des phénomènes étudiés.

2°- La conduite présente les mêmes caractéristiques sur toute sa longueur.

Soit (z), la différence d’altitude entre le point (M) de la conduite d’abscisse (x) et le plan d’eau dans le réservoir (voir fig. III.1).

La pression statique y sera donc :

En régime permanent , la conduite débite un certain débit (Q0) et, la vitesse de l’eau en (M), dans la conduite, a la valeur (u0).

Fermons brusquement la conduite en (D) ; dans les instants qui vont suivre nous allons observer, en (x), une vitesse (u) et une pression dynamique (P=.h), variables avec le temps. Mais ; à un même instant (t), les quantités (P) et (u) auront évidemment des valeurs différentes le long de la conduite, c’est à dire varieront avec (x). Au total, (p) et (u) sont des fonctions des deux variables (x) et (t). Ce sont ces fonctions qu’il s’agit de déterminer.

III.4. Application de la méthode des caractéristiques à l’étude des phénomènes du coup de bélier :

Soit l’équation suivant (équation de SAINT-VENANT) :

(III.7)

A partir d’équations de SAINT-VENANT  à résoudre le système d’équations suivant

(III.8)

Ce système doit définir de manière unique les fonctions ( ) ; c’est-à-dire que, comme on l’a vu dans l’exposé mathématique, ces équations doivent être linéairement dépendantes. Ceci implique que les combinaisons linéaires de ces deux équations doivent être nulles.

D’où :

L1 + .L 2 = 0

Donc :

ce qui implique :

(III.9)

Soit le système suivant :

Ce système définit également les fonctions  de manière unique, donc ces équations sont linéairement dépendantes.

Autrement dit :

Ou bien :

(III.10)

En comparant les termes des équations (III.9) et (III.10), on tire les équations suivantes :

(III.11)

En résolvant la dernière équation à droite du système (IV .14), on obtient :

Ainsi, il suffit de résoudre le système suivant :

Avec   ,   donc :     =  a

En utilisant (), la résolution se fait suivant la courbe positive (a+ ), qui définit le système ci-dessous :

(III.12)

Et en utilisant (),  la résolution se fait suivant la courbe négative (a- ) qui définit le système ci-dessous :

(III.13)

Dans le plan (x, t), les courbes caractéristiques se présentent de la manière suivante (fig.IV-2). L’équation de la courbe (a+) se déduit en intégrant l’équation (III.12.1), et on obtient :

X = +a.t + (cste)

En intégrant de la même manière l’équation (III.13.1), l’équation de (a-) s’écrit comme suit :

X = - a .t +(cste)

Donc, les courbes caractéristiques sont des droites de pente (+a) pour la courbe (a+) et de pente (- a) pour la courbe (a-).

Sachant que les équations (III.12.2) et (III.13.2) sont respectivement satisfaites suivant les droites (a+) et (a-), on déduit facilement qu’elles sont vérifiées à la fois, uniquement au point de rencontre des deux caractéristiques (a+) et (a-)  (point P de la figure III.3).

III.4.1. Schéma de la méthode des caractéristiques :

Ayant divisé la conduite en (N) tranches de longueur (x) et introduit un incrément de temps (t), nous obtenons le réseau suivant (fig. III -3):

x

A

D

B

a+

a-

P

t

x

t

Figure III. 3 : schéma numérique

Les points (A, B et P) constituent les nœuds du réseau.

- Sur a+ :

D’ou :

Réécrivons la relation (III.13.2) au point (P) :

Sachant que :

……   (III.14)

- Sur a- :

-

En réécrivant la relation (III.14.2) au point (P), on obtient :

……  (III.15)

avec :

En additionnant membre à membre les équations (14) et (15), on obtient :

…… (III.16)

En retranchant membre à membre les équations (14) et (15), on obtient :

…… (III.17)

III.4.2. Conditions initiales :

U (x, 0) = U0      et      H (x, 0) = H0 – K.[(L-x)/g ]. U (x, 0)2

Avec :

: est le coefficient des frottements.

a-) A la sortie du réservoir :

t

B

#### A

P

t0

t1=t0+t

x

La hauteur (H0) du réservoir étant supposée constante et connue.

Figure III. 4 : schéma numérique sortie du réservoir

On déterminera (U p)  en utilisant l’équation des courbes caractéristiques positives ,c’est-à- dire,  l’équation (III.14) et on obtient :

U p =UA +g/a.(h p-h A)-k..UA.U A.dt                         (III.18)

b-) Au niveau de la vanne :

la vitesse des particules en ce point étant connue ,on déterminera (H p) a l’aide des courbes caractéristiques négatives (a -),en utilisant l’équation (15) (voir Fig. III -5).

0

i=0

# B

Hp

a -

P

Fig. III -5

# i=1

Figure III. 5 : schéma numérique au niveau de la vanne

On obtient :

H p=H b-(a/g).[(U p-U B)-k U B.UB.dt]               (III.19)

III.4.3.Discrétisation des résultats obtenus dans le réseau :

(i, j)

J

J

J-1

i

#### i-1

i+1

P

Soit un point p (i, j) appartenant au réseau.

Les équations (16) et (17) s’écrivent en ce point, de  la manière suivante :

U(i,j)=0.5.[u(i+1,j-1)+U(i-1,j-1)+[H(i+1,j-1)-H(i-1,j-1)]

-k.t*[U(i+1,j-1)+U(i-1,j-1). ] ………( III.19)

………    (III.20)

Les relations précédentes permettent  de déterminer les vitesses et les pressions en tous les nœuds n’appartenant pas au contour du réseau.

Equations aux limites :

En discrétisant les équations (18) et (19 )  on détermine U et H .

- Au niveau  de la vanne (x=0) :

(III.21).

- Au niveau  de réservoir (x=n):

(III.22).

La résolution de n’importe quel problème se ramène à l’écriture d’un certain programme informatique dans un langage spécifique.

La préparation de ce programme se fait toujours en deux étapes complémentaires.

On s’appuie. Dans notre étude sur des représentations graphiques (les organigrammes).

Dans la seconde étape on réalise le codage de l’organigramme dans un langage de programmation (pour nous, ce sera Matlab).

Matlab signifie Matrix laboratory. C’est un logiciel de calcul numérique. Il est destine à traiter des applications a partir des outils de l’analyse numérique matricielle.

Matlab possède aussi tout un ensemble de fonctionnalités graphiques permettant de

visualiser les résultats numériques. Il possède des boîtes à outils, c’est `a dire des fonctionnalités supplémentaires, dédiées a des domaines particuliers du calcul scientifique.

Comme la résolution d’équations aux dérivées partielles, l’optimisation, l’analyse de données, etc. Matlab est aussi un langage de programmation avec des possibilités d’interfaces vers des programmes écrits en C ou en Fortran.

Matlab est un langage interprété, il n’est pas nécessaire de compiler un programme avant de l’exécuter et toute commande tapée dans la fenêtre de commande est immédiatement exécutée.

Le langage matlab a des avantages à savoir :

- Indication d’erreurs,

- le linkage est très rapide.

. Figure. III.6: fenêtre de matlab

L’organigramme :

Début

Entrée des données:

- Caractéristique de la conduite (diamètre, épaisseur, rugosité, longueur).

- Le débit en régime permanent.

- La hauteur géométrique.

- Coefficient des frottements ( ) .

Calcul:

- La célérité d’onde (a).

- La vitesse en régime normal (V0).

- Temps aller retour (tr).

- Pas de l’espace ( dx ).

- Pas de temps ( dt).

Entrée Temps de fermeture

Calculer (U) et (H) au niveau  de la vanne

Calculer (U) et (H) en tous les point du réseau

Calcul : Valeur de :  aV0 /g

Fin

Affichage des résultats

Affichage du graphe

III.5.Exemple d’application

Soit à protéger une conduite  les caractéristiques sont les suivantes :

100m

Q=0 ,4 s/3m

VANNE

Réservoir

Figure. III.7: schéma de l’exemple

Conduite

D =500 mm

Q = 0 ,4 m3/s

l   = 3000 m

e  = 4 mm

ε  =  0.1 mm

- Les propriétés de la conduite :

Le diamètre intérieur de la conduite : D = 500 mm

L’épaisseur de la conduite : e = 4mm

Le module d’élasticité de la conduite : Em = 2.1011 Pa

La rugosité de la paroi de la conduite : ε = 0,1mm

La longueur de la conduite : l = 3000 m

- Le débit en régime permanent : Q0 = 0 .4 m3/s

- La hauteur géométrique : Hg = 100 m

On étude cette exemple de deux cas

- Cas sans pertes de charge

- Fermeture brisque

- Fermeture lente

- Cas avec pertes de charge

- Fermeture brisque

- Fermeture lente

III.5.1. Affichage des résultats :

La célérité :  a = 940 .51     m/s

Temps aller retour :  t = 6,397 s

Pas de l’espace : dx = 100 m

Pas de temps : dt =  0,1063 s

La vitesse en régime permanent : V0 = 2 ,037 m /s

III.5.1. 1.Cas sans pertes de charge :

Coefficient des frottements :  = 0

a-)Fermeture brisque :

Temps de fermeture : t = 4 s

Valeur de :  aV0 /g = 195 ,31 m

temps (s)

vitesse s/m

Figure.III .8: évolution de la vitesse a la vanne

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .9: évolution de la vitesse au point médian

temps (s)

vitesse s/m

Figure.III .10: évolution de la vitesse dans le réservoir

temps (s)

Hauteur (m)

Figure.III.11: évolution du hauteur a la vanne

temps (s)

Hauteur (m)

Figure.III .12: évolution de la hauteur au point médian

Figure.III .13: évolution de la hauteur dans le réservoir

Figure.III .14: évolution de l’épure de pression

A  partir de ces figures on remarque que l’allure courbes correspond a l’allure théorique.

La valeur maximale théorique du coup de bélier (aU0 /g = 195 ,31 m) est presque égale à la valeur numérique calculée, ce qui valide notre méthode de résolution.

b-) Fermeture lente :

Temps de fermeture : t = 8 s

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .15: évolution de la vitesse au point médian

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .16: évolution de la vitesse dans le réservoir

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .17: évolution de la hauteur a la vanne

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .18: évolution de la hauteur au point médian

Figure.III .19: évolution de l’épure de pression

La valeur maximale théorique du coup de bélier (2LU0 /gt = 155 ,734m) est proche de la valeur numérique calculée, ce qui valide nos résultats.

III.5.1. 2.Cas avec pertes de charge :

Coefficient des frottements :  = 0,016

a-)Fermeture brisque :

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .20: évolution de la vitesse au point médian

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .21: évolution de la vitesse dans le réservoir

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .22: évolution de la hauteur a la vanne

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .23: évolution de la hauteur au point médian

Figure.III .24: évolution de l’épure de pression

b-) Fermeture lente :

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .25: évolution de la vitesse au point médian

vitesse s/m

temps (s)

Figure.III .26: évolution de la vitesse dans le réservoir

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .27: évolution de la hauteur a la vanne

Hauteur (m)

temps (s)

Figure.III .28: évolution de la hauteur au point médian

x

Figure.III .29: évolution de l’épure de pression

III.5.2. Interprétations et résultats :

Au bout  de simulations on remarque que :

- L’amplitude des variations de la vitesse diminue du réservoir au point médian ;

- Les atténuations des fluctuations du débit sont plus rapides au point médian par rapport à celles au réservoir et deviennent de  plus en plus rapide a chaque fois qu’on se rapproche de la vanne ;

- L’amplitude des fluctuations de la hauteur piézométrique ou la pression augmente au point médian et devient maxima le au niveau de la vanne ;

- Les atténuations des fluctuations de la hauteur sont moins rapides  au point médian et deviennent de plus en plus lente à chaque fois qu’on se rapproche de la vanne.

En comparant les deux temps de fermetures de la vanne fermeture rapide et fermeture lente on obtient :

- Au niveau du réservoir, les fluctuations de la vitesse ont une allure presque identique dans les deux temps de fermetures de vanne mais  les valeurs maximales sont atteintes au niveau de la fermeture rapide ;

- Au niveau du point médian, les valeurs de H est plus importante dans la fermeture rapide, en ce qui concerne la vitesse  les fluctuations sont presque identiques dans les deux temps de fermetures de vanne mais les valeurs maximales et minimales sont atteintes au niveau de la fermeture rapide ;

- A la vanne, les fluctuations de la hauteur ont la même allure dans les deux temps de fermeture de vanne, les valeurs maximales  et minimales sont atteintes dans la fermeture rapide.

En comparant les deux cas avec pertes de  charge et sans pertes  on obtient :

- les fluctuations de la hauteur et de la  vitesse sont restent toujours la même dans le temps on cas  sans pertes de  charge, dans le deuxième cas  les fluctuations  et diminues avec le temps.

Résultats :

- L’amplitude des fluctuations de la vitesse dans  le temps est très importante au niveau du réservoir puis elle diminue le long de la conduite et devient minimale au niveau de la vanne ;

- L’amplitude des fluctuations de la hauteur piézométrique devient importante le long de la conduite et atteint des valeurs maximales au niveau de la vanne.

- La fermeture  des vannes provoque des fluctuations ou oscillations des valeurs de la hauteur piézométrique ainsi que  celle de la vitesse, ces fluctuations dans le temps varient selon le temps de fermeture des vannes, on obtient ainsi des fluctuations de la hauteur et du débit qui  ont une amplitude importante remarquée dans le cas de la fermeture rapide des vannes comparé a celle qui se produit dans le cas de la fermeture lente ;

- Dans les conditions aux limites on a soit des fluctuations dans le temps de la hauteur qui atteignent des valeurs maximales et minimales au niveau des  vannes et soit des fluctuations importantes de la vitesse au niveau du réservoir

III.6.Conclusion :

D’après les résultats graphiques obtenus de l’évolution de la   hauteur  piézométrique et du débit au cours du temps, on constate  quelques remarques et recommandations :

Dans le système hydraulique en charge le plus simple rencontré dans la pratique, on peut avoir un phénomène  de propagation d’ondes  qui se crée suite a une fermeture de vanne en aval qui va provoquer des perturbations  qui se reflètent par des fluctuations ou variations des valeurs de la hauteur piézométrique initial atteignant des valeurs maximales au niveau de la vanne ainsi que la vitesse d’écoulement initial atteignant des valeurs maximales au niveau du réservoir .

Dans le cas d’un système hydraulique en charge avec des conduites a caractéristiques variables , on peut avoir un phénomène de propagation d’ondes qui se crée suit  a la fermeture de la vanne  en aval qui va provoquer des perturbations dans toute l’installation, ces perturbations sont des variations des valeurs de la hauteur piézométrique et de la vitesse initial, mais  sachant que le temps de fermeture de la vanne et le type de pertes  le système hydraulique on obtient des valeurs maximales et minimales de la hauteur et du débit dans le cas de fermeture rapide .