1  Introduction

Les communications sans fil ont un rôle crucial à jouer au sein des réseaux informatiques. Elles offrent des solutions ouvertes pour fournir de la mobilité ainsi que des services essentiels là ou l’installation d’infrastructure n’est pas possible.

Les réseaux mobiles sans fil peuvent être classés en deux catégories : les réseaux avec infrastructure ou cellulaires qui nécessitent généralement l’installation des stations de base et les réseaux sans infrastructure ou Ad Hoc.

Cette deuxième classe de réseaux sans fil (Les réseaux ad hoc) constituent un groupe d'ensembles d'appareils (ou nœuds) mobiles qui peuvent dynamiquement échanger des informations entre eux sans avoir besoin d'une infrastructure réseau préexistante et fixe ou d'une administration centralisée. Les nœuds communiquent directement entre eux, et chaque nœud envoie et reçoit des messages dans  son rayon de communication (sa portée radio). Ainsi, les nœuds formant ce groupe peuvent acheminer les messages grâce au protocole de routage. À cet effet, plusieurs classes de routage existent pour les réseaux ad hoc.

Parmi Les différents réseaux Ad Hoc existants :Les réseaux ad hoc sans fil véhiculaires (VANET), les VANETS sont des réseaux pour lesquelles les nœuds de communications sont des véhicules. Ces réseaux  permettent la communication entre les véhicules et entre les équipements de communication placés le long des rues.

Dans ce chapitre nous présentons d’abord les réseaux sans fil, leurs catégories, leurs caractéristiques ainsi que leurs contraintes, une vue d'ensemble des réseaux Ad Hoc, et aussi nous présenterons les caractéristiques, les applications et les principales architectures de communication des réseaux véhiculaires.

2  Réseaux sans fil

2.1 Définition

Un réseau sans fil (en anglais Wireless network) est un réseau dans lequel les machines participantes peuvent communiquer sans liaison filaire.

Les réseaux sans fil sont basés sur des liaisons utilisant des ondes radioélectriques (radio ou infrarouge) à la place des câbles habituels (coaxial, paire-torsadée ou fibre optique).

Dans ce type de réseau, les utilisateurs ont la possibilité de se déplacer dans un certain périmètre de couverture géographique sans perdre le signal. [1][2]

2.2 Techniques de communication sans fil

Dans tout système de transmission de données, le support de transmission est défini comme le chemin physique entre l’émetteur et le récepteur. Ce support, aussi appelé média ou medium peut être guidé (câble en cuivre, fibre optique,…) ou non guidé (deux médias peuvent être utilisés : les liaisons infrarouges et les ondes radios). [10]

2.2.1 Liaisons infrarouges

Les liaisons infrarouges sont utilisées dans les communications courtes et en vue, elles sont simples et peu coûteuses. Elles conviennent aux réseaux à faible portée. Les émetteurs et récepteurs à infrarouge sont capables de fournir des débits élevés à des coûts relativement faibles. Les bandes passantes disponibles sont très larges, les liaisons infrarouges pénètrent à travers le verre, mais pas à travers les murs ou tout autre obstacle opaque, ce qui implique que les communications se font dans la même pièce, ce qui augmente la sécurité.

2.2.2 Liaisons radios

Le principe est d’émettre des ondes électromagnétiques qui constituent la porteuse du signal à transmettre. Ces ondes sont donc propagées dans toutes les directions et peuvent être captées par plusieurs antennes. Le medium radio est découpé en bandes de fréquences divisées en canaux. Il est caractérisé par sa moindre fiabilité par rapport au medium filaire, c’est un medium partagé, c'est-à-dire si deux nœuds géographiquement proches tentent d’émettre une trame simultanément, il y a interférence entre les deux émissions, ces interférences entrainent des collisions entre les trames, ce qui oblige les émetteurs à émettre une autre fois. Ce problème de collisions est résolu grâce à des techniques d’accès au medium utilisées dans les réseaux Ad Hoc :

TDMA : (Time Division Multiple Access):Solution à accès multiple à répartition dans le temps.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) : Technique permettant d'éviter les collisions entre les utilisateurs d'un réseau, en s'assurant que chacun parle à son tour et pas tous en même temps.

2.3 Catégories des réseaux sans fil

Il existe généralement quatre catégories de réseaux sans fil suivant la zone de couverture et la distance entre les nœuds. [1][10][5]11]

2.3.1 WPAN Wireless Personal Area Network (réseau personnel sans fil)

Réseau domestique d’une faible portée (quelques dizaines de mètres).L’objectif principal de ce type de réseau est de relier des périphériques à une unité centrale câblée ou de connecter deux ou trois machines très peu éloignées. Les technologies utilisées sont: Bluetooth, ZigBee, HomeRF et IrDA.

2.3.2 WLAN Wireless Local Area Network (réseau local sans fil)

Cette catégorie comprend les réseaux sans fil offrant une zone de couverture correspondant à un réseau local d'entreprise, soit quelques centaines de mètres. Le but de ce réseau est d'interconnecter différentes machines qui sont situées dans un périmètre géographiquement restreint, semblable aux réseaux fixes de type LAN (Local Area Network). Les technologies utilisées sont : WiFi, HiperLan1 et HiperLan2 (voir Annexe).

2.3.3 WMAN Wireless Metropolitan Area Network (réseau métropolitain sans fil)

Réseau basé sur la norme IEEE 802.16 : sont inclus dans cette catégorie les réseaux offrant une couverture comparable à un campus ou un quartier d'une ville. Le but de ce réseau est d'interconnecter divers réseaux fixes ou réseaux sans fil se trouvant sur un même campus ou dans un même quartier. La technologie utilisée est : Wimax (voir Annexe).

2.3.4 WWAN Wireless Wide Area Network (réseau étendu sans fil)

Connu également sous le nom de réseau cellulaire mobile. Cette famille regroupe les réseaux étendus sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres. Les technologies principales utilisées sont :

GSM : Global System for Mobile communication.

GPRS : General Packet Radio Service.

UMTS : Universel Mobile Telecommunication System.

2.4 Les modes de communication dans les réseaux sans fil

Selon le matériel, Les architectures les plus courantes dans les réseaux sans fil sont les architectures avec infrastructure et les architectures sans infrastructure appelées aussi architectures ad hoc [13].

2.4.1 Mode avec infrastructure

Ce mode de fonctionnement est très semblable au protocole Ethernet des réseaux filaires. Les machines se connectent à un point d’accès (AP), appelé aussi station de base, qui partage la bande passante disponible. Les stations de base sont munies d’une interface de communication sans fil avec les sites mobiles qui se trouvent dans sa zone géographique ou sa couverture radio. Ce mode de fonctionnement est illustré à la figure 1.1

Figure 1.1 Mode infrastructure

2.4.2 Mode sans infrastructure ou réseau ad hoc

Ce mode n’a pas besoin de point d’accès pour fonctionner, ce sont les stations elles-mêmes qui entrent en communication sans s’appuyer sur un équipement extérieur. Tous les nœuds d’un réseau de ce type se comportent comme des routeurs et prennent part à la découverte et à la maintenance des chemins de communication entre les différentes machines. Ce type de réseau s’organise lui-même. La figure 1.2 représente ce mode

Figure 1.2 Mode sans infrastructure

2.5 Avantages et contraintes de la communication sans fil [1][6][12]

2.5.1 Avantage des réseaux sans fil

- La mobilité

La mise en place d’un réseau sans fil entre les éléments portables permet d’éviter les fils de connexion au réseau et les fils d’alimentation, afin de permettre le mouvement libre des utilisateurs avec leurs terminaux portables.

Par exemple, tous les participants d’une réunion sont automatiquement interconnectés sans avoir besoin de perdre du temps en début de réunion pour relier chaque personne.

- Faibles coûts

Contrairement au réseau filaire où le câblage représente un coût supplémentaire, le réseau sans fil s’affranchit de ce coût. Néanmoins, les protocoles de routage et de configuration doivent être repensés pour permettre la bonne gestion et l’acheminement des données dans le réseau.

- Financier

Le réseau sans fil permet d’éviter l’obligation d’un câblage coûteux qui peut se révéler rapidement obsolète ou inutile en cas de déménagements de locaux.

- Facilité et flexibilité

Dans le contexte d’un réseau temporaire, pour des formations, des expositions ou autre chantiers, pour couvrir des zones difficiles d’accès aux câbles, et relier des bâtiments distants.

2.5.2 Contraintes des réseaux sans fil

Parmi les limites des réseaux sans fil nous trouvons :

- Dégradation de la qualité du signal

Cette contrainte est causée par l’affaiblissement de la puissance du signal avec la distance et les conditions atmosphériques. De plus, le bruit dû à d’autres signaux parasites cause une altération du signal. D’autres paramètres tels que l’absorption atmosphérique du signal par la vapeur d’eau et l’oxygène, la propagation multi trajet causée par les obstacles entre l’émetteur et le récepteur, font que le signal se dégrade davantage.

- Sécurité

La confidentialité des données circulantes sur les réseaux sans fil doit être assurée, car les transmissions radioélectriques sont sensibles aux interférences et sujettes à l’écoute par un utilisateur mal intentionné. Cet utilisateur peut se placer dans le périmètre des équipements du réseau afin de récupérer les informations qui lui permettront d'avoir accès au réseau. Ceci représente le plus grand problème des réseaux sans fil.

- Débit

Le simple fait d'avoir un trop grand nombre d'utilisateurs dans un réseau sans fil peut entraîner une diminution importante de débit. Cette diminution de débit peut même conduire à une perte de connectivité ce qui est très contraignant.

3  Les réseaux Ad Hoc

3.1 Définition

Les réseaux ad hoc sont des réseaux sans-fil capables de s’organiser spontanément et de manière autonome dans l'environnement dans lequel ils sont déployés sans infrastructure définie préalablement. La tâche de la gestion du réseau est repartie sur l’ensemble d’entités communicantes par liaison sans-fil, ces entités sont souvent appelées «nœuds». Dans ces réseaux, les entités envisagées sont des terminaux légers et de taille réduite qui fonctionnent sur batterie, donc elles ont des capacités de traitement et de mémoire limitées [8].

Les réseaux ad hoc, dans leur configuration mobile, sont connus sous le nom de Réseau mobile ad hoc.

Chaque entité (nœud) communique directement avec son voisin. Pour communiquer avec d’autres entités, il lui est nécessaire de faire passer ses données par d’autres nœuds intermédiaires qui se chargeront de les acheminer.les entités soient capables de construire des routes entre elles : c’est le rôle du protocole de routage.

La meilleure solution reste d'utiliser ce type de réseau dans des zones très peu peuplées avec une couverture partielle des opérateurs et des terminaux qui peuvent servir de relais. La figure1 représente un exemple d’un réseau sans fil Ad Hoc [4]. La figure 1.3 représente un exemple de réseau Ad hoc.

Figure1.3 Un exemple de réseau Ad hoc

3.2 Historique

Le nom des réseaux mobiles Ad Hoc (Mobile Packet Radio Network) est l’appellation couramment donnée à une configuration de réseaux sans fil dont le concept remonte à plus d’une vingtaine d’années. L’idée est donc ancienne, mais elle ne s’est pas développée autant que prévu à cause d’un certain nombre de difficultés plus grandes que prévues initialement. Nous donnons ici un bref historique :

Les premiers travaux sur ce type de réseaux datent des années 60 et ont été financés par le gouvernement américain, sous la supervision de la DARPA(Defence Advanced Research Project Agency), ONR et l’armée américaine. [9].

Aujourd’hui la plupart des protocoles de routage spécifiques aux connexions Ad-Hoc et mobiles proviennent du groupe MANET (Mobile Ad-hoc NETwork), créé par l’IETF en 1997 à cet effet.

Le premier projet a débuté en 1972. Il portait le nom de PRNet (Packet RadioProgram) [14], et avait pour objectif de trouver une architecture de réseaux radio facile à déployer pour l’échange de données tactiques. Différents algorithmes ont été développés dans le cadre de ce projet, mais ils étaient basés sur des réseaux de petite taille ne comportant que quelques nœuds.

C’est dans le but de contribuer à ce problème qu’un deuxième projet a été lancé sous le nom de SURAN (SURvivable Adaptative Networks), en 1983. Son principal objectif était d’étendre les algorithmes développés par son prédécesseur pour des réseaux plus larges. Parallèlement, la DARPA a lancé les programmes LPR (Low-cost Packet Radio) [8] et le SCN (Survivable Communication Networks) [16].

Un autre projet IT (Tactical Internet) a été développé en 1997, qui est l’une des implémentations des réseaux mobiles ad hoc multi sauts.

En 1999 ELB ACTD (Extending the Littoral Battle-space Advanced Concept Technology Demonstration) a été développé dont l’objectif est de démontrer la faisabilité de concepts militaires pour les communications des bateaux en mer aux soldats sur la terre par l’intermédiaire d’un relais aérien. [20]

Aujourd’hui les recherches continuent avec encore plus de ferveur et d’enthousiasme suscitant beaucoup d’intérêt partout dans le monde.

3.3 Caractéristiques des reseaux Ad Hoc

Les réseaux ad hoc sont caractérisés principalement par : [18][20]

3.3.1 Absence d’infrastructure

Les réseaux ad hoc ne dépendent d'aucune infrastructure préétablie, ceci rend la gestion du réseau plus complexe.

Les nœuds d’un réseau Ad Hoc travaillent dans un environnement pair à pair totalement distribué, ce qui leur permet de se déplacer librement. Ces nœuds agissent en tant que  routeurs pour relayer des communications ou générer leurs propres donnés.

3.3.2 Routage par relais

Dans un réseau Ad hoc, un terminal peut communiquer directement avec les terminaux à sa portée (ses voisins).

Lorsqu’une machine veut communiquer avec une autre se trouvant hors de sa portée, chaque nœud actif  du réseau sert de routeur pour ses voisins.

Dans l'exemple ci-dessus (la figure 1.4), la machine A dont la portée est schématisée par le cercle orange, veut communiquer avec la machine C se trouvant hors de son champ de réception. Pour aboutir, la connexion réseau va donc utiliser la machine B se trouvant à portée de réception des machines A et C.

Figure1.4 Portée d’un nœud

3.3.3 Topologie dynamique

Une particularité très importante qui distingue les réseaux mobiles Ad Hoc  des réseaux filaires est la mobilité de ses nœuds. Les nœuds sont libres de se déplacer arbitrairement, des routes peuvent se créer et disparaître très souvent, ce qui  provoque des changements fréquents dans la topologie du réseau. Ces modifications doivent être prises en compte par le protocole de routage. Cette caractéristique rend la topologie de ce type du réseau  sans fil très dynamique. La figure1.5 illustre la topologie dynamique des réseaux Ad Hoc.

Figure 1.5 Topologie dynamique des réseaux ad hoc

3.3.4 L’hétérogénéité des nœuds

Un nœud mobile peut être équipé d’une ou plusieurs interfaces radio ayant des capacités de transmission variées et opérant dans des plages de fréquences différentes.

Cette hétérogénéité de capacité peut engendrer des liens asymétriques dans le réseau.

De plus, les nœuds peuvent avoir des différences en terme de capacité de traitement (CPU, mémoire), de logiciel, de taille (petit, grand) et de mobilité (lent, rapide). Dans ce cas, une adaptation dynamique des protocoles s’avère nécessaire pour supporter de telles situations.

3.3.5 La taille des réseaux ad hoc

Elle est souvent de petite ou moyenne taille (une centaine de nœuds) ; le réseau est utilisé pour étendre temporairement un réseau filaire, comme pour une conférence ou des situations où le déploiement du réseau fixe n’est pas approprié. Cependant, certains applications des réseaux ad hoc peuvent nécessiter une utilisation allant jusqu’à des dizaines de milliers de nœuds.

3.3.6 Multi-sauts

Les réseaux Ad Hoc utilisent souvent des sauts multiples pour éviter les obstacles, minimiser la consommation d’énergie ou pour joindre un nœud qui n’est pas dans la portée de communication de l’émetteur.

3.4 Les avantages et les contraintes liées au réseau Ad Hoc

3.4.1 Les avantages liés au réseau Ad Hoc

Les avantages de cette technologie sont inhérents au fait qu’il n’y est pas besoin d’infrastructure préexistante [11] [26] :

- les réseaux ad hoc peuvent être déployer dans un environnement quelconque éventuellement non fiable : la mobilité sont donc accrue puisque ce sont les stations elles même qui délimitent la taille du réseau.

- le déploiement d’ un réseau ad hoc est simple et ne nécessite aucun pré requis : il suffit de disposer des terminaux dans un espace pour créer un réseau ad hoc.

- le déploiement d’un réseau ad hoc est rapide puisque il est immédiatement

fonctionnel dès lors que les stations sont disposées.

- le coût d’exploitation du réseau est nul : aucune infrastructure n’est à mettre en place initialement et surtout aucun entretien n’est à prévoir.

- la souplesse d’utilisation est accrue puisque les seuls éléments pouvant tombés en pannes sont les terminaux eux mêmes. Autrement dit, il n’y a pas de panne « pénalisante » de manière globale (une station qui sert au routage peut être remplacée par une autre si elle tombe en panne, et seul le possesseur de cette station en sera affecté).

3.4.2 Les contraintes liées aux réseaux Ad hoc [6] [9] [15] [26] [18]

- Bande passante limitée

La communication dans les réseaux Ad Hoc se base sur le partage d’un medium de transmission (les ondes radio), ce qui induit que la bande passante réservée pour un hôte soit modeste.

- Contrainte d’énergie

Les nœuds mobiles sont destinés à être portables et mobiles et donc à être alimentés par des sources d’énergie autonomes comme les batteries ou les autres sources consommables (exemple d’énergie solaire). La durée de vie des batteries est limitée, ce qui se répercute par conséquent sur les services et les applications supportées par chaque nœud. Le paramètre d’énergie doit être pris en considération dans tout le contrôle fait par le système.

- Liens unidirectionnels

Un lien unidirectionnel représente la possibilité qu’un nœud soit entendu (à portée d’ondes) d’un autre mais pas l’inverse. Cela arrive notamment lorsque les puissances d’émission sont différentes suivant les émetteurs (mode de propagation des ondes). Ce qui pose un problème des acquittements que l’on ne peut pas envoyer.[6]

La figure 1.6 représente l’influence des puissances d’émission sur les liens de communication. Les nœuds B et C sont totalement à portée du nœud A, alors que le nœud D ne l’est pas. De plus, nous pouvons remarquer que les portées de communication des nœuds A, B et C se chevauchent, alors que le nœud D est à la portée de B seulement, et B n’est pas à la portée de D

Figure 1.6 Influence des puissances d’émission sur les liens de communications

- Sécurité physique limitée

Les réseaux mobiles ad hoc sont très sensibles aux attaques extérieures par rapport aux réseaux filaires classiques. Les données envoyées transitent par des équipements d’utilisateurs inconnus ce qui pose un problème de confidentialité et nécessite l’utilisation d’outils de cryptage et de sécurisation des données.

- Interface radio multiple

Lorsqu’un nœud possède plusieurs interfaces radio, les protocoles deviennent tout de suite beaucoup plus complexes, car chaque interface possède sa propre zone de couverture.

- Changement de topologie

La mobilité des nœuds provoque des changements fréquents dans la topologie du réseau. La réactivité du dispositif mis en place face à ces modifications a un impact direct sur la qualité du service proposé à l'utilisateur.

- Interférences

Les liens radio ne sont pas isolés, ce qui fait que le taux d’erreur de transmission dans les réseaux radio est plus élevé que dans les réseaux filaires. Cela est dû généralement aux problèmes d’interférences qui peuvent être de natures diverses, à savoir :

Le nombre limité de canaux disponibles.

Les fréquences d’émissions sont proches, ainsi, les émetteurs travaillant à des fréquences proches peuvent interférer entre eux.

Les bruits produits par l’environnement (certains équipements électriques, certains moteurs….).

Les phénomènes d’atténuation, réflexion et de chemins multiples qui rendent le signal incompréhensible en le déformant.

Chaque donnée est réceptionnée par tous les nœuds à des puissances variables ,les interférences s'ajoutent au bruit et détériore les communications ce qui entraîne une augmentation du taux d'erreur. Ainsi la transmission des paquets devient irrécupérable et le débit de la liaison diminue. On appelle ce phénomène une interface radio.

Un autre facteur lié aux interférences entre aussi en compte, la redondance. Son principe est de diffuser un message à tous ces voisins et de manière volontaire elle insère un paramètre de contournement des nœuds en panne ou défaillants. Autrement dit elle ralentit volontairement l'arrivée du message à destination ce qui fait de la redondance un facteur parasitaire pour les réseaux ad hoc.

- Nœud caché

Ce phénomène est très particulier à l’environnement sans fil. Un exemple est illustré dans la figure 1.7 Dans cet exemple, les nœuds B et C ne s’entendent pas, à cause d’un obstacle qui empêche la propagation des ondes. Les mécanismes d’accès au canal vont permettre alors à ces nœuds de commencer leurs émissions simultanément. Ce qui provoque des collisions au niveau du nœud A.

Figure 1.7 Nœud caché

- Le nœud exposé

Ce problème survient quand un nœud veut établir une transmission avec un deuxième, mais doit la retarder car il y a une transmission en cours entre deux autres nœuds se trouvant dans son voisinage. La figure 1.8 décrit un scénario typique.

Supposons que les stations A et C peuvent entendre les transmissions de B, mais que

A n’entend pas C (et vice-versa). Supposons aussi que B est entrain d’envoyer des données vers A et que, au même moment, C veut communiquer avec D. En suivant la logique CSMA/CA, le nœud C va commencer par déterminer si le support est libre. Á cause de la communication entre B et A, C trouve le support occupé et il retarde son envoi bien que celui-ci n’aurait pas causé de collisions. [8]

Figure 1.8 Nœud exposé

- Configuration et adressage

Le schéma d’adressage à adopter et le mécanisme de configuration qui permet à ces

adresses d’être assignées aux diverses machines dans le réseau sont deux autres problèmes liés aux réseaux Ad hoc.

- La mobilité des nœuds et maintenance des routes

La mobilité continue des nœuds crée un changement dynamique de topologie. Par

exemple, un nœud peut joindre le réseau, changer de position ou quitter le réseau.

Ce déplacement a naturellement un impact sur la morphologie du réseau et peut modifier le comportement du canal de communication. Ajoutons à cela, la nature des communications (longues et synchrones, courtes et asynchrones,...). Les algorithmes de routage doivent ainsi résoudre ces problèmes et supporter la maintenance et prendre en charge en un temps limité la reconstruction des routes tout en minimisant l’overhead généré par les messages de contrôle.

- Les liens asymétriques

En théorie les liens de communication sont symétriques c'est à dire que l'affaiblissement du signal est proportionnel à la distance entre l'émetteur et le récepteur et inversement.

Mais en pratique les liens sont asymétriques dû aux multiples réflexions du signal sur différents obstacles. Il y a également l'évanouissement (fading) du signal et la bonne réception du signal dans un sens unique qui fait que les liens sont asymétriques.

3.5 Domaines d’applications des réseaux ad hoc [13][19]

Les réseaux ad hoc sont idéals pour les applications caractérisées par une absence d’une infrastructure préexistante, tel que :

3.5.1 Les applications militaires

Les réseaux ad hoc ont été utilisés la première fois par l’armée. Un réseau mobile ad hoc est la solution idéale pour maintenir la liaison entre des chars d’assauts, des avions de chasse ou même entre des soldats et leur supérieurs au cours des exercices militaires ou dans un champ de bataille.

3.5.2 Opérations de secours

Lors des catastrophes naturelles (Incendies, inondations, tremblement de terre…etc.), les réseaux mobiles Ad Hoc peuvent résoudre le problème de communication là où une installation filaire ne peut être réalisée qu’après de très longs délais d’attente.

3.5.3 Applications commerciales

Pour un paiement électronique distant ou pour l’accès mobile à l’Internet, ou service de guide en fonction de la position de l’utilisateur.

3.5.4 Les sites de patrimoine

Dans les site archéologiques, musées, châteaux ou tout autre lieu semblable où dans la plus part des cas il est interdit d’installer des réseaux filaires vu le risque de nuisance sur de tels environnements.

3.5.5 Utilisation à des fins éducatives

Les réseaux Ad Hoc facilitent l’échange et le partage d’informations entre les participants d’une conférence ou séance de cours.

Le déploiement d’un réseau ad hoc lors d’une conférence ou d’une séance de cours est très judicieux car cela permet aux chercheurs et étudiants de partager des ressources (fichiers, accès à internet…etc.) et de communiquer sans avoir besoin d’une quelconque infrastructure.

3.5.6 Mise en œuvre des réseaux véhiculaires (Vehicular Ad hoc Network)

Il se peut que les véhicules aient besoin de communiquer, soit entre eux, soit avec leur environnement pour partager des informations ou par simple loisir. Etant donné que les véhicules circulent à grande vitesse, la solution ad hoc est donc plus adéquate et moins coûteuse.

3.5.7 Jeux vidéo

Les réseaux sans fil sont bien adaptés pour permettre l’échange d’informations entre applications personnelles. Ainsi, pour les utilisateurs voulant jouer en réseau, il est facile et à faible cout de déployer un réseau ad hoc, le meilleur exemple est la PSP de Sony.

3.6 Les différents réseaux ad hoc existants

3.6.1 MANET

MANET ou Mobile ad hoc networks, est le nom d'un groupe de travail de l'IETF

(Internet Engineering Task Force ), crée en 1998-1999, charge de standardiser

des protocoles de routage bases sur la technologie IP pour les réseaux ad hoc.

MANET fait aussi références aux réseaux sans infrastructure dans lesquels toutes les stations peuvent être mobiles.

Depuis la naissance de ce groupe de travail, le nom propre MANET est parfois utilisé comme nom commun pour désigner un réseau ad hoc, spécialement dans les pays anglophones.

Dans un premier temps, le groupe de travail s'est attaché aux questions de performances dans les réseaux ad hoc et au développement d'une série de protocoles de routage alors expérimentaux, tant dans la famille des réactifs (AODV, DSR) que des proactifs (OLSR, TBRPF), ou bien encore des hybrides (ZRP). Ces différents protocoles seront vus plus en détails dans la seconde partie de notre étude. À partir de cet ensemble de protocoles et d'une certaine expérience acquise, MANET a d'une part introduit certains de ces protocoles dans les standards d'Internet et d'autre part travaillé sur les différentes approches proposées par la communauté scientifique [4].

3.6.2 Réseau véhiculaire (VANET )

Le VANET ou Vehicular ad hoc networks est une forme de mise en application du MANET. Très inspiré de celle-ci, elle permet aux véhicules de communiquer via des messages d'alertes de sécurité envoyés entre eux par un système de communication par nœud. Chaque nœud est capable de gérer et d'organiser un ensemble d'information envoyé par les véhicules se trouvant dans la zone à proximité du danger.

VANET est un moyen très efficace de garder le trafic sûre en faisant de chaque véhicule un système informatique indépendant permettant de se relier à d'autres équipements ou véhicules [4].  La figure 1. Représente un Exemple de VANET

Figure 1.9 Exemple de VANET

Le Nœud du réseau VANET

Un nœud d’un réseau VANET est un véhicule équipé de terminaux tels que les calculateurs, les interfaces réseaux ainsi que des capteurs capables de collecter les informations et de les traiter. On parle de la notion de « véhicule intelligent » [27]. La figure 1.10 modélise un véhicule intelligent

.

Figure 1.10 Véhicule intelligent

3.6.3 Réseaux de capteurs

Les réseaux de capteurs sans fil sont un type particulier de réseau Ad-hoc, dans lesquels les nœuds sont des « capteurs intelligents ». Ils se composent généralement d’un grand nombre de capteurs communicants entre eux via des liens radio pour le partage d’information et le traitement coopératif. Dans ce type de réseau, les capteurs échangent des informations par exemple sur l’environnement pour construire une vue globale de la région contrôlée, qui est rendue accessible à l’utilisateur externe par un ou plusieurs nœud(s). Les données collectées par ces capteurs sont acheminées directement ou via les autres capteurs de proche en proche à un « point de collecte », appelé station de base. Cette dernière peut être connectée à une machine puissante via internet ou par satellite. En outre, l’utilisateur peut adresser ses requêtes aux capteurs en précisant l’information d’intérêt.

Figure 1.11 Exemple de réseau de capteurs

Un exemple de réseaux de capteurs est fourni dans la Figure 1.11 : les capteurs sont déployés d’une manière aléatoire dans une zone d’intérêt, et une station de base, située à l’extrémité de cette zone, est chargée de récupérer les données collectées par les capteurs. Lorsqu’un capteur détecte un événement pertinent, un message d’alerte est envoyé à la station de base par le biais d’une communication entre les capteurs. Les données collectées sont traitées et analysées par des machines puissantes.

Les réseaux de capteurs viennent en soutien de l’environnement et de l’industrie grâce aux récents développements réalisés dans le domaine des techniques sans fils. Depuis quelques décennies, le besoin d’observer et de contrôler des phénomènes physiques tels que la température, la pression ou encore la luminosité est essentiel pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques. [21][28]

Le capteur intelligent

Les capteurs intelligents (Smart Sensors) sont des dispositifs matériels dans lesquels coexistent le(s) capteur(s) et les circuits de traitement et de communication. Leurs relations avec des couches de traitement supérieures vont bien au-delà d’une simple « transduction de signal ». Les capteurs intelligents sont des « capteurs d’informations » et non pas simplement des capteurs et des circuits de traitement du signal juxtaposés. De plus, les « Smart Sensors » ne sont pas des dispositifs banalisés car chacun de leurs constituants a été conçu dans l’objectif d’une application bien spécifique [19] [40]. La Figure 1.12  montre un capteur intelligent.

Figure 1.12 Exemple de capteur intelligent

4 Les réseaux véhiculaires (VANET)

4.1 Entités communicantes

Dans un réseau sans fil véhiculaire, il existe quatre entités communicantes : l’équipement personnel, le véhicule, l’équipement de bord de route et l’équipement central. La Figure 1.13 illustre un exemple de réseau véhiculaire faisant intervenir les différentes entités lors d’un accident de la route [13][17][9].

.

Figure 1.13 Exemple de réseau véhiculaire

4.1.1 Les équipements personnels

Les équipements personnels sont les équipements qui peuvent être apportes par l’utilisateur a l’intérieur de son véhicule. Cela peut être un téléphone portable, un ordinateur portable ou encore un GPS autonome. Ces équipements peuvent interagir avec le véhicule. De nos jours, en activant l’interface Bluetooth du téléphone portable, on peut utiliser son téléphone portable par commande vocale (en utilisant les microphones intégrés au véhicule) ou par le biais de l’interface Homme-Machine (IHM) du véhicule [39].

4.1.2 Les véhicule

Les véhicules modernes sont équipes d’un ensemble de processeurs connectes a une plateforme centrale de calcul qui dispose d’interfaces filaires et sans fil. Les véhicules intelligents sont des véhicules équipes d’une unité nommée On-Board Unit (OBU). Cette unité peut enregistrer, calculer, localiser et envoyer des messages sur une interface réseau[38]. La Figure 1.10 illustre un exemple de véhicule intelligent et les équipements le constituant. Ces équipements forment un système nomme DSRC (Dedicated Short Range Communication) [35].

4.1.3 Les entités de bord

Les entités de bord de route sont appelées Road-Side Unit (RSU). Ces unités peuvent informer les Véhicules a proximité en diffusant les conditions de trafic, météorologiques ou spécifiques a la route (vitesse maximale, autorisation de dépassement, etc.). Les RSU peuvent aussi jouer le rôle de station de base en relayant l’information envoyée par un véhicule.[36]

4.1.4 L’équipement central

L’équipement central se situe du cote ≪ serveur ≫. Il est transparent pour l’utilisateur. Cet équipement central pourra être un serveur de stockage, un point d’entrée a un réseau filaire (Internet) ou un serveur de transaction (télépéage par exemple).[36]

4.2 Types de message dans les réseaux véhiculaires

Les entités formant un réseau sans fil véhiculaire vont générer et s’échanger des messages. En fonction de l’application et du contexte environnemental, un véhicule peut envoyer (ou recevoir) un message de contrôle, d’alerte ou ≪ autre ≫ [12].

4.2.1 Message de contrôle

Le message de contrôle est généré a intervalle régulier. Conventionnellement, chaque véhicule émet un message de contrôle toutes les 100 ms. Ce message, appelé aussi ≪ beacon ≫, contient la position, la vitesse, la direction et l’itinéraire du véhicule émetteur. Grace aux messages de contrôle, chaque véhicule se crée une vue locale de son voisinage. Le véhicule peut aussi prédire et anticiper des situations accident gènes ou de congestion. Le message de contrôle est l’équivalent du message HELLO des protocoles de routage. Chaque véhicule se fait donc connaitre de son voisinage direct. Bien entendu, les messages de contrôle ne sont pas transfères et utilisent une diffusion a un saut [29] [32].

4.2.2 Message d’alerte

Le message d’alerte est généré lorsqu’un événement est détecte. Cela peut être la détection d’un accident, d’un obstacle ou la réception d’un autre message d’alerte. Le message d’alerte doit être émis a intervalle régulier afin d’assurer la pérennité de l’alerte. Ainsi le ou les véhicules désignes pour la retransmission des messages émettront des alertes a instants réguliers. Les messages d’alerte doivent

donc être de taille réduite pour être transmis le plus rapidement possible. Les messages contiennent en particulier les coordonnées du lieu de l'accident et les paramètres de la zone de retransmission.[12][14]

4.2.3 Autres messages

Ce type de message contient tous les messages qui ne sont pas des messages d’alerte ou de contrôle. Ces messages ne sont généralement pas répétés a intervalle régulier. En effet, cela peut être par exemple un message de transaction financière ou l’envoi de courrier électronique [12].

Tous les messages reçus seront stockes dans un ≪ cache des messages récemment reçus ≫. Chaque message se verra associer une durée de vie dans le cache.[10]

4.3 Technologies utilisées dans la communication véhiculaire

Dans les réseaux de véhicules, les services proposes permettent de distinguer plusieurs communications possibles.

Les réseaux véhiculaires peuvent donc être déployés par des operateurs de réseaux et/ou de services suivant les configurations ou la combinaison des configurations suivantes [2][17][27]

4.3.1 Communication de véhicule à véhicule (V2V)

Dans cette catégorie, un réseau de véhicule est vu comme un cas particulier du réseau MANET (Mobile Ad Hoc Network) où les contraintes d’énergie, de mémoire et de capacité sont relaxées et où le modèle de mobilité n’est pas aléatoire mais prévisible avec une très grande mobilité. Cette architecture peut être utilisée dans le scénario de diffusion d’alètes (freinage d’urgence, collision, ralentissement…) ou pour la conduite coopérative.

Aucune infrastructure n’est utilisée, aucune installation n’est nécessaire sur les routes et tous les véhicules sont équipés pour communiquer directement entre eux n’importe où, que se soit sur les autoroutes, des routes de montagnes ou des routes urbaines, ce qui donne une communication moins coûteuse et plus flexible [5].

Cette approche souffre de certains inconvénients dont nous citons[14] :

- Les délais de communication qui sont élevés, étant donné que la communication se fait en utilisant le multi sauts.

- Les déconnexions fréquentes dues au fait que les véhicules sont mobiles.

- La sécurité réseau est très limitée.

Figure 1.15 Communication véhicule à véhicule

4.3.2 Communication de véhicule avec utilisation d’infrastructures (V2I)

Dans cette catégorie on ne se concentre pas seulement sur des simples systèmes de communications inter véhicules mais aussi ceux qui utilisent des stations de bases ou points d’infrastructure RSU( Road Side Units, dénomination proposée par le consortium C2C-CC). Cette approche repose sur le modèle client/serveur où les véhicules sont les clients et les stations installées le long de la route sont les serveurs. Ces serveurs sont connectés entre eux via une interface filaire ou sans fil. Toute communication doit passer par eux. Ils peuvent aussi offrir aux utilisateurs plusieurs services concernant le trafic, accès à internet, échange de données de voiture-à-domicile et même la communication de voiture-à-garage pour le diagnostic distant.

L’inconvénient majeur de cette approche est que l’installation des stations le long des routes est une tâche coûteuse et prend beaucoup de temps, sans oublier les coûts relatifs à la maintenance des stations [14].

Figure 1.16 Communication véhicule à station de base.

4.3.3 Communication Hybride

La combinaison des communications véhicule à véhicules avec les communications de véhicules avec utilisation d’infrastructures, permet d’obtenir une communication hybride très intéressante. En effet, les portées des infrastructures (stations de bases) étant limitées, l’utilisation des véhicules comme relais permet d’étendre cette distance. Dans un but économique et afin d’éviter la multiplication des stations de bases à chaque coin de rue, l’utilisation des sauts par véhicules intermédiaires prend tout son importance [5].

Figure 1.17 communication hybride

Un cas particulier de l'architecture hybride est les réseaux VSN (Vehicular Sensor Networks). En effet, les VSN émergent en tant que nouvelle architecture de réseaux de véhicules, qui a pour objectif la collecte et la diffusion proactive et en temps reel des données relatives a l'environnement dans lequel évoluent les véhicules, plus particulièrement en zones urbaines. En effet, les voitures sont munies de plus en plus de capteurs de toutes catégories (cameras, capteurs de pollution, capteurs de pluies, capteurs de l’état des pneumatiques, GPS, etc.…). Ceux-ci peuvent être utiles pour l'obtention d'informations sur le trafic routier (embouteillages, ralentissements, vitesse moyenne du trafic, etc.…), ou sur les places de parking disponibles ou même pour des informations plus générales telles que la consommation moyenne de carburant et le taux de pollution ou encore pour des applications de surveillance, via les cameras embarquées sur des voitures [15].

4.4 Caractéristiques des réseaux VANET

Les réseaux véhiculaires ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des réseaux Ad Hoc, à savoir [2][21][27] :

4.4.1 La Collecte d’informations et la perception de l’environnement proche

La collecte d’informations se fait en utilisant différents capteurs de toutes catégories (caméras, capteurs de pollution, capteurs de pluies, capteurs de l’état de la route et de voiture, etc.…) qui permettent au conducteur à bord de son véhicule de disposer d’un certain nombre d’informations et d’une meilleure visibilité pour pouvoir réagir d’une manière adéquate aux changements de son environnement proche.

4.4.2 Capacité de traitement, d’énergie et de communication

Contrairement au contexte des réseaux Ad Hoc où la contrainte d’énergie à titre d’exemple représente une des problématiques traitées, les éléments du réseau VANET n’ont pas de limite en terme d’énergie et disposent d’une grande capacité de traitement et peuvent avoir plusieurs interfaces de communication (WIFI, Bluetooth et autres).      Grâce aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) le conducteur peut prendre une décision à l’aide des traitements et des interprétations des informations collectées [15].

4.4.3 Environnement de déplacement et modèle de mobilité

Les environnements pris en compte par les réseaux Ad Hoc sont souvent limités à des espaces ouverts ou indoor (comme le cas d’une conférence ou à l’intérieur d’un bâtiment). Les déplacements des véhicules quant à eux sont liés aux structures des

routes (intersections, panneaux de signalisation, etc.…) et aux stations de base routières

(infrastructures) que se soit dans les autoroutes ou au sein d’une zone métropolitaine.

Les contraintes imposées par ce type d’environnement, à savoir les obstacles radio et les effets de la propagation à trajets multiples (multipath) ou d’évanouissement (fading), affectent considérablement le modèle de mobilité et la qualité des transmissions radio à prendre en compte dans les protocoles de routage. En outre la mobilité est un facteur lié directement au conducteur du véhicule[6].

4.4.4 Forte mobilité, topologie du réseau et connectivité

A la différence des réseaux Ad Hoc, les réseaux VANET sont caractérisés par la forte mobilité des nœuds (véhicules), liée à la vitesse des voitures qui est très importante dans les autoroutes. Par conséquent, un nœud peut rejoindre ou quitter le réseau en un temps très court, ce qui rend les changements de topologie très fréquent. De plus, des problèmes peuvent apparaitre quand le système IVC (Inter Vehicle Communication) n’est pas équipé dans la majorité des véhicules.

4.4.5 Type de l’information transportée et diffusée

Un des objectifs des réseaux VANET étant la sécurité routière. Les types de communications s’axeront sur les diffusions de messages d’une source vers plusieurs destinataires. Néanmoins, les véhicules sont concernés par la diffusion d’informations en fonction de leurs positions géographiques et leurs degrés d’implication dans l’évènement déclenché. Dans de telles situations, les communications sont principalement unidirectionnelles [2][7].

4.5 Applications des réseaux VANET

Les principales applications des réseaux VANET peuvent être classées en trois  catégories [2] [16] [27].

4.5.1 Application dans la prévention et la sécurité routière

La sécurité routière est devenue une priorité dans la plupart des pays développés, cette priorité est motivée par le nombre croissant d’accidents sur ses routes associé à un parc de véhicules de plus en plus important. Les VANET permettent de prévenir les collisions et les travaux sur les routes, de détecter les obstacles (fixes ou mobiles) et de distribuer les informations météorologiques par envoi de messages d’alerte.

Atitre d’exemple, alerter un conducteur en cas d’accidents permet d’avertir les véhicules qui se dirigent vers le lieu de l’accident que les conditions de circulations se trouvent modifiées et qu’il est nécessaire de redoubler de vigilance.

Les messages d’alertes et de sécurité doivent être de taille réduite pour être transmis le plus rapidement possible et doivent être émis à des périodes régulières.

4.5.2 Application pour l’optimisation du trafic et aide dans la conduite

Le trafic automobile peut être grandement amélioré grâce à la collecte et au partage de données collectées par les véhicules, ce qui devient un support technique pour les conducteurs. Une voiture peut, par exemple, être avertie en cas d’un ralentissement anormal (bouchon, embouteillage, éboulement de rochers ou travaux).

4.5.3 Applications au confort du conducteur et des passagers

Les réseaux véhiculaires peuvent aussi améliorer le confort des conducteurs et des passagers. Ce confort est illustré par l’accès à internet, la messagerie, le chat inter –véhicule, etc. Les passagers dans la voiture peuvent jouer en réseaux, télécharger des fichiers MP3, envoyer des cartes à des amis, etc.

4.6 Travaux dans le domaine des VANET

Les propriétés des réseaux véhiculaires offrent des challenges importants, ce qui rend les VANET s’ouvrent à plusieurs domaines de recherche dont nous citons les plus importants [2][18][19][27] :

4.6.1 Sécurité

La sécurité est un défi majeur ayant un grand impact sur le futur déploiement des réseaux véhiculaires ainsi que leurs applications. En raison de la sensibilité des domaines d’utilisation des VANET, une intrusion d’un véhicule malicieux aurait des conséquences graves sur l’ensemble des véhicules interconnectés. C’est pour cette raison que beaucoup de travaux de recherche ont été réalisés pour développer un mécanisme de sécurité instituant les relations de confiance entre les nœuds communicants et garantissant le contrôle d’accès aux services.

4.6.2 L’accès au canal

Les réseaux véhiculaires utilisent des communications radio. Par conséquent, il est important de concevoir des solutions spécifiques aux réseaux VANET qui permettent d’apporter de la qualité de service et de gérer les priorités en résolvant les problèmes d’interférences radio, des problèmes de propagation à multi-trajets des ondes ainsi que les irrégularités électromagnétiques.

4.6.3 Localisation des véhicules

Si l’un des véhicules du réseau doit être localisé (dans le cas d’un accident par exemple), les autres doivent être informés de sa position. Le problème est que tous les véhicules ne sont pas équipés d’un système de repérage par satellite (GPS). Pour cette raison, un mécanisme de localisation sans utilisation de GPS est nécessaire.

4.6.4 Problèmes de congestion

L’un des problèmes des VANET est que chaque véhicule communique avec tous ceux qui sont dans sa zone de couverture. Ceci entraîne une dégradation de la qualité de service (QoS) avec l’augmentation du nombre de véhicules. Ce problème a fait l’objet de plusieurs études.

4.6.5 Mobilité dans la simulation des réseaux

Dans la simulation des VANET, le facteur mobilité a longtemps été négligé. On ne considérait pas la différence de mouvements entre les nœuds des VANET et des MANET, ce qui pouvait biaiser les résultats de la simulation. Pour cette raison, de plus en plus d’équipes de recherche s’intéressent à l’étude de la mobilité dans les VANET.

Avec un bon simulateur, plus le modèle de mobilité est réaliste, plus les résultats de la simulation sont proches de la réalité. D’où l’impact direct des modèles de mobilité sur la réussite d’une simulation.

4.6.6 Routage

Le routage dans les réseaux VANET est un problème très difficile à gérer et un axe de recherche pour beaucoup de chercheurs. Pour que les véhicules puissent communiquer entre eux, un protocole de routage doit être défini. En effet quand les terminaux ne sont pas à une portée de transmission radio directe, le routage est exigé pour établir la communication entre les véhicules.

5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les réseaux sans fil, les réseaux Ad Hoc ainsi que les réseaux véhiculaires Ad Hoc VANET. Nous avons décrit également leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes.

Une des contraintes des réseaux VANET est le problème d’acheminement des données entres les nœuds (véhicules) du réseau. Dans le but d'assurer la connectivité du réseau, malgré l'absence d'infrastructure et le changement de la topologie, chaque nœud est susceptible d'être mis à contribution pour participer au routage et pour retransmettre les paquets d'un nœud qui n'est pas en mesure d'atteindre sa destination : chaque nœud joue ainsi le rôle de routeur.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons le routage dans les réseaux véhiculaires Ad Hoc, la classification des protocoles de routage ainsi que des détails sur le fonctionnement de certains protocoles.