# Introduction Générale

L

e soleil, l’eau, le vent, le bois et les autres produits végétaux sont autant de ressources naturelles capables de générer de l’énergie grâce aux technologies développées par les hommes. Leur relatif faible impact sur l’environnement a fait deux des énergies d’avenir face au problème de la gestion des déchets du nucléaire et aux émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables représentent par ailleurs une chance pour plus de 2 milliards de personnes isolées d’accéder enfin à l’électricité. Ces atouts, alliés à des technologies de plus en plus performantes, favorisent le développement des énergies renouvelables mais de manière encore très inégale selon le type de ressources considérées. La consommation d’énergie ne cessant d’augmenter, il semble néanmoins peu probable que les énergies renouvelables remplacent les autres ressources énergétiques dans un avenir proche. Aussi est-il important que chacun de nous surveille au plus près sa propre consommation d’énergie.

Une des méthodes en vogue pour la production d'énergies renouvelables est la conversion photovoltaïque, qui consiste à transformer l'énergie solaire en énergie électrique au moyen de capteurs solaires. Ces capteurs appelés cellules solaires sont élaborés sur base de silicium pur avec addition d'impuretés de certains éléments chimiques. Ils sont capables de produire chacun de 2 à 4 Ampères, à un voltage de 0.46 à 0.48 V, utilisant le rayonnement solaire comme source d'énergie. Ces cellules ont la particularité de pouvoir transformer autant le rayonnement solaire direct que diffus ce qui permet leurs utilisation les jours nuageux. Les cellules sont montées en série sur les panneaux ou les modules solaires pour obtenir un voltage adéquat aux applications électriques ; les panneaux recueillent l'énergie solaire en la transformant directement l’énergie solaire en énergie électrique sous forme de courant continu, qu'il sera nécessaire de stocker dans des accumulateurs, si l'on souhaite, pouvoir l'utiliser la nuit. Néanmoins le rendement de ces cellules reste toujours insuffisant et suscité l’intérêt de pas mal de chercheurs qui travaillent sur son amélioration. Il est nécessaire d’étudier et de mesurer  les paramètres  qui  caractérisent ces capteurs et de connaître  les paramètres qui influent sur le rendement.

L’objective  de ce travail est l’étude et la conception d’une station de mesure qui va mesurer  les paramètres qui caractérisent et influent sur les panneaux photovoltaïques, cette dernière  fonctionne en différents modes : non connecté ou connecté à un réseau internet pour la transmission des données mesurées. Ce travail est structuré comme suit :

  - Le premier chapitre est une bonne entrée en matière du photovoltaïque  pour pouvoir discuter les différents paramètres qui influent sur les performances des panneaux photovoltaïques,

  - Le deuxième chapitre donne les spécifications fonctionnelle et technique de notre station de mesure, en détaillant les différents modules : module d’acquisition, la visualisation sous forme de graphe,  transmission vers l’ordinateur et l’envoie des données via internet,

  - Le chapitre trois expose les résultats des simulations et des tests réalisés grandeur nature,

  - Enfin, la conclusion générale dresse les principales conclusions de ce travail et donne les perspectives des travaux qui restent à réaliser.

# Chapitre 1. Introduction au Photovoltaïque

## 1.1 Introduction

En raison du développement de l’industrie , du transport et des moyens de communication, une croissance de la consomation mondiale d’électricité a été observée pendant les derniéres décennies. Cependant, la plupart de l’énergie électrique est produite par combustion de ressources non renouvelables (carbone, pétrole, gaz, nucléaire, …etc) dont le délai d’épuisement est estimé à quelque décennies.  De plus, ce type de production d’énergie est très polluant. Le développement des sources d’énergie renouvelables et non polluantes est donc  d’actualité.

Parmi les sources d’énergies renouvelables, on compte le vent, les flux marins et océanique, la géothermie, le solaire photovoltaïque (PV) considérée comme une source d’énergie très puissante .

L’énergie solaire photovoltaique est la conversion directe de la lumiére en électricité grace  à des cellules solaires. Elle représente une alternative intéressante et bien adaptée à des besoins limités, malgré sa facilité de mise en œuvre. Néanmoins, la performance d’un systémes PV dépend fortement des conditions météorogiques, telles que le rayonnement solaire, la température et la vitesse du vent ..etc.

Pour fournir l’énergie continuellement durant toute l’année, un systéme PV doit donc étre correctement dimensionné. Ce qui exige une étude assez rigoureuse dans le but  de faire le meilleur choix.

## 1.2 La cellule Photovoltaique

La cellule photovoltaïque est l’élément central d’un module photovoltaïque. Il s’agit d’une surface composée d’un matériau semi-conducteur, en général le silicium, qui absorbe la lumière et la transforme en électricité. C’est ce qu’on appelle l'effet photovoltaïque.

Le silicium est le semi-conducteur le plus couramment utilisé car il a un bon rendement. Il existe trois types de cellules en silicium (figure 1.1): silicium monocristallin, polycristallin ou amorphe. Leur rendement varie entre 12 et 16% pour le monocristallin et le polycristallin, il est de 7% pour l’amorphe. Notons également que de nouvelles technologies viennent concurrencer le silicium : il s’agit des couches minces. Parmi elles, les cellules CIS, CIGS, HIT…[1].

Silicium monocristallin               Silicium Polycristallin                  Silicium amorphe

Fig. 1.1 Les différentes matières utilisées pour fabriquer une cellule PV

## 1.3 Effet photovoltaïque

Découvert en 1839 par le physicien français Antoine Becquerel, qui se demandait pourquoi certains matériaux faisaient des étincelles lorsqu'ils étaient exposés à la lumière. L'effet photovoltaïque correspond à l'apparition d'une différence de potentiel entre les deux côtés d'une jonction semi-conductrice sous l'action d'une radiation lumineuse. Il resta longtemps considéré comme une curiosité scientifique.

L'énergie photovoltaïque eut un regain d'intérêt dans les années 1950 lors des premiers lancements spatiaux de satellites puis lors des missions lunaires. Les crises économiques des années 1970 (flambée des prix du pétrole, 1973) puis les accidents de centrales nucléaires tels ceux de Three Mile Island (USA, 1979) ou de Tchernobyl (URSS, 1986) renforcèrent l'intérêt du grand public envers les énergies renouvelables, en particulier l'énergie photovoltaïque qui s'impose comme une des sources d'énergies renouvelables les plus prometteuses [2].

### 1.3.1 Principe de fonctionnement

Il existe différentes techniques permettant la conversion directe de la lumière solaire en électricité, la plus connue est la conversion photovoltaïque effectuée à l'aide de matériaux semi-conducteurs tel que le silicium (Si), le germanium (Ge), le sélénium (Se) ou les composés semi-conducteurs tel que l'arséniure de gallium (GaAs), le tellurure de cadmium (CdTe). Les cellules solaires de type GaAs sont très coûteuses dans leur fabrication, leur utilisation est aujourd'hui essentiellement limitée aux applications spatiales[2].

La majorité des cellules photovoltaïques sont fabriquées à partir du silicium cristallin, car il possède la caractéristique d'être non toxique contrairement au cadmium ou au sélénium. En plus, il permet d'atteindre des efficacités de conversion remarquables, il constitue environ 28% de l'écorce terrestre sous forme de composés (silicates, silice), ce qui en fait une source quasi inépuisable [3].

La cellule solaire à semi-conducteur est un dispositif permettant de débiter un courant électrique dans une charge externe lorsque celui-ci est exposé à la lumière. Son principe de fonctionnement se résume comme suit:

Lorsque la cellule est exposée au rayonnement solaire, les photons d'énergie (Eph = hv ) pénétrant dans la cellule solaire transmettent leur énergie aux atomes de la jonction. Si cette énergie est suffisamment élevée, elle peut faire passer les électrons de la bande de valence à la bande de conduction du matériau semi-conducteur et créer ainsi des paires «électron- trou». Les électrons (charges N) et les trous (charges P), sont alors maintenus séparés par un champ électrique qui constitue une barrière de potentiel[2].

Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la zone N rejoignent les trous de la zone P via la connexion extérieure, donnant naissance à une différence de potentiel et un courant électrique circule Fig. I.2.

Une cellule photovoltaïque reste l'élément de base de tout générateur photovoltaïque quelle que soit la puissance demandée. Pour prévoir ses performances, il est très important de connaître son modèle mathématique. Pour but de simulation et de conception, plusieurs chercheurs ont étudié la cellule photovoltaïque en employant différents modèles.

Fig. 1.2 Principe de Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque.

## 1.4 Rayonnement solaire

Le soleil émet en permanence, dans toutes les directions de l’espace, des rayonnements électromagnétiques composés de «grains» de lumière appelés photons. Ces rayonnements se propagent à la vitesse de la lumière C ; il lui faut donc, en moyenne, 499 secondes, soit 8 minutes et 19 secondes, pour atteindre notre atmosphère [4].

L’énergie, Eph, de chaque photon est directement liée à la longueur d’onde λ par la relation :

(1.1)

où h est la constante de Planck, h = 6,62x10-34J.s [5]

### 1.4.1 Rayonnement extraterrestre

Le rayonnement solaire extraterrestre couvre un très large domaine de longueur d’ondes. Il ne dépend d’aucun paramètre météorologique, mais il est fonction de quelques paramètres astronomiques et géographique tel que: la latitude du lieu (φ), la déclinaison solaire(δ), et l’angle horaire au coucher du soleil (ω0). Sur une surface horizontale, et pour le jour n, le rayonnement extraterrestre G0(M.J.m-2.jour-1) est obtenu à l’aide de l’équation suivante

(1.2)

où

GSC : Est la constante solaire égale à 0,0082 MJ.m-2.mn-1

n : est le numéro du jour à partir du premier Janvier [5]

1.4.2 Rayonnement solaire en atmosphère terrestre

Le rayonnement reçu sur l’atmosphère terrestre n'occupe qu'une faible portion du spectre  d'ondes électromagnétiques solaire. Il est caractérisé par des longueurs d'ondes comprises  entre 0,2 et 2,5 µm, il inclut le domaine du visible (ondes lumineuses de 0,4 à 0,8µm).

Les capteurs d'énergie solaire, qui correspondent aux cellules solaires devront donc être compatibles avec ces longueurs d'ondes pour pouvoir piéger les photons et les restituer sous  forme d'électrons[6]

Fig 1.3 Répartition spectrale du rayonnement solaire

## 1.5 Modelisation du générateur Photovoltaique

Les cellules solaires sont généralement associées en série et en parallèle, puis encapsulées sous verre pour obtenir un module photovoltaïque. Un générateur PV est constitué de modules interconnectés pour former une unité produisant une puissance continue élevée compatible avec le matériel électrique usuel. Les modules PV sont habituellement branchés en série-parallèle pour augmenter la tension et l’intensité à la sortie du générateur. Les modules interconnectés sont montés sur des supports  métalliques et inclinés suivant l’angle désiré en fonction du lieu, cet ensemble est  souvent désigné par champ de modules. Ainsi la caractéristique I−V du générateur PV est basée sur celle d’une cellule élémentaire modélisée par le circuit équivalent bien connu de la figure 1.4 [7].

Ce circuit introduit une source de courant et une diode en parallèle, ainsi que des  résistances série Rs et parallèle (shunt) Rsh pour tenir compte des  phénomènes  dissipatifs au niveau de la cellule.

Fig. 1.4 Circuit équivalent d’une cellule photovoltaïque

La résistance série est due à la contribution des résistances de base et du front de la jonction et des contacts face avant et arrière. La résistance parallèle prend compte des effets tels que le courant de fuite par les bords de la cellule, elle est réduite du fait de la  pénétration des impuretés métalliques dans la jonction (surtout si cette pénétration est profonde). Ce circuit peut être utilisé aussi bien pour une cellule élémentaire, que pour  un module ou un panneau constitué de plusieurs modules[8].

L’équation reliant le courant délivré par un module PV constitué par la mise en série  de Ns cellules et la tension à ses bornes est donnée par:

(1.3)

où :

Iph : désignent respectivement le photo-courant,

I0 : le courant   de saturation inverse de la diode

: la tension thermique

avec

n : le facteur d’idéalité de  la diode,

q : la charge de l’électron,

k : la constante de Boltzman,

T : la température de la cellule qui varie en fonction de l’éclairement et de la température ambiante, selon la  relation linéaire[8],[9]:

(1.4)

où

Tfn: la température de fonctionnement normale des cellules PV (°C) dans les  conditions suivantes: un ensoleillement de 800 W/m2, une température ambiante de 20  °C et une masse d’air optique AM égale à 1,5. La valeur de Tfn est généralement  donnée par le constructeur,

Ta : la température ambiante,

Ψ (W/m2 ):   l’irradiation solaire globale du lieu considéré et reçue par le module PV.

A partir de cette équation, une méthodologie simple a été développée pour la détermination des caractéristiques d’une cellule ou d’un panneau  photovoltaïque. On  introduit les deux paramètres externes de la cellule (facilement mesurables), tels que le  courant de court-circuit Icc et la tension de circuit ouvert Vco , pour en déduire  l’expression mathématique implicite du courant délivré par une cellule photovoltaïque,  ainsi que sa caractéristique I−V .

Le courant de court-circuit est le courant pour lequel la tension aux bornes de la cellule ou du générateur est nulle. Son expression approchée est donnée par:

(1.5)

A des niveaux d’éclairement usuels, le photo-courant est proportionnel à l’irradiation solaire ou au flux lumineux Ψ (W/m2 ). Dans le cas idéal, il correspond  au courant de court circuit qui peut alors simplement s’écrire [7],[8]

(1.6)

où

Icc0 est le courant de court-circuit pour une irradiation solaire standard de 1000W/m2.

La tension de circuit ouvert est la tension pour laquelle le courant débité par la cellule est nul, c’est la tension maximale de la cellule. Dans le cas idéal, elle est légèrement inférieure à:   [10]

(1.7)

## 1.6. Influence des paramétres métheorologique sur les systémes PV

### 1.6.1 Influence de la température

La température est un paramètre important dans le comportement des photopiles, ne serait-ce  que parce qu'une cellule exposée à une irradiance de 1 kW/m² n'en transforme en électricité que 12 % au plus, le reste (soit 88 % !) étant dissipé en chaleur. Ainsi si la photopile n'est pas correctement  ventilée, elle peut monter très haut en température et voir ses performances électriques se dégrader.

La Figure 1.5 montre l'influence de la température sur la courbe de puissance d'une photopile au  silicium cristallin.

Fig. 1.5 Influence de la température sur la courbe de puissance d’une photopile

On observe une augmentation du photocourant, notamment à cause de la diminution de la  largeur de bande interdite. Cette augmentation est de l'ordre de 25 μA/cm².°K, soit une variation de  + 0.1 %/°K.

En même temps, on assiste à une augmentation notable du courant direct de diode, entraînant  une diminution nette de la tension de circuit ouvert (environ -2.2 mV/°K, soit une variation relative   de -0.4 %/ °K).

L'augmentation de température se traduit au total par une baisse relative de la puissance disponible de   -0.35%/ °K et par une modification de la valeur de la charge permettant d'extraire cette puissance   maximum[11].

### 1.6.2 Influence de l’irradiation

On sait que le courant de court-circuit est pratiquement  égal au photocourant, lui-même directement proportionnel à la surface éclairée et à l'irradiance pour   un spectre donné. Mais qu'en est-il de la tension de circuit ouvert ?

L'équation caractéristique, s'écrit pour un courant d'utilisation nul:

(1.8)

Si on prend Rsh infinie et Rs nulle, l'équation donnant la tension de circuit ouvert devient:

(1.9)

On voit donc que la tension de circuit ouvert est proportionnelle au Log de l'irradiance.

Il s'ensuit qu'elle varie peu et d'autant moins que le facteur de diode n est voisin de 1. On aura  typiquement pour n=1, delta Voc= 60 mV par décade. Pour un éclairement de 100 lux (1/1000 de soleil) la tension sera encore de 400 mV. Cette propriété est utilisée pour les photopiles à usage intérieur, notamment celles qui équipent les calculettes[11].

### 1.7.Conclusion

L'énergie solaire est très précieux et  n’est pas assez bon de perdre une partie d’elle  donc il faut qu’on bénéficie le maximum d’énergie  , et on sais que les paramètres   métrologiques  influencent  sur le rendement  du système PV donc   pour assure  le bon fonctionnement  et le bon choix des places il faut mesurer  ces paramètres  ,Par consèquent   on introduire une solution qui est  une station de mesure qui va mesurer ces paramétres.

# Chapitre 2. Station de mesure

## 2.1 Introduction

Il s’agit de développer une station de mesure  permettant de mesurer différentes variables climatologiques en plus de variables électriques (courant et  tension)  pouvant  être utilisées  pour caractériser un panneau photovoltaïque.

## 2.2 Spécification fonctionnelle de la station

### 2.2.1 Bloc diagramme

Microcontrôleur

Carte Mère

RS232 ou USB

Réseau de Capteurs

Tension, courant, température,  rayonnement, …etc

Support  de  stockage

Fig. 2.1 Bloc de la station de mesure

### 2.2.2 Description de la station de mesure

La station de mesure  est constituée d’un hardware, d’un firmware et d’un software. Le hardware contient les cartes électriques nécessaires à l’acquisition,  le transfert et le stockage des données. Le firmware est quant à lui en charge du pilotage de toutes les opérations dans le les deux modes décrits ci-dessus (que ce soit en autonome ou bien connecté au pc). En fin, le software permet le rapatriement des données stockées, la réalisation de mesures  directes, traitement des mesures ou bien la configuration de la station météo (en mode connecté).

Tableau 2.1 : la différente interfaces hardware de la station

| Ref | Désignation | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| H1 | MCU | La station de mesure doit intégrer un microcontrôleur capable d’acquérir plusieurs entrées analogiques, possédant une interface série pour la communication et une interface permettant la gestion d’un support de stockage. |
| H2 | Clavier | La station de mesure doit intégrer un clavier de 4 touches: Haut (H), Bas (B), return(C) et Entrer (E) |
| H3 | LCD | La station mesure doit intégrer un LCD dot matrix (pixel et non segment) capable d’afficher les menus ainsi que la caractéristique I-V d’un panneau photovoltaïque. Le nombre de lignes x colonnes sera choisi parmi les standards disponibles. |
| H4 | Etage d’alimentation | La station mesure fonctionne soit avec des batteries soit avec une tension alternative issue du secteur. |
| H5 | Interface de communication | Cela dépendra du MCU utilisé c.-à-d. dire soit de l’USB ou bien de la RS-232 |
| H6 | Horloge temps réel | Dans le cas d’un fonctionnement sur batteries, une horloge temps réel est indispensable |

### 2.2.3. Fonctionnement de la station météo

La station fonctionne selon trois  modes:

a. Mode non-connecté

Dans ce mode, la station fonctionne en mode autonome et permet de mémoriser les différentes mesures effectuées. Mesures qui seront stockées sur un support de stockage (ex. carte mémoire) et puis transférées  pour des traitements ultérieurs.

Microcontroller

Carte Mère

Réseau de Capteurs

Tension, courant, température,  rayonnement, …etc

Support  de  stockage

Fig. 2.2 mode offline de la station de mesure

b. Mode connecté

Dans ce mode, la station permet soit le transfert des mesures stockées vers le pc (c-à-d du support de stockage vers le pc) ou bien de faire une lecture directes des instruments de mesures.

Microcontrôleur

Carte Mère

RS232 ou USB

Réseau de Capteurs

Tension, courant, température,  rayonnement, …etc.

Support  de  stockage

Fig. 2.3 mode online de la station de mesure

c. mode à distance

Dans ce mode, la station permet d’envoyer les données vers pc et ensuite vers des autres emplacements via internet  protocoles (FTP, emails..etc)  .

Fig. 2.4 mode à distance de la station mesure

2.3 Spécification technique de la station

Dans cette partie,  nous détaillons la station bloc par bloc:

- Bloc d’Alimentation  .

- Bloc  de mesure (les capteurs +conditionements)

- Bloc de traitement (carte mére pic microcontroleur)

- bloc d’affichage

- bloc de stockage des données

la figure 2.5 donne le schéma global de la station.

2.3.1 Bloc d’alimentation

La grande majorité des équipements électroniques a besoin d’une source de courant continu qui peut être une pile ou une batterie, mais qui généralement est constituée d’un circuit transformant le courant alternatif du secteur (220V, 50Hz) en courant continu : l’alimentation stabilisée.

Fig. 2.5 schéma global de la station de mesure

Les circuits électroniques courants ont généralement besoin d’une tension de +5V quand il s’agit de circuits logiques ; les transistors fonctionnent sous des tensions 9, 12 ou 24V. Quant aux amplificateurs opérationnels, ils nécessitent souvent une alimentation de +15 et     –15V. Le rôle d’une alimentation continue est de fournir les tensions et courants nécessaires au fonctionnement des circuits électroniques avec le minimum d’ondulation résiduelle et la meilleure régulation possible.

Pour notre station, nous avons deux modes d’alimentation :

- Mode alimentation sur secteur 220V.

- Mode alimentation par batteries.

2.3.1.1. Mode Alimentation sur secteur (220v)

La figure 2.5 donne le synoptique du bloc d’alimentation.

220V

Régulateur

Transformateur

Redressement

Filtrage

Fig. 2.6  schéma de principe d’un mode alimentation du secteur

Une alimentation secteur est composée d'un transformateur, d'un redresseur, d'un filtre et d'une  stabilisation/régulation selon les besoins. Ci-dessous la description de chaque étage [12].

a. Le transformateur

Il sert à transformer la tension alternative du secteur en une tension  alternative plus  basse ou plus élevée. Dans une alimentation, le transformateur devra, la plupart du temps, abaisser la tension. Pour la distribution d’électricité à haute tension, on aura des transformateurs élévateurs de tension.

Fig. 2.7  représentation schématique d’un transformateur

b. Le redresseur

Pour améliorer la redressement on utilise “redressement double alternance”. Le montage suivant décrit comment améliorer le rendement d’un redressement en “récupérant “l’alternance négative de la sinusoïde, c’est le redressement double alternance:

Figure 2.8  La différence entre redressement double Alternance et simple alternance [12]

c. le filtrage

Il sert à lisser le courant redressé brut fourni par le redresseur sous forme de tension pulsée. Sur nos matériels de faible puissance on utilise des filtres à capacité d’entrée (condensateur), celle-ci servant de stockage pour les impulsions débitées par le redresseur. Le filtrage s’effectue à l’aide des capacités de filtrage[12].

Fig. 2.9  La dynamique du filtrage

d. La régulation

Pour éliminer les ondulations de la tension fournie par un redressement double-alternance filtré et pour stabiliser la tension à une valeur donnée, on insère dans le circuit un circuit intégré régulateur. Par  exemple, dans le montage suivant, on utilise un LM 7805 : régulateur 5V.

Fig.2.10  circuit d’alimentation avec un régulateur 5v

Dans le cas de notre station, nous avons besoin des tensions  5V et 3.3V. La figure 2.11 donne une solution simple pour avoir ces tensions:

Ce circuit utilise un régulateur 7805 (5V fixe) et un diviseur de tension (3x300ohms résistances) :

- pour 5V: tension de sortie du régulateur

(2.1)

- pour l’obtention du 3.3V :

(2.2)

Fig. 2.11  alimentation 5V et 3.3V

2.3.1.2 Mode Alimentation par batterie

Pour rendre le système portable, nous l’avons  conçu de telle sorte à fonctionner avec une batterie, cette dernière doit posséder des spécifications spéciales  pour bénéficier d’une durée de fonctionnement  considérable. Notre batterie doit fournir 9V comme tension de sortie  et doit avoir une longue durée de vie (ex. 120mAH) pour le bon fonctionnement du système.

L’adaptation  de la tension de sortie  pour avoir les tensions 5V et 3.3V est similaire à celle utilisée dans le cas d’une alimentation sur le secteur.

Fig. 2. 12  alimentation 5V et 3.3V(batterie)

### 2.3.2. Blocs de mesure

Notre station de mesure a un bloc de mesure qui comporte 5 capteurs pour mesurer 5 grandeurs physiques tels que : Le courant, La tension, Le rayonnement, la température et  la pression.

2.3.2.1 Mésure de courant

Pour mesurer le courant il y a deux méthodes:

- mesure par capteur à effet hall,

- mesure par résistance shunt.

Dans notre cas, nous avons choisi la mesure par  effet hall (capteur est Acs712):

Fig. 2.13 : schéma de référence du capteur à effet hall ACS712

Tableau 2.2 caractéristique  du capteur ACS712 [13]

| Numéro | NOM | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 et 2 | IP+ | Bornes pour le courant échantillonné; protection interne. |
| 2 et 4 | IP- | Bornes pour le courant échantillonné; protection interne. |
| 5 | GND | Borne de terre du signal. |
| 6 | Filtre | Terminal pour condensateur externe qui définit la bande passante. |
| 7 | VIOUT | Signal de sortie analogique. |
| 8 | VCC | Borne d’alimentation . |

Le capteur Acs712-05 a une sensitivité de sensitivité de 185 mV/A. La tension d’alimentation doit être entre 4.5V et 5.V.

La relation de courant est [13] :

(2.3)

(2.4)

où

Vout : la tension de sortie du capteur,

Count : la valeur de conversion du ADC

A partir de (2.3) et (2.4), nous avons :

(2.5)

(2.6)

2.3.2.2 Mesure de la tension

Vu que la station est destinée à mesurée la tension d’un panneau solaire, nous avons choisit une plage de 0V a 20V. Le Microcontroleur mesure une tension  de 0 jusqu'à 5 V  donc il suffit de trouver une méthode pour que ce dernier soit capable de mesurer une tension de 20V max . Par conséquent,  nous avons utilisé une méthode simple  qui est  un diviseur de tension  qui comporte de 2 résistance  (1KΩ et 3KΩ).

La figure 2.14 donne le schéma de principe:

Fig. 2.14  circuit de mesure de la tension

2.3.2.3 Mesure de la température

Pour mesurer la température il suffit de choisir un capteur parmi ceux disponibles. Dans notre cas, nous avons choisi d’utiliser un capteur LM35  (precision centigrade). Ce choix est justifié par:

- simple à calibrer en dégrée Celsius,

- une plage de mesure (-55 jusqu’à 150 dégrée),

- la variation de la tension est proportionnelle à la température (10mV/1degree),

- tension de fonctionnement (de 4 jusqu’à 30V)[14].

La relation qui nous donne la valeur de la température mesurée est [14] :

(2.7)

(2.8)

Où :

T : la température mesurée

Vout : la tension de sortie du capteur,

Count : la valeur de conversion de l’ADC

A partir de (2.7) et (2.8) on trouve :

(2.9)

Fig. 2.15  Le Capteur de température LM35 [14]

2.3.2.4 Mésure de la pression

Pour notre application, nous avons choisi un capteur de la famille Motorola le MPX5100 qui mesure la pression (de 15 jusqu’à 115kpa) (2.18 jusqu’à 16.7psi) tell que 1 kPa (kilo Pascal) égale à 0.145 psi [16].

Fig. 2.16 Le capteur de pression MPX5100

La tension de sortie de ce capteur est donnée par [16] :

(2.10)

(2.11)

A partir de (2.10) et (2.11), on trouve :

(2.12)

Tell que :

P : la pression mesurée.

Vout: La tension  sortie  du capteur.

Vs : la tension d’alimentation du capteur.

2.3.2.5 Mesure du rayonnement solaire

La mesure de rayonnement solaire est réalisée par une cellule pré-calibrée avec un pyranomètre. Le photocourant  produit par une jonction PN de silicium est utilisé en tant que rayonnement solaire Transducteur.

Fig. 2.17   mesure  de rayonnement [15]

La relation qui donne le rayonnement est :

(2.13)

où

ICC : le courant de court-circuit

K : le facteur d'étalonnage  dépend de la cellule utilisé,

Ψ : le rayonnement solaire.

2.3.3 bloc de traitement

Ce bloc est composé d’une unité de traitement principale à savoir un PIC 18F452 [17]. le choix du PIC18F452 est légitime car nous avons besoin d’un microcontroleur puissant pour effectuer des opération  telle que : l’écriture sous carte MMC, affichage des images, icons, interface série, …etc .

Le PIC 18F452 est un microcontroleur 16 bits de haute performance, a une mémoire programme de  32ko et une mémoire de données de 1.5Ko (vous trouverez plus d’information sur ce micro-controlleur dans les annexes).

2.3.4 Le bloc d’affichage

Cet bloc est constitué d’un LCD graphique (128x64) pixel  pour  l’affichage de l’IHM et des courbe de variation .

Fig. 2.18  SG12864H Graphique LCD [18]

- Pré-équipé pour (KS0107 ou équivalent)

- Alimentation +5 V.

- Duty cycle  1/64.

- INTERFACE PARALLELE   8-BIT.

Fig. 2.19 bloc-diagramme.

2.3.5 Bloc de stockage

Comme vu précédemment , la station fonctionne en deux modes principales : Offline et Online ; le mode offline set au stockage des mesures sur carte MMC  et le deuxiéme pour stockage dans un fichier directement sur pc  ou a distance via une connexion distante.

2.3.5.1 Stockage sur la carte SD (mode offline)

a. Généralité sur la Carte SD

Une carte SD (« SD » étant le sigle de l'expression en anglais « Secure Digital »)[19] est une carte mémoire amovible de stockage de données numériques créée en janvier 2000 par une alliance formée entre les industriels Panasonic, SanDisk et Toshiba.

Les cartes SD sont utilisées pour le stockage de fichiers dans les appareils photo numériques, les caméscopes numériques, les systèmes de navigation GPS et les consoles de jeux vidéo.

Depuis 2010, les cartes SD font office de standards de stockage, suite à l'abandon progressif des autres formats, notamment du Memory Stick de Sony. En 2011, leur capacité s'échelonne jusqu'à 128 Go.

Fig. 2.20  interface interne de la carte SD

b. Configuration d’une carte SD

Une carte SD standard peut être utilisée en deux modes: le mode bus SD et le mode bus SPI.

SD Bus est le mode d'exploitation natif de la carte, et toutes les broches sont utilisées dans ce mode. Les données sont transférées en utilisant quatre broches (D0-D3), une horloge (CLK), et une ligne de commande (CMD). Des données peuvent être transférées de la carte à l'hôte, ou vice versal au cours des quatre lignes de données. Le SPI Bus mode est le mode le plus couramment utilisé. Il permet aux données d'être transférées sur deux lignes (DO et DI) dans le format série en utilisant une sélection de puce (CS) et une ligne CLK. Le SPI mode est plus facile à utiliser, mais il présente l'inconvénient de l'efficacité réduite par rapport avec le mode de fonctionnement SD [18].

Fig. 2.21  Interface de la carte SD avec le PIC 18f452.

2.3.5.2 Stockage sur PC (mode online)

Pour que le microcontroleur soit cabable de communiquer avec le pc  il suffit d’utiliser un protocole qui est compatible avec les deux, il y a plusieurs type  de communication  telle que: port paralléle, port série, Zigbee …..etc .

Dans notre station de mesure, nous avons utilisé une communication série RS232 .

a. Généralité sur RS232

Fig. 2.22  communication série

Chaque ordinateur possède deux ports série. Ils prennent la forme de deux connecteurs mâles à 9 broches (pour les PC un peu plus anciens, un des deux possède 25 broches), nommés en standard COM1 et COM2. A l'origine, le port série était destiné à être connecté à un modem, c'est de là que le nom des broches est tiré. En effet, seulement trois broches sont nécessaires pour communiquer avec un périphérique (TxD, RxD et la masse), les autres broches n'étant que des signaux de contrôle et d'état. Le port série est très bien protégé contre les courts-circuits (avec une intensité de 20mA) et les broches sont limitées en courant. Ainsi, il est tout à fait possible d'alimenter un petit montage électronique (par exemple les souris séries sont alimentées par la ligne RTS). Mais, il est quand même préférable d'avoir recours à une alimentation externe[20].

b.  Le principe de laison série rs232

L'octet à transmettre est envoyé bit par bit (poids faible en premier) par l'émetteur sur la ligne Tx, vers le récepteur (ligne Rx) qui le reconstitue.     La vitesse de transmission de l'émetteur doit être identique à la vitesse d'acquisition du récepteur. Ces vitesses sont exprimées en BAUDS (1 baud correspond à 1 bit / seconde, dans notre cas). Il existe différentes vitesses normalisées: 9600, 4800, 2400, 1200... bauds. La communication peut se faire dans les deux sens (duplex), soit émission d'abord, puis réception ensuite (half-duplex), soit émission et réception simultanées (full-duplex). La transmission étant du type asynchrone (pas d'horloge commune entre l'émetteur et le récepteur), des bits supplémentaires sont indispensables au fonctionnement: bit de début de mot (start), bit(s) de fin de mot (stop). D'autre part, l'utilisation éventuelle d'un bit de parité, permet la détection d'erreurs dans la transmission.

Tableau 2.3  Brochage du connecteur RS232

| - | connecteur DB 25 | connecteur DB 9 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | 2 | 3 | Transmitted Data |
| RXD | 3 | 2 | Received Data |
| RQS ou RTS | 4 | 7 | Request To Send |
| CTS | 5 | 8 | Clear To Send |
| DSR | 6 | 6 | Data Set Ready |
| SG | 7 | 5 | Masse du signal |
| DTR | 20 | 4 | Data Terminal Ready |
| CD | 8 | 1 | Carrier Detect |
| RI | 22 | 9 | - |

Fig. 2.23  Interface de le convertisseur MAX232 [20]

Le convertisseur de niveau est nécessaire pour traduire le niveau de tension du microcontrôleur  à niveau de tension RS232,  Le microcontrôleur fonctionne à niveau TTL (0V = 0 logique, +5 V logique 1), tandis que les utilisations RS232 autour de +/-12V. Un convertisseur de niveau RS232 très célèbre est la puce MAX232.

Pour connecter le circuit pour le PC nous avons besoin d'un câble RS232. La figure ci-dessous montre les connexions nécessaires.

Fig. 2.24  les connexions nécessaires pour Le connecteur DB9.

# Chapitre 3. Réalisation et Test de la station de mesure

## 3.1 Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons développé les étapes nécessaires pour aboutir à notre objectif et faciliter la réalisation de notre dispositif électronique « station de mesure ». Les résultats de  mesure des paramètres  que nous avons mesuré  ont été obtenue par la simulation numérique de la station dans l'environnement de « ISIS PROTEUS ® », le dimensionnement des différents composants a été confirmé par la simulation de chaque bloc du montage par le même logiciel, le déroulement du programme de contrôle chargé dans le PIC a été programmé en C  utilisant le compilateur CCS.

Le logiciel de la récupération et l’envoie des données à distance via internet  a été programmé en utilisant  « Visual Basic.NET /express Edition 2008 ». La réalisation de notre dispositif a connu quatre  étapes:

- Première étape : définition du cahier de charge. C'est l'étape la plus difficile car elle consiste à la recherche des informations bibliographiques et techniques à utiliser pour aboutir à l’objectif,

- Deuxième étape : choix et dimensionnement des composants électroniques allant avec le cahier de charge , d'abord par une simulation des différentes parties du montage par le logiciel «ISIS  Proteus  » pour fixer les valeurs des composants , puis par quelques tests préliminaires sur une plaque d'essai pour confirmer leur choix,

- Troisième étape : simulation de l'algorithme établi en temps réel sur le microcontrôleur en utilisant l'environnement de « MPLAB IDE+CCS » puis programmation du PIC18F452 par le code hex obtenu après compilation du programme écrit,

- Quatrième étape : réalisation du montage complet, d'abord sur une plaque d’essai.

## 3.2 Présentation de station de mesure

Avant de passer à la réalisation pratique de notre système nous avons eu recours à la simulation des différentes parties du système. Pour cela on a  utilisé le logiciel ISIS qui est un très bon logiciel de simulation en électronique. Isis est un éditeur de schémas qui intègre un simulateur analogique, logique ou mixte. Toutes les opérations se passent dans cet environnement.

Fig. 3.1  La schéma électrique de la station de mesure (simulation « OFF »)

Fig. 3.2  La schéma électrique de la station de mesure (simulation « ON »)

Fig. 3.3  schéma électrique réel.

### 3.2.1 Les différentes parties de la carte (station)

3.2.1.1  Le bloc d’alimentation

Le bloc d’alimentation est très important pour notre application, ce bloc capable de fournir  alimentation 5V et 3.3V

Fig. 3.4  La schéma électrique de la carte d’alimentation

3.2.1.2  Le bloc de mesure

Le bloc de mesure est composé de 5 sous-blocs relatifs aux 5 capteurs:

- le capteur de température :

Fig. 3.5  Capteur de température LM35

- Capteur de pression :

Fig. 3.6  Capteur de pression MPX5100

- Capteur de courant :

Fig. 3.7 Capteur de courant ACS712

- Capteur de tension :

Pour le capteur de tension on a utilisé juste un potentiomètre pour simuler la variation de la tension.

Fig. 3.8  Potentiomètre pour mesurer la tension

- Capteur du Rayonnement solaire

Pour simulé la mesure du  rayonnement solaire  on utilise une photodiode LDR qui se comporte comme un générateur de courant faible, ce courant représente  le courant de court-circuit ICC. Ce courant traverse une résistance, cette dernière est utilisée pour produire une tension utilisée pour calculer le courant ICC à partir de la loi d’ohm  (V = I .R):

Fig. 3.9 Capteur de Rayonnement.

3.2.1.3  Le bloc de traitement

Comme expliqué précédemment, ce bloc est composé d’un montage à base de PIC 18F452 qui gère tous les opérations et taches de la station.

Fig. 3.10 L’unité du traitement « pic18f452 »

La programmation  des PIC se fait par le langage assembleur qui est un langage de bas niveau qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Les combinaisons de bits du langage machine sont représentées par des symboles dits                    « mnémoniques » (du grecmnêmonikos, relatif à la mémoire), c'est-à-dire faciles à retenir.

Le développement des environnements de programmation, nous a permis de voir naître de nouveaux compilateurs qui permettent de programmer avec les langages haut niveau tels que le C, PASCAL, BASIC etc…

Ces environnements comportent aussi des bibliothèques qui permettent de faciliter le développement. Il existe plusieurs outils de développement, les uns sont gratuits, les autres sont payants [21].

- Avantages du C :

Pour la programmation de base, le C est intéressant. Il permet  rapidement, sans gros effort, de développer des programmes fonctionnels. Il permet aussi de s'affranchir de connaissances

Complexes sur l'architecture des PIC. Il a l'avantage de gérer facilement les boucles, les choix, ainsi que l'affichage.

- Inconvénients du C :

Le C n'est pas le langage naturel du microcontrôleur. Il permet de programmer plus

Intuitivement. Les logiciels de programmation en C transforment alors les lignes en C en lignes assembleurs directement compréhensibles par le microcontrôleur. Pour programmer efficacement, il est souvent nécessaire d'aller voir le code assembleur, il est donc conseillé d'avoir des bases solides en assembleur.

Parmi plusieurs compilateur C , nous avons choisi de travailler sur le compilateur CCS. Le compilateur CCS est un environnement convivial qui facilite la programmation. Il intègre un Wizard qui facilite la configuration des  ports, des Timers et les modules utilisés.

Par exemple pour configurer le port b comme entrés ou sorties

SET_TRIS_B (0x0F);

// B7, B6, B5, B4        sont  les  outputs

// B3, B2, B1, B0         sont   les  inputs

Ou bien   pour configurer les canaux de conversion analogique /Numérique

Setup_adc_ports(ALL_ANALOG);    // tous les pins de port A sont analogiques.

set_adc_channel (2);                     //  choie de la canal 3 pour lire .

delay_us(10);

value = read_adc();               // lire la résultat  a partir le buffer de conversion.

Fig. 3.11 Le compilateur CCS

Fig. 3.12 Le pic wizard du PIC CCS C

Pour gérer l’affichage sur l’afficheur graphique on a besoin  d’un driver qui existe au niveau du compilateur  « HDM64GS12.c» et  pour des fonctions graphiques « Graphics.c ».

Pour gérer le stockage sous la carte SD  on utilise un gestionnaire des fichiers  de type FAT16 existant au niveau du compilateur  « FAT16.c », on crée un fichier texte et on écrit les valeurs mesurés[22].

3.2.1.4  Le bloc d’affichage

Ce bloc est composé d’un afficheur graphique « GLCD 128x64 »  qui peut afficher des menus, des images et des graphes. Cet afficheur peut afficher des images monochromes de type « bmp ». Pour notre stations, on a  créé des images (icones) qui ont étaient converties  en matrice pour traitement direct dans le programme.

Fig. 3.13  la menu principale et sub-menu (sous proteus)

Fig. 3.14  La menu principale et sub-menu  (réalité)

Pour naviguer entre les menus il suffit  d’utiliser un clavier de 4 touches

- Avant,

- arrière,

- ok

- et Return.

Fig. 3.15  Le Clavier de gestion

3.2.1.5  Le bloc du stockage des données

Ce bloc fonctionnent selon trois modes: offline, online  et à distance.

a. Mode offline

Dans ce mode  le stockage est effectué sur la carte SD

Fig. 3.16   SD carte interface

Pour simuler cette opération sur proteus  , nous devons crée une fichier carte image « Card image file » on utilisant un logiciel qu’il s’appelle  « Win Image » comme une 1ere étape on crée un fichier texte  pour que les données seront sauvegardées et la 2éme étape est de convertir  ce fichier on CIF « card image file »

b. Mode online

Dans cette partie, on s’intéressera à l’élaboration d’un programme permettant de gérer la carte. Ce programme permet de réaliser plusieurs tâches :

- La gestion de la carte d’acquisition.

- L’acquisition des données  mesurées par la chaine des capteurs.

- L’affichage des données sur l’écran.

Le logiciel est développé sur Visual basic .net 2008 ED qui permet de faire L’acquisition des  données mesurées.

Création de l’interface Visual basic

Visual Basic. NET (VB.NET), est un langage orienté objet de programmation informatique qui peut être considérée comme une évolution de la base classique de VB (Visual Basic), qui est mis en œuvre sur le. NET Framework. Microsoft fournit actuellement deux éditions principales de l'IDES pour le développement en Visual Basic: Microsoft Visual Studio 2010, qui est un logiciel commercial et de Visual Basic Express Edition 2010, ce qui est gratuit. Le compilateur de ligne de commande, VBC.EXE, est installé dans le cadre du freeware. NET Framework SDK. Mono inclut également un compilateur de ligne de commande VB.NET.[23]

Fig. 3.17   interface du Visual basic.net 2008 ED.

Fig. 3.18   la figure avant de logiciel

Cette page est ajouté pour sécuriser  le passage au données, il est obligatoire d’avoir   un « username » et une  « password » .

Fig. 3.19      L’interface principale du logiciel

Pour sauvegarder les données, il suffit de cliquer sur le bouton  « Save », cette opération permet de sauvegarder les données dans un fichier de type TXT, on clique sur le bouton « stop » pour terminer l’opération.

Fig. 3.20   Le fichier Texte  obtenu  après l’opération d’enregistrement

c. Mode à distance

Dans ce mode on va envoyer les données stockées  par deux méthodes :

- Par FTP.

- Par email.

- Par FTP

FTP vous permet de transférer des fichiers entre deux ordinateurs sur Internet. FTP est un protocole réseau simple, basé sur le protocole Internet et aussi un terme utilisé pour désigner le processus de copie des fichiers en utilisant la technologie FTP.
Pour transférer des fichiers par FTP, vous utilisez un programme souvent appelé le «client». Le programme client FTP initie une connexion à un ordinateur distant exécutant FTP "serveur" du logiciel. Une fois la connexion établie, le client peut choisir d'envoyer et / ou recevoir des copies de fichiers, isolés ou en groupes. Pour vous connecter à un serveur FTP, un client nécessite un nom d'utilisateur et mot de passe tel que défini par l'administrateur du serveur. Beaucoup des archives publiques FTP suivre une convention spéciale pour qui accepte un nom d'utilisateur «anonyme».

FTP prend en charge deux modes de transfert de données: texte brut (ASCII), et binaires. Vous définissez le mode dans le client FTP. Une erreur courante lors de l'utilisation FTP tente de transférer un fichier binaire (comme un programme ou un fichier de musique) en mode texte, ce qui provoque le fichier transféré à être inutilisable.

Fig. 3.21 principe du protocole  FTP

Grâce à VB.net   on peut développer  un interface qui  fonctionne en utilisant  le protocole FTP  d’envoyer le fichier Texte obtenu  dans l’étape précédente.  On développe une communication  serveur /client   telle que le client est notre pc  et le serveur est  un site web  www.dzshabab.com

Lorsque on envoie le fichier Texte, on doit vérifier  l’arrive  de ce fichier au Host  « le site web ».

Pour que l’utilisateur soit capable de voir les résultats, on crée  un script PHP  ou bien une page web  qui permet lorsque  l’utilisateur clique sur le bouton   de voir les résultats obtenus.

Fig. 3.22  L’interface du protocole FTP

Fig. 3.23  l’arrivé  du fichier des données au host.

Fig. 3.24 affichage des données sur page web.

- Par mail

On sait que mailer est un Système pour envoyer des messages par voie électronique sur un réseau informatique, entre des ordinateurs personnels (internet).

Fig. 3.25   Interface Mailer

Pour  envoyer les emails  on utilise  le protocole SMTP, avec  le serveur  Gmail   de port  « 587 ». L’envoie de Email est base sur le principe suivant : un client SMTP fait une requête d’expédition de Email qui le serveur SMTP accepte. Ce serveur peut-être la destination finale ou ne peut-être qu'un intermédiaire. Les commandes SMTP ne sont générées que par le client SMTP et sont destiné au serveur SMTP. Lui, ne fait qu'envoyer des réponses à ces commandes. Voici donc la procédure classique d’envoi d’Email :

| Client SMTP | Envoie de la commande MAIL indiquant qui envoie le Email (vous autrement dit, mais remarquer qu'il est tout à fait possible de vous faire passer pour un autre). |
| --- | --- |
| Serveur SMTP | Si le serveur peut accepter des Email, il répond OK. |
| Client SMTP | Envoie de la commande RCPT indiquant à qui l’Email est destiné. |
| Serveur SMTP | Si le serveur peut accepter un Email pour accepter un Email avec cette adresse de destinataire, il répond encore OK. Sinon, il répond un code de rejet mais la transaction n'est pas rejetée au complet, simplement ce destinataire. |
| Client SMTP | Éventuellement, le client avoie d'autre adresse Email pour qui il est destiné. |
| Client SMTP | Envoie de la commande DATA pour indiquer que le client va envoyer le contenu du mail. Pour marquer la fin du Email, le client enverra une séquence de caractère spécial (. sur une ligne vide) |
| Serveur SMTP | Renvoie un OK s'il y a bien reçu le Email. |

Fig. 3.26   L’arrivé   d’email  envoyé

3.3 Les résultats obtenus

3. 3.1 La mesure de courant

Fig. 3.27  le signal du courant

3. 3.2 La mesure de tension

Dans proteus  la variation du potentiomètre est différent que en réalité, car  en proteus  le pas  de changement est 5%  donc le signal résultant prend  le trajectoire comme il est présenté  à droite (bleu), mais  on réalité on peut varier petit à petit  donc le signal est obtenu dans la figure à gauche (vert)

Fig. 3.28  La tension mesurée (proteus+ réel)

3. 3.3 La mesure de température

Pour varier la valeur de température  on utilise un briquet  on remarque que la température  commence de varier  à partir  de la valeur initiale (température d’ambiance) jusqu'à une valeur maximale.

Fig. 3.29   le signal (graph) de température mesuré

3. 3.4 La mesure de pression

Fig. 3.30   le signal (graph) de pression mesuré

3. 3.5 La mesure du rayonnement

Fig. 3.31   le signal (graphe) du rayonnement  mesurée

# Conclusion générale

L’énergie solaire sera la source d’énergie  le plus utilisée dans un futur proche. Les techniques pour capter directement une partie de cette énergie sont disponibles et sont constamment améliorées même si les rendements d’aujourd’hui restent toujours insuffisants d’où l’intérêt de tracker la puissance maximale, de bien dimensionner les systèmes photovoltaïques ou de bien diagnostiquer tout problème intrinsèque ou extrinsèque.

Ce travail est contribution pour les mesures des paramètres affectant les performances des panneaux solaire. Intitulé station de mesures, il combine tout ce dont on a besoin pour faire un système embarqué capable de mesurer des paramètres climatologiques et autres électriques.

Nous nous sommes intéressés à l’étude, la simulation et conception d’une station pour mesurer les paramètres climatologiques  qui influent sur le rendement des panneaux photovoltaïques et les paramètres électriques qui permettent de tracer les courbes I-V et P-V. Pour cela, nous avons réalisé une carte  d’acquisition capable d’afficher des graphes de mesure, de stocker  les données mesurées dans une carte mémoire ou dans un fichier sur un PC local en utilisant une communication série RS232 ou bien de les envoyer à distance via une connexion FTP ou mail. Ce travail se résumé dans les points suivant :

- Conception et réalisation software et hardware sollicitant le PIC 18F452.

- Le dialogue entre la carte réalisée et le PC  (logiciel), ainsi qu’entre deux PCs via le réseau internet

Ce projet nous a permis de développer les différents composantes d’un système embarqué à savoir une partie hardware, une partie firmware et une partie software avec beaucoup de développement qui nous ont permis de se familiariser avec ce type de systèmes et de bien maitriser les différentes tâches et procédure que ça soit sur le plan électronique ou bien informatique  (programmation microcontrôleur, proteus, gestion de clavier et de LCD, communication série, communication à distance via FTP ou mail, …etc).

Les perspective de ce travail sont énormes surtout avec la partie développé par mo, collègue Mr Bouras et qui permettra d’acquérir les paramètres électriques courant et tension pour pouvoir les stocker, les afficher ou bien les traiter pour vérifier les performances des panneaux photovoltaïques ou bien diagnostiquer des défauts que ce soit sur place ou à distance (dans le cas des sites isolés).

# Bibliographie

[1] 	Bruxelles enivrement  « LES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES » IBGE ,1er, AVRIL 2008.

[2]    Z.SOUAD « Réalisation d'un régulateur solaire à base de  microcontrôleur pour le contrôle de l'état de charge et  la protection des accumulateurs » mémoire magister,  Larbi Ben M'hidi ,2008.

[3]    R.A.D  « Guide des énergies  Renouvelables »,1er Edition 2007.

[4]    P. Bessemoulin, J. Oliviéri, « Le rayonnement solaire et sa composante ultraviolette », La  Météorologie 8 série, n° 3, Septembre 2000.

[5]    N. Varado, « Contribution au développement d’une modélisation hydrologique distribuée.  Application au bassin versant de la Donga, au Benin », thèse de Doctorat, à l’INPG,  septembre 2004.

[6]     F.TRAHI « Prédiction de l’irradiation solaire globale pour la région de  Tizi-Ouzou par les réseaux de neurones artificiels  » thèse Magister, Tizi-Ouzou, 2011.

[7]    Francisco M. González-Longatt « Model of Photovoltaic Module in Matlab™ » II CIBELEC, 2005.

[8]     W. De Soto, S.A. Klein *, W.A. Beckman «Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance », august 2006.

[9]    Site web: http://www.southampton.ac.uk/~solar/intro/start.htm  .

[10]  Yod Sukamongkol*, Supachart Chungpaibulpatana1 «Development of Simulation Model for Predicting the Performance of a Hybrid Photovoltaic/Thermal  (PV/T) Air Heating System for Regenerating Silica Gel in the Air Conditioning Room» , 2006.

[11]   Alain Ricaud, «Modules et systèmes photovoltaïques », Sept 2008.

[12]   site web «http://www.lelectronique.com  » ,Réalisation d’une alimentation stabilisée.

[13]   Allegro datasheet «ACS712 ».

[14]   National semiconductor « LM35 datasheet » , september 2000 .

[15]   M.benghanem « Measurement of meteorological data based on wireless data acquisition system monitoring » Applied energy, 2009.

[16]   Motorola , «sensor device data book » ,2003.

[17]   Microchip , « PIC 18F452 datasheet» .

[18]   Sg12864H1 datasheet.

[19]   Dogan Ibrahim  «SD card projects using Microcontrollers » , newsnes,2éme , 2005.

[20]   Lois brown easton « Protocol for professional learning  » ,univ-virginia usa, 2005.

[21]   site web :   http://www.xargs.com/pic/c-vs-asm.html.

[22]  Martin p.Bates « Programming 8-bits microcontrollers  with interactive hardware simulations » , newnes 2005.

[23]  Michael Halvorson “ Microsoft visual basic 2008 step by step “ , Microsoft press , 2008.

# Annexes

A.1 PIC 18F452

A.1.1 L’architecture interne du PIC 18F452

PIC18F452 possède  architecture  Harvard. Une architecture Harvard est un concept plus récent de Von- Neumann. Il est passé de la nécessité d'accélérer le travail d'un microcontrôleur.

Dans cette architecture  le bus des données et  le bus d'adresse  sont séparés, Ainsi, un plus grand flux de données est possible grâce à l'unité centrale de traitement et bien sûr une plus grande vitesse de travail.

La Séparation d'un programme de la mémoire de données  est encore possible pour obtenir des instructions de ne pas avoir à être mots de 8 bits.

Il est également typique pour une architecture Harvard d'avoir moins d'instructions que Von- Neumann, et d'avoir des instructions généralement exécutées dans un cycle.

Depuis PIC18F452 est un microcontrôleur RISC(Reduced Instruction Set Computer), ce qui signifie qu'il dispose d'un ensemble réduit d'instructions, plus précisément 35 des instructions. D'autre part microcontrôleurs CISC basé sur Intel et Motorola ont plus d'une centaine instructions.

Fig. A.1 le bloc diagramme d’un PIC 18F452

A.1.2  Diagramme  des pins

Schéma des pins du PIC 18F452 est illustré à la figure III.18, le 18F 452 comporte 5 ports désignés comme     RA, RB, RC, RD et RE. Chaque broche du PIC 18F452 possède plus d’une fonction. Pin 11 et 32 sont utilisées comme VDD, broche 12 et 31 sont utilisées comme VSS. Pin 13 et 14 sont utilisés pour l'oscillateur. La broche 1 est utilisée pour la réinitialisation et il est utilisé dans le cas de la programmation.

Fig. A.2   Diagramme des pins du PIC 18F452

A1.3  Oscillateur générateur d'horloge

Même si le microcontrôleur a construit avec  un oscillateur, il  ne peut pas fonctionner sans les composants externes qui stabilisent son fonctionnement et de déterminer sa fréquence (vitesse de fonctionnement du microcontrôleur). Compte tenu du fait qu'il est presque impossible de faire oscillateur qui fonctionne stérilement sur ​​une large gamme de fréquences, le microcontrôleur doit savoir qui est connecté à cristaux afin qu'il puisse, le microcontrôleur doit savoir qui est connecté à un cristal afin qu'il puisse ajuster le fonctionnement de ses composants électroniques internes.

C'est pourquoi tous les programmes utilisés pour le chargement à puce contiennent une option de sélection de mode d'oscillateur. . Selon les éléments qui sont en cours d'utilisation ainsi que leurs fréquences, l'oscillateur peut être exécuté dans quatre modes différents: LP - Low Power cristal; XT - Crystal / résonateur; SH - Crystal haute vitesse / Résonateur; RC - résistance / condensateur. La figure A.3 démontre  le mode le plus utilisé :

Fig. A.3 Modes oscillateur d’un pic microcontrôleur

A.1.4  Le rest

Fig. A.4 Circuit du reset

Circuit  du Reset montré dans la  Figure III.20 d'alimentation de 5 V est donné à la broche 1 et un commutateur est joint avec elle de sorte que lorsque nous appuyons, la broche 1 est remise à zéro. Il est utilisé pour réinitialiser le programme. Il est également une interruption ayant la plus haute priorité.

A.1.5  Le module de conversion AN/NU (ADC)

Pour lire les paramètres (grandeurs physiques) on utilise le convertisseur analogique/Numérique intégré dans le pic, (convertisseur 10Bits) .

Le convertisseur a 4 registres :

-(ADRESH): A/D Résultat de haut registre.

-(ADRESL) :A/D résultat de bas registre .

-(ADCON0) : registre de contrôle 0.

-(ADCON1) : registre de contrôle 1.

Le registre ADCON0 est pour contrôler les opérations sur Adc.

Le Tableau A.1 indique les différents pins utilisés pour la conversion

Tableau A.1 Les broches de conversion

A.2  GLCD SG12864H

Tableau A.2  vue mécanique de GLCD

| ITEM | DIMENSIONS | Unité |
| --- | --- | --- |
| Taille de module (W x H x T) | 75.0 x 52.7 x 7.9 ( 9.2 LED ) | mm |
| zone d'affichage (W x H) | 60.0 x 32.5 | mm |
| Zone active (W x H ) | 55.01 x 27.49 | mm |
| La taille du point (W x H ) | 0.40 x 0.40 | mm |
| Dot Pitch ( W x H ) | 0.43 x 0.43 | mm |

.

Fig A.5 DIMENSIONS EXTERNES.

Tableau A.3 CONNEXIONS broche interface

| NO. | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 5V | Power Supply Voltage |
| 2 | VSS | 0V | Power Supply Ground |
| 3 | VO | - | Contrast Adjustment Voltage |
| 4~11 | DB0~DB7 | H/L | Data Bus Line |
| 12 | CS1 | H | Chip Select Signal For IC1 |
| 13 | CS2 | H | Chip Select Signal For IC2 |
| 14 | /RES | L | Reset Signal |
| 15 | R/W | H/L | H : Read / L : Wrtie |
| 16 | D/I | H/L | L : Data, H : Instruction Code |
| 17 | E | H L | Enable Signal |
| 18 | Vout | - | Power Supply Voltage For LCD |
| 19 | A | 4.2V | LED Power (+) |
| 20 | K | 0V | LED Power (-) |

http://www.energies-solaires.org

http://www.solener.com/intro_f.html