SIMULEUR RSOFT

III.1 Introduction :

La simulation rigoureuse des fibres à cristaux photonique nécessite de trouver une méthode de résolution des équations de Maxwell, parce qu'il régissant le confinement du champ électromagnétique dans une fibre optique, ou un guide d'onde en général.

Dans ce chapitre, on va étudier la propagation des ondes électromagnétique dans deux parties, dans la première partie on va étudier la simulation des fibres à cristaux photonique guidée par réflexion totale interne et dans la seconde on insiste sur les fibres à trous guidés par bande interdite photonique.

Parmi les modèles théoriques traitant les cristaux photoniques, on peut distinguer la méthode des ondes planes et la méthode des différences finies dans le domaine du temps.

Dans cette mémoire en utilisant la méthode des ondes planes à l'aide du logiciel BandSOLVE.

III.2 Présentation du logiciel Rsoft CAD :

III.2.1 Environnement de CAD :

Le RSoft CAD™ est un programme de base de RSoft Photonique, il permet aux chercheurs et ingénieurs de créer des systèmes pour la conception des dispositifs de guide d'ondes, des circuits optiques et d'autres dispositifs photoniques. Il agit en tant que programme de gestion pour les modules passifs de simulation du dispositif de RSoft :BeamPROP, FullWAVE, BandSOLVE, GratingMODet DiffractMOD.

Il définit l'entrée de la plus importante exigence par ces programmes :

les propriétés  matérielles et la géométrie structurale du dispositif photonique à étudier.

III.2.2 Le simulateur « BeamPROP » :

BeamPROP est le module de propagation intégré avec Rsoft CAD, c’est un nouvel outil pour simuler la propagation optique dans les guides d’ondes à 2D et 3D. Au cœur du BeamPROP-3D il y a un programme de calcul extrêmement robuste capable de trouver les solutions rigoureuses des équations d’ondes de Maxwell, des solutions qui sont complètement vectorielles et entièrement bidirectionnelles, tenant compte de toutes les réflexions aux jointas l’interface des différents composants du dispositif, car l’algorithme bidirectionnel modélise toutes les réflexions internes.

Ceci rend BeamPROP capable de modéliser les structures qui sont difficiles à simuler par d’autres méthodes telles que BPM (Beam Propagation Méthode) du fait qu’il est beaucoup plus rapide et plus précis pour une large gamme de dispositifs.

Dans l’algorithme de la méthode de faisceau propagé (BPM), on obtient la propagation pour un seul profil d’entrée par contre dans BeamPROP on obtient les deux réponses TE et TM en même temps.

Maîtrise « BeamPROP » nécessite la maîtrise des fonctions de base de Rsoft CAD, tels que les nœuds du guide d’ondes, les solutionneurs de mode, trouveur de modes,…etc. Un des éléments les plus utiles dans BeamPROP est la section conique (taper section). La section conique décrit un dispositif qui change en coupe dans la direction de propagation de la lumière z.

III.2.3 Applications :

Le BeamPROPa des applications à un éventail de dispositifs intégrés et de fibre optique, parmi les plus importantes applications on a:

Dispositifs de WDM (multiplexage optique).

Commutateurs, type coupleur directionnel (jonction Y).

Modulateurs, par exemple type de Mach-Zehnder.

Dispositifs à plusieurs modes de fonctionnement d'interférence.

III.2.4 Présentation générale de l’outil de simulation « BeamPROP »

Dans ce mémoire en utilisant la méthode des ondes planes à l'aide du logiciel BandSOLVE.

III.3. Présentation du BandSOLVE :

C'est un module de simulation pour analyser des structures à bande photonique. Ce module de simulation est basé sur la technique de la méthode des ondes planes pour exécuter des calculs des structures de bande pour les cristaux photoniques 2D et 3D et les structure avec défauts.il peut être aussi appliqué au fibre en cristaux photoniques qui peuvent être simulées avec le module fullwave pour étudier les propriétés optiques telles-que les pertes et le couplage des guide d'ondes etc [17] .

- Étape 1 : Vue d'ensemble de la fenêtre de CAD :

Nous commençons le programme de disposition de Rsoft CAD par l'intermédiaire du menu de début. La fenêtre principale de CAD apparaît (Figure III.1). Il y a une barre de menu, une barre d’outils avec des icônes, d’autres barres d’outils le long du bord gauche de la fenêtre, et d'une barre d'état au bas de la fenêtre. Ces menus et icônes de CAD tiennent compte des fonctionnements d'édition standard aussi bien que d'autres fonctions communes.

Figure III.1 : La fenêtre principale de Rsoft CAD.

- Étape 2 : Créer un nouveau circuit

Pour créer un nouveau circuit, cliquer sur l’icône New circuit  dans la barre d’outils supérieure. Alternativement, choisir File / New du menu. Le dialogue de démarrage apparaît (Figure III.2).

Ce dialogue donne des informations de base sur le circuit.

Figure III.2 :La fenêtre du dialogue de démarrage (startup Window.)

Écrire les informations vues dans (Figure III.2) et cliquer sur OK pour continuer. Il faut remplir la différence d'indice (Index Différence), qui est la différence d'indice par défaut entre la couche guidant et de l'indice de substrat (Background Index). Notant que l'outil de simulation (simulation tool) peut être également choisi.

En ce moment, une nouvelle fenêtre de disposition est créée (Figure III.3). Une grille du même rang est indiquée par des points, et les axes de X et de Z sont indiqués par les lignes gris-clair.

Pour les structures 3D, l’axe Y se trouve hors de la fenêtre. Quand la souris est entrée dans la fenêtre de disposition, le curseur devient un réticule, et l'affichage du même rang dans la barre d'état indique la position de la souris dans des vraies coordonnées en micromètre [m].

.	Figure III .3: Illustration de la fenêtre de disposition.

- Etape 3 : Définition des Variables :

La table des symboles est un concept important dans le CAD RSOFT, ce tableau de symboles permet à l'utilisateur de créer / modifier à la fois et intégrer les variables définies par l'utilisateur, ces variables peuvent être utilisées pour définir pratiquement n'importe quel paramètre de la structure.

La table des symboles peut être ouverte par l'icône)                (Symbol Table Editor

(Figure III.4).

Figure III.4: Le tableau de l’éditeur des symbole.

- Etape 4:détermine mode de réseau et le motif

Figure III.5:arrangement de disposition de la rangée XZ(6.)

- Étape 5 : Dessin d'un bande solve

Nous pouvons maintenant commencer à dessiner notre dispositif. D’abord nous choisissons le type de composant,  Pour cet exemple, nous utiliserons la structure hexagonal (6) avec les tiges cercle (Figure III.6).

Figure III.6: réseau hexagonal.

- Etape 6: Personnalisation du module de simulation

Global Settings Window: Cette option ouvre la boîte de dialogue paramètres globaux, où les paramètres par défaut du réseau peuvent être ajustés, tels que l’indice de réfraction et la polarisation. On peut aussi par cette option choisir le module de simulation bandSOLVE parmi les autres modules qui existent dans le logiciel RSoft (BeamPROP/BPM FullWAVEoùGratingMOD) (Figure III.7).

Figure III.7:la fenêtre de démarrage (statup window).

- Etape 7: Réglage des paramètres de simulation

Perform Simulation : Cette option ouvre la boîte de dialogue (paramètres de simulation) du BandSOLVE où l'utilisateur peut spécifier les différents paramètres de simulation, puis effectuer la simulation (Figure III.8)

Figure III.8:fenêtre de simulation [18 ] [ 1]

III.4. Méthode des ondes planes

La méthode des ondes planes était la première méthode utilisée pour la détermination des modes propres et du diagramme de dispersion des structures périodiques de dimensions infinies. Inspirée de la méthode de calcul de bande utilisée en physique du solide pour les matériaux à bande interdite électronique, elle est basée sur la décomposition de la permittivité et des ondes de Bloch sur une base de Fourier utilisant les vecteurs réciproques du cristal.

Les équations de Maxwell sont représentées dans le domaine fréquentiel et transformées en un problème aux valeurs propres dont la résolution permet d’obtenir les relations de dispersion reliant la fréquence au vecteur d’onde.

Les équations de Maxwell s’écrivent pour une onde plane qui se propage dans un milieu diélectrique non magnétique, linéaire, isotrope et en absence de charges et de courant. [8]

III.5.Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté le logiciel Rsoft CAD avec une méthode numérique des ondes planes pour simulation Rsoft CAD en utilise le bande solve  nous choisissons des types des réseaux pour les cristaux photoniques et phononique (réseaux hexagonal et carrée) pour les cristaux photoniques deux dimension.